RECOMENDACIÓN  594-3

PROPORCIONES  DE  BITS  ERRÓNEOS  ADMISIBLES  A  LA  SALIDA  DEL  TRAYECTO
DIGITAL  FICTICIO  DE  REFERENCIA  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  QUE  PUEDEN  FORMAR  PARTE  DE  UNA
RED  DIGITAL  DE  SERVICIOS  INTEGRADOS

(Cuestión 134/9)

(1982-1986-1990-1991)

Rc. 594-3

El CCIR,

considerando

a)	que debieran definirse los objetivos de calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales;

b)	que es necesario definir la proporción de bits erróneos admisibles del trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) para el diseño y la construcción de sistemas de relevadores radioeléctricos;

c)	que la propagación y otros efectos sugieren que la proporción de bits erróneos debería expresarse estadísticamente como un porcentaje de tiempo;

d)	que las mediciones de la proporción de bits erróneos requieren cierto tiempo que depende de la magnitud de dicha proporción;

e)	que puede ser necesario tener en cuenta el efecto de los fenómenos de ráfagas de errores y de fluctuaciones de fase;

f)	que en explotación normal pueden aparecer periodos de elevada proporción de bits erróneos que causen interrupciones breves, debidas principalmente a condiciones adversas de propagación (véase la nota 7);

g)	que el CCITT ha definido los objetivos de calidad para una conexión digital internacional que forma parte de una red digital de servicios integrados (véase la Recomendación G.821 del CCITT);

h)	que el trayecto digital ficticio de referencia (TDFR), definido en la Recomendación 556 del CCIR, corresponde al «grado alto de calidad» que se define en la Recomendación G.821 del CCITT y para el cual el CCITT indica una regla de distribución de la asignación de degradación total,

recomienda

1.	que se especifiquen los objetivos de calidad que siguen, para cada dirección del trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) a 64 kbit/s, definido en la Recomendación 556;

2.	que, para los valores que se dan a continuación se tengan en cuenta los desvanecimientos, las interferencias y todas las demás fuentes de degradación de la calidad;

3.	que la proporción de bits erróneos no exceda de los siguientes valores:

3.1	1 × 10–6 durante más del 0,4% de cualquier mes; tiempo de integración, 1 min; (minutos de calidad degradada); (véanse las notas 10 y 11);

3.2	1 × 10–3 durante más del 0,054% de cualquier mes; tiempo de integración de 1 s; (segundos con muchos errores);

4.	que el total de los segundos con error, no exceda del 0,32% de cualquier mes (véanse las notas 8 y 9);

5.	que se utilice el anexo 1 como guía en relación con los factores que hay que tener en cuenta en la determinación de los requisitos de calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos aplicados al TDFR.

Nota 1 – Los límites propuestos están basados en los mejores conocimientos actualmente disponibles, pero pueden ser objeto de revisión en el futuro como resultado de ulteriores estudios.

Nota 2 – El tren de bits a la salida de un sistema de relevadores radioeléctricos digitales está sometido a fluctuaciones de fase. El tema requiere un estudio más detallado y está siendo objeto de examen por parte del CCITT.

Nota 3 – Esta Recomendación trata del trayecto digital ficticio de referencia (TDFR). Los valores que se dan se destinan a ser utilizados por los diseñadores del sistema y no se pretende que se citen en especificaciones de equipos ni que se utilicen en pruebas de aceptación.

Nota 4 – No están incluidas las contribuciones del equipo múltiplex.

Nota 5 – La Recomendación se aplica únicamente cuando se considera que el sistema está disponible de acuerdo con la Recomendación 557 del CCIR, y se aplica a periodos de elevada proporción de bits erróneos (superior a 10–3), cuya duración es inferior a 10 s consecutivos. Los periodos de elevada proporción de bits erróneos de duración igual o superior a 10 s consecutivos están cubiertos por la Recomendación 557.

Nota 6 – Los límites indicados en el § 3.2 precedente se basan en el criterio de no disponibilidad de 10 s mencionado en la Recomendación 557 del CCIR, por lo que no incluyen necesariamente todas las formas de degradación de la calidad de funcionamiento debidas a condiciones adversas de propagación. Las degradaciones de este tipo que duren 10 s o más estarán limitadas por requisitos de la Recomendación 557.

Nota 7 – Las condiciones adversas de propagación pueden dar como resultado la disminución de la señal deseada y/o el aumento del nivel de las señales interferentes.

Nota 8 – La relación entre los segundos con error en un canal a 64 kbit/s y los parámetros correspondientes que puedan medirse directamente a la salida del sistema de relevadores radioeléctricos sigue en estudio; en la actualidad deberían medirse los segundos con error solamente en el interfaz a 64 kbit/s.

Nota 9 – El objetivo de los segundos con error descrito en el § 4 se cumplirá normalmente cuando se satisfagan los objetivos de los § 3.1 y 3.2, así como el objetivo de la proporción de bits erróneos residual (BER-R) para 2 500 km (véase la Recomendación 634 del CCIR), teniendo en cuenta las distribuciones acumulativas típicas de la probabilidad de error.

Nota 10 – Las mediciones de la proporción de bits erróneos se hacen normalmente a una velocidad binaria muy superior a 64 kbit/s, por ejemplo, a la velocidad binaria del sistema de relevadores radioeléctricos.

Nota 11 – Los segundos durante los cuales la proporción de bits erróneos excede de 1 × 10–3 no deben tenerse en cuenta en este tiempo de integración.

Nota 12 – Los requisitos están destinados a satisfacer los correspondientes objetivos de calidad de funcionamiento de las Recomendaciones G.821 y G.921 del CCITT en todas las condiciones de funcionamiento normalmente contempladas. La Recomendación G.821 del CCITT sigue siendo el objetivo primordial de calidad de funcionamiento de la red.

ANEXO  1

Factores que hay que tener en cuenta en la determinación de los requisitos
de calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores
radioeléctricos aplicados al TDFR

Este anexo analiza los factores que es preciso tener en cuenta en la determinación de los requisitos de calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos aplicados al trayecto digital ficticio de referencia (TDFR).

# 1.	Objetivos de proporción de bits erróneos (BER), y criterios de minutos degradados (MD) y de segundos con muchos errores (SME)

La Recomendación G.821 del CCITT señala que:

–	la proporción de bits erróneos en el tramo de grado alto de 25 000 km en la conexión ficticia de referencia más larga no debe superar el valor 1 ´ 10–6 durante más del 4% de los minutos de cualquier mes (MD);

–	para una conexión ficticia de referencia (HRX) de 27 500 km, la proporción de bits erróneos no debe superar el valor 1 ´ 10–3 durante más del 0,2% de los segundos de cualquier mes (SME);

–	la proporción de bits erróneos en el tramo de grado alto de 25 000 km de la conexión ficticia de referencia no debe superar el valor 1 ´ 10–3 durante más del 0,04% de los segundos de cualquier mes. Además, se prevé un margen adicional de 0,05% para el trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) de 2 500 km en los sistemas de relevadores radioeléctricos para tener en cuenta las condiciones adversas de propagación (SME).

Por lo tanto, para un TDFR de 2 500 km, la BER no debe superar el valor 1 ´ 10–3 durante más del
0,05% + 0,004% del tiempo; el valor de 0,004% se ha obtenido distribuyendo de forma lineal el 0,04% correspondiente a todo el tramo de grado alto de 25 000 km de la conexión ficticia de referencia.

Con los adelantos que han experimentado los servicios de transmisión de datos a alta velocidad, algunos usuarios pueden necesitar una calidad de transmisión superior a la especificada anteriormente. En particular, los usuarios pueden empezar a preocuparse por la frecuencia y duración de las interrupciones de los circuitos. Aunque es difícil prever la frecuencia de dichas interrupciones a partir de los conocimientos de diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos, puede que sea conveniente reducir el objetivo de SME, considerando si puede descartarse el margen adicional indicado en la Recomendación G.821 del CCITT. De ser así, será necesario incluir tecnología avanzada en el diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos y preparar la Recomendación pertinente para lograr esa calidad de transmisión elevada sin comprometer el sistema desde el punto de vista económico.

Teniendo en cuenta que los sistemas de relevadores radioeléctricos se han diseñado para respetar los actuales objetivos de SME y que en algunos casos esta circunstancia ya ha exigido la utilización de las tecnología más adelantadas y la adopción de medidas contra el desvanecimiento, toda disminución en el objetivo de SME debe examinarse con mucho cuidado.

# 2.	Objetivo de segundos con error (SE)

La proporción de bits erróneos no da una estimación precisa de la calidad de un circuito de transmisión de datos, excepto en el caso de que se conozca la distribución de los errores. El criterio alternativo más deseable de la proporción de bloques erróneos exige, por desgracia, un conocimiento del tamaño de los bloques de datos y de la velocidad de los datos, velocidad que varía de unos usuarios a otros. El objetivo basado en los SE constituye un medio de resolver las limitaciones citadas. El CCITT ha recomendado que para los servicios de la RDSI, incluidos los de datos, debe alcanzarse un objetivo del 3,2% de SE en el tramo de grado alto de 25 000 km de la conexión ficticia de referencia más larga. Un valor del 0,32% de SE para el trayecto digital ficticio de referencia resulta conforme con la Recomendación G.821 del CCITT y se especifica como tal en la presente Recomendación.

En general, no existe una relación simple entre el parámetro de proporción de bits erróneos y la calidad medida en valores a largo plazo de segundos con error (SE) durante los periodos de desvanecimiento por trayectos múltiples.

# 3.	Posible objetivo para las ráfagas de errores

Para la mayoría de los equipos demultiplexores comúnmente utilizados, la aparición de ráfagas de errores en los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de gran capacidad, originará efectos no deseados sobre la red telefónica, tales como interrupciones múltiples de las comunicaciones. En consecuencia, debe pensarse en establecer un límite para tales ráfagas de errores. La zona (1) de la fig. 1 muestra un posible límite, basado en propuestas del Reino Unido, que podría servir para controlar la incidencia de las interrupciones múltiples de las comunicaciones.

Las ráfagas de errores en los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que podrían causar múltiples interrupciones de las comunicaciones se deben ante todo a los desvanecimientos. Un análisis de los resultados de experimentos en condiciones de explotación realizados por una administración ha demostrado que a medida que disminuye la intensidad de los casos de desvanecimiento, o que se aplican medidas de protección contra los desvanecimientos, se reduce el número y la duración de las ráfagas de errores.

Tal objetivo, que podría aumentar el costo de los sistemas de relevadores radioeléctricos, depende críticamente del comportamiento de los equipos demultiplexores y de señalización. Parece que la resolución de este asunto corresponde a la Comisión de Estudio XVIII del CCITT.

# 4.	Otros factores

La fluctuación de fase («jitter») de la señal de temporización influye en la calidad de transmisión digital, sobre todo en trayectos largos, por lo que son necesarios estudios más amplios.

FIGURE  1      [D01]  =  20.5 cm

Cabe señalar que la adición o supresión de un bit debida, por ejemplo, a una conmutación sin alineación previa que asegure la coincidencia o a un impulso parásito en la temporización, puede provocar una desincronización de la cadena de transmisión hacia adelante y no puede considerarse como un error aislado. Este fenómeno que afecta a la calidad de los sistemas debería ser objeto de nuevos estudios.

_________________