RECOMMANDATION  UIT-R  F.595-9

Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande des 18 GHz

(Question UIT-R 108/9)

(1982-1986-1990-1992-1995-1997-1999-2002-2003-2006)

Domaine de compétence

Cette Recommandation spécifie une disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande des 18 GHz (17,7-19,7 GHz), qui peut être utilisée pour des applications de faible, moyenne ou grande capacité du service fixe, y compris l'infrastructure mobile. Les espacements entre canaux préconisés dans le corps de la Recommandation sont de 220, 110, 55 et 27,5 MHz pour une disposition cocanal et de 220 et 110 MHz pour une disposition avec canaux intercalés. D'autres dispositions utilisées dans certains pays sont également fournies.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'utilisation de systèmes hertziens fixes (FWS, fixed wireless systems) pour la transmission de signaux numériques dans la bande 17,7-19,7 GHz peut offrir des avantages économiques et opérationnels;

b)	qu'il peut être souhaitable d'interconnecter ces systèmes hertziens aux fréquences radioélectriques sur des circuits internationaux;

c)	qu'il convient d'assurer un degré suffisant de compatibilité entre systèmes ayant des capacités différentes;

d)	que les dispositions de blocs de fréquences permettent un déploiement souple des systèmes hertziens fixes,

recommande

1	que la disposition préférée des canaux radioélectriques pour les FWS numériques à 280, 140 ou 34 Mbit/s ou dont les débits sont ceux de la hiérarchie numérique synchrone et qui fonctionnent dans la bande 17,7-19,7 GHz, soit obtenue comme suit:

soit	f0	la fréquence centrale de la bande occupée (MHz),

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

fn'	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences en MHz des différents canaux sont exprimées par les relations suivantes:

## 1.1	Disposition cocanal

1.1.1	Pour les systèmes ayant une capacité de l'ordre de 280 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 1 110  220 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  10  220 n	MHz

où:

n  1, 2, 3 ou 4.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 1a).

1.1.2	Pour les systèmes ayant une capacité de l'ordre de 140 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn f0 – 1 000  110 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  10  110 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 1b).

1.1.3	Pour les systèmes ayant une capacité de l'ordre de 34 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 1 000  27,5 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  10  27,5 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, . . . 35.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 1c).

1.1.4	Pour les systèmes fonctionnant à des débits voisins de 140 Mbit/s ou STM-1 avec des méthodes de modulation à plusieurs états:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 1 000  55 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  10  55 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, . . . 17.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 1d).

## 1.2	Disposition avec canaux intercalés

1.2.1	Pour les systèmes ayant une capacité de l'ordre de 280 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 1 000  110 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  120  110 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 2a).

1.2.2	Pour les systèmes ayant une capacité de l'ordre de 140 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 945  55 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  65  55 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, . . . 15.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 2b);

2	que la disposition préférée des canaux radioélectriques pour les FWS numériques ayant une capacité de 155 Mbit/s et destinés à être utilisés dans le cadre de la hiérarchie numérique synchrone soit celle donnée au § 1.1.2 (disposition cocanal) et au § 1.2.2 (disposition avec canaux intercalés) pour des systèmes utilisant une modulation MDP-4 ou équivalente.

Pour les systèmes utilisant une modulation MAQ-16 ou équivalente, la disposition des canaux donnée sur la Fig. 1d) est préférée pour une disposition cocanal.

Les fréquences des canaux 2, 3, 4, . . . 16 de la Fig. 1d) sont les mêmes que les fréquences centrales des canaux 1, 2, 3, . . . 15, respectivement du § 1.2.2.

Le canal 1 et le canal 17 de la Fig. 1d) sont respectivement attribués à 55 MHz au-dessous de celle du canal 2 et au-dessus du canal 16;

3	que, sur la section où se fait l'interconnexion internationale, tous les canaux aller soient situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié;

4	que, pour chaque canal radioélectrique, en cas de disposition cocanal, on utilise tant la polarisation horizontale que la polarisation verticale;

5	que la fréquence centrale f0 soit 18 700 MHz;

6	que, pour les systèmes numériques de faible capacité, c'est-à-dire inférieure à environ 10 Mbit/s, les attributions de fréquences soient faites dans l'un quelconque des canaux de grande capacité ou dans les bandes de garde comme indiqué dans les Annexes 3 et 5. Les canaux 1, 1' et 8, 8' de la Fig. 1b) ou les canaux 1, 1' et 17, 17' de la Fig. 1d) et les bandes de garde représentent les attributions auxquelles il convient de donner la préférence pour les sous-bandes de ces systèmes de faible capacité. Cependant, lorsqu'il faut plus de bande, on peut utiliser les canaux adjacents comme cela est indiqué dans l'Annexe 5, où les canaux 2, 2' de la Fig. 1d) sont également attribués pour des systèmes de faible capacité. Le choix d'autres attributions ne devrait pas empêcher l'association des canaux aller et des canaux retour dans la disposition indiquée sur les Fig. 1 et 2;

7	que, dans le cas des systèmes de capacité moyenne dont les débits binaires sont différents des débits indiqués au § 1.1.3 ci-dessus et dans le cas des systèmes de faible capacité, les administrations adoptent d'autres dispositions des canaux radioélectriques conformes à la disposition recommandée pour les systèmes de grande capacité (voir l'Annexe 4);

8	de tenir dûment compte du fait que, dans certains pays, on peut utiliser une autre disposition des canaux aller et retour prévoyant une assignation à mi-bande pour les systèmes de faible capacité (voir la Fig. 3);

9	de tenir dûment compte du fait que, conformément au point d) du considérant, une disposition en blocs de fréquences peut être utilisée (voir l'Annexe 1);

10	de tenir dûment compte du fait que, dans certains pays, la bande 17,7-19,7 GHz est subdivisée pour être utilisée pour différentes applications dans des parties distinctes de la bande (voir l'Annexe 2) ou est utilisée pour des systèmes de faible capacité (voir l'Annexe 3), avec des espacements différents entre les canaux aller et les canaux retour (duplex émission/réception);

11	de tenir dûment compte du fait qu'un pays utilise une disposition différente des canaux (voir les Annexes 6 et 7);

12	que, dans le cas d'une transmission multiporteuses (Note 3), l'ensemble de n porteuses soit considéré comme un seul canal. La fréquence centrale de ce canal et l'espacement sont définis conformément aux Fig. 1 et 2, quelle que soit la fréquence centrale réelle des porteuses, qui peut varier pour des raisons techniques, en fonction de leur application pratique.

NOTE 1 – Dans l'établissement de ces systèmes, il conviendra de tenir compte de l'attribution à titre primaire de la bande 18,6-18,8 GHz au service d'exploration de la Terre par satellite (passive), des dispositions du numéro 5.522A du Règlement des radiocommunications et de la nécessité de protéger les capteurs passifs fonctionnant dans cette bande.

NOTE 2 – Les débits binaires bruts effectifs peuvent être supérieurs de 5% ou plus aux débits binaires nets de transmission.

NOTE 3 – Un système multiporteuses est un système dans lequel n signaux de porteuses à modulation numérique (n  1) sont émis (ou reçus) simultanément par le même équipement radioélectrique.

Annexe 1

Description des dispositions en blocs de fréquences dans la
bande 17,7-19,7 GHz indiquée au § 9 du recommande

# 1	Introduction

Les exemples de dispositions ci-après peuvent servir de référence aux administrations qui souhaitent mettre en œuvre des dispositions reposant sur des blocs de fréquences.

# 2	Description d'une disposition en blocs de fréquences

| Bloc apparié | Bloc de fréquences inférieur (MHz) | Bloc de fréquence supérieur (MHz) |
| --- | --- | --- |
| CH-4/CH-4’ | 17 730-17 790 | 18 480-18 540 |
| CH-5/CH-5’ | 17 790-17 850 | 18 540-18 600 |
| CH-9/CH-9’ | 17 970-18 030 | 19 220-19 280 |
| CH-10/CH-10’ | 18 030-18 090 | 19 280-19 340 |
| CH-11/CH-11’ | 18 090-18 150 | 19 340-19 400 |
| CH-12/CH-12’ | 18 150-18 210 | 19 400-19 460 |
| CH-13/CH-13’ | 18 210-18 270 | 19 460-19 520 |
| CH-14/CH-14’ | 18 270-18 330 | 19 520-19 580 |
| CH-15/CH-15’ | 18 330-18 390 | 19 580-19 640 |
| CH-16/CH-16’ | 18 390-18 450 | 19 640-19 700 |
| NOTE 1 – Dans la bande 17,70-17,73 GHz appariée à la bande 18,45-18,48 GHz, trois paires de canaux radioélectriques (CH-1, 2 et 3/CH-1’, 2’ et 3’) sont utilisées pour des systèmes de faible capacité aux fins de protection en cas de catastrophe. NOTE 2 – Dans la bande 17,85-17,97 GHz appariée à la bande 18,60-18,72 GHz, trois paires de canaux radioélectriques (CH-6, 7 et 8/CH-6’, 7’ et 8’) sont utilisées pour des systèmes de grande capacité servant d'infrastructure mobile. |  |  |

Annexe 2

Description de la disposition des canaux radioélectriques dans la bande 17,7-19,7 GHz indiquée au § 10 du recommande

En Amérique du Nord, cette bande est structurée pour permettre la mise en œuvre de systèmes hertziens fixes numériques point à point de faible, moyenne ou grande capacité. Cette organisation permet une utilisation plus efficace du spectre pour des applications comprenant l'accès hertzien fixe et les réseaux d'appui pour l'infrastructure mobile.

La Fig. 4 représente la disposition composite ainsi obtenue.

NOTE 1 – Au Canada, les bandes 17,7-17,8 GHz et 18,3-19,3 GHz ne sont plus disponibles pour de nouvelles stations du service fixe.

NOTE 2 – D'autres dispositions de canaux à traiter dans le cadre de la présente Annexe sont à l'étude aux Etats-Unis d'Amérique.

Annexe 3

Dispositions des canaux radioélectriques dans la bande 17,7-19,7 GHz indiquée au § 10 du recommande

Au Royaume-Uni, cette bande est également utilisée (en plus de certains plans de fréquences visés aux points 1 et 7 du recommande) pour des équipements de faible capacité, selon les plans suivants:

–	Plan utilisant un espacement de 3,5 MHz entre les canaux (Fig. 5 a):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 981,25  3,5 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  26,75  3,5 n	MHz

où:

f0  18 700 MHz

n  1, 2, 3, ... 272.

–	Plan utilisant un espacement de 7 MHz entre les canaux (Fig. 5b):

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 983  7 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  25  7 n	MHz

où:

f0  18 700 MHz

n  1, 2, 3, ... 136.

NOTE 1 – Au Royaume-Uni, les canaux 212 à 272 figurent dans le plan prévoyant un espacement de 3,5 MHz entre les canaux.

NOTE 1 – Au Royaume-Uni, les canaux 107 à 136 figurent dans le plan prévoyant un espacement de 7 MHz entre les canaux.

Annexe 4

Description de deux dispositions des canaux radioélectriques pour les FWS
à capacité moyenne fonctionnant avec espacement de 13,75 MHz en
disposition cocanal (Fig. 6a) et avec espacement de 27,5 MHz
en disposition avec canaux intercalés (Fig. 6b) et exemple de
disposition cocanal pour les FWS de faible capacité (Fig. 7)
 indiqués au § 7 du recommande

Ces dispositions des canaux sont établies sur la base des plans suivants:

Disposition cocanal (Fig. 6a):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 000  13,75 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  10  13,75 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 70.

Disposition avec canaux intercalés (Fig. 6b):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 986,25  13,75 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  23,75  13,75 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 69.

En Allemagne, la disposition des canaux radioélectriques en disposition cocanal et avec espacement de 1,25; 2,5; 5 et 7,5 MHz, indiquée ci-après, est utilisée:

selon la Fig. 7a):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 000  1,25 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  10  1,25 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 791;

selon la Fig. 7b):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 000  2,5 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  10  2,5 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 395;

selon la Fig. 7c):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 002,5  5 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  7,5  5 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 198;

selon la Fig. 7d):

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 997,5 + 7,5 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  12,5  7,5 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 131.

Annexe 5

Description de la disposition des canaux radioélectriques pour les FWS numériques de faible capacité obtenue par la subdivision de canaux de
grande capacité dans la bande 17,7-19,7 GHz,
indiquée au § 6 du recommande

En Italie, il est envisagé d'utiliser à la fois des FWS numériques de grande, moyenne et faible capacités; la disposition des canaux des § 1.1.3 et 1.1.4 du recommande est utilisée respectivement pour les systèmes de moyenne et de grande capacités.

Pour les systèmes de faible capacité, les canaux de grande capacité 1, 1' et 2, 2' sont subdivisés sur une base de 1,75; 3,5 et 7 MHz en associant les bandes de garde adjacentes, conformément à la règle appliquée aux fréquences centrales (voir ci-dessous):

a)	Pour les systèmes exigeant un espacement de 7 MHz, les fréquences centrales des canaux sont données par:

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 997  7 n	MHz

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  13  7 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 18.

b)	Pour les systèmes exigeant un espacement de 3,5 MHz, les fréquences centrales des canaux sont données par:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 998,75  3,5 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  11,25  3,5 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 37.

c)	Pour les systèmes exigeant un espacement de 1,75 MHz, les fréquences centrales des canaux sont données par:

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 997,875  1,75 n	MHz

moitié supérieure de la bande:	fn'  f0  12,125  1,75 n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 74.

Dans les zones où le brouillage provenant d'autres services partageant la même bande empêche l'utilisation des canaux ci-dessus, les canaux de grande capacité 3, 3' et 4, 4' peuvent alternativement être subdivisés en canaux de 1,75; 3,5 et 7 MHz, dont les fréquences centrales sont données par les mêmes formules, les valeurs de n étant obtenues comme suit:

n  19, 20, 21, ...., 33 	(canaux de 7 MHz)

n  38, 39, 40, ..., 68 		(canaux de 3,5 MHz)

n  75, 76, 77, ..., 136 	(canaux de 1,75 MHz)

La Fig. 8 illustre par un graphique la subdivision des canaux 1, 1' et 2, 2'.

Annexe 6

Description de la disposition des canaux radioélectriques dans 
la bande 17,7-19,7 GHz, mentionnée au § 11 du recommande

L'Indonésie projette de mettre en œuvre la disposition de canaux suivante:

soit	f0	la fréquence centrale de la bande 17,7-19,7 GHz, c'est-à-dire f0  18 700 MHz;

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande 17,7-19,7 GHz;

fn'	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande 17,7-19,7 GHz;

les fréquences en MHz des différents canaux sont exprimées par les relations suivantes:

Disposition cocanal

a)	pour les systèmes ayant un espacement des porteuses de 110 MHz

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 450  110 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  560 + 110 n

où:

n  1, ..., 3

	la bande de séparation émission/réception (en mode duplex à répartition en fréquence (DRF)) est de 1 010 MHz

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 110  110 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  495 + 110 n

où:

n  4

	la bande de séparation émission/réception (en mode DRF) est de 615 MHz

moitié inférieure de la bande:	fn  f0 – 1 495  110 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  1 010 + 110 n

où:

n  5, 6

	la bande de séparation émission/réception (en mode DRF) est de 485 MHz

b)	Pour les systèmes ayant un espacement des porteuses de 55 MHz:

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 422,5  55 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  587,5 + 55 n

où:

n  1, ..., 6

	la bande de séparation émission/réception (en mode DRF) est de 1 010 MHz

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 082,5  55 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  467,5 + 55 n

où:

n  7, 8

	la bande de séparation émission/réception (en mode DRF) est de 615 MHz

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 1 467,5  55 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0  982,5 + 55 n

où:

n  9, ..., 12

	la bande de séparation émission/réception (en mode DRF) est de 485 MHz

moitié inférieure de la bande: 	fn  f0 – 752,5  55 n

moitié supérieure de la bande: 	fn'  f0 + 257,5 + 55

où:

n  13

	la bande de séparation émission/réception (en mode DRF) est de 1 010 MHz

Annexe 7

Au Brésil, la bande 18,58-18,82 GHz appariée à la bande 18,92-19,16 GHz et la bande 17,7-18,14 GHz appariée à la bande 19,26-19,7 GHz sont utilisées par des systèmes radioélectriques numériques dont les dispositions des canaux sont indiquées respectivement dans les paragraphes A et B suivants.

A	Disposition des canaux radioélectriques en blocs pour les sous-bandes 18,58-18,82 GHz et 18,92-19,16 GHz

La sous-bande est divisée en quatre blocs de fréquences d'une largeur de 60 MHz comme suit:

	Bloc A: fréquences 18 580 à 18 640 MHz appariées aux fréquences 18 920 à 18 980 MHz

	Bloc B: fréquences 18 640 à 18 700 MHz appariées aux fréquences 18 980 à 19 040 MHz

	Bloc C: fréquences 18 700 à 18 760 MHz appariées aux fréquences 19 040 à 19 100 MHz

	Bloc D: fréquences 18 760 à 18 820 MHz appariées aux fréquences 19 100 à 19 160 MHz.

A l'intérieur de chaque bloc, les fréquences centrales porteuses fn etfn' espacées de 5 MHz sont attribuées comme suit:

fn  18 577,5  5,0  n	MHz

fn' 18 917,5  5,0  n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 48

B	Dispositions des canaux radioélectriques pour les bandes 17,7-18,14 GHz et 19,26-19,7 GHz avec un espacement des canaux de 13,75 MHz, 27,5 MHz et 55 MHz

B1	Plan de disposition des canaux avec largeur de bande de 13,75 MHz

Les fréquences centrales porteuses fn etfn' peuvent être obtenues comme suit:

fn  17 700  13,75  n	MHz

fn' 19 260  13,75  n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 31

B2	Plan de disposition des canaux avec largeur de bande de 27,5 MHz

Les fréquences centrales porteuses fn etfn' peuvent être obtenues comme suit:

fn  17 700  27,5  n	MHz

fn' 19 260  27,5  n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 15

B3	Plan de disposition des canaux avec largeur de bande de 55 MHz

Les fréquences centrales porteuses fn etfn' peuvent être obtenues comme suit:

fn  17 672,5  55  n	MHz

fn' 19 232,5  55  n	MHz

où:

n  1, 2, 3, ... 8