SECCIÓN  9B:	DISPOSICIÓN  DE  LOS  RADIOCANALES,  UTILIZACIÓN  DEL  ESPECTRO,  INTERCONEXIÓN  Y  MANTENIMIENTO

9B1:  Disposición de los radiocanales

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.746-1

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS
DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS

(Cuestiones UIT-R 108/9 y UIT-R 136/9)

(1991-1994)

Rec. UIT-R F.746-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones se han atribuido varias bandas de frecuencias al servicio fijo con carácter mundial;

b)	que también se han atribuido otras bandas de frecuencias al servicio fijo con carácter regional;

c)	que ya están en uso sistemas y que se espera utilizarlos más ampliamente en el futuro;

d)	que quizás convenga interconectar sistemas de relevadores radioeléctricos internacionales en estas bandas de frecuencias;

e)	que en los estudios efectuados hasta ahora, algunas bandas no han sido objeto de Recomendaciones sobre disposiciones de radiocanales específicas que pudieran acoplarse en un sistema internacional, como ya se ha hecho en otras partes del espectro;

f)	que al UIT-R le convendría tener un índice de las disposiciones de radiocanales recomendadas,

recomienda

1.	que se utilicen preferentemente esquemas homogéneos como base de la disposición de los radiocanales;

2.	que se elaboren las disposiciones de radiocanales preferidas a partir del esquema homogéneo, según las disposiciones de radiocanales alternados, de reutilización en banda cocanal, o de reutilización en banda entrelazada (véase la nota 1) que se muestran en las figs. 1a), 1b) y 1c) respectivamente.

En la elección de la disposición de radiocanales influyen principalmente los siguientes parámetros:

XS		definido como la separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales adyacentes que tienen el mismo plano de polarización y la misma dirección de transmisión;

YS		definido como la separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales de ida y retorno más cercanos entre sí. En el caso en que las sub-bandas de frecuencias de ida y retorno no sean contiguas, de manera que haya una o varias bandas atribuidas a otro u otros servicios en la separación entre ellas, YS incluirá la separación de banda(s) igual a la anchura total de la o las bandas atribuidas utilizadas por este o estos servicios.

ZS		definido como la separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales más alejados del centro de la banda y el borde de la banda de frecuencias; si el valor de las separaciones inferior y superior es diferente, Z1S indica la separación inferior y Z2S la separación superior. En el caso en que las sub-bandas de frecuencias de ida y retorno no sean contiguas, de manera que haya una o varias bandas atribuidas a otro u otros servicios en la separación entre ellas, se definirá ZSi para los bordes más cercanos de ambas sub-bandas y será incluido en YS.

DS		espaciamiento dúplex Tx/Rx, definido como la separación entre los canales de ida y retorno correspondientes, constante para cada par de frecuencias i-ésima e i¢-ésima en determinada disposición de canales.

FIGURE 1...[D01] = 16 CM

La elección de la disposición de los radiocanales depende de los valores de la discriminación por polarización cruzada (XPD) y de la discriminación neta del filtro (NFD), cuyos parámetros se definen como sigue:

XPDH(V)  =

NFD  =    (véase la nota 2)

Los parámetros XPD y NFD (dB) contribuyen al valor de la relación portadora/interferencia.

Si XPDmín es el valor mínimo alcanzado durante el porcentaje de tiempo requerido, la cantidad total de la potencia interferente se puede calcular a partir de este valor y del canal adyacente NFD y el resultado se comparará con el valor mínimo de la relación portadora/interferencia (C / I)mín aceptable para el método de modulación adoptado (véase la nota 3).

Pueden utilizarse disposiciones de canales alternados (despreciando la contribución de interferencia de los canales adyacentes copolares) si:

XPDmín  +  (NFD  –-  3)  ³  (C / I )mín	dB

Pueden utilizarse disposiciones cocanal si:

dB

Pueden utilizarse disposiciones de canales entrelazados si:

dB

donde:

NFDa :	discriminación neta del filtro calculada con la separación de frecuencias XS

NFDb :	discriminación neta del filtro calculada con la separación de frecuencias XS / 2

XIF :	factor de mejora de XPD de cualquier contramedida de interferencia de polarización cruzada, si se implementa en el receptor interferido;

3.	que para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de transmisión con portadora única o con múltiples portadoras pueden utilizarse las disposiciones de canales indicadas en la fig. 1 (véase la nota 4);

4.	que cuando se utilice transmisión con portadoras múltiples, el número total de portadoras ocupe un solo canal cuya frecuencia central y cuya separación de canales sean las definidas en la fig. 1 haciendo caso omiso de la frecuencia central real de las portadoras, que puede variar, por razones técnicas, conforme a la realización práctica;

5.	que para la planificación de los sistemas de relevadores radioeléctricos se utilice la información contenida en los cuadros 1 y 2 y en los anexos 1 a 8.

Nota 1 – Determinada disposición de radiocanales puede considerarse alternada o bien entrelazada como consecuencia de la velocidad de símbolos transmitida por los sistemas radioeléctricos. En principio, las disposiciones de canales alternados pueden implementarse además con reutilización de la banda con modalidad cocanal.

Nota 2 – En la definición de NFD se hacen las siguientes hipótesis:

–	la XPD de los canales adyacentes, si la hubiera, no se ha tenido en cuenta,

–	se considera un solo canal interferente lateral; para interferencias de modulación de dos canales laterales se ha de tener en cuenta un valor de NFD 3 dB menor.

Nota 3 – Este razonamiento se basa en los métodos de predicción de interrupciones y de las condiciones de propagación que se indican en los Informes 784 y 382 (Düsseldorf, 1990).

Nota 4 – Un sistema de portadoras múltiples es aquél en el que se transmite (recibe) más de una señal de modulación digital por el mismo equipo radioeléctrico transmisor (receptor).

La condición que ha de cumplirse es:

XPDmín  +  NFD  ³  (C / I )mín	dB

CUADRO  1

Disposición de los radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos
en bandas de frecuencias inferiores a unos 17 GHz

(Cuestión UIT-R 136/9)

| Banda (GHz) | Gama de frecuencias (GHz) | Recomendación UIT-R Serie F | Separación entre canales (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,427-1,53 | 746, anexo 1 | 0,5; 1; 2; 3,5 |
| 2 | 1,427-2,69 1,7-2,1; 1,9-2,3 1,7-2,3 1,9-2,3 1,9-2,3 1,9-2,3 2,3-2,5 2,5-2,7 | 701 382 283 1098 1098, anexos 1, 2 1098, anexo 3 746, anexo 2 283 | 0,5 (esquema) 29 14 3,5; 2,5 (esquemas) 14 10 1; 2; 4; 14; 28 14 |
| 4 | 3,8-4,2 3,6-4,2 3,6-4,2 | 382 635 635, anexo 1 | 29 10 (esquema) 90; 80; 60; 40 |
| 5 | 4,4-5,0 4,4-5,0 4,4-5,0 4,54-4,9 | 746, anexo 3 1099 1099, anexo 1 1099, anexo 2 | 28 10 (esquema) 40; 60 40; 20 |
| L6 | 5,925-6,425 5,85-6,425 | 383 383, anexo 1 | 29,65 90; 80; 60 |
| U6 | 6,425-7,11 | 384 | 40; 20 |
| 7 | 7,425-7,725 7,425-7,725 7,435-7,75 7,11-7,75 | 385 385, anexo 1 385, anexo 2 385, anexo 3 | 7 28 5 28 |
| 8 | 8,2-8,5 7,725-8,275 7,725-8,275 8,275-8,5 | 386 386, anexo 1 386, anexo 2 386, anexo 3 | 11,662 29,65 40,74 14; 7 |
| 10 | 10,38-10,68 10,5-10,68 10,55-10,68 | 746, anexo 4 747, anexo 1 747, anexo 2 | 5; 2 7; 3,5 (esquemas) 5; 2,5; 1,25 (esquemas) |
| 11 | 10,7-11,7 10,7-11,7 10,7-11,7 | 387, anexos 1 y 2 387, anexo 3 387, anexo 4 | 40 67 60 |
| 12 | 11,7-12,5 12,2-12,7 | 746, anexo 5, § 3 746, anexo 5, § 2 | 19,18 20 (esquema) |
| 13 | 12,75-13,25 12,75-13,25 12,7-13,25 | 497 497, anexo 1 746, anexo 5, § 1 | 28; 7; 3,5 35 25; 12,5 |
| 14 | 14,25-14,5 14,25-14,5 | 746, anexo 6 746, anexo 7 | 28; 14; 7; 3,5 20 |
| 15 | 14,4-15,35 14,5-15,35 14,5-15,35 | 636 636, anexo 1 636, anexo 2 | 28; 14; 7; 3,5 2,5 (esquema) 2,5 |

CUADRO  2

Disposición de los radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos
en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz

(Cuestión UIT-R 108/9)

| Banda (GHz) | Gama de frecuencias (GHz) | Recomendación UIT-R Serie F | Separación entre canales (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 17,7-19,7 17,7-21,2 17,7-19,7 17,7-19,7 | 595 595, anexo 1 595, anexo 2 595, anexo 3 | 220; 110; 55; 27,5 160 220; 80; 40; 20; 10; 6; 5 13,75; 20; 110 |
| 23 | 21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 22,0-23,6 | 637 637, anexo 1 637, anexo 2 637, anexo 3 637, anexo 4 637, anexo 5 637, anexo 1 | 3,5; 2,5 (esquemas) 112 a 3,5 28; 3,5 28; 14; 7; 3,5 50 112 a 3,5 112 a 3,5 |
| 27 | 24,25-25,25 24,25-25,25 25,25-27,5 25,25-27,5 27,5-29,5 27,5-29,5 27,5-29,5 | 748 748, anexo 3 748 748, anexo 1 748 748, anexo 2 748, anexo 3 | 3,5; 2,5 (esquemas) 56; 28 3,5; 2,5 (esquemas) 112 a 3,5 3,5; 2,5 (esquemas) 112 a 3,5 112; 56; 28 |
| 31 | 31,0-31,3 | 746, anexo 8 | 25; 50 |
| 38 | 36,0-40,5 36,0-37,0 37,0-39,5 38,6-40,0 39,5-40,5 | 749 749, anexo 3 749, anexo 1 749, anexo 2 749, anexo 3 | 3,5; 2,5 (esquemas) 112 a 3,5 140; 56; 28; 14; 7; 3,5 50 112 a 3,5 |
| 55 | 54,25-58,2 54,25-57,2 57,2-58,2 | 1100 1100, anexo 1 1100, anexo 2 | 3,5; 2,5 (esquemas) 140; 56; 28; 14 100 |

ANEXO  1

Disposición de radiocanales en la banda en 1,5 GHz
(cuadro 1)

1.	En este anexo se presenta un ejemplo de cómo utiliza la banda en 1,5 GHz una administración para sistemas analógicos y digitales de pequeña capacidad.

2.	La disposición de radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos mencionados se basa en una separación adyacente de 0,5 MHz y se obtiene de la siguiente manera:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias (MHz),

¦n 	la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad inferior de la banda (MHz),

la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad superior de la banda (MHz);

las frecuencias centrales de cada uno de los radiocanales se expresan mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 51,5 + 0,5 n

mitad superior de la banda:	 = f0 + 14 + 0,5 n

donde:

n =  1, 2, 3, ..., 74.

3.	Con la frecuencia central f0 = 1 478,5 MHz, se obtiene la disposición de radiocanales de la fig. 2.

FIGURE 2...[D02] = 5 CM

4.	En una sección en que existe una conexión internacional o rural, así como en un nodo de red, todos los radiocanales de ida deben estar comprendidos en una mitad de la banda de frecuencia y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad de la banda.

5.	El cuadro 3 indica las separaciones preferidas entre radiocanales copolares adyacentes para las diversas capacidades de canales telefónicos.

CUADRO  3

| Capacidad de canales telefónicos | Separación entre radiocanales (MHz) | n |
| --- | --- | --- |
| 12 MDF | 0,5 | 1, 2, 3, 4, ...000 |
| 24 MDF | 100 | 1, 3, 5, 7, ...000 |
| 60 MDF | 200 | 2, 6, 10, 14, ...0 |
| 30 MIC | 200 | 2, 6, 10, 14, ...0 |
| 60 MIC | 3,5 | 4, 11, 18, 25, ... |

ANEXO  2

Disposición de radiocanales para sistemas que
funcionan en la banda 2 300-2 500 MHz
(cuadro 1)

1.	La disposición de radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos reseñados anteriormente, se basa en una separación entre radiocanales adyacentes de 1 MHz y se obtiene como sigue:

Sean	f0	la frecuencia de referencia de la disposición de frecuencias (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad inferior de la banda (MHz),

la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad superior de la banda (MHz),

las frecuencias centrales de cada radiocanal pueden expresarse mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 87 + n

mitad superior de la banda:	 = f0 + 7 + n

donde:

n = 1, 2, 3, ..., 80.

Esta disposición se representa en la fig. 3.

FIGURE 3...[D03] = 4 CM

2.	La frecuencia de referencia será, de preferencia, f0 = 2 394 MHz.

3.	En una sección en la que se haya previsto una conexión internacional o rural así como en un nudo de la red, todos los radiocanales de ida deben situarse en una mitad de la banda de radiofrecuencias y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad.

4.	En el cuadro 4 se indican las separaciones entre radiocanales adyacentes de la misma polarización para distintas capacidades de dichos radiocanales.

CUADRO  4

| Capacidad por radiocanal | Separación entre radiocanales (MHz) | n |
| --- | --- | --- |
| 012 canales MDF | 1 | 1, 2, 3, 4, ...000 |
| 024 canales MDF | 2 | 1, 3, 5, 7, ...000 |
| 060 canales MDF | 4 | 1, 5, 9, 13, ...00 |
| 120 canales MDF | 14 | 1, 15, 29, 43, ... |
| 300 canales MDF | 28 | 1, 29, 57000000 |
| 024 canales MIC | 02 | 1, 3, 5, 7, ...000 |
| 030 canales MIC | 02 | 1, 3, 5, 7, ...000 |
| 048 canales MIC | 04 | 1, 5, 9, 13, ...00 |
| 060 canales MIC | 04 | 1, 5, 9, 13, ...00 |
| 030 canales MIC(1) | 01 | 1, 2, 3, 4, ...000 |
| 060 canales MIC(1) | 02 | 1, 3, 5, 7, ...000 |
| (1) Con modulación de multiestados (por ejemplo, MAQ-16). |  |  |

5.	Cuando, por ejemplo, en un nodo o en una arteria se necesiten radiocanales adicionales con capacidad para 24 canales telefónicos o superior, y siempre que se utilice discriminación por polarización cruzada, los números de los radiocanales serán:

124 canales telefónicos: n = 2, 4, 6, 8, ...	(n £ 80)

160 canales telefónicos: n = 3, 7, 11, 15, ...	(n £ 79)

120 canales telefónicos: n = 8, 22, 36, 50, ...	(n £ 78)

300 canales telefónicos: n = 15, 43, 71.

6.	Para capacidades de 60 canales telefónicos o superiores se dispone de frecuencias adicionales, para su utilización como frecuencias desplazadas, con los números de radiocanales siguientes:

n = 2, 4, 6, 8, ...,	para  60 canales telefónicos

n = 5, 12, 19, 26, ...,	para 120 canales telefónicos

n = 8, 22, 36, 50, ...,	para 300 canales telefónicos.

Estas frecuencias pueden ser útiles para reducir la interferencia a lo largo de una ruta debida a condiciones de propagación excepcionales o para reducir los requisitos de discriminación de la antena en un nodo de la red.

Nota 1 – Se requieren estudios ulteriores para evaluar los problemas de interferencias originados por los productos de intermodulación entre distintos sistemas explotados sobre la misma ruta.

ANEXO  3

Disposición de radiocanales para la banda 4 400-5 000 MHz
(cuadro 1)

Este anexo describe un plan de disposición de radiocanales para sistemas digitales en la banda 4 400-5 000 MHz. La disposición proporciona hasta 10 radiocanales de ida y 10 de retorno, cada uno de los cuales admite 4 ´ 34 Mbit/s ó 1 ´ 139 368 kbit/s.

Un esquema de modulación MAQ-64 permite el funcionamiento del sistema a esas velocidades binarias.

1.	La disposición de los radiocanales se muestra en la fig. 4 que se obtiene como se indica a continuación:

Siendo	f0 la frecuencia central de la banda:

f0 =	4 700 MHz,

fn  :	frecuencia de un radiocanal en la mitad inferior de la banda (MHz),

:	frecuencia de un radiocanal en la mitad superior de la banda (MHz),

las frecuencias centrales de los distintos radiocanales vienen dadas por las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 310 + 28 n

mitad superior de la banda: 	 = f0 + 2 + 28 n

siendo:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2.	Todos los radiocanales de ida deben encontrarse en una mitad de la banda y todos los canales de retorno deben encontrarse en la otra mitad de la banda.

3.	La disposición de radiocanales permite igualmente la transmisión de jerarquía digital síncrona, MTS-1 (módulo de transporte síncrono de nivel 1) para señales a 155 520 kbit/s, utilizando el método de modulación adecuado.

FIGURE 4...[D04] = 7.5CM

ANEXO  4

Utilización de la banda 10,38-10,68 GHz
(cuadro 1)

La Recomendación UIT-R F.747 indica la disposición de los radiocanales utilizables en la banda 10,5-10,68 GHz. Sin embargo, algunas administraciones utilizan otras disposiciones como las siguientes:

# 1.	Plan de 2 MHz en la banda 10,5-10,68 GHz

En el Reino Unido, esta banda se utiliza para sistemas punto a multipunto con una anchura de banda de 2 MHz por radiocanal. Para permitir la coexistencia con los servicios existentes, se utilizan diferentes planes de distribución de canales para diferentes regiones del Reino Unido.

# 2.	Plan de 5 MHz en las bandas 10,38 a 10,45 GHz y 10,58 a 10,65 GHz

En Suecia estas bandas de frecuencias se utilizan para la transmisión de 120 canales telefónicos (MDF) o de 30 canales digitales por radiocanal. El plan se basa en una separación de 5 MHz.

Debe señalarse que en la Región 2 la banda 10,38 a 10,45 GHz no está disponible para los sistemas de relevadores radioeléctricos.

ANEXO  5

Utilización de la banda 11,7-13,25 GHz
(cuadro 1)

La Recomendación UIT-R F.497 indica la disposición de los radiocanales para sistemas digitales y analógicos en la banda 12,75-13,25 GHz. Sin embargo, algunas administraciones utilizan también partes de la banda 11,7-13,25 GHz. Se dan a continuación algunos ejemplos pertinentes:

# 1.	Plan de 12,5/25 MHz

En los Estados Unidos de América se está utilizando profusamente la gama 12,7 a 12,95 GHz fundamentalmente para transmisiones de televisión destinadas a alimentar sistemas de distribución por cable (televisión por cable). Estos sistemas, que frecuentemente atraviesan distancias de 100 a 500 km, son esencialmente unidireccionales, por lo que se emplea una disposición de frecuencias sin banda de guarda, que utiliza un plan principal con una separación de radiocanales de 25 MHz, y un plan de inserción de frecuencias intercaladas en los espacios medios a los efectos de coordinación (por ejemplo, rutas secundarias).

También puede disponerse de esta gama de frecuencias para la transmisión de canales de televisión múltiples, tanto en banda lateral residual y banda lateral única (BLU) como en banda lateral residual y modulación de frecuencia. Son generalmente de poca longitud (5 a 15 km) y alimentan múltiples puntos de recepción. El resto de la banda (12,95 a 13,25 GHz) emplea la misma disposición de radiocanales, que se utilizan sobre todo para alimentar sistemas de televisión en configuraciones tanto fijas como móviles. En Japón toda la gama de frecuencias de 12,7 a 13,25 GHz se emplea para reportajes y enlaces terminales con el estudio de emisión de televisión, con la misma separación de radiocanales de 25 MHz.

# 2.	Plan de 20 MHz

En los Estados Unidos de América y Japón, la gama 12,2 a 12,7 GHz se emplea para transmisiones de televisión y telefonía/datos. La disposición de radiocanales se basa en una de 20 MHz. Estos radiocanales se utilizan para telefonía MDF (hasta 1 200 canales telefónicos) o para trenes de datos digitales hasta 45 Mbit/s. Entre los usuarios de esta banda figuran entidades públicas, organismos docentes, gobierno civil y comercio.

# 3.	Banda 11,7 a 12,5 GHz

Para elaborar una disposición de radiocanales con una separación de frecuencias de 19,18 MHz (la selección de los radiocanales del plan con separación de 19,18 MHz debe determinarse por acuerdo entre las administraciones interesadas) en la banda de 11,7 a 12,5 GHz habrá que tener en cuenta las necesidades del servicio de radiodifusión por satélite a que también está atribuida la banda, o partes de la misma, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) (CAMR RS-77), Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión (Ginebra, 1979) (CAMR-79), Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión sobre la Utilización de la Órbita de los Satélites Geoestacionarios y la Planificación de los Servicios Espaciales que la Utilizan (Ginebra, 1985) (CAMR ORB-85). Según estudios realizados, una disposición de radiocanales para las Regiones 1 y 3 debe tener las siguientes características fundamentales para facilitar la compartición para dichas Regiones entre los dos servicios:

–	la separación de los radiocanales adyacentes debe ser la misma que la convenida para el servicio de radiodifusión por satélite (19,18 MHz) o un múltiplo de ella;

–	las frecuencias centrales de los radiocanales deben coincidir con las del servicio de radiodifusión por satélite (RS), o estar intercaladas con ellas, esto es:

f = 11 708,3 + 19,18 n	MHz

o	f = 11 717,89 + 19,18 n	MHz

donde:

n = 1, 2, 3, ..., 40;

–	las separaciones de los radiocanales de «ida» y «retorno» debieran ser compatibles con la disposición de frecuencias asignadas al servicio de radiodifusión por satélite.

En la banda 11,7-12,5 GHz está previsto en algunos países utilizar sistemas de relevadores radioeléctricos con modulación de banda lateral única para la transmisión simultánea de varias señales de radiodifusión sonora y de televisión por uno o varios transmisores, con destino a cierto número de estaciones receptoras. La frecuencia que designa el radiocanal que ha de utilizarse para una determinada señal de televisión más sonido deberá corresponder al centro de la banda moduladora de dicha señal.

ANEXO  6

Disposición de los radiocanales en las bandas de frecuencias 14,25-14,5 GHz
utilizando una separación de canales de 14/28 MHz
(cuadro 1)

En el Reino Unido se utiliza la disposición básica 14/28 MHz en la banda 14,25-14,5 GHz, como extensión de la banda de 13 GHz a la que se refiere la Recomendación UIT-R F.497, para la televisión analógica o para canales digitales de capacidad pequeña o mediana con separaciones de canales de 28, 14, 7 y 3,5 MHz.

En la Recomendación UIT-R F.636 se indican las disposiciones preferidas de canales de la banda 14,4-15,35 GHz, con la disposición básica que tiene en cuenta las diversas restricciones impuestas por las diferentes administraciones en el centro de la banda.

La disposición de radiocanales básica de 28 MHz es la siguiente:

mitad inferior de la banda:	fn = fr + 2 534 + 28 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = fr + 2 674 + 28 n	MHz

donde:

fr :  frecuencia de referencia

n = 1, 2, 3, 4.

En la fig. 5 se muestra la disposición de radiocanales con fr = 11 701 MHz.

FIGURE 5...[D05] = 6.5 CM

Nota 1 – Debido a la estrechez de las bandas de guarda centrales y laterales, los canales 1 y 4 no son adecuados para la explotación a 34 Mbit/s con una separación de canales de 28 MHz. Por consiguiente, la utilización de esos canales queda limitada a la televisión analógica de 625 líneas o a los sistemas digitales de baja capacidad, con una subdivisión de los canales de 7 y 3,5 MHz similar a la adoptada en el § 10 de la Recomendación UIT-R F.497, alternativas I y III.

ANEXO  7

Disposición de los radiocanales en la banda de frecuencias 14,25-14,5 GHz
con una separación de canales de 20 MHz
(cuadro 1)

Plan de 20 MHz en la banda 14,25-14,5 GHz

En Italia la banda 14,25-14,5 GHz se utiliza para la transmisión de señales de TV color con un máximo de seis canales de sonido, por encima de la banda vídeo.

La disposición específica de canales con una separación de 20 MHz se obtiene de la siguiente manera:

mitad inferior de la banda:	fn = fr + 2 549 + 10 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = fr + 2 679 + 10 n	MHz

donde:

fr :  frecuencia de referencia

n = 1, 3, 5, 7, 9, 11.

En la fig. 6 se muestra la disposición de frecuencias con fr = 11 701 MHz.

FIGURE 6...[D06] = 8 CM

ANEXO  8

Disposición de los radiocanales en la banda 31,0-31,3 GHz
(cuadro 2)

Esta banda se destina en los Estados Unidos de América para su utilización sin necesidad de coordinar previamente las frecuencias y sin protección contra interferencias perjudiciales. Se pueden utilizar radiocanales de 25 MHz o de 50 MHz.

La disposición de radiocanales con radiocanales de 25 MHz se puede representar como sigue:

fn = fr + 25 n

donde:

n = 1, 2, 3, ..., 12

fr (frecuencia de referencia) = 30 087,5 MHz.

La disposición correspondiente para radiocanales de 50 MHz es la siguiente:

fn = fr + 50 n

donde:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6

fr (frecuencia de referencia) = 30 075 MHz.

En caso de explotación en ambos sentidos en cualquier disposición de radiocanales, la separación ida-retorno es de 150 MHz.

_________________