RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.747*

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos
fijos que funcionan en la banda de 10 GHz

(Cuestión 136/9)

(1992)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda de frecuencias 10,5-10,68 GHz está atribuida a los servicios fijo y móvil;

b)	que dicha banda resulta ventajosa para diversas aplicaciones de sistemas inalámbricos fijos;

c)	que ya se utilizan mucho esos sistemas y que se espera utilizarlos cada vez más en el futuro;

d)	que las aplicaciones diferentes de diversas administraciones pueden necesitar planes de frecuencias diferentes;

e)	que en esta banda de frecuencias pueden funcionar simultáneamente varios servicios con diversas características de señal en transmisión y capacidades;

f)	que la banda específica atribuida a cada servicio, e incluso a cada administración, puede variar de un país a otro;

g)	que las aplicaciones en esta banda de frecuencias pueden necesitar anchuras de banda de canal diferentes;

h)	que puede conseguirse un elevado grado de compatibilidad entre radiocanales con distintas disposiciones seleccionando todas las frecuencias centrales de los radiocanales según un modelo básico homogéneo;

j)	que las diferentes jerarquías digitales utilizadas en varios países o regiones pueden necesitar modelos básicos homogéneos con intervalos diferentes,

recomienda

1	que los planes de frecuencias para la banda 10,5-10,68 GHz se basen en modelos homogéneos;

2	que el modelo homogéneo con un intervalo preferido de 3,5 MHz se defina mediante la relación:

fn    fr  –  1 200,5    3,5 n               MHz

donde la frecuencia de referencia del modelo homogéneo es:

fr    11 701 MHz

y el número de radiocanales es:

1    n    50

(véase el Anexo 1);

3	que el modelo homogéneo con un intervalo preferido de 1,25 MHz se defina mediante la relación:

fn    fr  –  1 151    1,25 n               MHz

donde la frecuencia de referencia del modelo homogéneo es:

fr    11 701               MHz

y el número de radiocanales es:

1    n    103

(véase el Anexo 2);

4	que las administraciones interesadas acuerden la separación entre canales, el intervalo central, la distancia hasta los límites superior e inferior de la banda, la frecuencia de referencia, así como cualquier otra subdivisión o combinación de radiocanales con arreglo a la aplicación y la capacidad de canal consideradas.

Anexo 1

Descripción de una disposición de radiocanales según el modelo homogéneo
descrito en el § 2 del recomienda

La disposición de radiocanales es la siguiente:

–	mitad inferior de la banda:	fn		fr  –  1 204    7 m               MHz

–	mitad superior de la banda:	fn'		fr  –  1 113    7 m               MHz

Los 12 valores de m de 1 a 12 proporcionan los 12 valores de las frecuencias de los radiocanales de cada mitad de la banda.

La frecuencia de referencia fr es:

fr    11 701               MHz

Esta disposición se ilustra en la Fig. 1.

Anexo 2

Descripción de una disposición de radiocanales según el modelo homogéneo
descrito en el § 3 del recomienda

La disposición de radiocanales destina porciones diferentes de la banda de frecuencias a las transmisiones punto a punto y a las transmisiones punto a multipunto, respectivamente, como indica la Fig. 2. Para cada uno de los dos servicios hay disponibles dos diferentes anchuras de banda de canal: 1,25 y 2,5 MHz para el servicio entre puntos fijos, y 2,5 y 5,0 MHz para el servicio de mensajes electrónicos digitales. Cada uno de los radiocanales asignados se puede subdividir como se desee a fin de que su utilización resulte más flexible y para que la eficiencia espectral sea mayor.

*	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.