RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.748-1

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  QUE  FUNCIONAN  EN  LAS  BANDAS  25, 26  Y  28 GHz

(Cuestión UIT-R 108/9)

(1992-1994)

Rec. UIT-R F.748-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las bandas 24,25-25,25 GHz, 25,25-27,5 GHz y 27,5-29,5 GHz están atribuidas al servicio fijo y a otros servicios;

b)	que algunas administraciones ya utilizan sistemas digitales en una de esas bandas;

c)	que las administraciones utilizan las bandas para aplicaciones diferentes, y que esas aplicaciones requieren diferentes planes de frecuencias;

d)	que en esas bandas de frecuencias pueden funcionar simultáneamente varios tipos de servicios con diversas capacidades;

e)	que la banda atribuida a cada servicio, o incluso en cada administración, puede variar de un país a otro;

f)	que las aplicaciones en estas bandas de frecuencias pueden precisar diferentes anchuras de banda de canal;

g)	que puede conseguirse un elevado grado de compatibilidad entre los diferentes sistemas y entre los radiocanales de disposiciones diferentes, seleccionando todas las frecuencias centrales de canal según un modelo básico homogéneo,

recomienda

1.	que la disposición de radiocanales preferida para las bandas 24,25-25,25 GHz, 25,25-27,5 GHz y 27,5-29,5 GHz se base en modelos homogéneos;

2.	que el modelo homogéneo con un intervalo preferido de 3,5 MHz se defina mediante la relación:

fp  =  fr  +  3,5 p

siendo:

111 £ p £ 1 285	para la banda 24,25-25,25 GHz

287 £ p £ 1 928	para la banda 25,25-27,5 GHz

930 £ p £ 1 500	para la banda 27,5-29,5 GHz

f :	frecuencia de referencia del esquema homogéneo;

3.	que el modelo homogéneo con un intervalo preferido entre radiocanales de 2,5 MHz se defina mediante la relación:

fp  =  fr  +  2  +  2,5 p

siendo:

1 301 £ p £ 1 399	para la banda 24,25-25,25 GHz

1 401 £ p £ 1 299	para la banda 25,25-27,5 GHz

1 301 £ p £ 2 099	para la banda 27,5-29,5 GHz

f :	frecuencia de referencia del esquema homogéneo;

4.	que la frecuencia de referencia del modelo homogéneo para las conexiones internacionales sea:

fr  =  24 248      MHz

5.	que todos los radiocanales de ida estén en una mitad de cualquier banda bidireccional, y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad;

6.	que las administraciones interesadas acuerden la separación entre radiocanales, XS, el intervalo central, YS, y los límites superior e inferior de la banda, Z1S, Z2S, con arreglo a la aplicación y la capacidad del radiocanal consideradas (las definiciones de XS, YS y ZS figuran en la Recomendación UIT-R F.746);

Nota 1 – Se debe tener en cuenta que en algunos países, se utiliza, junto con el modelo principal, un modelo homogéneo de 3,5 MHz, entrelazado con 1,75 MHz respecto al referido en el punto 2.

Nota 2 – En los anexos 1, 2 y 3 se ofrecen ejemplos de disposiciones de radiocanales basadas en esta Recomendación.

ANEXO  1

Disposición de radiocanales en la banda 25,25-27,50 GHz
conforme al § 2 (Alemania)

Actualmente, sólo están disponibles en Alemania de las subandas 25,56-26,06 GHz y 26,68-27,18 GHz para establecer radioenlaces del servicio fijo.

Se ha elegido una separación dúplex que permite la ampliación sencilla de la disposición de radiocanales a la banda completa atribuida en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones sin efectuar cambios importantes en la red actual.

La disposición de radiocanales se explica detalladamente en la fig. 1.

FIGURE 1/F.748...[D01] = PLEINE PAGE

ANEXO  2

Disposición de radiocanales en la banda 27,5-29,5 GHz conforme al
§ 2 (Reino Unido)

A continuación se muestra un ejemplo de disposición de radiocanales basada en esta Recomendación para separaciones de portadora de 112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz y 3,5 MHz:

Sean	f0	frecuencia central de 28 500,5 MHz = f + (1 215 × 3,5) MHz,

f	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda,

frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda;

entonces, las frecuencias centrales de cada radiocanal se expresan mediante las relaciones siguientes:

a)	para sistemas con separaciones entre portadoras de 112 MHz:

mitad inferior de la banda:	f = f0 – 1 008 + 112n	MHz

mitad superior de la banda:	 = f0 + 112n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 8

b)	para sistemas con separaciones entre portadoras de 56 MHz:

mitad inferior de la banda:	f = f0 – 980 + 56 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = f0 + 28 + 56 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 16

c)	para sistemas con separaciones entre portadoras de 28 MHz:

mitad inferior de la banda:	f = f0 – 966 + 28 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = f0 + 42 + 28 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 32

d)	para sistemas con separaciones entre portadoras de 14 MHz:

mitad inferior de la banda:	f = f0 – 959 + 14 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = f0 + 49 + 14 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 64

e)	para sistemas con separaciones entre portadoras de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	f = f0 – 955,5 + 7 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = f0 + 52,5 + 7 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 128

f)	para sistemas con separaciones entre portadoras de 3,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 953,75 + 3,5 n	MHz

mitad superior de la banda:	 = f0 + 54,25 + 3,5 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 256

Nota 1 – Las disposiciones de radiocanales de a) a e) utilizan frecuencias entre las de canal fn y  seleccionadas del modelo homogéneo del § 2. La disposición f) utiliza frecuencias separadas 3,5 MHz, pero entrelazadas en el modelo homogéneo del § 2 con una separación de 1,75 MHz.

Nota 2 – La fig. 2 da el espectro ocupado en la banda 27,5-29,5 GHz. Pueden reducirse las bandas de guarda central y de borde por acuerdo entre las administraciones para permitir el uso de un número mayor de sistemas de menor capacidad, añadiendo canales adicionales mediante la utilización de frecuencias derivadas del modelo homogéneo del § 2.

FIGURA 2/F.748 [D02] = 17 CM

ANEXO  3

Disposiciones de radiocanales en las bandas 24,25-25,25 GHz
y 27,5-29,5 GHz conforme al § 2 (Italia)

a)	Banda 24,25-25,25 GHz

Se adopta la disposición de radiocanales siguiente:

1 £ n £ 17

1 £ n £ 8

siendo:

f0  =  24 748 MHz

b)	Banda 27,5-29,5 GHz

Se adopta la disposición de radiocanales siguiente:

1 £ n £ 35

1 £ n £ 17

1 £ n £ 8

siendo:

f0  =  28 500 MHz

_________________