RECOMENDACIÓN UIT-R F.758-2*

CONSIDERACIONES  RELATIVAS  A  LA  ELABORACIÓN  DE  CRITERIOS  PARA  LA  COMPARTICIÓN ENTRE  EL  SERVICIO  FIJO  TERRENAL  Y  OTROS  SERVICIOS

(Cuestiones UIT-R 225/9 y UIT-R 127/9)

(1992-1997-2000)

Rec. UIT-R F.758-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario establecer criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios en las bandas de frecuencias en que ambos servicios tienen una atribución a título primario;

b)	que la compartición puede realizarse determinando los valores admisibles de las degradaciones de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad de los sistemas de radioenlaces analógicos y digitales causadas por la interferencia procedente de otros servicios radioeléctricos que tienen atribuciones en las mismas bandas de frecuencias que el servicio fijo a título primario;

c)	que debe considerarse también la interferencia causada por otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias pero que no tienen atribuciones a título primario, las emisiones de otros servicios fuera de la banda compartida y las emisiones procedentes de fuentes distintas a los servicios radioeléctricos;

d)	que hay que establecer los principios para la distribución de la degradación de la calidad de servicio y de la disponibilidad en todo el sistema de radioenlaces y entre cada fuente de interferencia;

e)	que es necesario conocer las características técnicas para derivar criterios de interferencia correspondientes a la degradación admisible de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad del sistema de radioenlaces;

f)	que la calidad de funcionamiento y la disponibilidad pueden degradarse como resultado de la interferencia a largo plazo y a corto plazo y que, por tanto, es necesario establecer criterios de interferencia a largo y a corto plazo;

g)	que puede ser útil para otras Comisiones de Estudio disponer de una metodología básica para formular criterios de compartición con el servicio fijo,

recomienda

1	que la formulación de criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios se realice de acuerdo con los principios descritos en el Anexo 1;

2	que la información proporcionada en el Anexo 2 se utilice como orientación para determinar las características técnicas y los parámetros de compartición sensibles de sistemas del servicio fijo que es necesario tener en cuenta al establecer criterios para la compartición con otros servicios;

3	que es necesario realizar estudios para formular detalladamente criterios apropiados sobre la interferencia a corto plazo;

4	que es necesario continuar los estudios para determinar criterios de interferencia apropiados para tipos específicos de nuevos servicios.

NOTA 1 – El Anexo 3 describe las características técnicas adicionales de algunos sistemas del servicio fijo específicamente útiles para el análisis de la compartición en la banda 1-3 GHz.

ANEXO  1

Consideraciones básicas relativas a la formulación de criterios de compartición

# 1	Objetivo de calidad de funcionamiento global

Una de las funciones de los planificadores de servicios de radiocomunicaciones es diseñar y realizar una red de transmisión que satisfaga los objetivos de calidad de funcionamiento establecidos por el UIT-T y el UIT-R. Por consiguiente, es importante que los sistemas reales puedan cumplir los objetivos de diseño apropiados, habida cuenta de la utilización creciente del espectro radioeléctrico. Existen diversas Recomendaciones UIT-R de la Serie F relacionadas con el objetivo de calidad de funcionamiento global para distintos tipos de circuito.

## 1.1	Objetivos de característica de error y de disponibilidad

En el Cuadro 1 se detallan los objetivos de característica de error y de disponibilidad aplicables a los tramos de grados alto, medio y local de una conexión de red digital de servicios integrados (RDSI) a velocidades binarias inferiores a la velocidad primaria que utilizan sistemas de radioenlaces digitales. Además, en las Recomendaciones UIT-R F.1092 y UIT-R F.1189, respectivamente, se indican los factores que han de tenerse en cuenta al determinar los objetivos de característica de error para trayectos digitales de velocidad binaria constante a velocidad primaria o superior a ella transmitidos por sistemas de radioenlaces digitales que pueden formar parte o constituir la totalidad del tramo internacional o nacional de un trayecto ficticio de referencia.

CUADRO  1

Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de sistemas

| Objetivo | Trayecto digital ficticio de referencia | Alto grado | Grado medio | Grado local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características de error | Rec. UIT-R F.594 | Rec. UIT-R F.634 | Rec. UIT-R F.696 | Rec. UIT-R F.697 |
| Disponibilidad | Rec. UIT-R F.557 | Rec. UIT-R F.695 | Rec. UIT-R F.696 | Rec. UIT-R F.697 |

## 1.2	Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de sistemas analógicos

En el Cuadro 2 se detallan los objetivos de límites de ruido y de disponibilidad aplicables a sistemas de radioenlaces analógicos.

CUADRO  2

Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad de sistemas analógicos

| Objetivo | Telefonía | Televisión | Sistemas transhorizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruido en el circuito ficticio de referencia | Rec. UIT-R F.393 | Rec. UIT-R F.555 | Rec. UIT-R F.397 |
| Ruido en enlaces reales | Rec. UIT-R F.395 | – | Rec. UIT-R F.593 |
| Disponibilidad | Rec. UIT-R F.557 | – | – |

# 2	Subdivisión del objetivo de calidad de funcionamiento y de disponibilidad

En el punto anterior se han indicado los objetivos de calidad de funcionamiento global para conexiones de referencia digitales y analógicas. Sin embargo, en la práctica, hay un gran número de posibles fuentes de interferencia que contribuyen a la degradación de la calidad de funcionamiento de un sistema de radioenlaces. Con el fin de disponer de un método práctico para la planificación, es necesario subdividir los objetivos de calidad de funcionamiento global entre cada sección del circuito ficticio de referencia global y, dentro de una sección, distribuir el objetivo de calidad de funcionamiento entre las diversas fuentes.

## 2.1	Distribución del objetivo de calidad de funcionamiento de una sección

Este asunto se trata en la Recomendación UIT-R F.1094. La degradación admisible se divide en un elemento de X% para la porción del servicio fijo, Y% para la compartición de frecuencias en atribuciones a título primario y Z% para otras fuentes de interferencia (obsérvese que X%  Y%  Z%  100%). En el caso de compartición con el servicio fijo por satélite (SFS) típicamente, Y  10% (véase la Recomendación UIT-R SF.615).

Puede haber otra subdivisión del margen de X% para satisfacer necesidades locales y podría distribuirse de manera que se satisfaga el grado de servicio.

Un punto particular que debe señalarse es que una fuente de interferencia (digamos, un transmisor), puede afectar a más de un tramo de un sistema.

# 3	Características de la interferencia

Es necesario disponer de información sobre los niveles de interferencia causados por otros servicios, que degradarían la calidad de funcionamiento del sistema en magnitudes específicas. Esto se facilitaría si, con la asistencia de otras Comisiones de Estudio, se elaborase un cuadro con información sobre las características de las emisiones.

Merece considerar dos categorías de interferencia:

–	la interferencia producida por servicios que comparten una atribución a título primario que es probable esté dentro de la anchura de banda del receptor de modulaciones analógicas o digitales, ya sea de onda continua o emisiones en ráfagas. Puede hacerse referencia a los textos existentes en las Recomendaciones UIT-R de las Series F y SF (por ejemplo, la Recomendación UIT-R SF.766);

–	las emisiones de sistemas distintos a los que tienen compartición a título primario, que podrían ser numerosas y diversas, y que pueden considerarse de una manera similar a las emisiones no esenciales descritas.

Por último, podría prepararse otro cuadro, también con la asistencia de otras Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, en el que se comparasen los niveles de interferencia o ruido gaussiano requeridos para producir una degradación especificada de la calidad de funcionamiento del canal.

# 4	Valores límite de la interferencia

De acuerdo con las consideraciones hechas en los puntos anteriores, pueden determinarse ahora los valores límite de la interferencia admisible de una fuente determinada. Esto se ha hecho para el caso de la compartición de frecuencias entre el SFS y el servicio fijo en los trabajos conjuntos de las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones, donde se han elaborado ciertos modelos que pueden ser apropiados para la compartición de frecuencias entre sistemas de radioenlaces y otros servicios en general.

Los métodos para caracterizar los niveles de interferencia a sistemas de radioenlaces terrenales comprenden la densidad de flujo de potencia, el nivel de potencia a la entrada de la antena o el nivel de potencia a la entrada del receptor. Debe señalarse que ambos métodos figuran en las Recomendaciones UIT-R de la Serie SF.

Un solo valor de límite de interferencia no es adecuado debido a la naturaleza de la interferencia, que varía en función del tiempo. En la Recomendación UIT-R SF.1006 se han identificado dos valores límite, que corresponden a un largo plazo (20% del tiempo) y a un corto plazo ( 1% del tiempo) y el valor exacto del porcentaje de tiempo a corto plazo se relaciona con los objetivos de calidad de funcionamiento del sistema considerado. Las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones han elaborado este método con la finalidad específica de la compartición entre el servicio fijo y el SFS. Es necesario continuar los estudios para determinar en qué medida las técnicas elaboradas en las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones son aplicables a otros casos. En el Cuadro 3 se enumeran las referencias relativas a la compartición entre el servicio fijo y el SFS, concernientes a la interferencia al servicio fijo.

CUADRO  3

Recomendaciones UIT-R relativas a la compartición 
de frecuencias entre el servicio fijo y el SFS

| Sistemas analógicos | Sistemas digitales | General |
| --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R SF.357 |  | Rec. UIT-R SF.355 |
|  | Rec. UIT-R SF.615 | Rec. UIT-R SF.1006 |

En la Recomendación UIT-R F.1094 se establecen las bases para la distribución de los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad, a partir de los cuales puede calcularse el límite de interferencia a largo plazo. En el caso del desvanecimiento de Rayleigh, puede mostrarse que si el nivel global de interferencia no es superior a 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido del receptor, la degradación de la calidad de funcionamiento no excederá del 10%.

Habrá que tener en cuenta también cualquier característica temporal de exposición del servicio fijo a la interferencia.

La determinación de niveles admisibles de interferencia a corto plazo, y los porcentajes de tiempo asociados, es un proceso complejo que incluye un examen cuidadoso de los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad, así como de las hipótesis sobre las características de desvanecimiento y la correlación de periodos de desvanecimiento de la señal deseada y de aumento en la interferencia. Los procedimientos descritos en las Recomendaciones UIT-R de la Serie SF y los principios descritos en el presente Anexo deben desarrollarse con este fin y deben ampliarse los cuadros para incluir esta importante información.

# 5	Cálculo de niveles de interferencia real

Con el fin de completar el análisis de compartición, debe evaluarse la probabilidad de la interferencia que llega a la entrada de la antena. Para ello habrá que tener en cuenta modelos de propagación actualizados y factores del trayecto, que se describen en los Informes UIT-R y en las Recomendaciones UIT-R de la Serie P. No es probable que un solo modelo baste para todas las aplicaciones posibles. El cálculo de la pérdida de transmisión incluirá también factores tales como las pérdidas por absorción, las pérdidas por difracción, las pérdidas por dispersión, la pérdida por acoplamiento de polarización, la pérdida por acoplamiento entre la abertura y el medio de transmisión y el efecto de la propagación por trayectos múltiples. Asimismo, puede ser necesario tener que considerar los niveles de interferencia global y de interferencia procedente de una sola fuente.

ANEXO  2

Parámetros de los sistemas del servicio fijo que han de considerarse
para la compartición de frecuencias

# 1	Introducción

Con el fin de calcular las degradaciones de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad, es necesario conocer las características de los sistemas de radioenlaces degradados. Hay una gran variedad de sistemas de radioenlaces en explotación o que se están desarrollando para satisfacer necesidades futuras. Por tanto, no sería prudente utilizar un solo sistema de radioenlaces «típico» como un modelo general. En este Anexo se proporcionan detalles de los parámetros clave de los sistemas radioeléctricos requeridos para la evaluación y los cálculos de la interferencia en relación con la compartición de frecuencias con otros servicios.

# 2	Caracterización del transmisor

Los parámetros básicos del transmisor necesarios para evaluar la interferencia potencial a otros servicios son:

–	la frecuencia portadora,

–	las características espectrales,

–	la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.),

–	el diagrama de radiación de la antena.

Las frecuencias de trabajo corresponden normalmente a planes de disposición de canales radioeléctricos normalizados del UIT-R. El tipo de modulación y la capacidad del sistema darán una orientación de las características espectrales de las emisiones. Sin embargo, para realizar cálculos detallados de compartición se necesitará una plantilla de las características espectrales que han de especificarse de modo que pueda calcularse cualquier rechazo por desplazamiento de frecuencia para una determinada separación de frecuencias de las portadoras de las señales deseada/interferente.

La p.i.r.e. del transmisor se calcula a partir de la potencia del transmisor, de las pérdidas de alimentador/multiplexor y de la ganancia de la antena. Un valor máximo de p.i.r.e. correspondería a una ganancia máxima de la antena, a pérdidas mínimas de alimentador/multiplexor y a una potencia de salida máxima del transmisor, lo que representa el potencial de interferencia más desfavorable a otros servicios.

Es necesario conocer los diagramas de radiación de las antenas para realizar estudios de compartición detallados. Debe utilizarse la Recomendación UIT-R F.699 para obtener información sobre envolventes de diagramas de radiación de antenas del servicio fijo en los casos en que no se dispone de diagramas medidos.

# 3	Caracterización del receptor

## 3.1	Parámetros del equipo

Para evaluar los efectos de la interferencia causada al servicio fijo por otros servicios hay que conocer las características de funcionamiento del receptor radioeléctrico. Los siguientes parámetros del receptor son importantes para los estudios de compartición de frecuencias:

–	factor de ruido,

–	anchura de banda de frecuencia intermedia (FI),

–	ruido térmico del receptor,

–	potencia de la señal recibida para una proporción de bits erróneos (BER) de 1  10–3, 1  10– 6, 1  10–10 (sistemas digitales),

–	nivel de entrada nominal del receptor.

Los niveles de la señal recibida y los niveles de interferencia podrán calcularse con referencia a la entrada del mezclador/amplificador de bajo nivel de ruido del receptor, de modo que serían independientes de la ganancia de la antena y de las pérdidas del alimentador/multiplexor (suponiendo que sean iguales para el transmisor y para el receptor).

Debe señalarse que para efectuar cálculos exactos de compartición se necesita información sobre la selectividad de frecuencia del equipo radioeléctrico.

Los niveles de señal requeridos para BER dadas podrían combinarse con el nivel calculado del ruido térmico del receptor con el fin de obtener la relación portadora/ruido térmico, C/N, requerida para una BER dada.

## 3.2	Interferencia admisible

Es necesario especificar niveles máximos de interferencia para porcentajes de tiempo largos y cortos. En el caso de interferencia a largo plazo, se utiliza normalmente un porcentaje de tiempo del 20%. Cuando se especifica interferencia a largo plazo global, si puede producirse interferencia de múltiples fuentes simultáneamente, debe señalarse que los criterios de interferencia de una sola fuente serán correspondientemente más bajos. En el caso de interferencia a corto plazo, los porcentajes de tiempo de interés se relacionarán con los objetivos de calidad de funcionamiento del sistema.

Los niveles de interferencia a largo y a corto plazo, y los porcentajes de tiempo asociados deben calcularse individualmente para cada tipo de sistema de acuerdo con los principios descritos en el Anexo 1.

### 3.2.1	Sistemas digitales

Para los receptores digitales, en general lo más importante es la potencia de interferencia total que cae en la anchura de banda del receptor. Por conveniencia, puede especificarse también la densidad espectral de potencia equivalente (dB(W/MHz)).

### 3.2.2	Sistemas de telefonía analógica (MDF-MF)

En los sistemas analógicos, la presencia de interferencia a largo plazo producirá mayores niveles de ruido permanente en la señal de banda de base demodulada. El efecto de la interferencia RF en un canal telefónico dado en el múltiplex MDF-MF después de la demodulación dependerá de la naturaleza de las portadoras deseada e interferente y de la separación de frecuencia entre ambas. Esta interferencia debe considerarse en una anchura de banda similar a la de un solo canal de banda de base. De este modo, en general es de interés una anchura de banda de referencia de 4 kHz al especificar niveles de interferencia máximos para sistemas MDF-MF analógicos.

# 4	Cuadros de parámetros de sistema

Puede elaborarse un cuadro que muestre los parámetros de sistema que han de utilizarse al considerar la compartición entre el servicio fijo y otros servicios, y este cuadro debe incluir la información examinada anteriormente.

En los Cuadros 4 a 17 se muestran ejemplos seleccionados de algunos sistemas del servicio fijo actualmente en uso en algunas de las bandas en las cuales funcionan sistemas del servicio fijo por satélite. En estos Cuadros, los diversos tipos de sistemas radioeléctricos se identifican por el tipo de modulación y la capacidad del sistema.

Los criterios nominales de interferencia a largo plazo especificados en los Cuadros proporcionan cierta orientación sobre los resultados que se obtendrían con cálculos detallados y pueden utilizarse para información, por el momento. Sin embargo, para estudios de compartición detallados deben establecerse criterios exactos de acuerdo con la información que figura en el Anexo 1 y pueden diferir ligeramente de los que figuran en el Cuadro.

Es de capital importancia tener en cuenta las siguientes Notas al considerar los cuadros que se dan como ejemplos.

NOTA 1 – Para simplificar los Cuadros, sólo se incluye el nivel de la portadora correspondiente a la BER de 1  10–3. Igualmente importantes son los objetivos de BER de 1  10– 6 y 1  10–10 utilizados en la evaluación de la degradación admisible de la calidad de funcionamiento. Normalmente, el nivel de portadora correspondiente a una BER de 1  10– 6 es de unos 4 dB más baja que para la BER de 1  103; la diferencia del nivel de portadora entre puntos de BER de 1  10– 6 y 1  10–10 es también aproximadamente 4 dB. Para dispositivos de radiocomunicaciones que utilizan corrección de errores sin canal de retorno, el nivel de portadora correspondiente a una BER de 1  10– 6 es entre 1 y 2 dB mayor que el de una BER de 1  10–3; la diferencia de la portadora entre 1  10– 6 y 1  10–10 es también de 1 a 2 dB.

NOTA 2 – En los Cuadros que se dan como ejemplo, se utiliza un método directo, aunque conservador, para especificar la interferencia externa a largo plazo máxima permitida. Esto se ha hecho porque las características y la distribución espacial de la fuente de interferencia son indefinidas, y también porque no es práctico intentar predicciones detalladas de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad para un número tan grande de sistemas en esta fase.

El problema se simplifica considerablemente haciendo referencia a la interferencia al nivel de ruido térmico del receptor, pues la densidad espectral de potencia de la interferencia admisible así calculada dependerá solamente del factor de ruido del receptor y será independiente del esquema de modulación del sistema interferido. Puede indicarse que, con independencia del nivel de la portadora normal recibida, la degradación en margen de desvanecimiento con la interferencia fijada a un nivel dado con respecto al nivel del ruido térmico del receptor es la siguiente:

| Nivel de interferencia con respecto al ruido térmico del receptor (dB) | Degradación resultante en margen de desvanecimiento (dB) |
| --- | --- |
| –6 | 1 |
| –10 | 0,5 |

En los Cuadros, se ha elegido un valor de relación interferencia/ruido térmico, I/N, de – 6 dB o de –10 dB para adaptarse a los requisitos típicos de sistemas individuales. Para análisis de compartición detallados, los criterios de interferencia deben calcularse de acuerdo con el Anexo 1, para adaptarse a la situación de compartición específica e individual considerada, y tendrán que ser acordados entre las partes interesadas.

Puede aplicarse otro método indicado en la Nota (3) de los Cuadros 4 a 17 de conformidad con el método establecido en la Recomendación UIT-R SF.615.

NOTA 3 – En los Cuadros que se dan como ejemplo no se han incluido criterios de interferencia a corto plazo. Esta información debe derivarse de acuerdo con los principios establecidos en el Anexo 1. Los Cuadros pueden actualizarse cuando se disponga de esta información, como resultado de futuros estudios de compartición detallados con servicios específicos.

NOTA 4 – En los Cuadros 4 a 15, la ganancia de la antena se expresa únicamente en términos de máxima ganancia. Sin embargo, en algunos casos de compartición de frecuencias puede que sea más importante la ganancia mínima u otros parámetros de antena (tales como ganancias de lóbulo lateral y de lóbulo posterior). En el Anexo 4 se proporciona información sobre la ganancia mínima de antena típica.

CUADRO  4

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por debajo de 3 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 0,81-0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP | MAQ | MDP | MAQ | MDF | MDF | MDF-MF | MDF-MF | MF | MDF-MF |
| Capacidad | 1 canal | 2 canales | 24 canales | 48 canales | Datos | Datos | 52 | 52 | Programa | 1 canal |
| Separación de canales | 25 kHz | 25 kHz | 600 kHz | 12,5 kHz | 12,5 kHz | 2,5-200 kHz | 2,5-200 kHz | 500 kHz | 25 kHz | 2 MHz |
|  |  |  | (P-MP) | (P-MP) |  | (P-MP) |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 18 | 27 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Yagi | Yagi | Omnidirecional | Omnidirecional | Yagi | Omnidirecional | Rec. UIT-R F.699 | Rec. UIT-R F.699 | Rec. UIT-R F.699 | Rec. UIT-R F.699 |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 7 | 7 | 30 | 30 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 17 | 17 | 30 | 30 | 17 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Referencia a las Notas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P-MP: Punto a multipunto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  5

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por debajo de 3 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 1,45-1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67-1,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-MF | MDP-MDP-4 | MDF-MF | MDF-MF | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MIC | MDM | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |  | MDF-MF |
| Capacidad | 36 canales | 704 kbit/s 2 Mbit/s | 8 canales | 2 canales | 9,6 kbit/s | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 144 kbit/s | – | 2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s |  |  | 2 canales |
| Separación de canales (MHz) | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 0,0375 | 0,225 | 0,5 | 2 | 2 | 3,5 | 7 | 4 | 3,5 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS | OS |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 | 16 | 28 | 28 | 16 | 17 | 27 | 33 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | T:3/R:6 | T:3/R:6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Yagi | Yagi | Yagi/ parabólica | Yagi/ parabólica | Yagi/ parabólica | Yagi/ parabólica | Yagi/ parabólica |  | Yagi | Parabólica | Parabólica | Yagi | Omnidireccional/ sección | Parabólica bocina | Yagi |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 20 | 20 | 31 | 31 | 20 | 24 | 34 | 42 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,04 | 0,005 | 0,032 | 0,016 | 0,072 | 0,35 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 7 | 3 | 3,5 | 3,5 | 0,04 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 8 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –140 | –141 | –141 | –149 | –163 | –155 | –158 | –151 | –141 | –139 | –139 |  |  | –135 | –135 | –135 |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –80 | –90 | –93 | –105 | –118 | –112 | –103,5 | –106 | –90 | –86 | –84 | –136 | –133 | –83 |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | No aplicable | –120 | No aplicable | No aplicable | –143 | –137 | –128,5 | –131 | – | –126 | –124 | –124,3 | –121,3 | –123 |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –150 | –151 | –151 | –158 | –173 | –167 | –168 | –161 | –151 | –145 | –145 | –146 | –143 | –141 | –145 | –145 | –159 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | – | –170 | –169 | – | – | – | – | – |  |  | –173,6 | –179,4 |  | –174 | –174 |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | – | –149 | – | – | –150 | –152 | –150 | –150 | –146 | –146 | –146 | –149,7 | –155,4 | –146 |  |  | –169 |
| Referencia a las Notas | (2), (5) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  | (1), (4) |  |  | (1), (4) |  |  | (2), (5) |
| CS: Estación central OS: Estación exterior (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total (Recomendación UIT-R F.1094). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  6

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por debajo de 3 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 1,7-1,9 |  | 1,7-2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 | MDP-4 | TVOB-MF | MDF-MF | MLT-PT-MF |  | TV-MF | MDF-MF | MDF-MF troposfé-rica | MDP-4 troposfé-rica | MDP-4 | MDP-4 | MDF-MF | MDP-4 | MDP-4 | MDF-MF | MDP-4 | MAQ-MF | Q-QPR | MDP-4 despla-zada | MDP-4 | MDP-4 |  |
| Capacidad | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 625 líneas PAL | 60-132 canales | 94 canales |  | 625 líneas PAL | 960 canales | 72-312 canales | 2 Mbit/s | 34 Mbit/s | 8 Mbit/s | 1-6 canales | 48 canales | 12,6 Mbit/s | 600 canales | 2  8 Mbit/s | 1 TV  2 Mbit/s | 4  1,54 Mbit/s | 45 Mbit/s | 8 Mbit/s | 2  8 Mbit/s |  |
| Separación de canales (MHz) | 14 | 14 | Variable | 14/1 | 3,5 |  | 29 | 29 | Especial | Especial | 29 | 14 | 0,4 | 2,5 | 28 | 28 | 14 | 3,5 | 3,5 | 29 | 7 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | CS | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 28 | 28 | 25 | 31 | 10 | 19 | 34 | 34 | 49 | 45 | 31 | 30 | 25 | 29 | 30 | 35,7 | 28 | 32 | 32 | 33 | 28 | 28 |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | T:3/R:6 | T:3/R:6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
| Tipo de antena | Parabólica 2,4 m | Parabólica 2,4 m | Parabóli-ca 1,2 m | Parabóli-ca 2,4 m | Omnidi-reccional | Bocina | Parabóli-ca 3,7 m | Parabólica 3,7 m | Parabólica 12 m | Parabóli-ca 9 m | Parabóli-ca 1,8 m | Parabóli-ca 1,2 m | Yagi | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica 2,4 m | Parabólica 3 m | Parabólica 3 m | Parabólica 3 m | Parabólica 1,8 m | Parabólica 1,8 m |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 28 | 30 | 3 | 0 | 10 | –9 | –10 | –5,2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | –3 |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 25 | 25 | 32 | 33 | 13 | 22 | 39 | 38 | 75 | 73 | 34 | 30 | 32 | 14 | 16,5 | 27 | 29 | 37 | 38 | 40 | 20 | 23 |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 3,5 | 7 | 30 | 2,8 | 2 | 2 | 40 | 40 | 6 | 1 | 20 | 4 | 0,15 | 1,5 | 6,5 | 20 | 8 | 3 | 3,5 | 29 | 3 | 4,6 |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –136 | –133 | –121 | –133 | –132 | –132 | –118 | –118 | –132 | –140 | –127 | –133 | –148 | – | – | – | –131 | –135 | –133 | –125 | –135 | –133 |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  | –65 | –79 | –97 | –97 | –68 | –64 | – | – | –73 | –78 | –78 | –78 | –88,3 | –78 |  |  | –70 | –75 | –83 | –83 |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –124,3 | –121,3 | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | –131 | –113 | –118 | No apli- cable | – | – | No aplicable |  |  | –117 | –112 | –123 | –123 |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –146 | –143 | –127 | –143 | –142 | –142 | –128 | –129 | –138 | –146 | –137 | –143 | –158 |  |  |  | –137 | –141 | –139 | –135 | –141 | –139 |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –173,6 | –179,4 | – | –172 | –169 | –169 | – | –169 | –172 | – | – | – | –174 |  |  |  | –170 | –170 | –168 | –174 | – | – |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –149,7 | –155,4 | –142 | – | – | – | –144 | – | – | –146 | –150 | –149 | – | – |  |  | –146 | – |  |  | –146 | –146 |  |
| Referencia a las Notas |  |  | (1), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (3) | (2), (4) | (2), (3) | (1), (3) | (1), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (3) | (3), (4) | (3), (4) | (3), (5) | (1), (4) |  | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| CS: Estación central OS: Estación exterior TVOB: Enlace temporal TV fuera de difusión (ENG) (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total. (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  7

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por debajo de 3 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 1,7-2,45 |  |  |  | 2,1-2,2 |  |  |  |  |  | 2,45-2,69 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 |  | MAQ-64 | MAQ-256 | MDF-MF | MDF-MF | MDF-MF | MCT-32 | MAQ-64 | MAQ-256 | MDF-MF troposférica | MDM | MDP-4 | MDP-4 | TVOB-MF |
| Capacidad |  |  | 45 Mbit/s | 18,5 Mbit/s | 48 canales | 96 canales | 252 canales | 3,1 Mbit/s | 6,2 Mbit/s | 18,5 Mbit/s | 17-312 canales | 2  2 Mbit/s | 34 Mbit/s | 2,3 Mbit/s | 625 líneas PAL |
| Separación de canales (MHz) | 3,5 |  | 10 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | Especial | 14 |  |  | Variable |
|  | CS | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 17 | 27 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 49 | 25 | 35,4 |  | 18 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  | 1 |
| Tipo de antena | Omnidireccional/sección | Parabólica/ bocina | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica 12 m | Parabólica 1,2 m | Parabólica 3 m | Yagi | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 7 | 7 | 1 | –1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 28 | 5 | –2 |  | 7 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 24 | 34 | 34 | 32 | 46 | 46 | 46 | 40 | 43 | 40 | 75 | 26 | 33 |  | 32 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 3,5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 12,0 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 6 | 3 |  |  | 30 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  | 6 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –135 | –135 | –130 | –134,5 | –140 | –137 | –134 | –142 | –139 | –136 | –132 | –135 |  |  | –123 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | – | – | –65 | –65 | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 | –65 | – |  |  | –55 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | – | – | –106 | –104,5 | –121 | –118 | –114 | –117 | –115 | –105 | No aplicable | – |  |  | No aplicable |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –141 | –141 | –136 | –140,5 | –150 | –147 | –144 | –152 | –149 | –146 | –138 | –141 | –111,5 |  | –123 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | –170 | –170 | –170 | –173 | –173 | –173 |  |  |  | –172 | –170 |  |  | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | – | – | –146 | –146 |  |  |  | –151 | –151 | –151 | – | –162 |  |  | –129 |
| Referencia a las Notas | (1) | (1) |  |  | (2), (4), (5) | (2), (4), (5) | (2), (4), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (1), (5) |  |  |  |  |
| CS: Estación central OS: Estación exterior TVOB: Enlace temporal TV fuera de difusión (ENG) (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total. (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  8

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 3 y 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 3,4-5,0 |  | 3,7-4,2 |  |  | 4,5-5,0 |  |  | 5,850-7,075 |  | 7,075-8,500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MAQ-64 | MAQ-512 | MAQ-64 |  |  | MAQ-64 |  |  | MAQ-64 |  | MAQ-16 | QPR | MAQ-64 |  |
| Capacidad (Mbit/s) | 90 | 311 | 45 | 90 | 135 | 45 | 90 | 135 | 45 | 135 | 45 | 90 | 135 |  |
| Separación de canales (MHz) | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Tipo de antena | Bocina/ parabólica | Bocina/ parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –1 | 7(2) | –1 | –1 | –1 | 2 | 2 | 2 | –1 | 4 | 3 | 10 | 3 |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 36 | 44(2) | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 39 | 44 | 44 | 51 | 44 |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –128 | –126 | –131 | –128 | –126 | –131 | –128 | –126 | –130 | –125 | –124 | –120 | –125 |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –104 | –93 | –108 | –105 | –102 | –108 | –105 | –102 | –103 | –102 | –105 | –101 | –100 |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (I/N  –13 dB(1)) (dBW) | –141 | –139 | –141 | –138 | –136 | –141 | –138 | –136 | –143 | –138 | –137 | –133 | –138 |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –154 | –155 | –151 | –151 | –151 | –151 | –151 | –151 | –153 | –153 | –150 | –149 | –153 |  |
| QPR: Modulación de respuesta parcial en cuadratura (quadrature partial response) (1) Objetivo para sistemas de servicio fijo que utilizan diversidad en espacio. (2) Potencia de transmisión de –7 dBW y p.i.r.e. de 30 dBW sin control automático de potencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  9

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 3 y 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 3,6-4,2 | 3,7-4,2 | 3,7-4,2 | 4,4-5,0 | 4,4-5,0 | 5,9-6,4 |  |  | 5,85-6,425 | 5,925-6,425 | 5,925-6,425 | 6,425-7,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-MF | RBQPSK | MDP-4 | MAQ-16 | MAQ-64 | MAQ-64 |  |  | MDF-MF | RBQPSK | MAQ-64 | MF | MDP-4 | MAQ-16 |
| Capacidad | 1800 canales | 140 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 155 Mbit/s | 45 Mbit/s | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s | 1800 canales | 140 Mbit/s | 140 Mbit/s | TV | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s |
| Separación de canales (MHz) | 29 | 90 | 29 | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 | 29,65 | 90 | 29,65 | 20 | 20 | 40 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 41 | 41 | 37 | 42,5 | 42,5 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,5 | 5 | 5 | 5 |
| Tipo de antena | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 2,4 m | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 3,7 m |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 51 | 44 | 38 | 43,5 | 42 | 49 | 49 | 49 | 55 | 47 | 41,5 | 50 | 40 | 40 |
| Anchura de banda en FI del receptor (MHz) | 46 | 56 | 26 |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 56 | 29 | 28 | 26 | 44 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 8,5 | 6 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8,5 | 4 | 4 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –119 | –122 | –128 | –125,3 | –127,5 | –131 | –128 | –126 | –121 | –122 | –127 | –122 | –128 | –126 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | – 47 | –65 | –68 |  |  | –60 | –60 | –60 | –60 | –65 | –63 | –60,5 | –68 | –65 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | No aplicable | –105 | –114,5 | –106 | –106 | –109 | –106 | –104 | No aplicable | –105 | –103 | No aplicable | –114,5 | –105 |
| Interferencia nominal a corto plazo (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia nominal a largo plazo (dBW) | –129 | –132 | –138 | –138,3 | –140,5 | –141 | –138 | –136 | –131 | –132 | –137 | –132 | –138 | –136 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | – | – |  |  |  |  |  | –171 | – | – | –170 | – | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | – | –149 | –152 | –154 | –155,3 | –151 | –151 | –151 | – | –149 | –152 | – | –152 | –152 |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) |  |  | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) |
| (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total. (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  10

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 3 y 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 3,400-3,456 | 3,4-3,6 | 3,6-4,2 | 4,4-5,0 | 5,850-5,925 | 5,925-6,425 | 6,425-6,570 | 6,4-7,1 |  | 6,570-6,870 |  |  | 6,5-6,9 |  |  |  |  | 6,870-7,125 | 7,425-7,750 |  |  | 7,1-8,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 | MA | MAQ-16 | MAQ-16 | MF | MAQ-16 | MF | MAQ-64 |  | MF | MDP-4 | MAQ-16 | MCT-128 |  |  | MDF-MF |  | MF | MF | MDP-4 | MAQ-16 | MAQ-64 |  |  |
| Capacidad | 550 kbit/s | TV | 52 Mbit/s | 52 Mbit/s | TV | 52 Mbit/s | TV | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s | 600 canales | 10 Mbit/s | 52 Mbit/s | 3,1 Mbit/s | 12,4 Mbit/s | 24,7 Mbit/s | 300 canales | 600 canales | TV | 960 canales | 19 Mbit/s | 52 Mbit/s | 45 Mbit/s | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s |
| Separación de canales (MHz) | 0,5 | 6 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 0,8 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 40 | 40 | 40,7 | 42,5 | 40 | 45,0 | 40 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 |
| Pérdida alimentador/ multiplexor (mínima) (dB) | T:4,0 R:4,0 | T:4,0 R:4,0 | T:7,0 R:4,0 | T:7,0 R:4,0 | T:4,0 R:4,0 | T:7,0 R:4,0 | T:4,0 R:4,0 | 0 | 0 | T:2,0 R:4,5 | T:2,5 R:5,5 | T:3,0 R:5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T:4,0 R:4,0 | T:2,0 R:5,0 | T:2,5 R:5,5 | T:3,0 R:5,5 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabó-lica | Bocina | Bocina | Parabó-lica | Bocina | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Para-bólica | Parabó-lica | Para-bólica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica | Parabó-lica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 19 | 17,6 | –5,2 | –7,1 | 17,6 | –9,8 | 17,6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17,6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 55 | 55 | 28,5 | 28,4 | 55 | 28,2 | 55 | 50 | 50 | 53 | 45,5 | 45 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 55 | 54 | 46,5 | 46 | 52 | 52 | 52 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 0,35 | 5,0 | 16,65 | 16,65 | 17,0 | 16,65 | 17,0 | 20 | 30 | 20,0 | 12,5 | 17,5 | 0,8 | 2,5 | 5 | 15 | 28 | 25,0 | 27,0 | 12,5 | 17,5 | 10 | 20 | 30 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 5 | 6 | 4,2 | 4,2 | 6 | 4,2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –143,6 | –132,0 | –128,1 | –128,1 | –130,4 | –128,1 | –130,4 | –128 | –125 | –124,0 | –128,0 | –126,6 | –142 | –137 | –134 | –127 | –125 | –129,1 | –122,7 | –128,0 | –126,6 | –131 | –128 | –126 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –87 | –70 | –73 | –73 | –70 | –73 | –70 | –60 | –60 | –75 | –92,5 | –87,5 | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 | –70 | –70 | –92,5 | –87,5 | –60 | –60 | –60 |

CUADRO 11

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 3 y 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 6,425-7,11 | 6,425-7,11 | 7,425-7,750 | 7,725-8,275 | 8,275-8,500 | 8,275-8,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-128 | MDP-4 | MAQ-16 |
| Capacidad (Mbit/s) | 34 | 2  34 | 34 | 155 | 34 | 34 |
| Separación de canales (MHz) | 20 | 20 | 14 | 29,65 | 28 | 14 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | Tx:1,5 Rx:2 | Tx:1,5 Rx:2 | Tx:1,5 Rx:2 | Tx:4,6 Rx:4,8 | Tx:3,0 Rx:6,5 | Tx:3,0 Rx:6,5 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,4 | 42 | 42 |
| Anchura de banda en FI del receptor (MHz) | 24 | 24 | 14 | 28 | 26 | 14 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –130 | –127 | –130 | –128 | –127 | –130 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –111,5 | –108,5 |  |  |  |  |
| Interferencia nominal a corto plazo (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia nominal a largo plazo (dBW) | –140 | –137 |  |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –173,8 | –173,6 |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –149,8 | –149,7 |  |  |  |  |
| Referencia a las Notas |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  12

Características de un ejemplo de sistema radioeléctrico con acceso local AMDC
que funciona en la banda de 4 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sistema | Punto a multipunto fijo | (AMDC con secuencia directa) |
| Velocidad de transmisión en RF (Mbit/s) | 2 |  |
| Modulación | MDP-4 |  |
|  | Estación central | Estación periférica |
| Potencia del transmisor (dBW) | 2 | 2 |
| Polarización de la antena | Vertical | Vertical |
| Ganancia máxima de antena (dBi) | 16 | 16 |
| Pérdida en el alimentador (dB) | 8 | 18 |
| p.i.r.e. máxima (dBW) | 10 | 0 |
| Anchura de banda en el FI del receptor (MHz) | 21 | 21 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –117 | –117 |
| Umbral del receptor (BER de 1  10–6) (dBW) | –118 | –118 |
| Máxima potencia de interferencia a largo plazo (dB(W/MHz)) | –140(1) | –140(1) |
| Objetivo de disponibilidad (% del tiempo) | 99,99 | 99,99 |
| Margen de desvanecimiento típico (dB) | 30 | 30 |
| Longitud del trayecto (km) | 3 | 3 |
| (1) Medida en el punto de acceso a la antena. |  |  |

CUADRO  13

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por encima de 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 10,6-10,7 |  |  | 10,7-11,7 |  |  |  |  |  | 12,2-12,44 |  | 13/14 |  |  |  |  | 14,4-15,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MCT-128 |  |  | MDP-4 | MDF-MF | TV-MF | MAQ-64 | MAQ-64 | MAQ-64 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MAQ-64 | MDF-MF | MDP-8 |
| Capacidad | 3,1 Mbit/s | 12,4 Mbit/s | 24,7 Mbit/s | 140 Mbit/s | 960 canales | 625 líneas PAL | 45 Mbit/s | 90 Mbit/s | 135 Mbit/s | 13,9 Mbit/s | 50,4 Mbit/s | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 16 Mbit/s | 34 Mbit/s | 1 vídeo | 140 Mbit/s | 2 700 canales | 156 Mbit/s |
| Separación de canales (MHz) | 0,8 | 2,5 | 5 | 67 | 40 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 51 | 51 | 51 | 49 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica de 3,7 m | Parabólica de 2,5 m | Parabólica de 2,5 m | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –3 | –3 | –3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | –5 | –5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 48 | 48 | 48 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 0,8 | 2,5 | 5 | 68 | 29 | 29 | 10 | 20 | 30 | 12,3 | 17,2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 40 | 56 | 50 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –141 | –136 | –133 | –119 | –121 | –121 | –130 | –127 | –125 | – |  | –134 | –131 | –128 | –122 | –120 | –124 |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –60 | –60 | –60 | –62 | –65 | –65 | –60 | –60 | –60 | –59  M | –59  M | –74 | –71 | –68 | –65 | –65 | –66 | –48 | –44 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –110 | –104 | –101 | –104 | No aplicable | No aplicable | –109 | –106 | –103 |  |  | –116 | –113 | –111 | –109 | No aplicable | –101 |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) % tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –151 | –146 | –143 | –129 | –131 | –131 | –140 | –137 | –135 |  |  | –144 | –141 | –138 | –132 | –130 | –134 |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  | – | –170 | – |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –150 | –150 | –150 | –147 | – | –146 | –150 | –150 | –150 |  |  | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –150 |  |  |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (3) | (3) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  |  |
| M: Margen de desvanecimiento (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total. (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  14

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por encima de 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 17,7-19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 | MAQ-4 | MDP-2 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 desplazada | MAQ-64 | MAQ-4 | MDP-4 | MDF-4 | MAQ-4 | MAQ-4 | MAQ-4 | MAQ-4 | MAQ-4 |  |
| Capacidad (Mbit/s) | 140 | 140 | 8 | 34 | 8 | 44,7 |  | 8 | 12,6 | 400 | 3,1 | 6,2 | 12,4 | 24,7 | 45 |  |
| Separación de canales (MHz) | 110 | 55 | 20 | 27,5 | 13,75 | 40 |  | 10 | 10 | 300 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 48 | 48 | 45 | 45 | 49 | 45 | 38 | 32-48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica de 1,8 m | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –10 | –4 | –9 | –8 | –5 | –9 | –7 | –5 | –7 | –8 | –5 | –5 | –5 | –5 | –5 |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 31 | 37 | 27 | 37 | 43 | 33 | 31 | 27-43 | 38 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 68 | 68 | 8 | 18 | 25 | 40 | 40 | 4 | 10 | 250 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –119 | –118 | –128 | –124 | –121 | –125 | –123 | –131 | –131 |  | –134 | –131 | –128 | –125 | –122 |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –63 | –64 | –65 | –65 | –60 | –70 | –73 | –65 | –72 |  | –60 | –60 | –60 | –60 | –60 |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –103 | –104 | –116 | –113 | –111 | –106 |  | –116 | –113 |  | –120 | –117 | –114 | –111 | –109 |  |
| Interferencia nominal a corto plazo (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia nominal a largo plazo (dBW) | –129 | –131 | –138 | –143 | –134 | –131 |  | –141 | –137 |  | –144 | –141 | –138 | –135 | –132 |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | – | – | – |  |  | –171 |  |  | –171 |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –147 | –149 | –147 |  |  |  |  | –147 | –147 |  | –148 | –148 | –148 | –148 | –148 |  |
| Referencia a las Notas | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (4) | (1) |  | (2), (3) | (1) |  | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) | (2), (3) |  |
| (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (4) La anchura de banda ocupada es de 6 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  15

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por encima de 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 10,7-11,7 |  |  |  | 14,4-15,35 |  | 17,7-19,7 |  |  | 21,8-23,6 |  |  |  | 22,0-23,0, 25,25-27,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MAQ-64 | MAQ-32 | MAQ-16 | MAQ-64 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 parabólica | MDP-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 |
| Capacidad | 155 STM-1 | 155 STM-1 | 140 Mbit/s | 155 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 155 Mbit/s | 2  2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 34 Mbit/s | 155 Mbit/s | 6 Mbit/s | 45 Mbit/s | 52 Mbit/s | 156 Mbit/s |
| Separación de canales (MHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 10,5 | 10,5 | 5 | 10 | 55 | 7 | 10,5 | 28 | 56 | 10 | 50 | 20 | 60 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tx:4,5 Rx:3,5 | 0 | 0 | 0 | Tx:6 Rx:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica de 3 m | Parabólica de 3 m | Para-bólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica, plato | Parabólica, plato | Parabólica, plato | Parabólica, plato |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 0 | –3,5 | 3 | 3 | –7 | –7 | –7 | –7 | –5 | –7 | –7 | 0 | –10 | –3,0 | –3,0 | –3,0 | –3,0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 46 | 42,5 | 43 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35,5 | 40 | 40 | 47 | 29 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 27 | 39 | 50 | 40 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 55 | 3,5 | 7 | 18 | 56 | 5,3 | 33,1 | 18,6 | 55,6 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 5 | 3,5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –125 | –126 | –124 | –127 | –136 | –133 | –135 | –132 | –123 | –133,5 | –130,5 | –124 | –122,6 | –128,9 | –121,2 | –123,5 | –118,7 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –60 80(4) | –60 75(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –112,1 + M | –100,6 + M | –100,0 + M | –95,2 + M |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –101 | –107 | –106 | –105,6 | –123,5 | –120,5 | –122,5 | –119,5 | –105,4 | –120,5 | –117,5 | –113 | –104,9 | –116,2 | –108,8 | –103,3 | –98,5 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –138 | –140 | –134 | –137 | –146 | –143 | –145 | –142 | –133 | –143,5 | –140,5 | –134 | –132,6 | –138,9 | –131,2 | –133,5 | –128,7 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  | –173,6 | –175,8 | –173,8 | –173,7 | –172,8 | –172,7 | –173,2 | –171,3 | –171,2 | –170,8 | –172,8 | – | – | – | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –152 | –156 | –149,6 | –151,8 | –149,8 | –149,7 | –148,8 | –148,7 | –149,2 | –147,3 | –147,2 | –146,9 | –148,8 | –146,0 | –146,0 | –146,0 | –146,0 |
| Referencia a las Notas | (3), (4) | (3), (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |
| M: Margen de desvanecimiento (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) El nivel de interferencia especificado a la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (3) I/N  –13 dB. (4) Control automático de la potencia del transmisor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  16

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por encima de 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 21,12-23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,25-27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-2 | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MDP-4 | MDA | MDA | MDF-2 | MAQ-64 | MDF | MDFD | MDF |
| Capacidad | 2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 vídeo | 34 Mbit/s | 2 Mbit/s | 4  2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 140 Mbit/s | 6 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |
| Separación de canales (MHz) | 7 | 7 | 14 | 28 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 40 | 40 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS | OS | CS |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 50 | 47 | 38,5 | 20 | 47 | 47 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Sección de 90 | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 | –14 | –10 | – 4 | –8 | –10 | –10 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 37 | 31,5 | 10 | 37 | 37 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 70 | 24 | 18 | 5 | 14 | 2 | 40 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –132 | –129 | –126 | –123 | –116 | –121 | –119 | –133 | –128 |  | –123 |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –105  M | –104  M | –103  M | –100  M | –94  M | –84  M | –87 | –108  M | –109  M | –115 | –73 | –99  M | –123  M | –99  M |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –108 | – | –106 | –103 | –97 | No aplicable | –103 | –112 | –113 |  | –96 |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –142 | –139 | –136 | –133 | –126 | –131 | –129 | –139 | –136 |  | –131 |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | – | –170 | – | – | – | – | – | – | – |  | –171 |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –141 | –146 | –148 |  | –147 |  |  |  |
| Referencia a las Notas | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (3), (4) |  | (3), (4) |  | (3), (4) |
| CS: Estación central OS: Estación exterior M: Margen de desvanecimiento (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total. (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  17

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por encima 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 25,25-27,5, 27,5-28,35, 29,1-29,25, 31,0-31,3(8), (9) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de servicio | Unidireccional | Simétrico bidireccional |  |  | Asimétrico bidireccional AMDT |  |  |
| Modulación | MDP-4Q MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/AMDT | MDP-4 MDF/AMDT |
| Capacidad | 1 canal 40 MHz anchura | 20 canales 30 MHz anchura | 20 canales 30 MHz anchura | 20 canales 30 MHz anchura | 1 canal 50 MHz anchura | 20 canales 50 MHz anchura | 20 canales 50 MHz anchura |
| Separación entre canales (tasa de código 3/4) (MHz) | 40 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50 | 2,5 | 2,5 |
| Sentido de transmisión | Central a TD | Central a TD | TD a central | TD a central | Central a TD | TD a central | TD a central |
| Condición | Cielo despejado | Cielo despejado | Cielo despejado | Atenuación lluvia | Cielo despejado | Cielo despejado | Atenuación lluvia |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 15 | 15 | 36 | 36 | 15 | 36 | 36 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena (El  Az) | Bocina de 15  90 | Bocina de 15  90 | Parabólica de 2  2 | Parabólica de 2  2 | Bocina de 15  90 | Parabólica de 2°  2° | Parabólica de 2°  2° |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 9,0(7) | –5,7(7) | –40,0 | –4,2(7) | 10,0(7) | –32,7 | 4,0(7) |
| Densidad de potencia de saturación de la transmisión (dB(W/MHz)) | –7,0(7) | –7,0(7) | –41,3 | –5,5(7) | –7,0(7) | –36,7 | 0,0(7) |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 24,0(7) | 9,3(7) | –4,0 | 31,8(7) | 25,0(7) | 3,3 | 40,0(7) |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz)(6) | 40,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50,0 | 2,5 | 2,5 |
| Factor de ruido del receptor (típico) (dB) | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Ruido térmico del receptor (dBW)(5) | –121,0 | –135,6 | –135,1 | –135,1 | –120,0 | –132,6 | –132,6 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor para una BER de 1  10–6 a 5 km (dBW) | –77,0 | –91,7 | –126,0 | –125,9 | –76,0 | –118,7 | –118,6 |
| Eb/N0 del receptor para una BER de 1  10–6 (dB) | 7,2 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 7,2 | 14,0 | 14,0 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW)(1), (2) | –130,1 | –144,8 | –144,3 | –144,3 | –129,1 | –141,6 | –141,6 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 |
| Referencia a las Notas |  | (4) | (3), (4) | (3), (4) |  | (3) | (3) |
| Véanse las Notas en la página siguiente. |  |  |  |  |  |  |  |

Notas relativas al Cuadro 17: Central: Estación central TD: Terminal distante (estación del abonado) MDT: Múltiplex por división en tiempo (transmisión continua cuando está en servicio) MDF: Multiplex por división en frecuencia AMDT: Acceso múltiple por división en tiempo (transmisión por ráfagas) (1) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB. (2) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (3) Se utiliza control de potencia del terminal distante, RTPC, para transmitir la potencia mínima necesaria para alcanzar el umbral del receptor de la estación central (Eb/N0). Para limitar la interferencia del propio sistema a menos de 10 dB, un algoritmo de reducción e interferencia detecta la interferencia y restringe la p.i.r.e. de transmisión. (4) Las tasas de código varían normalmente entre 1/2 y 7/8. (5) El ruido térmico del receptor se basa en la anchura de banda de Nyquist del proceso de detección. (6) Anchura de banda total ocupada por portadora. (7) Los puntos de funcionamiento se establecen normalmente para cumplir los requisitos de margen de desvanecimiento al tiempo que se reduce la propia interferencia. Los sistemas que tienen estos valores se utilizarán normalmente en ubicaciones en las que los márgenes de desvanecimiento a 5 km varían entre 20 y 40 dB. Los estudios de interferencia deben tener en cuenta los requisitos del margen de desvanecimiento y los puntos de funcionamiento consiguientes para una determinada ubicación y una cierta separación entre la estación central y el terminal distante. (8) Parámetros típicos para un sistema punto a multipunto que funciona con una p.i.r.e. de la estación central de 8 dB(W/MHz) y que precisa 37 dB de margen de desvanecimiento con una separación entre estaciones de 5 km. (9) El UIT-R está estudiando la compartición en la banda 25,25-27,5 GHz.

CUADRO  18

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo por encima 10 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 27,5-28,35, 29,1-29,25, 31,0-31,3(8) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de servicio | Unidireccional | Simétrico bidireccional |  |  | Asimétrico bidireccional AMDT |  |  |
| Modulación | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/MDT | MDP-4 MDF/AMDT | MDP-4 MDF/AMDT |
| Capacidad | 1 canal 40 MHz anchura | 20 canales 30 MHz anchura | 20 canales 30 MHz anchura | 20 canales 30 MHz anchura | 1 canal 50 MHz anchura | 20 canales 50 MHz anchura | 20 canales 50 MHz anchura |
| Separación entre canales (tasa de código ¾) (MHz) | 40 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50 | 2,5 | 2,5 |
| Sentido de transmisión | Central a TD | Central a TD | TD a central | TD a central | Central a TD | Central a TD | Central a TD |
| Condición | Cielo depejado | Cielo depejado | Cielo depejado | Atenuación lluvia | Cielo depejado | Cielo depejado | Atenuación lluvia |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 24 | 24 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena (El  Az) | Bocina de 3  45 | Bocina de 3  45 | Parabólica de 2  2 | Parabólica de 2  2 | Bocina de 3  45 | Parabólica de 2  2 | Parabólica de 2  2 |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 22,0(7) | 7,3(7) | –49,0 | 7,3(7) | 23,0(7) | –41,7 | 10,0(7) |
| Densidad de potencia de saturación de la transmisión (dB(W/MHz)) | 6,0(7) | 6,0(7) | –50,3 | 6,0(7) | 6,0(7) | –45,7 | 6,0(7) |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 46,0(7) | 31,3(7) | –13,0 | 43,3(7) | 47,0(7) | –5,7 | 46,0(7) |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz)(6) | 40,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 50,0 | 2,5 | 2,5 |
| Factor de ruido del receptor (típico) (dB) | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Ruido térmico del receptor (dBW)(5) | –121,0 | –135,6 | –135,1 | –135,1 | –120,0 | –132,5 | –132,5 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor para una BER de 1  10–6 a 5 km (dBW) | –55,0 | –69,7 | –126,0 | –125,9 | –54,0 | –118,7 | –118,6 |
| Eb/N0 del receptor para una BER de 1  10–6 (dB) | 7,2 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 7,2 | 14,0 | 14,0 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW)(1), (2) | –130,1 | –144,8 | –144,3 | –144,3 | –129,1 | –141,6 | –141,6 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 | –170 |
| Densidad espectral (dB(W/MHz) | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 | –146 |
| Referencia a las Notas |  | (4) | (3), (4) | (3), (4) |  | (3) | (3) |
| Véanse las Notas en la página siguiente. |  |  |  |  |  |  |  |

Notas relativas al Cuadro 18: (1) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB. (2) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (3) Se utiliza control de potencia del terminal distante, RTPC, para transmitir la potencia mínima necesaria para alcanzar el umbral del receptor de la estación central, Eb/N0. Para limitar la interferencia del propio sistema a menos de 10 dB, un algoritmo de reducción de interferencia detecta la interferencia y restringe la p.i.r.e. de transmisión. (4) Las velocidades de codificación varían normalmente entre 1/2 y 7/8. (5) El ruido térmico del receptor se basa en la anchura de banda de Nyquist del proceso de detección. (6) Anchura de banda total ocupada por portadora. (7) Los puntos de funcionamiento se establecen normalmente para cumplir los requisitos de margen de desvanecimiento al tiempo que se minimiza la propia interferencia. Los sistemas que tienen estos valores se utilizarán normalmente en ubicaciones en las que los márgenes de desvanecimiento a 5 km varían entre 40 y 60 dB. Los estudios de interferencia deben tener en cuenta los requisitos del margen de desvanecimiento y los puntos de funcionamiento consiguientes para una determinada ubicación y una cierta separación entre la estación central y el terminal distante. (8) Parámetros típicos para un sistema punto a multipunto que funciona con una p.i.r.e. de la estación central de 30 dB(W/MHz), una p.i.r.e. de la estación distante de hasta 42 dB(W/MHz) y que precisa un margen de desvanecimiento de 57 dB para una separación entre estaciones de 5 km.

CUADRO  19

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 30 y 60 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 31,8-33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-32 | MAQ-128 | MDF-4 | MDP-4 desplazada | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 |
| Capacidad (Mbit/s) | 2  2 | 2  8 | 34 | STM-1 155 | STM-0 52 | STM-0 52 | STM-1 155 | 6,2 | 45 | 45 | 45 | 155 |
| Separación de canales (MHz) | 3,5 | 14 | 28 | 56 | 28 | 14 | 28 | 5 | 40 | 40 | 20 | 50 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 43** | 43** | 43** | 43** | 43** |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –15 | –13 | –13 | –7 | –4 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 30 | 30 | 36 | 39 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 2 | 8 | 17 | 40 | 15 | 12 | 30 | 5 | 40 | 40 | 20 | 50 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –132 | –126 | –123 | –121 | –125 | –126 | –123 | –129 | –120 | –120 | –122 | –119 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –113  M | –107  M | –104  M | –100  M | –99  M | –96  M |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –116 | –110 | –107 | –103 | –107 | –104 | –95 | –118 | –113 | –109,5 | –108,5 | –103 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –142 | –136 | –133 | –131 | –135 | –136 | –133 | –139 | –130 | –130 | –132 | –129 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –145 | –145 | –145 | –147 | –147 | –147 | –147 | –146 | –146 | –146 | –145 | –146 |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| * Se supone una parábola de 0,9 m. ** Se supone una parábola de 0,6 m. (2) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  20

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 30 y 60 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 37,0-39,5 |  |  |  |  | 38,6-40,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MDF-2 | MDP-4 desplazada | MAQ-4 | MAQ-16 | MAQ-256 |
| Capacidad (Mbit/s) | 2  2 | 8 | 2  8 | 34 | 155 | 1,544 | 44,736 | 44,736 | 90 | 310 |
| Separación de canales (MHz) | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 56 | 5 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 47* | 47* | 47* | 47* | 47* | 44** | 44** | 44** | 44** | 44** |
| Pérdida alimentador/ multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –13 | –15 | –14 | –4 | –4 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 31 | 29 | 30 | 40 | 40 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 40 | 2 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –130 | –127 | –124 | –121 | –120 | –130 | –120 | –114 | –122 | –122 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –112  M | –109  M | –106  M | –103  M | –99  M | –114  M | –110  M | –101  M | –100  M | –88  M |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –115 | –112 | –109 | –106 | –102 | –122 | –114.5 | –105 | –106 | –94 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –140 | –137 | –134 | –131 | –130 | –140 | –130 | –124 | –132 | –132 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –146 | –143 | –146 | –141 | –149 | –149 |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| * Se supone una parábola de 0,9 m. ** Se supone una parábola de 0,6 m. (2) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  21

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 30 y 60 GHz

|  | 37,0-39,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MPC | MPC | MPC | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDP-4Q-C | MDP-4Q-C | MDP-4Q-C |  |
| Capacidad (Mbit/s) | 2  2 | 4  2 | 16  2 | 2  2 | 4  2 | 8  2 | 2  2 | 4  2 | 8  2 | 2  2 | 4  2 | 8  2 |  |
| Separación de canales (MHz) | 3,5 | 7 | 28 | 3,5 | 7 | 14 | 3,5 | 7 | 14 | 3,5 | 7 | 14 |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 47 | 47 | 47 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44 | 44 | 44 |  |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –15 | –15 | –15 | –13 | –13 | –13 | –14 | –14 | –14 | –13,7 | –13,7 | –13,7 |  |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 32 | 32 | 32 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 3,5 | 7 | 28 | 3,5 | 7,5 | 14 | 3,5 | 7 | 14 | 3,5 | 7 | 14 |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –132,5 | –129,5 | –123,5 | –133,4 | –130,1 | –127,4 | –130,5 | –127,5 | –124,5 | –128 | –125 | –122 |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –119 | –116 | –110 | –117,5 | –114,5 | –111,5 | –112 | –110 | –106 | –115 | –112 | –109 |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –142,5 | –139,5 | –133,5 | –143,4 | –140,1 | –137,4 | –140,5 | –137,5 | –134,5 | –138 | –135 | –132 |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | –170,3 | –170,2 | –170,2 | –172,8 | –172,8 | –172,8 | –167,5 | –167,5 | –167,5 | –167,4 | –167,4 | –167,4 |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –146,3 | –146,2 | –146,2 | –148,9 | –148,9 | –148,9 | –143,5 | –143,5 | –143,5 | –143,4 | –143,4 | –143,4 |  |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  |
| MPC: Modulación de fase continua (2) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 22

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 30 y 60 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 37-39,5 |  |  |  |  |  | 38,6-40,0 |  |  |  |  | 47,2-50,2 |  |  |  | 54,25-57,2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-2 | MDF-2 | MDF-4 | MDF-4 | MF | MF | MDF-2 | MDP-4 desplazada | MAQ-4 | MAQ-16 | MAQ-256 | MDF-2 | MAQ-4 | MAQ-16 | MAQ-256 | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MF |
| Capacidad | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 vídeo | 1 vídeo | 1,544 Mbit/s | 44,736 Mbit/s | 44.736 Mbit/s | 90 Mbit/s | 310 Mbit/s | 1,544 Mbit/s | 44,736 Mbit/s | 90 Mbit/s | 310 Mbit/s | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 vídeo | 1 vídeo |
| Separación de canales (MHz) | 7 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 | 5 | 40 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 14 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Pérdida alimentador/ multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –13 | –15 | –14 | –4 | –4 | –11 | –12 | –2 | –2 | –10 | –10 | –10 | –10 | –10 | –10 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 31 | 29 | 30 | 40 | 40 | 35 | 34 | 44 | 44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 | 2 | 40 | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 50 | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 | 11 | 13 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 | –130 | –120 | –114 | –122 | –122 | –130 | –114 | –122 | –122 | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –108  M | –102  M | –99  M | –93  M | –98  M | –85  M | –114 + M | –110 + M | –101 + M | –100 + M | –88 + M | –114 + M | –101 + M | –100 + M | –88 + M | –108  M | –102  M | –99  M | –93  M | –98  M | –85  M |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –111 | –105 | –102 | –95 | No aplicable | No aplicable | –122 | –114.5 | –105 | –106 | –94 | –122 | –105 | –106 | –94 | –111 | –105 | –102 | –95 | No aplicable | No aplicable |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia nominal (dBW) | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 | –140 | –130 | –124 | –132 | –132 | –140 | –124 | –132 | –132 | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 | –143 | –146 | –141 | –149 | –149 | –143 | –141 | –149 | –149 | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 |
| Referencia a las Notas | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) |
| (1) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 1 dB (interferencia 6 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor ). (2) La interferencia especificada reducirá la relación C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (3) La interferencia especificada tendrá una contribución relativa de no más del 10% del ruido total. (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) El nivel de interferencia especificado debe dividirse por la anchura de banda del receptor para obtener una densidad espectral media. La densidad espectral de la interferencia, promediada en cualesquiera 4 kHz dentro de la anchura de banda del receptor, no debe rebasar este valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  23

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 30 y 60 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 51,4- 52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-32 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 |
| Capacidad (Mbit/s) | 2  2 | 8 | 2  8 | 34 | STM-0 52 | STM-1 155 | STM-0 52 | 1,544 | 6,2 | 45 |
| Separación de canales (MHz) | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 28 | 56 | 14 |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 47** | 47** | 47** | 47** | 47** | 47** | 47** | 37* | 37* | 37* |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –6 | –6 | –6 | –6 | –3 | –6 | –3 | –10 | –10 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | 42 | 27 | 27 | 37 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 15 | 40 | 12 | 2,5 | 5 | 40 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –130 | –127 | –124 | –121 | –125 | –120 | –126 | –130 | –127 | –118 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –111 + M | –108 + M | –105 + M | –102 + M | –99 + M | –99 + M | –96 + M |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –114 | –111 | –108 | –105 | –107 | –102 | –104 | –122 | –116 | –107,5 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –140 | –137 | –134 | –131 | –135 | –130 | –136 | –140 | –137 | –128 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –143 | –143 | –143 | –143 | –147 | –146 | –147 | –144 | –144 | –144 |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| * Se supone una parábola de 0,3 m. ** Se supone una parábola de 0,6 m. (2) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  24

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 30 y 60 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 55,78-57 (DDT) |  | 55,78-57 (DDF) | 57-59 (DDT) |  | 57-59 (DDF) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-2 | MDF-2 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 |
| Capacidad (Mbit/s) | 2  8 | 4  8 | 45 | > 2  2 | > 8 | 1,544 | 6,2 | 45 |
| Separación de canales (MHz) | 14 | 28 | 40 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 40 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 45* | 45* | 37** | 32 | 32 | 37** | 37** | 37** |
| Pérdida alimentador/ multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica/ bocina | Parabólica/bocina | Parabólica | Panel plano | Panel plano | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –10 | –10 | –10 | –20 | –20 | –10 | –10 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 35 | 35 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 37 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) |  |  |  | –114 | –111 |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) |  |  |  | –100 | –97 |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) |  |  |  | –140 | –137 |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  |  |  | –143 | –143 |  |  |  |
| Referencia a las Notas | (6) | (6) |  | (2), (4), (5) | (2), (4), (5) |  |  |  |
| * Se supone una parábola de 0,45 m. ** Se supone una parábola de 0,3 m. (2) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. (5) 57-59, DDT, la separación entre canales será mas del doble de la de los sistemas DDF (ciclo temporal). (6) Suma de la capacidad para ambos sentidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  25

Características representativas de los sistemas punto a multipunto que funcionan en la gama 30-40 GHz

| Sistema N. | Central N. 1 | Distante N. 1 | Central N. 2 | Distante N. 2 | Central N. 3 | Distante N. 3 | Central N. 4 | Distante N. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad/velocidad de datos (Mbit/s) | DS-3 45 | DS-3 45 | OC-3 155 | OC-3 155 | 250 | 250 | OC-6 310 | OC-6 310 |
| Tipo de modulación | MDP-4 desplazada | MDP-4 desplazada | MAQ-16 | MAQ-16 | MAQ-64 | MAQ-64 | MAQ-256 | MAQ-256 |
| Anchura de banda necesaria (MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia del transmisor (dBW) | 0 | –13 | 5 | –10 | 7 | 7 | 7 | –4 |
| Ganancia de la antena (dBi) | 16 | 29 | 18 | 33 | 9 a 23 | 39 a 48 | 28 | 39 |
| p.i.r.e. de transmisión (dBW) | 16 | 16 | 23 | 23 | 16 a 30 | 46 a 55 | 35 | 35 |
| Abertura angular del haz de la antena (grados) | 45 ó 90 | 1,9 | 45 ó 90 | 1,7 | 15 a 120 | 0,5 a 1 | 45 ó 90 | 1,7 |
| Polarización de antena | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura de ruido del receptor (K) | 1 740 | 1 740 | 1 160 | 1 450 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| Sensibilidad del receptor (BER de 1  10–6) (dBW) | –110 | –110 | –102 | –101 | –102,9 | –102,9 | –90 | –90 |
| Interferencia máxima (dB(W/MHz)) | –146,2 | –146,2 | –148,0 | –147,0 | –148,8 | –148,8 | –148,0 | –148,0 |

CUADRO  26

Características de sistemas punto a multipunto que funcionan en la gama 30-40 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 31,8-33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de acceso múltiple | AMDT |  |  |  |  |  | AMDF |  |  |  |  |  | AMDC |  |  |  |  |
| Modulación | 2 niveles |  | 4 niveles |  | 16 niveles |  | 4 niveles |  | 8 niveles |  | 16 niveles |  | 2 niveles |  | 4 niveles |  |  |
| Tipo de estación | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS |  |
| Capacidad/velocidad de transmisión (Mbit/s)/ por sector | 8  2 o equivalent | 8  2 ou equivalent | 16  2 ou equivalent | 16  2 ou equivalent | 32  2 ou equivalent | 32  2 ou equivalent | 32 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |
| Separación de canales (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria en transmisión (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,5 | 28 | 1,1 | 28 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máx) (dBi) Parabólica/plana del terminal 90º/45º/15º sector plano | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 |  |  |  |  |  |
| Pérdida de alimentador/multiplexor (mínimo) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Tipo de antena | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica |  |  |  |  |  |
| Polarización de la antena | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |  |  |  |  |  |
| Anchura de haz de la antena (3 dB) azimut/ elevación (grados) |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  |  |  |  |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –20 | –5 | –20 | –5 | –20 |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. (max. con/sin ATPC) (dBW) | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 |  |  |  |  |  |
| Margen ATPC (dB) | 10 |  20 | 10 |  20 | 10 |  20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/1,3 | 1,3 | 28/1,3 | 1,1 | 28/0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –122,5 | –135 | –135 | –137 | –137 | –138 | –138 |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –116,5 | –116,5 | –114,5 | –114,5 | –105,5 | –105,5 | –127 | –127 | –126 | –126 | –121 | –121 |  |  |  |  |  |
| Radio de la célula (km) | 7 | 7 | 5 | 5 | 2-3 | 2-3 | 5-6 | 5-6 | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 |  |  |  |  |  |
| Margen de desvanecimiento típico (dB) |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| Objetivo de disponibilidad (% tiempo) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal(4), (5) (dBW) | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –132,5 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 |  |  |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  |  |  |  |  |  | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 |  |  |  |  |  |
| Referencia a las Notas |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |  |  |  |  |  |
| TS: Estación terminal (1) Para una señal de 2 Mbit/s, la señal de portadora máxima en transmisión se refiere a la potencia de salida total. (2) Tasa de código 3/4. (4) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (5) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  27

Características de sistemas punto a multipunto que funcionan en la gama 30-40 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 37,0-40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de acceso múltiple | AMDT |  |  |  |  |  | AMDF |  |  |  |  |  | AMDC |  |  |  |  |
| Modulación | 2 niveles |  | 4 niveles |  | 16 niveles |  | 4 niveles |  | 8 niveles |  | 16 niveles |  | 2 niveles |  | 4 niveles |  |  |
| Tipo de estación | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS |  | TS |
| Capacidad/velocidad de transmisión (Mbit/s)/por sector | 8 x 2 o equivalente | 8 x 2 ou equivalente | 16 x 2 ou equivalente | 16 x 2 ou equivalente | 32 x 2 ou equivalente | 32 x 2 ou equivalente | 32 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |
| Separación de canales (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria en transmisión (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,5 | 28 | 1,1 | 28 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máx) (dBi) Parabólica/plana del terminal 90º/45º/15º sector plano | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 |  |  |  |  |  |
| Pérdida de alimentador/multiplexor (mínimo) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Tipo de antena | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica |  |  |  |  |  |
| Polarización de la antena | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |  |  |  |  |  |
| Anchura de haz de la antena (3 dB) azimut/elevación (grados) |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 | 1  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  |  |  |  |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –10 | –5 | –20 | –5 | –20 | –5 | –20 |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. (max. con/sin ATPC) (dBW) | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 31/18 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 |  |  |  |  |  |
| Margen ATPC (dB) | 10 |  20 | 10 |  20 | 10 |  20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/1,3 | 1,3 | 28/1,3 | 1,1 | 28/0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –121,5 | –135 |  | –137 | –137 | –138 | –138 |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –115,5 | –115,5 | –113,5 | –113,5 | –104,5 | –104,5 | –127 | –127 | –126 | –126 | –121 | –121 |  |  |  |  |  |
| Radio de la célula (km) | 5-6 | 5-6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 |  |  |  |  |  |
| Margen de desvanecimiento típico (dB) |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| Objetivo de disponibilidad (% tiempo) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal(4), (5) (dBW) | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –131,5 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 |  |  |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  |  |  |  |  |  | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 |  |  |  |  |  |
| Referencia a las Notas |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |  |  |  |  |  |
| (1) Para una señal de 2 Mbit/s, la señal de portadora máxima en transmisión se refiere a la potencia de salida total. (2) Velocidad de codificación 3/4. (4) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (5) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 28

Parámetros de sistemas de servicio fijo para la compartición de frecuencias del servicio fijo entre 60 y 70 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 64-66 (DDF) |  |  |  |  | 64-66 (DDT) |  |  |  | 64-66 (DDF) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MAQ-16 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 | MDF-4 |
| Capacidad (Mbit/s) | 2  2 | 8 | 2  8 | 34 | 155 | 2  2(x) | 4  2(x) | 2  8(x) | 4  8(x) | 1,544 | 6,2 | 45 |
| Separación de canales (MHz) | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 56 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 2,5 | 5 | 40 |
| Ganancia de la antena (máxima) (dBi) | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 37** | 37** | 37** |
| Pérdida alimentador/multiplexor (mínima) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica/ bocina | Parabólica | Parabólica | Parabólica |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –20 | –10 | –10 | 0 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 37 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 2 | 4 | 8 | 17 | 40 |  |  |  |  | 2,5 | 5 | 40 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –129 | –126 | –123 | –120 | –119 |  |  |  |  | –130 | –127 | –118 |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) | –109 + M | –106 + M | –103 + M | –100 + M | –98 + M |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –112 | –109 | –106 | –103 | –101 |  |  |  |  | –122 | –116 | –107,5 |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –139 | –136 | –133 | –130 | –129 |  |  |  |  | –140 | –137 | –128 |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) | –142 | –142 | –142 | –142 | –145 |  |  |  |  | –144 | –144 | –144 |
| Referencia a las Notas | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  |  |  |  | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |
| (x) Suma de capacidades para ambas direcciones. * Se supone una parábola de 0,45 m. ** Se supone una parábola de 0,3 m. (2) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (4) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO 29

Características de sistemas del servicio fijo punto a multipunto que funcionan en la gama 25-27 GHz

|  | Tipo 1 DDT |  |  | Tipo 2 DDT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de servicio | P-MP |  |  | P-MP |  |  |
| Banda de frecuencias (GHz) | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 | 25,25-27,0 |
| Acceso múltiple | AMDT/DDT | AMDT/DDT | AMDT/DDT | AMDT/DDF | AMDT/DDF | AMDT/DDF |
| Modulación | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |
| Capacidad (Mbit/s) | 50 | 50 | 50 | 52 | 13 | 13 |
| Separación de canales (MHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
|  | CS-OS | OS-CS | OS-CS | CS-OS | OS-CS | OS-CS |
| Condición | Cielo despejado | Cielo despejado | Atenuación lluvia | Cielo despejado | Cielo despejado | Atenuación lluvia |
| Ganancia de antena (máxima) (dBi) | 12 | 35 | 35 | 15 | 32 | 32 |
| Pérdida alimentador/ multiplexor (mínima) (dB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de antena | Sector de 60 | Plato | Plato | Sector de 90 | Plato | Plato |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –11,3 | –21,3 | –11,3 | –4 | –20 | –10 |
| Densidad de potencia de saturación de la transmisión (dB(W/MHz)) | –25,3 | –35,3 | –25,3 | –18,1 | –28,1 | –18,1 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW) | –5,3 | 13,7 | 23,7 | 11 | 12 | 22 |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/MHz)) | –19,3 | –0,3 | 9,7 | –3,1 | 3,9 | 13,9 |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 33,4 | 8,4 | 8,4 |
| Factor de ruido del receptor (típico) (dB) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –122,9 | –122,9 | –122,9 | –122,8 | –128,8 | –128,8 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–6 (dBW) | –108,9 | –108,9 | –108,9 | –106,8 | –112,8 | –112,8 |
| Eb/N0 del receptor para una BER de 1  10–6 (dB) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 13 | 13 | 13 |
| Interferencia a largo plazo nominal (dBW) | –132,9 | –132,9 | –132,9 | –132,8 | –138,8 | –138,8 |
| Densidad espectral (dB(W/MHz) | –146,8 | –146,8 | –146,8 | –146,9 | –146,9 | –146,9 |
| Referencia a las Notas | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |
| OS: Estación periférica (estación de abonado) (1) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia de 10 dB por debajo del nivel mínimo de ruido térmico del receptor). (2) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  30

Características de sistemas del servicio fijo punto a multipunto que funcionan en la gama 30-60 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | 51,4-52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de acceso múltiple | AMDT |  |  |  |  |  | AMDF |  |  |  |  |  | AMDC |  |  |  |
| Modulación | 2 niveles |  | 4 niveles |  | 16 niveles |  | 4 niveles |  | 8 niveles |  | 16 niveles |  | 2 niveles |  | 4 niveles |  |
| Tupo de estación | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS | CS | TS |
| Capacidad/velocidad de transmisión (Mbit/s)/por sector | 8  2 o equivalente | 8  2 o equivalente | 16  2 o equivalente | 16  2 o equivalente | 32  2 o equivalente | 32  2 o equivalente | 32 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |
| Separación de canales (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria en transmisión (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,5 | 28 | 1,1 | 28 | 0,8 |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena (máx) (dBi) Parabólica/plana del terminal 90º/45º/15º sector plano | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 | 14/17/20 | 41/28 |  |  |  |  |
| Pérdida de alimentador/multiplexor (mínimo) (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Tipo de antena | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica | Sector | Parabólica |  |  |  |  |
| Polarización de la antena | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |  |  |  |  |
| Anchura de haz de la antena (3 dB) azimut/elevación (grados) |  15 | 1,2/1,2 | 1 15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  15 | 1,2/1,2 |  |  |  |  |
| Potencia de salida máxima del transmisor (dBW) | –10 | –15 | –10 | –15 | –10 | –15 | –5 | –20 | –5 | –20 | –5 | –20 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. (máx. con/sin ATPC) (dBW) | 10 | 26/13 | 10 | 26/13 | 10 | 26/13 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 | 15 | 21/8 |  |  |  |  |
| Margen ATPC (dB) | 10 |  15 | 10 |  15 | 10 |  15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Anchura de banda FI del receptor (MHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/1,3 | 1,3 | 28/1,3 | 1,1 | 28/0,75 | 0,75 |  |  |  |  |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –119,5 | –135 | –135 | –137 | –137 | –138 | –138 |  |  |  |  |
| Nivel de entrada nominal del receptor (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –113,5 | –113,5 | –111,5 | –111,5 | –102,5 | –102,5 | –127 | –127 | –126 | –126 | –121 | –121 |  |  |  |  |
| Radio de la célula (km) | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 |  1 |  1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |  1 |  1 |  |  |  |  |
| Margen de desvanecimiento típico (dB) |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 15–20 | 15–20 | 15–20 | 15–20 |  |  |  |  |
| Objetivo de disponibilidad (% tiempo) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |  |
| Interferencia a corto plazo nominal (dBW) (% tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interferencia a largo plazo nominal(4), (5) (dBW) | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –129,5 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 | –147 |  |  |  |  |
| Potencia equivalente (dB(W/4 kHz)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral (dB(W/MHz)) |  |  |  |  |  |  | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 | –137 |  |  |  |  |
| Referencia a las Notas |  |  |  |  |  |  | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) | (1), (2) |  |  |  |  |
| (1) Para una señal de 2 Mbit/s, la señal de portadora máxima en transmisión se refiere a la potencia de salida total. (2) Tasa de código 3/4. (4) La interferencia especificada reducirá la C/N del sistema en 0,5 dB (interferencia 10 dB por debajo del nivel mínimo del ruido térmico del receptor). (5) El nivel de interferencia especificado es la potencia total dentro de la anchura de banda del receptor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  31

Ejemplos y características representativas de sistemas multimedios 
inalámbricos en la gama de 40,5-43,5 GHz

| Parámetro | Ascendente/descendente |
| --- | --- |
| Banda de frecuencias (GHz) | 40,5-43,5 |
| Tipo de sistema | Malla |
| Velocidad RF del transmisor (Mbit/s)(1) | Máximo 100 |
| Esquema de modulación(2) | MDP-4 |
| Potencia del transmisor (dBW) | –10 |
| Polarización de la antena(3) | Circular |
| Ganancia de la antena (dBi) | 22-35 |
| Pérdida alimentador/sistema de antena (dB) | 2-6 |
| p.i.r.e. máxima (dBW) | 6-23 |
| Anchura de banda del receptor (MHz)(4) | 10-75 |
| Ruido térmico del receptor (dBW)(5) | –120 |
| Umbral del receptor (dBW) | –107 |
| Interferencia máxima (dB(W/MHz))(6) | –149 |
| Objetivo de disponibilidad (%)(7) | 99,9-99,999 |
| Margen de desvanecimiento (dB) | 10-30 |
| Longitud del trayecto (km) | 1-5 |
| Capacidad de usuario | 64 kbit/s-40 Mbit/s, dúplex completo |
| (1) Podría ser inferior en función de los requisitos de tráfico. (2) Se están estudiando esquemas de orden superior. (3) Se está estudiando la polarización vertical. (4) Depende de la velocidad binaria entregada. (5) Para una anchura de banda de 75 MHz. (6) A la entrada del receptor y considerando una degradación en la relación C/N de 0,5 dB. Por lo tanto se supone que el interferidor máximo estará 10 dB por debajo del ruido térmico del receptor (I/N  –10 dB). (7) En función del sector de mercado considerado. |  |

CUADRO  32

Características representativas de sistemas de distribución de vídeo por microondas (MVDS) 
y sistemas de acceso multiusuario asociados que funcionan en la gama de 40,5 a 43,5 GHz

| Tipo de sistema | MVDS digital | Acceso múltiple (descendente) | Acceso múltiple (ascendente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 34 |  11 (adaptativo) |  11 (adaptativo) |
| Tipo de modulación | MDP-4 | MDP-4 multisímbolo | MDP-4 multisímbolo |
| Anchura de canal (MHz) | 39 | 19,5 | 19,5 |
| Potencia transmitida (dBW) | –3 | –6 | –12 |
| Ganancia de la antena de transmisión (dBi) | 15 | 15 | 38 |
| p.i.r.e. de transmisión (dBW) | 12 | 9 | 26 |
| Anchura de haz de la antena transmisora en acimut (grados) | 64 | 64 | 2 |
| Polarización de antena | H/V | H/V | H/V |
| Ganancia de la antena en recepción (dBi) | 32 | 38 | 15 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 7 | 8 | 7 |
| Temperatura de ruido del receptor (K) | 1 163 | 1 540 | 1 163 |
| Sensibilidad del receptor para una BER de 1  10–6 (dBW) | –109 | –114 | –115 |
| Interferencia máxima (dB(W/MHz)) | –148 | –147 | –148 |
| NOTA 1 – Los datos para un sistema MVDS digital representativo son conformes a los utilizados en alguna normas nacionales. NOTA 2 – La anchura del canal indica la anchura de banda que es preciso atribuir para transmisiones del tipo establecido; la anchura de banda efectiva del receptor estará adaptada y será la adecuada para la velocidad binaria entregada. NOTA 3 – La ganancia de antena de recepción es el valor de cresta (sin considerar las imprecisiones de apuntamiento); este es el valor importante para estimar el efecto de interferencia externa. NOTA 4 – El nivel de interferencia máximo se ha establecido para una I/N  –10 dB máxima en la que N es el nivel mínimo de ruido térmico del receptor. |  |  |  |

CUADRO 33

Características representativas de un sistema MVDS interactivo a 42 GHz

|  | Estación central | Terminal distante |
| --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 MAQ-16 | MDP-4 desplazada |
| Anchura de banda (MHz) | 8/36 | 2/10 |
| Potencia máxima del transmisor (dBW) | 0 | –10 |
| Ganancia de la antena (dBi)(1) | 15 | 34 |
| Anchura de haz de la antena(1) (grados) | 64 | 2 |
| Polarización de antena | H/V | H/V |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 5 | 6 |
| Sensibilidad del receptor (BER 1  10–6) | –118 | –124 |
| Interferencia máxima (dB(W/MHz)) | –150,5 | –149 |
| (1) También se pueden utilizar antenas omnidireccionales o una división en sectores. |  |  |

ANEXO  3

Características técnicas adicionales de algunos sistemas del servicio fijo útiles
para realizar análisis de compartición en la banda 1-3 GHz

# 1	Introducción

En este Anexo figuran las características de los sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 1-3 GHz, útiles para realizar análisis de compartición entre estaciones del servicio fijo y otros servicios. Cuando ha lugar, se han definido con detalle los parámetros típicos y los más sensibles:

–	§ 3 – Características de los sistemas digitales punto a punto;

–	§ 4 – Características de los sistemas analógicos punto a punto;

–	§ 5 – Características de los sistemas P-MP.

Cabe señalar que normalmente los sistemas digitales del servicio fijo son más sensibles a la interferencia que los sistemas analógicos y que las nuevas instalaciones de sistemas del servicio fijo serán fundamentalmente digitales. Por consiguiente, los análisis de compartición deben centrarse en las características del sistema digital y en los niveles de protección necesarios, pero no deben limitarse a esos parámetros.

# 2	Utilización del control automático de potencia (CAP) en sistemas digitales

Se ha implantado un sistema de CAP para facilitar la compartición dentro del servicio y la coordinación basada en una reducción de la potencia de transmisión. En condiciones de desvanecimiento, el nivel de potencia se aumenta durante un breve periodo de tiempo para superar los efectos producidos por dichas condiciones. La utilización de CAP para compensar la interferencia presenta dos problemas. En primer lugar, no parece probable que el tiempo de interferencia total procedente de redes de satélites no OSG se considere como un suceso de corta duración. En consecuencia, no sería apropiada la coordinación dentro del servicio basándose en niveles de potencia inferiores. Los niveles de potencia superiores necesarios a efectos de coordinación entre sistemas del servicio fijo pueden repercutir en la compartición con otros servicios. Además, una mayor potencia de transmisión en el servicio fijo dificultaría la resolución de otros temas de compartición entre servicios, incluido el problema de la interferencia causada a los enlaces ascendentes de las redes de satélites no OSG. El segundo problema, quizá más significativo, es que actualmente no existe ningún método práctico para determinar la interferencia que desencadenaría la activación del CAP. Un aumento del margen del enlace superior al utilizado actualmente no se considera un método adecuado para mejorar la robustez contra la interferencia y podría dificultar la resolución de otros temas de compartición entre servicios.

# 3	Características de los sistemas digitales punto a punto

## 3.1	Características típicas

En el Cuadro 34 se describen tres sistemas digitales distintos que deben utilizarse para estudios de compatibilidad puesto que representan tres utilizaciones diferentes de sistemas del servicio fijo:

–	capacidad de 64 kbit/s utilizada, por ejemplo, para planta exterior (conexión de abonado individual);

–	capacidad de 2 Mbit/s utilizada, por ejemplo, para una conexión de abonado profesional o la parte local de la planta interior;

–	capacidad de 45 Mbit/s utilizada, por ejemplo, para redes interurbanas.

Estos valores de interferencia (para el caso de interferencia a largo plazo) corresponden a una degradación en el umbral del receptor de 1 dB o menos.

Como se indica en la Nota 1 del § 4 del Anexo 2, cabe observar que para simplificar el Cuadro únicamente se incluye el nivel de portadora interferente correspondiente a la BER de 1  10–3. Igualmente importantes son los objetivos de BER de 1  10– 6 y 1  10–10, utilizados en la evaluación de la degradación admisible. Normalmente, el nivel de portadora correspondiente a una BER de 1  10–6 es aproximadamente 4 dB superior al de una BER de 1  10–3; la diferencia de nivel de portadora entre puntos de BER 1  10–6 y 1  10–10 es también de unos 4 dB.

CUADRO  34

| Capacidad | 64 kbit/s | 2 Mbit/s | 45 Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4 | MDP-8 | MAQ-64 |
| Ganancia de la antena (dBi) | 33 | 33 | 33 |
| Potencia del transmisor (dBW) | 7 | 7 | 1 |
| Pérdidas alimentador/multiplexor (dB) | 2 | 2 | 2 |
| p.i.r.e. (dBW) | 38 | 38 | 32 |
| Anchura de banda en FI del receptor (MHz) | 0,032 | 0,7 | 10 |
| Factor de ruido del receptor (dB) | 4 | 4,5 | 4 |
| Nivel de entrada del receptor para una BER de 1  10–3 (dBW) | –137 | –120 | –106 |
| Máxima potencia de interferencia total a largo plazo (dBW) | –165 | –151 | –136 |
| Máxima densidad espectral de potencia de interferencia a largo plazo (dB(W/4 kHz)) | –174 | –173 | –170 |

Cabe señalar que cuando se considera la densidad espectral de potencia máxima para una interferencia a largo plazo, los tres valores son aproximadamente los mismos (únicamente 4 dB de diferencia).

## 3.2	Diagrama de radiación de antena del servicio fijo

Se aplican las Recomendaciones UIT-R F.699 y UIT-R F.1245.

# 4	Características de los sistemas de radioenlaces analógicos punto a punto

Los tipos de sistemas analógicos punto a punto que funcionan en la banda 1-3 GHz comprenden la telefonía, la TV-MF y los enlaces de recopilación electrónica de noticias (ENG). Se ha extraído un conjunto de características de referencia de los Cuadros 5, 6 y 7 de esta Recomendación, del Cuadro 1 de la Recomendación UIT-R F.759 y de la Recomendación UIT-R SF.358, que describe el circuito ficticio de referencia analógico actualmente actualizado en los estudios de compartición que se están llevando a cabo en la Serie SF del UIT-R.

## 4.1	Características típicas de sistemas analógicos del servicio fijo que funcionan en la banda 1-3 GHz

Características de la envolvente de antena: Recomendaciones UIT-R F.699 y UIT-R F.1245.

Ganancia de antena: 33 dBi

p.i.r.e.: 36 dBW

Pérdidas alimentador/multiplexor: 3 dB

Factor de ruido del receptor (referido a la entrada del receptor): 8 dB

Límite de interferencia a largo plazo por enlace (20% del tiempo): –170 dB(W/4 kHz).

## 4.2	Características del circuito ficticio de referencia analógico UIT-R

Longitud del salto: 50 km

Número de saltos: 50

Ganancia de antena: 33 dBi

Pérdidas en el alimentador: 3 dB

Factor de ruido del receptor (referido a la entrada del receptor): 8 dB

Límite de potencia de ruido en banda base en todo el trayecto: 1 000 pW0p.

# 5	Características de los sistemas P-MP

La información presentada en los Cuadros 35 y 36 es el resumen de los parámetros básicos típicos y de caso más desfavorable que deben utilizarse en los estudios de compartición entre sistemas P-MP y otros sistemas, en la gama de frecuencias 1-3 GHz.

CUADRO 35

Características típicas

| Parámetro | Estación central | Estación periférica |
| --- | --- | --- |
| Tipo de antena | Omnidireccional/sectorial | Parabólica/bocina |
| Ganancia de la antena (dBi) | 10/13 | 20 (analógica) 27 (digital) |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW): – analógica – digital | 12 24 | 21 34 |
| Factor de ruido (dB) | 3,5 | 3,5 |
| Pérdidas en el alimentador (dB) | 2 | 2 |
| Anchura de banda en FI (MHz) | 3,5 | 3,5 |
| Máxima potencia de interferencia admisible a largo plazo (20% del tiempo): – total (dBW) – (dB(W/4 kHz)) – (dB(W/MHz)) | –142 –170 –147 | –142 –170 –147 |

CUADRO  36

Características en caso más desfavorable

| Parámetro | Estación central | Estación periférica |
| --- | --- | --- |
| Tipo de antena | Omnidireccional/sectorial | Parabólica/bocina |
| Ganancia de la antena (dBi) | 13/21(1) | 27/12 |
| p.i.r.e. (máxima) (dBi): – analógica – digital | 23 24 | 23 34 |
| Anchura de banda en FI (MHz) | 6(2) | 6(2) |
| (1) En algunos países se utiliza una antena de 2 dBi en la banda 1 452-1 492 MHz. (2) Anchuras de banda de 6 MHz utilizadas por los sistemas MVDS de doble banda lateral con modulación de amplitud (AM-DSB) en Estados Unidos de América en las bandas de frecuencias 2 150-2 162 MHz y 2 500-2 690 MHz. |  |  |

# 6	Parámetros básicos de compartición para sistemas P-MP en la gama de frecuencias 1-3 GHz

En el Cuadro 37 aparece un resumen de las características de los sistemas P-MP utilizados actualmente para acceso local y empleados por una administración, al menos. Estos sistemas han sido diseñados para funcionar en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz.

En el Cuadro 38 y la Fig. 1 figuran las características de otro sistema P-MP. Estos sistemas han sido diseñados para funcionar en las bandas 2 076-2 111 MHz y 2 300-2 400 MHz.

Para la estación central, y en ausencia de más información sobre el diagrama de radiación de antena de la estación periférica, debe suponerse un diagrama de referencia como el de las Recomendaciones UIT-R F.699 y UIT-R F.1245.

CUADRO  37

Características de un sistema radioeléctrico con acceso local AMDC

| Banda de frecuencias (GHz) | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sistema | P-MP fijo (AMDC) |  |
| Velocidad de transmisión en RF (kbit/s) | 2 048 |  |
| Modulación | MDP-4 |  |
|  | Estación central | Estación periférica |
| Potencia de transmisión (dBW) | –10,0 (por cada estación periférica) | –10,0 |
| Polarización de la antena | Vertical | Vertical |
| Ganancia máxima de la antena (dBi) | 10 | 9 |
| Pérdidas en el alimentador (dB) | 3,5 | 0 |
| p.i.r.e. máxima (dBW) | –3,5 por estación periférica(1) | –1,0(2) |
| Anchura de banda en FI del receptor (MHz) | 3,2 | 3,2 |
| Ruido térmico del receptor (dBW) | –134,0 | –134,0 |
| Umbral del receptor (BER de 1  10–7)(3) (dBW) | –135,0 | –135,0 |
| Máxima potencia de la interferencia a largo plazo (dB(W/MHz)) | –150,0 | –150,0 |
| Objetivo de disponibilidad (% tiempo) | 99,99 | 99,99 |
| Margen de desvanecimiento típico (dB) |  20 |  20 |
| Longitud del trayecto (km) | 1-15 | 1-15 |
| (1) p.i.r.e. máxima: 8,5 dBW. (2) Se utiliza CAP, por consiguiente las potencias típicas pueden ser de 0 a 20 dB inferiores. (3) Nivel de señal típico para un sistema con 15 estaciones periféricas. |  |  |

CUADRO  38

Características de un sistema de distribución multipunto

| Banda de frecuencias (MHz) |  | 2 076-2 111 y 2 300-2 400 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sistema |  | P-MP fijo |  |
| Modulación |  | Sin especificar – fundamentalmente MA-BLR |  |
| Anchura de banda del canal (MHz) |  | 7 |  |
| Máscara de emisión |  | Véase la Fig. 1 |  |
|  | Estación principal | Estación repetidora | Estación periférica |
| p.i.r.e. (máxima) (dBW)(1) | 30(1) |  30(1) | Receptor únicamente |
| Tipo de antena | Omnidireccional en el plano horizontal | Directiva | Directiva |
| (1) La potencia de transmisión para ángulos de elevación de 5 o más por encima del plano horizontal no debe rebasar los siguientes límites de p.i.r.e.: – 100 W a 5, disminuyendo en forma lineal hasta 31,6 W a 10 – 31,6 W entre 10 y 15, – 31,6 W a 15, disminuyendo de forma lineal hasta 10 W a 20, – 10 W entre 20 y 90. |  |  |  |

NOTA 1 – El nivel de coordinación para la protección de los receptores de sistemas de distribución multipunto y receptores en cualquier punto en toda la zona de servicio es de –146,2 dB(W/(m2 · 4 kHz)).

En la Fig. 1 se representa la máscara de emisión. La ubicación indicada para las portadoras de imagen y sonido se aplica cuando se transmite una señal de televisión PAL analógica. Están permitidos otros formatos de señal, incluida la transmisión de vídeo y datos con modulación digital, siempre que se adapte a esta máscara de emisión.

FIGURE 1/F.0758...[D01]  3 CM

ANEXO  4

Dimensiones de la antena del servicio fijo en estudios de compartición

# 1	Consideraciones relativas a la interferencia

A continuación se describen tres casos de cálculo relacionado con la interferencia: el de la zona de coordinación en torno a una estación terrena de satélite, la interferencia causada por satélites OSG y la interferencia causada por satélites no OSG (véase la Fig. 2).

# 2	Coordinación en torno a una estación terrena

El cálculo de la zona de coordinación se efectúa para el caso más desfavorable, es decir, se supone que la antena del radioenlace está orientada hacia la estación del otro servicio. En tal situación, la interferencia se produce a través del haz principal y, para el caso más desfavorable, suelen utilizarse las antenas de ganancia más alta.

# 3	Satélites OSG

La parte visible de la OSG se encuentra varios grados por encima del horizonte y los satélites de esa parte de la órbita no suelen estar en el haz principal de las antenas del radioenlace sino en la parte de la órbita que está cerca del horizonte, como sería el caso si no se evitara la OSG. Puesto que el satélite es geoestacionario, la interferencia es constante y de larga duración. En la mayoría de los casos, la interferencia causada por los satélites OSG se produce a través de los lóbulos laterales de las antenas y en los estudios se pueden tener en cuenta antenas de baja ganancia.

FIGURE 2/F.0758...[D02]  3 CM

# 4	Satélites no OSG

Los satélites no OSG son visibles normalmente en grandes extensiones del cielo. Por ello, los satélites de una constelación están, durante la mayor parte del tiempo, en la zona del lóbulo lateral de la antena de un radioenlace y sólo durante un corto periodo de tiempo se encuentran en el haz principal de la antena. Cuál de la dos interferencias tiene más importancia en los estudios, la del haz principal o la de los lóbulos laterales, es algo que depende de cuál sea la p.i.r.e. del satélite en ángulos de baja elevación en comparación con la p.i.r.e. en ángulos de alta elevación.

La interferencia del haz principal se puede considerar como una interferencia de corta duración. Normalmente, hay por lo menos un satélite de alta elevación en la región de los lóbulos laterales; esa interferencia es una interferencia de larga duración. Los criterios para el nivel de interferencia de larga duración son mucho menos estrictos que para la interferencia de corta duración y pueden ser los decisivos. En los estudios deben tenerse en cuenta tanto antenas de alta como de baja ganancia.

# 5	Consideraciones relativas a las antenas del servicio fijo actuales y futuras

Si los estudios se efectúan sólo con antenas de alta ganancia y los criterios para la compartición se basan en ellas, la interferencia causada a antenas de baja ganancia puede exceder los criterios. Esto significa que deben diseñarse nuevos sistemas con antenas de mayor tamaño que las que serían necesarias de otro modo y deben utilizarse mástiles más robustos y más caros. Para los tramos más cortos existentes sería necesario cambiar las antenas actuales por antenas más grandes y probablemente se necesitarían nuevos mástiles.

La utilización de antenas de ganancia más baja que las de los cuadros de parámetros técnicos reduce el margen de interferencia en los lóbulos laterales de antena. Además, los criterios de interferencia son más estrictos para la interferencia de larga duración que para la interferencia de corta duración. Esto puede hacer que la interferencia de larga duración a través del lóbulo lateral de una antena de pequeño tamaño sea decisiva en los estudios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios.

# 6	Parámetros técnicos del servicio fijo y tamaño de antena

En los Cuadros 4 a 30 figuran los parámetros de radioenlaces típicos que deben utilizarse en los estudios sobre interferencia y compartición entre el servicio fijo y otros servicios. El valor de ganancia de antena corresponde solamente a una antena de ganancia máxima. Esto se debe a que las ganancias de la antena se utilizan, por ejemplo, en los cálculos con los que se trata de determinar si es necesaria o no la coordinación. A tal efecto, el cálculo se realiza para el caso más desfavorable, lo que significa que se supone que la antena del radioenlace está orientada hacia la estación del otro servicio. La interferencia se produce entonces a través del haz principal y, para el caso más desfavorable, se utiliza en el cálculo la antena de ganancia más alta.

No obstante, por razones económicas, las antenas de baja ganancia son muy utilizadas en la práctica, especialmente en redes de área local en las que las longitudes de los tramos son cortas. Puesto que su instalación está muy generalizada y dada la importancia de la interferencia de los lóbulos laterales, las antenas de baja ganancia deben incluirse en los estudios. En el Cuadro 39 figuran las ganancias de antena mínimas típicas por bandas de frecuencias.

CUADRO  39

Ganancias de antena mínimas típicas por bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (GHz) | Ganancia (mímima) (dBi) | (1) |
| --- | --- | --- |
| 1,35-1,53 | 11,2 | P-MP |
| 1,67-1,69 |  |  |
| 1,7-2,45 | 30 | MDF- MF |
| 1,7-2,45 | 13 | 2-8 Mbit/s |
| 1,7-2,45 | 9 | P-MP |
| 2,45-2,69 | 10 | P-MP |
| 3,4-3,456 |  |  |
| 3,4-3,6 | 27,5 | TV-MA |
| 3,6-4,2 | 16 | P-MP |
| 3,6-4,2 | 30 |  |
| 3,7-4,2 | 31 |  |
| 3,8-4,2 | 31 |  |
| 5,85-5,925 |  |  |
| 5,85-6,425 |  |  |
| 5,925-6,425 | 36 | 1 800 canales MF |
| 6,425-7,11 | 43 | 140 Mbit/s |
| 7,125-7,750 | 31 | 34-140 Mbit/s |
| 7,425-7,900 | 37 | 8-155 Mbit/s, MF |
| 8-8,5 | 38 |  |
| 10,15-10,65 | 32 |  |
| 10,2-10,68 | 32 | 2-8 Mbit/s |
| 10,2-10,68 | 34 | TV-MA |
| 10,5-10,68 | 34 | TV-MA |
| 10,7-11,7 | 41 | 34-155 Mbit/s |
| 12,2-12,44 |  |  |
| 13-14 | 29 | 34 Mbit/s |
| 14,25-14,5 | 35 | 2-155 Mbit/s |
| 14,4-15,35 | 32 | 8-34 Mbit/s |
| 17,7-19,7 | 33 | 4-16 Mbit/s |
| 17,7-19,7 | 40 | TV-MA para CATV |
| 17,7-19,7 | 32 | 34 Mbit/s |
| 17,7-19,7 | 35 | 140 Mbit/s |
| 21,12-26,5 | 34 | 4-34 Mbit/s |
| 21,2-26,5 | 6 | P-MP |
| 30-0 | 16 | P-MP |
| 31-31,3 |  |  |
| 37-39,5 | 36 | 2-34 Mbit/s |
| 37,0-40,5 | 38 | 1,544-310 Mbit/s |
| 47,2-50,2 | 40 | 1,544-310 Mbit/s |
| (1) Capacidades o servicios distintos pueden utilizar antenas diferentes. |  |  |

*	 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 (Grupos de Trabajo (GT) 4A y 4-9S), 6 (GT 6S), 7 (GT 7B) y 8 (GT 8D) de Radiocomunicaciones.