9E5:	Transmisión de datos en ondas decamétricas

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.763-1

TRANSMISIÓN  DE  DATOS  POR  CIRCUITOS  DE  ONDAS  DECAMÉTRICAS  QUE  UTILIZAN  
MODULACIÓN  POR  DESPLAZAMIENTO  DE  FASE

(Cuestión UIT-R 145/9)

(1992-1994)

Rec. UIT-R F.763-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que hay una demanda creciente de transmisión de datos a alta velocidad;

b)	que para compensar la naturaleza desfavorable del medio de transmisión, se dispone de las siguientes técnicas:

–	diversas formas de explotación por doble diversidad, con inclusión de emisiones de banda lateral única separadas o de una sola emisión de banda lateral independiente;

–	varios niveles de diversidad de frecuencias dentro de banda;

–	codificación de detección y corrección de errores combinable con entrelazado en el tiempo;

–	velocidades de datos variables para adaptar el sistema a la capacidad de canales;

–	introducción de tiempos de guarda entre tramas para combatir la distorsión por propagación por trayectos múltiples y el retardo de grupo,

recomienda

1.	que para la transmisión de datos a velocidades binarias de hasta 2 400 bit/s mediante sistemas con modulación por desplazamiento de fase y multiplaje por división de frecuencia, se cumpla preferentemente el sistema descrito en el anexo 1;

2.	que para otras informaciones sobre la modulación por desplazamiento de fase en general, se vea el anexo 2.

ANEXO  1

Transmisión de datos a 2 400/1 200/600/300/150/75 bit/s por circuitos 
de ondas decamétricas que utilizan telegrafía armónica multicanal
y modulación por desplazamiento de fase

# 1.	Descripción del sistema

1.1	Un terminal de recepción/transmisión del sistema, se compone de:

–	un transmisor y un receptor de información digital (por ejemplo, un computador);

–	un módem cuya función primaria es la conversión de información digital en analógica compatible con la entrada de un transmisor radioeléctrico, y la conversión de la información analógica a la salida de un receptor radioeléctrico en datos digitales compatibles con la entrada del receptor digital.

Este módem desempeña asimismo diversas funciones de codificación y efectúa la combinación de diversidad;

–	un equipo de recepción y de transmisión RF conectado a las antenas.

1.2	En el lado transmisión, el flujo de datos de entrada a 2 400 bit/s se introduce en un convertidor serie-paralelo. A intervalos de 32 bit (es decir, intervalos de 13,33 ms) el contenido de este convertidor se transfiere en paralelo a un dispositivo de memoria de 32 bit, cuya salida está conectada a un modulador por desplazamiento de fase cuadrivalente.

El módem genera en transmisión una señal de audio compuesta, formada por un conjunto de 18 tonos en la banda de 300 a 3 000 Hz.

De estos tonos, dieciséis tienen una separación de 110 Hz (935 a 2 585 Hz), y están modulados (por desplazamiento de fase cuadrivalente con codificación diferencial), cada uno a una velocidad binaria de 75 Bd lo que permite una velocidad de datos de 16 ´ 75 ´ 2 = 2 400 bit/s.

El tono de 605 Hz se utiliza para la corrección de los errores de frecuencia de extremo a extremo, incluido cualquier efecto Doppler. El tono 2 915 Hz (u 825 Hz) se emplea para la sincronización del sistema.

El combinador de doble diversidad puede aceptar entradas tanto de dos receptores que funcionen en el modo de diversidad de espacio, frecuencia o polarización como de un receptor que funcione en el modo de banda lateral independiente.

Cuando la velocidad de datos es un submúltiplo de la velocidad de transmisión, pueden emplearse diversas formas de diversidad dentro de la banda. Por ejemplo, una velocidad de 1 200 bit/s permite diversidad doble (1 200 ´ 2), una velocidad de 600 bit/s diversidad cuádruple (600 ´ 4) y así sucesivamente, siempre con una velocidad de transmisión de 2 400 bit/s. La utilización de la máxima diversidad posible, tanto dentro de banda como entre canales independientes, resulta así posible en función de la velocidad de transmisión de datos elegida. Se prevén 75/150/300/600/1 200 bit/s.

Además de la una elección de la explotación codificada/decodificada con velocidad de datos y modo de diversidad seleccionables, este módem también permite el establecimiento del intervalo de entrelazado, asegurando así el sistema de comunicación flexible que se resume en el cuadro 1.

CUADRO  1

Velocidades de datos/modos (elegibles independientemente para transmisión y recepción)

| Velocidad | Modos no codificados |  |  | Modos codificados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de datos (bit/s) | Modos de diversidad |  |  | Dispersión de tiempo disponible para el entrelazado en el tiempo | Modos de diversidad adicionales |  |  |
|  | Dentro de banda | Canal | Total | (transmisor y receptor) (s) | Dentro de banda | Canal | Total |
| 2 400 | – | X2 | X2 |  |  |  |  |
| 1 200 | X2 | X2 | X4 | 0-12,8 | – | X2 | X2 |
| 2 600 | X4 | X2 | X8 | 0-25,6 | X2 | X2 | X4 |
| 2 300 | X8 | X2 | X16 | 0-51,2 | X4 | X2 | X8 |
| 2 150 | X16 | X2 | X32 | 0-102,5 | X8 | X2 | X16 |
| 2 175 |  |  |  | 0-205 | X16 | X2 | X32 |

La señal de transmisión se compone de tramas cuya duración es 13,33 ms. Esta duración incluye un tiempo de guarda (4,2 ms) que se introduce con objeto de compensar los efectos de la propagación por trayectos múltiples.

El módem utiliza dos técnicas para reducir la degradación de la señal debida, en particular, al ruido impulsivo y al desvanecimiento por interferencia:

–	codificación y corrección de errores;

–	entrelazado en el tiempo.

Se utiliza una forma de código de bloques cíclico, BCH (16,8). Las palabras de código BCH están almacenadas en una memoria para ser extraídas durante el proceso de entrelazado. El entrelazado se obtiene considerando:

–	el primer bit de la última palabra almacenada;

–	el segundo bit de la «(m) palabra almacenada precedentemente»;

–	el tercer bit de la «(2 m) palabra almacenada precedentemente» ...;

–	el 16 bit de la «(15 m) palabra almacenada precedentemente».

El nivel de entrelazado (m palabras de código) se puede escoger, según las condiciones de propagación del trayecto radioeléctrico, desde 0 (ausencia de entrelazado), 1, 2, 4, 8, 16, 32 ó 64, correspondiendo a un retardo de recepción de datos que varía entre unos pocos milisegundos y decenas de segundos. Como los bits erróneos no pertenecen a la misma palabra codificada, se consigue una mejor protección contra las ráfagas de errores.

En la fig. 1, el rendimiento del módem en presencia de ruido gaussiano, se presenta en términos de probabilidad de errores (Pe) en función de la relación señal/ruido (S/N), en modos con codificación o sin codificación, en una anchura de banda de 250 a 3 000 Hz.

Los efectos de la codificación son más acusados para valores elevados de la relación señal/ruido.

Las curvas se obtuvieron mediante un montaje de prueba en el que una secuencia de prueba excita el módem para producir tonos de audiofrecuencia. La salida del módem se sumaba con un ruido gaussiano, se filtraba y se aplicaba a la entrada en recepción de otro módem, del que se retiraba a la salida la secuencia de prueba. Esta secuencia de prueba se introducía a continuación en un analizador de errores de datos para determinar la proporción de bits erróneos.

La fig. 2 muestra los resultados de una simulación por computador del rendimiento del módem en un canal con desvanecimiento.

Se simuló un canal con desvanecimiento en el que dos trayectos de igual amplitud llevaban señales separadas por un retardo multitrayecto de 1 ms, y cuyas frecuencias diferían en 1 Hz, para obtener desvanecimientos que pasaran por la banda de paso, en vez de permanecer en ciertas frecuencias fijas.

En la fig. 2 puede verse que el rendimiento se mejora utilizando una combinación de los diversos tipos de técnicas de diversidad (dentro de banda y fuera de banda), códigos de corrección de errores y técnicas de entrelazado para velocidades binarias de 600, 1 200 y 2 400 bit/s.

El módem está actualmente en utilización experimental en un enlace por ondas decamétricas entre dos estaciones radioeléctricas situadas en el centro y sur de Italia separadas entre sí unos 800 km (500 millas).

1.3	El equipo RF efectúa, en transmisión, operaciones relativas a la modulación de canal y produce una emisión que tiene características de frecuencia y potencia radioeléctricas adecuadas. Operaciones inversas de conversión de frecuencias se llevan a cabo en recepción para obtener la señal audio compuesta que ha de enviarse al módem.

El equipo RF tiene las siguientes características particulares:

–	fluctuación de fase: inferior a 5° para un intervalo de tiempo de 10 ms (100 muestras);

–	distorsión por retardo de grupo: 500 ms en transmisión, 500 ms en recepción;

–	intermodulación: 36 dB por debajo de la potencia en la cresta de la envolvente.

FIGURE  1/F.763...[D01] = 3 CM  PLEINE  PAGE

FIGURE  2/F.763...[D02] = 3 CM  PLEINE  PAGE

ANEXO  2

Sistemas de transmisión que utilizan la modulación
por desplazamiento de fase

# 1.	Introducción

La información de los canales de transmisión en ondas decamétricas a velocidades binarias por encima de 200 bit/s se transmite normalmente utilizando métodos de estados múltiples y señales complejas. Ello implica generalmente una combinación de subportadoras ortogonales con desplazamiento de frecuencia (MDF) y modulación por desplazamiento de fase (MDP) binaria. Con esta última técnica, puede obtenerse una velocidad binaria doble de la MDF en la misma banda de frecuencias y puede utilizarse la redundancia para aumentar la inmunidad al ruido. Aparte de la MDP multifrecuencia, existe un interés práctico por un tipo más general de modulación – la MDP generalizada –, en la que la información que se transmite va contenida no en las diferencias entre las fases instantáneas de las señales senoidales, sino en la diferencia entre los espectros de fase de señales ortogonales complejas. Los espectros de amplitud de dichas señales coinciden y pueden adaptarse con la característica de frecuencia del canal (o con el espectro de interferencia) sin violar las condiciones de ortogonalidad mutua. Sobre esta base, es posible considerar la fabricación de módems adaptables con una inmunidad al ruido o capacidad de tráfico superiores.

La aplicación práctica de la MDP generalizada se ha visto limitada en el pasado por las conocidas dificultades que entraña la síntesis y el proceso de señales complejas. Los problemas básicos se han resuelto actualmente gracias a la nueva teoría desarrollada, y la disponibilidad de módulos de microelectrónica con un alto grado de integración, que ha eliminado el obstáculo de la complejidad técnica de los circuitos. Este anexo establece los principios principales que rigen el diseño de los módems para la MDP generalizada, describe una variante que se ha desarrollado y ofrece una serie de resultados de prueba.

# 2.	Cuestiones teóricas

## 2.1	Selección de señales

Tal como ha señalado Shannon, para lograr una velocidad de transmisión igual a la capacidad de comunicación en canales con una característica de frecuencia Y(w) y un ruido gaussiano N(w), se han de utilizar señales caracterizadas por un proceso gaussiano en régimen estacionario con una potencia P y un espectro de potencia de:

µ §	(1)

en la que la gama de integración W viene determinada por la condición F(w) ³ 0 y la constante B depende de la potencia de las señales. Como en la práctica, hay siempre normas que rigen los límites admisibles para el retardo de la información a transmitir, la duración máxima de la señal y el número de señales tienen que estar limitados. En estas condiciones, pueden considerarse sistemas cercanos al óptimo las combinaciones con dimensiones finitas de señales ortogonales determinadas en las cuales el cuadrado del módulo de la densidad espectral coincide con F(w). No obstante, de la ecuación (1) se deduce que F(w) = 0 a todas las frecuencias, siendo B < Y(w)/N(w), es decir, que se ha de mantener la ortogonalidad cuando se rechazan partes individuales del espectro. Las señales multifrecuencia utilizadas en los módems actuales no poseen esta propiedad. Además, la forma del espectro ortogonal es óptima únicamente para canales que tienen una característica de frecuencia plana y una interferencia de tipo de ruido blanco. Los cálculos muestran que cuando no se cumplen estas condiciones puede haber pérdidas de la velocidad de transmisión de la información de hasta el 40% de la capacidad de comunicación del canal.

Otro criterio para evaluar el grado óptimo de las combinaciones de señales ortogonales es el requisito relativo a la forma de su función de autocorrelación. Por ejemplo, para asegurar la estabilidad en el funcionamiento de un sistema de sincronización, el lóbulo principal de esta función tiene que ser suficientemente estrecho y los lóbulos laterales no exceder un nivel determinado. En este caso, la ortogonalidad mutua debe asegurarse para un espectro de amplitud de la señal de terminado que no satisface necesariamente la condición (1).

A la vista de lo anterior, para lograr la MDP generalizada, se ha desarrollado una clase especial de señales basada en la utilización de sistemas complejos de funciones con doble ortogonalidad. Sus densidades espectrales pueden representarse de la siguiente manera:

Sk (w)  =  ïS(w)ïe j [K y(w) + a(w)]	(2)

donde:

ïS(w)ï2  =  A

A :	factor constante

a(w) :	función con límites arbitrarios.

Por tanto, para un espectro de amplitud determinado, es posible definir el espectro de fase de las señales y con ello, su densidad espectral. Una nueva síntesis implica la determinación de muestras de densidades espectrales con números de serie distintos y la transformación de estas muestras temporales utilizando la transformada rápida de Fourier (FFT). La síntesis de las señales puede combinarse con la codificación de dichas señales en el ámbito temporal, utilizando el código de Reed-Solomon; a estos efectos, ha de añadirse previamente una serie de muestras cero a las muestras de la densidad espectral y sólo entonces puede aplicarse la FFT. Hay que señalar que este tipo de codificación mixta (ortogonal en el ámbito de frecuencia y con el código Reed-Solomon en el ámbito temporal) obtiene la máxima eficacia para los canales de transmisión en ondas decamétricas.

## 2.2	Selección de un algoritmo de proceso

En el caso de los métodos de estados múltiples para la transmisión de información, es mejor procesar las señales que se recibirán utilizando el algoritmo óptimo para la recepción «en conjunto». La forma más sencilla de realizar dicho algoritmo es mediante los demoduladores de componentes; para ello, han de cumplirse las condiciones siguientes:

–	las señales de estados múltiples tienen que ser señales de tipo de componentes, es decir, tienen que estar formadas por la suma de señales elementales;

–	cada señal elemental debe contener información sobre el elemento correspondiente de una palabra de código bi, k;

–	las interferencias que afectan a las señales elementales deben ser mutuamente independientes.

En este caso, el criterio de decisión es el siguiente:

µ §	(3)

en la que:

ei, k :	coeficiente de signo que adopta el valor	+1 cuando bi, k = 1 y
	–1 cuando bi, k = 0

yk  =  ln

donde:

Zk :	señal compleja de entrada (véase la fig. 1)

W(Zk /1) :	probabilidad de que Zk sea 1

W(Zk /0) :	probabilidad de que Zk sea 0.

El carácter óptimo en este caso viene determinado por la medida en que las señales utilizadas satisfacen las condiciones enumeradas anteriormente. Las dos primeras implican la posibilidad de utilizar un demodulador de componentes. Para que se cumplan estas condiciones, es suficiente que cada muestra de densidad espectral (o sus componentes), contenga información sobre el signo del símbolo binario correspondiente. La condición que estipula la independencia mutua de la interferencia puede reducirse a una condición que establezca la independencia de las proyecciones del vector de la señal recibida sobre el sistema de funciones básicas de la transformada de Fourier. Esta condición se cumple en el caso de desvanecimientos independientes en cada una de las bandas de frecuencia, invarianza de las funciones básicas respecto a los emplazamientos temporales e interferencia con un espectro de potencia plano. En la práctica, es imposible satisfacer plenamente los diversos requisitos enumerados, de forma que la inmunidad al ruido del demodulador de componentes será inferior a la inmunidad al ruido potencial, aunque muy superior al caso de recepción de elementos de señales separados.

El diagrama de bloque de la sección de recepción del módem que aplica el criterio de decisión (3) consta de las unidades siguientes (véase la fig. 3): unidad para el cálculo del logaritmo de la relación de probabilidad yk; unidad para el cálculo de las formas lineales Li; elemento de decisión que determina el número de formas lineales con valor máximo; convertidor digital que compara con cada número su propia combinación de símbolos binarios y con ellos evalúa la secuencia de información transmitida.

FIGURE  3/F.763...[D03] = 5 CM

# 3.	Descripción del sistema

La fig. 4 muestra un diagrama de bloques del sistema. Consta de los elementos siguientes: los terminales de usuario; la unidad de conversión de la señal (módem) situada junto a los terminales o en una unidad de control de comunicaciones separada; el equipo de recepción y de transmisión BLU y las antenas correspondientes. Cuando el módem va instalado en la unidad de control, la comunicación con el terminal se establece mediante canales de frecuencia de tono.

Cuando está situado en las proximidades del terminal, puede conectarse mediante circuitos de continua.

FIGURE  4/F.763...[D04] = 10 CM

La fig. 5 muestra un diagrama de bloques del módem que comprende los principios considerados anteriormente. El módem está concebido para transmitir información digital a 600-1 200 bit/s. Para velocidades binarias inferiores hay que utilizar un códec adicional. Se obtiene una velocidad binaria de 2 400 bit/s aumentando el número de señales utilizadas y conmutando a una recepción de elementos de señal separados. El transmisor del módem consta de un dispositivo de acoplamiento (DA) y un sintetizador de señales ortogonales (SSO).

FIGURE  5/F.763...[D05] = 16 CM

El DA está diseñado para adaptarse al módem con el terminal de usuario a través de canales de frecuencia de tono o mediante circuitos de corriente continua y para controlar el sintetizador. Incluye un amplificador-rectificador del tono de audiofrecuencia, un regenerador, y un circuito de control lógico.

El SSO da forma a las señales analógicas y las amplifica hasta el nivel deseado. Consta de una unidad de codificación, una memoria de lectura solamente (ROM) y un convertidor digital/analógico (CD/A), un filtro de baja frecuencia y un amplificador de potencia. Una característica específica del funcionamiento del SSO es que las señales temporales de todas las señales que deben utilizarse para la transmisión de información están ya incorporadas en su memoria ROM. Estas muestras se calculan con anterioridad en un computador, conforme a los criterios establecidos en el punto anterior.

En una etapa inicial, para verificar los principios básicos utilizados, se sintetizó un conjunto de 16 señales biortogonales que tenían un espectro plano en la gama 1,1-2,42 kHz y una banda efectiva de 0,66-2,86 kHz. Sus densidades espectrales se representaban por medio de 4 muestras complejas, cada una de las cuales podía dar información sobre los signos de dos símbolos binarios. Para la transposición del espectro de estas muestras, se añadieron dos muestras cero y, tras una transformada de Fourier, se efectuó una multiplicación adicional por una componente compleja.

Las muestras temporales de las señales calculadas de esta manera, se introdujeron en palabras de 8 bits en la memoria ROM y, tras leerlas con una frecuencia de temporización de 8,8 kHz, fue posible obtener a la salida del conversor D/A señales analógicas con una duración de 3,33 ms y un intervalo de ortogonalidad de 2,27 ms.

La secuencia de operaciones en el transmisor del módem es la siguiente: se regeneran las señales de información binaria procedentes del terminal, se combinan para formar palabras de código de 4 bits y a continuación se aplican a la entrada del circuito de codificación relativa que controla la selección en la memoria ROM de una de las 16 formas de la señal. Tomando la salida de dicha memoria ROM, las muestras se convierten mediante la unidad de conversión D/A en una señal analógica que, una vez amplificada, se aplica por el canal de frecuencia de tono a la entrada del transmisor BLU.

Tal como se indica en la fig. 3, la sección de recepción del módem se compone de los elementos siguientes: una unidad que calcula los logaritmos de la relación de probabilidad (detectores de correlación (DTC), un calculador de la diferencia de fase (CDF)), un filtro matricial adaptado que calcula todas las formas lineales Li; un elemento de decisión (ED) que determina el número de la forma máxima; y una unidad de conversión digital (CD). También contiene un dispositivo de sincronismo (DS) y una unidad de control (UC). Admite el funcionamiento simple o doble con diversidad espacial o por polarización.

La transformación de las señales analógicas en muestras de densidad espectral se efectúa por medio de los detectores de correlación que calculan las componentes en fase y en cuadratura de cada muestra. La incertidumbre inicial sobre la fase del canal se elimina entonces utilizando el CDF y se obtiene el espectro de fase de la señal recibida. El filtro adaptado es un sumador matricial en el que se ajusta cada una de sus columnas para una selección adecuada de las muestras utilizando amplificadores inversores. El elemento de decisión (ED) determina la columna con la tensión de salida máxima y, utilizando la unidad de conversión digital (UCD), transmite la secuencia correspondiente de 4 símbolos binarios que se aplica al terminal de entrada directamente o a través de la unidad de manipulación de la frecuencia tono (UMT).

La unidad de control (UC) funciona basándose en el principio de que las tensiones de las líneas de salida del filtro adaptado coinciden exactamente, a través de un factor constante, con los valores de la distribución de las probabilidades a priori. Es evidente que el funcionamiento del canal será mejor cuanto más «aguda» sea esta distribución, pues en el caso ideal, la tensión debe aparecer únicamente en unas de las líneas de salida del filtro adaptado. La diferencia entre la tensión máxima y la tensión cuyo nivel es más próximo a ella en la otra línea de salida, puede utilizarse para evaluar la calidad del canal en el proceso de transmisión de información.

# 4.	Investigaciones experimentales

Las pruebas de laboratorio del módem se efectuaron utilizando un banco de pruebas con modelos que incluía los elementos siguientes: el receptor BLU, un simulador de canal de dos rayos, un generador de ruido, y un medidor de frecuencia para calcular el número de errores. Como combinación de pruebas se utilizó una secuencia de pseudorruido procedente de un generador incorporado en el módem. Se analizaron tres modos de funcionamiento: canal con parámetros constantes y ruido blanco; canal de un solo rayo con desvanecimiento de Rayleigh y canal con dos rayos con una diferencia en la propagación de los rayos de 1 ms, amplitudes idénticas del rayo y desvanecimiento de Rayleigh. En las figs. 6 y 7 se indican los resultados de las pruebas. A modo de comparación, la fig. 6 muestra las curvas de inmunidad al ruido de un módem multifrecuencia como el descrito en el anexo 1 de esta Recomendación para la misma velocidad de transmisión. Tal como muestran las curvas, el módem estudiado presentaba una mejor inmunidad al ruido. La comparación de las curvas A y B de la fig. 7a) muestra que el módem tiene una inmunidad al ruido superior en el modo de canal de dos rayos. El motivo de ello es que en el caso de desvanecimientos planos, el criterio de decisión (3) ya no es óptimo. En el caso de canales de dos rayos, adquieren un papel predominante los desvanecimientos selectivos en frecuencia, que el módem puede contrarrestar de forma más eficaz. La línea de trazo discontinuo de la figura muestra la curva teórica de la inmunidad al ruido para el caso de recepción óptima no coherente del elemento de señal separado, utilizando la MDP binaria en el caso de desvanecimientos de Rayleigh.

FIGURE  6/F.763...[D06] = 12.5 CM

FIGURE  7/F.763...[D07] = 3 CM  PLEINE  PAGE

Se efectuaron ensayos del enlace con el módem para trayectos de 3 600 km y 4 300 km en latitud. Se utilizó un transmisor BLU de 15 kW, antenas de transmisión rómbicas y antenas de recepción de Fishbone (recepción doble). Se efectuaron ensayos en el primer trayecto durante el día y durante la noche, para una frecuencia. En el segundo trayecto se utilizaron dos frecuencias. La velocidad binaria y de información era de 1 200 bit/s. Basándose en mediciones de cinco minutos, se obtuvieron curvas que muestran la distribución de la proporción de errores y que se representan en la fig. 7b).

# 5.	Conclusiones

La utilización de la MDP generalizada asociada a la recepción «en conjunto» ofrece nuevas posibilidades para aumentar la inmunidad al ruido en la transmisión de información digital. Un módem desarrollado como ejemplo práctico de la aplicación del método de la MDP generalizada, utiliza señales con espectro plano y, desde este punto de vista, es similar a los módems que se describen en el anexo 1 de esta Recomendación. Los ensayos demuestran que en enlaces de 3 000-4 000 km se garantiza una velocidad binaria de 1 200 bit/s con una proporción de errores que no excede de 10–4 a 10–3 para un 95 a 98% del tiempo.

_________________