RECOMMANDATION  UIT-R  IS.850-1

ZONES  DE  COORDINATION  ÉTABLIES  D'APRÈS  DES  DISTANCES
DE  COORDINATION  PRÉDÉTERMINÉES

(Questions UIT-R 3/12, UIT-R 4/12, UIT-R 5/12 et UIT-R 6/12)

(1992-1995)

Rec. UIT-R IS.850-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, dans le cas d'un partage entre des services spatiaux et des services de Terre utilisant des stations terriennes mobiles, étant donné les caractéristiques de ces stations, seule une gamme restreinte de distances de coordination est nécessaire, quel que soit l'azimut;

b)	qu'en pareils cas, il serait plus simple de déterminer une zone de coordination sur la base d'une seule distance de coordination prédéterminée et non sur plusieurs distances de coordination qui doivent être calculées pour tous les azimuts et pour chaque cas;

c)	qu'il convient de déterminer la distance de coordination en tenant dûment compte de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) et de la sensibilité au brouillage à l'emplacement des stations d'émission et de réception respectivement, mais de se fonder dans les autres cas sur des valeurs élevées de l'affaiblissement de transmission de base lié à la propagation des signaux sur les trajets transhorizon;

d)	qu'en pareils cas, l'effet d'écran du terrain n'offre en général aucun avantage;

e)	que, dans certains cas faisant intervenir des stations terriennes fonctionnant en un point fixe spécifié, on peut appliquer des expressions simples, basées sur l'effet d'écran du terrain pour le calcul de la distance de coordination;

f)	que le numéro 1107 du Règlement des radiocommunications (RR) précise des distances de coordination prédéterminées pour le service de radiorepérage par satellite par rapport aux services de Terre;

g)	que l'Article 8 du RR spécifie les bandes utilisées en partage par les services spatiaux et les services de Terre, y compris celles qui sont l'objet des dispositions de l'Article 14 en vertu desquelles les administrations et l'ex-IFRB pourraient avoir à identifier les administrations dont les services sont susceptibles d'être affectés,

recommande

1	que l'on utilise les distances de coordination prédéterminées spécifiées dans les Tableaux 1 et 2 pour les stations terriennes d'émission et de réception respectivement, dans les cas définis par la bande de fréquences correspondante et les caractéristiques de service notifiées;

2	que l'on mesure la distance de coordination prédéterminée dans toutes les directions à partir de la zone de service afin de déterminer le contour de coordination englobant la zone de coordination pour les stations terriennes à coordonner sur la base d'un fonctionnement à l'intérieur d'une zone de service spécifiée;

3	que l'on mesure les distances de coordination à partir de l'emplacement d'une station terrienne fonctionnant en un point  fixe spécifié afin de déterminer le contour de coordination qui englobe la zone de coordination;

4	que, pour les cas non mentionnés dans les Tableaux 1 et 2, soient appliquées les méthodes décrites dans les Recommandations UIT-R IS.847 et UIT-R IS.849;

5	que les Notes suivantes soient considérées comme faisant partie de la présente Recommandation.

NOTE 1 – Actuellement, le RR prévoit que les distances de coordination de 1 000 km et de 500 km pour les stations terriennes d'aéronef ou terrestres respectivement, exploitées avec des satellites non géostationnaires, doivent être utilisées pour les attributions de fréquences visées par la Résolution No 46 (CAMR-92).

NOTE 2 – Dans les bandes de fréquences visées par le numéro 1107.2 du RR, les distances de coordination de 400 km et de 100 km utilisées pour les stations terriennes aéroportées du service de radiorepérage par satellite sont portées à 1 000 km et à 500 km respectivement, à chaque fois que des stations de Terre d'aéronef sont concernées.

NOTE 3 – La distance de coordination, d (km), pour les stations terriennes fixes du service de météorologie par satellite par rapport aux stations du service des auxiliaires de la météorologie, suppose une altitude de radiosonde de 20 km et est donnée en fonction de l'angle d'élévation de l'horizon physique  (degrés) pour chaque azimut, par la formule suivante:

Les distances de coordination minimale et maximale sont respectivement de 100 km et de 582 km. Elles peuvent être valables pour des angles d'horizon physique supérieurs à 11° et inférieurs à 0°.

NOTE 4 – Les administrations sont instamment priées de participer aux travaux d'amélioration des bases techniques à partir desquelles les distances de coordination sont établies. Les distances de coordination figurant dans les Tableaux 1 et 2 sont établies sur la base d'une configuration simplifiée de la situation de partage en visibilité directe entre les stations concernées. On obtient ainsi des valeurs prudentes, mais si l'on introduit certains paramètres techniques applicables et des hypothèses statistiques sur la densité du trafic aérien, les distances de coordination peuvent en toute sécurité être abaissées. Cet abaissement sera manifeste dans le processus détaillé de coordination et d'évaluation des brouillages résultant.

NOTE 5 – Le contour de coordination représente le seuil à partir duquel un calcul plus détaillé des risques de brouillage doit être effectué; il ne s'agit pas d'une zone d'exclusion.

NOTE 6 – Pour déterminer la distance de coordination, utiliser les paramètres indiqués dans le Tableau 2 de la Recommandation UIT-R IS.847 pour la bande 2 160-2 200 MHz.

TABLEAU  1

Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes d'émission

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre (numéro du RR) | Service spatial (numéro du RR) | Classe de la station terrienne | Distance de coordination (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 610-1 626,5 | Radionavigation aéronautique Fixe (730) | Mobile par satellite (731E) Radionavigation aéronautique par satellite (732) (731E) Mobile aéronautique par satellite (733) (731E) | Aéroportée Au sol | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 pour le service fixe; dans les autres cas 500 (voir la Note 1) |
|  |  | Radiorepérage par satellite | Aéroportée Au sol | 400 par rapport aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 2) 100 par rapport aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 2) |
| 1 626,5-1 631,5 | Fixe (730) | Mobile par satellite (726D) | Aéroportée | 1 000 (voir la Note 1) |
| 1 626,5-1 645,5 |  | Mobile par satellite (726C) (726D) | Au sol | Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 (voir la Note 1) |
|  |  | Mobile maritime par satellite (726C) | Au sol | Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 (voir la Note 1) |
| 1 631,5-1 634,5 |  | Mobile terrestre par satellite (726B) |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre (numéro du RR) | Service spatial (numéro du RR) | Classe de la station terrienne | Distance de coordination (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 646,5-1 656,5 | Fixe (730) Mobile aéronautique (735) | Mobile aéronautique par satellite (726D) | Aéroportée Au sol | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 pour les stations au sol dans les services de Terre; dans les autres cas 500 (voir la Note 1) |
| 1 656,5-1 660 | Fixe (730) | Mobile terrestre par satellite (726D) Mobile par satellite (730B) (730C) (726D) Mobile aéronautique par satellite (730A) (726D) |  |  |
| 1 675-1 710 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (735A) |  |  |
| 1 970-2 010 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (746B) | Aéroportée Au sol | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 pour les stations au sol dans les services de Terre; dans les autres cas 500 (voir la Note 1) |
| 5 000-5 250 | Radionavigation aéronautique Mobile (797B) | Mobile aéronautique par satellite (733) | Aéroportée | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre |
| 7 900-8 025 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (812) |  |  |
| 15 400-15 700 | Radionavigation aéronautique | Mobile aéronautique par satellite (733) |  |  |
| 43 500-47 000 | Mobile Radionavigation | Mobile par satellite Radionavigation par satellite |  |  |

TABLEAU  2

Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes de réception

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre (numéro du RR) | Service spatial (numéro du RR) | Classe de la station terrienne | Distance de coordination (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215-1 260 | Radiolocalisation Fixe, Mobile (711) Radionavigation (712, 712A) Radionavigation aéronautique (714) | Radionavigation par satellite | Aéroportée | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre |
| 1 492-1 525 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (723C) | Aéroportée Au sol | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 pour les stations au sol dans les services de Terre, dans les autres cas 500 (voir la Note 1) |
| 1 525-1 530 |  | Mobile par satellite (726D) Mobile maritime par satellite (726D) |  |  |
| 1 550-1 555 | Fixe (730) | Mobile aéronautique par satellite (726D) |  |  |
| 1 555-1 559 |  | Mobile aéronautique par satellite (730A) (726D) Mobile par satellite (730C) (726D) |  |  |
|  |  | Mobile terrestre par satellite (726D) | Au sol | Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 (voir la Note 1) |
| 1 559-1 610 | Radionavigation aéronautique Fixe (730) Mobile aéronautique | Radionavigation par satellite |  | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre, à l'exception du service mobile aéronautique par satellite par rapport au service fixe, où la distance est de 800 |
| 1 610-1 626,5 |  | Radionavigation aéronautique par satellite (732) Mobile aéronautique par satellite (733) |  |  |
| 1 613,8-1 626,5 | Radionavigation aéronautique Fixe (730) | Service mobile par satellite (731F) | Aéroportée Au sol | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 pour le service fixe; dans les autres cas 500 (voir les Notes 1 et 6) |

TABLEAU  2 (suite)

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre (numéro du RR) | Service spatial (numéro du RR) | Classe de la station terrienne | Distance de coordination (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 670-1 700 | Mobile (740A) Auxiliaires de la météorologie Fixe | Météorologie par satellite | Au sol | Voir la Note 3 |
| 2 160-2 200 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (746B) | Aéroportée | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) |
| 2 483,5-2 500 | Fixe, Mobile Radiolocalisation | Mobile par satellite (753F) | Au sol | Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 pour les stations au sol dans les services de Terre, dans les autres cas 500 (voir la Note 1) |
|  |  | Radiorepérage par satellite (753A) (753C) | Aéroportée Au sol | 400 par rapport aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 2) 100 par rapport aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 2) |
| 2 500-2 520 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (760A) | Aéroportée Au sol | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre (voir la Note 1) Recommandations UIT-R IS.847 ou UIT-R IS.849 (voir la Note 1) |
| 5 000-5 250 | Radionavigation aéronautique Mobile (797B) | Mobile aéronautique par satellite (733) | Aéroportée | 1 000 et 500 par rapport, respectivement, aux stations aéroportées et aux stations au sol des services de Terre |
| 5 150-5 216 |  | Radiorepérage par satellite (797A) |  |  |
| 7 250-7 375 | Fixe, Mobile | Mobile par satellite (812) |  |  |
| 15 400-15 700 | Radionavigation aéronautique | Mobile aéronautique par satellite (733) |  |  |
| 20 200-21 200 | Fixe, Mobile (873) | Mobile par satellite |  |  |
| 29 500-40 500 | Fixe, Mobile |  |  |  |
| 43 500-47 000 | Mobile Radionavigation |  |  |  |
|  |  | Radionavigation par satellite |  |  |