التوصيـة ITU-R  M.1173 

الخصائص التقنية للمرسلات ذات النطاق الجانبي الوحيد المستعملة
في الخدمة المتنقلة البحرية للمهاتفة الراديوية في النطاقات الموجودة
بين kHz 1 606,5 (kHz 1 605 في الإقليم 2) وkHz 4 000
وبين kHz 4 000 وkHz 27 500

(1995)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن من الضروري وصف الخصائص التقنية للمرسلات ذات النطاق الجانبي الوحيد المستعملة في النطاقات الموجودة بين kHz 1 606,5 (kHz 1 605 في الإقليم 2) وkHz 4 000 وبين kHz 4 000 وkHz 27 500،

توصـي

1	بأن المرسلات ذات النطاق الجانبي الوحيد المستعملة في الخدمة المتنقلة البحرية للمهاتفة الراديوية في نطاقات الترددات الموجودة بين kHz 1 606,5 (kHz 1 605 في الإقليم 2) وkHz 4 000 وبين kHz 4 000 وkHz 27 500 يجب أن تصمم لاستيفاء الخصائص التقنية المبينة في الملحق 1.

الملحـق 1

الخصائص التقنية للمرسلات ذات النطاق الجانبي الوحيد المستعملة
في الخدمة المتنقلة البحرية من أجل المهاتفة الراديوية في النطاقات الموجودة
بين kHz 1 606,5 (kHz 1 605 في الإقليم 2) وkHz 4 000 
وبين kHz 4 000 وkHz 27 500

1	قدرة الموجة الحاملة:

فيما يخص إرسالات الصنف J3E، تكون قدرة الموجة الحاملة أدنى من قدرة الذروة الغلافية بما لا يقل عن dB 40.

2	يجب على المحطات الساحلية ومحطات السفن أن ترسل في النطاق الجانبي العلوي فقط.

3	يجب أن يمتد نطاق الترددات السمعية للمرسل من Hz 350 إلى Hz 2 700، مع تغير في الاتساع بدلالة التردد لا يتجاوز dB 6.

4	يجب أن يحتفظ بتردد الموجة الحاملة للمرسلات في حدود التفاوتات المسموح بها المحددة في التوصية 
ITU-R SM.1137.

5	يجب أن يكون تشكيل التردد غير المرغوب فيه للموجة الحاملة ضعيفاً بما يكفي لتجنب التشوهات الضارة.

6	عندما تستعمل إرسالات الصنف H3E أو J3E، فإن قدرة أي إرسال غير مرغوب فيه يزود لخط تغذية الهوائي على تردد منفصل يجب، عندما يشغل المرسل بقدرة ذروته الغلافية، أن يكون مطابقاً للجداول التالية:

أ )	المرسلات المركبة قبل 2 يناير 1982:

| الفرق D بين تردد البث غير المرغوب والتردد المخصص4 (kHz) | التوهين الأدنى بالنسبة إلى قدرة الذروة الغلافية |
| --- | --- |
| 1,6 < D  4,8 | dB 28 |
| 4,8 <   8 | dB 38 |
| 8 <  | dB 43 دون أن تتجاوز قدرة الإرسال غير المرغوب فيه قدرة mW 50 |

فيما يخص الإرسالات خارج النطاق  والبث الهامشي التي تنتج عن عملية التشكيل لكنها لا تقع في طيف الإرسالات خارج النطاق2، يمكن التحقق من أن المرسلات التي تستعمل إرسالات الموجات الحاملة المكبوتة تستوفي الشروط الواردة أعلاه بأن توضع في دخل المرسل إشارة مكونـة من ترددين سمعيين متباعديـن بما فيه الكفاية لكي يقع كل ما ينتج عن التشكيل البيني عند ترددات تبعد عن التردد المخصص بما لا يقل عن kHz 1,6.

ب)	المرسلات المركبة بعد 1 يناير 1982:

| الفرق D بين تردد الإشعاع غير المرغوب1 والتردد المخصص4 (kHz) | التوهين الأدنى بالنسبة إلى قدرة الذروة الغلافية |
| --- | --- |
| 1,5 < D  4,5 | dB 31 |
| 4,5 <   7,5 | dB 38 |
| 7,5 <  | dB 43 دون أن تتجاوز قدرة الإشعاع غير المرغوب قدرة mW 50 |

فيما يخص الإرسالات خارج النطاق2 والبث الهامشي3 التي تنتج عن عملية التشكيل لكنها لا تقع في طيف الإرسالات خارج النطاق2، يمكن التحقق من أن المرسلات التي تستعمل إرسالات الموجات الحاملة المكبوتة تستوفي الشروط الواردة أعلاه بأن توضع في دخل المرسل إشارة مكونـة من ترددين سمعيين متباعديـن بما يكفي لكي يقع كل ما ينتج عن التشكيل البيني عند ترددات تبعد عن التردد المخصص4 بما لا يقل عن kHz 1,5.

_________________

	 	يجب أن ترفع هذه التوصية إلى علم المنظمة البحرية الدولية (IMO).

ملاحظة من الأمانة: إن الإحالات في هذه التوصية إلى لوائح الراديو (RR) ترجع إلى لوائح الراديو التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1995. وستدخل هذه الأحكام من لوائح الراديو حيز التنفيذ في 1 يونيو 1998. وعند الحاجة وضعت بين معقوفين الإحالات المقابلة لأحكام لوائح الراديو السارية حالياً.

	 	البث غير المرغوب: انظر الرقم S1.146 ]الرقم [140 من لوائح الراديو.

	 	الإرسالات خارج النطاق: انظر الرقم S1.144 ]الرقم [138 من لوائح الراديو.

	 	البث الهامشي: انظر الرقم S1.145 ]الرقم [139 من لوائح الراديو.

	 	يزيد التردد المخصص بـ Hz 1 400 على تردد الموجة الحاملة: انظر الرقم S.52.177 ]الرقم [4325 من لوائح الراديو.