# ITU-R M.1173建议书*

1 605.5 kHz至4 000 kHz和4 000 kHz至27 500 kHz频段
无线电话水上移动业务用的单边带发信机的技术特性

（1995年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	有必要描述使用1 605.5 kHz至4 000 kHz和4 000 kHz至27 500 kHz频段的单边带发信机的技术特性，

建议

1	1 605.5 kHz至4 000 kHz和4 000 kHz至27 500 kHz频段的无线电话水上移动业务用的单边带发信机的设计应满足附件1的要求。

附  件  1

1 605.5 kHz至4 000 kHz和4 000 kHz至27 500 kHz频段
无线电话水上移动业务用的单边带发信机的技术特性

1	载波功率：

对于J3E类发射载波功率应比峰值包络功率至少低40 dB。

2	海岸电台和船舶电台只可使用上边带。

3	传输音频段宽为350 Hz至2 700 Hz，允许幅度变化范围为6 dB。

4	载波频率应保持在ITU-R SM.1137建议书指定的容差范围内。

5	载波的无用频率调制要足够低以防止有害的畸变。

ITU-R M.1173建议书	1

6	当使用H3E或J3E类发射时，以任何离散频率提供给天线发射口的无用发射功率，当发信机工作在全峰值包络功率时，应符合下表要求：

a） 1982年以前安装的发信机：

| 无用辐射频率1和指配发射 频率4之间的间隔（kHz） | 低于峰值包络功率的最小衰减 |
| --- | --- |
| 1.6   4.8 | 28 dB |
| 4.8   8 | 38 dB |
| 8   | 43 dB且无超出50 mW功率的无用辐射 |

对于使用载波抑制发信的发信机，当考虑带外发射2和杂散发射3，它们是调制过程的结果但并未落入带外发射频谱，可以用两个有一定频率间隔、其间隔使得交调产物产生在离指定频率4 1.6 kHz的双音频信号的方式测试它与本规则的兼容性。

b） 1982年1月1日以后安装的发信机：

| 无用发射频率1和指配发射频率4（kHz） 之间的间隔 | 低于峰值包络功率的最小衰减 |
| --- | --- |
| 1.5   4.5 | 31 dB |
| 4.5   7.5 | 38 dB |
| 7.5  | 43 dB且没有超出50 mW功率的无用辐射 |

对于使用载波抑制发射的发信机，当考虑带外辐射2和杂散发射3，它们是调制过程的产物但并未落入带外发射频谱，可以用两个有一定频率间隔、其间隔使得交调产物产生在离指定频率41.5 kHz的双音频信号的方式测试它与本规则的兼容性。

*  应提请国际海事组织（IMO）注意本建议书。

秘书处注：本建议书引用的《无线电规则》（RR）是由1995年世界无线电通信大会修订的《无线电规则》。《无线电规则》的这些条款从1998年6月1日起生效。与现行《无线电规则》相应的出处也尽量在方括号内给出。

1  无用发射：见《无线电规则》第S1.146［140］款。

2  带外发射：见《无线电规则》第S1.144［138］款。

3  杂散发射：见《无线电规则》第S1.145［139］款。

4  指配频率比载波频率高1 400 Hz：见《无线电规则》第S52.177［No. 4325］款。