РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R М.1173*

Технические характеристики однополосных передатчиков, используемых 
в морской подвижной службе для радиотелефонии в полосах частот
между 1606,5 кГц (1605 кГц в Районе 2) и 4000 кГц
и между 4000 кГц и 27 500 кГц

(1995)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

а)	что имеется потребность описания технических характеристик однополосных передатчиков для полос частот от 1606,5 кГц (1605 кГц в Районе 2) до 4000 кГц и от 4000 кГц до 27 500 кГц,

рекомендует,

1	чтобы однополосные передатчики, используемые в морской подвижной службе для радиотелефонии в полосах частот между 1606,5 кГц (1605 кГц в Районе 2) и 4000 кГц и между 4000 кГц и 27 500 кГц, проектировались с учетом обеспечения технических характеристик, приведенных в Приложении 1.

ПриложЕНИЕ 1

Технические характеристики однополосных передатчиков, используемых 
в морской подвижной службе для радиотелефонии в полосах частот
между 1606,5 кГц (1605 кГц в Районе 2) и 4000 кГц 
и между 4000 кГц и 27 500 кГц

1	Мощность несущей:

Для излучений класса J3E мощность несущей должна быть по крайней мере на 40 дБ ниже пиковой мощности огибающей.

2	Береговые и судовые станции должны использовать только верхнюю боковую полосу.

3	Полоса звуковых частот передатчика должна составлять от 350 до 2700 Гц с допустимой неравномерностью амплитудно-частотной характеристики в 6 дБ.

4	Несущие частоты должны поддерживаться с допустимыми отклонениями частоты, указанными в Рекомендации МСЭ-R SМ.1137.

5	Нежелательная частотная модуляция несущей частоты должна быть достаточно мала, чтобы предотвратить вредные искажения.

6	При использовании излучений классов Н3Е или J3E мощность любого нежелательного излучения, поступающего в фидер антенны на любой дискретной частоте, когда передатчик работает с полной пиковой мощностью огибающей, должна соответствовать значениям, приведенным в следующих таблицах:

- 253 -

а)	Передатчики, установленные до 2 января 1982 г.:

| Разнос частот  между частотами нежелательного излучения и присвоенной частотой4 (кГц) | Минимальное ослабление относительно пиковой мощности огибающей |
| --- | --- |
| 1,6    4,8 | 28 дБ |
| 4,8    8 | 38 дБ |
| 8   | 43 дБ, причем мощность нежелательного излучения не должна превышать 50 мВт |

Передатчики с подавленной несущей могут, что касается внеполосных излучений2 и тех побочных излучений3, которые являются результатом процесса модуляции, но не попадают в спектр внеполосных излучений2, испытываться на соответствие настоящему требованию посредством двухтонального звукового входного сигнала с таким разносом частот между тонами, при котором все составляющие взаимной модуляции имеют частоты, удаленные от присвоенной частоты4 по крайней мере на 1,6 кГц.

b) 	Передатчики, установленные после 1 января 1982 г.:

| Разнос частот  между частотами нежелательного излучения1 и присвоенной частотой4 (кГц) | Минимальное ослабление относительно пиковой мощности огибающей |
| --- | --- |
| 1,5    4,5 | 31 дБ |
| 4,5    7,5 | 38 дБ |
| 7,5   | 43 дБ, причем мощность нежелательного излучения не должна превышать 50 мВт |

Передатчики с подавленной несущей могут, что касается внеполосных излучений и тех побочных излучений, которые являются результатом процесса модуляции, но не попадают в спектр внеполосных излучений2, испытываться на соответствие настоящему требованию посредством двухтонального звукового входного сигнала с таким разносом частот между тонами, при котором все составляющие взаимной модуляции имеют частоты, удаленные от присвоенной частоты по крайней мере на 1,5 кГц.

- 254 -

* 	Данная Рекомендация должна быть доведена до сведения Международной морской организации (ИМО).

Примечание Секретариата: Ссылки на Регламент радиосвязи (РР), имеющиеся в данной Рекомендации, относятся к РР, пересмотренному Всемирной конференцией радиосвязи 1995 года. Эти положения РР вступят в силу 1 июня 1998 года. Там, где это уместно, в квадратных скобках приведены также эквивалентные ссылки на действующий РР.

Нежелательное излучение: см. п. S1.146 [п. 140] РР.

Внеполосное излучение: см. п. S1.144 [п. 138] РР.

Побочное излучение: см. п. S1.145 [п. 139] РР.

Присвоенная частота на 1400 Гц выше частоты несущей: см. п. S52.177 [п. 4325] РР.