الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة في الأنظمة العالمية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في النطاق GHz 3-1

التوصيـة  ITU-R  M.1343-1
(06/2005)

السلسلة M

الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة

تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO | البث الساتلي |
| BR | التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |
| BS | الخدمة الإذاعية (الصوتية) |
| BT | الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |
| F | الخدمة الثابتة |
| M | الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |
| P | انتشار الموجات الراديوية |
| RA | علم الفلك الراديوي |
| S | الخدمة الثابتة الساتلية |
| RS | أنظمة الاستشعار عن بعد |
| SA | التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |
| SF | تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |
| SM | إدارة الطيف |
| SNG | التجميع الساتلي للأخبار |
| TF | إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |
| V | المفردات والمواضيع ذات الصلة |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

  ITU  2010

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  M.1343-1*،**

الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة في الأنظمة العالمية 
للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 
العاملة في النطاق GHz 3-1

(المسألة ITU-R 210/8)

(2005-1997)

مجال التطبيق

تحدد هذه التوصية الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة في الأنظمة العالمية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في النطاق GHz 3-1 التي ينبغي على الإدارات استعمالها كأساس تقني لتحديد: شروط الموافقة على المحطات الأرضية المتنقلة (MES). وتسهيل منح ترخيص تشغيل المحطات الأرضية المتنقلة؛ وتسهيل وضع ترتيبات الاعتراف المتبادل لنمط اعتماد مطاريف المحطات الأرضية المتنقلة؛ وتسهيل وضع ترتيبات الاعتراف المتبادل من أجل تعزيز حرية الحركة واستعمال المطاريف MES.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن أنظمة عالمية ساتلية متنوعة وغير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) ومختلفة تقنياً وتشغيلياً سيبدأ تشغيلها في المستقبل القريب؛

ب)	أنه ينبغي لهذه الأنظمة non-GSO MSS أن تيسر الاتصالات الشخصية على الصعيد العالمي مع محطات أرضية متنقلة تحمل باليد أو تنقل؛

ج)	أنه من المتوقع تشغيل هذه المحطات MES مع الأنظمة non-GSO MSS في بلدان مختلفة وبالتالي فإن حرية حركة هذه المحطات تعتبر ذات أهمية بالغة؛

د )	أن حرية حركة هذه المحطات بين أراضي تابعة لإدارات مختلفة تخضع عادة لعدد من اللوائح بما فيها مطابقة هذه المحطات لمعايير تقنية مقبولة ومتفق عليها؛

ﻫ )	أن هناك حاجة لتحديد الخصائص التقنية الأساسية بشأن توافق المحطات الأرضية المتنقلة مع الأنظمة non-GSO MSS العالمية؛

و )	أنه من الضروري حماية خدمات الأمن؛

ز )	أنه ينبغي للخصائص التقنية الأساسية إتاحة الحصول على توازن مقبول بين تكلفة تصميم التجهيزات وإنتاجها من جهة وبين ضرورة ضمان الاستخدام الفعال لطيف الترددات الراديوية من جهة أخرى بالنسبة لجميع تكنولوجيات الخدمة العالمية non-GSO MSS دون استثناء وذلك مع توفير الحماية للأنظمة الراديوية الأخرى؛

ح)	أن مواصفة قيم الخصائص التقنية الأساسية لأنظمة نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA) للأنظمة non-GSO MSS 
لا تعوق اعتماد قيم متماثلة أو أكثر ارتفاعاً لأغراض أنظمة نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA) لأنظمة non-GSO MSS،

وإذ تضع في اعتبارها كذلك

أ )	أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-96) الذي بدأ دراسة مسائل السياسة العامة والقضايا التنظيمية التي تطرحها الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة (GMPCS)، قد اعتمد الرأي رقم 3 الذي يدعو القطاعات الثلاثة في الاتحاد الدولي للاتصالات كلاً في مجال اختصاصه إلى الشروع في دراسات جديدة أو متابعة الدراسات الجارية للتوصل إلى نتائج في أسرع وقت ممكن بغية تسهيل أعمال الاتصالات GMPCS على أساس عالمي وإقليمي؛

ب)	أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-96) الذي بدأ دراسة مسائل السياسة العامة والقضايا التنظيمية التي تطرحها الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة (GMPCS) قد اعتمدت أيضاً الرأي رقم 4 بشأن إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل حرية حركة محطات مستعمل الاتصالات GMPCS والذي يكلف، ضمن جملة أمور، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات باتخاذ التدابير الضرورية لإعداد مذكرة تفاهم بشأن الاتصالات GMPCS تتعلق بحرية حركة محطات مستعمل الاتصالات GMPCS الكفيلة بتسهيل تعميم انتشار الاتصالات GMPCS؛

ج)	أن إعداد توصيات بهذا الشأن قد يسهل اعتماد مذكرة تفاهم بشأن الاتصالات GMPCS؛

د )	أن تحديد قطاع الاتصالات الراديوية للخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة العاملة مع أنظمة عالمية 
non-GSO MSS قد تتيح تحديد أساس تقني مشترك يسهل عملية التوافق بين المحطات الأرضية المتنقلة عن طريق مختلف السلطات الوطنية ووضع ترتيبات اعتراف متبادل وبشأن حرية حركة المحطات الأرضية المتنقلة بين الأراضي التابعة للإدارات المختلفة؛

ﻫ )	أن تحديد قطاع الاتصالات الراديوية للخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة العاملة مع أنظمة عالمية non-GSO MSS في النطاق GHz 3-1 قد يتيح تجنب التداخلات الناجمة عن المحطات الأرضية المتنقلة non-GSO MSS للخدمات الراديوية الأخرى؛

و )	أن لوائح الراديو قد نصت على خصائص تقنية ذات صلة أخرى تتعلق بالاستخدام الفعال لطيف الترددات الراديوية من قبل المحطات الأرضية المتنقلة؛

ز )	أن بعض معلمات المحطات الأرضية المتنقلة، بالنسبة للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة (GMPCS) المعينة، كالقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) وعرض النطاق الضروري بالنسبة لنظام GMPCS غير المذكورين في هذه التوصية، ترد بين الخصائص التي ينبغي توفيرها كجزء من التذييل 4 من لوائح الراديو،

وإذ تضع في اعتبارها أيضاً

أ )	أنه من الضروري بالنسبة إلى الأنظمة non-GSO MSS أن تكون قادرة على تحديد موقع المحطات الأرضية المتنقلة العاملة مع الأنظمة non-GSO MSS بغية استيفاء مع شروط القرار 25 (Rev.WRC-03) والرأي رقم 2 للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 1996 (WTPF-96)؛

ب)	أنه ينبغي أن تكون المواصفات التقنية الأساسية قابلة للقياس والتحقق،

توصـي

1	الإدارات باستعمال الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة MES في الأنظمة العالمية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO MSS) العاملة في النطاق GHz 3-1 كأساس تقني والمحددة في الملحقين 1 و2 بشأن:

أ )	تحديد شروط التوافق بين المحطات الأرضية المتنقلة؛

ب)	تسهيل منح تراخيص تشغيل المحطات الأرضية المتنقلة؛

ج)	تسهيل وضع ترتيبات اعتراف متبادل لتوافق المحطات الأرضية المتنقلة؛

د )	تسهيل وضع ترتيبات اعتراف متبادل لتعزيز حرية حركة المحطات الأرضية المتنقلة واستخدامها؛

2	بالعمل على نحو يمكّن الأنظمة non-GSO MSS من تحديد موقع المحطات الأرضية المتنقلة التي تخدمها؛

3	بالشروع في إجراء الدراسات الإضافية المذكورة في الملاحظة 4 من الجدول 7 وتحديد قيم القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) بالنسبة إلى النطاقات الواقعة بين MHz 1 580,42 وMHz 1 605 وللنطاق MHz 1 610-1 605 بحيث تشمل دراسة تقنيات التشغيل التي تسمح باحترام هذه القيم.

الملاحظة 1 - ينبغي إطلاع سلطات الطيران المدني على تقنيات التشغيل المشار إليها في هذه التوصية.

الملاحظة 2 - يمكن للإدارات التي تطلب مزيداً من المعلومات عن معلمات التجهيزات غير الواردة في هذه التوصية والتي تحتاجها للإدارة الوطنية للطيف، الحصول على هذه المعلومات من المعلمات ذات الصلة الواردة في التذييل 4 من لوائح الراديو.

الملحق 1

الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة المشغلة
بأسلوب نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA) في إطار الأنظمة non-GSO MSS 
والعاملة في النطاق GHz 3-1

يحدد هذا الملحق الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة للأنظمة non-GSO MSS المشغلة بأسلوب نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA) والعاملة في النطاقات الواقعة بين 1 وGHz 3. وتحدد الجداول الواردة لاحقاً الحدود القصوى للبث غير المطلوب الذي ينبغي لهذه المحطات أن تتقيد به. وإضافة إلى التقيد بهذه الحدود، يشترط على المحطات الأرضية المتنقلة أن تكون مزودة بوظائف إيقاف أوتوماتي أكثر دقة:

وظائف الإيقاف الأوتوماتي: ينبغي تزويد المحطات الأرضية المتنقلة بوسيلة تساعد على الكشف عن سوء التشغيل أو الخلل في المعالج وإيقاف الإرسال بشكل أوتوماتي في مهلة أقصاها ثانية واحدة بعد اكتشاف سوء التشغيل.

وتستخدم هذه التوصية مصطلحات مختلفة محددة في لوائح الراديو. وإضافة إلى هذه المصطلحات تورد تعريف المصطلح الأساسي الإضافي:

عرض النطاق المعين (Bn): يكون عرض النطاق Bn لإرسال راديوي لمحطة أرضية متنقلة كافٍ بحيث يشمل جميع العناصر الطيفية للبث التي تمثل سوية أعلى من السوية المحددة للبث غير المطلوب. وتحدد المعلمة Bn نسبة إلى تردد الموجة الحاملة الفعلية fc في المحطة الأرضية.

وBn هو عرض فاصل التردد (fc – a, fc + b) حيث تتغير a وb المحددتين من قبل مُصنع المحطة بتغير القيمة fc.

وفاصل التردد (fc – a, fc + b) ليس أكبر من:

-	4 أمثال ترددات الموجة الحاملة الاسمية بالنسبة إلى الأنظمة ضيقة النطاق عندما b = a؛

-	تردد الموجة الحاملة الاسمية بالنسبة إلى الأنظمة ضيقة النطاق عندما b  a؛

-	تردد الموجة الحاملة الاسمية بالنسبة إلى الأنظمة عريضة النطاق.

ويوجد فاصل التردد (fc  a, fc + b) في حدود النطاق المعين للمحطات الأرضية المتنقلة.

الجـدول 1

السوية القصوى للبث غير المطلوب خارج النطاقين MHz 1 626,5-1 610 وMHz 1 628,5-1 626,5
لمحطة أرضية متنقلة تستعمل تقنيات نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA)

| التردد (MHz) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 1) | عرض نطاق القياس |
| 30-0,1 | 66– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 66– | kHz 100 |
| 1 559-1 000 | 60– | MHz 1 |
| 1 573,42-1 559 | 70– | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 580,42-1 573,42 | 70– (الملاحظة 3) | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 590-1 580,42 | 70– | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 605-1 590 | 70– | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 610-1 605 | (الملاحظة 4) | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 626,5-1 610 | لا تطبق (الملاحظة 5) | لا يطبق |
| 1 628,5-1 626,5 | لا تطبق | لا يطبق |
| 1 631,5-1 628,5 | 60– | kHz 30 |
| 1 636,5-1 631,5 | 60– | kHz 100 |
| 1 646,5-1 636,5 | 60– | kHz 300 |
| 1 666,5-1 646,5 | 60– | MHz 1 |
| 2 200-1 666,5 | 60– | MHz 3 |
| 12 750-2 200 | 60– | MHz 3 |
| الملاحظة 1 - ينبغي استعمال أجهزة قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p. باستثناء الحالة التي تطبق فيها الملاحظة 3: أ ) ينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه اختلاف سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة استناداً إلى عينات قياس متتابعة، أصغر من dB 1 فيما يخص كل تردد قياس؛ ب) أو يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة للإشارات المتقطعة ينبغي إجراء القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 2 - يمكن استعمال عروض نطاق قياس أصغر من MHz 1 (مثل kHz 30 أو kHz 100 أو kHz 300) شريطة أن تدخل قدرة عرض النطاق الأكثر قرباً في النطاق MHz 1. الملاحظة 3 - يقاس المعدل على ms 20. الملاحظة 4 -dBW/MHz 70 إلى 1 605 MHz مع استكمال داخلي خطي قدره dB/MHz حتى القيمة dBW/MHz 10 إلى MHz 1 610. ومن الضروري توفير حماية ملائمة للنظام العالمي للملاحة الساتلية (GNSS) مع مراعاة تشغيله الحالي وأن النظام العالمي للملاحة المدارية الساتلية (GLONASS) سينتقل تدريجياً إلى خطة تردد جديدة. ويشير الاتحاد الروسي إلى أنه ينبغي استعمال السوية dBW/MHz 70 من أجل حماية مستقبلات النظام العالمي للملاحة المدارية الساتلية GLONASS وأن السوية من dBW/MHz 37 إلى MHz 1 610 المستكملة خطياً عند dBW/MHz 70 إلى MHz 1607,5 كافية لتوفير حماية تطبيقات عريضة النطاق للنظام GLONASS في خطة الترددات النهائية للنظام GLONASS. الملاحظة 5 - ينبغي أن تعمل المحطات الأرضية المتنقلة في النطاق MHz 1 626,5-1 610 طبقاً للرقم 364.5 من لوائح الراديو. وينبغي على مشغلي الخدمة المتنقلة الساتلية عن طريق إدارتهم الوطنية أن يطبقوا الإجراءات المحددة في الرقمين 11A.9 و17A.9 من لوائح الراديو أو في القرار 46 (Rev.WRC-97) في حال انطباقه بغية عقد اتفاقات ثنائية بشأن التشغيل المشترك في ظروف مقبولة للنظام GLONASS وأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) والقيام باختبارات ضرورية لضمان المواءمة الكهرمغنطيسية بين المستقبلات GLONASS والمحطات الأرضية المتنقلة، شريطة تعديل خطة الترددات للنظام GLONASS والمستقبلات GLONASS المستخدمة حالياً. |  |  |

الجـدول 2

السوية القصوى للبث غير المطلوب في النطاق المخصص MHz 1 626,5-1 610 وفي النطاق MHz 1 628,5-1 626,5
لمحطة أرضية متنقلة عاملة على نحو يكون فيه عرض النطاق المعين كلياً أو جزئياً
داخل النطاق MHz 1 626,5-1 618,25 (الملاحظتان 1 و2)

ينبغي أن لا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) القصوى للبث غير المطلوب في النطاق MHz 1 626,5-1 610 وفي النطاق MHz 1 628,5-1 626,5 الصادر عن المحطات الأرضية المتنقلة العاملة في النطاق MHz 1 626,5-1 610 الحدود المبينة في الجدول 2.

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 3) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 4) | عرض نطاق القياس (kHz) (الملاحظة 5) |
| من 0 إلى 160 | 35– | 30 |
| من 160 إلى 225 | من 35– إلى 38,5– | 30 |
| من 225 إلى 650 | من 38,5– إلى 45– | 30 |
| من 650 إلى 1 365 | 45– | 30 |
| من 1 365 إلى 1 800 | من 53– إلى 56– | 30 |
| من 1 800 إلى 16 500 | 56– | 30 |
| الملاحظة 1 - ينبغي استعمال أجهزة قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.. وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الاختلاف بين سويات القيم e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة إلى عينات قياس متتابعة أقل من dB 1 في كل تردد قياس. كما يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 عندما تكون قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة إلى الإشارات المتقطعة يجرى القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 2 - ينبغي تزويد المحطة الأرضية للبث بوسيلة تسمح بمنع الإرسالات عندما يكون من الضروري حماية خدمة الفلك الراديوي في النطاق MHz 1 613,8-1 610,6 من البث الناجم عن المحطة الأرضية المتنقلة. الملاحظة 3 - يتحدد تخالف التردد استناداً إلى: أ ) الحد الأقرب من عرض النطاق المعين للموجة الحاملة الاسمية الأقرب من نظام الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) العامل في نطاق معين آخر يقع داخل النطاق MHz 1 626,5-1 610. ويقاس تخالف التردد في اتجاه نظام MSS المجاور. ب) الحد الأعلى لعرض النطاق المعين للموجة الحاملة تحت الاختبار بالنسبة للبث داخل النطاق MHz 1 628,5-1 626,5. الملاحظة 4 - استكمال داخلي خطي قدره dBW تبعاً لتخالف التردد. الملاحظة 5 - يكون عرض نطاق القياس المستعمل kHz 3 إذا انخفضت بالتالي حدود القدرة e.i.r.p. غير المرغوب بها. |  |  |

الجـدول 3

القيمة القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية e.i.r.p. للبث غير المطلوب لمحطة أرضية متنقلة ذات موجة حاملة غير نشيطة

| التردد (MHz) | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 30-0,1 | 87– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 87– | kHz 100 |
| 12 750-1 000 | 77– | kHz 100 |
| ملاحظة - ينبغي استعمال طرق قياس مع تجميد الذروة. وينبغي أن تكون هذه القيم أقل من القيم الناتجة في حالة "الحاملة النشيطة" أو مساوية لها. |  |  |

الجـدول 4

السوية القصوى للبث غير المطلوب خارج توزيعات الترددات MHz 2 025-1 980 الواردة من محطة أرضية متنقلة (الملاحظة 1)

| التردد (MHz) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 2) | عرض نطاق القياس |
| 30-0,1 | 66– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 66– | kHz 100 |
| 1 559-1 000 | 60– | MHz 3 |
| 1 626,5-1 559 | 70– (الملاحظة 3) | MHz 1 |
| 1 950-1 626,5 | 60– | MHz 3 |
| 1 960-1 950 | 60– | MHz 1 |
| 1 970-1 960 | 60– | kHz 300 |
| 1 975-1 970 | 60– | kHz 100 |
| 1 978-1 975 | 60– | kHz 30 |
| 1 980-1 978 | ينبغي تطبيق السويات المبينة في الجدول 5 بالنسبة إلى تخالف التردد MHz 2-0 بين التردد 1 978 وMHz 1 980 |  |
| 1 980 إلى y (الملاحظة 4) | لا تطبق | لا يطبق |
| من y إلى y2 | ينبغي تطبيق السويات المبينة في الجدول 5 بالنسبة إلى تخالف التردد MHz 2-0 بين التردد MHz y + 2 |  |
| منy2 إلى y5 | 60– | kHz 30 |
| من y5 إلى y10 | 60– | kHz 100 |
| من y10 إلى y20 | 60– | kHz 300 |
| من y20 إلى y30 | 60– | MHz 1 |
| من y30 إلى 12 750 | 60– | MHz 3 |
| الملاحظة 1 - توزع الترددات للخدمة MSS (أرض-فضاء) بشكل أولي مع المساواة في الحقوق في النطاق MHz 2 010-1 980 في جميع الأقاليم وفي النطاق MHz 2 025-2 010 في الإقليم 2 مع مراعاة تواريخ بدء السريان المشار إليها في الرقم 389A.5 من لوائح الراديو. الملاحظة 2 - ينبغي استعمال جهاز قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p. باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الملاحظة 3: أ ) ينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الفارق بين سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات قياس متتابعة أقل من dB 1 في كل تردد للقياس المعين، ب) أو يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة للإشارات المتقطعة ينبغي إجراء القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 3 - بقيمة متوسطة ms 20. الملاحظة 4 - تقابل القيمة (MHz) y الحد الأعلى للنطاق المعين. |  |  |

الجـدول 5

السوية القصوى للبث غير المطلوب من محطة أرضية متنقلة تستعمل تقنيات نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA) 
في التوزيعات الواقعة ضمن النطاق MHz 2 025-1 980 (الملاحظتان 1 و2)

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 3) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية e.i.r.p.(dBW) | عرض نطاق القياس (kHz) |
| من 0 إلى 166 | -0(تخالف  55/166) | kHz 3 |
| من 166 إلى 575 | 55– | kHz 3 |
| من 575 إلى 1 175 | 60– | kHz 3 |
| من 1 175 إلى 1 525 | 50 ((تخالف-1 175)  5/350) | kHz 30 |
| من 1 525 إلى 45 000 | 55– | kHz 30 |
| الملاحظة 1 - توزع الترددات في الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) (أرض-فضاء) بشكل أولي مع المساواة في الحقوق ضمن النطاق MHz 2 010-1 980 في جميع الأقاليم وضمن النطاق MHz 2 025-2 010 في الإقليم 2 مع مراعاة تواريخ بدء السريان المشار إليها في الرقم 389A.5 من لوائح الراديو. الملاحظة 2 - يستعمل جهاز قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.. وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الفارق بين سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات متتابعة، أقل من dB 1 على كل تردد قياس معين؛ كما يمكن أيضاً استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة إلى الإشارات المتقطعة يجري القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 3 - يتحدد تخالف التردد نسبة إلى حد عرض النطاق المعين. |  |  |

الجـدول 6

القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) القصوى للبث غير المطلوب لمحطة أرضية متنقلة ذات حاملة غير نشيطة

| التردد (MHz) | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 30-0,1 | 87– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 87– | kHz 100 |
| 12 750-1 000 | 77– | kHz 100 |
| ملاحظة - ينبغي استعمال طرق القياس مع تجميد الذروة. وينبغي أن تكون هذه القيم أقل من القيم الناتجة في حالة الحاملة النشيطة أو مساوية لها. |  |  |

الملحق 2

الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة المشغلة 
بأسلوب نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA) في إطار الأنظمة العالمية non-GSO MSS 
والعاملة في النطاق GHz 3-1

يحدد هذا الملحق الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة للأنظمة العالمية للخدمة non-GSO MSS المشغلة بالأسلوب CDMA والعاملة في النطاقات الواقعة بين 1 وGHz 3. وتحدد الجداول الواردة لاحقاً الحدود القصوى للبث غير المطلوب الذي ينبغي لهذه المحطات أن تتقيد به. وإضافة إلى التقيد بهذه الحدود يشترط على المحطات الأرضية المتنقلة أن تكون مزودة بوظائف إيقاف أوتوماتي أكثر دقة:

وظائف الإيقاف الأوتوماتي: ينبغي تزويد المحطات الأرضية المتنقلة بوسيلة تساعد على الكشف عن سوء التشغيل أو الخلل في المعالج وإيقاف الإرسال بشكل أوتوماتي في مهلة أقصاها ثانية واحدة بعد اكتشاف سوء التشغيل.

وتستخدم هذه التوصية مصطلحات مختلفة محددة في لوائح الراديو. وإضافة إلى هذه المصطلحات تورد تعريف المصطلح الأساسي الإضافي:

عرض النطاق المعين (Bn) (الملاحظة 1): يكون عرض النطاق Bn لإرسال راديوي لمحطة أرضية متنقلة كافٍ بحيث يشمل جميع العناصر الطيفية للإرسال التي تمثل سوية أعلى من السوية المحددة للبث غير المطلوب. وتحدد المعلمة Bn نسبة إلى تردد الموجة الحاملة الفعلية fc في المحطة الأرضية.

و Bn هو عرض فاصل التردد (fc – a, fc + b) حيث تتغير a وb المحددتين من قبل مُصَنع المحطة بتغير القيمة fc.

وفاصل التردد (fc – a, fc + b) ليس أكبر من:

-	4 أمثال ترددات الموجة الحاملة الاسمية بالنسبة إلى الأنظمة ضيقة النطاق عندما b = a؛

-	تردد الموجة الحاملة الاسمية بالنسبة إلى الأنظمة ضيقة النطاق عندما b  a؛

-	تردد الموجة الحاملة الاسمية بالنسبة إلى الأنظمة عريضة النطاق.

ويوجد فاصل التردد (fc – a, fc + b) في حدود النطاق المعين للمحطات الأرضية المتنقلة.

الملاحظة 1 - النظام ضيق النطاق في هذا السياق هو نظام ذو تباعد ترددات موجات حاملة اسمية لأغراض الإرسالات من المحطة الأرضية المتنقلة في الاتجاه أرض-فضاء أقل من kHz 300. وإذا كان تباعد التردد أعلى من kHz 300 يكون نظاماً عريض النطاق.

الجـدول 7

السوية القصوى للبث غير المطلوب خارج النطاقين 1 626,5-1 610 وMHz 1 628,5-1 626,5
لمحطة أرضية متنقلة تستعمل تقنيات نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)

| التردد (MHz) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 1) | عرض نطاق القياس |
| 30-0,1 | 66– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 66– | kHz 100 |
| 1 559-1 000 | 60– | MHz 1 |
| 1 573,42-1 559 | 70– | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 580,42-1 573,42 | 70– (الملاحظة 3) | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 590-1 580,42 | (الملاحظة 4) | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 605-1 590 | (الملاحظة 4) | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 610-1 605 | (الملاحظتان 4 و(5 | MHz 1 (الملاحظة 2) |
| 1 626,5-1 610 (الملاحظة 6) | لا تطبق | لا يطبق |
| 1 628,5-1 626,5 | لا تطبق | لا يطبق |
| 1 631,5-1 628,5 | 60– | kHz 30 |
| 1 636,5-1 631,5 | 60– | kHz 100 |
| 1 646,5-1 636,5 | 60– | kHz 300 |
| 1 666,5-1 646,5 | 60– | MHz 1 |
| 2 200-1 666,5 | 60– | MHz 3 |
| 12 750-2 200 | 60– | MHz 3 |
| الملاحظة 1 - ينبغي استعمال أجهزة قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p. باستثناء الحالة التي تطبق فيها الملاحظة 3: أ ) ينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه اختلاف سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة استناداً إلى عينات قياس متتابعة، أقل من dB 1 فيما يخص كل تردد قياس، ب) أو يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة للإشارات المتقطعة ينبغي إجراء القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 2 - يمكن استعمال عروض نطاق قياس أقل من MHz 1 (مثل kHz 30 أو kHz 100 أو kHz 300) شريطة أن تدخل قدرة عرض النطاق الأكثر قرباً في النطاق MHz 1. الملاحظة 3 - بقيمة متوسطة ms 20. الملاحظة 4 - يتطلب تحديد قيم القدرة e.i.r.p. للنطاقين MHz 1 590-1 580,42 وMHz 1 605-1 590 وللحد الأدنى للنطاق MHz 1 610-1 605 مزيداً من الدراسة. انظر الفقرة 3 من توصي. وتعتبر المحطة الأرضية المتنقلة التي تتقيد بالقيمة dBW/MHz 70– قبل إنهاء الدراسات متقيدة بالقيم النهائية في النطاقات سالفة الذكر وعند MHz 1 605 مع العلم أن هذه القيم النهائية لا تقل عن dBW/MHz 70–. أن توزيع التردد على محطة أرضية متنقلة عن طريق نظام الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) قد يتيح الحصول على قيمة e.i.r.p. قدرها dBW/MHz 70– لتوفير الحماية للنظام GNSS. وتشكل القيمة e.i.r.p. البالغة dBW 70- موضوع دراسة لاحقة في قطاع الاتصالات الراديوية. الملاحظة 5 - مع مراعاة ما ورد في الملاحظة 4 تنتج القيمة عند MHz 1 605 عن طريق الاستكمال الداخلي الخطي مقدراً بالقيمة dB/MHz حتى القيمة dBW/MHz 10- عند MHz 1 610. ومن الضروري توفير الحماية الملائمة للنظام GNSS مع مراعاة تشغيله القائم ولأن النظام GLONASS سيدخل تدريجياً في خطة ترددات جديدة. ويشير الاتحاد الروسي إلى أنه ينبغي استعمال السوية dBW/MHz 70– لتأمين حماية مستقبلات النظام GLONASS وأن السوية dBW/MHz 37– عند MHz 1 610 مستكملة خطياً بسوية dBW/MHz 70– عند MHz 1607,5 كافية لتوفير حماية تطبيقات النطاق العريض للنظام GLONASS في خطة الترددات النهائية للنظام GLONASS. الملاحظة 6 - ينبغي أن تعمل المحطات الأرضية المتنقلة في النطاق MHz 1 626,5-1 610 طبقاً للرقم 364.5 من لوائح الراديو. وينبغي على مشغلي الخدمة المتنقلة الساتلية عن طريق إدارتهم الوطنية أن يطبقوا الإجراءات المحددة في الرقمين 11A.9 و17A.9 من لوائح الراديو في حال انطباقهما بغية عقد اتفاقات ثنائية بشأن التشغيل المشترك في ظروف مقبولة للنظام GLONASS وأنظمة الخدمة MSS والقيام باختبارات ضرورية لضمان المواءمة الكهرمغنطيسية بين المستقبلات GLONASS والمحطات الأرضية المتنقلة، شريطة تعديل خطة الترددات للنظام GLONASS والمستقبلات GLONASS المستخدمة حالياً. |  |  |

الجـدول 8

السوية القصوى للبث غير المطلوب في النطاق المخصص MHz 1 626,5-1 610 والنطاق MHz 1 628,5-1 626,5
لمحطة أرضية متنقلة عاملة على نحو يكون فيه عرض النطاق المعين كلياً أو جزئياً
داخل النطاق MHz 1 626,5-1 618,25 (الملاحظتان 1 و2)

ينبغي أن لا تتجاوز قيم القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) القصوى للبث غير المطلوب داخل النطاق MHz 1 626,5-1 610 والنطاق MHz 1 628,5-1 626,5 الصادر عن المحطات الأرضية المتنقلة العاملة في النطاق MHz 1 626,5-1 610 الحدود المبينة في الجدولين 8 أو 9.

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 3) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 4) | عرض نطاق القياس (kHz) (الملاحظة 5) |
| من 0 إلى 160 | 35– | 30 |
| من 160 إلى 225 | من 35– إلى 38,5– | 30 |
| من 225 إلى 650 | من 38,5– إلى 45– | 30 |
| من 650 إلى 1 365 | 45– | 30 |
| من 1 365 إلى 1 800 | من 53– إلى 56– | 30 |
| من 1 800 إلى 16 500 | 56– | 30 |
| الملاحظة 1 - ينبغي استعمال أجهزة قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.. وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الاختلاف بين سويات قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات قياس متتابعة أقل من dB 1 في كل تردد قياس. كما يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 عندما تكون قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة للإشارات المتقطعة غير المتواصلة يجرى القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 2 - ينبغي تزويد المحطة الأرضية المتنقلة بوسائل لمنع الإرسال عند الضرورة لحماية خدمة الفلك الراديوي في النطاق MHz 1 613,8-1 610,6 من البث الناجم عن المحطة الأرضية المتنقلة. الملاحظة 3 - يتحدد تخالف التردد استناداً إلى: أ ) الحد الأقرب من عرض النطاق المعين للموجة الحاملة الاسمية الأقرب من نظام الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) العامل في نطاق معين آخر يقع داخل النطاق MHz 1 626,5-1 610. ويقاس تخالف التردد في اتجاه نظام الخدمة المتنقلة الساتلية المجاور. ب) الحد الأعلى لعرض النطاق المعين للموجة الحاملة تحت الاختبار بالنسبة إلى البث داخل النطاق MHz 1 628,5-1 626,5. الملاحظة 4 - استكمال داخلي خطي قدره dBW تبعاً لتخالف التردد. الملاحظة 5 - يكون عرض نطاق القياس المستعمل kHz 3 إذا انخفضت بالتالي حدود القدرة e.i.r.p. غير المطلوبة. |  |  |

الجـدول 9

السوية القصوى للبث غير المطلوب في النطاق المخصص MHz 1 626,5-1 610 والنطاق MHz 1 628,5-1 626,5
لمحطة أرضية متنقلة عاملة على نحو يكون فيه عرض النطاق المعين كلياً
داخل النطاق MHz 1 618,25-1 610 (الملاحظتان 1 و2)

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 3) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 4) | عرض نطاق القياس (kHz) (الملاحظة 5) |
| من 0 إلى 160 | 32– | 30 |
| من 160 إلى 2 300 | من 32– إلى 56– | 30 |
| من 2 300 إلى 16 500 | 56– | 30 |
| الملاحظة 1 - ينبغي استعمال أجهزة قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.. وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الاختلاف بين سويات القيم e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات قياس متتابعة أقل من dB 1 في كل تردد قياس. وعلى التبادل يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 عندما تكون قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة للإشارات المتقطعة يجرى القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 2 - ينبغي تزويد المحطة الأرضية المتنقلة بوسائل لمنع الإرسال عند الضرورة لحماية خدمة الفلك الراديوي في النطاق MHz 1 613,8-1 610,6 من البث الناجم عن المحطة الأرضية المتنقلة. الملاحظة 3 - يتحدد تخالف التردد استناداً إلى: أ ) الحد الأقرب من عرض النطاق المعين للموجة الحاملة الاسمية الأقرب من نظام الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) العامل في نطاق معين آخر يقع داخل النطاق MHz 1 626,5-1 610. ويقاس تخالف التردد في اتجاه نظام الخدمة المتنقلة الساتلية المجاور. ب) الحد الأعلى لعرض النطاق المعين للموجة الحاملة تحت الاختبار بالنسبة إلى البث داخل النطاق MHz 1 628,5-1 626,5. الملاحظة 4 - استكمال داخلي خطي قدره dBW تبعاً لتخالف التردد. الملاحظة 5 - يكون عرض نطاق القياس المستعمل kHz 3 إذا انخفضت بالتالي حدود القدرة e.i.r.p. غير المرغوب بها. |  |  |

الجـدول 10

السوية القصوى للبث غير المطلوب لمحطة أرضية متنقلة تستعمل تقنيات نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)
ضمن نطاق مخصص للموجات الحاملة CDMA (الملاحظة 1)

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 2) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 3) | عرض نطاق القياس (kHz) (الملاحظة 4) |
| من 0 إلى 70 | من 6– إلى 20– | 30 |
| من 70 إلى 600 | من 20– إلى 28– | 30 |
| من 600 إلى 2 000 | من 28– إلى 45– | 30 |
| من 2 000 إلى 5 000 | من 45– إلى 69– | 30 |
| من 5 000 إلى 16 500 | 69– | 30 |
| الملاحظة 1 - ينبغي استعمال أجهزة قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.. وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الاختلاف بين سويات قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات قياس متتابعة أقل من dB 1 في كل تردد قياس. كما يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 عندما تكون قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة إلى الإشارات غير المتقطعة يجرى القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 2 - يتحدد تخالف التردد نسبة إلى حد عرض النطاق المعين. الملاحظة 3 - تنتج عن الاستكمال الخطي (dBW) تبعاً لتخالف التردد. الملاحظة 4 - قد يكون عرض نطاق القياس kHz 3 إذا انخفضت حدود القدرة e.i.r.p. غير المرغوب بها نتيجة لذلك. |  |  |

الجـدول 11

القيمة القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للبث غير المطلوب 
لمحطة أرضية متنقلة ذات موجة حاملة غير نشيطة

| التردد (MHz) | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | عرض نطاق القياس (kHz) |
| --- | --- | --- |
| 30-0,1 | 87– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 87– | kHz 100 |
| 12 750-1 000 | 77– | kHz 100 |
| ملاحظة - ينبغي استعمال طرق قياس مع تجميد الذروة. وينبغي أن تكون هذه القيم أقل من القيم الناتجة في حالة "الحاملة النشيطة" أو مساوية لها. |  |  |

الجـدول 12

السوية القصوى للبث غير المطلوب لمحطة أرضية متنقلة تعمل ضمن نطاق مخصص خارج التوزيعات
ضمن النطاق MHz 2 025-1 980 (الملاحظتان 1 و2)

| التردد (MHz) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) (الملاحظة 2) | عرض نطاق القياس |
| 30-0,1 | 66– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 66– | kHz 100 |
| 1 559-1 000 | 60– | MHz 3 |
| 1 626,5-1 559 | 70– (الملاحظة 3) | MHz 1 |
| 1 950-1 626,5 | 60– | MHz 3 |
| 1 960-1 950 | 60– | MHz 1 |
| 1 970-1 960 | 60– | kHz 300 |
| 1 975-1 970 | 60– | kHz 100 |
| 1 978-1 975 | 60– | kHz 30 |
| 1 980-1 978 | ينبغي تطبيق السويات المبينة في الجدول 13 بالنسبة إلى تخالف التردد MHz 2- 0 بين التردد 1 978 وMHz 1 980 |  |
| 1 980 إلى y (الملاحظة 4) | لا تطبق | لا يطبق |
| من y إلى y2 | ينبغي تطبيق السويات المبينة في الجدول 13 بالنسبة إلى تخالف التردد MHz 2-0 بين التردد MHz y2 |  |
| من y2 إلى y5 | 60– | kHz 30 |
| من y5 إلى y10 | 60– | kHz 100 |
| من y10 إلى y20 | 60– | kHz 300 |
| من y20 إلى y30 | 60– | MHz 1 |
| من y30 إلى 12 750 | 60– | MHz 3 |
| الملاحظة 1 - توزع الترددات للخدمة الساتلية المتنقلة (MSS) (أرض-فضاء) بشكل أولي مع المساواة في الحقوق وفي النطاق MHz 2 010-1 980 في جميع الأقاليم وفي النطاق MHz 2 025-2 010 في الإقليم 2 مع مراعاة تواريخ بدء السريان المشار إليها في الرقم 389A.5 من لوائح الراديو. الملاحظة 2 - ينبغي استعمال جهاز قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p. باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الملاحظة 3: أ ) ينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الفارق بين سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات قياس متتابعة أقل من dB 1 في كل تردد للقياس المعين، ب) أو يمكن استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. وبالنسبة للإشارات المتقطعة ينبغي إجراء القياس على الجزء النشيط من الإشارة. الملاحظة 3 - بقيمة متوسطة على ms 20. الملاحظة 4 - تقابل القيمة (MHz) y الحد الأعلى للنطاق المعين. |  |  |

الجـدول 13

السوية القصوى للبث غير المطلوب لمحطة أرضية متنقلة تستعمل تقنيات نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA) 
في التوزيعات الواقعة ضمن النطاق MHz 2 025-1 980 (الملاحظتان 1 و2)

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 3) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | عرض نطاق القياس (kHz) |
| من 0 إلى 166 |  0(تخالف  55/166) | kHz 3 |
| من 166 إلى 575 | -55 | kHz 3 |
| من 575 إلى 1 175 | -60 | kHz 3 |
| من 1 175 إلى 1 525 | 50 ((تخالف-1 175)  5/350) | kHz 30 |
| من 1 525 إلى 45 000 | -55 | kHz 30 |
| الملاحظة 1 - توزع الترددات في الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) (أرض-فضاء) بشكل أولي مع المساواة في الحقوق في النطاق MHz 2 010-1 980 في جميع الأقاليم والنطاق MHz 2 025-2 010 في الإقليم 2 مع مراعاة تواريخ بدء السريان المشار إليها في الرقم 389A.5 من لوائح الراديو. الملاحظة 2 - يستعمل جهاز قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.، وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الفارق بين سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات متتابعة، أقل من dB 1 على كل تردد قياس معين؛ كما يمكن أيضاً استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. الملاحظة 3 - يتحدد تخالف التردد نسبة إلى حد عرض النطاق المعين. |  |  |

الجـدول 14

السوية القصوى للبث غير المطلوب في النطاق MHz 2 025-1 900 من محطة أرضية متنقلة تستعمل تقنيات نفاذ متعدد
بتقسيم شفري (CDMA) في التوزيعات الواقعة ضمن النطاق MHz 2 025-1 980 (الملاحظتان 1 و2)

| تخالف التردد (kHz) (الملاحظة 3) | موجة حاملة نشيطة |  |
| --- | --- | --- |
|  | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | عرض نطاق القياس (kHz) |
| من 0 إلى 160 | -35 | 30 |
| من 160 إلى 2 300 | – 35(تخالف-160)  21/21401 | 30 |
| من 2 300 إلى 45 000 | -56 | 30 |
| الملاحظة 1 - توزع الترددات في الخدمة MSS (أرض-فضاء) بشكل أولي مع المساواة في الحقوق في النطاق MHz 2 010-1980 في جميع الأقاليم والنطاق MHz 2 025-2 010 في الإقليم 2 مع مراعاة تواريخ بدء السريان المشار إليها في الرقم 389A.5 من لوائح الراديو. الملاحظة 2 - يستعمل جهاز قياس بقيمة متوسطة لقياس قيم القدرة e.i.r.p.، وينبغي أن يكون وقت القياس على نحو يكون فيه الفارق بين سويات القدرة e.i.r.p. المقاسة بقيمة متوسطة في عينات متتابعة، أقل من dB 1 على كل تردد قياس معين؛ كما يمكن أيضاً استعمال وقت قياس قدره ms 100 إذا كانت قيم القدرة e.i.r.p. المقاسة مطابقة للحدود المطبقة. الملاحظة 3 - يتحدد تخالف التردد نسبة إلى حد عرض النطاق المعين. |  |  |

الجـدول 15

القيمة القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للبث غير المطلوب 
الصادر عن محطة أرضية متنقلة ذات موجة حاملة غير نشيطة

| التردد (MHz) | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 30-0,1 | 87– | kHz 10 |
| 1 000-30 | 87– | kHz 100 |
| 12 750-1 000 | 77– | kHz 100 |
| ملاحظة - ينبغي استعمال تقنيات القياس مع تجميد الذروة. وينبغي أن تكون هذه القيم أقل من القيم الناتجة في حالة الحاملة النشيطة أو مساوية لها. |  |  |

__________

*	ينبغي إطلاع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) على هذه التوصية خاصة فيما يتعلق بتقنيات التشغيل الواردة في الفقرة 3 من توصي.

*	*	أدخلت لجنة الدراسات 4 تعديلات صياغية على هذه التوصية عام 2009 عملاً بالقرار ITU-R 1.