التوصيـة ITU-R M.1371-2 *

الخصائص التقنية لنظام تعرف الهوية الأوتوماتي العالمي المحمول على متن سفينة
يستخدم النفاذ المتعدد بتقسيم زمني في النطاق المخصص للخدمات المتنقلة البحرية
على الموجات المترية (VHF)

(المسألة ITU-R 232/8)

(2006-2001-1998)

مجال التطبيق

تُعرِّف هذه التوصية الخصائص التقنية لنظام تعرف هوية أوتوماتي (AIS) عالمي محمول على متن سفينة يستخدم النفاذ المتعدد بتقسيم زمني في النطاق المخصص للخدمات المتنقلة البحرية على الموجات المترية (VHF).

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) لها متطلب من أجل النظام العالمي AIS المحمول على متن سفينة؛

ب)	أن استخدام النظام العالميAIS  المحمول على متن سفينة سيتيح التبادل الفعال لمعطيات الإبحار بين السفن وبين السفن والمحطات الساحلية مما يحسن السلامة والملاحة؛

ج)	أن النظام الذي يستخدم النفاذ SOTDMA من شأنه أن يلائم كل المستعملين ويستوفي المتطلبات المستقبلية التي من المحتمل أن تفرض للاستعمال الفعال للطيف؛

د )	أنه ينبغي أن يستخدم مثل هذا النظام في المقام الأول لأغراض مراقبة وسلامة الملاحة من سفينة إلى سفينة وفي الإبلاغ عن حركة السفن وتطبيقات خدمات حركة السفن (VTS). ويمكن أن يستعمل كذلك للاتصالات شريطة عدم معاوقة الوظائف الأولية؛

ﻫ )	أن مثل هذا النظام سيكون مستقلاً وأوتوماتياً ومستمراً ويُشغَّل بشكل أساسي في الإذاعة، ولكن كذلك بأسلوب مخصص وأسلوب استجواب باستخدام تقنيات النفاذ المتعدد بتقسيم زمني (TDMA)؛

و )	أن مثل هذا النظام سيكون قادراً على التوسُّع كي يستوعب التمديد المستقبلي لعدد من المستعملين وتنوع التطبيقات،

توصـي

1	بأن يصمم النظام AIS بما يتماشى مع الخصائص التشغيلية المبينة في الملحق 2، والخصائص التقنية المبينة في الملاحق 2 و3 و4 و6 و7؛

2	بأن تلتزم تطبيقات AIS التي تستعمل الرسائل الخاصة بتطبيق AIS، على النحو المحدد في الملحق 2، بالخصائص الواردة في الملحق 5؛

3	بأن تراعى تطبيقات AIS مجموعة معرف هوية التطبيقات الدولية على النحو المحدد في الملحق 5، التي تحتفظ بها الجمعية الدولية لسلطات الملاحة والفنارات (IALA) وتنشرها؛

4	بأن يراعى في تصميم AIS الخطوط التوجيهية التقنية التي تحتفظ بها الجمعية IALA وتنشرها.

الملحق 1

الخصائص التشغيلية للنظام AIS المحمول على متن سفينة 
الذي يستخدم تقنيات النفاذ TDMA في النطاق المخصص للخدمات المتنقلة البحرية 
على الموجات المترية (VHF)

# 1	نبذة عامة

1.1	ينبغي أن يذيع النظام أوتوماتياً المعلومات الدينامية وبعض المعلومات الأخرى لكل التجهيزات الأخرى على نحو منظم ذاتياً.

2.1	ينبغي أن يكون تركيب النظام قادراً على استقبال النداءات المستجوبة المحددة ومعالجتها.

3.1	ينبغي أن يكون النظام قادراً على إرسال معلومات أمن إضافية عند الطلب.

4.1	ينبغي أن يكون تجهيز النظام قادراً على أن يُشَغِّل باستمرار في حال إبحار السفينة أو رسوِّها.

5.1	ينبغي أن يستعمل النظام تقنيات TDMA بطريقة متزامنة.

6.1	ينبغي أن يكون النظام قادراً على التشغيل بثلاث طرائق، مستقلة ومخصصة واستفسارية.

# 2	فئات التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن السفينة

1.2	تلتزم التجهيزات من الصنف A المتنقلة المحمولة على متن السفينة بالمتطلّبات المنطبقة على أنظمة AIS التي تحددها المنظمة البحرية الدولية (IMO).

2.2	توفر التجهيزات التالية من الصنف B المتنقلة المحمولة على متن السفينة تسهيلات لا تتفق تماماً بالضرورة مع المتطلبات المنطبقة على أنظمة AIS التي تحددها المنظمة البحرية الدولية (IMO).

-	يستعمل الصنف B تقنية النفاذ SOTDMA وفقاً للوصف الوارد في الملحق 2؛

-	يستعمل الصنف B “CS” تقنية CSTDMA وفقاً للوصف الوارد في الملحق 7.

# 3	تعرُّف الهوية

لأغراض تعرُّف الهوية، ينبغي استعمال تعرُّف هوية الخدمة المتنقلة البحرية (MMSI) الملائم (انظر الفقرتين 1.2.7.3.3 و1.3.7.3.3 في الملحق 2 والفقرة 1.5.3 في الملحق 7).

# 4	مضمون المعلومات

ينبغي أن يوفر النظام بيانات سكونية ودينامية وبيانات تتعلق بالرحلة.

في حالة الصنف A من التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن السفينة انظر الرسائل 1 و2 و3 و5 و6 و8 الواردة في الملحق 2. وفي حالة التجهيزات من الصنف B المتنقلة المحمولة على متن السفينة انظر الرسالتين 18 و19 في الملحق 2. انظر أيضاً الجدول 13.

# 1.4	رسائل قصيرة تتعلق بالسلامة

ينبغي أن تكون التجهيزات من الصنف A المتنقلة المحمولة على متن السفينة قادرة على استقبال وإرسال رسائل قصيرة تتعلق بالسلامة تتضمن تحذيرات مهمة بشأن الملاحة أو بشأن الأرصاد الجوية.

ينبغي أن تكون التجهيزات من الصنف B المتنقلة المحمولة على متن السفينة قادرة على استقبال رسائل قصيرة تتعلق بالسلامة.

وفي حالة التجهيزات من الصنف B “CS” المتنقلة المحمولة على من السفينة انظر الرسائل 18 و19 و24 في الملحق 7.

## 2.4	معدلات تحديث المعلومات من أجل الأسلوب المستقل

### 1.2.4	معدل تقديم التقارير

تكون مختلف أنماط المعلومات صالحة من أجل فترة زمنية مختلفة وهي تحتاج بالتالي إلى معدل تحديث مختلف.

المعلومات السكونية: 	كل 6 دقائق، أو عند تعديل البيانات، وعند الطلب.

المعلومات الدينامية: 	يتوقف ذلك على سرعة التغير واتجاهه وفقاً للجدولين 1 أ) و1 ب).

المعلومات المتصلة بالرحلة: 	كل 6 دقائق، أو عند تعديل البيانات، وعند الطلب.

الرسالة المتصلة بالسلامة: 	حسب الحاجة.

الجدول 1 أ)

الفترة الفاصلة بين التقارير من التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن سفينة من الصنف A

| الظروف الدينامية للسفينة | المهلة الاسمية للإبلاغ |
| --- | --- |
| السفينة راسية ولا تتحرك بأسرع من 3 عقدات | 3 دقائق(1) |
| السفينة راسية ولا تتحرك بأسرع من 3 عقدات | 10 ثوان(1) |
| السفينة من 0 إلى 14 عقدة | 10 ثوانٍ(1) |
| السفينة من 0 إلى 14 عقدة مع تغيير الوجهة | 31/3 ثانية(1) |
| السفينة من 14 إلى 23 عقدة مع تغيير الوجهة | 6 ثوان(1) |
| السفينة 14 إلى 23 عقدة مع تغيير الوجهة | ثانيتان |
| السفينة أكبر من 23 عقدة | ثانيتان |
| السفينة أكبر من 23 عقدة مع تغيير الوجهة | ثانيتان |
| (1) عندما تحدد المحطة المتنقلة أنها عمود الإشارات (السيمافور) (انظر الفقرة 4.1.1.3، الملحق 2)، ينبغي أن يزيد معدل الإبلاغ مرة كل ثانيتين (انظر الفقرة 2.3.3.1.3.، الملحق 2). |  |

الملاحظة 1 – تم اختيار هذه القيم من أجل تقليل التحميل غير الضروري إلى أدنى حد للقنوات الراديوية والتقيد في الحين ذاته بمعايير أداء نظام AIS الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

الجدول 1 ب)

الفترة الفاصلة بين التقارير من التجهيزات
خلاف التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن سفينة من الصنف A

| ظروف المنصة | المهلة الاسمية للإبلاغ |
| --- | --- |
| تجهيزات الصنف B المتنقلة المحمولة على متن السفينة التي لا تتحرك بأسرع من 2 عقدة | 3 دقائق |
| تجهيزات الصنف B المتنقلة المحمولة على متن سفينة تتحرك بسرعة تتراوح بين 2 إلى 14 عقدة | 30 ثانية |
| تجهيزات الصنف B المتنقلة المحمولة على متن سفينة تتحرك بسرعة تتراوح من14 إلى 23 عقدة | 15 ثانية |
| تجهيزات الصنف B المتنقلة المحمولة على متن سفينة تتحرك بأسرع من 23 عقدة | 5 ثوان |
| تجهيزات الصنف B (CS) المتنقلة المحمولة على متن سفينة لا تتحرك بأسرع من 2 عقدة | 3 دقائق |
| تجهيزات الصنف B (CS) المتنقلة المحمولة على متن سفينة تتحرك بأسرع من 2 عقدة | 30 ثانية |
| طائرة البحث والإنقاذ (تجهيزات متنقلة محمولة جواً) | 10 ثوان |
| تجهيزات المساعدة على الملاحة | 3 دقائق |
| محطة أرضية (1)AIS | 10 ثوان |
| (1) ينبغي أن يزيد معدل المحطة الأرضية مرة كل 3 1/3 ثانية بعد أن تكتشف المحطة أن محطة أو أكثر تتزامن على محطة القاعدة (انظر الفقرة 1.3.3.1.3، الملحق 2). |  |

# 5	نطاق التردد

ينبغي أن تصمم المحطة المتنقلة للتشغيل في النطاق المخصص للخدمات المتنقلة البحرية على الموجات المترية (VHF) إما على kHz 25 أو kHz 12,5 بقنوات إرسال مفرد أو مزدوج بنصف إرسال مزدوج، وفقاً للوائح الراديو والتذييل 18 من لوائح الراديو والتوصية ITU-R M.1084، الملحق 4.

ينبغي أن تستعمل محطة القاعدة قنوات إرسال مفرد أو قنوات إرسال مزدوج إما في أسلوب إرسال مزدوج كامل أو بنصف إرسال مزدوج.

وزعت قناتان دوليتان في التذييل 18 للوائح الراديو لاستعمالها في النظام AIS.

ينبغي أن يكون النظام قادراً على التشغيل على قناتين متوازيتين بالموجات المترية (VHF). وفي حالة عدم توفر القنوات AIS المعينة، ينبغي أن يكون النظام قادراً على اختيار قنوات بديلة تستعمل أساليب إدارية تتفق مع هذه التوصية.

الملحق 2

الخصائص التقنية للنظام AIS العالمي المحمول على متن السفينة الذي يستخدم
 تقنيات النفاذ TDMA في النطاق المخصص للخدمات المتنقلة البحرية

# 1	بنية هذا الملحق

يغطي هذا المعيار الطبقات من 1 إلى 4 (الطبقة المادية، طبقة الوصلة، طبقة الشبكة، طبقة النقل) من نموذج التوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (OSI).

يوضح الشكل التالي نموذج طبقة محطة النظام AIS (من الطبقة المادية إلى طبقة النقل) وطبقات التطبيقات (من طبقات الدورة إلى طبقة التطبيق):

طبقة التطبيق

طبقة العرض

طبقة الدورة

طبقة النقل

طبقة الشبكة

القناة B

طبقة كيان إدارة الوصلة (LME)

طبقة الوصلة LME

طبقة الوصلة DLS

طبقة الوصلة MAC

طبقة مادية

مستقبل B

مرسل A/B

مستقبل A

طبقة مادية

طبقة مراقبة النفاذ المتوسط (MAC)

طبقة خدمة وصلة البيانات (DLS)

القناة A

# 2	الطبقة المادية

## 1.2	المعلمات

### 1.1.2	اعتبارات عامة

الطبقة المادية مسؤولة عن نقل قطار بتات من مصدر على وصلة بيانات. ويرد موجز لمتطلبات أداء الطبقة المادية في الجداول من 2 إلى 4.

بالنسبة لقدرة خَرج المرسِل انظر أيضاً الفقرة 2.13.2.

القيم القصوى والقيم الدنيا لكل معلمة مستقلة عن سائر المعلمات.

الجدول 2

| الرمز | اسم المعلمة | القيمة الدنيا | القيمة القصوى |
| --- | --- | --- | --- |
| PH.RFR | الترددات الإقليمية (مدى الترددات، التذييل 18 من لوائح الراديو)(1) (MHz) | 156,025 | 162,025 |
| PH.CHS | تباعد القنوات (تشفر حسب التذييل 18 مع الحواشي) (1) (kHz) | 12,5 | 25 |
| PH.AIS1 | القناة 1 من النظام AIS (القناة 1 بالتغيب)(1) (2087) (ch 87B) (انظر الفقرة 3.4.2) (MHz) | 161,975 | 161,975 |
| PH.AIS2 | القناة 2 من النظام AIS (القناة 2 بالتغيب)(1) (2088) (ch 88B) (انظر الفقرة 3.4.2) (MHz) | 162,025 | 162,025 |
| PH.CHB | عرض نطاق القناة: انظر الفقرة 3.1.2 | ضيقة | واسعة |
| PH.BR | معدل البتات (bit/s) | 9 600 | 9 600 |
| PH.TS | تتابع التدريب (بتة) | 24 | 24 |
| PH.TST | وقت ضبط المرسل قدرة الإرسال ضمن %20 من القيمة النهائية، التردد مستقر ضمن kHz 1,0  من القيمة النهائية(ms) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
| PH.TXP | قدرة خرج الإرسال (W) | 2 | 12,5 |
| (1) انظر التوصية ITU-R M.1084، الملحق 4. |  |  |  |

### 2.1.2	القيم الثابتة

الجدول 3

| الرمز | اسم المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| PH.DE | تشفير البيانات | NRZI |
| PH.FEC | التصحيح الأمامي للأخطاء | لا تستعمل |
| PH.IL | التشذير | لا تستعمل |
| PH.BS | خلط البتات | لا تستعمل |
| PH.MOD | التشكيل | عرض النطاق المكيف مع GMSK/FM |
| GMSK/FM: راجع الفقرة 4.2 NRZI: لا رجوع إلى الصفر مع التناوب |  |  |

### 3.1.2	المعلمات المعتمدة على عرض النطاق

يوضح الجدول 4 أدناه عمليات الضبط التي تعتمد على معلمة PH.CHB.

الجدول 4

| الرمز | اسم المعلمة | ضيق | عريض |
| --- | --- | --- | --- |
| PH.TXBT | المنتج BT عند الإرسال | 0,3 | 0,4 |
| PH.RXBT | المنتج BT عند الاستقبال | 0,3/0,5 | 0,5 |
| PH.MI | دليل التشكيل | 0,25 | 0,50 |
| المنتج -BT: عرض النطاق الزمني. |  |  |  |

### 4.1.2	وسيلة الإرسال

يجري إرسال البيانات في نطاق الموجات VHF المخصص للخدمة المتنقلة البحرية. ومن أجل إرسال البيانات، يستخدم النظام الترددات AIS 1 وAIS 2 بالتغيب ما لم تذكر سلطة مختصة خلاف ذلك كما يبين ذلك في الفقرة 1.4 والملحق 3. انظر كذلك الملحق 4 بالنسبة إلى تطبيقات المدى الطويل.

### 5.1.2	التشغيل على قناة مزدوجة

ينبغي أن يكون المرسل - المستجيب قادراً على التشغيل على قناتين متوازيتين وفقاً للفقرة 1.4. يستعمل مستقبلان منفصلان TDMA لاستقبال المعلومات في آن معاً على قناتين بتردد مستقل. ينبغي استعمال مرسل واحد TDMA لتناوب إرسالات TDMA على قناتين بتردد مستقل.

## 2.2	عرض النطاق

يجب أن يكون النظام AIS قادراً على أن يشغل مع عرض نطاق يبلغ kHz 25 أو kHz 12,5 للقناة وفقاً للتوصية ITU-R M.1084 والتذييل S18 من لوائح الراديو. ينبغي أن يحدد عرض نطاق القناة بواسطة مخطط التشكيل المقرر (انظر الفقرة 4.2). وينبغي أن يستعمل عرض النطاق البالغ kHz 25 في أعالي البحار بينما ينبغي أن يستخدم عرض نطاق القناة البالغ kHz 25 أو kHz 12,5 وفقاً لما تحدده الإدارة الملائمة في المياه الإقليمية كما ورد وصف ذلك في الفقرة 1.4 والملحق 3.

## 3.2	خصائص المرسل - المستجيب

ينبغي أن يشغل المرسل–المستجيب بما يتفق مع الخصائص الواردة في هذه الوثيقة.

## 4.2	مخطط التشكيل

يكون مخطط التشكيل متكيفاً مع تردد الإبراق GMSK/FM بتشكيل التردد.

### 1.4.2	الإبراق GMSK

1.1.4.2	ينبغي أن تكون البيانات NRZI المشفرة بتشفير الإبراق GMSK قبل أن تشكل المرسل بالترددات.

2.1.4.2	ينبغي أن يبلغ المنتج BT المشكل بالإبراق GMSK المستعمل لإرسال البيانات 0,4 كحد أقصى حين يشغل على قناة ذات kHz 25 و0,3 حين يشغل على قناة ذات kHz 12,5.

3.1.4.2	ينبغي أن يكون مفكك التشكيل للإبراق GMSK المستعمل لاستقبال البيانات مصمماً من أجل منتج BT يبلغ 0,5 كحد أقصى حين يشغل على قناة ذات kHz 25 و0,3 و0,5 حين يشغل على قناة ذات kHz 12,5.

### 2.4.2	تشكيل التردد

ينبغي أن تشكل البيانات المشفرة بالإبراق GMSK ترددياً المرسل بالموجات المترية (VHF). ويجب أن يبلغ مؤشر التشكيل 0,5 حين يشغل على قناة ذات kHz 25 وkHz 0,25 عندما يشغل على قناة ذات kHz 12,5.

### 3.4.2	استقرار التردد

ينبغي أن يكون استقرار تردد مرسل/مستقبل راديوي VHF أفضل من ppm 3 ±.

## 5.2	معدل البتات لإرسال البيانات

ينبغي أن يكون معدل البتات للإرسال ppm 50 ± bit/s 9 600

## 6.2	تتابع التدريب

ينبغي أن يبدأ إرسال البيانات بتتابع تدريب لمزيل التشكيل من 24 بتة (مقدمة) تتكون من تزامن قطعة واحدة. ويجب أن تتكون هذه القطعة من أصفار وأرقام أحادية متناوبة (....0101) ويمكن أن يبدأ التتابع بواحد أو بصفر، إذ إن التشفير المستعمل هو NRZI.

## 7.2	تشفير البيانات

يستخدم شكل الموجة NRZI من أجل تشفير البيانات. ويحدد شكل الموجة بأنه يجري تغييراً في السوية حين يتواجد صفر (0) في قطار البتات.

## 8.2	التصحيح الأمامي للأخطاء

لا يستخدم التصحيح الأمامي للأخطاء.

## 9.2	التشذير

لا يستخدم التشذير.

## 10.2	تخليط البتات

لا يستخدم تخليط البتات.

## 11.2	تحسس وصلة البيانات

تتحكم طبقة الوصلة بشكل كامل بانشغالية وصلة البيانات وكشف البيانات.

## 12.2	وقت ضبط المرسل

ينبغي أن تتقيد خصائص ضبط التردد RF بالمتطلبات الواردة في الفقرة 5.1.3.

### 1.12.2	وقت إقامة إشارة التردد RF للمرسل

ينبغي ألا يتجاوز وقت إقامة إشارة التردد RF للمرسل ms 1 بعد الإشارة TX-ON حسب التعريف التالي: إن وقت المشروع في الإشارة TX-ON حتى قدرة التردد RF بلغ %80 من السوية الاسمية (حالة ثابتة) (انظر الشكل 3).

### 2.12.2	وقت استقرار تردد المرسل

ينبغي أن يكون تردد المرسل kHz 1 ± من قيمته النهائية ضمن ms 1 بعد نهاية الإرسال.

### 3.12.2	وقت تحرير التردد RF للمرسل

يجب أن توقف قدرة التردد RF للمرسل ضمن ms 1 من انتهاء الإرسال.

### 4.12.2	وقت التبديل

ينبغي أن يكون وقت تبديل القناة أقل من ms 25 (انظر الشكل 6).

ينبغي ألا يتجاوز الوقت اللازم للانتقال من ظروف الإرسال إلى الاستقبال، والعكس بالعكس، وقت الإقامة أو وقت الوقف. ينبغي أن يكون في الإمكان استقبال رسالة من المهلة قبل أو بعد الإرسال مباشرة.

ينبغي ألا يكون الجهاز قادراً على الإرسال أثناء عملية تبديل القنوات.

الجهاز غير مطالب بالإرسال على قناة AIS أخرى خلال المهلة الزمنية المجاورة.

## 13.2	قدرة المرسل

تحدد سوية القدرة بواسطة كيان إدارة الوصلة (LME) لطبقة الوصلة.

1.13.2	ينبغي أن تتاح سويتان للقدرة الاسمية (قدرة عالية، قدرة منخفضة) وفقاً لما تتطلّبه بعض التطبيقات. وينبغي أن يكون التشغيل بالتغيب للمرسل/المستجيب على السوية العليا للقدرة الاسمية.

وينبغي أن تجرى التغييرات في سوية القدرة بواسطة التخصيص عن طريق وسائل معتمدة لإدارة القناة.

2.13.2	ينبغي أن تكون السويتين الاسميتين من W 2 وW 12,5. وينبغي أن يكون التسامح ضمن %20±.

## 14.2	إجراء الإغلاق

1.14.2	يجب أن يوفر إجراء أوتوماتي لإغلاق برمجية المرسل والإشارة إلى ذلك في حال توقف مرسل إرساله خلال ثانية واحدة من نهاية المهلة الزمنية للإرسال.

## 15.2	احتياطات السلامة

ينبغي عدم إلحاق أضرار بتركيب النظام AIS، في حال تشغيله، نتيجة مطاريف دارة مفتوحة أو دارة قصر.

# 3	طبقة الوصلة

تحدد طبقة الوصلة كيفية ترزيم البيانات من أجل تطبيق كشف الأخطاء وتصحيح نقل البيانات. وتُقسم طبقة الوصلة إلى 3 طبقات فرعية.

## 1.3	الطبقة الفرعية 1: التحكم بنفاذ الوسيط (MAC)

توفر الطبقة الفرعية للتحكم MAC طريقة لضمان النفاذ إلى وسيط نقل البيانات، أي وصلة البيانات بالموجات VHF. والطريقة المستعملة هي مخطط للنفاذ TDMA تستخدم مرجع زمني مشترك.

### 1.1.3	تزامن النفاذ TDMA

يتم تحقيق النفاذ TDMA باستخدام خوارزمية قائمة على حالة التزامن كما يرد وصفها أدناه. إن عمل حالة التزامن ضمن حالة الاتصال للنفاذ SOTDMA (انظر الفقرة 2.2.7.3.3) وضمن الحالة اتصالات النفاذ TDMA التزايدي (ITDMA) 
(انظر الفقرة 2.3.7.3.3) تشير إلى حالة تزامن المحطة. يرجى الرجوع إلى الشكل 1 والشكل 2.

معلمات تزامن النفاذ TDMA:

| الرمز | اسم/وصف المعلمة | اسمية |
| --- | --- | --- |
| MAC.SyncBaseRate | معدل تحديث متزايد لدعم التزامن (محطة القاعدة) | مرة كل 3 1/3 ثانية |
| MAC.SyncMobileRate | معدل تحديث متزايد لدعم التزامن (محطة متنقلة) | مرة كل ثانيتين |

### 1.1.1.3	التوقيت UTC المباشر

إن المحطة التي لها نفاذ مباشر إلى التوقيت UTC مع الدقة المطلوبة، ينبغي أن تشير إلى ذلك عن طريق ضبط حالة تزامنها مع التوقيت UTC المباشر.

### 2.1.1.3	التوقيت UTC غير المباشر

إن المحطة التي لا يمكن لها النفاذ بشكل مباشر إلى التوقيت UTC، ولكن بإمكانها استقبال محطات أخرى تشير إلى التوقيت UTC المباشر، ينبغي أن تتزامن مع هذه المحطات. وعليها بعد ذلك أن تزامن حالة تزامنها مع التوقيت UTC المباشر. ولا يسمح إلا لسوية واحدة لتزامن التوقيت UTC غير المباشر.

### 3.1.1.3	متزامنة مع محطة القاعدة (مباشرة أو غير مباشرة)

إن المحطات المتنقلة التي لا تستطيع أن تصل إلى التوقيت UTC المباشر أو غير المباشر ولكنها قادرة على استقبال إرسالات من محطات القاعدة عليها أن تتزامن مع محطة القاعدة التي تشير إلى أعلى رقم من المحطات المستقبلة شريطة استلام تقريرين من هذه المحطة في آخر 40 ثانية. وحالما تتزامن محطة القاعدة، يوقف هذا التزامن إذا استقبل أقل من تقريرين من محطة القاعدة المختارة في آخر 40 ثانية. وحينما تكون المعلمة SlotTimeOut لحالة الاتصال SOTDMA قيمة واحدة من القيم (3) أو (5) أو (7)، يرد عدد المحطات المستقبلة ضمن الرسالة الفرعية لحالة الاتصال SOTDMA. والمحطة التي تزامنت على هذا النحو مع محطة القاعدة تغير حالة تزامنها إلى "محطة القاعدة" لتعكس ذلك. ولا يسمح إلا لسوية واحدة للنفاذ المباشر إلى محطة القاعدة.

وحين تستقبل المحطة عدة محطات قاعدة أخرى تشير إلى نفس العدد من المحطات المستقبلة، يجب أن يقوم التزامن على المحطة ذات الهوية MMSI الأقل.

### 4.1.1.3	عدد المحطات المستقبَلة

ينبغي على محطة ما لا تستطيع الوصول إلى توقيت UTC مباشر أو غير مباشر ولا تستطيع أيضاً استقبال إرسالات من محطة قاعدة ما، أن تتزامن مع المحطة التي تشير إلى أعلى عدد من محطات الاستقبال الأخرى أثناء الأرتال التسع الأخيرة، شريطة استقبال تقريرين من هذه المحطة في آخر s 40. عندئذ على هذه المحطة أن تغير حالة تزامنها إلى "عدد محطات الاستقبال" (انظر الفقرة 2.2.7.3.3 لحالة اتصال SOTDMA وانظر الفقرة 2.3.7.3.3 لحالة اتصال ITDMA). وحين تستقبل محطة عدة محطات أخرى، التي تشير إلى نفس عدد المحطات المستقبلة، يجب أن يقوم التزامن على المحطة ذات الهوية MMSI الأقل. وتصبح المحطة إشارة التحويل "السيمافور" التي يجب أن ينفذ عليها التزامن.

### 2.1.3	التقسيم الزمني

يستخدم النظام مفهوم الرتل. والرتل يساوي دقيقة واحدة ويقسم إلى 2 250 فاصل زمني. ويرد النفاذ إلى وصلة البيانات بالتغيب في بداية الفاصل الزمني. ويصادف كل من توقف الرتل وبدئه مع دقيقة التوقيت UTC حين يتوفر. وحين لا يتوفر التوقيت، ينبغي أن ينطبق الإجراء الوارد وصفه أدناه.

### 3.1.3	تزامن طور الفاصل الزمني وتزامن الرتل

### 1.3.1.3	تزامن طور الفاصل الزمني

تزامن طور الفاصل الزمني هو طريقة تستخدم فيها محطة واحدة الرسائل من محطات أخرى أو محطات القاعدة كي تعيد تزامن نفسها، مما يحتفظ بسوية عالية من استقرار التزامن ويضمن عدم التراكب في حدود الرسالة أو تلف الرسائل.

ينبغي أن يتخذ القرار بشأن تزامن طور الفاصل الزمني بعد استقبال راية نهاية وتتابع FCS. (الحالة T3، الشكل 6). وعند T5 تعيد المحطة ضبط Slot_Phase_synchronization_timer الخاصة بها القائمة على Ts وT3 وT5 (الشكل 6).

### 2.3.1.3	تزامن الرتل

تزامن الرتل هو الطريقة التي تتيح لمحطة تستخدم رقم الفاصل الزمني لمحطة أخرى أو محطة قاعدة، أن تعتمد رقم الفاصل الزمني المعتمد والرقم الحالي للفاصل الزمني الخاص بها. وحينما يكون لمعلمة SlotTimeOut لحالة الاتصال SOTDMA واحدة من قيمتين (2) أو(4) أو(6)، يرد رقم الفاصل الزمني الجاري لإشارات محطة مستقبلة ضمن الرسالة الفرعية لحالة الاتصال SOTDMA.

### 3.3.1.3	التزامن – محطات الإرسال (انظر الشكل 1)

الشكل 1

تتابع تزامن

محطة الإرسال

نعم، محطة قاعدة

هل محطة الإرسال

هي المحطة القاعدة؟

يستقبل فقط

المحطات المتزامنة مع UTC المباشر

نعم

لا

زيادة معدل التحديث

MAC.SyncBaseRate

لا، المحطة متنقلة

لا

هل هي (MMSI) ID

والأكثر استقبالاً؟

نعم

تحديث معدل المرسل

MAC.SyncMobileRate

### 1.3.3.1.3	تشغيل محطة القاعدة

ينبغي أن ترسل محطة القاعدة عادة تقرير محطة القاعدة (الرسالة 4) بأدنى معدل لتقديم التقارير قدرة 10 ثوان.

ينبغي أن تشغل محطة القاعدة في هذه الحالة إلى أن تكتشف محطة أو أكثر متزامنة مع محطة القاعدة. وعندئذٍ ينبغي أن تزيد معدل تحديثها للرسالة 4 إلى MAC.SyncBaseRate. وينبغي أن تبقى في هذه الحالة إلى حين لا تشير أي محطة أنها تزامنت مع محطة القاعدة خلال الدقائق الثلاث الأخيرة.

### 2.3.3.1.3	تشغيل المحطة المتنقلة كإشارة تحويل (سيمافور)

حين تحدد محطة متنقلة أنها إشارة التحويل (سيمافور) (انظر الفقرة 4.1.1.3)، ينبغي أن تزيد معدل تحديثها إلى MAC.SyncMobileRate.

### 4.3.1.3	التزامن – محطات الاستقبال (انظر الشكل 2)

الشكل 2

### 1.4.3.1.3	التوقيت UTC متيسِّر

إن محطة ما بنفاذ مباشر أو غير مباشر إلى التوقيت UTC ستعيد باستمرار تزامن إرسالاتها استناداً إلى مصدر التوقيت UTC.

### 2.4.3.1.3	رقم الفاصل الزمني للإرسال للمحطة نفسها مساوٍ لرقم الفاصل الزمني لإشارة التحويل المستقبلة

حين تحدد المحطة أن رقم فاصلها الزمني الداخلي يساوي رقم الفاصل الزمني لإشارة التحويل، فيكون قد سبق لها أن كانت في تزامن الرتل وهي ستزامن بطور الفاصل الزمني دون انقطاع.

### 3.4.3.1.3	مصادر تزامن أخرى

ثمة مصادر تزامن ممكنة يمكن أن تكون بمثابة أساس لطور الفاصل الزمني وتزامنات الرتل ترد أدناه حسب الأولوية:

-	محطة تتمتع بالتوقيت UTC؛

-	محطة قاعدة تتمتع بإشارة تحويل مؤهلة؛

-	محطة (أو محطات) أخرى متزامنة مع محطة القاعدة؛

-	محطة متنقلة مؤهلة لها قدرة إشارة التحويل.

انظر الفقرة 4.1.1.3. للاطلاع على قدرة إشارة التحويل. ولمحطة ما القدرة على أن تكون إشارة تحويل إذا أشارت إلى أكبر عدد من محطات الاستقبال. وإذا أشارت أكثر من واحدة إلى نفس العدد، تفوز المحطة التي لها أصغر معرف هوية. والمحطة التي تتمتع بأعلى حالة تزامن لها أيضاً القدرة على إشارة التحويل إذا كانت هي المحطة الوحيدة في حالة التزامن هذه.

### 4.1.3	تعرُّف هوية الفاصل الزمني

يعرف كل فاصل زمني بواسطة دليله (من 0 إلى 2 249). وينبغي أن يحدد الفاصل الزمني 0 بأنه بداية الرتل.

### 5.1.3	النفاذ إلى الفاصل الزمني

يجب أن يبدأ المرسل بالإرسال عن طريق تنشيط قدرة التردد RF عند بداية الفاصل الزمني.

ويجب أن يخمد المرسل بعد أن تكون آخر بتة من رزمة الإرسال قد تركت وحدة الإرسال. ويجب أن يظهر هذا الحدث في الفواصل الزمنية الموزعة لإرسالها. والطول بالتغيب للإرسال يشغل فاصل زمني واحد (1). وينجز النفاذ إلى الفاصل الزمني كما يبين ذلك في الشكل 3.

الشكل 3

بداية الفاصل الزمني

قدرة التردد RF

بداية الفاصل الزمني

الوقت

### 6.1.3	حالة الفواصل الزمنية

يمكن لكل فاصل زمني أن يكون في إحدى الحالات التالية:

-	حر: مما يعني أن الفاصل الزمني غير مستعمل ضمن مدى استقبال المحطة الخاص به. وتعتبر الفواصل الزمنية الموزعة خارجياً والتي لم تستعمل خلال الأرتال الثلاثة السابقة أيضاً فواصل زمنية حرة. ويمكن اعتبار هذا الفاصل الزمني فاصلاً زمنياً مرشحاً للاستعمال بواسطة محطته الخاصة (انظر الفقرة 2.1.3.3)؛

-	موزع داخلياً: مما يعني أن الفاصل الزمني وزعته المحطة المعنية ويمكن استعماله للإرسال؛

-	موزع خارجياً: مما يعني أن الفاصل الزمني موزع للإرسال من محطة أخرى ولا يمكن أن تستعمله المحطة المعنية؛

-	متيسّر: يوزع الفاصل الزمني خارجياً بواسطة محطة بعيدة ويمكن التفكير في حالة إعادة استخدامه للفواصل الزمنية (انظر الفقرة 1.4.4).

## 2.3	الطبقة الفرعية 2: خدمة وصلة البيانات (DLS)

توفر الطبقة الفرعية للخدمة DLS طرائق من أجل:

-	تنشيط وصلة البيانات وتحريرها؛

-	نقل البيانات؛

-	الكشف عن الأخطاء والتحكم فيها.

### 1.2.3	تنشيط وصلة المعطيات وتحريرها

استناداً إلى الطبقة الفرعية MAC ستستمع الخدمة DLS وتنشط وتحرر وصلة البيانات. ويتم كل من التنشيط والتحرير وفقاً للفقرة 5.1.3. إن الفاصل الزمني بعلامة تفيد بأنه حر أو موزع خارجياً يشير إلى أن التجهيز نفسه ينبغي أن يكون بأسلوب الاستقبال وأن يستمع إلى مستعملين آخرين لوصلة البيانات. وينبغي أن يكون الأمر كذلك أيضاً للفواصل الزمنية بعلامة تفيد بأنها متيسِّرة ولم تستخدمها المحطة المعنية للإرسال (انظر الفقرة 1.4.4).

### 2.2.3	نقل البيانات

يجب أن يستخدم نقل البيانات بروتوكولاً موجهاً إلى البتات يقوم على التحكم HDLC على النحو المحدد في المعيار ISO/IEC 3309، لعام 1993 – تعريف بنية الرزمة. وينبغي استعمال رزم المعلومات (الرزم I) باستثناء حذف ميدان التحكم (انظر الشكل 4).

### 1.2.2.3	حشو البتات

ينبغي أن يخضع قطار البتات لحشو البتات. وهذا يعني أنه إذا وجدت خمس بتات من الواحدات المتتابعة (1’s) في قطار بتات الخرج، ينبغي إدخال الصفر. وهذا ينطبق على كل البتات باستثناء بتات بيانات أعلام التحكم HDLC (راية البداية وراية النهاية، انظر الشكل 4).

### 2.2.2.3	نسق الرزمة

تنقل البيانات باستعمال رزمة الإرسال كما يبين ذلك في الشكل 4:

الشكل 4

| الذاكرة الوسيطة | راية النهاية | FCS | البيانات | راية البداية | تتابع التدريب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ينبغي أن تُرسل الرزمة من اليسار إلى اليمين. وتكون هذه البنية متطابقة والبنية العامة للتحكم HDLC باستثناء تتابع التدريب. وينبغي أن يستعمل تتابع التدريب من أجل تزامن المستقبل بالموجات VHF ويناقش ذلك في الفقرة 3.2.2.3. ويبلغ الطول الإجمالي لرزمة التغيب 256 بتة وهو ما يقابل فاصل زمني واحد (1).

### 3.2.2.3	تتابع التدريب

ينبغي أن يكون التدريب في شكل مخطط يتكون من أصفار وآحاد متناوبة (…0101010101). وترسل 24 بتة من المقدمة قبل إرسال الراية. ويتم تعديل مخطط هذه البتة بسبب أسلوب NRZI الذي تستخدمه دارة الاتصالات. انظر الشكل 5.

الشكل 5

أ )  مخطط البتات غير المعدل

ب)  مخطط البتات المعدل بواسطة الشفرة NRZI

ينبغي أن تخضع المقدمة إلى حشو البتات.

### 4.2.2.3	راية البداية

يجب أن يبلغ طول راية البداية 8 بتات وأن يتكون من راية معيارية للتحكم HDLC. وهي تستعمل من أجل كشف بداية رزمة إرسال. وتتكون راية التحكم HDLC من مخطط بتات، يبلغ طولها 8 بتات: 011111110 (7Eh). وينبغي ألا تخضع الراية إلى حشو البتات على الرغم من أنها تتكون من 6 بتات من آحاد متتابعة (1’s).

### 5.2.2.3	البيانات

يبلغ طول قطعة البيانات 168 بتة في رزمة الإرسال بالتغيب. ولا يكون محتوى البيانات محدداً في النظام DLS. ويرد في الفقرة 11.2.2.3 أدناه وصف بإرسال البيانات التي تشغل أكثر من 168 بتة.

### 6.2.2.3	التتابع FCS

يستخدم التتابع FCS التحقق من الإطناب الدوري CRC من 16 بتة كثيرة الحدود لحساب مجموع التحقق كما حدده المعيار ISO/IEC 3309، لعام 1993. وينبغي أن تُضبط بتات التحقق CRC على 1 في بداية حساب التحقق CRC. ولا تُدرج سوى قطعة البيانات في حساب التحقق CRC (انظر الشكل 5).

### 7.2.2.3	راية النهاية

تكون راية النهاية مطابقة لراية البداية كما يرد وصف ذلك في الفقرة 4.2.2.3.

### 8.2.2.3	الذاكرة الوسيطة

يبلغ طول الذاكرة الوسيطة 24 بتة وينبغي استخدامها على النحو التالي:

-	حشو البتات:		4 بتات (عادة لجميع الرسائل باستثناء الرسائل المتعلقة بالسلامة والرسائل الاثنينية).

-	مهلة المسافة: 		12 بتة.

-	مهلة المكرر:	 	بتتان

-	ارتعاش التزامن:	6 بتات

### 1.8.2.2.3	حشو البتات

يبين التحليل الإحصائي لكل تركيبات البتات الممكنة في ميدان البيانات للرسائل ثابتة الطول أن %76 من التركيبات تستخدم 3 بتات أو أقل من أجل حشو البتات. وإن إضافة التركيبات الممكنة المنطقية للبتات تبين أن 4 بتات تكفي من أجل كل الرسائل تقريباً. وحيثما تستخدم رسائل متغيرة الطول، يمكن أن يقتضي الأمر حشو بتات إضافية. وفي حالة تطلّب حشو بتات إضافية، انظر الفقرة 1.3.5 والجدول 36.

### 2.8.2.2.3	مهلة المسافة

يحجز زمن يساوي 12 بتة من أجل مهلة المسافة. وهو ما يقابل 202,16 ميل بحري (nm). وتوفر مهلة المسافة هذه الحماية من أجل مدى انتشار يزيد عن nm 100.

### 3.8.2.2.3	مهلة المكرر

تتيح مهلة المكرر زمناً للقلب في مكرر بإرسال مزدوج.

### 4.8.2.2.3	ارتعاش التزامن

تحفظ بتات ارتعاش التزامن التكامل على وصلة بيانات النفاذ TDMA عن طريق إتاحة ارتعاش في كل فاصل زمني وهو ما يقابل 3 ± بتات. ويجب أن يكون خطأ توقيت الإرسال ضمن µs 104 ± من مصدر التزامن. وبما أن أخطاء التوقيت تكون إضافية، يمكن أن يبلغ خطأ التوقيت المتراكم ما مجموعه µs 312 ±.

### 9.2.2.3	ملخص رزمة الإرسال بالتغيب

تلخص رزمة البيانات كما يبين ذلك في الجدول 5:

الجدول 5

| الصعود | 8 بتات | T0 إلى T1 في الشكل 6 |
| --- | --- | --- |
| تتابع التدريب | 24 بتة | ضروري للتزامن |
| راية البداية | 8 بتات | وفقاً للتحكم (7Eh) HDLC |
| البيانات | 168 بتة | بالتغيب |
| التحقق CRC | 16 بتة | وفقاً للتحكم HDLC |
| راية النهاية | 8 بتات | وفقاً للتحكم (7Eh) HDLC |
| الذاكرة الوسيطة | 24 بتة | حشو البتات وتأخر المسافة، التأخر ناجم عن المكرر والارتعاش |
| المجموع | 256 بتة |  |

### 10.2.2.3	توقيت الإرسال

يبين الشكل 6 أحداث التوقيت لرزمة إرسال بالتغيب (فاصل زمني واحد). وفي الحالة التي يتجاوز فيها زمن انخفاض قدرة التردد RF الفاصل الزمني التالي، فليس من المتوقع أن يكون هناك تشكيل للتردد RF بعد انتهاء الإرسال. وهو ما يحول دون أن يكون هناك تداخل غير مرغوب فيه يعود على الإقفال الخاطئ لمودمات المستقبِل مع تواصل الإرسال في الفاصل الزمني التالي.

### 11.2.2.3	رزم الإرسال الطويل

ينبغي أن يتاح لمحطة ما أن تشغل كحد أقصى خمسة فواصل زمنية متتابعة للإرسال. ويكفي تطبيق واحد لعناصر الخدمة (الصعود، تتابع التدريب، الرايات، FCS، الذاكرة الوسيطة) من أجل رزمة إرسال طويلة. وينبغي ألا يكون طول رزمة الإرسال الطويل أطول من اللازم لنقل البيانات، أي أن النظام AIS لا ينبغي أن يضيف حشواً.

### 3.2.3	كشف الأخطاء والتحكم فيها

ينبغي أن يعالج كشف الأخطاء والتحكم فيها باستخدام التحكم CRC متعددة الحدود الوارد وصفه في الفقرة 6.2.2.3. ولا يؤدي إلى اتخاذ إجراءات بواسطة النظام AIS.

## 3.3	الطبقة الفرعية 3: كيان إدارة الوصلة (LME)

يتحكم الكيان LME بتشغيل DLS وMAC والطبقة المادية.

### 1.3.3	النفاذ إلى وصلة البيانات

من المفروض أن يكون هناك أربعة مخططات مختلفة للنفاذ إلى التحكم لوسيط نقل المعلومات. ويحدد كل من تطبيق التشغيل وأسلوبه مخطط النفاذ الواجب استعماله. ومخططات النفاذ هي:

SOTDMA وITDMA والنفاذ TDMA بنفاذ عشوائي (RATDMA) والنفاذ TDMA بنفاذ ثابت (FATDMA). إن النفاذ SOTDMA هو المخطط الأساسي المستخدم للإرسالات التكرارية المبرمجة من محطة مستقلة. وحين يتعين تعديل معدل التحديث أو في حال ضرورة إرسال رسالة غير تكرارية، يمكن أن تستعمل مخططات النفاذ الأخرى.

### 1.1.3.3	التعاون في وصلة البيانات

مخططات النفاذ تعمل بشكل متواصل، وبموازاة ذلك، في نفس وصلة البيانات المادية. وهي تتطابق كلها مع القواعد التي وضعها النفاذ TDMA (كما ورد وصفها في الفقرة 1.3).

### 2.1.3.3	الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال

يتم انتقاء الفواصل الزمنية المستخدمة للإرسال من بين الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال في الفاصل الزمني للانتقاء (انظر الشكل 9). وينبغي أن تكون هناك على الأقل أربعة فواصل زمنية يمكن إجراء الاختيار فيها ما لم يكن عدد الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال مقيداً نتيجة خسارة معلومات الموقع (انظر الفقرة 1.4.4). وفي حالة عدم تيسُّر فاصل زمني قابل للاستعمال، يسمح باستخدام الفاصل الزمني الجاري. ويتم انتقاء الفواصل الزمنية في المقام الأول من الفواصل الزمنية الحرة (انظر الفقرة 6.1.3). وعند الحاجة، يتم تضمين الفواصل الزمنية المتيسرة في مجموعة الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال. وعند اختيار الفاصل الزمني من الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال، يكون لكل فاصل زمني نفس الاحتمال أن يقع الاختيار عليه، بمعزل عن حالته (انظر الفقرة 6.1.3).

الشكل 6

توقيت الإرسال

| T(n) | الوقت (ms) | الوصف |
| --- | --- | --- |
| T0 | 0,000 | بداية الفاصل الزمني. تطبق قدرة التردد RF |
| Ts | 0,832 | بداية تتابع التدريب |
| T1 | 1,000 | زمن قدرة التردد RF وتثبيت التردد |
| T2 | 3,328 | بداية رزمة الإرسال (راية البداية). يمكن أن يستخدم هذا الحدث كمصدر تزامن ثانوي في حال خسارة المورد الأولي (UTC) |
| Ts | 4,160 | واسم تزامن طور الفاصل. بداية راية البداية، بداية البيانات |
| T3 | 24,128 | نهاية الإرسال، بافتراض حشو بتات صفري. ولا ينطبق التشكيل بعد انتهاء الإرسال في حالة فدرة بيانات أقصر، من الممكن أن ينتهي الإرسال قبل الموعد |
| T4 | T3 + 1,000 | الوقت الذي تحتاج إليه قدرة التردد RF كي تصل إلى 0 |
| T5 | 26,670 | نهاية الفاصل. بداية الفاصل التالي |

الملاحظة 1 - في حال انتهاء الإرسال بالضبط عند بداية الفاصل الزمني التالي، ستواكب فترة إخماد المرسل من محطة A في الفاصل الزمني التالي كما يبين ذلك في الشكل 6. ولا يعاوق إرسال تتابع التدريب بذلك. وستكون هذه الفرصة نادرة جداً وسوف تحدث فقط في حال حدث انتشار غير طبيعي. وحتى في هذه الحالة، فلا يعاوق تشغيل النظام AIS بسبب خصائص تمييز مدى المستقبِل. 1371-06

وعند الانتقاء بين الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال من أجل الإرسال في قناة واحدة، ينبغي مراعاة استعمال الفاصل الزمني من القنوات الأخرى. وإذا استُعمل الفاصل الزمني من قناة أخرى بواسطة محطة أخرى، ينبغي أن يتبع استعمال الفاصل الزمني القواعد ذاتها المطبقة على إعادة استعمال الفاصل الزمني (انظر الفقرة 1.4.4.). وإذا كان الفاصل الزمني في إحدى القناتين مشغولاً أو موزعاً بواسطة محطة قاعدة أو محطة متنقلة، ينبغي إعادة استعمال الفاصل فقط وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1.4.4.

والفواصل الزمنية لمحطة أخرى، لم يضبط وضعها الملاحي على "راسية" أو "في المرفأ" ولم تستقبل لمدة 3 دقائق، ينبغي استعمالها باعتبارها فواصل زمنية قابلة للاستعمال المقصود من جديد.

والقناة المعنية غير قادرة على الإرسال على فاصل زمني مجاور على قناتين متوازيتين بسبب زمن التبديل اللازم (انظر الفقرة 4.12.2). وبالتالي فإن الفاصلين المتجاورين على جانبي الفاصل المستعمل بواسطة المحطة المعنية على قناة واحدة لا ينبغي اعتبارهما فواصل زمنية قابلة للاستعمال على القناة الأخرى.

والغرض من إعادة الاستعمال المقصود للفواصل الزمنية والحفاظ على حد أدنى من أربعة فواصل زمنية قابلة للاستعمال ضمن ذات احتمالية استعمالها للإرسال هو توفير احتمالية نفاذ عالية إلى الوصلة. ولزيادة توفير احتمالية النفاذ، تطبق خصائص المؤقت لاستعمال الفواصل الزمنية بحيث تصبح الفواصل الزمنية متيسرة بشكل متواصل للاستعمال الجديد.

يوضح الشكل 7 عملية الانتقاء بين الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال من أجل الإرسال على الوصلة.

انتقاء الفواصل الزمنية

القابلة للاستعمال

تضاف فواصل زمنية حرة ضمن SI

في سلسلة الفواصل الزمنية

القابلة للاستعمال

تضاف الفواصل الزمنية المتيسّرة ضمن SI إلى سلسلة الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال (انظر الفقرة 1.4.4)

4 فواصل زمنية قابلة

للاستعمال أو أكثر

في السلسلة ؟

انتقاء فاصل زمني قابل للاستعمال عشوائياً من المجموعة

لا

نعم

الشكل 7

### 2.3.3	أساليب التشغيل

يجب أن يكون هناك ثلاثة أساليب للتشغيل. ويجب أن يكون الأسلوب بالتغيب مستقلاً وقد يبدل إلى/من أساليب أخرى كما تطلب ذلك السلطة المختصة.

### 1.2.3.3	أسلوب مستقل ومستمر

ينبغي أن تحدد محطة تشغل على نحو مستقل البرنامج الخاص بها لإرسال موقعها. وينبغي أن تحل المحطة أوتوماتياً خلافات الميقاتية مع محطات أخرى.

### 2.2.3.3	أسلوب مخصص

ينبغي أن تستخدم محطة تعمل بالأسلوب المخصص ميقاتية إرسال تخصصها محطة قاعدة أو محطة مكررة للسلطة المختصة.

### 3.2.3.3	أسلوب الاستفسار

ينبغي أن تستجيب محطة تعمل بأسلوب الاستفسار أوتوماتياً إلى رسائل (الرسالة 15) من سفينة أو سلطة مختصة. وينبغي ألاّ يتعارض التشغيل بأسلوب الاستفسار مع التشغيل في الأسلوبين الآخرين. وينبغي أن يُرسل الرد على القناة التي استقبلت رسالة الاستفسار.

### 3.3.3	التدميث

عندما تُشغَّل محطة ينبغي عليها أن تراقب قنوات النفاذ TDMA خلال دقيقة واحدة لتحديد نشاط القناة، وهويات الأعضاء المشاركين الآخرين والتخصيصات الحالية للفاصل الزمني والمواقع المُبلَّغ عنها والمستعملين الآخرين وإمكانية وجود محطات ساحلية. وخلال هذه الفترة الزمنية، ينبغي أن يتم إعداد دليل دينامي بكل المحطات العاملة في النظام. وينبغي وضع خريطة رتل تعكس نشاط قناة النفاذ TDMA. وبعد انقضاء دقيقة، من المفترض أن تدخل المحطة في الأسلوب التشغيلي وتبدأ بالإرسال تبعاً للميقاتية الخاصة بها.

### 4.3.3	مخططات النفاذ إلى القناة

ينبغي أن تتعايش مخططات النفاذ وتشغل بالتآون على قناة النفاذ TDMA.

### 1.4.3.3	تدرجيّة ITDMA-TDMA

يتيح مخطط النفاذ TDMA للمحطة أن تعيد إعلان الفواصل الزمنية للإرسال للسمة غير المكررة باستثناء واحد: أثناء الدخول في شبكة وصلة البيانات، ينبغي أن تُوسم الفواصل الزمنية للنفاذ ITDMA بحيث تُحجز من أجل رتل إضافي واحد. وهذا يتيح للمحطة إجراء إعلان مسبق لتوزيعاتها للتشغيل المستقل والمستمر.

وينبغي أن يستخدم النفاذ ITDMA في ثلاث حالات:

-	الدخول في شبكة وصلة البيانات،

-	تغييرات وانتقالات مؤقتة خلال فترات دورية لإعداد التقرير،

-	الإعلان المسبق للرسائل المتعلقة بالسلامة.

### 1.1.4.3.3	خوارزمية النفاذ ITDMA

يمكن لمحطة أن تبدأ بإرسال النفاذ ITDMA إما عن طريق استبدال فاصل زمني موزع للنفاذ SOTDMA أو عن طريق توزيع فاصل زمني جديد غير معلن عنه باستعمال النفاذ RATDMA. وفي كلتا الحالتين، يصبح هذا الفاصل الزمني ITDMA الأول.

يجب أن يوزع أول فاصل زمني عند دخول شبكة وصلة البيانات باستخدام النفاذ RATDMA. وينبغي أن يستخدم هذا الفاصل الزمني كأول إرسال للنفاذ ITDMA.

حين تفرض الطبقات العليا تغييراً مؤقتاً في معدل التقرير أو الحاجة إلى إرسال رسالة متعلقة بالسلامة، يمكن أن يستخدم النفاذ SOTDMA من أجل إرسال النفاذ ITDMA.

وقبل الإرسال في أول فاصل زمني للنفاذ ITDMA، تختار المحطة عشوائياً الفاصل الزمني التالي للنفاذ ITDMA وتحسب التخالف النسبي لهذا الموقع. ويجب أن يدخل هذا التخالف في حالة اتصال النفاذ ITDMA بحيث يمكن لمحطات الاستقبال أن توسم الفاصل الزمني الذي يشير إليه هذا التخالف، باعتباره مخصص خارجياً (انظر الفقرتين 2.3.7.3.3 و5.1.3). ويتم إرسال حالة الاتصال كجزء من الإرسال للنفاذ ITDMA. وعند الدخول في الشبكة، تشير المحطة كذلك إلى أن الفواصل الزمنية للنفاذ ITDMA، يجب أن تُحجز من أجل رتل إضافي. وتستمر عملية تخصيص الفواصل الزمنية القادمة طالما كان ذلك مطلوباً. وفي آخر فاصل زمني للنفاذ ITDMA يضبط التخالف النسبي على الصفر.

### 2.1.4.3.3	معلمات النفاذ ITDMA

المعلمات الواردة في الجدول 6 تتحكم بالميقاتية الخاصة بالنفاذ ITDMA.

الجدول 6

| الرمز | الاسم | الوصف | الأدنى | الأقصى |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LME.ITINC | تدرُّج الفاصل الزمني | يستخدم تدرُّج الفاصل من أجل توزيع فاصل زمني في رتل وهو تخالف نسبي من الإرسال الحالي. وفي حال ضبطه على الصفر، ينبغي عدم إجراء أية توزيعات للنفاذ TDMA | 0 | 8 191 |
| LME.ITSL | فجوات زمنية | يشير إلى عدد الفواصل الزمنية المتتابعة التي توزع ابتداء من تزايد الفاصل الزمني | 1 | 5 |
| LME.IKTP | الإبقاء على الراية | ينبغي أن تضبط هذه الراية على TRUE حين يتوجب أن يحجز الفاصل الزمني (الفواصل الزمنية) في الرتل التالي كذلك. وتضبط راية الإبقاء على False حين يتوجب تحرير الفاصل الزمني الموزع مباشرة بعد الإرسال | FALSE  0 | TRUE  1 |

### 2.4.3.3	النفاذ العشوائي RATDMA - TDMA

يستخدم النفاذ RATDMA حين تكون المحطة بحاجة إلى توزيع فاصل زمني لم يُعلن عنه مسبقاً. ويتم ذلك عموماً للفاصل الزمني للإرسال الأول عند مدخل شبكة وصلة البيانات أو لرسائل ذات سمة غير قابلة للتكرار.

### 1.2.4.3.3	خوارزمية النفاذ RATDMA

يجب أن يستخدم مخطط النفاذ RATDMA خوارزمية باحتمالية باقية كما يرد وصف ذلك في هذه الفقرة (انظر الجدول 7).

إن الرسائل التي تستخدم مخطط النفاذ RATDMA تخزن على سبيل الأولوية في صف انتظار أول من يدخل أو من يخرج FIFO. وحين يكتشف فاصل زمني قابل للاستعمال (انظر الفقرة 2.1.3.3)، تنتقي المحطة عشوائياً قيمة الاحتمال (LME.RTP1) بين 0 و100. ويجب أن تقارن هذه القيمة بالاحتمالية الحالية للإرسال (LME.RTP2) في حال تعادلت LME.RTP1 مع LME.RTP2 يجب أن يظهر الإرسال في الفاصل الزمني القابل للاستعمال. وإن لم يكن الحال كذلك، ينبغي أن تزاد LME.RTP2 مع تزايد احتمالي (LME.RTP1) وينبغي أن تنتظر المحطة الفاصل الزمني التالي القابل للاستعمال في الرتل.

ينبغي أن يكون فاصل الانتقال ISO RATDMA فاصلاً زمنياً، وهي ما يعادل s 4. وتُنتقى سلسلة الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال ضمن فاصل الانتقاء بحيث يحدث الإرسال ضمن s 4.

وفي كل مرة يدخل فيها فاصل زمني قابل للاستعمال، تطبق خوارزمية الاحتمالية المستمرة. وإذا قررت الخوارزمية منع إرسال ما، عندئذ تنقص المعلمة LME.RTCSC بمقدار واحد وتزيد LME.RTA بمقدار واحد.

ويمكن تنقيص LME.RTCSC أيضا نتيجة توزيع محطة أخرى لفاصل زمني من سلسلة الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال إذا كانت LME.RTA + LME.RTCSC > 4، تستكمل سلسلة الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال بفاصل زمني جديد يقع ضمن الفاصل الزمني المعني وLME.RTES وذلك باتباع معيار انتقاء الفاصل الزمني.

### 2.2.4.3.3	معلمات النفاذ RATDMA

تتحكم المعلمات الواردة في الجدول 7 في التتابع RATDMA.

الجدول 7

| الرمز | الاسم | الوصف | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LME.RTCSC | عداد الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال | عدد الفواصل الزمنية المتيسِّرة حالياً في سلسلة الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال. ملاحظة – القيمة الأولية 4 دائماً أو أكثر (انظر الفقرة 2.1.3.3). بيد أنه يمكن أثناء دورة الخوارزمية الدائمة تخفيض القيمة تحت 4. | 1 | 150 |
| LME.RTES | الفاصل الزمني للنهاية | يعرف بأنه عدد الفواصل الزمنية للفاصل الأخير لفاصل الانتقاء الأولى (SI) البالغ 150 فاصلاً زمنياً مسبقاً | 0 | 2 249 |
| LME.RTPRI | الأولوية | هي الأولوية التي يتمتع بها الإرسال عندما تصطف الرسائل في خط الانتظار. وتكون أعلى الأولويات حينما تكون LME.RTPRI أدنى ما يكون. ينبغي أن يكون للرسائل المتعلقة بالسلامة أعلى أولوية في الخدمة (انظر الفقرة 3.2.4) | 1 | 0 |
| LME.RTPS | احتمالية البدء | في كل مرة يُزمَع فيها إرسال رسالة جديدة، ينبغي ضبط LME.RTP2 بما يُكافئ LME.RTPS. تكون LME.RTPS مكافئة للرمز 100/LME.RTPS على 4 أو أكثر في البداية. ولذلك فإن للرمز LME.RTPS قيمة قصوى قدرها 25- (100/4) | 0 | 25 |
| LME.RTP1 | احتمالية مشتقة | الاحتمالية المحسوبة للإرسال في الفاصل الزمني القابل للاستعمال التالي. وينبغي أن تكون أقل من LME.RTP2 أو مساوية له كي يحدث الإرسال، وينبغي انتقائها عشوائياً لكل محاولة إرسال. | 0 | 100 |
| LME.RTP2 | الاحتمالية الحالية | سوف تحدث الاحتمالية الحالية في الفاصل الزمني القابل للاستعمال التالي | LME.RTPS | 100 |
| LME.RTA | عدد المحاولات | تضبط القيمة الأولية على 0. تزاد هذه القيمة بمقدار واحد كل مرة تحدد فيها الخوارزمية الدائمة إمكانية حدوث إرسال | 0 | 149 |
| LME.RTPI | تزايد الاحتمال | كلما حددت الخوارزمية عدم حدوث الإرسال، ينبغي زيادة LME.RTP2 مع LME.RTP1 وتكون LME.RTP1 مساوية للرمز LIME.RTCSC/ (100 - LME.RTP2) | 1 | 25 |

### 3.4.3.3	النفاذ الثابت FATDMA - TDMA

ينبغي أن تستخدم محطات القاعدة ومحطات المراقبة النفاذ FATDMA فقط. وينبغي أن تستخدم الفواصل الزمنية للنفاذ FATDMA للرسائل التكرارية. ولاستخدام FATDMA من أجل محطات القاعدة، يرجى الاطلاع على الفقرتين 5.4 و6.4.

### 1.3.4.3.3	خوارزمية النفاذ FATDMA

ينبغي أن يتم النفاذ إلى وصلة البيانات مع الإشارة إلى بداية الرتل. ويجب أن تجري السلطة المختصة تشكيل كل توزيع مسبقاً وألا يغير خلال فترة تشغيل المحطة أو حتى إعادة التشكيل. وباستثناء الحالات التي يتم فيها تحديد قيمة المؤقِّت، بطريقة أخرى، ينبغي ضبط مستقبلات رسائل FATDMA عند قيمة إمهال من 3 دقائق من أجل تحديد وقت تحرير الفاصل الزمني FATDMA. وينبغي ضبط الإمهال عند 3 دقائق في كل استقبال للرسالة.

### 2.3.4.3.3	معلمات النفاذ FATDMA

تتحكم المعلمات الواردة في الجدول 8 بميقاتية النفاذ FATDMA.

الجدول 8

| الرمز | الاسم | الوصف | الأدنى | الأقصى |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LME.FTST | الفاصل الزمني للبداية | الفاصل الزمني الأول (بالنسبة إلى بداية الرتل) الذي يتعيّن أن تستعمله المحطة | 0 | 2 249 |
| LME.FTI | التزايد | التزايد إلى الفدرة التالية للفواصل الزمنية الموزعة. وتزايد الصفر يشير إلى أن المحطة ترسل مرة واحدة للرتل الواحد في الفاصل الزمني للبداية | 0 | 1 125 |
| LME.FTBS | قد الفدرة | قد الفدرة بالتغيب. يحدد العدد بالتغيب للفواصل الزمنية المتتالية التي يتعين حجزها عند كل تزايد | 1 | 5 |

### 4.4.3.3	النفاذ TDMA ذاتي التنظيم - SOTDMA

ينبغي أن تستخدم المحطات المتنقلة مخطط النفاذ SOTDMA يشغل بأسلوب مستقل ومستمر. وهدف مخطط النفاذ هو توفير خوارزمية نفاذ تحل بسرعة النـزاعات دون تدخل من محطات المراقبة. والرسائل التي تستعمل مخطط النفاذ SOTDMA هي ذات طابع تكراري وتستخدم من أجل تقديم صورة مراقبة محدثة باستمرار للمستعملين الآخرين لوصلة البيانات.

### 1.4.4.3.3	خوارزمية النفاذ SOTDMA

يرد وصف خوارزمية النفاذ والتشغيل المستمر للنفاذ SOTDMA في الفقرة 5.3.3.

### 2.4.4.3.3	معلمات النفاذ SOTDMA

تتحكم المعلمات الواردة في الجدول 9 بميقاتية النفاذ SOTDMA.

الجدول 9

| الرمز | الاسم | الوصف | الأدنى | الأقصى |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSS | الفاصل الزمني للبداية الاسمية | هذا هو الفاصل الأول الذي تستخدمه محطة من أجل إعلان نفسها على وصلة البيانات. ويتم عموماً انتقاء إرسالات أخرى قابلة للتكرار مع النظام NSS كمرجع. عند إجراء إرسالات بنفس وتيرة تقديم التقارير (Rr) باستعمال قناتين (A وB)، يتخالف NSS للقناة الثانية (B) بالرمز NI بالنسبة للقناة الأولى: NSSB = NSSA + NI | 0 | 2 249 |

الجدول 9 (تتمة)

| NS | الفاصل الزمني الاسمي | يستخدم الفاصل الزمني بمثابة المركز الذي تنتقى حوله الفواصل الزمنية لإرسال تقارير الموقع. ومن أجل أول إرسال في الرتل، يكون كل من NSS وNS متساويان ويشتق أي NS من المعادلة الواردة أدناه: NS  NSS  (n  NI )؛ (0  n  Rr) عند إجراء إرسالات باستخدام قناتين (A وB) تكون المباعدة بين الفواصل الزمنية الاسمية على كل قناة مضاعفة ومتخالفة بالرمز NI: NSA  NSSA  (n NI ؛ حيث: 0  n  0,5 Rr NSB = NSSA + NI + (n + 2 × NI)؛ حيث: 0  n  0,5 Rr | 0 | 2 249 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NI | التزايد الاسمي | يبين التزايد الاسمي بعدد من الفواصل الزمنية ويشتق باستخدام المعادلة أدناه: NI = 2250 / Rr | 75 | 1 225 |
| Rr | معدل تقديم التقارير | وهنا هو العدد المرغوب لتقارير الموقع لكل رتل. وحين تستخدم محطة معدلاً أقل من تقرير واحد للرتل، تستخدم توزيعات النفاذ ITDMA. وفي الحالات الأخرى، يستخدم النفاذ SOTDMA | 1/3 | 30 |
| SI | مهلة الانتقاء | مهلة الانتقاء SI هي مهلة انتقاء مجموعة الفواصل الزمنية التي يمكن أن تكون قابلة للاستعمال لتقارير الموقع. ويتم اشتقاق SI باستخدام المعادلة الواردة أدناه: SI  {NS – (0,1  NI ) to NS  (0,1  NI )} | 0,2  NI | 0,2  NI |
| NTS | الفاصل الزمني للإرسال الاسمي | الفاصل الزمني الذي يستخدم حالياً ضمن مهلة الانتقاء للإرسالات ضمن هذه المهلة | 0 | 2 249 |
| TMO_ MIN | الإمهال الأدنى | هو العدد الأدنى من الأرتال التي يمكن أن يشغلها توزيع النفاذ SOTDMA في فاصل زمني معين | 3 | 3 |
| T MO_MAX | الإمهال الأقصى | هو العدد الأقصى من الأرتال التي يمكن أن يشغلها توزيع النفاذ SOTDMA في فاصل زمني معين | TMO_MIN | 8 |

### 5.3.3	التشغيل المستقل والمستمر

تصف هذه الفقرة كيف تشغل محطة بالأسلوب المستقل والمستمر. ويبين الشكل 8 خريطة الفاصل الزمني الذي يمكن النفاذ إليه باستخدام النفاذ SOTDMA.

|  | (=2 250/Rr) | زيادة اسمية |  | NI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (الشبكة أو تغيير وتيرة تقديم التقارير) | فاصل بداية اسمية |  | NSSA |
|  | (=NSSA + (n x 2 x NI), 0 ≥n < (0,5 x Rr) | فاصل اسمي |  | NSA |
|  | (=0,2 x NI) | فاصل الانتقاء |  | SI |
|  | (=NSA – 0,1 x NI) | الحد الأدنى SI |  | SILOW |
|  | (=NSA + 0,1 x NI) | الحد الأقصى SI |  | SIHIGH |
|  | (انتقاء من الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال ضمن الرمز SI) | الفاصل الزمني للإرسال الاسمي |  | NTS |
| معادلة تزامن القنوات (يجدر ملاحظة أن القنوات لا تعتبر متزامنة حين تكون وتيرة تقديم التقارير مختلفة |  |  |  |  |
| )B التالية في القناة NTS (التغير الفعلي في |  |  | NSSB = NSSA + NI |  |
| الملاحظة 1 – يحدث ذلك اثناء طور دخول الشبكة وعند الضرورة خلال طور تغيير وتيرة تقديم التقارير. |  |  |  |  |
| الملاحظة 2 – أثناء طور تغيير وتيرة تقديم التقارير، NSCC = NSSCC، حيث تمثل CC القناة الحالية وقت الحاجة إلى تغيير الوتيرة. |  |  |  |  |

الشبكة أو تغيير وتيرة تقديم التقارير

(انتقاء من الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال ضمن الرمز SI)

1371-08

الشكل 8
وتيرة تقديم تقارير موحدة باستعمال قناتين

القناة A

القناةB

### 1.5.3.3	طور التدميث

يرد وصف التدميث باستخدام الرسم البياني في الشكل 9.

الشكل 9

### 1.1.5.3.3	مراقبة وصلة البيانات بالموجات المترية (VHF)

بمجرد الوضع في الخدمة من المفترض أن تراقب المحطة قناة النفاذ TDMA خلال دقيقة واحدة من أجل تحديد نشاط القناة وهويات الأعضاء الآخرين المشاركين وتخصيصات الفواصل الزمنية الحالية والمواقع المُبلَّغ عنها للمستعملين الآخرين وإمكانية وجود محطات قاعدة. وخلال هذه الفترة الزمنية، ينبغي أن يعد دليل دينامي بكل الأعضاء الذين يشغلون في النظام. وينبغي إنشاء خريطة رتل تعكس نشاط قناة النفاذ TDMA.

### 2.1.5.3.3	دخول الشبكة بعد دقيقة واحدة

بعد انقضاء دقيقة واحدة، من المفترض أن تدخل المحطة في الشبكة وأن تبدأ بالإرسال حسب الجدول الخاص بها كما يرد وصف ذلك أدناه.

### 2.5.3.3	طور الدخول في الشبكة

خلال طور الدخول في الشبكة، ينبغي أن تنتقي المحطة أول فاصل زمني للإرسال كي يكون بإمكان المحطات المشاركة الأخرى رؤيتها. ويجب أن يكون أول إرسال مبرمَج حسب تقرير الموقع (انظر الشكل 10).

### 1.2.5.3.3	انتقاء الفاصل الزمني للبداية الاسمية NSS

ينبغي أن يتم انتقاء NSS عشوائياً بين الفاصل الزمني الحالي والفواصل NI الأمامية. وينبغي أن يكون هذا الفاصل الزمني المرجع عند انتقاء طور أول رتل. وينبغي أن تكون أول NS دائماً مساوية لقيمة NSS.

الشكل 10

انتقاء NSSA للقناة A وNSSB للقناة B

NSSB = NSSA + NI

طور الدخول في الشبكة

انتقاء NTS

انتظار NTS

عند NTS؟

نجاح؟

طول أول رتل

لا

لا

نعم

نعم

### 2.2.5.3.3	انتقاء الفاصل الزمني للإرسال الاسمي (NTS)

ضمن خوارزمية النفاذ SOTDMA ينبغي أن يتم انتقاء NTS عشوائياً من بين الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال ضمن SI. وسوف يوسم هذا الفاصل NTS باعتباره موزعاً داخلياً وأن إمهالاً عشوائياً مخصص له بين TMO_MIN وTMO_MAX.

### 3.2.5.3.3	انتظار NTS

ينبغي أن تنتظر المحطة لحين اقتراب NTS.

### 4.2.5.3.3	عند NTS

حين تشير خريطة الرتل إلى أن NTS تقترب، ينبغي أن تدخل المحطة طور أول رتل.

### 3.5.3.3	طور أول رتل

خلال طور أول رتل، ينبغي أن توزع المحطة باستمرار الفواصل الزمنية الخاصة بإرسالها وأن ترسل تقارير الموقع المبلّغ عنه باستخدام النفاذ ITDMA (انظر الشكل 11).

الشكل 11

### 1.3.5.3.3	التشغيل العادي بعد رتل واحد

حين ينقضي رتل واحد، من المفترض أن تكون الإرسالات الأولية قد وزعت وأن التوزيع الاسمي قد بدأ.

### 2.3.5.3.3	ضبط التخالف على الصفر

ينبغي أن يستخدم التخالف في أول رتل حين تستخدم كل الإرسالات مخطط النفاذ ITDMA. ويشير التخالف إلى المسافة النسبية من الإرسال الحالي إلى الإرسال المقبل المخطط له. وهو تحديث تزايدي لنية المحطة.

### 3.3.5.3.3	انتقاء NS وNTS التاليين

قبل الإرسال، ينبغي أن يتم انتقاء NS التالي. ويجب أن يتم ذلك عن طريق تتبُّع عدد الإرسالات حتى الآن على القناة 
(من n إلى Rr – 1) وينبغي أن يُنتقى NS على أساس المعلومات المحتواة في الجدول 9.

وينبغي انتقاء الفاصل الزمني للإرسال الاسمي باستخدام خوارزمية النفاذ SOTDMA للانتقاء بين الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال ضمن SI. وينبغي أن يُوسم NTS باعتباره موزعاً داخلياً. وينبغي أن يحسب التخالف إلى NTS التالي وأن يحفظ للخطوة التالية.

### 4.3.5.3.3	إضافة التخالف إلى هذا الإرسال

ينبغي أن تستخدم كل الإرسالات في طور الرتل الأول مخطط النفاذ ITDMA. وتحتوي هذه البنية على تخالف من الإرسال الحالي إلى الفاصل الزمني التالي الذي من المتوقع أن يحدث فيه الإرسال. ويضبط الإرسال راية الإبقاء كذلك بحيث توزع محطات الاستقبال الفاصل الزمني لرتل إضافي واحد.

### 5.3.5.3.3	الإرسال

ينبغي إدخال تقرير موقع مؤقت في رزمة النفاذ ITDMA ويرسل إلى الفاصل الزمني الموزع. ويجب أن يخفض إمهال هذا الفاصل الزمني بواحد.

### 6.3.5.3.3	يبلغ التخالف صفراً

في حال ضبط التخالف على الصفر، ينبغي اعتبار طور الرتل الأول قد انتهى. وينبغي أن تدخل المحطة الآن طور التشغيل المستمر.

### 7.3.5.3.3	انتظار NTS

في حال كان التخالف غير صفري، ينبغي أن تنتظر المحطة NTS التالي وأن تكرر التتابع.

### 4.5.3.3	طور التشغيل المستمر

ينبغي أن تبقى المحطة في طور التشغيل المستمر إلى حين إغلاقها وأن تدخل الأسلوب المخصص أو في صدد تغيير معدل تقريرها (انظر الشكل 12).

الشكل 12

### 1.4.5.3.3	انتظار NTS

ينبغي أن تنتظر المحطة الآن إلى حين اقتراب الفاصل الزمني.

### 2.4.5.3.3	تخفيض إمهال الفاصل الزمني

عند الوصول إلى NTS، يجب تخفيض عداد إمهال النفاذ SOTDMA لهذا الفاصل الزمني. ويحدد إمهال هذا الفاصل الزمني عدد الأرتال التي تخصص للفاصل الزمني. ويجب أن يكون إمهال الفاصل الزمني متضمناً دائماً كجزء من الإرسال الخاص بالنفاذ SOTDMA.

### 3.4.5.3.3	إمهال الفاصل الزمني يبلغ صفراً

إذا كان إمهال الفاصل الزمني صفراً، ينبغي عندئذ اختيار NTS جديد. وسوف يتم البحث عن الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال في المهلة SI حول المهلة NS وسوف يتم انتقاء إحدى هذه الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال عشوائياً. وينبغي أن يتم حساب التخالف من المهلة NTS الحالية والمهلة NTS الجديدة وأن يخصص كقيمة تخالف فاصل زمني. وينبغي أن تخصص قيمة إمهال للمهلة NTS الجديدة مع قيمة تم انتقاؤها عشوائياً بين TOM_MIN وTMO_MAX.

وإذا كان إمهال الفاصل الزمني أكثر من صفر، ينبغي أن تضبط قيمة تخالف الفاصل الزمني على الصفر.

### 4.4.5.3.3	إمهال التخصيص وتخالف الرزمة

تُدرج قيم الإمهال وتخالف الفاصل الزمني في حالة اتصال النفاذ SOTDMA (انظر الفقرة 2.2.7.3.3).

### 5.4.5.3.3	الإرسال

يتم تضمين تقرير موقع موقت في رزمة النفاذ SOTDMA ويرسل في الفجوة الزمنية الموزعة. ويجب أن ينقص إمهال الفاصل الزمني بواحد. وينبغي أن تنتظر المحطة الفاصل الزمني NTS التالي.

### 5.5.3.3	تغير معدل تقديم التقارير

حين يتعين تغيير معدل التقرير الاسمي، ينبغي أن تدخل المحطة طور معدل تغيير التقرير (انظر الشكل 13). وخلال هذا الطور، تقوم المحطة بإعادة جدولة برنامج إرسالاتها الدورية وفقاً للوتيرة الجديدة لتقديم التقارير المنشودة.

وينبغي أن يستخدم الإجراء الوارد وصفه في هذه الفقرة للتغييرات التي سوف تستمر خلال رتلين على الأقل. ومن أجل التعديلات المؤقتة، ينبغي تضمين إرسالات النفاذ ITDMA بين إرسالات النفاذ SOTDMA خلال مدة التغيير.

### 1.5.5.3.3	انتظار الفاصل الزمني للإرسال التالي

قبل تغيير معدل تقريرها، ينبغي أن تنتظر المحطة الفاصل الزمني التالي الموزع للإرسال الخاص بها. عند الوصول إلى هذا الفاصل يضبط الفاصل NS المصاحب على الفاصل NSS الجديد. وينبغي التحقق من الفاصل الزمني الموزع لإرسالها الخاص للتأكد من أن إمهال الفاصل الزمني ليس صفراً. وإن كان صفراً، ينبغي ضبط إمهال الفاصل الزمني على واحد.

الشكل 13

### 2.5.5.3.3	مسح الفاصل SI التالي

عند استخدام معدل التقرير الجديد، ينبغي حساب فاصل  جديد. ومع الفاصل NI الجديد، ينبغي أن تُعاين المحطة المجال الذي يغطيه الفاصل NI الجديد. وفي حالة عدم وجود فاصل، يوزع لإرسالها، ينبغي التحقق لمعرفة ما إذا كانت متصاحباً مع الفاصل NSS. وإذا كان الأمر كذلك، يكون الطور كاملاً وتعود المحطة إلى التشغيل الاسمي. وإن لم يكن الأمر كذلك، يتم الاحتفاظ بالفاصل الزمني مع إمهال فوق الصفر.

في حالة عدم وجود الفاصل الزمني ضمن المهلة SI، ينبغي توزيع فاصل زمني. وينبغي حساب التخالف في الفواصل الزمنية بين الفاصل الزمني الحالي للإرسال والفاصل الزمني الجديد الموزع. وينبغي أن يحول الفاصل الزمني الحالي للإرسال على إرسال للنفاذ ITDMA الذي ينبغي أن يُبقي التخالف مع علم الإبقاء المضبوط على TRUE.

وعندئذٍ ينبغي استعمال الفاصل الزمني الحالي لإرسال الرسائل الدورية مثل تقرير الموقع.

### 3.5.5.3.3	انتظار الفاصل SI التالي

حين تنتظر المحطة الفاصل SI التالي، تمسح باستمرار الرتل للفواصل الزمنية التي توزع من أجل إرسالاتها. وفي حالة وجود فاصل زمني ينبغي أن يضبط إمهال الفاصل الزمني على الصفر. وبعد الإرسال في هذا الفاصل ينبغي أن يحرر الفاصل الزمني.

عند الاقتراب من الفاصل SI التالي، ينبغي على المحطة أن تبدأ بالبحث عن الفاصل الزمني للإرسال المزمع ضمن المهلة SI. وفي حال وجوده، ينبغي أن تكرر العملية مرة أخرى.

### 6.3.3	التشغيل المخصص

يمكن أن يتم التحكم بمحطة مستقلة كي تشغل حسب توقيت إرسال خاص تحدده سلطة مختصة بواسطة محطة قاعدة أو محطة مكرر باستعمال الرسالة 16، التحكم في الأسلوب المخصص. وعند التشغيل بالأسلوب 1 المخصص، ينبغي أن تستعمل المحطة الرسالة 2، تقرير الموقع بدلاً من الرسالة 1 في إرسالها لجميع تقارير مواقعها. وينبغي أن يؤثر الأسلوب المخصص على إرسال المحطة لتقرير موقعها فحسب، ولا ينبغي أن يتأثر أي سلوك آخر للمحطة. وينبغي أن يوجه إرسال تقارير الموقع بواسطة الرسالة 16 فقط، وينبغي ألاّ تغير المحطة معدل تقاريرها من أجل تغيير الوجهة والسرعة. وتكون التخصيصات محصورة زمنياً وسيُعاد إصدارها من السلطة المختصة حسب الحاجة. وثمة مستويان ممكنان للتخصيص:

### 1.6.3.3	تخصيص معدل التقرير (Rr)

ينبغي للمحطة المتنقلة حين يخصص لها معدل تقرير جديد أن تبقى في الأسلوب المستقل والمستمر، وينبغي عليها أن تكيف معدل تقريرها تماشياً والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة. وعملية تغيير التقرير هي نفس العملية الوارد وصفها في الفقرة 3.4.

### 2.6.3.3	تخصيص الفواصل الزمنية للإرسال

يمكن أن تخصص للمحطة الفواصل الزمنية نفسها الواجب استخدامها للإرسالات القابلة للتكرار من سلطة مختصة باستعمال الرسالة 16، التحكم في الأسلوب المخصص (انظر الفقرة 5.4).

### 1.2.6.3.3	الدخول في الأسلوب المخصص

عند استقبال الرسالة 16، التحكم في الأسلوب المخصص، ينبغي أن توزع هذه المحطة الفواصل الزمنية المحددة وتبدأ بالإرسال فيها. وينبغي أن تواصل الإرسال في الفواصل الزمنية الموزعة على نحو مستقل مع إمهال فاصل زمني يبلغ صفراً وتخالف فاصل زمني يبلغ صفراً إلى أن تُزال هذه الفواصل الزمنية من ميقاتية الإرسال. وإرسال بإمهال فاصل زمني يبلغ صفراً وتخالف فاصل زمني يبلغ صفراً يشير إلى أن هذا الإرسال هو الأخير في ذلك الفاصل الزمني دون أن يكون هناك المزيد من التوزيعات في SI المعنية.

### 2.2.6.3.3	التشغيل بالأسلوب المخصص

يجب أن تستخدم الفواصل الزمنية المخصصة مخطط النفاذ SOTDMA وتكون قيمة الإمهال مضبوطة على إمهال الفاصل الزمني المخصص. وينبغي أن يكون إمهال الفاصل الزمني المخصص بين 3 و8 أرتال. ولكل رتل، يجب أن يخفض إمهال الفاصل الزمني.

### 3.2.6.3.3	العودة إلى الأسلوب المستقل والمستمر

ينبغي إنهاء التخصيص ما لم يستقبل تخصيص جديد حين يبلغ إمهال الفاصل الزمني صفراً من أجل أي فاصل زمني مخصص. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن تعود المحطة إلى الأسلوب المستقل والمستمر.

وينبغي أن تشرع المحطة بالعودة إلى الأسلوب المستقل والمستمر بمجرد اكتشافها لفاصل زمني مخصص بإمهال فاصل زمني يبلغ صفراً. وينبغي أن يستخدم هذا الفاصل من أجل إعادة الإدخال في الشبكة. وينبغي أن تنتقي الشبكة عشوائياً فاصلاً زمنياً متيسراً من الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال ضمن معرِّف NI من الفاصل الزمني الحالي وجعله NSS. وينبغي أن يستبدل بعد ذلك الفاصل الزمني المخصص من أجل الفاصل الزمني للنفاذ ITDMA وينبغي أن يستعمل ذلك من أجل إرسال التخالف النسبي إلى الفاصل NSS الجديد. ومن هذه اللحظة ينبغي أن تكون هذه العملية متطابقة وطور مدخل الشبكة (انظر الفقرة 2.5.3.3).

### 7.3.3	بنية الرسالة

ينبغي أن يكون للرسائل التي تشكل جزءاً من مخططات النفاذ البنية التالية المبينة في الشكل 14 داخل قطعة البيانات من رزمة البيانات.

الشكل 14

توصف كل رسالة باستعمال جدول مجالات معلمات مرتبة من أعلى إلى أسفل. ويحدد كل مجال معلمة بالبتة الأولى الأكثر دلالة.

ومجالات المعلمات التي تتضمن مجالات فرعية (أي حالة الاتصال) تحدد في جداول منفصلة مرتبة من أعلى إلى أسفل للبتة الأولى الأكثر دلالة ضمن كل مجال فرعي.

وتقدم سلاسل السمات من يسار إلى يمين البتة الأولى الأكثر دلالة. وينبغي أن تمثل جميع السمات غير المستعملة بالرمز @ وينبغي وضعها في نهاية كل سلسلة.

عند خروج البيانات على وصلة البيانات بالموجات المترية VHF، ينبغي تجميعها في بايتات من 8 بتات من أعلى إلى أسفل الجدول المصاحب لكل رسالة وفقاً للمعيار ISO/IEC 3309 لعام 1993. ويجب أن تخرج كل بتة مع البتة الأولى الأقل دلالة. وفي أثناء عملية الخرج، تخضع البيانات لحشو البتات وتشفير NRZI الموصوف في الفقرة 2.2.3.

والبتات غير المستعملة في البايتة الأخيرة ينبغي ضبطها على الصفر وذلك للحفاظ على حدود البايتة.

والمثال النوعي لجدول الرسائل على النحو التالي:

| المعلمة | الرمز | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | T | 6 | المعلمة 1 |
| P2 | D | 1 | المعلمة 2 |
| P3 | I | 1 | المعلمة 3 |
| P4 | M | 27 | المعلمة 4 |
| P5 | N | 2 | المعلمة 5 |
| غير مستعمل | 0 | 3 | بتات غير مستعملة |

رؤية منطقة للبيانات الموصوفة في الفقرة 7.3.3:

| Bit order | M----L-- | M------- | -------- | -------- | --LML000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | TTTTTTDI | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMNN000 |
| Byte order | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ترتيب الخرج على وصلة البيانات بالموجة المترية VHF (أهمل حشو البتات في هذا المثال):

| Bit order | --L----M | -------M | -------- | -------- | 000LML-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | IDTTTTTT | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM | 000NNMMM |
| Byte order | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 1.7.3.3	هوية الرسالة (MSG ID)

ينبغي أن يبلغ طول هوية الرسالة 6 بتات وينبغي أن تتراوح بين 0 و63. وينبغي تحدد هوية الرسالة نمط الرسالة.

### 2.7.3.3	بنية رسالة النفاذ SOTDMA

ينبغي أن توفر بنية رسالة النفاذ SOTDMA المعلومات الضرورية من أجل التشغيل تماشياً والفقرة 4.4.3.3. وتبين بنية الرسالة في الشكل 15.

الشكل 15

### 1.2.7.3.3	هوية المستعمل

ينبغي أن تكون هوية المستعمل MMSI. ويبلغ طول MMSI 30 بتة. وينبغي استعمال الأرقام التسعة الأولى (الأرقام الأكثر دلالة) فقط. ينبغي ألاّ تطبق التوصية ITU-R M.1083 فيما يخص الرقم العاشر (الرقم الأقل دلالة).

### 2.2.7.3.3	حالة اتصال النفاذ SOTDMA

توفر حالة الاتصال الوظائف التالية:

-	تحتوي على معلومات تستخدمها خوارزمية توزيع الفاصل الزمني في مفهوم النفاذ SOTDMA؛

-	تشير أيضاً إلى حالة التزامن.

وتبنى حالة اتصال النفاذ SOTDMA على النحو المبين في الجدول 10:

الجدول 10

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| حالة التزامن | 2 | 0 التوقيت UTC المباشر (انظر الفقرة 1.1.1.3) 1 التوقيت UTC غير المباشر (انظر الفقرة 2.1.1.3) 2 المحطة متزامنة مع محطة القاعدة (انظر الفقرة 3.1.1.3) 3 المحطة متزامنة مع محطة قاعدة أخرى، على أساس العدد الأكبر للمحطات المستقبلة (انظر الفقرة 4.1.1.3) |
| إمهال الفاصل الزمني | 3 | تحدد الأرتال المتبقية إلى حين انتقاء فاصل زمني جديد 0 يعني أن ذلك كان آخر إرسال في الفاصل الزمني 7-1 يعني أنه يبقى من رتل واحد إلى سبعة أرتال على التوالي إلى حين تغيير الفاصل الزمني |
| الرسالة الفرعية | 14 | الرسالة الفرعية تتوقف على القيمة الحالية في إمهال الفاصل الزمني كما ورد وصف ذلك في الجدول 11 |

ينبغي أن تُطبق حالة اتصال النفاذ SOTDMA فقط على الفاصل الزمني في القناة التي يحدث فيها الإرسال المعني.

### 3.2.7.3.3	رسائل فرعية

الجدول 11

| إمهال الفاصل الزمني | الرسالة الفرعية | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 3، 5، 7 | المحطات المستقبلة | عدد المحطات الأخرى (خلاف المحطة المعنية) التي تستقبلها المحطة حالياً (بين 0 و16 383) |
| 2، 4، 6 | رقم الفاصل الزمني | رقم الفاصل الزمني المستخدم من أجل الإرسال (بين 0 و2 249) |
| 1 | ساعة ودقيقة التوقيت UTC | في حال كان للمحطة نفاذ إلى التوقيت UTC، ينبغي أن يشار إلى الساعة والدقيقة في هذه الرسالة الفرعية. وينبغي أن تشفر الساعة (23-0) بالبتات من 13 إلى 9 من الرسالة الفرعية (البتة 13 هي البتة MSB). وينبغي أن تشفر الدقيقة (59-0) من البتة 8 إلى 2 (البتة 8 هي البتة MSB) |
| 0 | تخالف الفاصل الزمني | إذا كانت قيمة إمهال الفاصل الزمني صفراً، ينبغي أن يشير تخالف الفاصل الزمني إلى القفزة النسبية بالنسبة على الفاصل الذي سيتم فيه الإرسال خلال الرتل التالي. وإذا بلغ تخالف الفاصل الزمني صفراً، ينبغي إعادة توزيع الفاصل الزمني بعد الإرسال. |

### 3.7.3.3	بنية رسالة النفاذ ITDMA

توفر بنية رسالة النفاذ ITDMA المعلومات الضرورية من أجل التشغيل تماشياً والفقرة 1.4.3.3. وتكون بنية الرسالة مشابهة لبنية النفاذ SOTDMA توضح بنية الرسالة في الشكل 16:

الشكل 16

### 1.3.7.3.3	هوية المستعمِل

ينبغي أن تكون هوية المستعمل MMSI. ويبلغ طول MSSI 30 بتة. وينبغي استعمال الأرقام التسعة الأولى (الأرقام الأكثر دلالة) فقط. وينبغي ألاّ تطبق التوصية ITU-R M.1083 فيما يخص الرقم العاشر (الرقم الأقل دلالة).

### 2.3.7.3.3	حالة اتصال النفاذ ITDMA

توفر حالة الاتصال الوظائف التالية:

-	تحتوي على معلومات تستخدمها خوارزمية توزيع الفاصل الزمني في مفهوم النفاذ ITDMA؛

-	تشير أيضاً إلى حالة التزامن.

تبنى حالة اتصال النفاذ ITDMA على النحو المبين في الجدول 12:

الجدول 12

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| حالة التزامن | 2 | 0 التوقيت UTC المباشر (انظر الفقرة 1.1.1.3) 1 التوقيت UTC غير المباشر (انظر الفقرة 2.1.1.3) 2 المحطة متزامنة مع محطة القاعدة (انظر الفقرة 3.1.1.3) 3 المحطة متزامنة مع محطة قاعدة أخرى على أساس العدد الأكبر للمحطات المستقبلة (انظر الفقرة 4.1.1.3) |
| زيادة الفواصل الزمنية | 13 | تخالف الفجوة التالية التي سوف تستخدم، أو 0 في حالة عدم وجود إرسالات |
| عدد الفواصل الزمنية | 2 | عدد الفواصل الزمنية المتتالية الواجب توزيعها. (0 = فاصل واحد، 1 = فاصلان، 2 = ثلاثة فواصل، 3 = أربعة فواصل، 4 = خمسة فواصل) |
| الاحتفاظ بالراية | 1 | الضبط على TRUE في حال بقاء الفاصل الزمني موزعاً على رتل إضافي واحد (انظر الجدول 6) |

ينبغي أن تطبق حالة اتصال النفاذ ITDMA فقط على الفاصل الزمني في القناة التي يحدث فيها الإرسال المعني.

### 4.7.3.3	بنية رسالة النفاذ RATDMA

يجوز لخطة النفاذ RATDMA أن تستخدم بُنى الرسائل المحددة بواسطة هوية الرسالة التي يحدث فيها الإرسال المعني.

والرسالة بحالة إرسال يمكن إرسالها باستخدام النفاذ RATDAM في الحالات التالي:

-	في حال دخولها الشبكة في البداية (يرجى الرجوع إلى الفقرة 1.1.4.3.3).

-	في حالة تكرار رسالة ما.

1.4.7.3.3	ينبغي تحديد حالة الاتصال في حال الدخول الأولى في الشبكة وفقاً للفقرتين 1.1.4.3.3 و2.3.7.3.3

2.4.7.3.3	ينبغي تحديد حالة الاتصال في حال الدخول الأولى في الشبكة وفقاً للفقرتين 2.6.4 و3.6.4.

### 5.7.3.3	بنية الرسالة FATDMA

يمكن أن تستخدم خطة النفاذ FATDAM بُنى الرسائل المحددة بواسطة هوية الرسالة، ويمكن أن تفتقر بالتالي إلى بنية موحدة.

يمكن إرسال رسالة بحالة اتصال باستعمال FADMA، أي عند تكرارها. وفي هذا الوضع، ينبغي أن تحدد حالة الاتصال وفقاً للفقرتين 2.6.4 و3.6.4.

### 8.3.3	أنماط الرسائل

تصف هذه الفقرة جميع الرسائل على وصلة بيانات TDMA. تستعمل الأعمدة التالية في جدول الرسائل (الجدول 13):

هوية الرسالة:	معرف الرسالة على النحو المبيّن في الفقرة 1.7.3.3.

الاسم:	اسم الرسالة. يمكن أن نجده أيضاً في الفقرة 2.8.3.3.

الوصف:	وصف موجز للرسالة. انظر الفقرة 2.8.3.3 للوصف التفصيلي لكل رسالة.

الصنف:	الصنف. تحدد ما إذا كانت الرسالة قد أُدرجت لاستيفاء متطلّب وظيفي في إطار الاستعمال التشغيلي للنظام AIS، أو إذا كانت قد أُدرجت لأغراض إدارة النظام.

F:	رسالة وظيفية

S:	رسالة إدارة النظام

F/S:	رسالة وظيفية ورسالة لإدارة النظام.

الأولوية:	الأولوية على النحو المحدد في الفقرة 3.2.4.

أسلوب التشغيل:	أسلوب التشغيل. تقوم المحطة المرسلة لرسالة معينة بإعطاء بعض المعلومات بشأن أسلوب تشغيلها على النحو المحدد في الفقرة 2.3.3. ويشير استعمال تركيبة من الأساليب إلى أن المحطة تستطيع التشغيل بأسلوب أو بآخر.

AU: 	مستقلة

AS: 	تخصيص

IN:	أسلوب استفسار/استشارة

خطة النفاذ:	يشير هذا العمود إلى كيفية انتقاء محطة ما للفواصل الزمنية لإرسال هذه الرسالة. ولا تحدد خطة النفاذ المستعملة لانتقاء الفواصل الزمنية لا نمط الرسالة ولا حالة الاتصال لإرسالات الرسالة في هذه الفواصل الزمنية.

حالة الاتصال:	تحدد حالة الاتصال المستعملة في هذه الرسالة. وإذا لم تتضمن رسالة ما حالة اتصال معينة، في هذه الحالة يقال إنها غير منطبقة، N/A. وحالة الاتصال، عند الاقتضاء، تشير إلى استعمال مقبل متوقع لهذا الفاصل الزمني. وفي حالة عدم الإشارة إلى أي حالة اتصال، يتيسر على الفور الفاصل الزمني لاستعمال مقبل.

M/B	M:	مرسلة بواسطة محطة متنقلة

B:	مرسلة بواسطة محطة القاعدة

### 1.8.3.3	ملخص الرسالة

تلخص الرسائل المحددة في الجدول 13.

الجدول 13

| هوية الرسالة | الاسم | الوصف | الصنف | الأولوية | أسلوب التشغيل | خطة النفاذ | حالة الاتصال | M/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تقرير الموقع | تقرير الموقع المبرمج: (تجهيزات متنقلة محمولة على متن سفينة من الصنف A) | F/S | 1 | AU | SOTDMA RATDMA ITDMA(1) | SOTDMA | M |
| 2 | تقرير الموقع | تقرير الموقع المبرمج المخصص: (تجهيزات متنقلة محمولة على متن سفينة من الصنف A) | F/S | 1 | AS | SOTDMA | SOTDMA | M |
| 3 | تقرير الموقع | تقرير موقع خاص، استجابة لاستفسار (تجهيزات متنقلة محمولة على متن سفينة من الصنف A) | F/S | 1 | AU | RATDMA | ITDMA | M |
| 4 | تقرير محطة القاعدة | الموقع، التوقيت UTC، تاريخ ورقم الفاصل الزمني المعني لمحطة القاعدة | F/S | 1 | (3)AS، (7) | FATDMA, RATDMAK ITDMA(2) | SOTDMA | B |
| 5 | بيانات سكونية ومتصلة بالرحلة | تقرير عن البيانات السكونية المبرمجة وبيانات الرحلة المتعلقة بالسفينة (تجهيزات متنقلة للسفينة من الصنف (A | F | 4(5) | AU، AS | RATDMA, ITDMA(2) | N/A | M |
| 6 | رسالة اثنينية موجهة | بيانات اثنينية للاتصالات الموجهة | F | 4 | AU، AS، IN | RATDMA, FATDMAK ITDMA(2) | N/A | M/B |
| 7 | الإشعار بالاستلام الاثنيني | إشعار باستلام البيانات الاثنينية الموجهة | S | 1 | AU، AS، IN | RATDMA, FATDMAK ITDMA(2) | N/A | M/B |
| 8 | رسالة إذاعية اثنينية | بيانات اثنينية للاتصال الإذاعي | F | 4 | AU، AS، IN | RATDMAK FATDMAK ITDMA(2) | N/A | M/B |
| 9 | تقرير موقع طائرة معيارية تشارك في عمليات البحث والإنقاذ | تقرير موقع للمحطات المحمولة جواً المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ فقط | F/S | 1 | AU، AS | SOTDMA, RATDMAK ITDMA(1) | SOTDMA | M |
| 10 | طلب UTC/التاريخ | طلب التوقيت UTC/التاريخ | F/S | 3 | AU، AS، IN | RATDMA, FATDMAK (2)ITDMA | N/A | M/B |
| 11 | استجابة UTC/التاريخ | التوقيت UTC والتاريخ الحالي إذا كان متيسِّراً | F/S | 3 | AU، AS، IN | RATDMAK (2)ITDMA | SOTDMA | M |
| 12 | رسالة موجهة تتصل بالسلامة | بيانات متصلة بالسلامة للاتصالات الموجهة | F | 2 | AU، AS، IN | RATDMAK FATDMAK (2)ITDMA | N/A | M/B |
| 13 | إشعار باستلام متصل بالسلامة | إشعار باستلام رسالة يتعلق بالسلامة مستلمة بتوجيه انتقائي | S | 1 | AU، AS، IN | RATDMAK FATDMAK (2)ITDMA | N/A | M/B |
| 14 | رسالة إذاعية متصلة بالسلامة | بيانات تتعلق بالسلامة للاتصالات الإذاعية | F | 2 | AU، AS، IN | RATDMAK FATDMAK (2)ITDMA | N/A | M/B |

الجدول 13 (تتمة)

| هوية الرسالة | الاسم | الوصف | الصنف | الأولوية | أسلوب التشغيل | خطة النفاذ | حالة الاتصال | M/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | استفسار | طلب نمط رسالة محددة (يمكن أن تنتج عن استجابات متعددة من محطة أو عدة محطات)(2) | F | 3 | AU، AS، IN | RATDMAK FATDMAK (2)ITDMA | N/A | M/B |
| 16 | التحكم في أسلوب مخصص | تخصيص تقرير سلوك محدد بواسطة سلطة مختصة تستعمل محطة قاعدة واحدة | F/S | 1 | AS | RATDMAK FATDMAK (2)ITDMA | N/A | B |
| 17 | رسالة اثنينية إذاعية DGNSS | تصميمات DGNSS مقدمة من محطة القاعدة | F | 2 | (3)AS | FATDMAK RATDMAK (2)ITDMA | N/A | B |
| 18 | تقرير موقع معياري لتجهيزات من الصنف B | تقرير موقع معياري لجهاز متنقل لسفينة من الصنف B يستعمل بدلاً من الرسائل 1، 2، (3)3 | F/S | 1 | AU، AS | SOTDMAK (1)ITDMA | SOTDMAK ITDMA | M |
| 19 | تقرير موقع موسع لجهاز من الصنف B | تقرير موقع موسع لجهاز متنقل لسفينة من الصنف B: يتضمن معلومات سكونية أخرى(4) | FS | 1 | AU، AS | ITDMA | N/A | M |
| 20 | رسالة إدارة وصلة البيانات | حجز الفاصل الزمني لمحطة (لمحطات) القاعدة | S | 1 | (3)AS | FATDMA, RATDMA, ITDMA | N/A | B |
| 21 | تقرير لمساعدات الملاحة | تقرير موقع ووضع لمساعدات الملاحة | F/S | 1 | AU، AS، (3)IN | FATDMA, RATDMA, (2)ITDMA | N/A | M/B |
| 22 | إدارة القناة | إدارة محطة قاعدة واحدة لأساليب المرسل/المستجيب | S | 1 | (3)AS، (6) | FATDMA, RATDMA, (2)ITDMA | N/A | B |

SAR:	البحث والإنقاذ

DGNSS:	نظام رقمي عالمي للملاحة الطيرانية الساتلية

(1)	يستعمل النفاذ ITDMA أثناء طور الرتل الأول (انظر الفقرة 3.5.3.3) وأثناء تغيير وتيرة تقارير النفاذ SOTDMA يستعمل طور التشغيل المستمر (انظر الفقرة 4.5.3.3). ويمكن استعمال النفاذ RATDMA في أي وقت لإرسال تقارير موقع إضافية.

(2) 	ينبغي أن يُذاع نمط الرسالة هذا خلال 4 ثوان. خطة النفاذ RATDMA تشكل طريقة بالتخالف (انظر الفقرة 1.2.4.3.3) لتوزيع الفاصل (الفواصل) الزمني لنمط الرسالة هذا. وعلى التبادل، يمكن للفاصل الزمني الموزع على النفاذ SOTDMA القائم أن يستعمل خطة النفاذ ITDMA لتوزيع الفاصل (الفواصل) الزمني من أجل هذه الرسالة. ويجوز لمحطة قاعدة معينة أن تستعمل فاصل زمني موزع على FATDMA القائم لتوزيع الفاصل (الفواصل) الزمني لإرسال نمط الرسالة هذا.

(3) 	تعمل محطة القاعدة دائماً بأسلوب مخصص يستعمل برنامج الإرسال الثابت (FATDMA) من أجل إرسالاتها الدورية. وينبغي استعمال رسالة إدارة وصلة البيانات من أجل إعلان برنامج التوزيع الثابت لمحطة القاعدة (انظر الرسالة 20). وعند الضرورة يمكن استعمال إما ITDMA أو RATDMA لإرسال رسائل إذاعية عامة غير دورية.

(4) 	وللاستفسار عن التوقيت UTC والتاريخ، ينبغي استعمال معرِّف الرسالة 10.

(5) 	الأولوية 3، إذا كانت الاستجابة على استفسار.

(6)	من أجل استيفاء متطلبات تشغيل قناة مزدوجة (المرجع الفقرة 5.1.2 والفقرة 1.4) تنطبق المعلمات التالية، ما لم يذكر خلاف ذلك في الرسالة 22:

-	من أجل الرسائل الدورية المتكررة، بما في ذلك النفاذ الأولي على الوصلة، يستعمل بالتناوب النظام AIS 1 والنظام AIS 2 للإرسالات.

-	ترسل الرسائل التالية لإعلان توزيع الفواصل الزمنية، والاستجابات على الاستفسارات أو على الطلبات أو إشعارات الاستلام على نفس القناة التي ترسل عليها الرسالة الأولية.

-	ومن أجل الرسائل الموجهة انتقائياً، تستعمل الإرسالات القناة التي استُلمت عليها رسالة المحطة التي وجِّهت إليها الرسائل للمرة الأخيرة.

-	ومن أجل الرسائل غير الدورية خلاف تلك المشار إليها أعلاه، ينبغي أن يستعمل على التناوب لإرسالات كل رسالة، أياً كان نمط الرسالة، النظام AIS 1 والنظام AIS 2.

(7) 	التوصيات من أجل محطات القاعدة (التشغيل على قناة مزدوجة): ينبغي أن تتناوب محطات القاعدة إرسالاتها على النظام AIS 1 والنظام AIS 2 للأسباب التالية:

-	زيادة قدرة الوصلة؛

-	لموازنة حمولة القناة بين النظام AIS 1 والنظام AIS 2؛

-	لتخفيف حدة الآثار الضارة للتداخلات RF.

(8) 	-	لا ينبغي للتجهيزات خلاف تجهيزات السفن من الصنف B أن تُرسل الرسالتين 18 و19.

-	لا تستعمل التجهيزات المتنقلة للسفن من الصنف B سوى الرسالتين 18 و 19 من أجل بيانات تقارير الموقع والبيانات السكونية.

### 2.8.3.3	أوصاف الرسالة

ينبغي أن ترسل جميع المواقع في شكل بيانات WGS 84.

تحدد بعض البرقيات إدراج بيانات في شكل حروف، مثل اسم السفينة، ومقصدها، وإشارة النداء وما إلى ذلك. وينبغي أن تستعمل هذه المجالات الحروف ASCII من 6 بتات المحددة في الجدول 14.

الجدول 14

| 6-Bit ASCII |  |  |  | STANDARD ASCII |  |  | 6-Bit ASCII |  |  |  | STANDARD ASCII |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chr | Dec | Hex | Binary | Dec | Hex | Binary | Chr | Dec | Hex | Binary | Dec | Hex | Binary |
| @ | 0 | 0x00 | 00 0000 | 64 | 0x40 | 0100 0000 | ! | 33 | 0x21 | 10 0001 | 33 | 0x21 | 0010 0001 |
| A | 1 | 0x01 | 00 0001 | 65 | 0x41 | 0100 0001 | ” | 34 | 0x22 | 10 0010 | 34 | 0x22 | 0010 0010 |
| B | 2 | 0x02 | 00 0010 | 66 | 0x42 | 0100 0010 | # | 35 | 0x23 | 10 0011 | 35 | 0x23 | 0010 0011 |
| C | 3 | 0x03 | 00 0011 | 67 | 0x43 | 0100 0011 | $ | 36 | 0x24 | 10 0100 | 36 | 0x24 | 0010 0100 |
| D | 4 | 0x04 | 00 0100 | 68 | 0x44 | 0100 0100 | % | 37 | 0x25 | 10 0101 | 37 | 0x25 | 0010 0101 |
| E | 5 | 0x05 | 00 0101 | 69 | 0x45 | 0100 0101 | & | 38 | 0x26 | 10 0110 | 38 | 0x26 | 0010 0110 |
| F | 6 | 0x06 | 00 0110 | 70 | 0x46 | 0100 0110 | ` | 39 | 0x27 | 10 0111 | 39 | 0x27 | 0010 0111 |
| G | 7 | 0x07 | 00 0111 | 71 | 0x47 | 0100 0111 | ( | 40 | 0x28 | 10 1000 | 40 | 0x28 | 0010 1000 |
| H | 8 | 0x08 | 00 1000 | 72 | 0x48 | 0100 1000 | ) | 41 | 0x29 | 10 1001 | 41 | 0x29 | 0010 1001 |
| I | 9 | 0x09 | 00 1001 | 73 | 0x49 | 0100 1001 | * | 42 | 0x2A | 10 1010 | 42 | 0x2A | 0010 1010 |
| J | 10 | 0x0A | 00 1010 | 74 | 0x4A | 0100 1010 |  | 43 | 0x2B | 10 1011 | 43 | 0x2B | 0010 1011 |
| K | 11 | 0x0B | 00 1011 | 75 | 0x4B | 0100 1011 | , | 44 | 0x2C | 10 1100 | 44 | 0x2C | 0010 1100 |
| L | 12 | 0x0C | 00 1100 | 76 | 0x4C | 0100 1100 | - | 45 | 0x2D | 10 1101 | 45 | 0x2D | 0010 1101 |
| M | 13 | 0x0D | 00 1101 | 77 | 0x4D | 0100 1101 | . | 46 | 0x2E | 10 1110 | 46 | 0x2E | 0010 1110 |
| N | 14 | 0x0E | 00 1110 | 78 | 0x4E | 0100 1110 | / | 47 | 0x2F | 10 1111 | 47 | 0x2F | 0010 1111 |
| O | 15 | 0x0F | 00 1111 | 79 | 0x4F | 0100 1111 | 0 | 48 | 0x30 | 11 0000 | 48 | 0x30 | 0011 0000 |
| P | 16 | 0x10 | 01 0000 | 80 | 0x50 | 0101 0000 | 1 | 49 | 0x31 | 11 0001 | 49 | 0x31 | 0011 0001 |
| Q | 17 | 0x11 | 01 0001 | 81 | 0x51 | 0101 0001 | 2 | 50 | 0x32 | 11 0010 | 50 | 0x32 | 0011 0010 |
| R | 18 | 0x12 | 01 0010 | 82 | 0x52 | 0101 0010 | 3 | 51 | 0x33 | 11 0011 | 51 | 0x33 | 0011 0011 |
| S | 19 | 0x13 | 01 0011 | 83 | 0x53 | 0101 0011 | 4 | 52 | 0x34 | 11 0100 | 52 | 0x34 | 0011 0100 |
| T | 20 | 0x14 | 01 0100 | 84 | 0x54 | 0101 0100 | 5 | 53 | 0x35 | 11 0101 | 53 | 0x35 | 0011 0101 |
| U | 21 | 0x15 | 01 0101 | 85 | 0x55 | 0101 0101 | 6 | 54 | 0x36 | 11 0110 | 54 | 0x36 | 0011 0110 |
| V | 22 | 0x16 | 01 0110 | 86 | 0x56 | 0101 0110 | 7 | 55 | 0x37 | 11 0111 | 55 | 0x37 | 0011 0111 |
| W | 23 | 0x17 | 01 0111 | 87 | 0x57 | 0101 0111 | 8 | 56 | 0x38 | 11 1000 | 56 | 0x38 | 0011 1000 |
| X | 24 | 0x18 | 01 1000 | 88 | 0x58 | 0101 1000 | 9 | 57 | 0x39 | 11 1001 | 57 | 0x39 | 0011 1001 |
| Y | 25 | 0x19 | 01 1001 | 89 | 0x59 | 0101 1001 | : | 58 | 0x3A | 11 1010 | 58 | 0x3A | 0011 1010 |
| Z | 26 | 0x1A | 01 1010 | 90 | 0x5A | 0101 1010 | ; | 59 | 0x3B | 11 1011 | 59 | 0x3B | 0011 1011 |
| [ | 27 | 0x1B | 01 1011 | 91 | 0x5B | 0101 1011 | < | 60 | 0x3C | 11 1100 | 60 | 0x3C | 0011 1100 |
| \ | 28 | 0x1C | 01 1100 | 92 | 0x5C | 0101 1100 |  | 61 | 0x3D | 11 1101 | 61 | 0x3D | 0011 1101 |
| ] | 29 | 0x1D | 01 1101 | 93 | 0x5D | 0101 1101 | > | 62 | 0x3E | 11 1110 | 62 | 0x3E | 0011 1110 |
| ^ | 30 | 0x1E | 01 1110 | 94 | 0x5E | 0101 1110 | ? | 63 | 0x3F | 11 1111 | 63 | 0x3F | 0011 1111 |
| – | 31 | 0x1F | 01 1111 | 95 | 0x5F | 0101 1111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Space | 32 | 0x20 | 10 0000 | 32 | 0x20 | 0010 0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| :Chr سمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

وما لم يحدد خلاف ذلك تعتبر كل المجالات اثنينية. ويعبر عن كل الأرقام برمز عشري. والأرقام السلبية يُعبر عنها باستعمال المتمم 2.

### 1.2.8.3.3	الرسائل 1 و2 و3: تقارير الموقع

تقوم المحطات المتنقلة بإنتاج تقرير الموقع دورياً.

الجدول 15 أ)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف هوية الرسالة 1 أو 2 أو 3 المعنية |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. يحيل إلى الفقرة 1.6.4؛ 0-3؛ 0 = بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 30 | رقم التعرف MMSI |
| حالة الملاحة | 4 | = 0 في طريق به محركات؛ = 1 في المرفأ؛ = 2 ليست تحت التحكم؛ = 3 مناورة مقيدة؛ = 4 يكبحها غاطس السفينة؛ = 5 مربوطة في المرفأ؛ = 6 جنوح؛ = 7 منخرطة في الصيد؛ = 8 ملاحة شراعية؛ = 9 محجوزة للتعديل المقبل للحالة الملاحية من أجل السفن التي تحمل DG، أو HS أو MP خطيرة أو مواد ملوثة من الصنف A وفقاً للمنظمة البحرية الدولية (WIG)، = 14 – 11 محجوزة للاستعمال في المستقبل؛ = 15 عدد محددة = بالتغيب |
| معدل الدوران AIS ROT | 8 | 127 (128– (80h) يشير إلى عدم التيسر الذي سيكون بالتغيب). مشفّر بواسطة ROT AIS = 4,733 SQRT(ROTINDICATED) درجات/دقيقة ROTINDICATED هو معدل الدوران (º720/دقيقة) كما يشير المحساس الخارجي = 127 الدوران إلى اليمين على º720/دقيقة أو أكثر = 127– الدوران إلى اليسار على º720/دقيقة أو أكثر |
| السرعة SOG | 10 | السرعة على سطح الأرض في شكل درجات من 1/10 عقدة (102,2-0 عقدة) = 1 023 غير متيسرة، 1 022 =102,2 عقدة فأكثر |
| دقة الموقع | 1 | = 1 عال (m 10>؛ أسلوب تفاضلي للمستقبِل DGNSS) = 0 منخفض (m 10<؛ أسلوب مستقل لمستقبل النظام العالمي للملاحة الساتلية (GNSS) أو لجهاز إلكتروني آخر لتحديد الموقع)؛ = 0 بالتغيب. |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب. º180 (6 791 AC0h) = غير متيسر = بالتغيب) |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة (º90±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب. º91 (3412140h) = غير متيسر = بالتغيب) |
| COG | 12 | المسير على الأرض في (3 599 – 0) 1/º10. 3 600 (E10h) = غير متيسر = بالتغيب. ينبغي عدم استعمال 3 601 - 4 095 |
| الاتجاه الحقيقي | 9 | الدرجات (0–359) (511 تدل على عدم التيسر = بالتغيب) |
| الختم الزمني | 6 | ثانية التوقيت UTC عند توليد التقرير (0–59 أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسر، الذي ينبغي أن يكون أيضاً قيمة بالتغيب أو 62 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب التقدير (التقدير الميت) أو 61 إذا كان نظام تحديد الموقع يعمل بأسلوب الدخل اليدوي أو 63 إذا كان نظام تحديد الموقع لا يعمل) |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية | 4 | محجوزة من أجل تعريف بواسطة سلطة إقليمية مختصة. ينبغي ضبطها على الصفر، إذا لم يستعمل لأي تطبيق إقليمي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| احتياطية | 1 | غير مستعملة، تضبط على الصفر |
| راية RAIM | 1 | RAIM (المراقبة المستقلة لتكامل المستقبِل) راية إلكترونية لتحديد الموقع؛ RAIM = 0 غير المستعمل؛ RAIM = 1 قيد الاستعمال |
| حالة الاتصال | 19 | انظر أدناه |
| العدد الكلي للبتات | 168 |  |

الجدول 15 ب)

| هوية الرسالة | حالة الاتصال |
| --- | --- |
| 1 | حالة اتصال النفاذ SOTDMA على النحو الموصوف في الفقرة 2.2.7.3.3 |
| 2 | حالة اتصال النفاذ SOTDMA على النحو الموصوف في الفقرة 2.2.7.3.3 |
| 3 | حالة اتصال النفاذ ITDMA على النحو الموصوف في الفقرة 2.3.7.3.3 |

### 2.2.8.3.3	الرسالة 4: تقرير محطة القاعدة

الرسالة 11: التوقيت UTC واستجابة التاريخ

ينبغي استعمالها لتقديم تقرير بشأن التوقيت UTC والتاريخ في الوقت ذاته. ينبغي أن تستعمل محطة القاعدة الرسالة 4 في إرسالاتها الدورية. ينبغي على المحطة المتنقلة أن تخرج الرسالة 11 في استجابتها للاستفسار بواسطة الرسالة 10.

لا ترسل الرسالة 11 سوى بناء على طلب رسالة طلب التوقيت UTC (الرسالة 10). ينبغي أن ترسل الاستجابة على التاريخ والتوقيت UTC على القناة التي استلمت عليها رسالة طلب التوقيت UTC.

الجدول 16

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرّف هوية الرسالتين 4 و11 UTC = 4 وتقرير الموقع من محطة القاعدة UTC = 11 واستجابة الموقع من المحطة المتنقلة |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمل المكرر للإشارة على عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3–0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 30 | رقم MMSI |
| التوقيت UTC للسنة | 14 | 9 999-1؛ = 0 التوقيت UTC للسنة غير متيسر = بالتغيب |
| التوقيت UTC للشهر | 4 | 12–1؛ = 0 التوقيت UTC للشهر غير متيسر = بالتغيب؛ 13-15 غير مستعمل |
| التوقيت UTC لليوم | 5 | 31–1؛ = 0 التوقيت UTC لليوم غير متيسر = بالتغيب |
| التوقيت UTC للساعة | 5 | 23–0؛ = 24 التوقيت UTC للساعة غير متيسر = بالتغيب؛ 31–25 غير مستعمل |
| التوقيت UTC للدقيقة | 6 | 59–0؛ 100 = التوقيت UTC للدقيقة غير متيسر = بالتغيب؛ 63–61 غير مستعمل |
| التوقيت UTC للثانية | 6 | 59–0؛ 60 = التوقيت UTC للثانية غير متيسرة = بالتغيب؛ 63–61 غير مستعمل |
| دقة الموقع |  | = 1 عال (< 10 m؛ أسلوب تفاضلي أي مستقبل (DGNSS = 0 منخفض m 10 <)؛ أسلوب مستقل أي مستقبِل DGNSS، أو أي جهاز آخر لتحديد الموقع)، = 0 بالتغيب |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب)؛ º181 (6 791 AC0h) = غير متيسر = بالتغيب |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة (±º90، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب)؛ º91 (3412140h) = غير متيسر = بالتغيب |

الجدول 16 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| نوع التجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع | 4 | استعمال التصحيح التفاضلي محدد بواسطة دقة مجال الموقع أعلاه: = 0 غير محدد (بالتغيب) = 1 النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) = 2 النظام الرقمي العالمي للملاحة الطيرانية الساتلية (GNSS) النظام العالمي للملاحة المدارية الساتلية (GLONASS) = 3 GLONASS/GPS مختلط = 4 Loran-C = 5 Chayka = 6 نظام الملاحة المتكامل = 7 ممسوح 15 – 8 = غير مستعمل |
| احتياطية | 10 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| راية RAIM | 1 | راية RAIM للجهاز الإلكتروني لتجديد الموقع؛ = 0 RAIM غير مستعمل = بالتغيب؛ RAIM = 1 غير مستعمل |
| حالة الاتصال | 19 | حالة اتصال النفاذ SOTDMA على النحو الموصوف في الفقرة 2.2.7.3.3 |
| العدد الكلي للبتات | 168 |  |

### 3.2.8.3.3	الرسالة 5: بيانات سكونية تتعلق بالسفينة وبيانات متصلة بالرحلة

لا تستعمل سوى بواسطة تجهيزات متنقلة محمولة على السفينة لتقديم تقارير البيانات السكونية أو البيانات المتصلة بالرحلة.

الجدول 17

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف هوية الرسالة 5 |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمل المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار رسالة ما. انظر الفقرة 1.6.2؛ 3 – 0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 10 | رقم MMSI |
| مؤشر صيغة النظام AIS | 2 | = 0 محطة ملتزمة بالصيغة 0 من النظام AIS؛ 3–1 محطة ملتزمة بالصيغة المقبلة للنظام AIS، 1 و2 و3 |
| رقم IMO | 30 | 999999999–1؛ صفر؛ غير متيسر = بالتغيب |
| رمز دليلي للنداء | 42 | 7 حروف ASC II من 6 بتات، @@@@@@@ = غير متيسر = بالتغيب |
| الاسم | 120 | حد أقصى من 20 حرفاً asc ii من 6 بتات، @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسر = بالتخالف |
| نوع السفينة ونوع الشحنة | 8 | = 0 غير متيسر أو لا سفينة = بالتغيب = 99-1 على النحو المحدد في الفقرة 2.3.2.8.3.3 = 199-100 محجوزة، للاستعمال الإقليمي 255-200، محجوزة، للاستعمال في المستقبل |

الجدول 17 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| الأبعاد/مرجع الموقع | 30 | النقطة المرجعية للموقع المشار إليه يشير أيضاً إلى أبعاد السفينة (m) (انظر الشكل 18 والفقرة 3.3.2.8.3.3) |
| نوع التجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع | 4 | = 0 غير محدد (بالتغيب) GPS = 1 GLONASS = 2 GLONASS/GPS = 3 مختلط Loran-C = 4 Chayka = 5 = 6 نظام الملاحة المتكامل = 7 ممسوح = 15 – 8 غير مستعمل |
| ETA | 20 | الوقت التقديري للوصول؛ MMDDHHMM UTC البتات 19-16: شهر؛ 1-12 غير متيسرة، = 0 غير متيسرة = بالتغيب البتات 15-11: يوم؛ 1-31؛ = 0 غير متيسرة = بالتغيب البتات 10-6: ساعة؛ 0-23؛ 24 = غير متيسرة = بالتغيب البتات 5-0: دقيقة؛ 0-59؛ = 60 غير متيسرة = بالتغيب |
| أقصى غاطس سكوني حالي | 8 | في m 1/10، 255 = غاطس m 25,5 أو أكثر، 0 = غير متيسر = بالتغيب؛ وفقاً لقرار IMO A.851 |
| المقصد | 120 | 20 سمة كحد أقصى باستعمال ASCIT من 6 بتات @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسر |
| DTA | 1 | مطراف البيانات مستعد (= 0 ميسرة، = 1 غير متيسرة = بالتغيب) |
| محجوزة | 1 | محجوزة، غير مستعملة. ينبغي ضبطها عند صفر |
| عدد البتات | 424 | تشغل فاصلين زمنيين |

ينبغي إرسال هذه الرسالة فوراً بعد أي تغيير في قيمة المعلمة.

### 1.3.2.8.3.3	مؤشر جهاز مطراف البيانات (DTE)

الغرض من مؤشر DTE هو الدلالة إلى تطبيق على جانب الاستقبال، عند ضبطه على تيسر، بأن محطة الإرسال تحترم المتطلبات الدنيا المتعلقة بالمزرة والعرض. وعلى جانب الإرسال، يمكن ضبط المؤشر DTE بواسطة تطبيق خارجي عن طريق السطح البيني للعرض. وعلى جانب الاستقبال، لا يستعمل المؤشر DTE إلا لتقديم معلومات إلى طبقة التطبيق، بأن محطة الإرسال متيسرة للاتصالات.

### 2.3.2.8.3.3	نوع السفينة

الجدول 18

| المعرفات التي سوف تستخدمها السفن من أجل التقرير عن نوعها |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المعرف | المركب الخاص |  |  |  |  |  |
| 50 | سفينة إرشاد |  |  |  |  |  |
| 51 | سفن البحث والإنقاذ |  |  |  |  |  |
| 52 | زوارق قطر |  |  |  |  |  |
| 53 | منشآت مرفئية |  |  |  |  |  |
| 54 | سفن مجهزة بمرافق أو تجهيزات لمكافحة التلوث |  |  |  |  |  |
| 55 | سفن إنفاذ القوانين |  |  |  |  |  |
| 56 | محجوزة – لتخصيصات السفن المحلية |  |  |  |  |  |
| 57 | محجوزة – لتخصيصات السفن المحلية |  |  |  |  |  |
| 58 | عمليات النقل الطبي (كما حدد ذلك في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية) |  |  |  |  |  |
| 59 | السفن وفقاً للقرار 18 للوائح الراديو (Mob-83) |  |  |  |  |  |
| السفن الأخرى |  |  |  |  |  |  |
| الرقم الأول(1) |  |  | الرقم الثاني(1) |  | الرقم الأول(1) | الرقم الثاني(1) |
| 1 - محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  | = 0 جميع السفن من هذا النوع |  | - | 0- الصيد |
| 2 - WIG |  |  | 1- التي تحمل DG أو HS أو MP الخطرة أو الملوثات من الصنف A للمنظمة IMO |  | - | 1- القطر |
| 3 - انظر العمود الأيمن |  |  | 2- التي تحمل DG أو HS أو MP الخطرة أو الملوثات من الصنف B للمنظمة IMO |  | 3- السفن | 2- القطر، طول القطر يتجاوز m 200 أو العرض يتجاوز m 25 |
| 4 - HSC |  |  | 3- التي تحمل DG أو HS أو MP الخطرة أو الملوثات من الصنف C للمنظمة IMO |  | - | 3- العاملة في جرف الأعماق والعمليات تحت سطح الماء |
| 5 - انظر أعلاه |  |  | 4- التي تحمل DG أو HS أو MP الخطرة أو الملوثات من الصنف D للمنظمة IMO |  | - | 4- العاملة في عمليات الغطس |
|  |  |  | 5- محجوز للاستعمال في المستقبل |  | - | 5- المشاركة في العمليات العسكرية |
| السفن الأخرى |  |  |  |  |  |  |
| 6 - سفن الركاب |  | 6- محجوز للاستعمال في المستقبل |  | - |  | 6- الإبحار الشراعي |
| 7 - سفن الشحن |  | 7- محجوز للاستعمال في المستقبل |  | - |  | 7 – سفن النزهة |
| 8 - سفينة (سفن) صهريجيه |  | 8- محجوز للاستعمال في المستقبل |  | - |  | 8 – محجوز للاستعمال في المستقبل |
| 9 - أنواع أخرى من السفن |  | 9- لا توجد معلومات إضافية |  | - |  | 9 – محجوز للاستعمال في المستقبل |

DG:	بضائع خطرة

HS:	مواد ضارة

MP:	ملوثات بحرية

(1)	ينبغي بناء المعرف بانتقاء الرقمين الأول والثاني الملائمين.

### 3.3.2.8.3.3	النقطة المرجعية للإشارة إلى موقع السفينة وأبعادها

الشكل 17

### 4.2.8.3.3	الرسالة 6: رسالة اثنينية موجهة

ينبغي أن تكون الرسالة الاثنينية الموجهة متغيرة الطول، استناداً إلى مقدار البيانات الاثنينية. وينبغي أن يتفاوت الطول بين فاصل زمني واحد وخمسة فواصل زمنية. انظر معرفات التطبيق في الفقرة 1.4.2.8.3.3.

الجدول 19

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف هوية الرسالة 6؛ 6 دائماً |  |  |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد حرات تكرار رسالة ما. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |  |  |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI لمحطة المصدر |  |  |
| رقم التتابع | 2 | 3-0؛ انظر الفقرة 1.3.5 |  |  |
| هوية المقصد | 30 | رقم MMSI لمحطة المقصد |  |  |
| راية إعادة الإرسال | 1 | ينبغي ضبط راية إعادة الإرسال من أجل إعادة الإرسال: = 0 لا، إعادة إرسال = بالتغيب؛ 1 = إعادة إرسال |  |  |
| احتياطية | 1 | غير مستعملة. ينبغي أن تكون صفراً |  |  |
| بيانات اثنينية | بحد أقصى 836 بتة | معرف التطبيق | 16 بتة | ينبغي أن يكون على النحو الموصف في الفقرة 4.2.8.3.3 |
|  |  | بيانات التطبيق | بحد أقصى 920 | بيانات خاصة بالتطبيق |
| أقصى عدد للبتات | بحد أقصى 1 008 | تشغل ما بين 1 إلى 5 فواصل زمنية وفقاً لطول المجال الفرعي لمضمون الرسالة |  |  |

قد يستلزم الأمر بتات حشو إضافية لهذا النوع من الرسائل. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى طبقة النقل، الفقرة 1.2.5.

يقدم الجدول التالي عدد البتات للبيانات الاثنينية (بما في ذلك هوية التطبيق وبيانات التطبيق)، بحيث تندرج الرسالة بأكملها في عدد معين من الفواصل الزمنية. ويُوصى بالنسبة لأي تطبيق بتقليل استعمال الفواصل الزمنية إلى أدنى حد ممكن وذلك بالحد من عدد بتات البيانات الاثنينية إلى العدد المبين أدناه، إن أمكن:

| عدد الفواصل الزمنية | أقصى عدد للبتات في البيانات الاثنينية |
| --- | --- |
| 1 | 8 |
| 2 | 36 |
| 3 | 64 |
| 4 | 92 |
| 5 | 117 |

تراعي هذه الأرقام أيضاً بتات الحشو.

### 1.4.2.8.3.3	معرِّف التطبيق

تتضمن الرسائل الاثنينية بالتوجيه الانتقائي أو الإذاعي عموماً 16 بتة لمعرف التطبيق، المبينة على النحو التالي:

| البتة | الوصف |
| --- | --- |
| 6-15 | الرمز الدليلي للمنطقة المعينة (DAC). يكون هذا الرمز الدليلي مطابقاً لأرقام تعرف الهوية البحرية (MID)، كما حددها قطاع الاتصالات الراديوية، وهي الأرقام الثلاثة الأقل دلالة لهوية MMSI، باستثناء معرف التطبيق عديم القيمة NULL ومعرف التطبيق الدولي الوارد أدناه. وينبغي أن يكون الطول 10 بتات. وتحجز الرموز الدليلية DAC المساوية أو الأقل من 1 000 من أجل توسيع النظام AIS في المستقبل |
| 0-5 | معرف الوظيفة. يحدد المعني بواسطة السلطة المختصة المسؤولة عن المنطقة المعنية في الرمز الدليلي للمنطقة المعنية. وينبغي أن يكون الطول 6 بتات |

ينبغي أن يكون لمعرف التطبيق القيم الخاصة التالية، وفقاً لما إذا كان معرف التطبيق يسمح بالتطبيقات الإقليمية أو المحلية، التي ينبغي أن تطبق على جميع المحطات وذلك لضمان التوافق الدولي.

### 1.1.4.2.8.3.3	معرف التطبيق عديم القيمة (NULL)

ينبغي استعمال معرف التطبيق عديم القيمة لأغراض الاختبار المحلية. وينبغي تعرف هويته بواسطة DAC (البتات 6-15 لمعرف التطبيق). وتكون شفرة الوظيفة اعتباطية.

### 2.1.4.2.8.3.3	معرف التطبيق الدولي

ينبغي استعمال معرف التطبيق الدولي للتطبيقات عالمية الطابع. انظر الجدول 20. وتُفصل التطبيقات الدولية المختلفة باستعمال معرفات الوظيفة.

الجدول 20

| الرمز الدليلي للمنطقة المعينة (DAC) | معرف الوظيفة | معرف التطبيق الناتج | معرف التطبيق الناتج (تسديسي) | الوصف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 00 | 0000 0000 0100 0000 | 0040 | تستعمل هذه الرسائل مثلاً لمساعدات الملاحة، ولخدمة حركة الملاحة (VTS) وللبحث والإنقاذ، على النحو المحدد في الملحق 5 |
| 001 | 01 | 0000 0000 0100 0001 | 0041 |  |
| 001 | 02 | 0000 0000 0100 0001 | 0042 |  |
| 001 | 03 | 0000 0000 0100 0011 | 0043 |  |
| 001 | … | 0000 0000 01XX XXXX | … |  |
| 001 | 63 | 0000 0000 0111 1111 | 007F |  |

### 3.1.4.2.8.3.3	 المعرفات المحجوزة لتوسيع نظام AIS

تحجز معرفات 1000 DAC إلى 1023 لتوسيع القدرات العامة لنظام AIS في المستقبل.

### 5.2.8.3.3	الرسالة 7: إشعار استلام رسالة اثنينية

الرسالة 13: إشعار استلام متصل بالسلامة

ينبغي استعمال الرسالة 7 كإشعار باستلام حتى أربع رسائل 6 مستقبَلة (انظر الفقرة 1.3.5)، وتُرسل على قناة التوجيه الانتقائي، التي استقبلت إشعار الاستلام.

وينبغي استعمال الرسالة 13 كإشعار باستلام حتى أربع رسائل 12 مستقبلة (انظر الفقرة 1.3.5) وتُرسل على قناة التوجيه الانتقائي التي استقبلت إشعار الاستلام.

لا تنطبق إشعارات الاستلام هذه سوى على وصلة بيانات الموجات المترية VHF (انظر الفقرة 1.3.5). ويجب استعمال أساليب أخرى بتطبيقات إشعار الاستلام.

الجدول 21

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف هوية الرسالتين 7 و13 = 7 إشعار باستلام رسالة = 13 إشعار استلام متصل بالسلامة |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار رسالة ما. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI لمصدر هذا الإشعار بالاستلام |
| احتياطية | 2 | لا تستعمل. يجب أن تُضبط على الصفر |
| هوية المقصد 1 | 30 | رقم MMSI لأول مقصد هذا الإشعار بالاستلام |
| رقم تتابع هوية 1 | 2 | رقم تتابع الرسالة التي يتعين أن تكون موضعاً لإشعار بالاستلام؛ 3-0 |
| هوية المقصد 2 | 30 | رقم MMSI لثاني مقصد لهذا الإشعار بالاستلام؛ ينبغي حذفه في حالة عدم وجود هوية المقصد 2 |
| رقم تتابع هوية 2 | 2 | رقم تتابع الرسالة التي يتعين أن تكون موضوعاً لإشعار بالاستلام؛ 3-0؛ ينبغي حذفه في حالة عدم وجود هوية المقصد 2 |
| هوية المقصد 3 | 30 | رقم MMSI لثالث مقصد لهذا الإشعار بالاستلام؛ 3-0؛ ينبغي حذفه في حالة عدم وجود هوية المقصد 3 |

الجدول 21 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| رقم تتابع هوية 3 | 2 | رقم تتابع الرسالة التي يتعين أن تكون موضوعاً للإشعار بالاستلام؛ 3-0؛ ينبغي حذفه في حالة عدم وجود هوية المقصد 3 |
| هوية المقصد 4 | 30 | رقم MMSI لرابع مقصد لهذا الإشعار بالاستلام؛ ينبغي حذفه في حالة عدم وجود المقصد 4 |
| رقم تتابع هوية 4 | 2 | رقم تتابع الرسالة التي يتعين أن تكون موضوعاً لإشعار بالاستلام؛ 3-0؛ ينبغي حذفه في حالة عدم وجود هوية المقصد 4 |
| العدد الكلي للبتات | 168-72 |  |

### 6.2.8.3.3	الرسالة 8: رسالة إذاعية اثنينية

ستكون هذه الرسالة متغيرة الطول، استناداً إلى مقدار البيانات الاثنينية. وينبغي أن يتفاوت الطول ما بين 1 إلى 5 فواصل زمنية.

الجدول 22

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف هوية الرسالتين 8؛ 8 دائماً |  |  |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار رسالة ما، انظر الفقرة 1.1.2.8.3.3 |  |  |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI لمحطة المصدر |  |  |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها عند الصفر |  |  |
| بيانات اثنينية | بحد أقصى 968 | معرف التطبيق | 16 بتة | ينبغي أن تكون على النحو الموصوف في الفقرة 1.4.2.8.3.3 |
|  |  | بيانات التطبيق | بحد أقصى 952 بتة | بيانات خاصة بالتطبيق |
| العدد الكلي للبتات | بحد أقصى 1 008 | تشغل ما بين 1 إلى 5 فواصل زمنية |  |  |

يقدم الجدول التالي عدد البتات للبيانات الاثنينية (بما في ذلك هوية التطبيق وبيانات التطبيق) بحيث تندرج الرسالة بأكملها في عدد معين من الفواصل الزمنية. ويُوصى بالنسبة لأي تطبيق بتقليل استعمال الفواصل الزمنية إلى أدنى حد ممكن وذلك بالحد من عدد بتات البيانات الاثنينية إن أمكن، إلى العدد المبين أدناه:

| عدد الفواصل الزمنية | أقصى عدد للبتات في البيانات الاثنينية |
| --- | --- |
| 1 | 12 |
| 2 | 40 |
| 3 | 68 |
| 4 | 96 |
| 5 | 121 |

تراعي هذه الأرقام أيضاً حشو البتات.

وقد يستلزم الأمر بتات حشو إضافية لهذا النوع من الرسائل. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى طبقة النقل، الفقرة 1.2.5.

### 7.2.8.3.3	الرسالة 9: تقرير لموقع معياري لطائرة للبحث والإنقاذ SAR

ينبغي استعمال هذه الرسالة كتقرير لموقع معياري من أجل طائرة تشارك في عمليات البحث والإنقاذ بدلاً من الرسائل 1 أو 2 أو 3. وينبغي على المحطات خلاف الطائرة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عدم استعمال هذه الرسالة. ويكون الفاصل الزمني للتقرير بالتغيب من أجل هذه الرسالة 10 ثوان.

الجدول 23

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 9؛ 9 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار رسالة ما. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 30 | عدد MMSI |
| الارتفاع (GNSS) | 12 | الارتفاع (مشتق من GNSS) (m) (m 4 094-0) = 4 095 غير متيسّر، m 4 094 أو أعلى |
| السرعة SOG | 10 | السرعة على سطح الأرض بتدرّج عقدي (1 022-0 عقدة) = 1 023 غير متيسّر، 1 022 = 1 022 عقدة أو أعلى |
| دقة الموقع | 1 | 1 = عال (m 10>؛ أسلوب تفاضلي أي للمستقبل DGNSS) 0 = منخفض (m 10<؛ أسلوب مستقل أي للمستقبِل (GNSS) أو لتجهيز إلكتروني آخر لتحديد الموقع)؛ = 0 بالتغيب |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة كحد أدنى (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب؛ º181 (6791AC0h) = غير متيسر = بالتغيب) |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة (º90 ±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب؛ º91 (3412140h) = غير متيسِّر = بالتغيب) |
| COG | 12 | مسار على الأرض في 1/10º (3 599-0). 3 600 (E10h) = غير متيسر = بالتغيب؛ ينبغي عدم استعمال 4 095–3 601 |
| الختم الزمني | 6 | ثانية التوقيت UTC عند إنتاج التقرير (59-0 أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسّر، الذي ينبغي أن يكون أيضاً قيمة بالتغيب) أو 62 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب التقدير (التقدير الميت) أو 61 إذا كان نظام تحديد الموقع يعمل بأسلوب الدخل اليدوي أو 63 إذا كان نظام تحديد الموقع لا يعمل) |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية | 8 | محجوزة من أجل تعريفها بواسطة سلطة إقليمية مختصة. ينبغي ضبطها على الصفر، إذا لم تستعمل لأي تطبيق إقليمي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| DTE | 1 | مطراف بيانات مستعد (0 = متيسر؛ 1 = غير متيسرة بالتغيب) (انظر الفقرة 1.3.2.8.3.3) |
| احتياطية | 5 | غير مستعملة، ينبغي ضبطها على الصفر |
| راية RAM | 1 | راية RAIM لتجهيز إلكتروني لتحديد الموقع؛ 0 =RAIM غير مستعمل = بالتغيب؛ RAIM = 1 قيد الاستعمال) |
| حالة الاتصال | 19 | SOTDMA (انظر الفقرة 2.2.7.3.3) |
| العدد الكلي للبتات | 168 |  |

### 8.2.8.3.3	الرسالة 10: طلب الساعة والتاريخ UTC

تستعمل هذه الرسالة حينما تطلب محطة معينة الساعة والتاريخ UTC من محطة أخرى.

الجدول 24

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 10؛ 10 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة على عدد مرات تكرار الرسالة، انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ 3 = لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI للمحطة التي تطلب التوقيت UTC |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| هوية المقصد | 30 | رقم MMSI للمحطة التي يوجه إليها الطلب |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 72 |  |

من أجل الرسالة 11 يرجى الرجوع إلى وصف الرسالة 4.

### 9.2.8.3.3	الرسالة 12: رسالة متصلة بالسلامة بتوجيه انتقائي

يمكن أن تكون الرسالة المتصلة بالسلامة بتوجيه انتقائي متغيرة الطول، استناداً إلى حجم النص المتعلق بالسلامة. وينبغي أن يتراوح الطول بين 1 و5 فواصل زمنية.

الجدول 25

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 12؛ 12 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمل المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار رسالة ما. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI للمحطة مصدر الرسالة |
| رقم التتابع | 2 | 3-0؛ انظر الفقرة 1.3.5 |
| هوية المقصد | 30 | رقم MMSI للمحطة التي تقصدها الرسالة |
| راية إعادة الإرسال | 1 | ينبغي ضبط راية إعادة الإرسال عند إعادة الإرسال: = 0 لا إرسال = بالتغيب؛ = 1 إعادة الإرسال |
| احتياطية | 1 | غير مستعملة. ينبغي أن تكون صفراً |
| النص المتصل بالسلامة | بحد أقصى 936 | ASC II من 6 بتات |
| العدد الكلي للبتات | بحد أقصى 1 008 | يشغل من 1 إلى 5 فواصل زمنية شريطة مراعاة طول النص |

قد يستلزم الأمر بتات حشو إضافية لهذا النمط من الرسائل. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى طبقة النقل، الفقرة 1.2.5.

يقدم الجدول التالي عدد سمات ASC II من 6 بتات، بحيث تندرج الرسالة بأكملها في عدد معين من الفواصل الزمنية. ويوصى بالنسبة لأي تطبيق بتقليل استعمال الفواصل الزمنية إلى أدنى حد ممكن وذلك بالحد من عدد السمات، إن أمكن، إلى العدد المبين أدناه:

| عدد الفواصل الزمنية | أقصى عدد للسمات ASC II من 6 بتات |
| --- | --- |
| 1 | 10 |
| 2 | 48 |
| 3 | 85 |
| 4 | 122 |
| 5 | 156 |

تُراعي هذه الأرقام أيضاً حشو البتات.

من أجل الرسالة 13، يرجى الرجوع إلى وصف الرسالة 7.

### 10.2.8.3.3 	الرسالة 14: الرسالة الإذاعية المتصلة بالسلامة

يمكن أن تكون الرسالة الإذاعية المتصلة بالسلامة متغيرة الطول، استناداً إلى حجم النص المتصل بالسلامة. وينبغي أن يتفاوت الطول ما بين 1 إلى 5 فواصل زمنية.

الجدول 26

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| معرف الرسالة | 6 | معرف الرسالة 14؛ 14 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4 3-0؛ =0 بالتغيب؛ 3 = لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI للمحطة مصدر الرسالة |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| النص المتصل بالسلامة | بحد أقصى 968 | ASC II من 6 بتات |
| العدد الكلي للبتات | بحد أقصى 1 008 | يشغل من 1 إلى 5 فواصل زمنية مع مراعاة طول النص |

قد يستلزم الأمر بتات حشو إضافية لهذا النمط من الرسائل. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الفقرة 1.2.5.

يقدم الجدول التالي عدد سمات ASC II من 6 بتات، بحيث تندرج الرسالة بأكملها في عدد معين من الفواصل الزمنية. ويُوصى بالنسبة لأي تطبيق بتقليل استعمال الفواصل الزمنية إلى أدنى حد ممكن وذلك بالحد من عدد السمات، إن أمكن، إلى العدد المبين أدناه:

| عدد الفواصل الزمنية | أقصى عدد للسمات ASC II من 6 بتات |
| --- | --- |
| 1 | 16 |
| 2 | 53 |
| 3 | 90 |
| 4 | 128 |
| 5 | 161 |

تراعي هذه الأرقام أيضاً حشو البتات.

### 11.2.8.3.3	الرسالة 15: الاستفسار

تُستعمل رسالة الاستفسار من أجل الاستفسارات الموجهة عن طريق الوصلة TDMA بالموجات المترية VHF خلاف طلبات التوقيت والتاريخ UTC. ينبغي أن تُرسَل الاستجابة على القناة التي استقبل عليها الاستفسار.

يمكن لمحطة متنقلة لسفينة من الصنف A أن تستلم من محطة أخرى رسالة استفسار على معرفي الرسالتين 3 و5. ويمكن لمحطة متنقلة لسفينة من الصنف B أن تستلم من محطة أخرى رسالة استفسار على معرفي الرسالتين 18 و19. ويمكن لمحطة متنقلة محمولة جواً أن تستلم من محطة أخرى رسالة استفسار على معرِّف الرسالة 9. ويمكن لمحطة متنقلة مركبة على مساعدات للملاحة أن تستلم من محطة أخرى رسالة استفسار على معرّف الرسالة 21. يمكن لمحطة القاعدة أن تستلم رسالة استفسار على معرّفات الرسائل 4 و17 و20 و22.

ينبغي ضبط معلمة تخالف الفاصل الزمني على الصفر، إذا كان الفاصل الزمني موزع بطريقة مستقلة بواسطة المحطة المستجيبة. إذا أُتيح تخالف فاصل زمني معين، فإنه ينبغي أن يكون نسبة إلى الفاصل الزمني لبداية هذا الإرسال. ويمكن استعمال الرسالة المعنية بطريقة من الطرق الأربع التالية:

-	تستلم محطة واحدة  (1)رسالة استفسار واحدة: ينبغي تحديد معلمات هوية المقصد (ID1) 1، وهوية الرسالة (ID1.1) 1.1 وتخالف الفاصل الزمني 1.1. وينبغي حذف جميع المعلمات الأخرى.

-	تستلم محطة واحدة رسالتي (2) استفسار: ينبغي تحديد معلمات هوية المقصد 1، وهوية الرسالة 1.1، وتخالف الفاصل الزمني 1.1، وهوية الرسالة 2.1، وتخالف الفاصل الزمني 2.1. وينبغي حذف معلمات هوية المقصد 2، وهوية الرسالة 1.2 وتخالف الفاصل الزمني 1.2.

-	تستلم كل من المحطة الأولى والمحطة الثانية رسالة استفسار واحدة (1): ينبغي تحديد هوية المقصد 1، وهوية الرسالة 1.1، وتخالف الفاصل الزمني 1.1، وهوية المقصد 2، وهوية الرسالة 1.2 وتخالف الفاصل الزمني 1.2. وينبغي ضبط هوية الرسالة 2.1 وتخالف الفاصل الزمني 2.1 على الصفر.

-	تستلم المحطة الأولى رسالتي  (2)استفسار والمحطة الثانية رسالة واحدة. ينبغي تحديد جميع المعلمات.

الجدول 27

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| معرف الرسالة | 6 | معرف الرسالة 15؛ 15 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ =0 بالتغيب؛ =3 لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI للمحطة التي يوجه إليها الاستفسار |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| هوية المقصد 1 | 30 | رقم MMSI لأول محطة يوجه إليها الاستفسار |
| هوية الرسالة 1.1 | 6 | رقم MMSI لأول نمط للرسالة المطلوبة من المحطة الأولى، التي يوجه إليها الاستفسار |
| تخالف الفاصل الزمني 1.1 | 12 | تخالف الفاصل الزمني من أجل الرسالة الأولى المطلوبة من أول محطة يوجه إليها الاستفسار |

الجدول 27 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي أن تُضبط على الصفر |
| هوية الرسالة 2.1 | 6 | النمط الثاني من الرسالة المطلوبة من المحطة الأولى التي يوجه إليها الاستفسار |
| تخالف الفاصل الزمني 2.1 | 12 | تخالف الفاصل الزمني من أجل الاستجابة للمحطة الأولى التي يوجه إليها الاستفسار |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| هوية المقصد 2 | 30 | رقم MMSI للمحطة الثانية الموجهة للاستفسار |
| هوية الرسالة 1.2 | 6 | نمط الرسالة المطلوبة من المحطة الثانية التي يوجه إليها الاستفسار |
| تخالف الفاصل الزمني 1.2 | 12 | تخالف الفاصل الزمني من أجل الاستجابة للرسالة المطلوبة الناشئة عن المحطة الثانية التي يوجه إليها الاستفسار |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 160-88 | العدد الكلي للبتات يعتمد على عدد الرسائل المطلوبة |

### 12.2.8.3.3	الرسالة 16: التحكم في أسلوب التخصيص

ينبغي أن يرسل التخصيص بواسطة محطة قاعدة عندما تعمل باعتبارها كياناً للتحكم. يمكن أن يخصص لمحطات أخرى برنامجاً للإرسال مختلف عن ذلك المستعمل حالياً. وإذا خصص لمحطة برنامجاً، ستدخل هذه المحطة أيضاً في أسلوب التخصيص.

يمكن أن يخصص لمحطتين برنامجاً في آن معاً.

وعندما تستلم المحطة برنامجاً للتخصيص، تقوم بوسمه بإمهال، يُنتقى عشوائياً بين 4 إلى 8 دقائق بعد أول إرسال.

الملاحظة 1 – ينبغي لمحطة قاعدة معينة أن تراقب إرسال محطة متنقلة كيما تحدد نهاية إمهال المحطة المتنقلة.

الجدول 28

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 16 .16 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ =0 بالتغيب؛ =3 لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI للمحطة التي تكفل التخصيص |
| احتياطية | 2 | احتياطية. ينبغي ضبطها على الصفر |
| هوية المقصد A | 30 | رقم MMSI. معرف المقصد A |
| تخالف A | 12 | تخالف عن الفاصل الزمني المعني بالنسبة إلى الفاصل الزمني الأول(1) |
| تزايد A | 10 | التزايد إلى حين بلوغ الفاصل الزمني المخصص التالي(1) |
| هوية المقصد B | 30 | رقم MMSI. معرف المقصد B. ينبغي حذفه في حالة وجود تخصيص للمحطة A فقط |
| تخالف B | 12 | تخالف الفاصل الزمني المعني بالنسبة إلى أول فاصل زمني مخصص. ينبغي حذفه في حالة وجود تخصيص للمحطة A فقط(1) |

الجدول 28 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| تزايد B | 10 | تزايد الفاصل الزمني المخصص التالي)1(، ينبغي حذفه في حالة وجود تخصيص للمحطة A فقط |
| احتياطية | 4 بحد أقصى | احتياطية. غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر. ينبغي تعديل عدد البتات الاحتياطية التي قد تكون 0 أو 4 من أجل الالتزام بحدود البتات |
| المجموع | 96 أو 144 | ينبغي أن يكون إما 96 أو 144 بتة |

(1)	من أجل تخصيص معدل تقديم تقارير لمحطة ما، ينبغي ضبط تزايد المعلمة على الصفر. ولكي يتسنّى تسهيل تخفيض معدل تقديم التقارير، ينبغي أن يُسفر تخالف المعلمة باعتباره عدد التقارير في فاصل زمني من 10 دقائق.

تراعي محطة القاعدة التي توفر التخصيص لمحطة متنقلة سلوك إمهال المحطة المتنقلة عن تخصيص هذه القيمة.

### 13.2.8.3.3	الرسالة 17: رسالة إذاعة اثنينية GNSS

تُرسل هذه الرسالة بواسطة محطة قاعدة، موصلة بمصدر مرجعي DGNSS ومشكلة لتوفير بيانات DGNSS لمحطات الاستقبال. ينبغي أن يكون مضمون البيانات متفقاً مع التوصية ITU-R M.823. باستثناء المقدمة ونسق التعادلية.

الجدول 29

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 17؛ 17 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ =0 بالتغيب؛ =3 لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | رقم MMSI لمحطة القاعدة |
| احتياطية | 2 | احتياطية. ينبغي ضبطها على الصفر |
| خط الطول | 18 | بيان خط طول المحطة المرجعية DGNSS في 1/10 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب). إذا وجه استفسار إلى المحطة وإذا لم تتيسر خدمة تصحيح تفاضلية، ينبغي ضبط خط الطول على º181 |
| خط العرض | 17 | بيان خط عرض المحطة المرجعية DGNSS في 1/10 دقيقة (º90 ±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب). وإذا وجه استفسار إلى المحطة، وإذا لم تتيسر خدمة تصحيح تفاضلية، ينبغي ضبط خط العرض على º91 |
| احتياطية | 5 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| بيانات | 736-0 | بيانات تصحيح تفاضلية (انظر أدناه). إذا وجه استفسار إلى المحطة، وإذا لم تتيسّر خدمة تصحيح تفاضلية، ينبغي أن يبقى مجال البيانات خاوياً (بتات صفرية). وينبغي أن يفسر المقصد ذلك بمعنى أن كلمات البيانات DBNSS مضبوطة على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 816-80 | 80 بتة؛ بافتراض أن 0 = N؛ 816 بتة: بافتراض أن 29 = N (قيمة قصوى)؛ انظر الجدول 30 |

ينبغي تنظيم القسم المتعلق ببيانات التصحيح التفاضلي على النحو التالي:

الجدول 30

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| نمط الرسالة | 6 | التوصية ITU-R M.823 |
| هوية المحطة | 10 | التوصية ITU-R H.823 معرف المحطة |
| حساب Z | 13 | قيمة زمنية في 0,6 ثانية (3 599/4-0) |
| رقم التتابع | 3 | رقم تتابع الرسالة (دوري 7-0) |
| N | 5 | رقم كلمات المعطيات GNSS التي تعقب رأسية من كلمتين، وحتى 29 بحد أقصى |
| الحالة | 3 | حالة المحطة المرجعية (المحددة في التوصية ITU-R M.823) |
| كلمات البيانات DGNSS | 24 × N | كلمات بيانات الرسائل DGNSS باستثناء التعادلية |
| العدد الكلي للبتات | 736 | بافتراض أن 29 = N (القيمة القصوى) |

الملاحظة 1 - من الضروري إعادة المقدمة والتعادلية وفقاً للتوصية ITU-R M.823 قبل استعمال هذه الرسالة لتصحيح المواقع بطريقة تفاضلية DGNSS والانتقال إلى مواقع DGNSS.

الملاحظة 2 - عندما تستقبل تصحيحات DGNSS من مصادر متعددة، ينبغي استعمال تصحيحات DGNSS المستلمة من اقرب محطة مرجعية DGNSS مع مراعاة الرقم Z وحالة المحطة المرجعية DGNSS.

الملاحظة 3 - تراعى إرسالات الرسالة 17 بواسطة محطات القاعدة معدلات التقادم والتحديث والدقة الناتجة عن الخدمة DGNSS. وبالنظر إلى الآثار الناشئة عن تحميل قناة وصلة البيانات بالموجات المترية VDL، ينبغي ألا يكون إرسال الرسالة 17 أكثر مما ينبغي لضمان الدقة اللازمة للخدمة DGNSS.

### 14.2.8.3.3	الرسالة 18: تقرير الموقع المعياري لتجهيز من الصنف B

ينتج تقرير الموقع المعياري للتجهيز من الصنف B دورياً وبطريقة مستقلة بدلاً من الرسائل 1 أو 2 أو 3 فقط بواسطة تجهيز متنقل لسفينة من الصنف B. يأخذ الفاصل بين التقارير صراحة القيم الواردة في الجدول 1 ب) ما لم تحدد السلطة المختصة خلاف ذلك، ويتوقف ذلك على سرعة SOG الحالية، وراية وضع الملاحة الحالي.

الجدول 31

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 18؛ 18 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ =0 بالتخالف؛ =3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 30 | رقم MMSI |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية أو المحلية | 8 | محجوزة كيما تحددها السلطة الإقليمية أو المحلية المختصة. ينبغي ضبطها على الصفر، إذا لم تستعمل لأي تطبيق إقليمي أو محلي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| السرعة SOG | 10 | السرعة على سطح الأرض بتدرج عقدي 1/10 (102,2 – 0 عقدة) 1 023 = غير متيسرة، 102,2 = 1 022 عقدة أو أكثر |

الجدول 31 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| دقة الموقع | 1 | = 1 عال m 10>)؛ أسلوب تفاضلي أي للمستقبل DGNSS) = 0 منخفض m 10<)، أسلوب مستقل أي للمستقبل DGNSS أو لتجهيز إلكتروني آخر لتحديد الموقع)؛ بالتغيب = 0 |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب؛ º181 (6791AC0h) = غير متيسر = بالتغيب) |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة (º90 ±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب؛ º91 (3412140h) = غير متيسر = بالتغيب) |
| COG | 12 | مسار على الأرض في 1/10º (3 599-0) |
| الرأسية الحقيقية | 9 | بالدرجات (359-0) (511 تشير إلى عدم التيسر = بالتغيب) |
| الختم الزمني | 6 | ثانية التوقيت UTC عند إنتاج التقرير (59-0 أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسر، الذي ينبغي أن تكون قيمته بالتغيب) أو 62 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب التقدير (التقدير الميت) أو 61 إذا كان نظام تحديد الموقع يعمل بأسلوب الدخل اليدوي أو 63 إذا كان نظام تحديد الموقع لا يعمل |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية | 4 | محجوزة من أجل تعريفها بواسطة سلطة إقليمية مختصة. ينبغي ضبطها على الصفر، إذا لم تستعمل لأي تطبيق إقليمي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| احتياطية | 4 | راية RAIM لتجهيز إلكتروني لتحديد الموقع؛ RAIM=0 غير مستعملة = بالتغيب، RAIM = 1 قيد الاستعمال |
| راية RAIM | 4 | غير مستعملة، ينبغي ضبطها على الصفر |
| راية انتقاء حالة الاتصال | 1 | = 0 حالة الاتصال SOTDMA تتبع = 1 حالة الاتصال ITDMA تتبع |
| حالة الاتصال | 19 | حالة الاتصال SOTDMA (انظر الفقرة 3.3.7.2.2) في حالة ضبط راية انتقاء حالة الاتصال على 0، أو حالة الاتصال ITDMA (انظر الفقرة 3.2.7.3.3) في حالة ضبط راية منتقى حالة الاتصال على 1 |
| العدد الكلي للبتات | 168 | تشغل فاصل زمني واحد |

### 15.2.8.3.3	الرسالة 19: تقرير موقع ممتد للتجهيز من الصنف B

ينبغي أن يستعمل هذه الرسالة تجهيز متنقل محمول على متن سفينة من الصنف B. وينبغي إرسال هذه الرسالة مرة كل ست دقائق في فاصلين زمنيين يستعملان الرسالة 18 في حالة الإرسال ITDMA. وينبغي إرسال هذه الرسالة فوراً بعد تغيير قيم المعلمات التالية: إبعاد السفينة/مرجع الموقع أو نمط التجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع.

الجدول 32

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرّف الرسالة 19؛ 19 دائماً |
| مؤشر المكرر | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 30 | رقم MMSI |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية أو المحلية | 8 | محجوزة كيما تحددها السلطة الإقليمية أو المحلية المختصة. ينبغي ضبطها على الصفر، إذا لم تستعمل لأي تطبيق إقليمي أو محلي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| السرعة SOG | 10 | السرعة على سطح الأرض بتدرج عقدي 1/10 (102,2 – 0) عقدة) = 1 023 غير متيسرة، = 1 022 102,2 عقد أو أكثر |
| دقة الموقع | 1 | = 1 عال (< 10 ,؛ أسلوب تفاضلي أي للمستقبل DGNSS) = 0 منخفض m 10 <)؛ أسلوب مستقل أي للمستقبِل DGNSS أو لتجهيز إلكتروني آخر لتحديد الموقع)؛ = 0 بالتغيب |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب؛ º181 (6791AC0h) دقيقة (º90 ±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب، º91 (3412140h) = غير متيسرة = بالتغيب) |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة (º90± شمالاً = موجب، جنوباً = سالب؛ º91 (3412140h) = غير متيسرة = بالتغيب) |
| COG | 12 | مسار على الأرض في 1/º10 (3 599 – 0). 3 600 (E10h) = غير متيسرة = بالتغيب؛ ينبغي عدم استعمال 4 095-3 601 |
| الرأسية الحقيقية | 9 | بالدرجات (359-0) (511 تشير إلى عدم التيسر = بالتغيب) |
| الختم الزمني | 6 | ثانية التوقيت UTC عند إنتاج التقرير (59-0 أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسر والذي ينبغي أن تكون قيمته بالتغيب أيضاً) أو 62 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب التقدير (التقدير الميت) أو 61 إذا كان نظام تحديد الموقع يعمل بأسلوب الدخل اليدوي أو 63 إذا كان نظام تحديد الموقع لا يعمل) |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية | 4 | محجوزة من أجل تعريفها بواسطة السلطة المختصة. ينبغي ضبطها على الصفر، إذا لم تستعمل لأي تطبيق إقليمي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| الاسم | 120 | بحد أقصى 20 سمة ASCII من ست بتات @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسّر = بالتغيب |
| نوع السفينة ونوع الشحنة | 30 | = 0 غير متيسّر أو لا سفينة = بالتغيب = 99-1 على النحو المحدد في الفقرة 2.3.2.8.3.3 199-100 = محفوظة، للاستعمال الإقليمي 255-200 = محفوظة، للاستعمال في المستقبل |
| أبعاد السفينة/ مرجع الموقع | 30 | أبعاد السفينة بالأمتار والنقطة المرجعية للموقع المبلّغ عنه (انظر الشكل 17 والفقرة 3.3.2.8.3.3) |
| نمط التجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع | 4 | = 0 غير محدد (بالتغيب)، GPS = 1، GLONASS = 2، = 3 تركيبة من GLONASS/GPS، Loran-C = 4، Chyka = 5، = 6 نظام ملاحة متكامل، = 7 ممسوح؛ = 15-8 غير مستعمل |
| راية RAIM | 1 | راية RAIM للتجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع؛ RAIM=0 غير مستعمل = بالتغيب؛ RAIM=1 قيد الاستعمال |
| DTE | 1 | مطراف بيانات مستعد =0) متيسّر، =1 غير متيسّر = بالتغيب) (انظر الفقرة 1.3.2.8.3.3) |
| احتياطية | 5 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 312 | تشغل فاصلين زمنيين |

### 16.2.8.3.3	الرسالة 20: رسالة إدارة وصلة البيانات

تستعمل هذه الرسالة محطة (محطات) القاعدة للإعلان المسبق لبرنامج التوزيع الثابت (FATDMA) لمحطة قاعدة أو أكثر وينبغي أن يكرر مراراً حسب الضرورة. وبهذه الطريقة يستطيع النظام أن يوفر مستوىً عالياً من التكامل لمحطة (محطات) القاعدة. وهذا الأمر هام بوجه خاص حينما تكون عدة محطات قاعدة متجاورة من بعضها بعضاً وحيث تتحرك عدة محطات قاعدة بين مختلف هذه المناطق. ولا يمكن توزيع هذه الفواصل الزمنية المحجوزة بواسطة المحطات المتنقلة.

وعقب ذلك تقوم المحطات المتنقلة بحجز الفواصل الزمنية اللازمة بحيث تستطيع محطة (محطات) القاعدة الإرسال إلى حين انتهاء الإمهال. وينبغي أن تجدد محطة القاعدة قيمة الإمهال مع كل إرسال للرسالة 20 للسماح للمحطات المتنقلة بإنهاء حجزها لاستعمال الفواصل الزمنية بواسطة محطة القاعدة (يرجى الرجوع إلى الفقرة2.1.3.3).

المعلمات: ينبغي معاملة رقم التخالف، وعدد الفواصل الزمنية، والإمهال والتزايد باعتبارها وحدة، بمعنى أنه إذا تم تحديد معلمة واحدة ينبغي تحديد جميع المعلمات الأخرى ضمن الوحدة. وتشير معلمة رقم التخالف إلى التخالف بين الفاصل الزمني التي استلمت فيه الرسالة 20 والفاصل الزمني الأول الذي يتعين حجزه. وينبغي أن يشير عدد معلمات الفواصل الزمنية إلى عدد الفواصل الزمنية المتعاقبة التي يتعين حجزها ابتداءً من الفاصل الزمني الأول المحجوز ويحدد ذلك فدرة الحجز. وينبغي أن يشير تزايد المعلمة إلى عدد الفواصل الزمنية بين الفاصل الزمني لبداية كل فدرة حجز. وإذا ضبطت الزيادة على الصفر، ينبغي ألا تتواجد فدرات حجز إضافية. وتنطبق هذه الرسالة فقط على قناة التردد التي ترسل عليها.

وفي حالة الاستفسار وعدم تيسُّر معلومات بشأن إدارة وصلة البيانات، ينبغي إرسال التخالف رقم 1، ورقم تخالف 
الفاصل الزمني 1، والإمهال 1 فقط. وينبغي ضبط جميع هذه المجالات على الصفر.

الجدول 33

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرّف الرسالة 20؛ 20 دائماً |
| مؤشر المكرر | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية محطة المصدر | 30 | رقم MMSI لمحطة القاعدة |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| رقم التخالف 1 | 12 | رقم التخالف المحجوز؛ = 0 غير متيسِّر |
| عدد الفواصل الزمنية 1 | 4 | عدد الفواصل الزمنية المتعاقبة المحجوزة: 15-1؛ = 0 غير متيسّر |
| الإمهال 1 | 3 | قيمة الإمهال 1 محسوبة بالدقائق؛ = 0 غير متيسّر |
| التزايد 1 | 11 | تزايد تكرار الفدرة 1 للحجز؛ = 0 غير متيسّر |
| رقم التخالف 2 | 12 | رقم التخالف المحجوز (اختياري) |
| عدد الفواصل الزمنية 2 | 4 | عدد الفواصل الزمنية المتعاقبة المحجوزة؛ 15-1؛ اختياري |
| الإمهال 2 | 3 | قيمة الإمهال محسوبة بالدقائق (اختياري) |
| التزايد 2 | 11 | تزايد تكرار الفدرة 2 للحجز (اختياري) |
| رقم التخالف 3 | 12 | رقم التخالف المحجوز (اختياري) |
| عدد الفواصل الزمنية 3 | 4 | عدد الفواصل الزمنية المتعاقبة المحجوزة؛ 15-1؛ اختيارية |
| الإمهال 3 | 3 | قيمة الإمهال محسوبة بالدقائق (اختياري) |
| التزايد 3 | 11 | تزايد تكرار الفدرة 3 للحجز (اختياري) |
| رقم التخالف 4 | 12 | رقم التخالف المحجوز (اختياري) |

الجدول 33 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| عدد الفواصل الزمنية 4 | 4 | عدد الفواصل الزمنية المتعاقبة المحجوزة؛ 15-1؛ اختياري |
| الإمهال 4 | 3 | قيمة الإمهال محسوبة بالدقائق (اختياري) |
| التزايد 4 | 11 | تزايد تكرار الفدرة 4 للحجز (اختياري) |
| احتياطية | بحد أقصى 6 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر. وينبغي تكييف عدد البتات الاحتياطية التي قد تكون 0 أو2 أو 4 أو 6 لكي يتسنى مراقبة حدود البتات |
| العدد الكلي للبتات | 160-72 |  |

### 17.2.8.3.3	الرسالة 21: تقرير مساعدات الملاحة

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة محطة متكاملة مزوّدة بتجهيزات مساعدات الملاحة. وترسل هذه الرسالة بطريقة مستقلة بوتيرة تقرير كل ثلاث دقائق أو يمكن تخصيصها بواسطة التحكم في أسلوب التخصيص (الرسالة 16) عن طريق وصلة بيانات بالموجات المترية (VHF) أو بواسطة أمر خارجي.

الجدول 34

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرّف الرسالة 21؛ 21 دائماً |
| مؤشر المكرر | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ =0 بالتغيب؛ =3 لا تكرر |
| الهوية | 30 | رقم MMSI |
| نمط مساعدات الملاحة | 5 | 0 = غير متيسر = بالتغيب؛ = 15-1 مساعدات الملاحة الطافية؛ يرجى الإحالة إلى التعريف الملائم الذي وضعته IALA |
| اسم مساعدات الملاحة | 120 | بحد أقصى 20 سمة ASCII من 6 بتات @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسر = بالتغيب |
| دقة الموقع | 1 | = 1 عال m 10 >)؛ أسلوب تفاضلي أي للمستقبل GNSS 0 = منخفض (< 10 m؛ أسلوب مستقل أي مستقبل GNSS أو أي تجهيز إلكتروني آخر لتحديد الموقع)؛ = 0 بالتغيب |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة من مساعدات الملاحة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب). = (6791AC0h) º180 غير متيسّر = بالتغيب) |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة º90 ±)، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب) º91 (3412140h) = غير متيسّر = بالتغيب) |
| الأبعاد/مرجع الموقع | 30 | النقطة المرجعية للموقع المبلَّغ عنه؛ تشير أيضاً إلى أبعاد مساعدات الملاحة (m) انظر الشكل 18 والفقرة 3.3.8.2.3.3) عند الاقتضاء |

الجدول 34 (نهاية)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| نوع التجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع | 4 | = 0 غير محدد (بالتغيب) = 1 GPS = 2 GLONASS = 3 تركيبة من GLONASS/GPS = 4 Loran-C = 5 Chayka = 6 نظام ملاحة متكامل = 7 ممسوح 15-8 = غير مستعمل |
| الختم الزمني | 6 | ثانية التوقيت UTC عند إنتاج التقرير (59-0 أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسّر والذي ينبغي أن تكون قيمته بالتغيب) أو 61 إذا كان نظام تحديد الموقع يعمل بأسلوب الدخل اليدوي أو 62 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب التقدير (التقدير الميت) أو 63 إذا كان نظام تحديد الموقع لا يعمل |
| مؤشر خارج الموقع | 1 | من أجل مساعدات ملاحة طافية فقط: = 0 في الموقع؛ = 1 خارج الموقع ملاحظة - ينبغي اعتبار الراية صالحة بالنسبة للمحطة المستقبلة، وإذا كانت مساعدات الملاحة مساعدات طافية، وإذا كان الختم الزمني 59 ≤ |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية أو المحلية | 8 | محجوزة من أجل تحديدها بواسطة السلطة المختصة الإقليمية أو المحلية. ينبغي ضبطها على الصفر إذا لم تستعمل لأي تطبيق إقليمي أو محلي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| راية RAIM | 1 | راية RAIM للتجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع؛ RAIM = 0 غير مستعمل = بالتغيب؛ RAIM = 1 قيد الاستعمال |
| احتياطية | 3 | احتياطية. غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| عدد البتات | 272 | تشغل فاصلين زمنيين |

ينبغي إرسال هذه الرسالة على الفور بعد أي تغيير في قيمة المعلمة.

مذكرة بشأن مساعدات الملاحة ضمن نظام AIS:

تعرف الهيئة الدولية المختصة بمساعدات الملاحة، وهي الجمعية الدولية لهيئات المنارات IALA، مساعدات الملاحة كما يلي: "جهاز أو نظام خارجي بالنسبة للسفن، مصمم ومستخدم لتحسين سلامة وكفاءة ملاحة السفن و/أو حركة الملاحة (IALA Navguide، طبعة عام 1997، الفصل 7).

وينص دليل الملاحة الصادر عن الجمعية الدولية لهيئات المنارات IALA على ما يلي: "يمكن أن تشكل مساعدات الملاحة الطافية، التي تكون خارج الموقع، أو مفكوكة الوثاق أو غير المضاءة ليلاً خطراً على الملاحة". وعندما تكون المساعدات الطافية خارج الموقع أو تعاني من قصور في الأداء، يجب إرسال إنذارات الملاحة". وبالتالي يمكن لمحطة ترسل الرسالة 23، أن ترسل أيضاً الرسالة الإذاعية المتصلة بالسلامة (الرسالة 14) بمجرد اكتشافها خروج مساعدات الملاحة الطافية من موقعها أو معاناتها من قصور في الأداء، وذلك وفقاً لتقدير السلطة المختصة.

### 18.2.8.3.3	الرسالة 22: رسالة إدارة القناة

ينبغي أن ترسل هذه الرسالة محطة القاعدة (باعتبارها رسالة إذاعية) وذلك للتحكم في معلمات وصلة البيانات بالموجات المترية VHF من أجل المنطقة الجغرافية المعينة في هذه الرسالة. ينبغي أن تكون المنطقة الجغرافية التي تعينها هذه الرسالة على النحو المحدد في الفقرة 1.4. ويمكن أن تستعمل محطة القاعدة هذه الرسالة (باعتبارها رسالة بتوجيه انتقائي) لإصدار أوامر لفُرادى المحطات المتنقلة للنظام AIS لتكييف المعلمات المحددة لوصلة البيانات بالموجات المترية VHF. وفي حالة توجيه استفسار أو غيبة إدارة القنوات بواسطة محطة القاعدة التي يوجه إليها الاستفسار، ترسل بالتغيب القيم غير المتيسرة و/أو القيم الدولية بالتغيب (انظر الفقرة 1.4).

الجدول 35

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 22؛ 22 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعملها المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. انظر الفقرة 1.6.4؛ 3-0؛ = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المحطة | 30 | رقم MMSI لمحطة القاعدة |
| احتياطية | 2 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| القناة A | 12 | رقم القناة وفقاً للتوصية ITU-R M.1084، الملحق 4 |
| القناة B | 12 | رقم القناة وفقاً للتوصية ITU-R M.1084، الملحق 4 |
| أسلوب الإرسال/الاستقبال | 4 | 0  Tx A/Tx B، Rx A/Rx B (بالتغيب) 1  Tx A، Rx A/Rx B 2  Tx B، Rx A/Rx B 15-3: غير مستعمل |
| القدرة | 1 | = 0 عال (بالتغيب)، = 1 منخفض |
| خط الطول 1 (أو 18 بتة الأكثر دلالة لهوية المحطة 1 التي توجه إليها الرسالة) | 18 | خط طول المنطقة التي يطبق عليها التخصيص؛ الزاوية العليا اليمنى (شمال-شرق)؛ في 1/10 دقيقة، أو 18 بتة الأكثر دلالة لهوية المحطة 1 التي توجه إليها الرسالة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب) º181 = غير متيسرة |
| خط العرض 1 (أو 12 بتة الأكثر دلالة لهوية المحطة 1 التي توجه إليها الرسالة) | 17 | خط عرض المنطقة التي يُطبق عليها التخصيص؛ الزاوية العليا اليمنى (شمال-شرق)؛ في 1/10 دقيقة، أو 12 بتة الأقل دلالة لهوية المحطة 1 التي توجه إليها الرسالة، تعقبها 5 بتات صفرية º90 ±)، شمالاً = موجب، جنوباً = سالباً º91 = غير متيسّرة) |
| خط الطول 2 (أو 18 بتة الأكثر دلالة لهوية المحطة 2 التي توجه إليها الرسالة) | 18 | خط طول المنطقة التي يطبق عليها التخصيص؛ الزاوية السفلى اليسرى (جنوب – غرب)؛ في 1/10 دقيقة، أو 18 بتة الأكثر دلالة لهوية المحطة 2 التي توجه إليها الرسالة (180º ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب) |

الجدول 35 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| خط العرض 2 (أو 12 بتة الأقل دلالة لهوية المحطة 2 التي توجه إليها الرسالة) | 17 | خط عرض المنطقة التي يطبق عليها التخصيص؛ الزاوية السفلى اليسرى (جنوب – غرب)، في 1/10 دقيقة، أو 12 بتة الأقل دلالة لهوية المحطة 2 التي توجه إليها الرسالة، تعقبها 5 بتات صفرية (º90 ±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب) |
| مؤشر رسالة التوجيه الانتقائي أو الرسالة الإذاعية العامة | 1 | = 0 رسالة المنطقة الجغرافية للإذاعة العامة = بالتغيب؛ = 1 رسالة بتوجيه انتقائي (لمحطة (محطات) فردية) |
| عرض نطاق القناة A | 1 | = 0 بالتغيب (على النحو المشار إليه في رقم القناة) = 1 عرض نطاق من kHz 12,5 |
| عرض نطاق القناة B | 1 | = 0 بالتغيب (على النحو المشار إليه في رقم القناة) = 1 عرض نطاق من kHz 12,5 |
| أبعاد المنطقة الانتقالية | 3 | ينبغي حساب أبعاد المنطقة الانتقالية بالأميال البحرية وذلك بإضافة 1 إلى قيمة هذه المعلمة. ينبغي أن تكون قيمة المعلمة بالتغيب 4، مما يعني 5 أميال بحرية؛ انظر الفقرة 5.1.4 |
| احتياطية | 23 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 168 |  |

# 4	طبقة الشبكة

ينبغي استعمال طبقة الشبكة للأغراض التالي:

-	إنشاء توصيلات القناة وصيانتها؛

-	إدارة تخصيصات الرسائل ذات الأولوية؛

-	توزيع رزم الإرسال بين القنوات؛

-	حل مشاكل الازدحام في وصلة البيانات.

## 1.4	التشغيل على قناتين وإدارة القنوات

لاستيفاء متطلبات التشغيل على قناتين (انظر الفقرة 5.1.2)، يطبق ما يلي، ما لم تحدد الرسالة 22 خلاف ذلك.

### 1.1.4	تشغيل قنوات الترددات

تم تخصيص قناتين للترددات في التذييل 18 للوائح الراديو من أجل استعمال النظام AIS على الصعيد العالمي، في أعالي البحار وفي جميع المناطق الأخرى، ما لم تخصص ترددات أخرى على أساس إقليمي لأغراض النظام AIS. والترددان المخصصان هما:

AIS 1 (القناة 87B، 161,975 MHz)، (2087)*

AIS 2 (القناة 88B، 162,025 MHz)، (2088)*

ينبغي أن يكون النظام AIS بالتغيب للتشغيل على هاتين القناتين.

يتم التشغيل على القنوات الأخرى بالوسائل التالية: أوامر الدخل اليدوي (التبديل اليدوي) من تجهيز دخل النظام AIS، وأوامر النفاذ TDMA الصادرة عن محطة القاعدة (التبديل اليدوي بواسطة التحكم عن بُعد في النفاذ TDMA، وأوامر النداء الرقمي الانتقائي (DSC) من محطة القاعدة (التبديل الأوتوماتي بواسطة التحكم عن بُعد في DSC) أو الأوامر الصادرة من الأنظمة المحمولة على السفينة أي ECDIS أو التبديل الأوتوماتي بواسطة أوامر النظام المحمول على السفينة (ENC) عن طريق الأمر IEC 61162. وينبغي أن تُخزن المحطة الإقليمية المعلمات الثمان الأخيرة المستقبلة للتشغيل الإقليمي بما في ذلك المعلمة الخاصة بالإقليم.

ولإدارة القنوات في حالة فقدان معلومات الموقع أثناء التشغيل العادي، يستمر استعمال قنوات الترددات إلى أن يستلم أمر في إطار رسالة إدارة القنوات بتوجيه انتقائي (الأمر DSC الموجه أو الرسالة 22 بالتوجيه الانتقائي) أو بدخل يدوي.

### 2.1.4	أسلوب التشغيل بالتغيب العادي للتشغيل على قناتين

يكون أسلوب التشغيل بالتغيب هو أسلوب تشغيل على قناتين، يستلم فيها النظام AIS في آن معاً الإشارات في القناتين على التوازي. ولكي يتسنّى إنجاز ذلك، ينبغي أن يشتمل المرسل/المستجيب على مستقبِلين بنفاذ TDMA.

ويتم النفاذ إلى القنوات بشكل مستقل على كل قناة من القناتين المتوازيتين.

ومن أجل الرسائل المكررة دورياً، بما في ذلك النفاذ الأولي إلى الوصلة، يستعمل بالتناوب النظام AIS 1 أو AIS 2. ويتم هذا التناوب على أساس إرسال بإرسال، دون التقيد بالأرتال الزمنية.

والإرسالات التي تعقب إعلانات توزيع الفواصل الزمنية، والاستجابة على الاستفسارات، والاستجابة للطلبات وإشعارات الاستلام ينبغي إرسالها على القناة ذاتها التي أُرسلت عليها الرسالة الأولية.

ومن أجل الرسائل بتوجيه انتقائي، ينبغي أن تستعمل الإرسالات القناة التي استلمت عليها المحطة الرسائل للمرة الأخيرة.

ومن أجل الرسائل غير الدورية خلاف تلك المشار إليها أعلاه، ينبغي استعمال النظام AIS 1 والنظام AIS 2 بالتناوب لإرسال كل رسالة بغض النظر عن نوع الرسالة.

يمكن أن تستعمل محطات القاعدة، لإرسالاتها إما النظام AIS 1 أو AIS 2، بالتناوب، للأسباب التالية:

-	لزيادة قدرة الوصلة.

-	لموازنة تحميل القنوات بين النظامين AIS 1 وAIS 2.

-	لتخفيف حدة الآثار الضارة للتداخلات RF.

وعندما تتدخل محطة ما في سيناريو إدارة القنوات، فإنه ينبغي عليها أن ترسل الرسائل بتوجيه انتقائي على القناة التي استلمت عليها للمرة الأخيرة رسالة محطة المقصد.

### 3.1.4	ترددات التشغيل الإقليمية

ينبغي تعيين ترددات التشغيل الإقليمية بواسطة أرقام قناة رباعية الأرقام المحددة في التوصية ITU-R M.1084، الملحق4 . وينص هذا الملحق على استعمال أسلوب الإرسال المفرد والإرسال المزدوج، على قناتين kHz 25 وkHz 12,5، شريطة تطبيق الأحكام الواردة في التذييل 18 من لوائح الراديو.

### 4.1.4	مناطق التشغيل الإقليمية

ينبغي تعيين مناطق التشغيل الإقليمية بواسطة مستطيل إسقاط مركاتوري (Mercator) بنقطتين مرجعيتين (WGS-84). وينبغي أن تكون النقطة المرجعية الأولى عنوان الإحداثية الجغرافية للزاوية الشمالية الغربية (إلى أقرب عشر من الدقيقة) وينبغي أن تكون النقطة المرجعية الثانية عنوان بإحداثية جغرافية للزاوية الجنوبية الغربية (إلى أقرب عشر من الدقيقة) من المستطيل.

ويعين رقم القناة استعمال القناة (إرسال مفرد، إرسال مزدوج، kHz 25 وkHz 12,5).

وحينما تخضع محطة ما للحدود الإقليمية، ينبغي أن تُضبط على الفور أرقام قناة تردد التشغيل الخاصة بها، وأسلوبها الخاص بالإرسال/الاستقبال وسوية قدرتها على القيم المطلوبة. وحينما لا تخضع محطة ما للحدود الإقليمية، ينبغي أن تستعمل المحطة، المعلمات بالتغيب، المحددة في الفقرات التالية:

معلمات القدرة:	الفقرة 13.2

أرقام قنوات تردد التشغيل:	الفقرة 1.1.4

أسلوب الإرسال/الاستقبال:	الفقرة 2.1.4

أسلوب النطاق الضيق:	الفقرة 2.2

حجم منطقة العبور:	الفقرة 5.1.4

إذا استعملت مناطق التشغيل الإقليمية، ينبغي تحديد هذه المناطق بحيث تكون مفتوحة تماماً لإرسالات أوامر إدارة القنوات (أما TDMA أو DSC) الصادرة عن محطة قاعدة واحدة على الأقل.

### 5.1.4	التشغيل بأسلوب انتقالي بالقرب من الحدود الإقليمية

ينبغي تبديل تجهيز النظام AIS أوتوماتياً على أسلوب التشغيل الانتقالي على قناتين حينما يقع ضمن خمسة أميال بحرية من الحد الإقليمي أو داخل المنطقة الانتقالية (انظر الجدول 35). وفي هذا الأسلوب، سوف يعمل تجهيز النظام AIS في الإرسال والاستقبال على التردد AIS الأولى المحدد للإقليم المشغول؛ كما ينبغي أن يرسل ويستقبل على التردد AIS الأولى لأقرب إقليم مجاور. ولا يستلزم الأمر سوى مرسلاً واحداً. بالإضافة إلى ذلك، وللتشغيل على قناتين، باستثناء في الحالة التي تحدد فيها وتيرة تقديم التقارير في إطار الرسالة 16، تضاعف وتيرة تقديم التقارير ويتم تقاسمها بين قناتين (أسلوب الإرسال بالتناوب). وحينما يدخل النظام AIS في الأسلوب الانتقالي، ينبغي أن يواصل استعمال القنوات المعينة للإرسال على رتل كامل من دقيقة واحدة في حين يتم التبديل على مستقبِل واحد على القناة الجديدة. وينبغي تطبيق قواعد النفاذ TDMA على الفواصل الزمنية الشاغرة على القناة المعنية وعلى الفواصل الزمنية للنفاذ على القناة الجديدة. ولا يلزم الأسلوب الموقت سوى في حالات تغيير القنوات.

تحدد السلطة المختصة الحدود الإقليمية بحيث يمكن تنفيذ أسلوب التشغيل الانتقالي على قناتين بطريقة سهلة ومأمونة قدر الإمكان. وينبغي الحرص مثلاً على تجنب وجود أكثر من ثلاثة أقاليم متجاورة على مستوى أي تقاطع للحدود الإقليمية. وفي هذا السياق ينبغي اعتبار منطقة أعالي البحار بمثابة إقليم تنطبق عليه معلمات التشغيل بالتغيب.

وينبغي أن تكون الأقاليم بأكبر قدر من المساحة. ولأسباب عملية، ومن أجل توفير انتقالات آمنة بين الأقاليم، ينبغي ألاّ تكون هذه الأقاليم أصغر من 20 ميلاً بحرياً ولا أكبر من 200 ميل بحري على أي جانب من الحدود. وترد أمثلة عن تعاريف الحدود المقبولة وغير المقبولة في الشكلين 18 أ) و 18 ب)

الشكل 18 أ)

الشكل 18 ب)

تعريف غير مقبول للحدود الإقليمية

تعريف مقبول للحدود الإقليمية

الإقليم B

الإقليم A

الإقليم C

الإقليم D

الإقليم A

الإقليم B

الإقليم C

الإقليم D

أعالي البحار أو منطقة كبيرة

أعالي البحار أو منطقة كبيرة

### 6.1.4	إدارة القنوات بالدخل اليدوي

ينبغي أن تشمل إدارة القنوات بالدخل اليدوي المنطقة الجغرافية إلى جانب قناة (قنوات) النظام AIS المعينة للاستعمال في هذه المنطقة (انظر الرسالة 22). وينبغي أن يخضع الدخل اليدوي لإبطال بواسطة أمر النفاذ TDMA أو أمر من DSC أو أمر من النظام المحمول على متن السفينة.

### 7.1.4	استئناف التشغيل بعد التزوّد بالطاقة

بعد التزوّد بالطاقة، ينبغي أن تستأنف المحطة المتنقلة التشغيل باستعمال المعلمات بالتغيب ما لم تتواجد في منطقة من مناطق التخزين.

وفي هذه الحالة، ينبغي تشغيل المحطة المتنقلة باستعمال معلمات التشغيل المخزنة في المنطقة المحددة.

### 8.1.4	أولوية أوامر إدارة القنوات

ينبغي أن تبطل أكثر الأوامر شيوعاً وتطبيقاً المستقبلة الأوامر السابقة لإدارة القنوات.

### 9.1.4	الشروط اللازمة لتغيير قناتي الترددات للتشغيل بالنظام AIS

عندما تحتاج سلطة مختصة إلى تغيير قناتي الترددات للتشغيل بالنظام AIS داخل إقليم معين، ينبغي أن تنقضي 9 دقائق على الأقل بعد تغيير قناة التشغيل الأولي للنظام AIS وذلك قبل تغيير القناة الثانية لترددات تشغيل النظام AIS. وبذلك يمكن ضمان الانتقال المأمون بين الترددات.

## 2.4	توزيع رزم الإرسال

### 1.2.4	دليل المستعمل

دليل المستعمل دليل داخلي للنظام AIS، ويستعمل لتسهيل انتقاء وتزامن الفواصل الزمنية. ويستعمل أيضاً لانتقاء القناة الصحيحة لإرسال رسالة بتوجيه انتقائي.

### 2.2.4	توجيه رزم الإرسال

تنفذ المهام التالية فيما يتعلق بتوجيه الرزم:

-	بنبغي توزيع تقارير الموقع على السطح البيني للعرض.

-	ينبغي تقديم تقرير الموقع الخاص للسطح البيني للعرض وكذلك إرساله على وصلة البيانات بالموجات المترية VDL.

-	تعطى أولوية للرسائل إذا استلزم الأمر اصطفاف انتظاري للرسائل.

-	تخرج تصحيحات GNSS المستلمة على السطح البيني للعرض.

### 3.2.4	إدارة التخصيصات ذات الأولوية للرسائل

توجد 4 (أربع) مستويات لأولوية الرسائل وهي:

الأولوية 1 (أعلى أولوية): الرسائل الحرجة لإدارة الوصلة بما في ذلك الرسائل التي تتضمن تقارير الموقع لضمان قدرة الوصلة على البقاء؛

الأولوية 2 (أعلى أولوية للخدمة): رسائل متصلة بالسلامة، ترسل هذه الرسائل بأدنى مهلة انتظار؛

الأولوية 3: التخصيص والاستفسار والاستجابة على رسائل الاستفسار؛

الأولوية 4: (أدنى أولوية): جميع الرسائل الأخرى.

وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الجدول 13.

توزع الأولويات سالفة الذكر وفقاً لنوع الرسالة، مما يسمح بتوفير آلية لتتابع الرسائل المحددة بحسب أولويتها. وتعامل الرسائل بحسب ترتيب أولويتها. وينطبق ذلك على الرسائل المستقبَلة وعلى الرسائل التي يتعين إرسالها. وتعامل الرسائل التي تتمتع بالأولوية ذاتها وفقاً لترتيب FIFO.

## 3.4	وتيرة تقديم التقارير

تعرف هذه المعلمة، Rr، في الفقرة 2.4.4.3.3. (الجدول 9) وترتبط مباشرة بالفاصل الزمني بين التقارير المحدد في الجدولين 1 أ) و1 ب) من الملحق 1. ينبغي أن تحدد طبقة الشبكة وتيرة تقديم التقارير، إما بصورة مستقلة أو كنتيجة لتخصيص من السلطة المختصة (انظر الفقرة 6.3.3). وينبغي أن تكون القيمة بالتغيب لوتيرة التقارير Rr على النحو الوارد في الجدولين 1 أ) و1 ب) من الملحق 1. وينبغي أن تستعمل المحطة المتنقلة، عند تقييم النفاذ على وصلة البيانات بالموجات VDL للمرة الأولى، القيمة بالتغيب (انظر الفقرة 2.5.3.3). وحينما تستعمل محطة متنقلة وتيرة بأقل من تقرير للرتل، ينبغي عليها أن تستعمل النفاذ ITDMA للبرمجة. وخلاف ذلك ينبغي استعمال النفاذ SOTDMA.

### 1.3.4	تغيير مستقل لوتيرة التقارير (الأسلوب المستمر والمستقل)

تنطبق الفقرة 1.3.4، بما في ذلك الفقرات الفرعية، على التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن السفن من الصنف A 
والصنف B.

ينبغي أن ينطبق ما يلي على التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن السفن من الصنف A: في حالة ضياع المعلومات المتعلقة بالموقع أو السرعة أو الوجهة أثناء التشغيل العادي، ينبغي الحفاظ على جدول تقديم التقارير الجاري، ما لم تصدر أوامر بخلاف ذلك نتيجة تغيير مركز الملاحة أو جدول إرسال جديد يفرضه أمر الأسلوب المخصص.

ينبغي أن ينطبق ما يلي على التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن السفن من الصنف B: في حالة ضياع المعلومات المتعلقة بالموقع أو السرعة أثناء التشغيل العادي، ينبغي الحفاظ على جدول التقارير الجاري، ما لم تصدر أوامر بجدول إرسال جديد يفرضه أمر الأسلوب المخصص.

### 1.1.3.4	السرعة

تتأثر وتيرة التقارير بتغيير السرعة على النحو الموصوف في هذه الفقرة. وينبغي أن تحدد السرعة استناداً إلى السرعة على الأرض (SOG). وإذا أدت زيادة في السرعة إلى وتيرة تقارير أعلى (الجدولان 1 أ) و1 ب)، الملحق 1) من تلك المستعملة عموماً، ينبغي أن تزيد المحطة وتيرة التقارير Rr باستعمال الخوارزمية الواردة في الفقرة 5.3.3. حينما تحافظ محطة ما على سرعة معينة تؤدي إلى وتيرة تقارير أقل من تلك المستعملة عموماً، ينبغي على هذه المحطة أن تخفض Rr إذا استمرت هذه الحالة ثلاث (3) دقائق.

### 2.1.3.4	تغيير المسار (ينطبق على تجهيزات متنقلة محمولة على متن سفينة من الصنف A فقط)

حينما تغير سفينة مسارها، ينبغي أن تكون وتيرة تحديث التقارير أعلى وفقاً للجدول 1 أ) من الملحق 1. وتتأثر وتيرة التقارير نتيجة لتغيير المسار هذا على النحو الموصوف في هذه الفقرة.

ينبغي أن يحدد تغيير المسار بحساب القيمة المتوسطة لمعلومات الرأسية (HDG) لآخر s 30 وتقارن النتائج بالرأسية الحالية. وفي حالة عدم تيسُّر HDG، لا تتأثر وتيرة التقارير Rr.

وإذا تجاوز الفرق º5، ينبغي أن تطبق وتيرة التقارير الأعلى وفقاً للجدول 1 أ) في الملحق 1. ينبغي الإبقاء على Rr الأعلى باستعمال النفاذ ITDMA لإتمام إرسالات STODMA من أجل حساب وتيرة التقارير المنشودة.

وينبغي الإبقاء على الزيادة في وتيرة التقارير Rr إلى أن يبلغ الفرق بين القيمة المتوسطة للرأسية والرأسية الحالية أقل من 5º لأكثر من s 20.

### 3.1.3.4	حالة الملاحة (تنطبق على تجهيزات محمولة على متن سفينة من الصنف A)

ينبغي أن تتأثر وتيرة التقارير بحالة الملاحة (انظر الرسائل 1 و2 و3) الموصوفة في هذه الفقرة حينما تتحرك السفينة بأسرع من 3 عقدة (على أن تحدد باستعمال السرعة على الأرض SOG). وحينما تكون السفينة راسية أو مربوطة أو غير قابلة للمناورة أو جانحة، وهو ما يشار إليه بحالة السفينة، ولا تتحرك بأسرع من 3 عقدة، ينبغي استعمال الرسالة 3 بوتيرة تقارير تبلغ 3 دقائق. ويحدد المستعمل حالة الملاحة باستعمال السطح البيني الملائم للمستعمل. وينبغي أن ترسل الرسالة 3 بتشذير قدره ثلاث (3) دقائق بعد الرسالة 5. وينبغي الإبقاء على وتيرة التقارير Rr إلى حين تغيير حالة الملاحة أو زيادة SOG إلى أكثر من 3 عقدة.

### 2.3.4	وتيرة التقارير المخصصة

يجوز لأي سلطة مختصة أن تخصص وتيرة تقارير لأي محطة متنقلة وذلك بإرسال رسالة التخصيص من محطة القاعدة أو من محطة مكرر. ويكون لوتيرة التقارير المخصصة أولوية على جميع الأسباب الأخرى لتغيير وتيرة التقارير.

## 4.4	حل مشاكل ازدحام وصلة البيانات

في حالة تحميل وصلة البيانات إلى حد يعرض إرسال المعلومات المتعلقة بالسلامة للخطر، ينبغي استعمال واحدة من الطرائق التالية لحل مشاكل الازدحام.

### 1.4.4	إعادة الاستعمال المقصود للفواصل الزمنية بواسطة المحطة المعنية

ينبغي على أي محطة أن تعيد استعمال الفواصل الزمنية فقط وفقاً لهذه الفقرة وعندما يتيسر موقعها الخاص فقط.

وعند انتقاء فواصل زمنية جديدة للإرسال، ينبغي أن تنتقى المحطة من بين فواصلها الزمنية القابلة للاستعمال (انظر الفقرة 2.1.3.3) ضمن فاصل الانتقاء المنشود. وحينما يتضمن مجموع الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال 4 فواصل، ينبغي أن تعيد المحطة الاستعمال المقصود للفواصل الزمنية المستعمل فقط بواسطة محطات أخرى على متن السفينة بحيث يكون عدد الفواصل الزمنية القابلة للاستعمال مساوياً لأربعة فواصل. وقد لا يعاد الاستعمال المقصود من المحطات التي لا تشير إلى تيسُّر الموقع. وقد يؤدي ذلك إلى عدد أقل من 4 فواصل زمنية قابلة للاستعمال. وينبغي أن تؤخذ الفواصل الزمنية التي يعاد استعمالها عن قصد من المحطة (المحطات) الأكثر بُعداً من فاصل الانتقاء. وينبغي عدم استعمال الفواصل الموزعة أو المستعملة بواسطة محطة القاعدة ما لم تقع محطة القاعدة على بُعد يزيد عن 120 ميلاً بحرياً من المحطة المعنية. وحينما تخضع محطة بعيدة لإعادة استعمال مقصودة للفواصل الزمنية، ينبغي استبعاد هذه المحطة من أي إعادة استعمال مقصودة للفواصل الزمنية أثناء فترة زمنية تساوي رتلاً واحداً.

ويتم إعادة الاستعمال المقصود للفواصل الزمنية وفقاً للشكل 19، وهو مثال يوضح استعمال، على سبيل المثال، لحالة استعمال لفواصل زمنية على قناتي ترددات التشغيل:

### 2.4.4	استعمال التخصيص لحل مشاكل الازدحام

تستطيع محطة القاعدة أن تخصص وتيرة التقارير على المحطات المحمولة على متن السفن وتحمي بالتالي قابلية بقاء وصلة المعطيات بالموجات المترية VDL.

## 5.4	تشغيل محطة القاعدة

تقوم محطة القاعدة بالمهام التالية، إضافة إلى ما تقوم به المحطة المتنقلة:

-	توفير التزامن للمحطات غير المتزامنة مباشرة؛ وترسل تقارير محطة القاعدة (الرسالة 4) بمعدل تحديث بالتغيب؛

-	توفير تخصيص فاصل الإرسال (انظر الفقرة 2.6.3.3. والفقرة 2.4.4)؛

-	توفير تخصيص لوتيرة تقارير محطة أو (محطات) متنقلة (انظر الفقرة 1.6.3.3 والفقرة 4.1.3.4)؛

-	توفر تصحيحات GNSS بوصلة معطيات بموجات VDL بواسطة الرسالة 17، اختيارياً.

الشكل 19

القناة A

القناة B

الهدف هو إعادة الاستعمال المقصود لفاصل زمني ضمن فاصل انتقاء قناة التردد A. وترد فيما يلي الحالة الراهنة لاستعمال الفواصل الزمنية ضمن فاصل الانتقاء SI على قناتي التردد A وB:

F:	حرة

I:	موزعة داخلياً (موزعة بواسطة المحطة المعنية، غير مستعملة)

E:	موزعة خارجياً (موزعة بواسطة محطة أخرى قريبة من المحطة المعنية)

B:	موزعة بواسطة محطة قاعدة ضمن 120 ميلاً بحرياً من المحطة المعنية

T:	محطة أخرى تتحرك ولم تستلم منها أي رسالة خلال 3 دقائق أو أكثر

D:	موزعة بواسطة محطة (محطات) أكثر بُعداً.

O:	موزعة داخلياً (موزعة بواسطة المحطة المعنية، مستعملة حالياً)

X:	ينبغي عدم استعمالها

وبناء على ذلك ينبغي انتقاء فاصل إعادة الاستعمال المقصود وفقاً لترتيب الأولويات التالي (يشار إليه برقم تركيبة الفواصل الواردة في هذا الشكل):

## 6.4	تشغيل المكرر

ينبغي أن تتوخى محطات القاعدة AIS تشغيل المكررات عند الضرورة لتوفير بيئات ممتدة للمرسلات/المستقبلات AIS المحمولة على متن السفن. ويمكن أن تتضمن بيئة النظام AIS الممتدة مكرراً أو أكثر.

ولتنفيذ هذه الوظيفة بكفاءة وسلامة، ينبغي أن تضطلع السلطة المختصة بتحليل شامل لمنطقة التغطية المطلوبة ولحمولة حركة المستعمل، وذلك بتطبيق المعايير والمتطلبات الهندسية ذات الصلة.

ويجوز تشغيل المكرر بإحدى الطريقتين:

-	أسلوب مكرر مزدوج.

-	أسلوب مكرر مفرد.

### 1.6.4	مؤشر التكرار

### 1.1.6.4	استعمال محطة القاعدة لمؤشر التكرار

حينما ترسل محطة متنقلة رسالة، ينبغي ضبط مؤشر التكرار على قيمة بالتغيب = 0.

### 2.1.6.4	استعمال محطة القاعدة/المكرر لمؤشر التكرار

ترسل محطة القاعدة/المكرر مؤشر التكرار في كل مرة تعتبر فيها الرسالة تكراراً لرسالة أُرسلت بالفعل من محطة أخرى.

### 1.2.1.6.4	عدد التكرارات

ينبغي أن يكون عدد التكرارات بمثابة دالة مشكلة لمحطة المكرر، التي تنفذها السلطة المختصة.

ينبغي أن يكون عدد التكرارات إما 1 أو 2، مع الإشارة إلى عدد التكرارات الإضافية المطلوبة.

ينبغي ضبط جميع المكررات التي تقع ضمن مجال تغطية بعضها بعضاً على العدد ذاته من التكرارات من أجل ضمان توصيل "إشعار الاستلام الاثنيني" الرسالة 7 و"إشعار الاستلام المتعلق بالسلامة" الرسالة 13 إلى المحطة الأصلية.

وفي كل مرة تعالج فيها محطة مكرر رسالة مستقبلة، ينبغي زيادة قيمة مؤشر التكرار بواحد (1+) قبل إعادة إرسال الرسالة. وإذا كان مؤشر التكرار المعالج يساوي 3، ينبغي عدم إرسال الرسالة المعنية.

### 2.6.4	أسلوب مكرر مزدوج

يتعلق الأمر بتطبيق في الوقت الفعلي - ويستعمل الفاصل الزمني ذاته لإعادة الإرسال على الترددات المتزاوجة.

لا تتطلب الرسالة المستقبلة معالجة إضافية قبل إعادة إرسالها.

لا يستعمل مؤشر التكرار حينما يعمل المكرر بأسلوب مزدوج.

والقناة المزدوجة التي تتضمن ترددات متزاوجة ضرورية، وفقاً لما يشير إليه التوصية ITU-R M.1084.

### 3.6.4	أسلوب مكرر مفرد

يتعلق الأمر بمحطة قاعدة مشكلة تحديداً لكي تؤدي وظيفة المكرر.

وهذا التطبيق ليس تطبيقاً في الوقت الفعلي – استعمال الفواصل الإضافية مطلوب (تخزين-و-إعادة إرسال).

وينبغي أن يجري إعادة إرسال الرسائل بأسرع ما يمكن بعد استقبال الرسائل ذات الصلة التي يستلزم إعادة إرسالها.

وينبغي أن يجري إعادة الإرسال (التكرار) على القناة ذاتها التي استُقبلت عليها محطة المكرر الرسالة الأصلية.

### 1.3.6.4	الرسائل المستقبَلة

تتطلب الرسالة المستقبَلة معالجة إضافية قبل إعادة إرسالها. والمعالجة التالية ضرورية:

-	انتقاء الفاصل (الفواصل) الزمني الإضافي اللازم لإعادة إرسال الرسالة (الرسائل).

-	يطبق مخطط النفاذ ذاته المطبق على الاستعمال الأصلي للفواصل الزمنية (الرسالة المستقبَلة).

-	ينبغي تغيير حالة اتصال الرسائل المستقبَلة؛ التي تخضع للمعلمات التي يتطلبها الفاصل (الفواصل) الزمني الذي تنتقيه محطة المكرر لإعادة الإرسال.

### 2.3.6.4	وظائف المعالجة الإضافية

الترشيح وظيفة تقوم محطة المكرر بتشكيلها وتنفذها السلطة المختصة. وينبغي تطبيق ترشيح الرسائل التي يُعاد إرسالها مع مراعاة المعلمات التالية:

-	أنماط الرسائل.

-	منطقة التغطية.

-	معدل تحديث الرسائل المطلوبة (إمكانية تخفيض وتيرة التحديث).

### 3.3.6.4	تزامن وانتقاء الفواصل الزمنية

حينما تتزامن محطة أخرى على محطة مكرر (محطة القاعدة)، لا تستعمل سوى معلومات الموقع لمحطة المكرر المعنية. لا تؤخذ في الاعتبار معلومات الموقع الواردة في الرسائل المكررة.

وينبغي إجراء إعادة الاستعمال المقصود للفواصل الزمنية (انظر الفقرة 1.4.4) عند الضرورة. ولتسهيل انتقاء الفواصل الزمنية، يمكن توخي قياس كثافة الإشارة المستقبَلة بواسطة محطة المكرر. وسوف يشير مؤشر شدة الإشارة المستقبَلة، إذا كانت محطتان أو أكثر من محطتين، تقعان على المسافة ذاتها تقريباً من محطة المكرر، وترسلان خلال نفس الفاصل الزمني. وسوف يشير المستوى المرتفع لشدة الإشارة المستقبَلة إلى أن محطات الإرسال قريبة من المكرر، وسوف يشير المستوى المنخفض لشدة الإشارة المستقبَلة إلى أن محطات الإرسال أبعد.

ويمكن تطبيق حل مشاكل الازدحام على وصلة البيانات بالموجات VDL (انظر الفقرة 2.4.4).

## 7.4	معالجة الأخطاء المرتبطة بتتابع أو بتجميع الرزم

ينبغي أن يكون في الإمكان تجميع رزم الإرسال، الموجهة إلى محطة أخرى (انظر الرسائل الاثنينية بتوجه انتقائي، والرسائل المتصلة بالسلامة بتوجيه انتقائي) وذلك وفقاً لرقم التتابع. وينبغي أن تخصص محطة الإرسال رقم تتابع للرزم بتوجيه انتقائي. ويرسل رقم تتابع الرزمة المستقبلة إلى جانب الرزمة إلى طبقة النقل. وعند اكتشاف أخطاء متصلة بتتتابع الرزمة أو تجميع الرزم (انظر الفقرة 3.2.3) ينبغي أن تقوم طبقة النقل بمعالجتها وفقاً للوصف الوارد في الفقرة 1.3.5.

# 5	طبقة النقل

تكون طبقة النقل مسؤولة عن:

-	تحويل البيانات إلى رزم إرسال ذات الحجم الصحيح؛

-	تتابُع رزم البيانات؛

- 	تشكيل سطح بيني لبروتوكول الطبقات العليا.

ويُقام السطح البيني بين طبقة النقل والطبقات العليا بواسطة السطح البيني للعرض.

## 1.5	تعريف رزمة الإرسال

رزمة الإرسال هي تمثيل داخلي لبعض المعلومات التي يمكن توصيلها في نهاية المطاف إلى الأنظمة الخارجية. ويتم قياس أبعاد رزمة الإرسال بحيث تخضع لقواعد نقل البيانات.

## 2.5	تحويل البيانات إلى رزم إرسال

### 1.2.5	التحويل إلى رزم إرسال

ينبغي أن تحول طبقة النقل البيانات المستقبَلة من السطح البيني للعرض إلى رزم إرسال. وإذا أدى طول البيانات المطلوبة إلى إرسال يتجاوز خمسة (5) فواصل زمنية (انظر الجدول 36 للاسترشاد)، ينبغي ألا يرسل النظام AIS البيانات، وينبغي عليه أن يستجيب بإشعار استلام سلبي إلى السطح البيني للعرض.

ويستند الجدول 36 إلى افتراض مفاده ضرورة تحديد الحد الأقصى النظري لبتات الحشو. ويمكن تطبيق آلية تحدد، قبل الإرسال، بتات الحشو المطلوبة فعلاً وفقاً للفقرة 1.2.2.3، ويتوقف ذلك على المحتوى الفعلي للدخل من أجل الإرسال من السطح البيني للعرض. وإذا حددت هذه الآلية الحاجة إلى عدد أقل من بتات الحشو مما هو مذكور في الجدول 36، يمكن إرسال بتات بيانات أكثر مما هو مذكور في الجدول 36، وذلك بتطبيق العدد المطلوب فعلاً من بتات الحشو. بيد أنه ينبغي عدم زيادة العدد الإجمالي للفواصل المطلوبة نتيجة هذا الاستعمال الأمثل.

ومراعاة لضرورة استعمال الرسائل الاثنينية والرسائل المتصلة بالسلامة، من المهم وضع الرسائل متغيرة الطول على حدود البتات. ولكي يُتاح عدد بتات الحشو المطلوبة من أجل الرسائل متغيرة الطول في ظروف الحالة الأسوأ، ينبغي استعمال المعلمات التالية، بالنظر إلى نسق الرزمة (الفقرة 2.2.2.3).

الجدول 36

| عدد الفواصل الزمنية | أقصى عدد لبتات البيانات | بتات الحشو | العدد الكلي للبتات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 136 | 36 | 56 |
| 2 | 360 | 68 | 88 |
| 3 | 584 | 100 | 120 |
| 4 | 808 | 132 | 152 |
| 5 | 1 032 | 164 | 184 |

## 3.5	رزم الإرسال

### 1.3.5	رسالة بتوجيه انتقائي

يكون لرسائل التوجيه الانتقائي هوية مستعمل المقصد. وينبغي أن تتوقع محطة المصدر رسالة إشعار بالاستلام (الرسالة 7 
أو الرسالة 13). وإذا لم يستلم إشعار الاستلام ينبغي أن تحاول المحطة إعادة الإرسال. وتتاح مهلة من 4 ثوان قبل إجراء محاولة جديدة، وينبغي ضبط راية إعادة الإرسال التي أُعيد إرسالها. وينبغي أن يكون عدد عمليات إعادة المحاولة 3، وينبغي أن يكون قابلاً للتشكيل ما بين 0 و3 لتطبيق خارجي عن طريق السطح البيني للعرض. وحينما يضبط على قيمة مختلفة بواسطة تطبيق خارجي، تكون قيمة عدد المحاولات 3 ضمناً بعد 8 دقائق. وينبغي أن تُرسل النتيجة الشاملة لنقل البيانات إلى الطبقات العليا. وينبغي أن يكون الإشعار بالاستلام بين طبقات النقل في محطتين.

يكون لكل رزمة نقل بيانات على السطح البيني للعرض معرف رزمة وحيد يتألف من نمط الرسالة (رسالة اثنينية أو رسالة متصلة بالسلامة)، وهوية المصدر وهوية المقصد ورقم تتابع.

نهاية

ويخصص رقم التتابع في رسالة السطح البيني للعرض الذي يدخل في ذاكرة المحطة.

وينبغي أن تعيد محطة المقصد رقم التتابع ذاته في رسالة الإشعار بالاستلام الخاصة بها إلى السطح البيني للعرض.

وينبغي ألا تعيد محطة المصدر استعمال رقم التتابع طالما لم تستلم إشعار الاستلام أو نهاية الإمهال.

وينبغي وضع إشعار الاستلام في صف انتظار نقل البيانات أولاً على السطح البيني للعرض وعلى وصلة VDL.

وتنطبق إشعارات الاستلام هذه على وصلة VDL فقط. وتستعمل وسائل أخرى لإشعارات استلام التطبيقات.

انظر الشكل 20 والملحق 6.

يُعاد الإشعار بالاستلام

على السطح البيني للعرض

يُعاد الإشعار بالاستلام السلبي

إلى السطح البيني للعرض

هل تم تجاوز العدد الأقصى لعمليات إعادة المحاولة؟

استلام الرسالة 7

أو الرسالة 13؟

نعم

لا

نعم

لا

انتظر الرسالة 7 أو

الرسالة 13

أرسل على الوصلة VDL

استعمل القناة التي استقبلت عليها

هوية المقصد للمرة الأخيرة

هوية المقصد

موجودة في قائمة المستعملين؟

استعمل انتقاء القنوات بالتغيب

رسالة بتوجيه انتقائي على السطح البيني للعرض OK

نعم

لا

بداية

الشكل 20

نهاية

### 2.3.5	الرسائل الإذاعية

تفتقر الرسالة الإذاعية إلى هوية معرّف المقصد. وبالتالي ينبغي على محطات الاستقبال عدم استقبال رسالة إذاعية.

### 3.3.5	التحويل إلى رسائل السطح البيني للعرض

ينبغي تحويل كل رزمة إرسال مستلمة إلى رسالة سطح بيني للعرض مطابقة وتعرض وفقاً لترتيب استلامها بغض النظر عن صنف الرسالة. وينبغي أن تكون التطبيقات التي تستعمل السطح البيني للعرض مسؤولة عن نظامها الخاص بترقيم التتابع، حسب الحاجة. ومن أجل محطة متنقلة، ينبغي عدم إنتاج رسائل بتوجيه انتقائي على السطح البيني للعرض، إذا كانت هوية مستعمل المقصد (رقم MMSI للمقصد) مختلفة عن هوية المحطة المعنية (رقم MMSI للمحطة المعنية).

## 4.5	بروتوكول السطح البيني للعرض

ينبغي إدخال البيانات التي يتعين إرسالها بواسطة تجهيز AIS عن طريق السطح البيني للعرض؛ وينبغي إخراج البيانات المستلمة بواسطة التجهيز AIS عن طريق السطح البيني للعرض. وتحدد الأنساق والبروتوكول المستعمل في قطار البيانات هذا في المعيار IEC 61162.

الملحق 3

توافق المناداة الرقمية الانتقائية (DSC)*

# 1	نبذة عامة

1.1	ينبغي أن يكون النظام AIS قادراً على أداء بعض عمليات المناداة DSC بما يتفق مع أحكام التوصيات 
ITU-R M.493 وITU-R M.541 وITU-R M.825. ولا يتناول هذا التوافق الخصائص المحددة في الملحق 2 بالتوصية 
ITU-R M.825 ولا السمات المتصلة بالاستغاثة الواردة في التوصية ITU-R M.493. ولإنجاز هذا الأداء، ينبغي أن يشتمل تجهيز AIS على مستقبِل DSC مكرّس ومولف على القناة 70. بيد أن وجود مرسل DSC مكرس ليس مطلوباً.

2.1	تستطيع المحطات الساحلية المزوّدة بنظام AIS أن ترسل نداءات DSC إلى جميع السفن أو نداءات موجهة تحديداً على محطات مفردة على القناة 70 لتحديد الحدود الإقليمية وقنوات الترددات الإقليمية ومستوى قدرة المرسل الذي يتعين أن يستعمله النظام AIS في تلك المناطق المحددة. وينبغي أن يكون التجهيز AIS قادراً على الاستجابة لرموز التمديد 00 و01 و09 و10 و11 و12 و13 الواردة في الجدول 5 من التوصية ITU-R M.825 وذلك بأداء عمليات وفقاً للفقرة 1.4 من 
الملحق 2 مع الترددات الإقليمية والحدود الإقليمية التي تحددها هذه النداءات. وينبغي استعمال النداءات الموجهة على المحطات فُرداى التي لا تشتمل على رمزي التمديد رقم 12 ورقم 13 لإصدار أوامر إلى هذه المحطات باستعمال قنوات محددة إلى حين إرسال أوامر أخرى إلى هذه المحطات. وتتطابق القنوات الإقليمية الأولية والثانوية (التوصية ITU-R M.825-3، الملحق 5) مع القناة ألف والقناة باء الواردة في الجدول 35 (الرسالة 22)، على التوالي.

3.1	ينبغي أن تكفل المحطة الساحلية أن حركة المناداة DSC الكلية تقتصر على E 0,075 وفقاً للتوصية
ITU-R M.822.

# 2	البرمجة

ينبغي أن تُبرمج المحطات الساحلية التي ترسل نداءات DSC إلى جميع السفن لتعيين أقاليم AIS وقنوات الترددات، إرسالاتها بحيث تستلم السفن المارة بهذه الأقاليم قبلها بوقت كاف إشعارات تمكنها من أداء العمليات الواردة في الفقرات من 1.1.4 إلى 5.1.4 من الملحق 2. ويُوصى بأن يكون الفاصل الزمني للإرسال من 15 دقيقة، وأن يتم كل إرسال مرتين مع فاصل زمني يبلغ ms 500 وذلك لضمان استلامها من مرسل/مستقبل النظام AIS.

1.2	ينبغي أن تُبرمج عمليات المناداة DSC التي يضطلع بها النظام AIS شريطة عدم معاوقة أو تأخير عمليات 
النفاذ TDMA.

2.2	ينبغي أن تُرسل الاستجابة الأوتوماتية لنداءات DSC الموجهة إلى منطقة خدمة الحركة البحرية VTS بعد مهلة انتظار عشوائية تتراوح بين 0 إلى 20 ثانية بما يكفل لقناة تشوير المناداة DSC بأن تكون خالية من أي حركة، مع مراعاة القيود الواردة في الفقرة 1.2.

# 3	الاستفهام

1.3	ينبغي أن يكون النظام AIS قادراً على إرسال استجابة أوتوماتية للنداءات DSC على طلب استفهام من أجل الحصول على معلومات، على النحو المحدد في الملحق 1 بالتوصية ITU-R M.825. وترسل الاستجابة الأوتوماتية على أي استفهام يتضمن واحداً أو أكثر من الرموز 101 و102 و103 و104 و108 و109 و111 و112 و116 الواردة في الجدول 4 من الملحق 1 بالتوصية ITU-R M.825-3. وحيثما توجد حاجة إلى استجابة أوتوماتية، لكن المعلومات المطلوبة ليست متيسرة، ينبغي أن يعقب الرمز المطابق في الاستجابة الرمز 126.

2.3	ينبغي إرسال الاستجابات على القناة 70 ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك من الرمز رقم 101. بيد أنه ينبغي منع AIS من إرسال استجابات على مناداة DSC على قناتي النفاذ TDMA، AIS 1 وAIS 2. وإذا استعملت، أو حينما تستعمل، قنوات ترددات خلاف القناة 70 لإرسال المناداة DSC، ينبغي عدم معاوقة قدرة استلام عمليات النفاذ TDMA أكثر مما لو أُرسلت جميع رسائل المناداة DSC على القناة 70.

3.3	ينبغي ألا يرسل النظام AIS رسائل استفهام DSC تطلب معلومات.

# 4	تعيين القناة الإقليمية

1.4	من أجل تعيين قنوات الترددات AIS الإقليمية، ينبغي استعمال رموز التمديد رقم 09 و10 و11 وذلك وفقاً للجدول 5 من التوصية ITU-R M.825. وينبغي أن يتبع كل رمز من رموز التمديد برمزي مناداة DSC (أربعة أرقام) تحدد القناة (القنوات) AIS الإقليمية، على النحو المحدد في الملحق 4 بالتوصية ITU-R M.1084. ويسمح ذلك بالإرسال المفرد والمزدوج للقنوات ذات kHz 25 وkHz 12,5 للخيارات الإقليمية شريطة مراعاة أحكام التذييل 18 من لوائح الراديو. وينبغي أن يعين رمز التمديد 09 القناة الإقليمية الأولية، وينبغي استعمال رمز التمديد 10 أو 11 لتعيين القناة الإقليمية الأولية.

2.4	حينما يكون تشغيل قناة وحيدة مطلوباً، ينبغي استعمال رمز التمديد 09 فقط. ومن أجل التشغيل بقناتين، ينبغي أن يستعمل رمز التمديد رقم 10 للإشارة إلى أن القناة الثانوية يتعين أن تُشغل بأسلوبي الإرسال والاستقبال على السواء، أو أن يستعمل رمز التمديد رقم 11 للإشارة إلى أن القناة الثانوية يتعين أن تشغل بأسلوب الاستقبال فقط.

# 5	تعيين المنطقة الإقليمية

لتعيين المناطق الإقليمية لاستعمال قنوات الترددات AIS، ينبغي أن يكون رمزا التمديد 12 و13 متفقان مع الجدول 5 الوارد في التوصية ITU-R M.825. وينبغي أن يعقب رمز التمديد 12 عنواناً للإحداثية الجغرافية للزاوية الشمالية الشرقية لمستطيل إسقاط ميركاتوري إلى أقرب عُشر من الدقيقة. وينبغي أن يعقب رمز التمديد 13 عنواناً للإحداثية الجغرافية للزاوية الجنوبية الغربية لمستطيل إسقاط ميركاتوري إلى أقرب عُشر من الدقيقة. وبالنسبة للنداءات الموجهة إلى محطات مفردة، يمكن حذف رمزي التمديد رقم 12 و13 (انظر الفقرة 2.1 من هذا الملحق).

الملحق 4

التطبيقات طويلة المدى

ينبغي أن توفر التجهيزات المتنقلة المحمولة على متن سفينة من الصنف A سطحاً بينياً ثنائي الاتجاه للتجهيزات التي توفر اتصالات بعيدة المدى. وينبغي أن يتقيد هذا السطح البيني مع المعيار JEC 61162.

تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار في التطبيقات طويلة المدى:

-	يجب أن تعمل التطبيقات طويلة المدى للتجهيز AIS في موازاة وصلة البيانات بالموجات المترية VDL. والتشغيل طويل المدى لن يكون مستمراً. ولن يصمم النظام لبناء وصيانة الصور في الوقت الفعلي لمنطقة واسعة. وستُجرى من عمليتين إلى أربع عمليات تحديث للموقع كحد أقصى كل ساعة. وستتطلب بعض التطبيقات تحديثاً لمرتين في اليوم. ويمكن القول بأن التطبيقات طويلة المدى تشكل بالكاد أي عبء عمل على نظام الاتصالات أو المرسل/المستقبل وأنها لن تؤدي إلى تداخلات في العمليات العادية لوصلة VDL.

-	وسوف يستند أسلوب التشغيل طويل المدى إلى الاستفسار فقط عن المنطقة الجغرافية. وستوجه محطات القاعدة الساحلية استفسارات إلى أنظمة AIS، في البداية بحسب المنطقة الجغرافية، يتبعها الاستفسار عن التوجيه الانتقائي. وسترد في الاستجابة معلومات النظام AIS فقط، أي بيانات الموقع والبيانات السكونية والبيانات المتصلة بالرحلة.

-	ونظام الاتصال في النظام AIS طويل المدى غير محدد في هذه التوصية. ويمكن أن يكون Inmarsat-C – كجزء من النظام العالمي للإغاثة والسلامة في البحار (GMDSS) الموجود على سفن كثيرة، قابلاً للاستعمال لتسهيل التطبيق طويل المدى، لكنه غير إلزامي. ومعظم الأنظمة الحالية Inmersat-C وكذلك الأنظمة الأخرى للاتصالات طويلة المدى لا تقبل السطح البيني الوارد في المعيار IEC 61162-2. وبالنظر إلى أن سلسلة 
IEC 61162 ستكون معيارية لجميع الأنظمة البحرية المحمولة على متن السفن في المستقبل، لن يقبل النظام AIS سوى هذا السطح البيني. ولذلك ينبغي توفير سطح بيني نشيط للتطبيقات طويلة المدى لتحويل رسائل AIS طويلة المدى 61162-2، إلى رسائل مناسبة تتكيف مع نظام الاتصالات المختار والعكس بالعكس. ويمكن أن يقوم السطح البيني النشيط هذا بتجميع المعلومات غير المتيسرة عادة في نظام AIS. ويمكن أن يتعلق الأمر بنظام معلومات آخر (في حال تركيبه).

مثال للتشكيل:

التشغيل مع نظام Inmarsat-C

وترد البينية العامة للتشكيل بعيد المدى في الشكل 21.

الشكل 21

نظام اتصال طويل المدى

أي Inmarsat-C

معلومات إضافية

نظام AIS

ونظراً للافتقار إلى السطوح البينية في المعيار IEC 61162-2 لأنظمة الاتصالات بعيدة المدى، يمكن استعمال التشكيل المبين في الشكل 22 كحل مؤقت.

نظام اتصال طويل المدى

أي Inmarsat-C

سطح بيني نشيط

نظام AIS

معلومات إضافية

الشكل22

الملحق 5

الرسائل الخاصة بالتطبيقات

استعمال معرِّفات التطبيقات لتطبيقات ضمن الرسائل الاثنينية

# 1	نبذة عامة

يرد تعريف المفهوم العام لمعرفات التطبيق ضمن الرسائل الإذاعية والرسائل الاثنينية بتوجيه انتقائي في الفقرة 1.4.2.8.3.3 من الملحق 2. تتضمن كل رسالة اثنينية مجال بيانات اثنينية متغير الطول يستطيع أن يمضي إلى حد أقصى معين لرأسية رسالة معيارية لوصلة بيانات بموجات VDL (معرف الرسالة، مؤشر التكرار، هوية مستعمل المصدر، هوية مستعمل المقصد (رسائل اثنينية بتوجيه انتقائي)). وتوجد على رأسية مجال البيانات الاثنينية معرف تطبيق. ويتألف كل معرف تطبيق من جزأين:

-	رمز دليلي للمنطقة المعينة (DAC)؛

-	معرف الوظيفة (FI).

ويعرّف DAC المجموعات المختلفة التالية لتطبيق المعرفات المتيسّرة:

-	مجموعة معرفات التطبيق الدولية (IAI)؛ و

-	مجموعة معرفات التطبيق الإقليمية (RAI)، مجموعة متيسرة واحدة لكل DAC معين. وينبغي أن يكون DAC مماثلاً لرقم المعرف الموسوم (MID)، كما حدده قطاع الاتصالات الراديوية ITU-R وهي الأرقام الثلاثة الأولى من الرقم MMSI باستثناء NULL (MID = 000) وIAI (MID = 001).

ويتيسر ضمن كل مجموعة محددة بواسطة الرمز الدليلي DAC، 64 معرف وظيفة (FI). وتسمح معرفات الوظيفة هذه بتشغيل عدة تطبيقات على نفس VDL للنظام AIS.

ويتصاحب كل معرف وظيفة بتعريف رسالة وظيفة.

ويغطى تعريف الخصائص التقنية، على النحو المحدد في الملاحق 2 و3 و4، لمحطة AIS الطبقات من 1 إلى 4 لنموذج OSI فقط (انظر الفقرة 1، الملحق 2). وبالتالي، تتصرف أي محطة AIS بطريقة شفافة فيما يخص محتوى مجال البيانات الاثنينية ضمن رسالة اثنينية.

وينبغي تصميم الطبقات 5 (طبقة الدورة) و6 (طبقة العرض) و7 (طبقة التطبيق التي تشتمل على السطح البيني الإنسان/الآلة/المشغل) من جانب القائمين على تصنيع التجهيزات التي تغطي هذه الطبقات لنظام AIS، بحيث تتماشى مع التعاريف والخطوط التوجيهية الواردة في هذا الملحق وذلك لتفادي التداخلات الضارة المتبادلة لتشغيل التطبيقات المختلفة على وصلة VDL ذاتها لنظام AIS.

ولذلك يوزع هذا الملحق معرفات وظيفة (FI) ضمن المجموعة IAI على بعض التطبيقات المعترف بها دولياً ويحدد رسائل الوظيفة الدولية (IFM)، معتمداً على المتطلبات التي تضعها الهيئات الدولية المختصة.

وستكون هناك حاجة في المستقبل إلى تعديل توزيع FI للمجموعة IAI ولتعديل تعاريف الرسائل IFMs. ولهذا السبب يوفر هذا الملحق إضافة إلى ذلك خطوط توجيهية لتحديث توزيع المعرفات FI للمجموعة IAI ورسائل IFM القائمة.

وأخيراً، يوفر هذا الملحق خطوط توجيهية لتوزيع المعرفات FI للمجموعة RAI لبعض التطبيقات الإقليمية أو المحلية ولتشكيل رسائل الوظيفة الإقليمية الفعلية (RFM).

# 2	توزيع معرفات الوظيفة ضمن مجموعة رسائل الوظيفة الدولية IAI

ينبغي توزيع واستعمال FIs ضمن المجموعة IAI على النحو الموصوف في الجدول 37. وينبغي توزيع كل FI ضمن IAI على مجموعة واحدة من مجالات التطبيق التالية:

-	استعمال عام (Gen)

-	VTS

-	مساعدات الملاحة (A إلى N)

-	البحث والإنقاذ (SAR)

وينبغي حجز بعض معرفات الوظيفة للاستعمال في المستقبل.

الجدول 37

| FI | FIG | اسم IFM | الوصف | الإذاعة | توجيه انتقائي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Gen | نص برقية تستعمل سمات ASCII من 6 بتات | على النحو المحدد في الفقرة 1.3 |  ينبغي عدم استعمال راية طلب الرد |  |
| 1 | Gen | إشعار استلام التطبيق | على النحو المحدد في الفقرة 2.3 | ينبغي عدم استعمالها |  |
| 2 | Gen | استفسار من أجل رسائل وظيفة محددة ضمن المجموعة IAI | على النحو المحدد في الفقرة 3.3 | ينبغي عدم استعمالها |  |
| 3 | Gen | وظيفة الاستفسار | على النحو المحدد في الفقرة 4.3 | ينبغي عدم استعمالها |  |
| 4 | Gen | وظيفة الرد على استفسار | على النحو المحدد في الفقرة 5.3 | ينبغي عدم استعمالها |  |
| 5 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل | ينبغي عدم استعمالها |  |

الجدول 37 (تابع)

| FI | FIG | اسم IFM | الوصف | الإذاعة |  | توجيه انتقائي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 7 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 8 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 9 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 10 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 11 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 12 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 13 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 14 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 15 | Gen | محجوزة للاستعمال في المستقبل | محجوزة للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 16 | VTS | أهداف VTS (أهداف محسوبة بوسائل أخرى خلاف AIS) | على النحو المحدد في الفقرة 6.3 |  (من الأفضل) |  |  |
| 17 | VTS | نقاط سير السفينة و/أو تقرير خط السير | على النحو المحدد في الفقرة 7.3 |  |  |  (من الأفضل) |
| 18 | VTS | الإشارة إلى نقاط السير و/أو خط سير VTS | على النحو المحدد في الفقرة 8.3 |  |  |  (من الأفضل) |
| 19 | VTS | بيانات سكونية وبيانات متصلة بالرحلة | على النحو المحدد في الفقرة 9.3 |  |  |  (من الأفضل) |
| 20 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 21 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 22 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 23 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 24 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 25 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 26 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 27 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 28 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 29 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 30 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 31 | VTS | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 32 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 33 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 34 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 35 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 36 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 37 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |
| 38 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |

الجدول 37 (تتمة)

| FI | FIG | اسم IFM | الوصف | الإذاعة |  |  | توجيه انتقائي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | A إلى N | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 40 | SAR | على الأشخاص على متن السفينة | على النحو المحدد في الفقرة 10.3 |  |  |  (من الأفضل) |  |
| 41 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 42 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 43 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 44 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 45 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 46 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 47 | SAR | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 48 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 49 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 50 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 51 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 52 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 53 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 54 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 55 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 56 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 57 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 58 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 59 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 60 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 61 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 62 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |
| 63 | محجوز | محجوز للاستعمال في المستقبل | محجوز للاستعمال في المستقبل |  |  |  |  |

A إلى N:	FI تنتمي إلى مساعدات للملاحة

FI:	ضمن مجموعة IAI

FIG:	مجموعة FI

# 3	تعاريف مجموعة رسائل الوظيفة الدولية (IFM)

## 1.3	رسالة الوظيفة الدولية 0: نص برقي يستعمل سمات ASCII من 6 بتات

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة IFM محطة سفينة أو محطة قاعدة لإرسال نص برقي ASCII من 6 بتات إلى محطات AIS أخرى. يمكن إرسال النص البرقي إما بالرسالة الاثنينية 6 أو بالرسالة الاثنينية 8. وينبغي عدم انتقاء راية إشعار الاستلام المطلوب إذا استعملت الرسالة الإذاعية 8.

الجدول 38

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| إشعار الاستلام المطلوب | 1 | 1 = الرد مطلوب 0 = الرد غير مطلوب |
| رقم تتابع الرسالة | 11 | يُزاد رقم التتابع بحسب التطبيق |
| نص الرسالة | 924 | السمة ASCII من 6 بتات على النحو المحدد في الجدول 14. وعند استعمال هذه الرسالة IFM، ينبغي تقليل عدد الفواصل الزمنية المستعملة في الإرسال إلى أدنى حد مع مراعاة الجدول أدناه |
| العتبات الاحتياطية | N | صيغة لإدراج البتات الاحتياطية |
| العدد الكلي للبتات | 936 |  |

يبين الجدول التالي عدد السمات ASCII من 6 بتات بحيث تدخل الرسالة بأسرها في العدد المفترض من الفواصل الزمنية. ويُوصى بأن يقلل أي تطبيق من استعمال الفواصل الزمنية على أدنى حد ممكن وذلك بالحد من عدد السمات على الأعداد الواردة أدناه، إن أمكن:

| عدد الفواصل الزمنية | العدد الأقصى للسمة ASCII من 6 بتات |  |
| --- | --- | --- |
|  | رسالة اثنينية بتوجيه انتقائي، 06 | رسالة اثنينية إذاعية |
| 1 | 8 | 14 |
| 2 | 46 | 51 |
| 3 | 83 | 88 |
| 4 | 120 | 126 |
| 5 | 158 | 163 |

## 2.3	الرسالة IFM 1: إشعار باستلام التطبيق

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة IFM محطة سفينة أو محطة قاعدة كإشعار باستلام رسالة اثنينية.

ينبغي أن تُعاد هذه الرسالة IFM إلى المحطة المستفسرة فقط.

الجدول 39

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| شفرة DAC/IAI | 10 | انظر الجدول 20، الملحق 2 |
| رقم تتابع الرسالة | 11 | رقم تتابع الرسالة موضوع الإشعار بالاستلام |
| البتات الاحتياطية | 3 | صيغة لإدراج البتات الاحتياطية |
| العدد الكلي للبتات | 24 |  |

## 3.3	الرسالة IFM 2: طلب إرسال وظيفة محددة FM ضمن مجموعة IAI

تسمح هذه الرسالة IFM لمحطة ما بأن تستفسر عن تطبيق محدد ضمن المجموعة IAI أو المجموعة DAC.

ينبغي أن تعاد هذه الرسالة IFM إلى المحطة المستفسرة فقط.

الجدول 40

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| شفرة DAC/IAI | 10 | انظر الجدول 20، الملحق 2 |
| شفرة II | 6 | انظر الجدول 20 |
| العدد الكلي للبتات | 16 |  |

## 4.3	الرسالة IFM 3: الاستفسار عن المقدرة

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة IFM محطة سفينة أو محطة قاعدة لكي يطلب من محطة أخرى معرفات التطبيق التي نفذتها. ويقدم الطلب بشكل منفصل لكل معرف IAI ولكل شفرة DAC.

الجدول 41

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| شفرة DAC/IAI | 10 | انظر الجدول 20، الملحق 2 |
| احتياطية | 6 | احتياطية، ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 16 |  |

## 5.3	الرسالةIFM 4 : الرد بشأن المقدرة

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة IFM محطة سفينة أو محطة قاعدة للرد على رسالة الاستفسار عن المقدرة. يشتمل هذا الرد على جدول لمعرفات تطبيق التنفيذ.

ينبغي أن تعاد هذه الرسالة IFM إلى المحطة المستفسرة فقط.

الجدول 42

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| شفرة DAC/IAI | 10 | انظر الجدول 20، الملحق 2 |
| قناع المقدرة | 128 | جدول مقدرة معرف الوظيفة DAC/IAI، ينبغي أن ترسل بتتين متتاليتين لكل معرّف وظيفة DAC/IAI على النحو التالي: البتة الأولى: معرف الوظيفة DAC/IAI متيسر إذا ضبط على 1؛ معرف الوظيفة DAC/IAI غير متيسر إذا ضبط على = 0 بالتغيب؛ البتة الثانية: محجوزة للاستعمال في المستقبل، وفقاً لما تحدده الصيغة؛ ينبغي ضبطها على الصفر |
| احتياطية | 6 | احتياطية. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 80 |  |

## 6.3	الرسالة IFM 16: أهداف VTS (أهداف مستمدة من وسائل خلاف AIS)

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة IFM لإرسال أهداف VTS. ينبغي أن تكون هذه الرسالة متغيرة في الطول، استناداً إلى عدد أهداف VTS. ينبغي أن يكون العدد الأقصى لأهداف VTS المرسلة في رسالة IFM 16 سبعة (7). وبالنظر إلى الآثار المرتبطة بتحويل قنوات الوصلة VDL، ينبغي ألا يتجاوز إرسال الرسالة IFM 16 ما هو ضروري لتوفير المستوى اللازم للسلامة.

الجدول 43

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هدف 1 VTS | 120 | انظر الجدول 44؛ يشغل فاصلين زمنيين |
| هدف 2 VTS | 120 | اختياري؛ انظر الجدول 44؛ يشغل فاصلين زمنيين |
| هدف VTS 3 | 120 | اختياري؛ انظر الجدول 44؛ يشغل 3 فواصل زمنية |
| هدف VTS 4 | 120 | اختياري؛ انظر الجدول 44؛ يشغل 3 فواصل زمنية |
| هدف5 VTS | 120 | اختياري: انظر الجدول 44؛ يشغل 4 فواصل زمنية |
| هدف 6 VTS | 120 | اختياري؛ انظر الجدول 44؛ يشغل 4 فواصل زمنية |
| هدف 7 VTS | 120 | اختياري؛ انظر الجدول 44؛ يشغل 5 فواصل زمنية |
| العدد الكلي للبتات | بحد أقصى 840 |  |

ينبغي أن ينبني كل هدف VTS على النحو التالي:

الجدول 44

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| نمط معرف الهدف | 2 | نمط المعرف: = 0 ينبغي أن يكون معرف الهدف هو رقم MMSI = 1 ينبغي أن يكون معرف الهدف هو رقم IMO = 2 ينبغي أن يكون معرف الهدف هو الرمز الدليلي للنداء = 3 أخرى (بالتغيب) |
| هوية الهدف | 42 | معرف الهدف: ينبغي أن تتوقف هوية الهدف على نمط معرف الهدف أعلاه. وعند استعمال الرمز الدليلي للنداء، ينبغي إدراجه باستعمال السمة ASCII من 6 بتات. إذا كان معرف الهدف غير معروف، ينبغي ضبط هذا المجال على الصفر. إذا استعمل رقم MMSI أو رقم IMO، ينبغي أن تكون البتة الأقل دلالة مساوية للبتة 0 لمعرف الهدف |
| احتياطية | 4 | احتياطية. ينبغي ضبطها على الصفر |
| خط العرض | 24 | خط العرض في 1/1 000 دقيقة |
| خط الطول | 25 | خط الطول في 1/1 000 دقيقة |
| COG | 9 | المسار على الأرض (بالدرجات) (359-0)؛ 360 = غير متيسر = بالتغيب |
| الختم الزمني | 6 | ثانية التوقيت UTC عند إنتاج التقرير (59-0، أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسر والذي ينبغي أن تكون قيمته بالتغيب أيضاً) |
| SOG | 8 | السرعة على سطح الأرض بالعقدة؛ 254-0؛ 255 = غير متيسر = بالتغيب |
| المجموع | 120 |  |

ينبغي أن يستعمل الهدف VTS فقط حينما يكون موقع الهدف معروفاً. بيد أن هوية الهدف و/أو المسار و/أو الختم الزمني و/أو السرعة على سطح الأرض قد تكون غير معروفة.

## 7.3	الرسالة IFM 17: مقصد السفينة (WP) و/أو تقرير خط السير

ينبغي أن تستعمل هذه الرسالة IFM أي سفينة لتقديم تقرير عن مقصدها/أو خط سيرها. وإذا استعملت السفينة هذه الرسالة في رسالة اثنينية بتوجيه انتقائي، لن يتيسر المقصد و/أو خط السير سوى للمستلم الموجهة إليه الرسالة، أي VTS أو لسفينة أخرى. وإذا استعملت السفينة هذه الرسالة في رسالة اثنينية إذاعية، عندئذ ستتيسر المعلومة لجميع محطات ِAIS الأخرى القريبة منها.

تدرج محطة الإرسال عند إرسال خط السير 14 مقصداً التالية، إذا تيسرت، و/أو خط السير المحدد في شكل وصف نصي، إذا تيسر، يرسل المقصد التالي وفقاً لترتيب الجهة المقصودة.

الجدول 45

| المعلمة | عدد البتات |  | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| NWP | 4 |  | عدد المقاصد التالية المتيسرة (14-1)؛ = 0 لا يوجد مقصد تال متيسر = بالتغيب؛ = 15 غير مستعملة |
| WP. i.Lon | 28 |  | خط طول المقصد التالي i في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سلبي). المجال المطلوب بمعدل تكرار NWP 1 ≤ i ≤، 1 = i، 2، 3، ...، 14؛ المجال غير مطلوب إذا كانت 0 = NWP |
| WP I.Lat | 27 |  | خط عرض المقصد التالي i في 1/10 000 دقيقة º90 ±)، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب). المجال بمعدل تكرار NWP 1 ≤ i ≤، 1 = i، 2، 3، ...، 14؛ المجال غير مطلوب إذا كانت 0 = NWP |
| الطريق موصوف في شكل نص | 120 |  | وصف معلومات المقصد في شكل نص أي "قناة الغرب"؛ بحد أقصى 20 سمة ASC II من 6 بتات: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسرة (ينبغي عدم حذف المجال) |
| احتياطية | NPW | بتة | احتياطية. غير مستعملة ينبغي ضبطها على الصفر |
|  | 0، 8 | 4 |  |
|  | 1، 9 | 5 |  |
|  | 2، 10 | 6 |  |
|  | 3، 11 | 7 |  |
|  | 4، 12 | 0 |  |
|  | 5، 13 | 1 |  |
|  | 6، 14 | 2 |  |
|  | 7 | 3 |  |
| عدد البتات | 128 إلى 896 |  | يمكن حساب عدد بتات الرسالة IFM 17 على النحو التالي: (55 × NWP) + 124 + الاحتياطية |

يتوقف عدد الفواصل الزمنية المستعملة في هذه الرسالة على عدد المقاصد التالية على النحو التالي:

| عدد المقاصد التالية المرسلة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الفواصل الزمنية المستعملة من أجل هذه الرسالة | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## 8.3	الرسالة IFM 18: بيان المقاصد (AWP) و/أو خط سير للخدمة VTS

ينبغي أن تستعمل الخدمة VTS هذه الرسالة ضمن رسالة اثنينية بتوجيه انتقائي، لتبيان مقصده و/أو خط سيره. وإذا استعملت الخدمة VTS هذه الرسالة ضمن رسالة اثنينية بتوجيه انتقائي ستتاح المقاصد و/أو خط السير فقط للمستلم الذي توجه إليه الرسالة. وإذا استعملت الخدمة VTS هذه الرسالة IFM 18 ضمن رسالة اثنينية إذاعية، عندئذ ستتيسر المعلومة لجميع السفن الموجودة بالقرب من الخدمة VTS.

وفي حالة الإرسال، تدرج الخدمة VTS ما يناهز 12 مقصداً و/أو خط للسير المحدد في شكل وصف نصي، إذا تيسر. وإذا أرسلت المقاصد، يمكن إرسال نصف قطر اللف إلى كل مقصد.

الجدول 46

| المعلمة | عدد البتات |  | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| AWP | 4 |  | عدد المقاصد المبينة (12-1)؛ = 0 لا يوجد مقصد = بالتغيب؛ 15–12 = غير مستعملة |
| WPi, Lon | 28 |  | خط طول المقصد المبين i في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سلبي). المجال بمعدل تكرار NWP 1 ≤ i ≤، 1 = i، 2، 3، ... 12؛ المجال غير مطلوب إذا كانت 0 = AWP |
| WPi.Lat | 27 |  | خط عرض المقصد المبين I في 1/10 000 دقيقة º90 ±)، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب). المجال بمعدل تكرار NWP 1 ≤ i ≤، 1 = i، 2، 3، ... 12؛ المجال غير مطلوب إذا كانت 0 = NWP |
| نصف القطر i المبين للدوار | 12 |  | نصف قطر الدوار المبين عن المقصد i مقدراً بالأمتار؛ 0 = غير متيسر = بالتغيب؛ m 4 095-1. المجال المطلوب علماً بأن AWP  i  1، i = 1, 2, 3, …, 12؛ مجال غير ضروري إذا كان 0 = AWP |
| الطريق المبين الموصوف في شكل نص | 120 |  | وصف الطريق المبين في شكل نص، أي "قناة الغرب"؛ بحد أقصى 20 سمة ASC II من 6 بتات: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسرة (ينبغي عدم حذف المجال) |
| احتياطية | AWP | بتة | احتياطية. غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
|  | 0، 8 | 4 |  |
|  | 1، 9 | 1 |  |
|  | 2، 10 | 6 |  |
|  | 3، 11 | 3 |  |
|  | 4، 12 | 0 |  |
|  | 5 | 5 |  |
|  | 6 | 2 |  |
|  | 7 | 7 |  |
| عدد البتات | 128 إلى 928 |  | يمكن حساب عدد بتات الرسالة IFM 17 على النحو التالي: (67  AWP) + 124 + الاحتياطي |

يتوقف عدد الفواصل الزمنية المستعملة في هذه الرسالة على عدد المقاصد التالية على النحو التالي:

| عدد المقاصد التالية المرسلة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الفواصل الزمنية المستعملة من أجل هذه الرسالة | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## 9.3	الرسالة IFM 19: البيانات السكونية الممددة المتصلة بالسفينة والبيانات المتصلة بالرحلة

ينبغي أن تستعمل السفينة الرسالة IFM 19 للإفادة عن الارتفاع بالنسبة للعارضة الرئيسية.

الجدول 47

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| الارتفاع بالنسبة للعارضة الرئيسية | 11 | في m 1/10، = 2 047 الارتفاع بالنسبة للعارضة الرئيسية 204، 7 m أو أكثر، = 0 غير متيسر = بالتغيب. |
| احتياطية | 5 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 16 | تستعمل هذه الرسالة IFM فاصلاً زمنياً واحداً |

## 10.3	الرسالة IFM 40: عدد الأشخاص على متن السفينة

ينبغي أن تستعمل أي سفينة هذه الرسالة IFM للإفادة عن عدد الأشخاص على متنها، أي بناء على طلب السلطة المختصة.

الجدول 48

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| عدد الأشخاص | 13 | العدد الفعلي للأشخاص على متن السفينة، بما في ذلك أفراد الطاقم: 191 8 -0؛ = 0 بالتغيب = غير متيسر؛ = 8 191 8 191 أو أكثر |
| احتياطية | 3 | غير مستعملة. ينبغي ضبطها على الصفر |
| العدد الكلي للبتات | 16 | تستعمل هذه الرسالة IFM فاصلاً زمنياً واحداً |

# 4	خطوط توجيهية لتحديث مجموعة معرفات IAI

تغطي مؤشرات FI لمجموعة IAI الموزعة حالياً ورسائل IFM الملائمة، مجموعة متنوعة من التطبيقات الممكنة. بيد أنه توجد ضرورة لطريقة مرنة وموثوقة على السواء لتحديث مجموعة معرفات IAI حينما سيجري وضع تطبيقات جديدة في المستقبل.

وعلى الجانبين التقني والتشغيلي، يقصد بالموثوقية تجنب التداخلات الضارة المتبادلة بين التطبيقات المستعملة لمعرفات FI لمجموعة IAI ورسائل IFM على وصلة البيانات ذاتها بالموجات المترية VDL للنظام AIS، أي تجنب مختلف التطبيقات الدولية استعمال نفس معرف FI للمجموعة IAI على سبيل الخطأ.

ويُقصد بالموثوقية أيضاً من حيث تعريفها الرسمي قدرة منظمات التقييس الدولية على الاعتماد على متطلبات رسمية لهيئة دولية معترف بها ومختصة.

وهذه الموثوقية المطلوبة في نهاية المطاف يمكن تحقيقها في إطار قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بتحديث قائمة بالمعرفات FI لمجموعة IAI الموزعة وتعاريف الرسائل IFM الواردة في هذه التوصية بصورة منتظمة. ويتطلب ذلك تنقيحاً لهذه التوصية على فترات فاصلة معينة. وينبغي أن تكون هذه الفترات الفاصلة معقولة من حيث الطول، أي أربع سنوات على الأقل.

وللحفاظ على المرونة في توزيع المعرفات FI في المجموعة IAI، ينبغي تطبيق الطريقة التالية بين تنقيحات هذه التوصية: القسمان 2 و3 من هذا الملحق: ينبغي أن تقوم الجمعية الدولية لهيئات المنارات IALA بتحديثهما وبنشرهما وتقديمهما إلى المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات. وفي إطار التحديث، ينبغي أن تكفل الجمعية IALA توافق ارتدادي مع التعريف الحالي.

وستقوم الجمعية الدولية لهيئات المنارات IALA باستعمال صكوكها الملائمة لتزويد الجمهور بقائمة محدثة لجميع المعرفات FI في المجموعة IAI وجميع الرسائل IFM الجاري استعمالها.

ولن تحذف المعلمات FI القائمة للمجموعة IAI ورسائل IFM القائمة سوى بتنقيح لهذه التوصية، أي بواسطة قطاع الاتصالات الراديوية. وينبغي الإعلان عن الحذف المقترح لتوزيع معرف FI ضمن المجموعة IAI ورسالة IFM المطابقة له قبل فترتي تنقيح على الأقل من تاريخ الحذف المقترح.

# 5 	خطوط توجيهية من أجل توزيع معرفات FI ضمن مجموعات RAI

تحدد شفرة DAC الأقاليم والبلدان التي تنطبق عليها مجموعات RAI الملائمة. وينبغي على السلطة المختصة في ذلك الإقليم أو البلد أن توزع معرفات FI ضمن المجموعة RAI الملائمة.

ولتوزيع معرفات FI في مجموعتها RAI، ينبغي أن تلتزم السلطة المختصة بما يلي:

-	ينبغي تقسيم المعرفات FI المتيسرة إلى جزأين: ينبغي أن يوزع الأول على الهيئات العامة الإقليمية والوطنية؛ وينبغي أن يوزع الجزء الثاني لاستعمال المنظمات الخاصة في ذلك الإقليم أو البلد. وينبغي أن يكون للجزأين حجم كاف، أي ليس أقل من FI 24 لكل منهما، وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية والمقبلة للمنظمات العامة والخاصة على السواء في ذلك الإقليم أو البلد المعني.

-	ينبغي اعتبار المنظمات التي تطلب رسائل مشفرة لأسباب أمنية، منظمات خاصة فيما يخص توزيع معرفات FI ضمن المجموعة RAI، ولذلك ينبغي أن تخصص لها معرفات FI ضمن الجزء الملائم من المجموعة RAI، التي تخصص للاستعمال الخاص.

-	ينبغي أن تنشر جميع المعرفات FI الموزعة على المنظمات العامة والخاصة، الإقليمية أو الوطنية، في إطار قائمة محدثة لجميع معرفات FI.

-	ينبغي أن تنشر تعاريف الرسائل RFM من الجزء العام للمجموعة RAI المستعملة بتفصيل كاف في قائمة محدثة باستعمال الصك الإقليمي أو الوطني الملائم.

-	ينبغي ألا تقوم السلطة المختصة بنشر تعاريف الرسائل RFM من جزء المجموعة RAI الملائمة، المخصصة للاستعمال الخاص.

-	ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بوضع ونشر إجراءات الحفاظ على توزيع المعرفات FI لمجموعتها RAI. وتستند هذه الإجراءات إلى الإجراءات اللازمة لتحديث معرفات FI ضمن المجموعة IAI.

# 6	خطوط توجيهية من أجل تطوير الرسائل RFM ضمن المجموعات RAI

في إطار تطوير الرسائل RFM ضمن المجموعات RAI، ينبغي الالتزام بما يلي:

-	ينبغي أن يقدم كل إقليم رسالة وظيفة من أجل الاختبار والتقييم. وينبغي استعمال رسالة الاختبار/التقييم هذه لأغراض الاختبار والتقييم فقط. وينبغي أن تستعمل لهذا الغرض لضمان تكامل النظام في نظام تشغيلي.

-	توضع، من حيث المبدأ، الرسائل RFM ومجالات البيانات وفقاً للقواعد الواردة في الفقرة 7.3.3 (بنية الرسالة) والفقرة 2.8.3.3 (أوصاف الرسالة) بالملحق 2.

-	ينبغي أن تحدد القيم من أجل عدم التيسُّر والعادي/القصور لكل مجال بيانات، عند الضرورة.

-	ينبغي أن تحدد القيم بالتغيب لكل مجال بيانات.

-	عند توفر معلومات الموقع، ينبغي أن تشتمل على مجالات البيانات التالية وفقاً للترتيب التالي المحدد مثلاً في الرسالتين 1 و5 (انظر الفقرة 2.8.3.3، الملحق 2):

-	دقة الموقع (1 بتة): 1 = الارتفاع (m 10 >؛ الأسلوب التفاضلي للمستقبِل DGNSS) = 0 منخفض (m 10 <؛ أسلوب مستقل للمستقبِل GNSS أو أي تجهيز إلكتروني آخر لتحديد الموقع)؛ بالتغيب 0 =.

-	خط الطول (28 بتة): خط الطول في 1/10 000 دقيقة (º180 ±، شرقاً = موجب، غرباً = سالب، 
= (6791AC0h) º181 غير متيسِّرة = بالتغيب).

-	خط العرض (27 بتة): خط العرض في 1/10 000 دقيقة º90 ±، شمالاً = موجب، جنوباً = سالب،
º91 = (3412140h) غير متيسرة = بالتغيب).

-	نمط التجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع (4 بتة):

= 0 غير محدد (بالتغيب)؛

= 1 GPS؛

= 2 GLONASS؛

= 3 تصاحب GLONASS/GPS؛

= 4 Loran-C؛

= 5 Chayka؛

= 6 نظام ملاحة متكامل؛

= 7 مدروس؛

15–8 = غير مستعمل.

-	الختم الزمني (ثانية التوقيت UTC) والمؤشر المتكامل للتجهيز الإلكتروني لتحديد الموقع (6 بتات):

ثانية التوقيت UTC عند إنتاج التقرير (59-0)؛

أو 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسر، الذي ينبغي أن تكون قيمته بالتغيب أيضاً؛

أو 61 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب الدخل اليدوي؛

أو 62 إذا كان النظام الإلكتروني لتحديد الموقع يعمل بأسلوب التقدير (التقدير الميت)؛

أو 63 إذا نظام تحديد الموقع لا يعمل).

-	تعرف المعلومات المتعلقة بالساعة و/أو بالبيانات المرسلة، خلاف الخاتم الزمني لمعلومات الموقع على النحو التالي:

-	التوقيت UTC للسنة: 	9999-1؛= 0  السنة UTC غير متيسر = بالتغيب (14 بتة).

-	التوقيت UTC للشهر:	2-1؛ = 0 الشهر UTC غير متيسر = بالتغيب؛ 15-13 غير مستعمل (4 بتات).

-	التوقيت UTC لليوم: 	31-1؛ = 0 اليوم UTC غير متيسر = بالتغيب (5 بتات).

-	التوقيت UTC للساعة: 	23-0؛ = 24 الساعة UTC غير متيسرة = بالتغيب؛ 31-25 غير مستعمل 
(5 بتات).

-	التوقيت UTC للدقيقة: 	9-0؛ 60 = الدقيقة UTC غير متيسرة = بالتغيب؛ 63-61 غير مستعملة 
(6 بتات).

-	التوقيت UTC للثانية: 	59-0؛ 60 = الثانية UTC غير متيسرة = بالتغيب؛ 63-61 غير مستعملة 
(6 بتات).

-	عند إرسال المعلومات في اتجاه الحركة، ينبغي أن تعرف هذه المعلومات باعتبارها اتجاه الحركة على الأرض في 10º/1 (3 599-0)؛ 3 600 (E10h) = غير متيسرة = بالتغيب؛ 4 095-3 601 ينبغي عدم استعمالها.

-	عند إرسال المعلومات على أساس معدل الدوران، ينبغي أن تعرف هذه المعلومات على النحو التالي:

128–) 127 ± (80h) تشير إلى عدم التيسر، وينبغي اعتبارها أيضاً قيمة بالتغيب).

مشفرة بواسطة (ROTINDICATED) SQRT 4 733 = ROTAIS بالدرجات/الدقيقة.

ٌROTINDICATED هو معدل الدوران (/º720 ±دقيقة) الذي يتعين تشفيره؛

127+ = الانعطاف إلى اليمين عند º720/دقيقة أو أكثر؛

= 127– الانعطاف إلى اليسار عند º720/دقيقة أو أكثر.

-	عند إرسال نص متغير الطول، ينبغي أن يرد طول النص المرسل في مجال رقمي بطول ثابت يسبق مجال النص بحد ذاته.

-	ينبغي أن تلتزم مجالات الرسائل FMs بحدود البتات. وإذا اقتضت الحاجة حرصاً على تراصف حدود البتات، تُدرج البتات الاحتياطية.

-	تستعمل التطبيقات، إن أمكن، على الوجه الأمثل الفواصل الزمنية، مع مراعاة ضرورة الحشو، فيما يتعلق بعدد بتات البيانات الواردة في الملحق 2 لتعريف الرسالة الاثنينية ذاتها.

الملحق 6

تتابع رزم الإرسال

يصف هذا الملحق الطريقة التي تسمح بتبادل المعلومات بين طبقات تطبيق المحطات (التطبيق ألف والتطبيق باء) على وصلة بيانات بالموجات VDL بواسطة السطح البيني للعرض (PI).

ويخصص التطبيق الأصلي رقم تتابع لكل رزمة إرسال، وذلك باستعمال رسالة بتوجيه انتقائي. ويمكن أن يكون رقم التتابع 0 أو 1 أو 2 أو 3. ويُعطى هذا الرقم إلى جانب نمط الرسالة والمقصد للإرسال معرفاً للمعاملة الاستثنائية.

الشكل 23

الوحدة B

الوحدة A

التطبيق باء

رزمة PI

رزمة PI

رزمة VDL

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق ألف

رزمة PI

الخطوة 1: يسلم التطبيق ألف أربع رسائل بتوجيه انتقائي موجهه إلى التطبيق باء مصحوبة بأرقام التتابع 0، 1، 2، 3 عن طريق السطح البيني للعرض.

الشكل 24

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق باء

رزمة PI

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق ألف

رزمة PI

الخطوة 2: تستلم الوصلة A VDL الرسائل الموجهة إليها وتضعها في صف انتظار الإرسال.

التطبيق ألف

رزمة PI

رزمة PI

رزمة VDL

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق باء

رزمة PI

الشكل 25

الخطوة 3: ترسل الوصلة A VDL الرسائل إلى الوصلة B VDL، التي لا تستلم سوى الرسائل برقمي التتابع 0 و3.

الشكل 26

رزمة PI

التطبيق ألف

رزمة PI

رزمة VDL

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق باء

رزمة PI

الخطوة 4: تعيد الوصلة B VDL إلى الوصلة A VDL الرسائل VDL-ACK برقمي التتابع 0 و3.

رزمة PI

التطبيق باء

رزمة PI

رزمة VDL

الشكل 27

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق ألف

رزمة PI

الخطوة 5: تسلم الوصلة B VDL إلى التطبيق باء الرسائل بتوجيه انتقائي برقمي التتابع 0 و3.

الشكل 28

رزمة VDL

رزمة VDL

رزمة PI

رزمة PI

رزمة PI

رزمة PI

التطبيق ألف

التطبيق باء

الخطوة 6: تعيد الوصلة A VDL إلى التطبيق ألف رسائل إشعار بالاستلام على السطح البيني للعرض OK برقمي التتابع 
0 و3.

التطبيق ألف

رزمة PI

رزمة PI

رزمة VDL

الشكل 29

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق باء

رزمة PI

الخطوة 7: تمهل الوصلة VDL A على رقمي التتابع 1 و2 وتعيد الإرسال على الوصلة VDL B الرسائل ذات التوجيه الانتقائي.

الشكل 30

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق ألف

رزمة PI

رزمة VDL

رزمة PI

التطبيق باء

رزمة PI

الخطوة 8: تستلم الوصلة VDL B الرسالة 2 وترسل رسالة إشعار بالاستلام VDL ذات رقم تتابع 2.

الخطوة 9: تسلم الوصلة VDL B التطبيق باء رسالة ABM (رسالة بتوجيه اثنيني) ذات رقم تتابع 2.

الخطوة 10: تسلّم الوصلة VDL A الإشعار PI-ACK (OK) مع رقم تتابع 2 إلى التطبيق A.

الشكل 31

التطبيق باء

التطبيق ألف

رزمة VDL

رزمة VDL

رزمة PI

رزمة PI

رزمة PI

رزمة PI

الخطوة 11: تعيد الوصلة A VDL إرسال الرسالة، ذات رقم التتابع 1، لكنها لا تستلم من الوصلة B VDL رسالة إشعار بالاستلام VDL. وتفعل ذلك مرتين إذا لم تتمكن من تسليم الرسالة.

الخطوة 12: تسلم الوصلة A VDL، إذا لم تتمكن من إرسال رسالة برقم تتابع 1، للتطبيق ألف رسالة إشعار بالاستلام للسطح البيني للعرض (FAIL).

الملحق 7

نظام AIS من الصنف B المستعمل لتكنولوجيا CSTDMA

# 1	تعريف

يصف هذا الملحق النظام AIS من الصنف B باستعمال تكنولوجيا تحسس الموجة الحاملة للنفاذ TDMA (CS-TDMA) التي سيشار إليها فيما بعد بالصنف B “CS”. وتتطلب تكنولوجيا CSTDMA أن تستمع وحدة الصنف B “CS” إلى شبكة AIS لتحديد ما إذا كانت الشبكة خالية من النشاط وترسل فقط حينما تكون الشبكة حرة. ووحدة الصنف “CS” B مطلوبة أيضاً للاستماع إلى الرسائل المحجوزة والتقيد بهذه الرسائل المحجوزة. ويكفل هذا التشغيل المهذب أن تكون الصنف “CS” B قابلة للتشغيل البيني وعدم تداخلها مع التجهيز الملتزم بالملحق 2.

# 2	متطلبات عامة

## 1.2	نبذة عامة

### 1.1.2	قدرات النظام AIS من الصنف “CS” B

ينبغي أن تكون المحطة AIS من الصنف “CS” B قابلة للتشغيل البيني ومتماشية مع الصنف A أو سائر محطات AIS المتنقلة المحمولة على متن السفن من الصنف B أو أي محطات AIS أخرى تعمل على وصلة بيانات النظام AIS بالموجات المترية VHF. وبوجه خاص، ينبغي أن تستقبل محطات AIS من الصنف “CS”B المحطات الأخرى، وينبغي أن تستقبلها المحطات الأخرى وينبغي ألا تحط من تكامل وصلة بيانات النظام AIS بالموجات المترية (VHF).

وينبغي تنظيم الإرسالات من محطات AIS من الصنف “CS” B في "فترات زمنية" بحيث تتزامن مع نشاط VDL.

وينبغي أن يرسل النظام AIS من الصنف “CS” B فقط بعد التحقق من أن الفترة الزمنية المقصودة للإرسال لا تتداخل مع الإرسالات التي يجريها التجهيز المتقيد بالملحق 2. وينبغي ألا تتجاوز إرسالات AIS من الصنف “CS” B فترة زمنية اسمية واحدة (باستثناء في حالة الاستجابة لمحطة القاعدة بالرسالة 19).

وينبغي ألاّ تعتبر محطة AIS تستهدف التشغيل بأسلوب الاستقبال فقط محطة AIS من الصنف “CS” B متنقلة محمولة على متن سفينة.

### 2.1.2	أساليب التشغيل

ينبغي أن يكون النظام قادراً على التشغيل بعدد من الأساليب الموصوفة أدناه شريطة أن تقوم سلطة مختصة بإرسال الرسائل. وينبغي ألا يقوم بإعادة إرسال الرسائل المستلمة.

### 1.2.1.2	الأسلوب المستقل والمستمر

الأسلوب "المستقل والمستمر" هو أسلوب للتشغيل في جميع المناطق التي ترسل الرسالة 18 من أجل تقرير الموقع المبرمج والرسالة 24 للبيانات السكونية.

ينبغي أن يكون النظام AIS من الصنف “CS” B قادراً على استقبال ومعالجة الرسائل في أي وقت باستثناء الفترات الزمنية التي يباشر فيها إرساله.

### 2.2.1.2	الأسلوب المخصص

يكون الأسلوب "المخصص" للتشغيل في منطقة تخضع لسلطة مختصة مسؤولة عن مراقبة الحركة بحيث:

-	تحدد الفترات الفاصلة لتقديم التقارير وأسلوب الصمت و/أو سلوك المرسل/المستقبل عن بُعد بواسطة هذه السلطة باستعمال تخصيص المجموعة للرسالة 23؛ أو

-	تحجز الرسالة 20 (انظر الفقرة 5.1.3.4) الفترات الزمنية.

### 3.2.1.2	أسلوب الاستفسار

"الاستفهام" أو الأسلوب الموجه حيث يستجيب النظام AIS من الصنف “CS” B على الاستفسارات من أجل الرسالتين 18 و24 للنظام AIS من الصنف A أو من محطة القاعدة. ينبغي أيضاً الرد على استفسار من محطة القاعدة عن الرسالة 19 بتحديد تخالف الإرسال. ويبطل الاستفسار فترة الصمت التي تحددها الرسالة 19 بتحديد تخالف الإرسال. ويبطل الاستفسار فترة الصمت التي تحددها الرسالة 23 (انظر الفقرة 3.3.3.3.4).

ينبغي ألا يوجه النظام AIS من الصنف “CS” B استفسارات إلى المحطات الأخرى.

# 3	متطلبات الأداء

## 1.3	التكوين

ينبغي أن يشتمل النظام AIS من الصنف “CS” B على:

-	وحدة معالجة الاتصالات، قادرة على التشغيل في نطاق الخدمة البحرية المتنقلة VHF، دعماً للتطبيقات (VHF) قصيرة المدى.

-	مرسل واحد على الأقل وثلاث عمليات استقبال، اثنتان للنفاذ TDMA وواحدة من أجل المناداة DSC على القناة 70. ويمكن أن تستعمل عملية المناداة DSC على أساس تقاسم الوقت على النحو الموصوف في الفقرة 6.1.2.4. وخارج فترات استقبال DSC ينبغي على عمليتي استقبال TDMA أن تعملا بشكل مستقل وفي آن معاً على القناتين ألف وباء للنظام AIS.

-	وسيلة لتبديل القناة الأوتوماتي في النطاق البحري المتنقل (بالرسالة 22 والمناداة DSC؛ للرسالة 22 أولوية). ينبغي عدم توفير التبديل اليدوي للقنوات.

-	محساس موقع داخلي GNSS يوفر استبانة تبلغ عشر من الألف من دقيقة القوس ويستعمل مرجع الإسناد 
WGS-84 (انظر الفقرة 3.3 مستقبل GNSS داخلي).

## 2.3	تشغيل قنوات التردد

ينبغي تشغيل النظام AIS من الصنف B “CS” على الأقل على قنوات ترددات بعرض نطاق يبلغ kHz 25 في المدى من MHz 161,500 إلى MHz 162,025 الوارد في التذييل 18 من لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات وبما يتماشى مع الملحق 4 من التوصية ITU-R M.1084. وينبغي توليف عملية استقبال DSC على القناة 70.

ينبغي أن يعود النظام AIS من الصنف “CS” B أوتوماتياً إلى أسلوب الاستقبال فقط على قناتي AIS1 وAIS2 عندما توجه إليه أوامر بالتشغيل على قنوات التردد خارج مدى التشغيل و/أو عرض النطاق.

## 3.3	مستقبل GNSS الداخلي من أجل تقارير تحديد الموقع

ينبغي أن يكون لنظام AIS من الصنف “CS” B مستقبل GNSS داخلي كمصدر لتحديد الموقع، COG، SOG.

ويمكن أن يكون مستقبل GNSS الداخلي قادراً على التصحيح التفاضلي، وذلك بتقييم الرسالة 17.

وإذا كان محساس GNSS الداخلي لا يعمل، ينبغي ألا ترسل الوحدة الرسالتين 18 و24 ما لم يوجه إليها استفسار من محطة القاعدة.

## 4.3	تعرف الهوية

ينبغي استعمال رقم تعرف هوية الخدمة البحرية المتنقلة الملائم (MMSI) لأغراض تعرف هوية السفينة والرسالة. لا ترسل الوحدة ما لم يبرمج رقم MMSI.

## 5.3	معلومات النظام AIS

### 1.5.3	محتوى المعلومات

ينبغي أن تشتمل المعلومات المقدمة من النظام AIS من الصنف “CS” B (انظر الرسالة 18؛ الملحق 2: الجدول 31) على 
ما يلي:

### 1.1.5.3	السكونية

-	تعرف الهوية (MMSI)

-	اسم السفينة

-	نوع السفينة

-	هوية مقدم الخدمة (اختيارية)

-	الرمز الدليلي للنداء

-	أبعاد السفينة والإشارة إلى الموقع.

والقيمة بالتغيب لنوع السفينة ينبغي أن تكون 37 (مراكب النـزهة).

### 2.1.5.3	الدينامية

-	موقع السفينة مع مؤشر الدقة ومركز السلامة

-	الوقت (توقيت UTC بالثواني)

-	المسار على الأرض (COG)

-	السرعة على الأرض (SOC)

-	الرأسية الحقيقية (اختيارية).

### 3.1.5.3	معلومات التشكيل

ينبغي توفير المعلومات التالية بشأن التشكيل والخيارات النشيطة في وحدة محددة:

-	وحدة الصنف “CS” B للنظام AIS

-	تيسر المزرة/تسهيلات العرض كحد أدنى

-	تيسر القناة 70 لمستقبل المناداة DSC

-	التيسر للتشغيل في النطاق البحري بأسره أو في النطاق kHz 525

-	القدرة على معالجة رسالة إدارة القناة 22.

### 4.1.5.3	الرسائل القصيرة المتصلة بالسلامة

-	ينبغي أن تكون الرسائل القصيرة المتصلة بالسلامة، في حال إرسالها، متماشية مع الملحق 2: الفقرة 10.2.8.3.3 وينبغي أن تستعمل محتويات التشكيل المسبق.

وينبغي ألا يكون في إمكان المستعمل تعديل المضمون المشكل مسبقاً.

### 2.5.3	الفواصل الزمنية لإبلاغ المعلومات

ينبغي أن يرسل النظام AIS من الصنف “CS” B تقارير الموقع (الرسالة 18) على فواصل زمنية للإبلاغ من:

-	30 ثانية إذا كانت < SOG 2 عقدة

-	3 دقائق إذا كانت ≥  SOG 2 عقدة.

شريطة تيسر الفترات الزمنية للإرسال؛ ينبغي أن يتجاوز الأمر المستلم بواسطة الرسالة 23 الفترة الفاصلة للإبلاغ؛ والفترة الفاصلة للإبلاغ التي تقل عن 5 ثوان غير مطلوبة.

والرسالتان الفرعيتان للبيانات السكونية 24A و24B ينبغي إرسالهما كل 6 دقائق بالإضافة على تقرير الموقع (انظر الفقرة 1.4.4) وبشكل مستقل عنه. ينبغي أن ترسل الرسالة 24B ضمن دقيقة واحدة تلي الرسالة 24A.

### 3.5.3	إجراءات إيقاف المرسل

ينبغي توفير إيقاف أوتوماتي للمرسل في حالة عدم توقف مرسل ما عن إرساله ضمن 1 ثانية من نهاية إرساله الاسمي. وينبغي أن يكون هذا الإجراء مستقلاً عن برمجية التشغيل.

### 4.5.3	مُدخلات البيانات السكونية

ينبغي توفير وسائل للمُدخلات والتحقق من الرقم MMSI قبل استعماله. ينبغي أن يتعذر على المستعمل تغيير الرقم MMSI بعد برمجته.

# 4	المتطلبات التقنية

## 1.4	نبذة عامة

تغطي هذه الفقرة الطبقات من 1 إلى 4 (الطبقة المادية، طبقة الوصلة، طبقة الشبكة، طبقة النقل) للتوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (انظر الملحق 2، الفقرة 1).

## 2.4	الطبقة المادية

الطبقة المادية مسؤولة عن نقل قطار بتات من الوصلة الأصلية إلى وصلة البيانات.

### 1.2.4	خصائص المرسل/المستقبِل

ينبغي أن تكون الخصائص العامة للمرسل/المستقبِل على النحو المحدد في الجدول 49.

الجدول 49

خصائص المرسل/المستقبِل

| الرمز | اسم المعلمة | القيمة | التسامح |
| --- | --- | --- | --- |
| PH.RFR | الترددات الإقليمية (مدى الترددات ضمن التذييل 18 من لوائح الراديو)(1) (MHz) المدى الكامل من 156,025 إلى 162,025 مسموح به أيضاً. سوف تنعكس هذه القدرة في الرسالة 18. | 161,500 إلى 162,025 | - |
| PH.CHS | المباعدة بين القنوات (مشفرة وفقاً للتذييل 18 من لوائح الراديو مع الحواشي)(2) (kHz) عرض نطاق القناة. | 25 | - |
| PH.AIS1 | AIS1 (قناة 1 بالتغيب)(2) (2 087) MHz | 161,975 | ppm 3 ± |
| PH.AIS2 | AIS1 (قناة 1 بالتغيب)(2) (2 088) MHz | 162,025 | ppm 3 ± |
| PH.BR | معدل البتات (بتة/ثانية) | 9 600 | ppm 50 ± |
| PH.TS | تتابع التدريب (بالبتات) | 24 | - |
|  | مرسل GMSK ناتج-BT | 0,4 |  |
|  | مستقبِل GMSK ناتج-BT | 0,5 |  |
|  | مؤشر تشكيل GMSK | 0,5 |  |
| 1 انظر التوصية ITU-R M.1084، الملحق 4. 2 قد لا تطلب السلطة المختصة، في بعض الأقاليم، العنصر الوظيفي للمناداة (DSC). |  |  |  |

### 1.1.2.4	التشغيل بقناة مزدوجة

ينبغي أن يكون النظام AIS قادراً على التشغيل على قناتين متوازيتين وفقاً للفقرة 41.4. ينبغي استعمال قناتي أو عمليتي استقبال منفصلتين للنفاذ TDMA وذلك لاستقبال معلومات على قناتي تردد مستقلتين في آن معاً. وينبغي استعمال مرسل واحدTDMA  لتناوب إرسالات TDMA على قناتي تردد مستقلتين.

ينبغي أن تكون إرسالات البيانات بالتغيب إلى AIS 1 وAIS 2، ما لم تحدد السلطة المختصة خلاف ذلك، على النحو الموصوف في الفقرتين 1.4.4 و6.4.

### 2.1.2.4	عرض النطاق

ينبغي تشغيل النظام AIS من الصنف B على قنوات من kHz 25 وذلك وفقاً للتوصية ITU-R M.1084-4 والتذييل 18 من لوائح الراديو.

### 3.1.2.4	مخطط التشكيل

مخطط التشكيل هو عرض النطاق المتكيف مع الإبراق بأدنى زحزحة بمرشاح غوسي بتشكيل التردد (GMSK/FM). ينبغي أن تكون البيانات المشفرة بتشكيل بلا عودة إلى الصفر (NRZI) مشفرة بأدنى زحزحة بمرشاح غوسي (GMSK) وذلك قبل تشكيل تردد المرسل.

### 4.1.2.4	تتابع التدريب

ينبغي أن يبدأ إرسال البيانات بتتابع التدريب مزيل التشكيل (التمهيد) يتألف من تزامن قطاع واحد، وينبغي أن يتألف هذا القطاع من أصفار وآحاد متناوبة (… 0101). ويبدأ هذا التتابع دائماً عند 0.

### 5.1.2.4	تشفير البيانات

يستعمل شكل موجة التشكيل NRZI لتشفير البيانات. ويحدد شكل الموجه باعتباره تغييراً في السوية حينما يقابل صفر (0) في قطار البتات. ولا يستعمل التصحيح الأمامي للأخطاء والتشذير والتخليط.

### 6.1.2.4	تشغيل DSC

ينبغي أن يكون النظام AIS من الصنف “CS” B قادراً على استقبال أوامر إدارة القناة DSC. وينبغي إما أن يكون عملية استقبال مكرسة، أو أن يكون قادراً على إعادة توليف مستقبلاته TDMA على القناة 70 على أساس تقاسم الوقت، على أن يأخذ كل مستقبِل TDMA دوره بالتناوب لمراقبة القناة 70 (لمزيد من التفاصيل انظر الفقرة 6.4).

### 2.2.4	متطلبات المرسل

### 1.2.2.4	معلمات المرسل

ينبغي أن تكون معلمات المرسل على النحو المبين في الجدول 50.

الجدول 50

معلمات المرسل

| معلمات المرسل | القيمة | الحالة |
| --- | --- | --- |
| أخطاء التردد | Hz 500 ± |  |
| قدرة الموجة الحاملة | dB 1,5 ± dBm 33 | بالإيصال |
| طيف التشكيل | dBW 25– –60 dBW | ∆fc <± 10 kHz ± 25 kHz < ∆fc < ± 62,5 kHz |
| دقة التشكيل | > 3 400 Hz Hz 480 ± 2 400 Hz 240 ± 2 400 Hz 175 ± 1 740 Hz 240 ± 2 400 | البتة 0، 1 البتة 2، 3 البتة 31 … 4 البتة :199 … 32 لنمط بتة من … 0101 لنمط بتة من 00001111 |
| القدرة مقابل الخصائص الزمنية | تأخر الإرسال: µs 2 083 منحنى صاعد: µs 313 ≥ منحنى هابط: µs 313 ≥ مدة الإرسال: µs 23 333 ≥ | إرسال اسمي لفترة زمنية 1 |
| إرسالات هامشية | dBm 36– dBm 30– | GHz 1… kHz 9 GHz 4 … GHz 1 |

### 3.2.4	معلمات المستقبِل

ينبغي أن تكون معلمات المستقبِل على النحو الوارد في الجدول 51.

الجدول 51

معلمات المستقبِل

| معلمات المستقبِل | القيم |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | النتائج | الإشارة المطلوبة | الإشارة (الإشارات) غير المطلوبة |
| الحساسية | PER %20 | dBm 107– dBm 104– إلى Offset Hz 500± |  |
| الخطأ على سويات مدخلات عالية | PER %2 | dBm 77– | – |
|  | PER %20 | dBm 7– | – |
| الرفض في نفس القناة | PER %20 | dBm 101– | dBm 111– dBm 111– إلى kHz 1± offset |
| انتقائية القناة المجاورة | PER %20 | dBm 101– | dBm 31– |
| رفض الاستجابة الهامشية | PER %20 | dBm 101– | dBm 31– MHz 520 … MHz 50 |
| رفض التشكيل البيني للاستجابة | PER %20 | dBm 101– | dBm 36– |
| السد وإزالة الحساسية | PER %20 | dBm 101– | (MHz 5>) dBm 23– (MHz <5) dBm 15– |
| البث الهامشي | dBm 57– dBm 47– | GHz 1 … kHz 9 GHz 4 … GHz 1 |  |

## 3.4	طبقة الوصلة

تحدد طبقة الوصلة كيفية ترزيم البيانات لكي يتسنى تطبيق كشف الأخطاء على نقل البيانات. وتقسم طبقة الوصلة إلى ثلاث (3) طبقات فرعية.

### 1.3.4	الطبقة الفرعية 1 للوصلة (مراقبة وسيط النفاذ) (MAC)

تتيح الطبقة الفرعية MAC طريقة لتخويل النفاذ إلى وسيط نقل البيانات أي لوصلة بيانات بالموجات المترية VHF. وينبغي أن تكون الطريقة المستعملة نفاذ متعدد بتقسيم زمني (TDMA).

### 1.1.3.4	التزامن

ينبغي أن يستعمل التزامن لتحديد البداية الاسمية للفترة الزمنية (T0) CS.

### 1.1.1.3.4	أسلوب التزامن 1: محطات AIS خلاف الصنف “CS” B المستقبلة

إذا استُقبلت إشارات من محطات AIS أخرى متقيدة بالملحق 2، ينبغي أن تتزامن الفترات الزمنية للصنف “CS” B مع تقاريرها الخاصة المبرمجة لتحديد الموقع (ينبغي أن يُراعى على النحو المناسب تأخرات الانتشار من المحطات الفردية). وينطبق ذلك على أنماط الرسائل 1، 2، 3، 4، 18، 19 طالما كانت توفر بيانات الموقع ولم تكررها (مؤشر التكرار 0 =).

وينبغي ألا يتجاوز ارتعاش التزامن ± 3 بتات (µs 312 ±) من متوسط تقارير الموقع المستقبِلة. وينبغي حساب هذا المتوسط على مدى فترة دائرة من 60 ثانية.

وإذا لم تعد هذه المحطات AIS تستقبل، ينبغي على الوحدة أن تُبقي التزامن لزهاء 30 ثانية على الأقل وتبدل إلى أسلوب التزامن 2 بعد ذلك.

ويُسمح (اختيارياً) لمصادر تزامن أخرى تستوفي المتطلبات ذاتها بدلاً من تلك المذكورة أعلاه.

### 2.1.1.3.4	أسلوب التزامن 2: لا تستقبل محطات أخرى خلاف الصنف “CS” B

في حالة مجموعة من محطات الصنف “CS” B وحدها (في حالة عدم وجود أي صنف آخر من المحطات التي يمكن استعمالها كمصدر للتزامن) ينبغي أن تحدد المحطة من الصنف “CS” B بداية الفترة الزمنية (T0) وفقاً لتوقيتها الداخلي.

إذا استقبلت وحدة الصنف “CS” B من محطة AIS يمكن استعمالها كمصدر للتزامن (كونها في أسلوب التزامن 2) ينبغي عليها تقييم التوقيت والتزامن لإرسالها التالي إلى هذه المحطة.

ومع ذلك ينبغي احترام الفترات الزمنية المحجوزة لمحطة القاعدة.

### 2.1.3.4	طريقة الكشف عن تحسس الموجة الحاملة (CS)

ضمن نافذة زمنية تبلغ µs 1 146 تبدأ عند µs 833 وتنتهي عند 1 979 µs بعد بداية الفترة الزمنية المقصودة للإرسال (T0)، ينبغي أن يكتشف النظام AIS من الصنف “CS” B ما إذا كانت الفترة الزمنية قد استعملت (نافذة الكشف CS).

الملاحظة 1 - تُستثنى الإشارات ضمن البتات الثمان الأولى (µs 833) للفترة الزمنية من المقرر (بالسماح بتأخر الانتشار وفترات المنحنى الهابط للوحدات الأخرى).

ينبغي ألا يرسل النظام AIS من الصنف “CS” B في أي فترة زمنية، تكتشف خلالها أن سوية إشارة ما، أثناء نافذة الكشف، أكبر من "عتبة الكشف “CS” (الفقرة 3.1.3.4).

وينبغي أن يبدأ إرسال رزمة CS-TDMA بواقع 20 بتة (TA = 2 083 µs + T0) بعد البداية الاسمية للفترة الزمنية (انظر 
الشكل 32).

الشكل 32

توقيت محساس الموجة الحاملة

مثال للترددات

الراديوية الداخلة

سوية إشارة استقبال

سوية العتبة

كشف CS

الوقت [s]

### 3.1.3.4	عتبة الكشف CS

ينبغي أن تحدد عتبة الكشف على فاصل دائر من 60 ثانية لكل قناة استقبال منفصلة. وينبغي أن تحدد العتبة بحساب سوية الطاقة الدنيا (التي تمثل الضوضاء الخلفية) زائداً تخالف قدره dB 10. وينبغي أن تكون العتبة الدنيا لكشف CS dBm 107 – وينبغي تتبُّع الضوضاء الخلفية) زائد تخالف قدره dB 10. وينبغي أن تكون العتبة الدنيا لكشف CS dBm 107 – وينبغي تتبُّع الضوضاء الخلفية لمدى dB 30 على الأقل (الذي يسفر عن سوية قصوى للعتبة تبلغ dBm 7–).

### 4.1.3.4	النفاذ VDL

ينبغي أن يبدأ المرسل الإرسال بإدارة قدرة RF فوراً بعد مدة نافذة محساس الموجة الحاملة (TA).

وينبغي إطفاء المرسل بعد أن تترك البتة الأخيرة لرزمة الإرسال وحدة الإرسال (نهاية الإرسال الاسمي TE بافتراض عدم وجود حشو للبتات).

وينجز النفاذ إلى الوسيط على النحو المبين في الشكل 33 والجدول 52.

تتابع التدريب

راية

البداية

بيانات

بيانات

بيانات

راية

النهاية

dB 15+

PSS

dB 1-

dB 3-

dB 50-

الشكل 33

القدرة مقابل قناع الوقت

الجدول 52

تعريف التوقيتات للشكل 33

| المرجع |  | البتات | الوقت | التعريف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 إلى TA |  | 0 | ms 0 | بداية الفترة الزمنية للإرسال القابل للاستعمال ينبغي ألا تتجاوز القدرة 50– dB من Pss |
| TA إلى TB |  | 20 | ms 2 083 | بداية عدم الانحناء |
| TB | TB1 | 23 | 2 396 ms | ينبغي أن تصل القدرة إلى ضمن 1,5 + أو dB 3– من Pss |
|  | TB2 | 25 | 2 604 ms | ينبغي أن تصل القدرة إلى ضمن 1,5 + أو dB 1– من Pss |
| TE (زائد بتة حشو واحدة) |  | 248 | ms 25 833 | لا تزال القدرة ضمن 1,5 + أو 1– dB من Pss |
| TF (زائد بتة حشو واحدة) |  | 251 | ms 26 146 | ينبغي أن تصل القدرة إلى dB 50– من الحالة المنتظمة RF لقدرة الخرج (Pss) وأن تبقى تحتها |

ينبغي ألا يكون هناك أي تشكيل للتردد RF بعد انتهاء الإرسال (TE) إلى أن تصل القدرة إلى الصفر وتبدأ الفترة الزمنية 
التالية (TG):

### 5.1.3.4 	حالة VDL

تستند حالة VDL إلى نتائج الكشف عن تحسس الموجة الحاملة (الفقرة 2.1.3.4) لفترة زمنية معينة. ويمكن أن تكون فترة زمنية VDL معينة واحدة من الحالات التالية:

-	حرة: الفترة الزمنية متيسرة ولم تحدد باعتبارها مستعملة فيما يتعلق بالفقرة 2.1.3.4.

-	مستعملة: تم تحديد  VDL؛ باعتبارها مستعملة فيما يتعلق بالفقرة 2.1.3.4.

-	غير متيسرة: ينبغي الإشارة إلى الفترات الزمنية بعبارة “Unavailable” "غير متيسرة" إذا كانت محجوزة لمحطات القاعدة التي تستعمل الرسالة 20 بغض النظر عن مداها.

والفترات الزمنية المشار إليها "غير متيسرة" ينبغي ألا تعتبر فترة زمنية قابلة للاستعمال من المحطة المعنية ويجوز استعمالها من جديد بعد إمهال. وينبغي أن يكون الإمهال 3 دقائق إذا لم يحدد أو على النحو المحدد في الرسالة 20.

### 2.3.4	الطبقة الفرعية للوصلة: خدمة وصلة البيانات (DLS)

الطبقة الفرعية للخدمة DSL توفر أساليب من أجل:

-	تنشيط وصلة البيانات وتحريرها؛

-	نقل البيانات؛ أو

-	كشف الخطأ والتحكم فيه.

### 1.2.3.4	تنشيط وصلة البيانات وتحريرها

استناداً إلى الطبقة الفرعية MAC، سوف تستمتع الخدمة DLS أو تنشط أو تحرر وصلة البيانات. ينبغي أن يكون التنشيط وفقاً للفقرة 4.1.3.4.

### 2.2.3.4	نقل البيانات

ينبغي أن يستعمل نقل البيانات بروتوكولاً موجهاً إلى البتات ويقوم على تحكم عالي السوية لوصلات البيانات (HDLC) على النحو المحدد في المعيار ISO/IEC 3309 لعام 1993 – تعريف بنية الرزمة. ينبغي استعمال رزم المعلومات (الرزم I-Packets) باستثناء حذف مجال التحكم (انظر الشكل 34).

الشكل 34

رزمة الإرسال

بداية الذاكرة الوسيطة

تتابع التدريب

راية البداية

البيانات

تتابع رتل الاختبار (FCS)

راية النهاية

نهاية الذاكرة

الوسيطة

### 1.2.2.3.4	حشو البتات

ينبغي أن يخضع قطار البتات لحشو البتات. ويعني ذلك أنه إذا وجدت خمس (5) متعاقبة (1’s) من الواحدات في قطار بتات الخرج، ينبغي إدراج الصفر. وينطبق ذلك على جميع البتات باستثناء بتات البيانات لرايات (HDLC) (راية البداية وراية النهاية، (انظر الشكل 34)).

### 2.2.2.3.4	نسق الرزمة

تنقل البيانات باستعمال رزمة إرسال على النحو المبين في الشكل 34.

ينبغي أن ترسل الرزمة من اليسار إلى اليمين. والبنية مطابقة للبنية HDLC العامة، باستثناء ما يتعلق بتتابع التدريب. ينبغي استعمال تتابع التدريب لكي يتسنى تزامن المستقبل بالموجات VHF على النحو الموصوف في الفقرة 4.1.2.4. والطول الكلي للرزمة بالتغيب هو 256 بتة. وهو ما يقابل ms 26,7.

### 3.2.2.3.4	بداية الذاكرة الوسيطة

طول بداية الذاكرة الوسيطة (انظر الجدول 53) هو 23 بتة وتتألف من:

-	مهلة CS 20 بتة

-	مهلة الاستقبال (ارتعاش التزامن + مهلة المسافة)

-	ارتعاش التزامن الخاص (متصل بمصدر التزامن)

-	منحنى صاعد (رسالة مستقبَلة)

-	نافذة الكشف CS

-	تأخر المعالجة الداخلية

-	منحنى صاعد (المرسل الخاص) 3 بتات

الجدول 53

الذاكرة الوسيطة للبداية

| التتابع | الوصف | البتات | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مهلة الاستقبال (ارتعاش التزامن + تأخر المسافة) | 5 | الصنف A: 3 بتات للارتعاش + بتتان (NM 30) لمهلة المسافة؛ محطة القاعدة: بتة واحدة للارتعاش + 4 بتات (NM 60) لمهلة المسافة |
| 2 | ارتعاش التزامن الخاص (نسبة إلى مصدر التزامن) | 3 | 3 بتات وفقاً للفقرة 1.1.3.4 |
| 3 | منحنى صاعد (رسالة مستقبلة) | 8 | الرجوع إلى الملحق 2، بداية نافذة الكشف |
| 4 | نافذة الكشف | 3 |  |
| 5 | تأخر المعالجة الداخلية | 1 |  |
| 6 | منحنى صاعد (المرسل الخاص) | 3 |  |
|  | المجموع | 23 |  |

### 4.2.2.3.4	تتابع التدريب

ينبغي أن يكون تتابع التدريب في شكل نمط بتة يتألف بالتناوب بين الأصفار (0's) والواحدات (1's) (… 010101010).

تنقل أربع وعشرون بتة من المقدمة قبل إرسال الراية. ويُعدل نمط البتة هذا بسبب أسلوب NRZI المستعمل بواسطة دارة الاتصالات. انظر الشكل 35.

الشكل 35

تتابع التدريب

أ ) نمط بتة غير معدلة

ب) نمطة بتة معدلة بواسطة NRZI

### 5.2.2.3.4	راية البداية

ينبغي أن يكون طول راية البداية 8 بتات تتألف من راية HDLC المعيارية. وتستعمل للكشف عن بداية رزمة الإرسال. وتتألف راية البتة من نمط بتة، طولها 8 بتات: (7Eh) 01111110. وينبغي ألا تخضع الراية لحشو البتات، رغم أنها تتألف من 6 بتات من البتات المتتالية (1's).

### 6.2.2.3.4	البيانات

وقطعه البيانات في رزمة الإرسال بالتغيب في فترة زمنية واحدة هي بحد أقصى 168 بتة.

### 7.2.2.3.4	شفرة الكشف عن الأخطاء في نهاية الرتل (FCS)

تستعمل شفرة  (FCS)() التحقق من الإطناب الدوري (CRC) من 16 بتة متعددة الحدود لحساب المجموع التدقيقي على النحو المحدد في المعيار ISO/IEC 3309 لعام 1993. وينبغي ضبط جميع بتات CRC مسبقاً على واحد (1) في بداية حساب CRC. وينبغي إدراج قطعة بيانات واحدة فقط في حساب التحقق CRC (انظر الشكل 36).

الشكل 5

توقيت الإرسال

بداية الذاكرة الوسيطة

تتابع التدريب

FCS

النهاية

نهاية الذاكرة الوسيطة

البيانات

البداية

المحطة A

المحطة B

قدرة التردد

قدرة التردد

### 8.2.2.3.4	راية النهاية

راية النهاية مماثلة لراية البداية على النحو الموصوف في الفقرة 5.2.2.3.4.

### 9.2.2.3.4	نهاية الذاكرة الوسيطة

-	حشو البتات: 4 بتات

الملاحظة 1 – احتمالية حشو البتات من 4 بتات تبلغ %5 أكثر من 3 بتات؛ يرجى الرجوع إلى الفقرة 1.8.2.2.3، الملحق 2).

-	المنحنى الهابط: 3 بتات

-	مهلة المسافة: بتتان

الملاحظة 2 – قيمة الذاكرة الوسيطة من بتتين محجوزة من أجل تأخر المسافة المكافئة إلى 30 NM للإرسال الخاص).

لا تنطبق مهلة المكرر (لا تدعم بيئة المكرر بإرسال مزدوج).

### 3.2.3.4	ملخص رزمة الإرسال

تلخص رزمة الإرسال كما يبين ذلك في الجدول 54.

الجدول 54

ملخص رزمة الإرسال

| الإجراء | البتات | التفسير |
| --- | --- | --- |
| بداية الذاكرة الوسيطة: |  |  |
| مهلة CS | 20 | TO إلى TA في الشكل 6 |
| منحنى الصعود | 3 | TA إلى TB في الشكل 6 |
| تتابع التدريب | 24 | لازم من أجل التزامن |
| راية البداية | 8 | وفقاً للتحكم HDLC (7Eh) |
| البيانات | 168 | بالتغيب |
| التحقق CRC | 16 | وفقاً للتحكم HDLC (7Eh) |
| راية النهاية | 8 | وفقاً للتحكم (7Eh) HDLC |
| نهاية الذاكرة الوسيطة: |  |  |
| حشو البتات | 4 |  |
| المنحنى الهابط | 3 |  |
| تأخر المسافة | 2 |  |
| المجموع | 256 |  |

### 4.2.3.4	توقيت الإرسال

تبين في الجدول 55 وفي الشكل 36 رزمة الإرسال بالتغيب (تقسيم لاستعمال واحد).

الجدول 55

توقيت الإرسال

| T(n) | الوقت (µs) | البتة | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 0 | 0 | بداية تقسيم الوقت؛ استهلال بداية الذاكرة الوسيطة |
| TA | 2 083 | 20 | بداية الإرسال (قدرة RF مطبقة) |
| TB | 2 396 | 23 | نهاية بداية الذاكرة الوسيطة، قدرة RF ووقت تثبيت التردد، بداية تتابع التدريب |
| TC | 4 896 | 47 | استهلال راية البداية |
| TD | 5 729 | 55 | استهلال البيانات |
| TE | 25 729 | 247 | استهلال نهاية الذاكرة الوسيطة؛ النهاية الاسمية للإرسال (بافتراض حشو بتة 0) |
| TF | 26 042 | 250 | النهاية الاسمية للمنحنى الهابط (تبلغ القدرة 50– dBc) |
| TG | 26 667 | 256 | نهاية الفترة الزمنية، بداية الفترة الزمنية التالية |

### 5.2.3.4	رزم الإرسال الطويل

تقتصر الإرسالات المستقلة على فترة زمنية واحدة. وعند الاستجابة على استفسار من محطة القاعدة بشأن الرسالة 19، يمكن أن تشغل الاستجابة فترتين زمنيتين.

### 6.2.3.4	كشف الأخطاء والتحكم فيها

ينبغي أن يعالج كشف الأخطاء والتحكم فيها بواسطة التحكم من 16 بتة متعددة الحدود الوارد وصفه في الفقرة 7.2.2.3.4.

ينبغي ألا تؤدي أخطاء التحقق CRC إلى أية إجراءات بواسطة الصنف “CS” B.

### 3.3.4	الطبقة الفرعية 3 للوصلة – كيان إدارة الوصلة (LME)

يتحكم الكيان LME بتشغيل DLS، MAC والطبقة المادية.

### 1.3.3.4	خوارزمية النفاذ من أجل الإرسالات المبرمجة

ينبغي أن يستعمل الصنف “CS” B محساس موجه حاملة بنفاذ TDMA باستعمال فترات الإرسال، المتزامنة مع فترات نشاط RF على VDL.

وتعرف خوارزمية النفاذ بالمعلمات التالية في الجدول 56:

الجدول 56

معلمات النفاذ

| المصطلح | الوصف | القيمة |
| --- | --- | --- |
| الفاصل الزمني للتقارير (RI) | الفاصل الزمني للتقارير على النحو المحدد في 2.5.3 | 5 ثوان ... 10 دقائق |
| فترة الإرسال الاسمي (NTT) | الفترة الزمنية الاسمية للإرسال محددة بواسطة RI |  |
| الفاصل الزمني للإرسال (TI) | الفاصل الزمني لفترات الإرسال الممكن، ترتكز حول NTT | TI = 3/ RI أو 10 ثوان أيهما أقل |
| الفترة القابلة للاستعمال (CP) | الفترة الزمنية التي يحاول خلالها الإرسال (باستثناء الفترات الزمنية المشار إليها غير متيسرة) |  |
| رقم CP في TI |  |  |

ينبغي أن تتبع خوارزمية CS-TDMA القواعد الواردة أدناه (يرجى الرجوع إلى الشكل 37):

1	10 فترات زمنية (CP) قابلة للاستعمال محددة عشوائياً في الفاصل الزمني للإرسال (TI).

2	البدء بأول فترة زمنية (CP) في الفاصل الزمني للإرسال (TI)، وإجراء اختبار من أجل محساس الموجة الحاملة" الفقرة 2.1.3.4 والإرسال إذا كانت حالة CP "غير مستعملة"، وخلاف ذلك انتظر الفترة الزمنية CP التالية.

3	ينبغي التخلي عن الإرسال إذا كانت جميع الفترات الزمنية العشر (10) "مستعملة".

الشكل 37

أمثلة للنفاذ CS-TDMA

الفترة الزمنية للحالة "مستعملة"

الفترة الزمنية للاستعمال الخاص

### 2.3.3.4	خوارزمية النفاذ للإرسالات غير المجدولة

ينبغي أن تُجرى الإرسالات غير المجدولة، باستثناء الاستجابات على الاستفسارات من محطة القاعدة، بالتوقيع على الوقت الاسمي للإرسال ضمن 25 ثانية من الطلب وينبغي استعمال خوارزمية النفاذ الموصوفة في الفقرة 1.2.3.4 لهذا الغرض.

وإذا نُفِّذ الخيار بمعالجة الرسالة 12، ينبغي إرسال إشعار استلام الرسالة 13 رداً على الرسالة 12 على القناة ذاتها وذلك حتى 3 تكرارات لخوارزمية النفاذ عند الضرورة.

### 3.3.3.4	أساليب التشغيل

ينبغي أن تكون هناك ثلاثة أساليب للتشغيل.

-	الأسلوب المستقل	(الأسلوب بالتغيب)

-	الأسلوب المخصص

-	أسلوب الاستفسار

### 1.3.3.3.4	الأسلوب المستقل

ينبغي أن تحدد محطة ما تعمل بشكل مستقل برنامجها لإرسال تقارير تحديد الموقع.

### 2.3.3.3.4	الأسلوب المخصص

ينبغي أن تستعمل محطة ما تعمل بالأسلوب المخصص جدول الإرسال الذي تخصصه السلطة المخصصة لمحطة القاعدة. ويستهل هذا الأسلوب بأمر تخصيص الزمرة (الرسالة 23).

وينبغي أن يؤثر أسلوب التخصيص على إرسال تقارير الموقع المجدولة، باستثناء أسلوب الإرسال/الاستقبال وأمر وقت الصمت، الذي يؤثر أيضاً على التقارير السكونية.

وإذا استلمت محطة ما أمر تخصيص الزمرة وكانت تنتمي إلى الزمرة التي توجه إليها المعلمات الإقليمية ومعلمات الانتقاء، ينبغي عليها أن تدخل في أسلوب المخصص المشار إليه وذلك بضبط "راية الأسلوب المخصص " على “1”.

ولتحديد ما إذا كان أمر تخصيص الزمرة ينطبق على محطة المقصد، ينبغي تقييم جميع مجالات المُنتقى بالتزامن.

وحين تؤمر بسلوك إرسال محدد (أسلوب إرسال/استقبال أو فاصل زمني للتقارير) ينبغي أن توسمه المحطة المتنقلة بإمهال، يختار عشوائياً بين 4 و8 دقائق بعد الإرسال الأول. وبعد انقضاء الإمهال ينبغي أن تعود المحطة إلى الأسلوب المستقل.

وحين يُؤمر بمعدل تقارير محدد، ينبغي أن يرسل النظام AIS أول تقرير للموقع مصحوباً بمعدل التخصيص بعد فترة زمنية تُنتقى عشوائياً بين وقت استلام الرسالة 23 والفاصل الزمني المخصص لتجنّب الحشد.

ينبغي أن يكون لأي أمر تخصيص منفرد يستقبل أولوية على أي أمر تخصيص الزمرة يستقبل؛ وينبغي تطبيق الحالات التالية:

-	إذا وجهت الرسالة 22 بشكل منفرد، ينبغي أن يكون لإنشاء مجال أسلوب الإرسال/الاستقبال أولوية على إنشاء مجال أسلوب إرسال/استقبال الرسالة 23؛

-	إذا استلمت الرسالة 22 بإنشاءات إقليمية، ينبغي أن يكون لإنشاء مجال أسلوب إرسال/استقبال أولوية على مجال أسلوب إرسال/استقبال الرسالة 22. وفي حالة مجال أسلوب إرسال/استقبال، تتحول المحطة المستقبلة إلى إنشاء التشغيل الإقليمي لأسلوب الإرسال/الاستقبال بعد انقضاء تخصيص الرسالة 23.

وعندما تستقبل محطة من الصنف “C” B أمراً بوقت الصمت، ينبغي عليها أن تواصل جدولة الفترات الزمنية للإرسال الاسمي (NTT) وينبغي ألا ترسل الرسالة 18 والرسالة 24 على أي من القناتين من أجل التحكم في الوقت. وينبغي الرد على الاستفسارات أثناء فترة الصمت. ومن الممكن مواصلة الإرسالات المتعلقة بالسلامة. وبعد انقضاء فترة الصمت، ينبغي استئناف الإرسالات باستعمال جدول الإرسال على النحو المحتفظ به خلال فترة الصمت.

وينبغي تجاهل أوامر وقت الصمت اللاحقة المستلمة أثناء فترة الصمت الأول المطلوبة.

ينبغي أن يتجاوز أمر وقت الصمت أمر معدل تقديم التقارير.

### 3.3.3.3.4	أسلوب الاستفسار

ينبغي أن تستجيب أي محطة أوتوماتياً على رسائل الاستفسار (الرسالة 15) الواردة من سفينة ما أو من السلطة المختصة. ينبغي ألا يتعارض التشغيل بأسلوب الاستفسار مع التشغيل بالأسلوبين الآخرين. وينبغي أن ترسل الاستجابة على القناة التي استقبل عليها الاستفسار.

وإذا وجِّه استفسار من أجل الرسالة 18 أو الرسالة 24 بدون التخالف المحدد في الرسالة 15، ينبغي أن ترسل الاستجابة خلال 30 ثانية وذلك باستعمال خوارزمية النفاذ الموصوفة في الفقرة 2.3.3.4. وإذا لم يتم تبين فترة حرة قابلة للاستعمال، ينبغي محاولة الإرسال من جديد بعد 30 ثانية.

وإذا وجهت محطة قاعدة ما استفساراً بالتخالف الوارد في الرسالة 15، ينبغي إرسال الاستجابة في الفترة الزمنية المحددة بدون تطبيق خوارزمية النفاذ على النحو الموصوف في الفقرة 2.3.3.4.

وينبغي الاستجابة إلى الاستفسار من أجل الرسالة 19 إذا تضمنت رسالة الاستفسار 15 تخالفاً مع الفترة الزمنية التي ينبغي فيها إرسال الاستجابة فقط.

ويمكن تجاهل الاستفسارات بشأن الرسالة ذاتها المستلمة قبل إرسال الاستجابة الخاصة.

### 4.3.3.4	التدميث

وإذا كانت المحطة تعمل، ينبغي عليها أن تراقب قنوات TDMA لدقيقة واحدة لكي تتزامن مع إرسالات VDL المستقبلة (الفقرة 1.1.3.4) وأن تحدد سوية عتبة الكشف (CS) (الفقرة 3.1.3.4). وينبغي أن يكون الإرسال الأول المستقل هو تقرير الموقع المجدول دائماً (الرسالة 18) انظر الفقرة 14.2.8.3.3 بالملحق 2.

### 5.3.3.5	حالة الاتصال من أجل النفاذ CS

ولأن الصنف “CS” B لا يستعمل أية معلومات لحالة الاتصال، ينبغي ملء مجال حالة الاتصال في الرسالة 18 بقيمة بالتغيب 1100000000000000110” وملء مجال راية مُنتقى حالة الاتصال بواحد “1”.

### 6.3.3.4	استعمال رسالة VDL

يوضح الجدول 57 التالي كيف ينبغي استعمال الرسائل المحددة في الفقرة 8.3.3 من الملحق 2 بواسطة تجهيز AIS متنقل محمول على متن سفينة من الصنف “CS” B.

الجدول 57

استعمال النظام AIS من الصنف “CS” B لرسائل VDL

| رقم الرسالة | اسم الرسالة | المرجع في الملحق 2 | استقبال ومعالجة(1) | إرسال من المحطة الخاصة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | غير محدد |  |  |  |  |
| 1 | تقرير الموقع (مجدول) | الفقرة 1.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 2 | تقرير الموقع (مخصص) | الفقرة 1.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 3 | تقرير الموقع (عندما يوجه الاستفسار) | الفقرة 1.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 4 | تقرير محطة القاعدة | الفقرة 2.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 5 | معلومات سكونية ومعلومات متصلة بالرحلة | الفقرة 3.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 6 | رسالة اثنينية بتوجيه انتقائي | الفقرة 4.2.8.3.3 | لا | لا |  |
| 7 | إشعار استلام اثنيني | الفقرة 5.2.8.3.3 | لا | لا |  |
| 8 | رسالة إذاعية اثنينية | الفقرة 6.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 9 | تقرير لموقع معياري لطائرة البحث والإنقاذ | الفقرة 7.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 10 | طلب الساعة والتاريخ UTC | الفقرة 8.2.8.3.3 | لا | لا |  |
| 11 | التوقيت UTC واستجابة التاريخ | الفقرة 2.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 12 | رسالة متصلة بالسلامة بتوجيه انتقائي | الفقرة 9.2.8.3.3 | اختيارية | لا | ملاحظة – يمكن أيضاً نقل المعلومات بواسطة الرسالة 14. |
| 13 | إشعار استلام متصل بالسلامة | الفقرة 5.2.8.3.3 | لا | اختياري | ينبغي إرسالها في حالة تنفيذ خيار معالجة الرسالة 12. |
| 14 | الرسالة الإذاعية المتصلة بالسلامة | الفقرة 10.2.8.3.3 | اختيارية | اختياري | ترسل بنص محدد مسبقاً فقط، انظر الفقرة 7.3.3.4. |
| 15 | الاستفسار | الفقرة 11.2.8.3.3 | نعم | لا | ينبغي أن يستجيب الصنف “CS” B على الاستفسارات من الرسالة 18 والرسالة 24. كما يجب أن تستجيب على الاستفسارات من الرسالة 19 بواسطة محطة القاعدة. |
|  | التحكم في أسلوب المخصص | الفقرة 12.2.8.3.3 | لا | لا | (الرسالة 23 لا تنطبق على “CS” بدلاً من ذلك). |
| 17 | رسالة إذاعة اثنينيةDGNSS | الفقرة 13.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 18 | تقرير الموقع المعياري لتجهيز من الصنف B | الفقرة 14.2.8.3.3 | اختيارية | لا | ينبغي أن يشير النظام AIS من الصنف “CS” B إلى “1” من أجل بتة الراية 143. |
| 19 | تقرير موقع ممتد للتجهيز من الصنف B | الفقرة 15.2.8.3.3 | اختيارية | نعم | ترسل فقط كاستجابة لاستفسار محطة القاعدة. |

الجدول 57 (تتمة)

| رقم الرسالة | اسم الرسالة | المرجع في الملحق 2 | استقبال ومعالجة(1) | إرسال من المحطة الخاصة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | رسالة إدارة وصلة البيانات | الفقرة 16.2.8.3.3 | نعم | لا |  |
| 21 | تقرير مساعدات الملاحة | الفقرة 17.2.8.3.3 | اختيارية | لا |  |
| 22 | رسالة إدارة القناة | الفقرة 18.2.8.3.3 | نعم | لا | قد يكون استعمال هذه الوظيفة مختلفاً في بعض الأقاليم. |
| 23 | تخصيص الزمرة |  | نعم | لا |  |
| 24 | بيانات سكونية للصنف “C” B |  | اختيارية | نعم | الجزء A والجزء B. |
| 25-63 | لا يوجد | لا يوجد | لا | لا | محجوزة للاستعمال في المستقبل. |
| (1) يعني تعبير "استقبال ومعالجة" في هذا الجدول الصفر الوظيفي المرئي من أجل المستعمل، أي الخرج على سطح بيني أو سطح العرض. ومن أجل التزامن من الضروري استقبال ومعالجة الرسائل داخلياً وفقاً للفقرة 1.1.3.4؛ وينطبق ذلك على الرسائل 1، 2، 3، 4، 18، 19. |  |  |  |  |  |

### 7.3.3.4	استعمال الرسالة المتصلة بالسلامة، الرسالة 14 (اختياري)

ينبغي أن تحدد محتويات بيانات الرسالة 14 في حالة تنفيذها مسبقاً وألا يتجاوز الإرسال فترة زمنية واحدة. يحدد الجدول 58 أقصى عدد لبتات البيانات من أجل الرسالة 14 ويستند افتراض الحاجة إلى أقصى حد نظري لبتات الحشو.

الجدول 58

عدد بتات البيانات اللازمة للاستعمال مع الرسالة 14

| عدد الفترات الزمنية | أقصى بتات للبيانات | بتات الحشو | إجمالي بتات الذاكرة الوسيطة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 136 | 36 | 56 |

ينبغي ألا يقبل نظام AIS من الصنف “CS” B سوى تمهيد للرسالة 14 كل دقيقة واحدة من قِبل المدخلات اليدوية للمستعمل.

يجوز أن يكون للرسالة 14 أولوية على الرسالة 18.

### 8.3.3.4	الرسالة 18: تقرير الموقع لتجهيز معياري من الصنف B “CS”

يخرج تقرير الموقع لتجهيز معياري من الصنف B “CS” بشكل دوري ومستقل.

الجدول 59

محتويات الرسالة 18*

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة 18 | 6 | معرف الرسالة 18؛ 18 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعملها المكرر للإشارة على عدد مرات تكرار الرسالة؛ 3-0؛ تكون 0 للإرسالات من الصنف “CS” B |
| هوية المستعمل | 30 | رقم MMSI |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية والمحلية | 8 | محجوزة لكي تحددها سلطة إقليمية أو محلية مختصة. تضبط على الصفر، إذا لم يستعملها أي تطبيق إقليمي أو محلي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |

الجدول 59 (تتمة)

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| SOG | 10 | السرعة على الأرض بتدرج 10/1 عقدة (102,2-0 عقدة) 1 023 غير متيسرة، 102,2 = 1 022 عقدة أو أكثر |
| دقة الموقع | 1 | 1 = عال (m < 10) = 0 منخفض (m > 10) |
| خط الطول | 28 | خط الطول في 1/10 000 دقيقة (º180±، شرقاً = إيجابي (لكل 2's مكملة)، غرباً = سلبي (لكل s 2 مكملة)، º181 (رأسية 3412140) = غير متيسرة = بالتغيب) |
| خط العرض | 27 | خط العرض في 1/10 000 دقيقة (º90±، شمالاً = إيجابي (لكل 2's مكملة)، جنوباً = سلبي (لكل s 2 مكملة)، º91 (رأسية 3412140) = غير متيسرة = بالتغيب) |
| COG | 12 | المسير على الأرض في 1/º10 (3 599 – 0). = (E10h) 3 600 غير متيسرة = بالتخالف؛ 4 095-3 601 لا تستعمل |
| الرأسية الحقيقية | 9 | بالدرجات (359-0) (511 تشير إلى عدم التيسر = بالتخالف) |
| الختم الزمني | 6 | توقيت UTC بالثانية عند إنتاج التقرير بواسطة EPFS (59-0)؛ 60 إذا كان الختم الزمني غير متيسر، وهو قيمة بالتغيب 61، 62، 63 غير مستعملة من قِبل النظام AIS من الصنف “CS” B |
| محجوزة للتطبيقات الإقليمية | 2 | محجوزة لكي تحددها سلطة إقليمية مختصة. وتُضبط على الصفر، إذا لم تُستعمل لأي تطبيق إقليمي. ينبغي ألا تستعمل التطبيقات الإقليمية الصفر |
| راية وحدة الصنف B | 1 | = 0 وحدة الصنف B للنفاذ SOTDMA = 1 وحدة الصنف “CS” B |
| راية عرض الصنف B |  | = 0 العرض غير متيسر، غير قادرة على عرض الرسالتين 12 و14 = 1 مزوّدة برسالتي عرض متكامل 12 و14 |
| راية الصنف DSC B | 1 | = 0 غير مزودة بوظيفة DSC = 1 مزوّدة بوظيفة DSC (مكرسة أو بتقاسم الوقت) |
| راية نطاق الصنف B | 1 | = 0 قادرة على التشغيل على النطاق الأعلى kHz 525 للنطاق البحري = 1 قادرة على التشغيل على كامل النطاق البحري (غير ذي صلة إذا كانت "راية الصنف B للرسالة 22" 0) |
| راية الرسالة 22 للصنف B | 1 | = 0 لا إدارة للتردد بواسطة الرسالة 22، العاملة على النظام AIS 1 وAIS 2 فقط؛ = 1 إدارة التردد بواسطة الرسالة 22 |
| راية الأسلوب | 1 | = 0 محطة عاملة بأسلوب مستقل = بالتغيب = 1 محطة عاملة بأسلوب مخصص |
| راية RAIM | 1 | راية تجهيز إلكتروني لتحديد الموقع RAIM، اختيارية؛ = 0 RAIM غير مستعمل = بالتغيب؛ = 1 RAIM قيد الاستعمال (بيانات صالحة للخطأ المتوقع في الموقع) |
| راية منتقى حالة الاتصال | 1 | = 1 حالة اتصال النفاذ ITDMA؛ يرجى الرجوع إلى الفقرة 5.3.3.4 |
| العدد الكلي للبتات | 168 | تشغل فترة زمنية واحدة |
| * يوفر هذا الجدول امتداداً متماشياً مع الجدول 31 المعني بالرسالة 18 في الملحق 2. |  |  |

### 9.3.3.4	الرسالة 24: تقرير البيانات السكونية للصنف “CS” B

يستعمل التجهيز المتنقل المحمول على متن سفينة من الصنف “CS” B هذه الرسالة. وتشتمل الرسالة على جزأين. ترسل الرسالة 24 B ضمن دقيقة عقب الرسالة 24 A.

في حالة الاستفسار عن الرسالة 24، تشمل الاستجابة الجزء ألف والجزء باء.

الجدول 60

الجزء ألف من الرسالة 24

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| معرف الرسالة | 6 | معرف الرسالة 24؛ 24 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرار |
| هوية المستعمل | 30 | رقم MMSI |
| رقم الجزء | 2 | معرف من أجل رقم جزء الرسالة؛ 0 دائماً للجزء ألف |
| الاسم | 120 | اسم MMSI – السفينة المسجلة بحد أقصى 20 سمة ASC II من 6 بتات، @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = غير متيسرة = بالتغيب |
| العدد الكلي للبتات | 160 | تشغل فترة زمنية واحدة |

الجدول 61

الجزء باء من الرسالة 24

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 24؛ 24 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة إلى عدد مرات تكرار الرسالة. = 0 بالتغيب؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المستعمل | 30 | رقم MMSI |
| رقم الجزء | 2 | معرف لرقم جزء الرسالة؛ 1 دائماً للجزء باء |
| نوع السفينة ونوع الشحنة | 8 | = 0 غير متيسر أو لا توجد سفينة = بالتغيب 99-1 = على النحو المحدد في الفقرة 8.3.3. 2.3.2 من الملحق 2 = 199-100 محجوزة، للاستعمال الإقليمي |
| هوية مقدم الخدمة | 42 | 255 – 200 = محجوزة، للاستعمال في المستقبل تعرف هوية وحيد للوحدة بواسطة رقم تحدده جهة الصنع (اختيار؛ “@@@@@@@” = غير متيسر = بالتغيب) |
| الرمز الدليل للنداء | 42 | الرمز الدليلي لنداء MMSI – سفينة مسجلة. سمات ASC II من 7 × 6 بتة، “@@@@@@@” = غير متيسرة = بالتغيب |
| أبعاد السفينة/المرجع من أجل الموقع. أو السفن الوليدة غير المسجلة، استعمل MMSI السفينة الأم | 30 | أبعاد السفينة بالمتر والنقطة المرجعية للموقع المقدمة (انظر الشكل 17 في الملحق 2 والفقرة 3.3.2.8.3.3). أو بالنسبة لسفينة وليدة غير مسجلة، استعمل MMSI للسفينة الأم المصاحبة في مجال البيانات هذا |
| احتياطية | 6 |  |
| العدد الكلي للبتات | 168 | تشغل فترة زمنية واحدة |

### 10.3.3.4	الرسالة 23: أوامر تخصيص المجموعة

الجدول 62

محتويات الرسالة 23

| المعلمة | عدد البتات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هوية الرسالة | 6 | معرف الرسالة 23؛ 23 دائماً |
| مؤشر التكرار | 2 | يستعمله المكرر للإشارة على عدد مرات تكرار الرسالة. 3-0؛ بالتخالف 0=؛ = 3 لا تكرر |
| هوية المصدر | 30 | MMSI لمحطة التخصيص |
| احتياطية | 2 | احتياطية، تضبط على الصفر |
| خط الطول 1 | 18 | خط طول المنطقة التي ينطبق عليها تخصيص المجموعة؛ الزاوية العليا اليمنى (شمال – شرق)؛ في 1/10 دقيقة (180 ±º، شرقاً = موجب، غرباً = سالب) |
| خط العرض 1 | 17 | خط عرض المنطقة التي ينطبق عليها تخصيص المجموعة؛ الزوايا العليا اليمنى (شمال – شرق)؛ في 1/10 دقيقة (± 90º؛ شمالاً = موجب، جنوباً = سالب) |
| خط الطول 2 | 18 | خط طول المنطقة التي ينطبق عليها تخصيص المجموعة؛ الزاوية الدنيا اليسرى (جنوب - غرب) في 1/10 دقيقة (180، شرقاً = إيجابي، غرباً = سلبي) |
| خط العرض 2 | 17 | خط عرض المنطقة التي ينطبق عليها تخصيص المجموعة؛ الزاوية الدنيا اليسرى (جنوب – غرب)، في 1/10 دقيقة (90، شمالاً = إيجابي، جنوباً = سلبي) |
| نوع المحطة | 4 | = 0 جميع الأنواع المتنقلة (بالتغيب)؛ = 1 محجوزة للاستعمال في المستقبل؛ =2 جميع أنواع المحطات المتنقلة من الصنف B؛ = 3 محطة متنقلة محمولة على متن سفينة SAR؛ = 4 محطة من A على N؛ محطة متنقلة محمولة على متن سفينة من الصنف “CS” B فقط؛ = 6 المجاري المائية الداخلية؛ 9-7 للاستعمال الإقليمي؛ = 15-10 للاستعمال في المستقبل |
| نوع السفينة ونوع الشحنة | 8 | = 0 جميع الأنواع (بالتغيب) 99 … 1 انظر الجدول 18 بالملحق 2 199 … 100 محجوزة للاستعمال الإقليمي 255 … 200 محجوزة للاستعمال في المستقبل |
| احتياطية | 22 | محجوزة للاستعمال في المستقبل. تضبط على الصفر |
| أسلوب الإرسال/الاستقبال | 2 | تتحكم هذه المعلمة في المحطات الخاصة بأحد الأساليب التالية: 0 = TxA/TxB، RxA/RxB (بالتغيب)؛ 1 = TxA, RxA/RxB، 2 =TxB، RxA/RxB، 3 = محجوزة للاستعمال في المستقبل |
| الفاصل بين التقارير | 4 | تتحكم هذه المعلمة في المحطات الخاصة للفاصل الوارد في الجدول 63 |
| وقت الصمت | 4 | = 0 بالتغيب = لا تحكم في وقت الصمت؛ = 15-1 وقت الصمت من 1 إلى 15 دقيقة |
| احتياطية | 6 | احتياطية. غير مستعملة. تضبط على الصفر |
| المجموع | 160 | تشغل فترة زمنية واحدة |

الجدول 63*

تثبيت الفاصل الزمني لتقديم التقارير لاستعماله مع الرسالة 23

| تثبيت مجال الفاصل الزمني لتقديم التقارير | الفاصل الزمني لتقديم تقارير من أجل الرسالة 18 |
| --- | --- |
| 0 | كما حدده الأسلوب المستقل |
| 1 | 10 دقائق |
| 2 | 6 دقائق |
| 3 | 3 دقائق |
| 4 | دقيقة واحدة |
| 5 | 30 ثانية |
| 6 | 15 ثانية |
| 7 | 10 ثوان |
| 8 | 5 ثوان |
| 9 | ثانيتان (غير مطبق على الصنف “CS” B) |
| 10 | الفاصل الزمني الأقصر التالي لتقديم التقارير |
| 11 | الفاصل الزمني الأطول التالي لتقديم التقارير |
| 15-12 | محجوز للاستعمال في المستقبل |
| * عند تعليق تشغيل القناة المزدوجة باستعمال أمر أسلوب Tx/Rx 1 أو 2، يكون الفاصل الزمني لتقديم التقارير الناشئ ضعف الفاصل الزمني الوارد في الجدول أعلاه. |  |

## 4.4	طبقة الشبكة

ينبغي استعمال طبقة الشبكة من أجل:

-	إنشاء توصيلات القناة وصيانتها؛

-	إدارة تخصيصات الرسائل ذات الأولوية؛

-	توزيع رزم الإرسال بين القنوات؛

-	حل مشاكل ازدحام وصلة البيانات.

### 1.4.4	تشغيل القناة المزدوجة

ينبغي أن يكون أسلوب التشغيل العادي بالتغيب أسلوب تشغيل على قناتين، حيث يستقبل النظام AIS في آن معاً على القناتين ألف وباء بالتوازي.

ويجوز لعملية DSC أن تستعمل موارد الاستقبال على أساس تقاسم الوقت على النحو الموصوف في الفقرة 6.4. وخارج فترات استقبال DSC، ينبغي أن تعمل عمليتي استقبال النفاذ TDMA بشكل مستقل وفي آن معاً على القناتين ألف وباء.

وبالنسبة للرسائل المكررة دورياً، فينبغي أن تتناوب الإرسالات بين القناتين ألف وباء. وينبغي أن تكون عملية التناوب مستقلة من أجل الرسالة 18 والرسالة 24.

وينبغي أن يتناول إرسال الرسالة الكاملة 24 بين القناتين (جميع الرسائل الفرعية التي يتعين إرسالها على القناة ذاتها قبل التناوب على القناة الأخرى).

والنفاذ إلى القناة يتم بشكل مستقل على كل قناة من القناتين المتوازيتين.

وينبغي إرسال الاستجابات على الاستفهامات على ذات القناة التي أُرسلت عليها الرسالة الأولية.

وبالنسبة للرسائل غير الدورية خلاف تلك المشار إليها أعلاه، يتناوب إرسال كل رسالة، بغض النظر عن نوع الرسالة، بين القناتين ألف وباء.

### 2.4.4	إدارة القناة

ينبغي أن يتم إدارة القناة وفقاً للفقرة 1.4 للملحق 2، باستثناء ما يلي:

-	ينبغي أن تُدار القناة بواسطة الرسالة 22 أو التحكم DSC. وينبغي عدم استعمال أي وسيلة أخرى.

-	النظام AIS من الصنف “CS” B مطلوب فقط للتشغيل في النطاق المحدد في الفقرة 2.3 بمباعدة بين القنوات قدرها kHz 25. وينبغي أن يوقف الإرسال إذا أمر بالعمل على تردد خارج قدرته التشغيلية.

الجدول 64

السلوك الانتقالي لإدارة القناة

|  |  | التدرُّج | الإقليم 1 القناة ألف (التردد 1) | الإقليم 1 القناة باء (التردد 2) | الإقليم 2 القناة ألف (التردد 3) | الإقليم 2 القناة باء (التردد 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الإقليم 1 |  | ألف | × | × |  |  |
|  | المنطقة الانتقالية | باء | ×× |  | ×× |  |
| الإقليم 2 | المنطقة الانتقالية | جيم | ×× |  | ×× |  |
|  |  | دال |  |  | × | × |

×	الإرسال بمعدل تقديم تقارير اسمي

××	الإرسال بمعدل تقديم تقارير مزدوج

عند دخول (التدرّج من ألف إلى باء) أو مغادرة (التدرج من جيم إلى دال) منطقة انتقالية ينبغي أن يواصل النظام AIS من الصنف “CS” B تقييم عتبة CS مع مراعاة مستوى الضوضاء في القناة القديمة الأولية والقناة الجديدة مع مضي الوقت. وينبغي أن يرسل باستمرار (على التردد 1 والتردد 3 في التدرُّج باء) بالمعدل المطلوب الذي يحافظ على ميقاتيته.

### 3.4.4	توزيع رزم الإرسال

### 1.3.4.4	الفواصل الزمنية المخصصة لتقديم التقارير

يجوز لأي سلطة مختصة أن تخصص لأي محطة متنقلة فواصل زمنية لتقديم التقارير وذلك بإرسال الرسالة 23 لتخصيص الزمرة. ينبغي أن يكون للفاصل الزمني المخصص لتقديم التقارير أولوية على المعدل الاسمي لتقديم التقارير، والفاصل الزمني لتقديم التقارير البالغ أقل من 5 ثوان غير مطلوب.

وينبغي أن يستجيب الصنف “CS” B للأمرين القصير التالي/والطويل التالي مرة واحدة فقط حتى الإمهال.

### 4.4.4	تسوية ازدحام وصلة البيانات

تضمن خوارزمية النفاذ إلى النظام AIS من الصنف “CS” B الوارد وصفها في الفقرة 1.3.3.4 عدم تداخل الفترة الزمنية المقصودة للإرسال مع إرسالات المحطات الممتثلة للملحق 2. والأساليب الإضافية لتسوية الازدحام غير مطلوبة وينبغي ألا تستعمل.

## 5.4	طبقة النقل

ينبغي أن تكون طبقة النقل مسؤولة عن:

-	تحويل البيانات إلى رزم إرسال ذات حجم صحيح؛

-	تتابع رزم البيانات؛

-	تشكيل السطح البيني لبروتوكول الطبقات العليا.

### 1.5.4	رزم الإرسال

رزمة الإرسال هي تمثيل داخلي لبعض المعلومات، التي يمكن إرسالها على الأنظمة الخارجية في نهاية المطاف. وتحدد أبعاد رزمة الإرسال بحيث تتطابق مع قواعد نقل البيانات.

ينبغي أن تحول طبقة النقل البيانات المقصودة للإرسال إلى رزم إرسال.

وينبغي على النظام AIS من الصنف “CS” B أن يرسل الرسائل 18 و19 و24 فقط ويجوز على أساس اختياري أن يرسل الرسالة 14.

### 2.5.4	تتابع رزم البيانات

يرسل النظام AIS من الصنف B “CS” بشكل دوري التقرير المعياري للموقع بالرسالة 18.

ينبغي أن يستعمل هذا الإرسال الدوري مخطط النفاذ الموصوف في الفقرة 1.3.3.4. إذا فشلت محاولة إرسال ما، بسبب حمل القناة العالي، ينبغي الاّ يكرر هذا الإرسال. التتابع الإضافي غير ضروري.

## 6.4	إدارة قناة DSC

### 1.6.4	العنصر الوظيفي DSC

ينبغي أن يكون النظام AIS قادراً على القيام بتعيين القناة الإقليمية وتعيين المنطقة الإقليمية على النحو المحدد في الملحق3 ؛ وينبغي عدم إذاعة إرسالات DSC (إشعارات الاستلام أو الاستجابات).

ينبغي إنجاز الصفر الوظيفي للمناداة DSC باستعمال مرسل DSC مكرس أو باستعمال قنوات بنفاذ TDMA بتقاسم الوقت. والاستعمال الأولي لهذه الخاصية هو استقبال رسائل إدارة القناة عند عدم تيسُّر النظام AIS 1 و/أو النظام AIS 2.

### 2.6.4	تقاسم الوقت DSC

في حالة التجهيز، الذي ينفذ وظيفة استقبال DSC بتقاسم الوقت لقنوات استقبال النفاذ TDMA، ينبغي التقيد بما يلي.

ينبغي لواحدة من عمليات الاستقبال أن تراقب القناة DSC 70 لفترات زمنية من 30 ثانية الواردة في الجدول 65. وينبغي مبادلة هذا الانتقاء بين عمليتي استقبال.

الجدول 65

أوقات مراقبة المناداة DSC

الدقائق بعد ساعة التوقيت UTC

05:59-05:30

06:59-06:30

20:59-20:30

21:59-21:30

35:59-35:30

36:59-36:30

50:59-50:30

51:59-50:30

وإذا استعمل النظام AIS طريقة تقاسم الوقت هذه لاستقبال DSC، ينبغي أن تُجرى إرسالات AIS مع ذلك خلال هذه الفترة. ولإنجاز خوارزمية CS، ينبغي أن يبلغ وقت تبديل قناة مستقبلات AIS حداً بحيث لا تتوقف مراقبة المناداة DSC لأكثر من 0,5 ثانية لكل إرسال للنظامAIS.

إذا استُقبل أمر المناداة DSC، يجوز تأخير إرسال النظام AIS وفقاً لذلك.

وينبغي برمجة هذه الفترات إلى وحدات أثناء تشكيلها. وما لم تحدد سلطة مختصة ميقاتية أخرى مختلفة للمراقبة، ينبغي استعمال أوقات المراقبة بالتغيب الواردة في الجدول 65. وينبغي برمجة ميقاتية المراقبة على وحدات أثناء التشكيل الأولي. وأثناء أوقات مراقبة المناداة DSC، ينبغي مواصلة الإرسالات المستقلة أو المخصصة المجدولة، والاستجابات على الاستفسارات.

ينبغي أن يكون تجهيز النظام AIS قادراً على معالجة رسالة من النمط 104 ذات رموز التمدد أرقام 00 و01 و9 و10 و11 و12 و13 الواردة في الجدول 5 من التوصية ITU-R M.825 (إشارة اختبار إدارة قناة DSC رقم 1 لهذا الاختبار) وذلك بأداء عمليات تتماشى والفقرة 1.4 بالملحق 2، وبالترددات الإقليمية والحدود الإقليمية التي تحددها هذه النداءات.

الملاحظة 1 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 2.1 بالملحق 3.

ــــــــــ

*	ينبغي أن ترفع هذه التوصية إلى عناية المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والجمعية الدولية لسلطات الملاحة والفنارات (IALA) واللجنة الدولية للراديو البحري (CIRM).

*   انظر التوصية ITU-R M.1084، الملحق 4.

* 	انظر التوصية ITU-R M.1084، الملحق 4.

بالنظر على أن الرسالة 19 هي رسالة تشغل فترتين زمنيتين، يتطلب ذلك حجز الفترات الزمنية الخاصة بالرسالة 20 قبل الاستفسار.

قد لا تطلب السلطة المختصة، في بعض الأقاليم، العنصر الوظيفي للمناداة (DSC).

يجدر ملاحظة أن عملية التزامن لن تأخذ في اعتبارها في هذه الحالة تأخر المسافة.

قد لا تطلب السلطة المختصة، في بعض الأقاليم، العنصر الوظيفي للمناداة DSC.

يتقيد المثال التالي بالمتطلب:

تعاين قدرة الإشارة RF بمعدل kHz 1 <، متوسط العينات على فترة متحركة من ms 20 وعلى فاصل زمني من 4 ثوان لتحديد القيمة القصوى للفترة. يبقى على 15 من هذه الفواصل الزمنية. وأدنى فاصل من جميع الفواصل الزمنية البالغة 15 هو سوية الخلفية. يضاف إلى ذلك تخالف قدره dB 10 للحصول على عتبة الكشف CS.

يجدر ملاحظة أنه نظراً للإمهال، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بإعادة إصدار التخصيصات عند الضرورة. وإذا لم تجدد محطة القاعدة الرسالة 23 التي تأمر بالفاصل الزمني للتقارير والبالغة 6 أو 10 دقائق، تعود المحطة المخصصة إلى الإرسال العادي بعد إمهال وبالتالي 
لا تضع معدل التخصيص.

يمكن أن تقوم محطة القاعدة فقط بذلك. وسوف تحجز محطة القاعدة الفترات الزمنية بواسطة الرسالة 20 قبل الاستفسار.

تقدم محطة من الصنف “CS” B تقارير حالة التزامن 3 ولا تقدم تقرير "عدد المحطات المستقبلة" انظر الجدول [12]. ولذلك لن تستعمل كمصدر للتزامن من أجل المحطات الأخرى.

أثناء فترات مراقبة المناداة DSC، لا تنقطع استقبالات TDMA بالضرورة بسبب تقاسم وقت مستقبل AIS. ويُفترض الأداء السليم للنظام AIS. إن رسائل إدارة قناة DSC ترسل بما يتفق والتوصية ITU-R M.825 التي تقضي برسائل مستنسخة بفجوة من 0,5 ثانية بين إرسالين. وسيكفل ذلك تمكين النظام AIS من استقبال رسالة إدارة قناة مناداة DSC واحدة أثناء كل فترة مراقبة المناداة DSC دون أن يؤثر ذلك على أداء إرسال نظام AIS الخاص بها.