التوصيـةITU-R  M.1580-2  *

الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة التي تستعمل السطوح البينية
الراديوية للأرض للاتصالات المتنقلة الدولية- 2000(IMT-2000)

(المسألة ITU-R 229/8)

(2007-2005-2002)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة التي تستعمل السطوح البينية الراديوية للأرض للاتصالات المتنقلة الدولية–2000 (IMT-2000).

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن البث غير المرغوب فيه يشمل - وفقاً للرقم 146.1 من لوائح الراديو (RR) - البث الهامشي والبث خارج النطاق (OoB)، وأن تعريف البث الهامشي وتعريف البث خارج النطاق يردان على التوالي في الرقمين 145.1 و144.1 من لوائح الراديو (RR)؛

ب)	أن تحديد السويات القصوى المسموح بها للبث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة (BS) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) ضروري لحماية أنظمة وخدمات الاتصالات الراديوية الأخرى من التداخل ولتمكين التعايش بين مختلف التكنولوجيات؛

ج)	أن اعتماد حدود صارمة أكثر مما يجب قد يؤدي إلى زيادة تعقيد المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة
الدولية-2000 (IMT-2000)؛

د )	ضرورة بذل كل الجهود للإبقاء على حدود البث غير المرغوب فيه عند أدنى قيم ممكنة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والقيود التكنولوجية؛

ﮬ )	أن التوصية ITU-R SM.329 تتعلق بالآثار والقياسات والحدود التي يتعين تطبيقها على مجال البث الهامشي؛

و )	أن نفس حدود البث الهامشي تنطبق بالمثل على المحطات القاعدة لجميع السطوح البينية الراديوية؛

ز )	أن التوصية ITU-R SM.1541 المتعلقة بالبث خارج النطاق (OoB) تبين الحدود التنوعية في مجال البث خارج النطاق (OoB) الذي يمثل بصفة عامة حدود البث خارج النطاق (OoB) الأقل تقييداً وتشجع على وضع حدود خاصة بكل نظام؛

ح)	أن سويات البث الهامشي للمحطات القاعدة (BS) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) يجب أن تتقيد بالحدود المشار إليها في التذييل 3 من لوائح الراديو (RR)؛

ط)	أن تناسق حدود البث غير المرغوب فيه سييسر الاستعمال العالمي للمحطات ومن النفاذ إلى الأسواق العالمية؛ رغم إمكانية وجود اختلافات في حدود البث غير المرغوب فيه على الصعيدين الوطني والإقليمي؛

ي)	أن ثمة حاجة لمزيد من العمل لتعريف حدود البث غير المرغوب فيه بالنسبة إلى التجهيزات العاملة في النطاقات الأخرى التي حددها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (إسطنبول، 2000) (WRC-2000) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)؛

ك)	أن حدود البث غير المرغوب فيه تتوقف على خصائص بث المرسلات، وحدود البث الهامشي التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وعلى المعايير واللوائح الوطنية، فضلاً على الخدمات المستعملة في النطاقات الأخرى،

وإذ تلاحظ

أ )	العمل الذي اضطلعت به بعض هيئات التقييس لتعريف حدود حماية الأنظمة والخدمات الراديوية الأخرى من التداخل لتمكين التعايش بين مختلف التكنولوجيات؛

ب)	أن المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) يجب أن تتقيد باللوائح المحلية والإقليمية والدولية بالنسبة للإرسالات خارج النطاق والهامشية الخاصة بعملياتها حيثما تنطبق هذه اللوائح؛

ج)	أنه بالنسبة للملحق 6، IMT-2000 OFDMA TDD WMAN، يحتاج الأمر إلى عمل إضافي عاجل، خاصة بشأن قناع الإرسال ونسبة القدرة المتسربة من القنوات المجاورة ACLR لضمان التعايش الجغرافي مع السطوح البينية الأخرى في الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)،

توصـي

1	بأن تستند خصائص البث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) إلى الحدود الواردة في الملحقات الخاصة بالتكنولوجيا من 1 إلى 6 التي تقابل مواصفات السطح البيني الراديوي الواردة في الفقرات من 1.5 إلى 6.5 في التوصية ITU-R M.1457.

الملاحظة 1 - فيما عدا الحالات المذكورة في الملاحظات 2 و3 و4، تعرف حدود البث غير المرغوب فيه بالنسبة إلى المحطات القاعدة (BS) العاملة حسب الترتيبات التالية: وصلة صاعدة لإرسال مزدوج بتقسيم التردد (FDD) في النطاق MHz 1 980-1 920، وصلة هابطة لإرسال مزدوج بتقسيم التردد (FDD) في النطاق MHz 2 170-2 110 وإرسال مزدوج بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 980-1 885 وMHz 2 025-2 010. وستحتوي الإصدارات المقبلة لهذه التوصية على الحدود التي تُطبق على نطاقات التردد الأخرى. ورهناً بإجراء المزيد من الدراسات، من المتوقع أن تكون هذه الحدود مماثلة للحدود الواردة في هذه التوصية.

الملاحظة 2 - حدود البث غير المرغوب فيه المعرفة في الملحق 1 تخص المحطات القاعدة العاملة بترتيب واحد أو توليفة من عدد من الترتيبات التالية:

-	وصلة صاعدة لإرسال مزدوج بتقسيم التردد (FDD) في النطاق MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة FDD في النطاق MHz 2 110-2 170، يعرف الملحق 1 بالنطاق I للإرسال المزدوج بتقسيم التردد.

-	وصلة صاعدة لإرسال مزدوج بتقسيم التردد (FDD) في النطاق MHz 1 910-1 850 ووصلة هابطة FDD في النطاق MHz 1 990-1 930، يعرف في الملحق 1 بالنطاق II للإرسال المزدوج بتقسيم التردد.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 1 785-1 710، ووصلة هابطة FDD في النطاق MHz 1 880-1 805، يعرف في الملحق 1 بالنطاق III للإرسال المزدوج بتقسيم التردد.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 1 755-1 710، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 2 155-2 110، يعرف في الملحق 1 بالنطاق IV للإرسال FDD.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 849-824، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 894-869، يعرف في الملحق 1 بالنطاق V للإرسال FDD.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 840-830، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 885-875، يعرف في الملحق 1 بالنطاق VI للإرسال FDD.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 2 570-2 500، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 2 690-2 620، يعرف في الملحق 1 بالنطاق VII للإرسال FDD.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 915-880، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 960-925، يعرف في الملحق 1 بالنطاق VIII للإرسال FDD.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 1 784,9-1 749,9، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 1879,9-1844,9، يعرف في الملحق 1 بالنطاق IX للإرسال FDD.

-	وصلة صاعدة FDD في النطاق MHz 1 770-1 710، وصلة هابطة FDD في النطاق MHz 2 170-2 110، يعرف في الملحق 1 بالنطاق X للإرسال FDD.

وستحتوي الإصدارات المقبلة لهذه التوصية على الحدود التي تطبق على نطاقات التردد الأخرى. ورهناً بإجراء المزيد من الدراسات، من المتوقع أن تكون هذه الحدود مماثلة للحدود الواردة في هذه التوصية.

الملاحظة 3 - حدود البث غير المرغوب فيه المعرفة في الملحق 3 تخص المحطات القاعدة العاملة بترتيب واحد أو توليفة من الترتيبات التالية:

-	الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010؛

-	الإرسال TDD في النطاقين MHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930؛

-	الإرسال TDD في النطاق MHz 1 930-1 910؛

-	الإرسال TDD في النطاق MHz 2 620-2 570.

وستحتوي الإصدارات المقبلة لهذه التوصية على الحدود التي تطبق على نطاقات التردد الأخرى. ورهناً بإجراء المزيد من الدراسات، من المتوقع أن تكون هذه الحدود مماثلة للحدود الواردة في هذه التوصية.

الملاحظة 4 - حدود البث غير المرغوب فيه الواردة في الملحق 6 تخص المحطات القاعدة العاملة بالترتيب التالي:

-	إرسال TDD في النطاق MHz 2 690-2 500.

الملحقات

الملحق 1 -	المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)، تتابع مباشر للاتصالات IMT-2000 (نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA)، FDD)

الملحق 2 -	المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)، موجات حاملة متعددة للاتصالات 
IMT-2000 (CDMA-2000)

الملحق 3 -	المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)، إرسال مزدوج بتقسيم الزمن (TDD) للاتصالات
IMT-2000 (UTRA TDD)

الملحق 4-	المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA)، موجة حاملة وحيدة للاتصالاتIMT-2000 (UWC-136)

الملحق 5 -	المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم التردد/الزمن TDMA/FDMA)) للاتصالات IMT-2000 (الاتصالات الرقمية المحسنة اللاسلكية (DECT))

الملحق 6 -	المحطات القاعدة في شبكة منطقة حضرية لاسلكية (WMAN) بإرسال مزدوج بتقسيم  الزمن (TDD) للنفاذ بتعدد الإرسال المتعامد بتقسيم الترددات (OFDMA) في الاتصالات المتنقلة الدولية2000– (IMT-2000).

الملحق 1

المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)، تتابع مباشر للاتصالات IMT-2000
(نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA)، FDD)

# 1	التباس القياس

تختلف القيم المحددة في هذا الملحق عن القيم المحددة في التوصية ITU-R M.1457، نظراً لأن القيم الواردة في هذا الملحق تُدخِل تسامح الاختبار المحدد في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

قد يكون القناع المعرف في الجداول من 1 إلى 4 أدناه إجبارياً في بعض الأقاليم وقد لا يطبق هذا القناع في أقاليم أخرى.

وبالنسبة للأقاليم التي ينطبق فيها هذا البند، ينبغي لكل المحطة القاعدة (BS) ترسل على موجة حاملة وحيدة للتردد الراديوي (RF)، مشكلة وفقاً لمواصفات المُصنَّع أن تستوفي هذا المطلب. وينبغي ألا يتجاوز البث السوية القصوى المحددة في الجداول من 1 إلى 4، بالنسبة إلى القدرة القصوى لخرج المحطة القاعدة (BS) الملائم، في مدى التردد الذي يتراوح بين f = MHz 2,5 إلى fmax من الموجة الحاملة، حيث:

-	f المباعدة بين تردد الموجة الحاملة وتردد النقطة الاسمية dB 3– لمرشاح القياس الأقرب من تردد الموجة الحاملة.

-	f_offset المباعدة بين تردد الموجة الحاملة والتردد المركزي لمرشاح القياس:

-	f_offsetmax هو القيمة MHz 12,5 أو التخالف بالنسبة إلى حافة نطاق إرسال المحطة القاعدة (BS)، أيهما أكبر.

-	fmax يساوي f_offsetmax ناقص نصف عرض نطاق مرشاح القياس.

الجـدول 1

قيم القناع الطيفي للبث، القدرة القصوى لخرج للمحطة القاعدة P  ≤ dBm 43

| تخالف تردد النقطة dB 3- لمرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس، f_offset | متطلبات النطاقات I وII وIII وIV و VوVII وVIII وX | المتطلبات الإضافية للنطاقات II وIV وV و(1)X | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dBm 12,5 | dBm 15 | MHz 30 |
| 2,7  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | 12,5  15 (f_offset  2,715) dBm | dBm 15 | MHz 30 |
|  | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dBm 24,5 | NA | MHz 30 |
| 3,5  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | dBm 11,5 | dBm 13 | MHz 1 |
| 7,5  f MHz | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 11,5 | dBm 13 | MHz 1 |
| (1) الحد الأدنى من المتطلبات للتشغيل في النطاقات II وIV وV وX هو القدرة الأقل للحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة للنطاقات I وII وIII وV وIV وVII وVIII والمتطلبات الإضافية بالنسبة للنطاقات II وIV وV وX. |  |  |  |  |

الجـدول 2

قيم القناع الطيفي للبث، القدرة القصوى لخرج المحطة القاعدة P ≥ 39  > 43 dBm

| تخالف تردد النقطة dB 3– لمرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس، f_offset | متطلبات النطاقات I وII وIII وIV و VوVII وVIII وX | المتطلبات الإضافية للنطاقات II وIV وV و(1)X | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dBm 12,5 | dBm 15 | kHz 30 |
| 2,7  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | 12,5  15 (f_offset  2,715) dBm | dBm 15 | kHz 30 |
|  | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dBm 24,5 | NA | kHz 30 |
| 3,5  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | dBm 11,5– | dBm 13 | MHz 1 |
| 7,5  f MHz | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | P  54,5 dBm | dBm 13 | MHz 1 |
| (1) الحد الأدنى من المتطلبات للتشغيل في النطاقات II وIV وV وX هو القدرة الأقل للحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة للنطاقات I وII وIII وV وIV وVII وVIII والمتطلبات الإضافية بالنسبة للنطاقات II وIV وV وX. |  |  |  |  |

الجـدول 3

قيم القناع الطيفي للبث، القدرة القصوى لخرج للمحطة القاعدة P ≥ 31  > 39 dBm

| تخالف تردد النقطة dB 3– لمرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس، f_offset | متطلبات النطاقات I وII وIII وIV و VوVII وVIII وX | المتطلبات الإضافية للنطاقات II وIV وV و(1)X | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | P – 51,5 dBm | dBm 15 | kHz 30 |
| 2,7  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | P – 51,5  15 (f_offset  2,715) dBm | dBm 15 | kHz 30 |
|  | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | P – 63,5 dBm | NA | kHz 30 |
| 3,5  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | P – 50,5 dBm | dBm 13 | MHz 1 |
| 7,5  f MHz | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | P – 54,5 dBm | dBm 13 | MHz 1 |
| (1) الحد الأدنى من المتطلبات للتشغيل في النطاقات II وIV وV وX هو القدرة الأقل للحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة للنطاقات I وII وIII وV وIV وVII وVIII والمتطلبات الإضافية بالنسبة للنطاقات II وIV وV وX. |  |  |  |  |

الجـدول 4

قيم القناع الطيفي للبث، القدرة القصوى لخرج للمحطة القاعدةP   > 31 dBm

| تخالف تردد النقطة dB 3– لمرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس، f_offset | متطلبات النطاقات I وII وIII وIV وV وVII وVIII وX | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dBm 20,5 | KHz 30 |
| 2,7  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | 20,5  15 (f_offset  2,715) dBm | KHz 30 |
|  | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dBm32,5 | kHz 30 |
| 3,5  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | dBm 19,5 | MHz 1 |
| 7,5  f MHz | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 23,5 | MHz 1 |

# 3	نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة

نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR) هي نسبة القدرة المرسلة إلى القدرة المقاسة بعد مرشاح استقبال في القناة )القنوات( المجاورة. وتُقاس القدرة المرسلة وكذلك القدرة المستقبلة بواسطة مرشاح مُتوائم (جذر جيب التمام المرفوع وتناقص قدره 0,22) وبعرض نطاق لقدرة الضوضاء يساوي معدل الرقاقات (chip rate). وينبغي أن تنطبق المتطلبات المشار إليها أياً كان نمط المرسل المعني (موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة) وينطبق على كافة أنماط الإرسال المنصوص عليها في مواصفات المُصنَّع.

وينبغي أن تكون حدود نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR) على النحو المبين في الجدول 5.

الجـدول 5

حدود نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR) في المحطات القاعدة

| تخالف قناة المحطة القاعدة تحت تردد الموجة الحاملة الأولى أو فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة المستعملة (MHz) | حدود النسبة ACLR (dB) |
| --- | --- |
| 5 | 44,2 |
| 10 | 49,2 |
| الملاحظة 1 – في بعض الأقاليم، ينبغي أن تكون قدرة القناة المجاورة (جذر جيب التمام المرفوع (RRC) للقدرة المتوسطة المرشحة المتمركزة في قناة ترددية مجاورة) أقل من أو تساوي MHz 3,84/dBm 7,2– (للنطاقين I وIX) أو MHz 3,84/dBm 2,8+ (للنطاق VI) أو كما يتحدد بواسطة حد النسبة ACLR، أيهما أكبر. |  |

# 4	البث الهامشي للمرسل (مُوصل)

يقاس البث الهامشي عند منفذ خرج التردد الراديوي (RF) للمحطة القاعدة.

تنطبق المتطلبات على الترددات التي توجد في مدى الترددات التي تقل عن MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى المستعملة أو تزيد عن MHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة المستعملة.

وينبغي أن تنطبق هذه المتطلبات أيّاً كان نمط المرسل المعني (موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة) وينطبق على جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفات المُصنِّع.

وما لم ترد الإشارة إلى خلاف ذلك، تقاس جميع المتطلبات كقدرة متوسطة (جذر متوسط التربيع (r.m.s.)).

## 1.4	متطلبات إجبارية

تنطبق متطلبات الفقرة 1.1.4 أو الفقرة 2.1.4.

### 1.1.4	الفئة A

ينبغي استيفاء المتطلبات التالية في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة A للبث الهامشي كما يرد تعريفها في التوصية
ITU-R SM.329.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي الحدود المبينة في الجدول 6.

الجـدول 6

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة A

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz 150-kHz 9 | dBm 13– | kHz 1 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة1.4 من التوصية ITU-R SM.329 |
| MHz 30-kHz 150 |  | kHz 10 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329 |
| GHz 1-MHz 30 |  | kHz 100 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329 |
| GHz 12,75-GH 1 |  | MHz 1 | تردد علوي على النحو المبين في الجدول 1 من الفقرة 5.2 من التوصية ITU-R SM.329 |

### 2.1.4	الفئة B

ينبغي استيفاء المتطلبات التالية في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة B للبث الهامشي كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R SM.329.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي الحدود المبينة في الجدولين 7 أ) و7 ب).

الجـدول 7

أ ) حدود البث الهامشي الإجبارية للمحطة القاعدة، العاملة في النطاقات I وII وIII وIV وIIV وX (الفئة B)

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz 150 « 9 | dBm 36– | kHz 1 | (1) |
| MHz 30 « kHz 150 | dBm 36– | kHz 10 | (1) |
| GHz 1 « MHz 30 | dBm 36– | kHz 100 | (1) |
| MHz 10 – Flow « GHz 1 | dBm 30– | MHz 1 | (1) |
| MHz 10 + Fhigh  MHz 10 – Flow | dBm 15– | MHz 1 | (2) |
| GHz 12,75 « MHz 10 + Fhigh | dBm 30– | MHz 1 | (3) |

ب) حدود البث الهامشي الإجبارية للمحطة القاعدة العاملة في النطاقين V وVIII (الفئة B)

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz 150 « 9 | dBm 36– | kHz 1 | (1) |
| MHz 30 « kHz 150 | dBm 36– | kHz 10 | (1) |
| MHz 10 – Flow « MHz 30 | dBm 36– | kHz 100 | (1) |
| MHz 10 + Fhigh  MHz 10 – Flow | dBm 16– | kHz 100 | (2) |
| Fhigh + 10 MHz « 1 GHz | dBm 36– | kHz 100 | (1) |
| GHz 12,75 « GHz 1 | dBm 30– | MHz 1 | (3) |
| (1) عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329. (2) حد يستند إلى الفقرة 3.4 والملحق 7 من التوصية ITU-R SM.329. (3) عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329. التردد الأعلى على النحو المبين في الجدول 1 من الفقرة 5.2 من التوصية ITU-R SM.329. Flow: أقل تردد للوصلة الهابطة للنطاق العامل. Fhigh: أعلى تردد للوصلة الهابطة للنطاق العامل. |  |  |  |

## 2.4	التعايش مع الأنظمة الأخرى في نفس المنطقة الجغرافية

يمكن تطبيق هذه المتطلبات لحماية التجهيزات UE والمحطات المتنقلة و/أو المحطات القاعدة العاملة في نطاقات تردد أخرى في نفس  المنطقة الجغرافية. وقد تطبق هذه المتطلبات في مناطق جغرافية ينشر فيها نظام UTRA FDD يعمل في نطاقات التردد من I إلى X ونظام يعمل في نطاق تردد مختلف قد يكون GSM900 وDCS1800 وPCS1900 وGSM850 و/أو نظام FDD يعمل في النطاقات من I إلى X.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الواردة في الجدول 8 بالنسبة للمحطة القاعدة تنطبق عليها متطلبات التعايش مع الأنظمة المدرجة في العمود الأول.

الجـدول 8

حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة بالنسبة للمحطات القاعدة UTRA العاملة
في منطقة تغطية جغرافية لأنظمة تعمل في نطاقات أخرى للترددات

| نمط النظام العامل في نفس المنطقة الجغرافية | النطاق من أجل متطلبات التعايش | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900 | MHz 921-960 | dBm 57− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على أنظمة UTRA FDD العاملة في النطاق VIII |
|  | MHz 876-915 | dBm 61− | kHz 100 | بالنسبة لمدى التردد MHz 915-880 لا ينطبق هذا المتطلب على أنظمة UTRA FDD العاملة في النطاق VIII |
| DCS1800 | MHz 1 805-1 880 | dBm 47− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على أنظمة UTRA FDD العاملة في النطاق VIII |
|  | MHz 1 710-1 785 | dBm 61− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على أنظمة UTRA FDD العاملة في النطاق VIII |
| PCS1900 | MHz 1 990-1 930 | dBm 47− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في نطاق التردد II |
|  | MHz 1 910-1 850 | dBm 61− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في نطاق التردد II |
| GSM850 | MHz 894-869 | dBm 57− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في نطاق التردد V |
|  | MHz 849-8 24 | dBm 61− | kHz 100 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في نطاق التردد V |
| FDD Band I | MHz 2 170-2 110 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في نطاق التردد I |
|  | MHz 1 980-1 920 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في نطاق التردد I |
| FDD Band II | MHz 1 990-1 930 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق II |
|  | MHz 1 910-1 850 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق II |

الجـدول 8 (تتمة)

| نمط النظام العامل في نفس المنطقة الجغرافية | النطاق من أجل متطلبات التعايش | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDD Band III | MHz 1 880-1 805 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق III |
|  | MHz 1 785-1 710 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق III |
| FDD Band IV | MHz 2 155-2 110 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق IV |
|  | MHz 1 755-1 710 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق IV |
| FDD Band V | MHz 894-869 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق V |
|  | MHz 849-824 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق V |
| FDD Band VI | MHz 895-860 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق VI |
|  | MHz 850-815 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق VI |
| FDD Band VII | MHz 2 690-2 620 | dBm 52− | 1 MHz | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق VII |
|  | MHz 2 570-2 500 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق VII |
| FDD Band VIII | MHz 960-925 | dBm 52− | 1 MHz | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق VIII |
|  | MHz 915-880 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق VIII |
| FDD Band IX | MHz 1 879.9-1 844.9 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق IX |
|  | MHz 1 784.9-1 749.9 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق IX |
| FDD Band X | MHz 2 170-2 110 | dBm 52− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق X |
|  | MHz 1 770-1 710 | dBm 49− | MHz 1 | لا ينطبق هذا المتطلب على المحطات القاعدة UTRA FDD العاملة في النطاق X |

## 3.4	التعايش مع أنظمة الهواتف الشخصية اللاسلكية PHS

يمكن تطبيق هذا المتطلبات لحماية أنظمة PHS في المناطق الجغرافية التي ينشر فيها أنظمة PHS وأنظمة UTRA FDD على السواء. كما يمكن تطبيق هذا المتطلب عند ترددات محددة تقع بين MHz 12,5 أقل من تردد أول موجة حاملة مستعملة وMHz 12,5 زيادة على آخر تردد موجة حاملة مستعملة.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي:

الجـدول 9

حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة بالنسبة للمحطات القاعدة العاملة
في منطقة تغطية جغرافية لنظام phs

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 884,5 إلى MHz 1 919,6 | kHz 300 | dBm 41– |  |

## 4.4	التعايش مع أنظمة UTRA-TDD

قد يطبق هذا المتطلب على المناطق الجغرافية التي ينشر فيها أنظمة UTRA-TDD وأنظمة UTRA-FDD على السواء.

وينبغي ألا يتجاوز قدرة أي بث هامشي:

الجـدول 10

حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة بالنسبة للمحطات القاعدة العاملة
في منطقة تغطية جغرافية لأنظمة UTRA-TDD

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 900إلى MHz 1 920 | MHz 1 | dBm 52 |  |
| MHz 2 010 إلى MHz 2 025 | MHz 1 | dBm 52 |  |
| 2 570 إلى MHz 2 610 | MHz 1 | dBm 52 |  |

# 5	البث الهامشي للمستقبل

تنطبق المتطلبات على جميع المحطات القاعدة ذات منفذ هوائي منفصل للمستقبل والمرسل. ويجب أن يجري الاختبار عندما يكون كلاً من المرسل والمستقبل في وضع تشغيل مع انتهائية منفذ المرسل.

وبالنسبة لجميع المحطات القاعدة ذات المنافذ المشتركة للهوائيات للمرسل والمستقبل، بأن البث الهامشي للمرسل على النحو المحدد أعلاه يعتبر سارياً.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحد الموصف في الجدولين II أ ) وII ب).

الجـدول 11

أ ) حدود البث الهامشي للمستقبل

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57 | kHz 100 |  |
| GHz 12.75-1 | dBm 47 | MHz 1 | باستثناء الترددات بين MHz 12,5 أقل من تردد أول موجة حاملة مستعملة MHz 12,5 زيادة على تردد آخر موجة حاملة مستعملة في مرسل المحطة القاعدة. |

الجـدول 11 (تتمة)

ب ) متطلبات إضافية للبث الهامشي

| النطاق العامل | النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MHz 1 980-1 920 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| II | MHz 1 910-1 850 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| III | MHz 1 785-1 710 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| IV | MHz 1 755-1 710 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| V | MHz 849-824 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| VI | MHz 850-815 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| VII | MHz 2 570-2 500 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| VIII | MHz 915-880 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| IX | MHz 1 784,9-1 749,9 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |
| X | MHz 1 770-1 710 | dBm 78− | MHz 3,84 |  |

وعلاوة على ذلك، يمكن تطبيق المتطلبات الواردة في الجدول 11 ج) على المناطق الجغرافية التي ينشر فيها أنظمة CDMA TDD للاتصالات المتنقلة الدولية2000– (IMT-2000) وأنظمة CMDA DS للاتصالات المتنقلة الدولية2000– (IMT-2000) على السواء.

ج ) متطلبات إضافية للبث الهامشي للنطاقات TDD

| النطاق العامل | النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MHz 1 920-1 900 MHz 2 025-2 010 | dBm 78– | MHz 3,84 | غير مطبق في اليابان |
|  | MHz 2 025-2 010 | dBm 52– | MHz 1 | مطبق في اليابان |
| VI, IX | MHz 2 025-2 010 | dBm 52– | MHz 1 |  |

الملحق 2

المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)،
موجات حاملة متعددة للاتصالات IMT-2000 (cdma-2000)

# 1	القناع الطيفي

ينبغي أن تكون حدود البث، عندما تُرسل المحطة القاعدة (BS) على موجة حاملة وحيدة أو على جميع الموجات الحاملة للتردد الراديوي (RF) الذي تدعمه والمشكلة وفقاً لمواصفات المُُصنَّع أقل من الحدود المشار إليها في الجدول 9. وينبغي استيفاء حدود البث الواردة في الجدول 9 عندما تُرسل المحطة القاعدة (BS) على موجة حاملة وحيدة أو على جميع الموجات الحاملة للتردد الراديوي (RF) الذي تدعمه المحطة القاعدة على النحو المبين في مدخلات عمود الموجات الحاملة النشيطة.

الجـدول 12

حدود البث الهامشي للمرسل

| بالنسبة إلى ¦Δf ¦ داخل المدى | الموجات الحاملة النشيطة | حدود البث |
| --- | --- | --- |
| MHz 1,25 إلى kHz 885 | موجة حاملة وحيدة | kHz 30/dBc 45– |
| MHz 1,45 إلى1,25 | جميع الموجات الحاملة | kHz 30/dBm 13– |
| MHz 2,25 إلى1,45 | جميع الموجات الحاملة | [13 + 17  (Δf – 1,45 MHz)] dBm/30 kHz |
| MHz 4,00 إلى2,25 | جميع الموجات الحاملة | MHz 1/dBm 13– |
| الملاحظة 1 - ينبغي أن تستوفى جميع الترددات في عرض نطاق القياس القيود بشأن ¦Δf ¦ حيث ¦Δf ¦ = التردد المركزي - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس. وفي حالة اختبار عدة موجات حاملة، تُعرف Δf، عندما تكون Δf موجبة، بوصفها التردد المركزي للموجة الحاملة الأعلى - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس، وتُعرف Δf، عندما تكون Δf سالبة، بوصفها التردد المركزي للموجة الحاملة الأكثر انخفاضاً - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس. |  |  |

# 2	البث الهامشي للمرسل

في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة A للبث الهامشي كما تحددها التوصية ITU-R SM.329، ينبغي أن تكون حدود البث الهامشي أقل من الحدود الواردة في الجدولين 13 أ) و13 ب) عندما ترسل المحطة القاعدة (BS) على جميع الموجات الحاملة للتردد الراديوي (RF) الذي تدعمه والمشكلة وفقاً لمواصفات المصنع.

الجـدول 13

أ ) حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة (BS)، الفئة A

| بالنسبة إلى ¦Δf ¦ داخل المدى | حدود البث |  |
| --- | --- | --- |
| MHz 4,00< | 9 kHz  f  150 kHz 150 kHz  f  30 MHz 30 MHz  f  1 GHz 1 GHz  f  12,75 GHz | kHz 1/dBm 13– kHz 10/dBm 13– kHz 100/dBm 13– kHz 1/dBm 13– |
| الملاحظة 1 - ينبغي أن تستوفى جميع الترددات في عرض نطاق القياس القيود بشأن ¦Δf ¦ حيث ¦Δf ¦ = التردد المركزي - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس. وفي حالة اختبار عدة موجات حاملة، تُعرف Δf، عندما تكون Δf موجبة، بوصفها التردد المركزي للموجة الحاملة الأعلى - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس، وتُعرف Δf، عندما تكون Δf سالبة، بوصفها التردد المركزي للموجة الحاملة الأكثر انخفاضاً - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس. |  |  |

ب) حدود البث الهامشي للمرسل الإضافية علاوة على حدود الفئة A في المناطق التي ينشر فيها
نظام هواتف محمولة شخصية (PHS)

| تردد القياس | عرض نطاق القياس | حدود البث | للحماية من |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 893,5 إلى MHz 1 919 | kHz 300 | dBm 41– | PHS |

في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة B للبث الهامشي كما تحددها التوصية ITU-R SM.329، ينبغي أن تكون حدود البث الهامشي أقل من الحدود الواردة في الجدولين 14 أ) و14 ب) عندما ترسل المحطة القاعدة (BS) على موجة حاملة وحيدة أو على جميع الموجات الحاملة للتردد الراديوي (RF) الذي تدعمه المحطة القاعدة (BS) والمشكلة وفقاً لمواصفات المُصنَّع. وينبغي استيفاء حدود البث الواردة في الجدول 14 أ) عند الإرسال على جميع الموجات الحاملة للتردد الراديوي (RF) الذي تدعمه المحطة القاعدة (BS). وينبغي استيفاء حدود البث الواردة في الجدول 14 ب) عند الإرسال على جميع الموجات الحاملة للتردد الراديوي (RF) الذي تدعمه المحطة القاعدة (BS) على النحو المبين في مدخلات عمود الموجات الحاملة النشيطة.

الجـدول 14

أ ) حدود البث الهامشي للمرسل، الفئة B

| بالنسبة إلى ¦Δf ¦ داخل المدى | حدود البث |  |
| --- | --- | --- |
| MHz 4,00 < | 9 kHz  f  150 kHz 150 kHz  f  30 MHz 30 MHz  f  1 GHz 1 GHz  f  12,75 GHz | kHz 1/dBm 36– kHz 10/dBm 36– kHz 100/dBm 36– kHz 1/dBm 30– |
| الملاحظة 1 - ينبغي أن تستوفى جميع الترددات في عرض نطاق القياس القيود بشأن ¦Δf ¦ حيث ¦Δf ¦ = التردد المركزي - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس. وفي حالة اختبار عدة موجات حاملة، تُعرف Δf، عندما تكون Δf موجبة، بوصفها التردد المركزي للموجة الحاملة الأعلى - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس، وتُعرف Δf، عندما تكون Δf سالبة، بوصفها التردد المركزي للموجة الحاملة الأكثر انخفاضاً - التردد ( f ) للحافة الأقرب من مرشاح القياس. |  |  |

ب) حدود البث الهامشي للمرسل بالإضافة إلى حدود الفئة B

| تردد القياس | الموجات الحاملة النشيطة | حدود البث | للحماية من |
| --- | --- | --- | --- |
| بين 921 وMHz 960 | جميع الموجات الحاملة | kHz 100/dBm 57– | نطاق استقبال المحطة المتنقلة GSM 900 |
| بين 1805 وMHz 1880 | جميع الموجات الحاملة | kHz 100/dBm 47– | نطاق استقبال المحطة المتنقلة DCS 1800 |
| بين 1900 وMHz 1920 بين 2010 وMHz 2025 | جميع الموجات الحاملة | kHz 1/dBm 52– | IMT-2000 CDMA TDD |
| بين 1920 وMHz 1980 | موجة حاملة وحيدة | kHz 1/dBm 86– | نطاق استقبال المحطة القاعدة FDD |

# 3	البث الهامشي للمستقبل

لا ينطبق هذا المطلب إلا إذا كانت المحطة القاعدة (BS) مجهزة بمنفذ خرج مستقل للتردد الراديوي (RF). وينبغي ألا يزيد البث الهامشي الموصلة عند منافذ دخل التردد الراديوي (RF) عن الحدود المشار إليها في الجدولين 15 و16.

الجـدول 15

متطلبات عامة للبث الهامشي للمستقبل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| 1 GHz  f  12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47– | باستثناء الترددات التي يغطيها الجدول 13 والتي تنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي للمستقبل |

الجـدول 16

متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 920 MHz  f  1 980 MHz | kHz 30 | dBm 81– | نطاق استقبال المحطة القاعدة |
| 2 110 MHz  f  2 170 MHz | kHz 30 | dBm 60– | نطاق إرسال المحطة القاعدة |

الملحق 3

المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)، إرسال مزدوج 
بتقسيم الزمن (TDD) للاتصالات IMT-2000 (UTRA TDD)

# 1	التباس القياس

تختلف القيم المحددة في هذا الملحق عن القيم المحددة في التوصية ITU-R M.1457 نظراً لأن القيم الواردة في هذا الملحق تُدخل تسامح الاختبار المحدد في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	الخيار Mchip/s 3,84 TDD

يحدد القناع الطيفي للبث حدود البث خارج النطاق (OoB) للمرسل عند تخالفات التردد عن تردد القناة المخصصة للإشارة المرغوب فيها بين MHz 2,5 وMHz 12,5.

وينبغي لكل محطة القاعدة (BS) ترسل على موجة حاملة وحيدة للتردد الراديوي (RF) مشكلة وفقاً لمواصفات المُصنع أن تستوفي هذا المطلب. وينبغي ألا يتجاوز البث السوية القصوى المحددة في الجداول من 17 إلى 20 في مدى تردد التخالف f_offset الذي يتراوح بين MHz 2,515 وfmax من تردد الموجة الحاملة، حيث:

-	f_offset المباعدة بين تردد الموجة الحاملة والتردد المركزي لمرشاح القياس:

-	f_offsetmax هو القيمة MHz 12,5 أو التخالف عن حافة نطاق الإرسال لنظام الاتصالات المتنقلة العالمية (UMTS) (الإرسال على الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في النطاقات التالية: MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010 وMHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930 المستعملة في الإقليم 2 للاتحاد والنطاق MHz 1 930-1 910 المستعمل في الإقليم 2 للاتحاد والنطاق MHz 2 620-2 570 المستعمل في الإقليم 1 للاتحاد)، أيهم أكبر.

-	fmax تساوي f_offsetmax ناقص نصف عرض نطاق مرشاح القياس.

وينبغي ألا يتجاوز البث الطيفي المقاس السوية القصوى الواردة في الجداول من 17 أ إلى 20 أ بالنسبة إلى القدرة المقدرة لخرج المحطة القاعدة (BS) الملائمة.

الجـدول 17 أ

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 43≤

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dBm 12,5– | kHz 30 |
| 2,7 MHz  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | −12,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 2,715 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dBm 24,5– | kHz 30 |
| 3,5 MHz  f  fmax | 4,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 11,5– | MHz 1 |

الجـدول 18 أ

متطلبات الاختبار لقيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة 39 £ P < 43

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dBm 12,5– | kHz 30 |
| 2,7 MHz  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | −12,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 2,715 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dBm 24,5– | kHz 30 |
| 3,5 MHz  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | dBm 11,5– | MHz 1 |
| 7,5 MHz  f  fmax | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | P – 54,5 dB | MHz 1 |

الجـدول 19 أ

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 39 > P ≥ 31

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dB 51,5 – P | kHz 30 |
| 2,7 MHz  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3,515 MHz | P−51,5 dB – 15 f_offsetMHz – 2,715 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dB 63,5 – P | kHz 30 |
| 3,5 MHz  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | dB 50,5 – P | MHz 1 |
| 7,5 MHz  f  fmax | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | dB 54,5 – P | MHz 1 |

الجـدول 20 أ

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm P < 31

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz  f < 2,7 MHz | 2,515 MHz  f_offset < 2,715 MHz | dBm 20,5– | kHz 30 |
| 2,7 MHz  f < 3,5 MHz | 2,715 MHz  f_offset < 3.515 MHz | −20,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 2,715 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 3,515 MHz  f_offset < 4,0 MHz | dBm 32,5– | kHz 30 |
| 3,5 MHz  f < 7,5 MHz | 4,0 MHz  f_offset < 8,0 MHz | dBm 19,5– | MHz 1 |
| 7,5 MHz  f  fmax | 8,0 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 23,5– | MHz 1 |

## 2.2	الخيار Mchip/s 1,28 TDD

يحدد القناع الطيفي للبث حداً لبث المرسل خارج النطاق OoB عند تخالفات عن تردد القناة المخصصة للإشارة المرغوب فيها بين MHz 0,8 وMHz 4,0.

وينبغي لكل محطة القاعدة ترسل على موجة حاملة وحيدة للتردد الراديوي RF ومشكلة وفقاً لمواصفات الجهة المصنعة أن تستوفي هذا المتطلب. وينبغي ألا يتجاوز البث السوية القصوى المحددة في الجداول من 21 إلى 23 في مدى تخالف في التردد f_offset يتراوح بين 0,815 وfmax عن تردد الموجة الحاملة، حيث:

–	f_offset هي المباعدة بين تردد الموجة الحاملة والتردد المركزي لمرشاح القياس:

–	f_offsetmax هي إما تساوي MHz 4,0 أو التخالف عن حافة نطاق الإرسال لنظام الاتصالات المتنقلة العالمية (UMTS) (الإرسال على الوصلة الصاعدة والهابطة في النطاقات التالية MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010، MHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930 المستعملة في الإقليم 2 للاتحاد والنطاق MHz 1 930-1 910 المستعمل في الإقليم 2 للاتحاد والنطاق MHz 2 620-2 570 المستعمل في الإقليم 1 للاتحاد)، أيهم أكبر.

–	fmax تساوي f_offsetmax ناقص نصف عرض نطاق مرشاح القياس.

وينبغي ألا يتجاوز البث الطيفي المقاس السوية القصوى الواردة في الجداول من 17ب إلى 19ب بالنسبة إلى القدرة المقدرة لخرج المحطة القاعدة (BS) الملائمة.

الجـدول 17 ب

قيم قناع البث الطيف، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 34 ≤ P

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 MHz  f < 1,0 MHz | 0,815 MHz  f_offset < 1,015 MHz | dBm 18,5– | kHz 30 |
| 1,0 MHz  f < 1,8 MHz | 1,015 MHz  f_offset < 1,815 MHz | −18,5 dBm – 10 f_offsetMHz – 1,015 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 1,815 MHz  f_offset < 2,3 MHz | dBm 26,5– | kHz 30 |
| 1,8 MHz  f fmax | 2,3 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 11,5– | MHz 1 |

الجـدول 18 ب

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 26 ≤ P < 34

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 MHz  f < 1,0 MHz | 0,815 MHz  f_offset < 1,015 MHz | dB 52,5 – P | kHz 30 |
| 1,0 MHz  f < 1,8 MHz | 1,015 MHz  f_offset < 1,815 MHz | P−52,5 dB – 10 f_offsetMHz – 1,015 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 1,815 MHz  f_offset < 2,3 MHz | dB 60,5 – P | kHz 30 |
| 1,8 MHz  f fmax | 2,3 MHz  f_offset < f_offsetmax | dB 45,5 – P | MHz 1 |

الجـدول 19 ب

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 26 > P

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 MHz  f < 1,0 MHz | 0,815 MHz  f_offset < 1,015 MHz | dBm 26,5– | kHz 30 |
| 1,0 MHz  f < 1,8 MHz | 1,015 MHz  f_offset < 1,815 MHz | −26,5 dB – 10 f_offsetMHz – 1,015 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 1,815 MHz  f_offset < 2,3 MHz | dBm 34,5– | kHz 30 |
| 1,8 MHz  f fmax | 2,3 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 19,5– | MHz 1 |

## 3.2	الخيار 7,68 Mchip/s TDD

يحدد القناع الطيفي للبث حداً لبث المرسل خارج النطاق OoB عند تخالفات عن تردد القناة المخصصة للإشارة المرغوب فيها بين MHz 5 وMHz 25.

وينبغي لكل محطة القاعدة ترسل على موجة حاملة وحيدة للتردد الراديوي RF ومشكلة وفقاً لمواصفات الجهة المصنعة أن تستوفي هذا المتطلب. وينبغي ألا يتجاوز البث السوية القصوى المحددة في الجداول من 20 إلى 23 في مدى تخالف في التردد f_offset يتراوح بين 5,015 وfmax عن تردد الموجة الحاملة، حيث:

–	f_offset هي المباعدة بين تردد الموجة الحاملة والتردد المركزي لمرشاح القياس:

–	f_offsetmax هي إما تساوي MHz 25 أو التخالف عن حافة نطاق الإرسال لنظام الاتصالات المتنقلة العالمية (UMTS) (الإرسال على الوصلة الصاعدة والهابطة في النطاقات التالية MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010، MHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930 المستعملة في الإقليم 2 للاتحاد والنطاق MHz 1 930-1 910 المستعمل في الإقليم 2 للاتحاد والنطاق MHz 2 620-2 570 المستعمل في الإقليم 1 للاتحاد)، أيهم أكبر.

–	fmax تساوي f_offsetmax ناقص نصف عرض نطاق مرشاح القياس.

وينبغي ألا يتجاوز البث الطيفي المقاس السوية القصوى الواردة في الجداول من 17ج إلى 19ج بالنسبة إلى القدرة المقدرة لخرج المحطة القاعدة (BS) الملائمة.

الجـدول 17 ج

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 43 ≤ P

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 MHz  f < 5,2 MHz | 5,015 MHz  f_offset < 5,215 MHz | dBm 15,5– | kHz 30 |
| 5,2 MHz  f < 6 MHz | 5,215 MHz  f_offset < 6.015 MHz | −15,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 5,215 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 6,015 MHz  f_offset < 6,5 MHz | dBm 27,5– | kHz 30 |
| 6 MHz  f  fmax | 6,5 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 14,5– | MHz 1 |

الجـدول 18 ج

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 39 ≤ P < 43

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 MHz  f < 5.2 MHz | 5,015 MHz  f_offset < 5,215 MHz | dBm 15,5– | kHz 30 |
| 5,2 MHz  f < 6 MHz | 5,215 MHz  f_offset < 6,015 MHz | −15,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 5,215 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 6,015 MHz  f_offset < 6,5 MHz | dBm 27,5– | kHz 30 |
| 6 MHz  f < 15 MHz | 6,5 MHz  f_offset < 15,5 MHz | dBm 14,5– | MHz 1 |
| 15 MHz  f  fmax | 15,5 MHz  f_offset < f_offsetmax | dB 57,5 – P | MHz 1 |

الجـدول 19 ج

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 31 ≤ P < 39

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 MHz  f < 5.2 MHz | 5,015 MHz  f_offset < 5,215 MHz | dB 54,5 – P | kHz 30 |
| 5,2 MHz  f < 6 MHz | 5,215 MHz  f_offset < 6,015 MHz | P−54,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 5,215 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 6,015 MHz  f_offset < 6,5 MHz | dB 66,5 – P | kHz 30 |
| 6 MHz  f < 15 MHz | 6,5 MHz  f_offset < 15,5 MHz | dB 53,5 – P | MHz 1 |
| 15 MHz  f  fmax | 15,5 MHz  f_offset < f_offsetmax | dB 57,5 – P | MHz 1 |

الجـدول 20 ج

قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة dBm 31 > P

| تخالف النقطة dB 3- لتردد مرشاح القياس، f | تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس f_offset | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 MHz  f < 5,2 MHz | 5,015 MHz  f_offset < 5,215 MHz | dBm 23,5– | kHz 30 |
| 5,2 MHz  f < 6 MHz | 5,215 MHz  f_offset < 6,015 MHz | −23,5 dBm – 15 f_offsetMHz – 5,215 dB | kHz 30 |
| (انظر الملاحظة) | 6,015 MHz  f_offset < 6,5 MHz | dBm 35,5– | kHz 30 |
| 6 MHz  f < 15 MHz | 6,5 MHz  f_offset < 15,5 MHz | dBm 22,5– | MHz 1 |
| 15 MHz  f  fmax | 15,5 MHz  f_offset < f_offsetmax | dBm 26,5– | MHz 1 |

# 3	نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR)

نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR) هي نسبة القدرة المرسلة إلى القدرة المقاسة بعد مرشاح استقبال في القناة )القنوات( المجاورة. وتقاس القدرة المرسلة وكذلك القدرة المستقبلة بواسطة مرشاح متوائم (جذر جيب التمام المرفوع وتناقص قدره 0,22) وبعرض نطاق لقدرة الضوضاء يساوي معدل الرقاقات (chip rate). وينبغي أن تنطبق المتطلبات المشار إليها أياً كان نمط المرسل المعني (موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة) بالنسبة إلى جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفات المُصنَّع.

وينبغي أن تكون حدود نسبة قدرة التسرب في القنوات المجاورة (ACLR) للمحطة القاعدة بموجة حاملة وحيدة أو المحطة القاعدة بموجات حاملة متعددة بترددات تماسة للموجات الحاملة أكبر من القيمة المحددة في الجداول 21 أ ) و21 ب) و21 ج).

الجـدول 21

أ ) حدود النسبة ACLR للمحطات القاعدة بالنسبة إلى الخيار TDD 3,84 Mchip/s

| تخالف القناة المجاورة للمحطة القاعدة الأقل من تردد أول موجة حاملة مستعملة أو لأكبر من تردد أخر موجه حاملة مستعملة (MHz) | حد النسبة ACLR (dB) |
| --- | --- |
| 5 | 44,2 |
| 10 | 54,2 |

ب) حدود النسبة ACLR للمحطات القاعدة بالنسبة إلى الخيار TDD 1,28 Mchip/s

| تخالف القناة المجاورة للمحطة القاعدة الأقل من تردد أول موجة حاملة مستعملة أو الأكبر من تردد أخر موجة حاملة مستعملة (MHz) | حد النسبة ACLR (dB) |
| --- | --- |
| 1,6 | 39,2 |
| 3,2 | 44,2 |

ج) حدود النسبة ACLR للمحطات القاعدة بالنسبة إلى الخيار TDD 7,68 Mchip/s

| تخالف القناة المجاورة للمحطة القاعدة الأقل من تردد أول موجة حاملة أو لأعلى من تردد أخر موجة حاملة مستعملة (MHz) | معدل الرقاقات بالنسبة لمرشاح القياس RRC (Mchip/s) | حدود النسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 7,5 | 3,84 | 44,2 |
| 12,5 | 3,84 | 54,2 |
| 10,0 | 7,68 | 44,2 |
| 20,0 | 7,68 | 54,2 |

إذا وفرت المحطة القاعدة موجات حاملة منفردة غير متماسة متعددة أو مجموعات غير متماسة متعددة من الموجات الحاملة المفردة المتماسة، فإن المتطلبات أعلاه تطبق إفرادياً على الموجات الحاملة المفردة أو على مجموعة الموجات الحاملة المفردة.

# 4	البث الهامشي للمرسل (مُوصل)

يقاس البث الهامشي الموصل عند منفذ خرج التردد الراديوي (RF) للمحطة القاعدة (BS).

وما لم ترد الإشارة إلى خلاف ذلك، تقاس جميع المتطلبات كقدرة متوسطة.

وينبغي أن تنطبق المتطلبات على المحطات القاعدة المستهدفة في تطبيقات الأغراض العامة.

وينبغي أن تنطبق المتطلبات أياً كان نمط المرسل المعني (موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة) بالنسبة إلى جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفات المُصنَّع.

وتنطبق كل المتطلبات على الترددات التي توجد في مدى الترددات التي تزيد عن MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى المستعملة وتزيد عن MHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة المستعملة.

وبالنسبة للخيار 3,84 Mchip/s TDD، فإن أي من المتطلبات (فيما عدا حالة التعايش مع نظام PHS) ينطبق على الترددات التي توجد في مدى الترددات التي تزيد عن MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى المستعملة أو تزيد عن MHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة المستعملة.

وبالنسبة للخيار Mchip/s 1,28 TDD، فإن أي من المتطلبات ينطبق على الترددات الموجودة في مدى الترددات المحددة والتي تزيد عن MHz 4 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى المستعملة أو تزيد عن MHz 4 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة المستعملة.

وبالنسبة للخيار Mchip/s 7,68 TDD، فإن أي من المتطلبات (فيما عدا حالة التعايش مع نظام PHS) ينطبق على الترددات التي توجد في مدى الترددات المحددة التي تزيد عن MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى المستعملة أو تزيد عن MHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة المستعملة.

وفي المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة A للبث الهامشي كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R SM.329، ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي السويات القصوى المشار إليها في الجدول 22 أ.

الجـدول 22 أ

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة A

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz 150-9 | dBm 13– | kHz 1 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329 |
| MHz 30-kHz 150 |  | kHz 10 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329 |
| GHz 1-MHz 30 |  | kHz 100 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329 |
| kHz 12,75-1 |  | MHz 1 | تردد علوي على النحو المبين في الجدول 1 من الفقرة 5.2 في التوصية TU-R SM.329 |

الملاحظة 1 – يمكن تطبيق المتطلبات المدرجة في هذا الجدول بالنسبة للخيارات Mchip/s 3,84 وMchip/s 1,28 وMchip/s7,68 TDD.

في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة B للبث الهامشي كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R SM.329، ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي السويات القصوى المشار إليها في الجداول 22 و22ج و20د.

الجـدول 22 ب

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة بالنسبة إلى الخيار 3.84 Mchips/s، الفئة B

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 ↔ 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 | (1) |
| 150 kHz ↔ 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 | (1) |
| 30 MHz ↔ 1 GHz | dBm 36– | kHz 100 | (1) |
| 1 GHz ↔ Fc1 – 60 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى | dBm 30– | MHz 1 | (1) |
| Fc1 – 60 MHz أوFl – 10 MHz أيهما أعلى ↔ Fc1 – 50 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى | dBm 25– | MHz 1 | (2) |
| Fc1 – 50 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى ↔ Fc1 + 50 MHz أو Fl + 10 MHz أيهما أقل | dBm 15– | MHz 1 | (2) |
| Fc2 + 50 MHz أو Fu + 10 MHz أيهما أقل ↔ Fc2 + 60 MHz أو Fu + 10 MHz أيهما أقل | dBm 25– | MHz 1 | (2) |
| Fc2 + 60 MHz أو Fu + 10 MHz أيهما أقل ↔ 12,5 GHz | dBm 30– | MHz 1 | (1)، (3) |

الجـدول 22 ج

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة بالنسبة إلى الخيار 1,28 Mchips/s، الفئة B

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 ↔ 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 | (1) |
| 150 kHz ↔ 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 | (1) |
| 30 MHz ↔ 1 GHz | dBm 36– | kHz 100 | (1) |
| 1 GHz ↔ Fc1 – 19,2 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى | dBm 30– | MHz 1 | (1) |
| Fc1 – 19,2 MHz أوFl – 10 MHz أيهما أعلى ↔ Fc1 – 16 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى | dBm 25– | MHz 1 | (2) |
| Fc1 – 16 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى ↔ Fc1 + 16 MHz أو Fl + 10 MHz أيهما أقل | dBm 15– | MHz 1 | (2) |
| Fc1 + 16 MHz أو F1 + 10 MHz أيهما أقل ↔ Fc1 + 19,2 MHz أو F11 + 10 MHz أيهما أقل | dBm 25– | MHz 1 | (2) |
| Fc1 + 19,2 MHz أو F1 + 10 MHz أيهما أقل ↔ 12,5 GHz | dBm 30– | MHz 1 | (3), (1) |

الجـدول 22 د

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة بالنسبة إلى الخيار 7,68 Mchip/s، الفئة B

|  | النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 ↔ 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 | (1) |
|  | 150 kHz ↔ 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 | (1) |
|  | 30 MHz ↔ 1 GHz | dBm 36– | kHz 100 | (1) |
|  | 1 GHz ↔ Fc1 – 60 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى | dBm 30– | MHz 1 | (1) |
|  | Fc1 – 60 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى ↔ Fc1 – 50 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى | dBm 25– | MHz 1 | (2) |
|  | Fc1 – 50 MHz أو Fl – 10 MHz أيهما أعلى ↔ Fc1 + 50 MHz أو Fl + 10 MHz أيهما أقل | dBm 15– | MHz 1 | (2) |
|  | Fc1 + 50 MHz أو F1 + 10 MHz أيهما أقل ↔ Fc1 + 60 MHz أو F1 + 10 MHz أيهما أقل | dBm 25– | MHz 1 | (2) |
|  | Fc1 + 60 MHz أو F1 + 10 MHz أيهما أقل ↔ 12,75 GHz | dBm 30– | MHz 1 | (3), (1) |
| (1) عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329. (2) مواصفة مطابقة للفقرة 3.4 وللملحق 7 من التوصية ITU-R SM.329. (3) تردد علوي على النحو المبين في الجدول 1 من الفقرة 5.2 من التوصية ITU-R SM.329. :Fc1 تردد مركزي لبث الموجة الحاملة الأولى المرسلة بالمحطة القاعدة. :Fc2 تردد مركزي لبث الموجة الحاملة الأخيرة المرسلة بالمحطة القاعدة. Fl: التردد الأدنى للنطاق الذي يعمل فيه الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD). Fu: التردد الأعلى للنطاق الذي يعمل فيه الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD). |  |  |  |  |

## 1.4	التعايش مع نظام GSM 900

يمكن تطبيق هذا المتطلب لحماية مستقبلات GSM 900 وGSM 900 BTS في المناطق الجغرافية التي ينشر فيها النظام GSM 900 والنظام UTRA على السواء.

الجـدول 23 أ

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة في منطقة تغطية جغرافية
لمستقبلات النظام GSM 900 MS والنظام GSM 900 BTS

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 915-876 | dBm 61– | kHz 100 |  |
| MHz 960-921 | dBm 57– | kHz 100 |  |

## 2.4	التعايش مع النظام DCS 1800

يمكن تطبيق هذا المتطلب لحماية مستقبلات النظامين DCS 1800 MS وDCS 1800 BTS في المناطق الجغرافية التي ينشر فيها النظامان DCS 1800 وUTRA على السواء.

الجـدول 23ب

حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة في منطقة التغطية الجغرافية
لمستقبلات DCS 1800 MS و DCS 1800 BTS

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 1 785-1 710 | dBm 61– | kHz 100 |  |
| MHz 1 880-1 805 | dBm 47– | kHz 100 |  |

## 3.4	التعايش مع النظام UTRA-FDD

يمكن تطبيق هذا المتطلب على المناطق الجغرافية التي ينشر فيها الأنظمة UTRA-TDD وUTRA-FDD التي تعمل في النطاقات المحددة في الجدول 23 ج.

بالنسبة للمحطات القاعدة TDD التي تستعمل ترددات موجات حاملة داخل النطاق MHz 2 025-2 010، فإن المتطلبات تطبق على جميع الترددات الواقعة داخل نطاقات الترددات الواردة في الجدول 16.6. وفيما يتعلق بالخيار Mchip/s 3,84 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل تردد موجة حاملة ضمن النطاق MHz 1 920-1 900، فإن المتطلب يطبق على الترددات الواقعة داخل مدى التردد المحدد والذي يزيد بمقدار MHz 12,5 فوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة في النطاق MHz 1 920-1 900. وفيما يتعلق بالخيار Mchip/s 1,28 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 1 920-1 900، فإن المتطلب يطبق على الترددات الواقعة ضمن مدى التردد المحدد والذي يزيد بمقدار MHz 4 فوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة في نطاق التردد MHz 1 920-1 900. وبالنسبة للخيار Mchip/s 7,68 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل تردد موجة حاملة ضمن النطاق MHz 1 920-1 900، فإن المتطلب يطبق على الترددات الواقعة داخل مدى التردد المحدد والذي يزيد بمقدار MHz 25 فوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة في النطاق MHz 1 920-1 900 وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي القيم الواردة في الجدول 23 ج.

الجـدول 23ج

حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة في منطقة تغطية جغرافية لنظام UTRA-FDD

| صنف المحطة القاعدة | النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 1 980-1 920 | dBm 43− (1) | MHz 3,84 |  |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 2 170-2 110 | dBm 52− | MHz 1 |  |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 2 570-2 500 | dBm 43− (2) | MHz 3,84 |  |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 2 690-2 620 | dBm 52− | MHz 1 |  |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 850-815 | dBm 43− (3) | MHz 3,84 | مطبق في اليابان |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | 860-895 MHz | dBm 52− (3) | MHz 1 | مطبق في اليابان |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 1 427,9-MHz 1 452,9 | dBm 43− (4) | MHz 3.84 | المحطة القاعدة منطقة واسعة |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 1 475,9-MHz 1 500.9 | dBm 52− (4) | MHz 1 | المحطة القاعدة منطقة واسعة |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 1 784,9-1 749,9 | dBm 43− (3) | MHz 3,84 | مطبق في اليابان |
| المحطة القاعدة منطقة واسعة | MHz 1 879,9-1 844,9 | dBm 52− (3) | MHz 1 | مطبق في اليابان |
| المحطة القاعدة منطقة محلية | MHz 1 980-1 920 | dBm 40− (1) | MHz 3,84 |  |
| المحطة القاعدة منطقة محلية | MHz 2 170-2 110 | dBm 52− | MHz 1 |  |
| المحطة القاعدة منطقة محلية | MHz 2 570-2 500 | dBm 40− (2) | MHz 3,84 |  |
| المحطة القاعدة منطقة محلية | MHz 2 690-2 620 | dBm 52− | MHz 1 |  |
| (1) فيما يتعلق بالخيار Mchip/s 3,84 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 1 920-1 900، ينبغي أن يقاس المتطلب بالنسبة إلى القدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح RRC مع أقل تردد مركزي للقياس عند MHz 1 922,6 أو MHz 15 فوق أعلى تردد موجة حاملة TDD مستعملة، أيهما أكبر. وبالنسبة للخيار Mchip/s 1,28 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 1 920-1 900، ينبغي أن يقاس المتطلب بالنسبة إلى القدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح RRC مع أقل تردد مركزي للقياس عند MHz 1 922,6 أو MHz 6,6 فوق أعلى تردد موجة حاملة TDD مستعملة، أيهما أكبر. وفيما يتعلق بالخيار Mchip/s 7,68 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 1 920-1 900، ينبغي أن يقاس المتطلب بالنسبة إلى القدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح RCC مع أقل تردد مركزي للقياس عند MHz 1 922,6 أو MHz 30 فوق أعلى تردد موجة حاملة TDD مستعملة، أيهما أكبر. (2) فيما يتعلق بالخيار Mchip/s 3,84 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 2 620-2 570، ينبغي أن يقاس المتطلب بالنسبة إلى القدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح RCC مع أعلى تردد مركزي للقياس عند MHz 2 567,5 أو MHz 15 تحت أقل تردد موجة حاملة TDD مستعملة، أيهما أقل. وفيما يتعلق بالخيار Mchip/s 1,28 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 2 620-2 570، يقاس المتطلب بالنسبة للقدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح RRC مع أعلى تردد مركزي للقياس عند MHz 2 567,5 أو MHz 6,6 تحت أقل تردد موجة حاملة TDD مستعملة، أيهما أقل. وفيما يخص الخيار Mchip/s 7,68 TDD بالنسبة للمحطات القاعدة التي تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق MHz 2 620-2 570، يقاس المتطلب بالنسبة إلى القدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح RCC مع أعلى تردد مركزي للقياس عند MHz 2 567,5 أو MHz 30 تحت أقل تردد موجة حاملة TDD مستعملة، أيهما أقل. (3) هذا الحد مطبق في اليابان فقط بالنسبة للخيارينMchip/s 3,84 وMchip/s 7,68 TDD في النطاق MHz 2 025-2 010. (4) هذا الحد مطبق فقط على الخيار Mchip/s 7,68 TDD في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |  |  |

تستند المتطلبات الخاصة بمحطات القاعدة منطقة واسعة الواردة في الجدول 23ج إلى خسارة اقتران تبلغ dB 67 بين المحطات القاعدة TDD والمحطات القاعدة FDD. فيما تستند المتطلبات الخاصة بالمحطات القاعدة منطقة محلية الواردة في الجدول 23ج إلى خسارة اقتران تبلغ dB 70 بين المحطات القاعدة تلك.

## 4.4	التعايش مع نظام PHS

يمكن تطبيق هذا المتطلب لحماية الأنظمة PHS في المناطق الجغرافية التي ينشر فيها أنظمة PHS وأنظمة UTRA-TDD على السواء. وفيما يتعلق بالخيار Mchip/s 3,84 TDD، يمكن أيضاً تطبيق هذا المتطلب على الترددات المحددة الواقعة بين MHz 12,5 تحت أول تردد موجة حاملة مستعملة وMHz 12,5 فوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة وبالنسبة للخيار Mchip/s 7,68 TDD، يمكن تطبيق على المتطلب أيضاً على الترددات المحددة الواقعة بين MHz 25 تحت تردد أول موجة حاملة مستعملة وMHz 25 فوق تردد أخر موجة حاملة مستعملة وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي القيم الواردة في الجدول 23 د.

الجـدول 23 د

حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة في منطقة التغطية الجغرافية
لنظام PHS (الخياران Mchip/s 3,84 وMchip/s 7,68 TDD)

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 1 919,6-1 884,5 | dBm 41− | kHz 300 | Applicable for transmission in MHz 2 025-2 010 |

# 5	البث الهامشي للمستقبل

تنطبق المتطلبات على جميع المحطات القاعدة التي لها منافذ هوائي منفصل للإرسال والاستقبال. وينبغي إجراء جميع الاختبارات عندما يكون كلٌ من المرسل والمستقبل نشيطين، ويتصل منفذ هوائي الإرسال بانتهائية.

أما بالنسبة إلى المحطات القاعدة التي لها واصل هوائي وحيد لكل من المرسل والمستقبل، فينبغي أن تنطبق متطلبات البث الهامشي للمرسل على هذا المنفذ، وليس من الضروري إجراء هذا الاختبار.

وينبغي أن تنطبق المتطلبات الواردة في هذه الفقرة على المحطات القاعدة المعدة للاستعمال في تطبيقات الأغراض العامة.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي القيم المشار إليها في الجدولين أدناه.

## 1.5	الخيار Mchip/s 3,84 TDD

الجـدول 24 أ

متطلبات البث الهامشي للمستقبل

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− | kHz 100 |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,98 و GHz 2,5-GHz 2,025 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات التي تتراوح بين MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة (BS). |
| GHz 1,98-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,62-GHz 2,5 | dBm 78− | MHz 3,84 | باستثناء الترددات التي تتراوح بين MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة (BS). |
| GHz 12,75-GHz 2,62 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات التي تتراوح بين MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة (BS). |

الجـدول 24 ب

متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 850-MHz 815 MHz 1 784,9-MHz 1 749,9 | dBm 78− | MHz 3,84 | مطبق في اليابان. باستثناء الترددات بين MHz 12,5 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 12,5 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |

## 2.5	الخيار Mchip/s 1,28 TDD

الجـدول 24 ج

متطلبات البث الهامشي للمستقبل

| النطاق | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− | kHz 100 |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,98 و GHz 2,5-GHz 2,025 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات بين MHz 4 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 4 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |
| GHz 1,98-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,62-GHz 2,5 | dBm 83− | MHz 1,28 | باستثناء الترددات بين MHz 4 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 4 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |
| GHz 12,75-GHz 2,62 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات بين MHz 4 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 4 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |

## 3.5	الخيار Mchip/s 7,68 TDD

الجـدول 24 د

متطلبات البث الهامشي للمستقبل

| النطاق | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− | kHz 100 |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,98 و GHz 2,5-GHz 2,025 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |
| GHz 1,98-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,62-GHz 2,5 | dBm 75− | MHz 7,68 | باستثناء الترددات بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |
| GHz 12,75-GHz 2,62 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |

الجدول 24 ه‍

متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 850-MHz 815 MHz 1 452,9-MHz 1 427,9 MHz 1 784,9-MHz 1 749,9 | dBm 78− | MHz 3,84 | مطبق في اليابان. باستثناء الترددات بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأولى وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخيرة التي تستعملها المحطة القاعدة |

الملحق 4

المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم الزمن (TDMA)، 
موجة حاملة وحيدة للاتصالات IMT-2000 (UWC-136)

الجـزء ألف

متطلبات المطابقة (kHz 30)

1	القناع الطيفي

قدرة القناة المجاورة أو قناة التناوب الأولى أو الثانية هي ذلك الجزء من خرج القدرة المتوسطة للمرسل الناجمة عن التشكيل والضوضاء التي توجد في نطاق تمرير معين متمركز إما على القناة المجاورة أو على قناة التناوب الأولى أو الثانية.

ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الحدود المبينة في الجدول 25.

الجـدول 25

متطلبات القدرة في القنوات المجاورة وفي قنوات التناوب

| القناة | السوية القصوى |  |
| --- | --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها عند ±kHz 30 من التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج المتوسطة |  |
| في أي قناة تناوب يقع مركزها عند kHz 60 ± من التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج المتوسطة |  |
| القناة الثانية للتناوب التي يقع مركزها عند kHz 90 من التردد المركزي | بالنسبة إلى قدرات الخرج≥ W 50: dB 45 تحت قدرة الخرج المتوسطة أو dBm 13– مقاسة في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أقل | بالنسبة إلى قدرات الخرج < W 50: dB 45 تحت قدرة الخرج المتوسطة |

# 2	البث الهامشي (مُوصل)

في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة A للبث الهامشي كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R SM.329، ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي السويات القصوى المشار إليها في الجدول 26 أ).

الجـدول 26

أ ) حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة A

| النطاق | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz 150-9 | dBm 13– | kHz 1 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329. |
| MHz 30-kHz 150 |  | kHz 10 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329. |
| GHz 1-MHz 30 |  | kHz 100 | عرض النطاق على النحو المبين في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329. |
| GHz 12,75-1 |  | MHz 1 | تردد علوي على النحو المبين في الفقرة 6.2 من التوصية ITU-R SM.329 |

في المناطق التي تنطبق فيها حدود الفئة B للبث الهامشي كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R SM.329، ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي السويات القصوى المشار إليها في الجدولين 26 ب) و27.

الجـدول 26

ب) حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة B

| النطاق (1) ( f ) | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz £ f £ 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 | (2) |
| 150 kHz < f £ 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 | (2) |
| 30 MHz < f £ 1 000 MHz | dBm 36– | kHz 100 | (2) |
| 1 000 MHz < f < 1 920 MHz | dBm 30– | MHz 1 | (2) |
| 1 920 MHz £ f £ 1 980 MHz | dBm 70– | kHz 30 | (3) |
| 1 980 MHz < f < 2 110 MHz | dBm 30– | MHz 1 | (2) |
| 2 110 MHz £ f £ 2 170 MHz | dBm 13– | kHz 30 | (4) |
| 2 170 MHz < f £ 12.75 GHz | dBm 30– | MHz 1 | (2) |
| (1) f تردد البث الهامشي. (2) طبقاً للفقرات القابلة للتطبيق في التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق استقبال المحطة القاعدة (BS). (4) نطاق إرسال المحطة القاعدة (BS). |  |  |  |

## 1.2	التعايش مع الأنظمة الأخرى

تهدف المتطلبات إلى حماية مستقبلات المحطة المتنقلة التي تشملها خدمة الأنظمة GSM و3G التالية: GSM 900 وDCS 1800 وUTRA-DRT.

الملاحظة 1 - يتقاسم النظام UTRA-FDD نفس نطاق الترددات التي يستعملها النظام UWC-136.

ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي الحدود المشار إليها في الجدول 27.

الجـدول 27

متطلبات البث الهامشي الإضافية علاوة على حدود الفئة B

| الخدمة | نطاق التردد | عرض نطاق القياس | الحد |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 MHz £ f £ 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– |
| R-GSM | 925 MHz £ f £ 935 MHz | kHz 100 | dBm 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 MHz £ f £ 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– |
| DCS 1800 | 1 805 MHz £ f £ 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– |
| UTRA TDD | 1 900 MHz £ f £ 1 920 MHz | kHz 100 | dBm 62– |
| UTRA TDD | 2 010 MHz £ f £ 2 025 MHz | kHz 100 | dBm 62– |
| الملاحظة 1 - أجريت القياسات عند ترددات تمثل مضاعفات صحيحة للقيمة kHz 200. الملاحظة 2 - يسمح بخمسة استثناءات تصل إلى dBm 36– في النطاقات التي تستعملها الأنظمة GSM 900 وDCS 1800 وUTRA وثلاثة استثناءات تصل إلى dBm 36– في النطاقات التي يستعملها النظام GSM 400. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي للمستقبل

ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي الحدود المشار إليها في الجدولين 28 و29.

الجـدول 28

المتطلبات العامة للبث الهامشي للمستقبل

| نطاق التردد | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz  f  1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| 1 GHz  f  12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47– | باستثناء الترددات التي يغطيها الجدول 26 والتي تنطبق عليها متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل |

الجـدول 29

متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 920 MHz  f  1 980 MHz | kHz 30 | dBm 80– | نطاق استقبال المحطة القاعدة |
| 2 110 MHz  f  2 170 MHz | kHz 30 | dBm 60– | نطاق إرسال المحطة القاعدة |

الجـزء باء

متطلبات المطابقة (kHz 200)

تتيح القناة kHz 200 خدمة إرسال المعطيات في شكل رزم وتستعمل تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثماني الطور
(8-PSK) وكذلك تشكيل الإبراق بأدنى زحزحة بمرشاح غوسي (GMSK).

# 1	القناع الطيفي

تنطبق المواصفات الواردة في هذه الفقرة على المحطات إرسال القاعدة (BTS) العاملة بأسلوب قفزات التردد وبدون قفزات التردد، باستثناء ما يتعدى التخالف kHz 1800 بالنسبة إلى الموجة الحاملة، ولم يجر اختبار المحطات BTS بأسلوب قفزات التردد.

ونظراً للطبيعة الرشقية للإشارة، فإن طيف التردد الراديوي (RF) للخرج ينشأ عن أمرين:

-	عملية التشكيل؛

-	صعود وهبوط القدرة (انتقاليات التبديل).

يُحدد كل واحد من الأثرين الاثنين على حدة؛ وترد طريقة القياس المستعملة لتحليل هذين الأثرين على حدة في المعيار GSM 11.21. وهي تستند إلى أثر الرنين خلال الانتقاليات، وتمثل طريقة قياس في المجال الزمني لكل نقطة في التردد.

تستند الحدود المشار إليها أدناه إلى مرشاح قياس بتوليف متزامن له خمسة أقطاب.

وما لم ترد الإشارة إلى خلاف ذلك، يوجد مرسل واحد نشيط بالنسبة إلى الاختبارات الواردة في هذه الفقرة.

## 1.1	الطيف الناجم عن التشكيل والضوضاء عريضة النطاق

يرد في الجداول من 27 إلى 29 تحديد طيف تشكيل التردد الراديوي (RF) للخرج. وتنطبق هذه المواصفة على جميع قنوات التردد الراديوي (RF) التي تدعمها التجهيزات.

تنطبق المواصفة على كامل نطاق الإرسال ذي الصلة وعلى MHz 2 من جانبي النطاق.

ينبغي استيفاء المواصفة في إطار شروط القياس التالية:

-	حتى kHz 1 800 من الموجة الحاملة:

-	لا يوجد مسح ترددي، عرض نطاق المرشاح وعرض نطاق الفيديو kHz 30 بالنسبة إلى تباعد عن الموجة الحاملة يصل إلى kHz 1 800 وkHz 100 بالنسبة إلى تباعد عن الموجة الحاملة قدره kHz 1 800 أو أكثر، ويحصل على المتوسط استناداً إلى 50 إلى %90 من الجزء المفيد للرشقات المرسلة، باستثناء المدى المتوسط، ويحصل بعد ذلك على متوسط آخر بعد إجراء 200 قياساً على الأقل للرشقات من هذا النمط. أما ما يتجاوز kHz 1 800 للموجة الحاملة، لا تجري سوى القياسات المتمركزة على مضاعفات kHz 200، ويحصل على المتوسط استناداً إلى 50 رشقة.

-	عند kHz 1 800 من الموجة الحاملة أو أكثر:

-	قياسات بواسطة المسح، يساوي عرض نطاق المرشاح وعرض نطاق الفيديو kHz 100، تبلغ أدنى مدة المسح ms 75، يُحصل على المتوسط انطلاقاً من 200 مسحاً. جميع الفواصل نشيطة، قفزات التردد غير نشيطة.

-	عند إجراء الاختبارات بأسلوب قفزات التردد، لا تُراعى، في المتوسط، سوى الرشقات المرسلة عندما تتطابق الموجة المعنية مع الموجة الحاملة الاسمية للقياس. ومن ثم تنطبق القيم المحددة مع نتائج القياس بالنسبة إلى جميع ترددات القفز.

تمثل الأرقام الواردة في الجداول من 30 إلى 32 التي تتطابق مع سوية القدرة (dBm) رأسياً ومع تخالف التردد عن الموجة الحاملة (kHz) أفقياً، السوية القصوى المسموح بها (dB) في عرض نطاق قياس قدره kHz 30 على الموجة الحاملة.

الملاحظة 1 - اختير نهج المواصفة هذا لأسباب تتعلق بالملاءمة وسرعة الاختبار. ومع ذلك، ينبغي التروي في التفسير إذا كانت هناك حاجة لتحويل الأرقام الواردة في الجداول التالية إلى قيم الكثافة الطيفية، بحيث لا يستعمل إلا جزء من قدرة الموجة الحاملة كمرجعية نسبية، وعلاوة على ذلك، تستعمل مختلف عروض نطاقات القياس في تخالفات متنوعة بالنسبة إلى الموجة الحاملة. وتحقيقاً لهذا الغرض، ترد عوامل التحويل الملائمة في المعيار GSM 05.50.

سوية القدرة هي "القدرة المطلقة الفعلية للخرج" المحددة في الفقرة 2.1.4 من المعيار GSM 05.05. وإذا وردت سوية القدرة بين قيمتين في الجدول، فينبغي تحديد المطلب باستكمال داخلي خطي.

الجـدول 30

محطة إرسال القاعدة (BTS) العادية

|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 ≤ 1 200 > | 1 200 ≤ 1 800 > | 1 800 ≤ 6 000 > | 6 000 ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43  | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 70– | 73– | 75– | 80– |
| 41 | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 68– | 71– | 73– | 80– |
| 39 | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 66– | 69– | 71– | 80– |
| 37 | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 64– | 67– | 69– | 80– |
| 35 | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 62– | 65– | 67– | 80– |
| 33  | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 60– | 63– | 65– | 80– |
| (1) بالنسبة إلى التجهيزات التي تدعم التشكيل 8-PSK، يساوي متطلب التشكيل 8-PSK القيمة 56– dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 31

محطة إرسال القاعدة (BTS) متناهية الصغر

|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 ≤ 1 200 > | 1 200 ≤ 1 800 > | 1 800 ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |  | 30– | 33– | (1)60– | 62– | 65– | (2)76– |
| 33  |  | 30– | 33– | (1)60– | 60– | 63– | (2)76– |
| (1) بالنسبة إلى التجهيزات التي تدعم التشكيل 8-PSK، يساوي متطلب التشكيل 8-PSK القيمة 56– dB. (2) تمثل هذه القيم السويات المتوسطة في عرض نطاق قياس قدره 100 kHz بالنسبة إلى قياس في 30 kHz على الموجة الحاملة. وسيجرى القيام بالقياس في أسلوب بغير قفزات التردد في الحالات المحددة بالنسبة إلى محطة إرسال القاعدة (BTS) العادية. |  |  |  |  |  |  |  |

الجـدول 32

محطة إرسال القاعدة (BTS) الصغيرة جداً (Pico)

|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 ≤ 1 200 > | 1 200 ≤ 1 800 > | 1 800 ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23  | 0,5+ | 30– | 33– | (1)60– | 60– | 63– | 76– |
| (1) بالنسبة إلى التجهيزات التي تدعم التشكيل 8-PSK، يساوي متطلب التشكيل 8-PSK القيمة 56– dB. |  |  |  |  |  |  |  |

ينبغي تطبيق الاستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه:

- في المدى المركب من kHz 600 إلى MHz 6 فوق وتحت الموجة الحاملة، في ثلاثة نطاقات يبلغ عرضها kHz 200 متمركزة على تردد يمثل مضاعفاً صحيحاً قدره kHz 200، يسمح بالاستثناءات عندdBm 36– .

- فوق تخالف قدره MHz 6 من الموجة الحاملة، في 12 نطاق ذي عرض kHz 200 متمركز على تردد يمثل مضاعفاً صحيحاً يبلغ kHz 200، يسمح بالاستثناءات عند dBm 36–. مرسل واحد نشيط فقط بالنسبة إلى هذا الاختبار.

باستعمال حالات القياس نفسها على النحو المبين أعلاه، إذا كان المتطلب في الجداول من 30 إلى 32 أشد إحكاماً من الحد الوارد في الجدولين 33 و34، يتعين تطبيق هذه الأخيرة بدلاً من ذلك.

الجـدول 33

بالنسبة إلى محطة BTS عادية

| تخالف التردد بالنسبة إلى الموجة الحاملة | الحد |
| --- | --- |
| kHz 1 800 > | max {88 dB, 57 dBm} |
| kHz 1 800  | max {83 dB, 57 dBm} |
| الملاحظة 1 – السويات الواردة هنا والمعبر عنها بواسطة dB هي بالمقارنة مع قدرة خرج المحطة BTS عند سوية القدرة السكونية الأكثر انخفاضاً والمقاسة في عرض نطاق قدره kHz 30. |  |

ينطبق الجدول 34 على المحطات متناهية الصغر والصغيرة جداً، عند kHz 1 800 وفوق التخالف عن الموجة الحاملة.

الجـدول 34

المحطات BTS متناهية الصغر والصغيرة جداً (Pico)

| صنف القدرة | الحد (dBm) |
| --- | --- |
| M1 | 57– |
| M2 | 62– |
| M3 P1 | 67– 65– |

## 2.1	طيف ناجم عن انتقاليات التبديل

تقاس آثار انتقاليات التبديل أيضاً في المجال الزمني وتفترض المواصفات شروط القياس التالية: عدم وجود مسح ترددي، عرض نطاق المرشاح قدره kHz 30، الإبقاء على قيمة الذروة، وعرض نطاق الفيديو قدره kHz 100.

تتطابق السوية القصوى المقاسة، بعد كل المراشيح والمضمات، عند التخالف المشار إليه بالنسبة إلى الموجة الحاملة، مع السويات الواردة في الجدول 35، أو مع القيمة dBm 36–، أيهما أكبر.

الجـدول 35

حدود قناع البث الطيفي

| التشكيل | السوية القصوى المقاسة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kHz 400 | kHz 60 | kHz 1 200 | kHz 1 800 |
| GMSK | dBc 50– | dBc 58– | dBc 66– | dBc 66– |
| 8-PSK | dBc 50– | dBc 58– | dBc 66– | dBc 66– |
| الملاحظة 1- dBc تعني بالنسبة إلى قدرة الخرج عند المحطة BTS، مقاسة عند نفس النقطة وفي عرض نطاق مرشاح من kHz 300. |  |  |  |  |

# 2	البث الهامشي للمرسل الموصل

يُحدد البث الهامشي (سواء كان مشكلاً أو غير مشكل) وكذلك انتقاليات التبديل بواسطة قياس القدرة الذروة في عرض نطاق معين عند ترددات مختلفة. ويزداد عرض النطاق ارتفاعاً مع ارتفاع تخالف التردد بين تردد القياس والموجة الحاملة أو حافة نطاق الإرسال للمحطة BTS. ويتمثل أثر الإشارات الهامشية لتوسيع عرض نطاق القياس في التقليل من الطاقة الإجمالية المسموح بها للبث الهامشي في كل وحدة MHz. ويتمثل أثر انتقاليات التبديل في التقليل الفعلي من السوية المسموح بها لانتقاليات التبديل (تزداد سوية الذروة لانتقالية التبديل بما يبلغ dB 6 بالنسبة لكل مضاعفة لعرض نطاق القياس). وترد عروض نطاقات القياس في الجدولين 36 و37، ويُفترض قياس الإبقاء على قيمة الذروة.

الملاحظة 1 - يرد تحديد شروط القياس الخاصة بالإشارات الهامشية المشعة والموصلة بشكل مستقل في المعيارGSM 11.21. وقد تتغير نطاقات الترددات التي تجرى فيها القياسات من نمط إلى آخر (راجع المعيار GSM 11.21).

الجـدول 36

عروض نطاقات القياس، في النطاق

| النطاق (MHz) | تخالف التردد (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) |
| --- | --- | --- |
|  | (تخالف بالنسبة إلى الموجة الحاملة) |  |
| من 2 110 إلى 2 170 | 1,8  | 30 |
|  | 6  | 100 |

الجـدول 37

عروض نطاقات القياس، خارج النطاق

| النطاق | تخالف التردد | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| من 100 kHz إلى MHz 50 |  | kHz 10 |
| من kHz 50 إلى MHz 500 خارج نطاق الإرسال | (تخالف بالنسبة إلى حافة نطاق الإرسال المعني) |  |
|  | MHz 2 ≤ | kHz 30 |
|  | MHz 5 ≤ | kHz 100 |
| فوق MHz 500 خارج نطاق الإرسال المعني | (تخالف عن حافة نطاق الإرسال المعني) |  |
|  | MHz 2 ≤ | kHz 30 |
|  | MHz 5 ≤ | kHz 100 |
|  | MHz 10 ≤ | kHz 300 |
|  | MHz 20 ≤ | MHz 1 |
|  | MHz 30 ≤ | MHz 3 |

يُفترض في إعدادات القياسات أن عرض نطاق الاستبانة يساوي قيمة عرض نطاق القياس المشار إليه في الجدول وأن عرض نطاق الفيديو يعادل تقريباً ثلاثة أمثال هذه القيمة.

تستند الحدود المشار إليها أدناه في الجدول 38 إلى مرشاح قياس بتوليف متزامن له خمسة أقطاب.

ملاحظة المحرر - ترجع هذه الحدود إلى مواصفات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) وهي مطبقة على الصعيد العالمي، بما في ذلك البلدان حيث تطبق عادة حدود الفئة A.

الجـدول 38

حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة (BS)

| النطاق (1)( f ) | السوية القصوى | عرض نطاق القياس (2) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz £ f £ 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 | (3) |
| 150 kHz  f £ 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 | (3) |
| 30 MHz  f £ 1 000 MHz | dBm 36– | kHz 100 | (3) |
| 1 000 MHz  f  1 920 MHz | dBm 30– | kHz 1 | (3) |
| 1 920 MHz £ f £ 1 980 MHz | راجع الجدول 39 | راجع الجدول 39 | (4) |
| 1 980 MHz  f  2 110 MHz | dBm 30– | kHz 1 | (3) |
| 2 110 MHz £ f £ 2 170 MHz | dBm 36– | kHz 30 ، kHz 100 (الجدول 37) | (5) |
| 2 170 MHz  f £ 12.75 GHz | dBm 30– | MHz 1 | (3) |
| (1) f تردد البث الهامشي (2) يخضع عرض نطاق القياس أيضاً إلى التخالف بالنسبة إلى تردد الموجة الحاملة. وينبغي استعمال القيم الواردة في الجدول 37 عند الاقتضاء. (3) وفقاً للفقرات المطبقة في التوصية ITU-R SM.329. (4) نطاق استقبال محطة إرسال القاعدة (BTS). (5) نطاق استقبال محطة إرسال القاعدة (BTS). |  |  |  |

في نطاق الاستقبال للمحطة BTS، ينبغي ألا تزيد القدرة المقاسة بواسطة عرض نطاق المرشاح وعرض نطاق الفيديو البالغ
kHz 100، الحدود المشار إليها في الجدول 39.

الجـدول 39

حدود البث الهامشي في نطاق الاستقبال للمحطة BTS

| نمط المحطة BTS | الحد (dBm) |
| --- | --- |
| BTS عادية | 98– |
| BTS M1 متناهية الصغر | 96– |
| BTS M2متناهية الصغر | 91– |
| BTS M3 متناهية الصغر | 86– |
| BTS P1 صغيرة جداً (Pico) | 80– |
| الملاحظـة 1 - تفترض هذه القيم خسارة اقتران قدرها dB 30 بين المرسل والمستقبل. وإذا وجدت أنواع شتى من المحطات BTS في نفس الموقع، يجب زيادة خسارة الاقتران بواسطة الفرق بين القيم المطابقة للجدول 35. |  |

# 1.2	التعايش مع الأنظمة الأخرى

ينص هذا المطلب على حماية مستقبلات المحطة المتنقلة التي تشملها الأنظمة GSM و3G التالية: GSM 900 
وDCS 1800 وUTRA-DRT.

الملاحظة 1 - يعمل النظام UTRA-FDD في نفس قناة التردد التي يعمل فيها النظام UWC-136.

ينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الهامشي الحدود المشار إليها في الجدول 40.

الجـدول 40

المتطلبات الإضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق التردد | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 MHz £ f £ 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– |
| R-GSM | 925 MHz £ f £ 935 MHz | kHz 100 | dBm 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 MHz  f £ 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– |
| DCS 1800 | 1 805 MHz £ f £ 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– |
| UTRA TDD | 1 900 MHz £ f £ 1 920 MHz | kHz 100 | dBm 62– |
|  | 2 010 MHz £ f £ 2 025 MHz |  |  |
| الملاحظة 1 - أجريت القياسات على الترددات التي تمثل مضاعفات صحيحة للقيمة kHz 200. الملاحظة 2 - يسمح بخمسة استثناءات مما يبلغ 36– dBm بصفة استثنائية في النطاقات التي تستعملها الأنظمة GSM 900 وDCS 1800 وUTRA وبحد أقصى يبلغ ثلاثة استثناءات قد تبلغ 36– dBm في النطاقات التي يستعملها النظام GSM 400. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي للمستقبل

ينبغي ألا يتجاوز البث الهامشي لمستقبل محطة BTS الحدود المشار إليها في الجدول 41.

الجـدول 41

المتطلبات العامة المتعلقة بالبث الهامشي للمستقبل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz 9 ≥ f > 1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| GHz 12,75 ≥ f ≥ GHz 1 | MHz 1 | dBm 47– | باستثناء الترددات التي يحتوي عليها الجدول أدناه والتي تنطبق بالنسبة إليها متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل |

الملحق 5

- المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم التردد/الزمن TDMA/FDMA)) 
للاتصالات IMT-2000 (الاتصالات الرقمية المحسنة اللاسلكية (DECT))

# 1	القناع الطيفي

إذا كانت التجهيزات قيد الاختبار (EUT) تستعمل مجموعة متنوعة من الهوائيات، فينبغي لها ألا تعمل في مجموعة متنوعة بالنسبة إلى الاختبارات التالية.

# 2	البث الناجم عن التشكيل

البث غير المرغوب فيه الناجم عن التشكيل هو القدرة المقاسة في أي قناة للتردد الراديوي (RF) للمحطة الاتصالات الرقمية المحسنة اللاسلكية (DECT) بخلاف تلك التي ترسل فيها التجهيزات قيد الاختبار (EUT)، المدمجة على عرض نطاق قدره MHz 1.

وفي حالة الإرسال على قناة مادية Ra (K، L، M، N) في أرتال متتالية، ينبغي أن تكون القدرة في القناة المادية Ra (K، L، Y، N) أقل من القيم المشار إليها في الجدول 42.

الجـدول 42

البث الناجم عن التشكيل

| البث على القناة RF Y | عرض نطاق القياس | أقصى سوية القدرة |
| --- | --- | --- |
| 1 ± M=Y | (1) | (dBm 8–) µW 160 |
| 2 ± M=Y | (1) | (dBm 30–) µW 1 |
| 3 ± M=Y | (1) | (dBm 41–) nW 80 |
| Y = أي قناة أخرى للمحطة DECT | (1) | (2)(dBm 44–) nW 40 |
| (1) تحدد القدرة في قناة التردد الراديوي (RF) Y بواسطة الدمج على عرض نطاق قدره MHz 1 متمركز على التردد المركزي الاسمي، Fy، ويُحصل على المتوسط استنادًا إلى طول الرزمة المادية المرسلة الذي يتراوح بين %60 و%80، مع البدء قبل إرسال %25 من الرزمة المادية ولكن بعد كلمة التزامن. (2) بالنسبة إلى Y = "أي قناة أخرى للمحطةDECT"، ينبغي أن تكون سوية القدرة القصوى أقل من 40 (dBm 44–) nW باستثناء حالة الإشارة ذات 500 (dBm 33–) nW. |  |  |

# 3	البث الناجم عن انتقاليات المرسل

سوية القدرة لجميع منتجات التشكيل (بما في ذلك مكونات تشكيل الاتساع (AM) الناجمة عن تنشيط أو عدم تنشيط الموجة الحاملة للتردد الراديوي (RF) المشكلة) في قناة التردد الراديوي (RF) للمحطة الاتصالات الرقمية المحسنة اللاسلكية (DECT) كنتيجة للإرسال على قناة أخرى لقناة التردد الراديوي (RF) للمحطة DECT.

ينبغي أن تكون سوية القدرة لجميع منتجات التشكيل (بما في ذلك منتجات تشكيل الاتساع (AM) الناجمة عن تنشيط أو عدم تنشيط الموجة الحاملة للتردد الراديوي (RF) المشكلة) متأتية من إرسال على القناة M للتردد الراديوي (RF)، عند قياسها باستعمال تقنية الإبقاء على قيمة الذروة، أقل من القيم الواردة في الجدول 43.

الجـدول 43

البث الناجم عن انتقاليات المرسل

| البث على القناة RF Y | عرض نطاق القياس | أقصى سوية القدرة |
| --- | --- | --- |
| 1 ± M=Y | (1) | (dBm 6–) µW 225 |
| 2 ± M=Y | (1) | (dBm 14–) µW 40 |
| 3 ± M=Y | (1) | (dBm 24–) µW 4 |
| Y = أي قناة أخرى للمحطة DECT | (1) | (dBm 30–) µW 1 |
| (1) ينبغي أن يكون عرض النطاق المقاس kHz 100 وأن تدمج القدرة على عرض نطاق قدره MHz 1 وسط التردد Fy للمحطة DECT. |  |  |

# 4	البث الهامشي للمرسل (موصل)

## 1.4	البث الهامشي في حالة توزيع قناة إرسال

ينبغي أن يستوفي البث الهامشي، في حالة توزيع قناة مادية على نقطة طرفية راديوية، المتطلبات الواردة في الجدول 44. ولا تنطبق هذه المتطلبات إلا على الترددات التي تزيد عن أكثر من MHz 12,5 بعيداً عن التردد المركزي، fc، للموجة الحاملة.

الجـدول 44

حدود البث الهامشي

| التردد | الحد الأدنى المطلوب/عرض النطاق المرجعي |
| --- | --- |
| MHz 1 000 > f ≥ MHz 30 | MHz 100/dBm 36– |
| GHz 12,75 > f ≥ GHz 1 | MHz 1/dBm 30– |
| MHz 12,5 + f c > f > MHz 12,5–fc | غير محدد |

ينبغي عدم إجراء قياسات للإرسالات على قناة التردد الراديوي (RF) الأقرب من حافة النطاق الأكثر قرباً، بالنسبة لتخالفات التردد التي تصل إلى MHz 2.

# 5	البث الهامشي للمستقبل (طور غير مستعمل استعمالاً ملائماً)

## 1.5	البث الهامشي عندما لا توزع أية قناة إرسال على المحطة القاعدة

ينبغي ألا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي عندما لا يكون للنقطة الطرفية الراديوية أية قناة إرسال مخصصة، الحدود المشار إليها في الجدول 45.

الجـدول 45

البث الهامشي للمستقبل

| نطاق التردد | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1 > f ≥ MHz 30 | (1)kHz 100 | dBm 57– |  |
| GHz 12,75 ≥ f ≥ GHz 1 | (1)MHz 1 | dBm 47– | باستثناء الترددات داخل نطاق محطة الاتصالات DECT، التي يغطيها الجدول 46. |
| (1) ينبغي أن تقاس القدرة باستعمال تقنية الإبقاء على الذروة. |  |  |  |

## 2.5	في نطاق محطة الاتصالات الرقمية المحسنة اللاسلكية (DECT)

ينبغي ألا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي للمستقبل في نطاق محطة الاتصالات الرقمية المحسنة اللاسلكية (DECT) الحد المشار إليه في الجدول 46.

الجـدول 46

البث الهامشي للمستقبل في نطاق DECT

| نطاق التردد (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 990-1 900 2 025-2 010 | 1 | (1)57– |
| (1) يسمح بالاستثناءات التالية: – في نطاق MHz 1 واحد، ينبغي أن تكون القدرة المشعة الفعالة (e.r.p.) القصوى المسموح بها أقل من 20 nW؛ – في أكثر من نطاق kHz 30، ينبغي تكون القدرة المشعة الفعالة (e.r.p.) القصوى أقل من 250 nW. |  |  |

الملحق 6

المحطات القاعدة في شبكة منطقة حضرية لاسلكية (WMAN) 
بإرسال مزدوج بتقسيم الزمن (TDD) للنفاذ بتعدد الإرسال المتعامد 
بتقسيم الترددات (OFDMA) في الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

# 1	المقدمة

يعرف هذا الملحق حدود البث غير المرغوب فيه للمحطات القاعدة OFDMA TDD WMAN الاتصالات المتنقلة 
الدولية-(IMT-2000) 2000.

# 2	قناع البث الطيفي

ينطبق قناع البث الطيفي للمحطات القاعدة على تخالفات التردد التي تتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة القاعدة بالنسبة لموجة حاملة بتردد MHz 5 وبين MHz 5 وMHz 25 عن التردد المركزي للمحطة القاعدة بالنسبة لموجة حاملة بتردد MHz 10. وتعرف f بأنها تخالف التردد مقاس بوحدات MHz عن التردد المركزي للقناة.

الجـدول 47

قناع البث الطيفي لموجة حاملة MHz 5 - عام

| تخالف التردد عن التردد المركزي | السوية المسموحة للبث | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 2,5  f < 3,5 MHz | dBm 13 | kHz 50 |
| 3,5  f < 12,5 MHz | dBm 13 | MHz 1 |

الجـدول 48

قناع البث الطيفي لموجة حاملة MHz 10 - عام

| تخالف التردد عن التردد المركزي | السوية المسموحة للبث | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5  f < 6 MHz | dBm 13 | kHz 100 |
| 6  f < 25 MHz | dBm 13 | MHz 1 |

الجـدول 49

القدرة المتسربة في القناة المجاورة - اليابان

| حجم القناة | مدى تردد القياس (MHz) | القدرة المتسربة المسموح بها في القناة المجاورة (dBm) |
| --- | --- | --- |
| MHz 5 | 2,6 < f < 7,4 | 7 |
| MHz 10 | 5,25 < f < 14,75 | 3 |

الجـدول 50

قناع البث الطيفي لموجة حاملة MHz 5 - اليابان

| تخالف التردد عن التردد المركزي | سوية البث المسموح بها | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 7,5 MHz  f < 12,25 | 151,4 × (f 7,5) dBm | MHz 1 |
| 12,25  f < 22,5 MHz | dBm 22 | MHz 1 |
| ملاحظة - ترد القدرة المتسربة في القناة المجاورة لقناة MHz 5 من MHz 2,6 إلى MHz 7,4 في الجدول 49. |  |  |

الجـدول 51

قناع البث الطيفي لموجة حاملة MHz 10 - اليابان

| تخالف التردد عن التردد المركزي | سوية البث المسموح بها | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 15  f < 25 MHz | dBm 22 | MHz 1 |
| ملاحظة - ترد القدرة المتسربة في القناة المجاورة لقناة MHz 10 بين MHz 5,25 وMHz 14,75 في الجدول 49. |  |  |

### 3	البث الهامشي للمرسل (بالإيصال)

## 1.3	البث الهامشي للمرسل

تتطابق المحطات القاعدة OFDMA TDD WMAN للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) مع الحدود الموصى بها في التوصية ITU-R SM.329-10. وتطبق الحدود الواردة في الجدولين 52 و53 فقط بالنسبة لتخالفات التردد الأكبر من MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة القاعدة لموجة حاملة MHz 5 والأكبر من MHz 25 للموجة الحاملة MHz 10. وf هي تردد بث المجال الهامشي. و fcهي التردد المركزي للمحطة القاعدة.

وينبغي الوفاء بسويات البث الواردة في الجدول 52 في المناطق التي تطبق فيها حدود الفئة A بالنسبة للبث الهامشي، على النحو المحدد في التوصية ITU-R SM.329-10. وينبغي الوفاء بسويات البث الواردة في الجدول 53 في المناطق التي تطبق فيها حدود الفئة B بالنسبة للبث الهامشي، على النحو المحدد في التوصية ITU-R SM.329-10.

الجـدول 52

حد البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة A

| النطاق | سوية البث المسموح بها | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 13 | kHz 100 | عرض النطاق كما هو محدد في الفقرة 1.4 من التوصية ITU-R SM.329-10 |
| GHz 13,45-GHz 1 |  | MHz 1 | التردد الأعلى كما هو محدد في الجدول 1 للفقرة 5.2 من التوصية ITU-R SM.329-10 |

الجـدول 53

حد البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة B

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz  f < 1 000 MHz | kHz 100 | dBm 36– |
| 1 GHz  f < 13.45 GHz | 30 kHz If 2,5 × BW <= ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz If 10 × BW <= ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz If 12 × BW <= ¦ fc − f ¦ | dBm 36– |

الجـدول 54

حد البث الهامشي للمحطة القاعدة، اليابان

| عرض نطاق التردد | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz  f < 150 kHz | kHz 1 | 13− |
| 150 kHz  f < 30 MHz | kHz 10 | 13− |
| 30 MHz  f < 1 000 MHz | kHz 100 | 13− |
| 1 000 MHz  f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13− |
| 2 505 MHz  f < 2 535 MHz | MHz 1 | 42− |
| 2 535 MHz  f < 2 630 MHz | MHz 1 | 13− (1) |
| 2 630 MHz  f < 2 634.75 MHz | MHz 1 | −15 − 7/5 × (f −2 629,75) |
| 2 634.75 MHz  f < 2 655 MHz | MHz 1 | 22− |
| 2 655 MHz  f | MHz 1 | 13− |
| (1) سوية البث المسموح بها بالنسبة لنطاق تردد بين MHz 2 535 وMHz 2 630 تنطبق بالنسبة لمدى التردد الذي يزيد عن 2,5 مرة حجم القناة من التردد المركزي. |  |  |

## 2.3	التعايش مع الأنظمة الأخرى في نفس منطقة الخدمة/ المنطقة الجغرافية

يمكن تطبيق هذه المتطلبات لحماية التجهيزات والأنظمة UE وMS و/أو BS العاملة في نطاقات تردد أخرى في نفس المنطقة الجغرافية. يمكن تطبيق المتطلبات في مناطق خدمة/مناطق جغرافية، كلما أمكن التطبيق، ينشر فيها نظام OFDMA-TDD-WMAN ونظام يعمل في نطاق تردد آخر غير نطاق عمل النظام OFDMA-TDD-WMAN، على السواء. وقد تكون الأنظمة العاملة في نطاق التردد المختلف GSM900 وDCS1800 وPCS1900 وGSM850 وPHS وUTRA-TDD (الخيارات 3,84 و7,68 وMchip/s 1,28) وUTRA-FDD.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الواردة في الجدول 57 بالنسبة للمحطة القاعدة تنطبق فيها متطلبات التعايش مع الأنظمة المدرجة في العمود الأول.

الجـدول 55

حد البث الهامشي للمحطة القاعدة في منطقة تغطية جغرافية
لأنظمة تعمل في نطاقات تردد أخرى

| نمط النظام العامل في نفس المنطقة الجغرافية | النطاق من أجل متطلبات التعايش | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900 | MHz 960-921 | dBm 57− | kHz 100 |  |
|  | MHz 915-876 | dBm 61− | kHz 100 |  |
| DCS1800 | MHz 1 880-1 805 | dBm 47− | kHz 100 |  |
|  | MHz 1 785-1 710 | dBm 61− | kHz 100 |  |
| PCS1900 | MHz 1 990-1 930 | dBm 47− | kHz 100 |  |
|  | MHz 1 910-1 850 | dBm 61− | kHz 100 |  |
| GSM850 | MHz 894-869 | dBm 57− | kHz 100 |  |
|  | MHz 849-824 | dBm 61− | kHz 100 |  |
| PHS | MHz 1 919,6-1 884,5 | dBm 41− | kHz 100 |  |
| FDD Band I | MHz 2 170-2 110 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 1 980-1 920 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band II | MHz 1 990-1 930 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 1 910-1 850 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band III | MHz 1 880-1 805 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 1 785-1 710 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band IV | MHz 2 155-2 110 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 1 755-1 710 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band V | MHz 894-869 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 849-824 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band VI | MHz 895-860 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 850-815 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band VII | MHz 2 690-2 620 | dBm 52− | MHz 1 | هذا المتطلب لا ينطبق على النظام IP-OFDMA TDD WMAN العامل في النطاق VII |
|  | MHz 2 570-2 500 | dBm 49− | MHz 1 | هذا المتطلب لا ينطبق على النظام IP-OFDMA TDD WMAN العامل في النطاق VII |
| FDD Band VIII | MHz 960-925 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 915-880 | dBm 49− | MHz 1 |  |

الجـدول 55 (تتمة)

| نمط النظام العامل في نفس المنطقة الجغرافية | النطاق من أجل متطلبات التعايش | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDD Band IX | MHz 1 879,9-1 844,9 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 1 784,9-1 749,9 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| FDD Band X | MHz 2 170-2 110 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 1 770-1 710 | dBm 49− | MHz 1 |  |
| UTRA-TDD | MHz 1 920-1 900 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 2 025-2 010 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 2 400-2 300 | dBm 52− | MHz 1 |  |
|  | MHz 2 610-2 570 | dBm 52− | MHz 1 | هذا المتطلب لا ينطبق على النظام IP-OFDMA TDD WMAN العامل في النطاق MHz 2 690-2 500 |
| الملاحظة 1 - تعتبر القيم الواردة في هذا الجدول قيماً تمهيدية فحسب، وتخضع لمزيد من الدراسة التي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة لهذه التوصية. |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي للمستقبل (بالإيصال)

تطبق حدود البث الهامشي للمستقبل الواردة في الجدول 56 في اليابان.

الجـدول 56

متطلبات البث الهامشي للمستقبل

| نطاق التردد | السوية الكلية للبث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- |
| f < 1 GHz | 54– |
| 1 GHz  f | 47– |

# 5	نسبة التسرب في القناة المجاورة (ACLR)

تعرف النسبة هي ACLR في هذا الملحق وبصورة مماثلة للملاحق الأخرى، بأنها نسبة القدرة المرسلة على القناة إلى القدرة المرسلة في القنوات المجاورة مقاسة عند خرج مرشاح المستقبل. ومن الضروري لقياس النسبة ACLR مراعاة مرشاح قياس للإشارة المرسلة بالإضافة إلى عرض نطاق قياس للمستقبل بالنسبة للنظام القناة المجاورة (المتأثرة).

## 1.5	السيناريوهات بين الأنظمة وداخل النظام الواحد

هناك متطلبان محددان للتعايش يجب مراعاتهما؛ فيما بين الأنظمة وداخل النظام الواحد. وسينظر في هذا القسم فقط في السيناريوهات التالية:

-	نظام OFDMA TDD WMAN مجاور لنظام OFDMA TDD WMAN في نفس الشبكة؛

-	نظام OFDMA TDD WMAN مجاور لتكنولوجيات UTRA قد تعمل باستخدام تقنيات الإرسال المزدوج بتقسيم الترددات FDD أو الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD غير المتزامن. وفي هذه الحالة تراعي تكنولوجيات UTRA شروط التعايش الحدية بين نظام OFDMA TDD WMAN ونظام UTRA وهو ما يمكن حدوثه في حالات النشر في فدرات طيف ترددي مخصصة بصورة متجاورة.

ويناقش في هذا النص سيناريو واحد بين الأنظمة، وهو يخص UTRA. وهناك صنفان من أشكال ACLR سيرد تعريفهما في هذا الملحق لوصف السيناريوهين المعنيين وهي كالتالي:

سيناريو داخل النظام الواحد: تصنيف يحدد الحد الأدنى المطلوب من أداء ACLR الذي يعتبر ملائماً بوجه عام للتشغيل داخل النظام الواحد في  تخصيصات قنوات متماسة في نفس الشبكة، أي OFDMA TDD WMAN مجاور لنظام OFDMA TDD WMAN. وفي هذا الملحق تستند النسبة ACLR داخل النظام إلى عروض النطاقات التالية للمستقبل مع نظام OFDMA TDD WMAN يعمل على القناة والقناة المجاورة:

-	MHz 4,75 بالنسبة لنظام مقسم إلى قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 بالنسبة لنظام مقسم إلى قنوات MHz 10.

سيناريو النظام UTRA: تصنيف يحدد سوية للحد الأدنى المطلوب من أداء النسبة ACLR الملائم للسيناريوهات التي تتطلب عدداً أكبر من المشغلين البينيين وتعايشاً أكبر عند حدود فدرات التردد المتجاورة.

وتفترض عروض النطاقات التالية للمستقبل بالنسبة للنظام UTRA.

-	MHz 3,84 بالنسبة لنظام مقسم إلى قنوات MHz 5،

-	MHz 7,68 بالنسبة لنظام مقسم إلى قنوات MHz 10.

وفي كل سيناريو، يرتكز نطاق التمرير لمرشاح المستقبل على التردد المركزي للقناة الأولى أو الثانية المجاورة. وفي الحالة التي يكون فيها النظام OFDMA TDD WMAN هو النظام المجاور، تقاس القدرة المرسلة والقدرة المستقبلة باستعمال مرشاح قائم. وبالنسبة لأنظمة UTRA المتجاورة، تقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح قائم بينما تقاس القدرة المستقبلة باستعمال مرشاح RRC بعامل قطع متدرج يبلغ 0,22.

ويرد في الجداول التالية قيم النسبة ACLR للسيناريوهين المعنيين.

الجـدول 57

أ ) النسبة ACLR للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغMHz 5  - سيناريو داخل النظام

| التردد المركزي للقناة المجاورة | الحد الأدنى للنسبة ACLR المطلوبة (dB) |
| --- | --- |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 5 | 45 |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 10 | 55 |

الجـدول 57 (النهاية)

ب) النسبة ACLR للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ MHz 5 - سيناريو UTRA

| التردد المركزي للقناة المجاورة | الحد الأدنى للنسبة ACLR المطلوبة (dB) |
| --- | --- |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 5 | 53,5 |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 10 | 66 |

ج) النسبة ACLR للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ MHz 10 - سيناريو داخل النظام

| التردد المركزي للقناة المجاورة | الحد الأدنى للنسبة ACLR المطلوبة (dB) |
| --- | --- |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 10,0 | 45 |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 20,0 | 55 |

د ) النسبة ACLR للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ MHz 10 - سيناريو UTRA

| التردد المركزي للقناة المجاورة | الحد الأدنى للنسبة ACLR المطلوبة (dB) |
| --- | --- |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 10,0 | 53,5 |
| التردد المركزي لقناة المحطة القاعدة ± MHz 20,0 | 66 |

يمكن توفير معلومات إضافية في المراجعات المقبلة لهذه التوصية.

الملاحظة 1 - يلزم إجراء مزيد من الدراسات للأنظمة الأخرى، إن أمكن، بالإضافة إلى العلاقة بين النسبة ACLR وقناع البث.

ــــــــــ

*	ينبغي إحاطة لجنة الدراسات 1 التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية علماً بهذه التوصية.