السلسلة M

الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة

الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه للمحطات المتنقلة التي تستعمل السطوح البينية الراديوية للأرض للاتصالات
المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

التوصيـة  ITU-R  M.1581-4
(2012/03)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2013

ITU  2013

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  M.1581-4*

الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه للمحطات المتنقلة
التي تستعمل السطوح البينية الراديوية للأرض 
للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

(2012-2009-2007-2003-2002)

# ملخص المراجعة

تتضمن هذه التوصية إضافة جملة واحدة إلى مجال التطبيق وحذف الفقرة م) من إذ تضع في اعتبارها وإضافة الفقرتين ن) وس) من إذ تضع في اعتبارها وإضافة الفقرتين ب) وج) من إذ تلاحظ وتعديل الملاحظات 2 و3 و4 و5 وإضافة الملاحظة الجديدة 7. وحُدّثت الملحقات أيضاً. ولم تُحدد كافة نطاقات التردد أو أجزاؤها المشار إليها في هذه التوصية والتي تم وسمها بالعلامة "#" في لوائح الراديو للاتصالات المتنقلة الدولية.

# مجال التطبيق

تعرض هذه التوصية الخصائص التنوعية للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، وهي الخصائص الملائمة لإقامة الأساس التقني للحركة العالمية لمطاريف أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية-2000. ويخضع وضع خصائص المحطات المتنقلة التي تستعمل السطوح البينية الراديوية للأرض للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 في أي نطاق من نطاقات التردد المدرجة في هذه التوصية إلى الامتثال للوائح الراديو.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن البث غير المطلوب يكون هامشياً وخارج النطاق (OoB) معاً، وفقاً لما جاء في الرقم 146.1 من لوائح الراديو (RR)، وأن البث الهامشي والخارج عن النطاق هذا مُعرَّف في الرقمين 145.1 و144.1 من لوائح الراديو (RR)، على التوالي؛

ب)	وأنه من الضروري تعيين حدّ للسويّات القصوى المسموح بها للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة (MS) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، من أجل حماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، وجعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ج)	وأن الإفراط في تشديد الحدود قد يؤدي إلى زيادة في حجم أو في تعقيد التجهيزات الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)؛

د )	وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لاستبقاء حدود البث غير المطلوب على أخفض القيم الممكنة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والقيود التكنولوجية؛

ﻫ )	وأن التوصية ITU-R SM.329 تتناول الآثار والقياسات والحدود الواجب تطبيقها على البث في المجال الهامشي؛

و )	وأن نفس الحدود المعيّنة للبث الهامشي تنطبق أيضاً على المحطات المتنقلة (MS) على اختلاف السطوح البينية الراديوية المستعمَلة؛

ز )	وأن التوصية ITU-R SM.1541 المتعلقة بالبث خارج النطاق توصِّف حدوداً تنوّعية في المجال الخارج عن النطاق (OoB)، وهذه على العموم أقل الحدود تقييداً للبث خارج النطاق، وتشجّع على وضع حدود أكثر تحديداً لكل نظام؛

ح)	وأن سويات البث الهامشي لمطاريف الاتصالات IMT-2000 يجب أن تمتثِل للحدود الموصَّفة في التذييل 3 من لوائح الراديو؛

ط)	وأن التوصية ITU-R M.1579 تضع الأساس التقني للحركة العالمية للمحطات المتنقلة (MS) لاتصالات IMT-2000؛

ي)	وأن أحد المطالب الأساسية لهذه الحركة العالمية هو ألا تسبب المحطات المتنقلة (MS) تداخلاً ضاراً في أي بلد أُخِذت إليه؛

ك)	وأن مواءمة حدود البث غير المطلوب مع ظروف الاتصالات تسهّل استعمال التجهيزات على امتداد العالم والنفاذ إلى السوق العالمية؛

ل)	وأن حدود البث غير المطلوب تتوقف على خصائص بث الجهاز المرسِل، بالإضافة إلى اعتمادها على الخدمات المشتغلة في نطاقات أخرى؛

م )	وأن التكنولوجيا التي يستخدمها النظام ومطابقتها للمواصفات والمعايير الموصى بها في التوصية ITU-R M.1457 تعرّف هذا النظام بأنه من أنظمة الاتصالات IMT-2000 بغض النظر عن نطاق تردد التشغيل؛

ن)	وأن التوصية ITU-R M.1036 تناولت ترتيبات التردد المتناسقة من أجل نطاقات التردد المحددة لاستعمال الاتصالات المتنقلة الدولية، كما أشارت إلى أنه "يمكن لبعض الإدارات أن تنشر الأنظمة IMT-2000 في نطاقات أخرى غير النطاقات المحددة في لوائح الراديو"،

وإذ تلاحظ

أ )	أن العمل الذي اضطلعت به هيئات التقييس في سبيل ترسيم حدود لحماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، ومن أجل جعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ب)	وأن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) يجب أن تمتثل للوائح المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالبث خارج النطاق والبث الهامشي، وذات الصلة بتشغيل هذه المحطات، حيثما انطبقت هذه اللوائح؛

ج)	وأن الملاحظات والملاحق الواردة في هذه التوصية - كونها تستند إلى العمل الجاري في هيئات التقييس - من أجل إبراز إمكانية التطبيق الواسعة لتكنولوجيات (IMT-2000) والحفاظ على الاتساق مع المواصفات التكنولوجية يمكن أن تحتوي على مواد تعكس المعلومات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا في نطاقات أخرى غير النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية،

توصـي

1	أن تكون خصائص البث غير المطلوب، الصادر عن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)؛ مبنية على الحدود الوارد توصيفها في الملحقات التكنولوجية 1 إلى 6 المطابقة لمواصفات السطوح البينية الراديوية الموضوعة في الفقرات 1.5 إلى 6.5 من التوصية ITU-R M.1457.

الملاحظـة 1 - باستثناء الحالات المذكورة في الملاحظـات 2 و3 و4 و5، لا تُرسَّم حدود البث غير المطلوب إلا بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية: وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، وإرسال مزدوج بتقسيم الزمن (TDD) في نطاقَيْ التردد MHz 1 980-1 885 وMHz 2 025-2 010. وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظـة 2 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 1 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً لواحد أو لتوليفة من الترتيبات التالية:

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق I للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 1 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 910-1 850، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 990-1 930، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق II للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 2 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 785-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 880-1 805، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق III للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 3 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطوّر (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 755-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 155-2 110، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق IV للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 4 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 849-824، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 894-869، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق V للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 5 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 840-830، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 885-875، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VI للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 6 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 570-2 500، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 690-2 620، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 7 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 915-880، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 960-925، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VIII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 8 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 784,9-1 749,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 879,9-1 844,9، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق IX للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 9 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 770-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق X للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 10 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات #MHz 1 447,9-1 427,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات #MHz 1 495,9-1 475,9، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XI للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 11 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 716-698، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 746-728، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 787-777، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 756-746، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIII للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 13 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 798-788، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 768-758، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIV للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 14 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 716-704، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 746-734، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق 17 للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 830-815، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 875-860، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق 18 للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 845-830، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 890-875، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIX للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 19 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 862-832، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 821-791، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XX للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 20 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات #MHz 1 462,9-1 447,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات #MHz 1 510,9-1 495,1، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XXI للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 21 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظـة 3 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 2 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية (مثلما جاءت تسميتها في مشروع الشراكة 2 للجيل الثالث 3GPP2) المتعلقة بمكونات الازدواج بتقسيم التردد (FDD) أو الازدواج بتقسيم الزمن(TDD)  وتنطبق على أسلوبي التشغيل متعدد النفاذ بتقسيم الشفرة (cdma2000) 2000 وبيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD)، باستثناء الحالات المذكورة أدناه:

| صنف النطاق | التسمية | تردد الإرسال للمحطة المتنقلة (MS) (MHz) | تردد الإرسال لمحطة القاعدة (BS) (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | النطاق MHz 800 | 849-824 | 894-869 |
| 1 | النطاق MHz 1 900 | 1 910-1 850 | 1 990-1 930 |
| 2 | نطاق نظام الاتصالات كلي النفاذ الكلي (TACS) | 915-872 | 960-917 |
| 3 | نطاق نظام الاتصالات الياباني كلي النفاذ (JTACS) | 925-887 | 870-832 |
| 4 | النطاق الكوري لخدمة الاتصالات الشخصية (PCS) | 1 780-1 750 | 1 870-1 840 |
| 5 | النطاق MHz 450 | #484-411 | #494-421 |
| 6 | النطاقGHz 2 | 1 980-1 920 | 2 170-2 110 |
| 7 | نطاق MHz 700 الأعلى | 788-776 | 758-746 |
| 8 | النطاقMHz 1 800 | 1 785-1 710 | 1 880-1 805 |
| 9 | النطاق MHz 900 | 915-880 | 960-925 |
| 10 | نطاق MHz 800 الثانوي | 901-806 | 940-851 |
| 11 | النطاق الأوروبي للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ (PAMR) MHz 400 | 484-411 | 494-421 |
| 12 | نطاق الاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ (PAMR) MHz 800 | 876-870 | 921-915 |
| 13 | نطاق GHz 2,5 لنظام IMT-2000 | 2 570-2 500 | 2 690-2 620 |
| 14 | النطاق الأمريكي لخدمة الاتصالات الشخصية (PCS) GHz 1,9 | 1 915-1 850 | 1 995-1 930 |
| 15 | نطاق الخدمات اللاسلكية المتطورة (AWS) | 1 755-1 710 | 2 155-2 110 |
| (1)16 | النطاق الأمريكي GHz 2,5 | 2 568-2 502 | 2 690-2 624 |
| (1)17 | النطاق الأمريكي GHz 2,5 للوصلات الأمامية فقط | لا ينطبق | 2 690-2 624 |
| (1)18 | نطاق السلامة العمومية MHz 700 | 799-787 | 769-757 |
| (1)19 | نطاق MHz 700 الأدنى | 716-698 | 746-728 |
| (1) لا توجد مواصفات للبث في هذه الآونة من الوقت. |  |  |  |

الملاحظـة 4 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 3 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً لواحد أو لتوليفة من الترتيبات التالية:

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010، المشار إليهما بالنطاق (b) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 33 و34، على التوالي، في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930، المشار إليهما بالنطاق (b) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 35 و36، على التوالي، في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 1 930-1 910، المشار إليه بالنطاق (c) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 37 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 2 620-2 570، المشار إليه بالنطاق (d) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 38 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 1 920-1 880، المشار إليه بالنطاق (f) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو بالنطاق 39 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاق MHz 2 400-2 300، المشار إليه بالنطاق (e) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 40 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظـة 5 - حدود البث خارج النطاق (OoB) المعرَّفة في الملحق 6 هي بخصوص المحطات المتنقلة (MS) المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية:

| مجموعة صنف النطاق | تردد الإرسال للمحطة المتنقلة في الوصلة الصاعدة (MHz) | تردد الاستقبال للمحطة المتنقلة في الوصلة الهابطة (MHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | أسلوب الإرسال المزدوج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 2 400-2 300 | 2 400-2 300 | 8,75 | TDD |
| B.1 | 2 400-2 300 | 2 400-2 300 | 5 و10 | TDD |
| D.2 | 2 320-2 305، 2 360-2 345 | 2 320-2 305، 2 360-2 345 | 3,5 و5 و10 | TDD |
| E.2 | 2 360-2 345 | 2 320-2 305 | 3.5 2 و5 2 و10 2 | FDD |
| F.2 | 2 360-2 345 | 2 320-2 305 | 5 (وصلة صاعدة)، 10 (وصلة هابطة) | FDD |
| A.3 | 2 690-2 500 | 2 690-2 500 | 5 و10 | TDD |
| B.3 | #2 572-2 496 | #2 690-2 614 | 5 2 و10 2 | FDD |
| #A.4 | #3 400-3 300 | #3 400-3 300 | 5 | TDD |
| #B.4 | #3 400-3 300 | #3 400-3 300 | 7 | TDD |
| #C.4 | #3 400-3 300 | #3 400-3 300 | 10 | TDD |
| A.5L | 3 600-3 400 | 3 600-3 400 | 5 | TDD |
| B.5L | 3 600-3 400 | 3 600-3 400 | 7 | TDD |
| C.5L | 3 600-3 400 | 3 600-3 400 | 10 | TDD |
| D.5 | 3 500-3 400 | 3 600-3 500 | 5 2 و7 2 و10 2 | FDD |
| A.5H | #3 800-3 600 | #3 800-3 600 | 5 | TDD |
| B.5H | #3 800-3 600 | #3 800-3 600 | 7 | TDD |
| C.5H | #3 800-3 600 | #3 800-3 600 | 10 | TDD |
| A.6 | 1 770-1 710 | 2 170-2 110 | 5 2 و10 2 | FDD |
| B.6 | 1 980-1 920 | 2 170-2 110 | 5 2 و10 2 | FDD |
| C.6 | 1 785-1 710 | 1 880-1 805 | 5 2 و10 2 | FDD |
| A.7 | 862-698 | 862-698 | 5 و7 و10 | TDD |
| B.7 | 787-776 | 757-746 | 5 2 و10 2 | FDD |
| C.7 | 793-788، 798-793 | 763-758، 768-763 | 5 2 | FDD |
| D.7 | 798-788 | 768-758 | 10 2 | FDD |
| E.7 | 862-698 | 862-698 | 5 و7 و (TDD) 10 5 2 و7 2 و(FDD) 10 2 | TDD/FDD |
| G.7 | 915-880 | 960-925 | 5 2 و10 2 | FDD |
| A.8 | 1 805-1 785، 1 920-1 880، 1 930-1 910، 2 025-2 010، 1 920-1 900 | 1 805-1 785، 1 920-1 880، 1 930-1 910، 2 025-2 010، 1 920-1 900 | 5 و10 | TDD |

ملاحظـة - إن نطاقات التردد أو أجزاءها المشار إليها في هذه التوصية والتي لم تم وسمها بالعلامة “#” لم تحدد في لوائح الراديو للاتصالات المتنقلة الدولية.

الملاحظـة 6 - تجدر الملاحظة إلى احتمال وجود اختلافات هامة بين معلومات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) المحسوبة انطلاقًا من تكامل غلاف الأقنعة المطلقة للطيف بالمقارنة مع القيم المحددة. والسبب في ذلك هو أن بعض أقنعة الطيف أو كلها مطلقة (بدلاً من كونها متناسبة مع سوية القدرة داخل النطاق). وتوجد بالفعل هوامش مختلفة بين الأقنعة المضمونة (المستعملة لاختبارات المطابقة) وشكل البث الفعلي. فلو كانت هذه الأقنعة تمثل سيناريو واقعيّاً للإرسال، لما أمكن تحقيق قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR).

وبالرغم من ذلك، ينبغي تحقيق كل من القناع المحدد والأرقام المحددة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) وفقاً للوائح المحلية أو الإقليمية ومع الامتثال لها حيثما كانت واجبة التطبيق. ومن ثم فلا بد من توخي الحذر إبان النظر في غلاف البث لأغراض الدراسات الخاصة بتقاسم الترددات وإبان النظر في قناع غلاف البث لأغراض أنظمة البث الفعلي بما أن قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) لن تتحقق إذا ما تسنّى للإرسالات ملء غلاف القناع. وحيثما كانت معلومات بث الطيف لازمة لدراسات تقاسم النطاقات المجاورة، يُستحسَن استعمال البيانات المحددة ذات الصلة لنسبة التسرّب هذه إذا كانت متاحة بالنسبة لتخالف التردد ذي الصلة وعرض نطاق التردد ذي الصلة.

وعندما تكون قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) محددة ولكنها غير قابلة للتطبيق (مثل حالة دراسة الملاءمة التي تشمل نظامًا بعرض نطاق لا تنطبق عليه قيم نسبة التسرب هذه، مثل MHz 8) أو عندما لا تكون قيم نسبة التسرب هذه غير محددة في هذه التوصية، يمكن عندئذ حساب قيم نسبة التسرب هذه انطلاقًا من خصائص القناع الطيفي وخصائص مرشاح المستقبِل إذا اقتضت الحاجة. ويمكن النظر إلى التقدير المستنتج من هذا الحساب على أنه أسوأ حالة ممكنة. وبالنسبة إلى المثال المحدد لأوروبا، يُمثل القناع المستعمل لاستنتاج قيمة نسبة التسرب هذه القناع ذا الصلة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) (مثل المعيار الأوروبي EN 302 544 (EN) لأغراض نفاذ تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) وازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) وشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) OFDMA TDD في النطاق 2 690-2 500 MHz).

الملحق 1 -	المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمدد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) (مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 2 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجاتِ الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA-2000) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 3 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA TDD) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 4 -	المحطات المتنقلة الوحيدةُ الموجةِ الحاملة (الاتصالات اللاسلكية العالمية UWC-136) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 5 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم الزمن (TDMA) (اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (DECT)) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 6 -	المحطات المتنقلةُ لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000.

التذييل 1 -	تعريف التفاوت المسموح به في الاختبارات.

الملحق 1

المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمدد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA)
(مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي
العالمي (UTRA))

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم الواردة في هذا الملحق عن التي ذُكرت في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح بها في الاختبارات والمعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على الترددات المتخالفة بمقدار يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن الترددات المركزية للموجات الحاملة للمحطات المتنقلة (MS). ويوصَّف البث خارج القناة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشحة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE)، حيث يكون متوسِّط القدرة المرشحة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) هو القدرة المتوسِّطة مقيسَةً بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع مع الأخذ بعامل تناقص قيمته 0,22 وبعرض نطاق مساوٍ لمعدل نبضات قدره 3,84 MHz. فقدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) ينبغي ألا تتجاوز السويات المذكورة في الجدول a-1.2-A1.

فالمطلب المطلق مبني على عتبة دنيا لقدرة تجهيزات المستعمل (UE) تساوي: (MHz 3,84/dBm 48,5−). ويُعبَّر عن هذا الحد بخصوص عروض نطاق ضيِّقة قياسية بالقيمتين MHz 1/dBm 54,3− وkHz 30/dBm 69,6−.

الجـدول a-1.2-A1

متطلبات القناع الطيفي للبث
(لمحطة متنقلة مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي ((UTRA)

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | الحد الأدنى من المتطلبات (الملاحظة 2) |  | متطلبات إضافية للنطاقات II وIV وV وX (الملاحظة 3) | عرض نطاق القياس (الملاحظة 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المتطلَّب النسبي | المتطلبات المطلقة (في عرض نطاق القياس) |  |  |
| 3,5-2,5 |  | dBm 69,6− | dBm 15− | kHz 30 (الملاحظة 4) |
| 7,5-3,5 |  | dBm 54,3− | dBm 13− (الملاحظة 7) | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| 8,5-7,5 |  | dBm 54,3− | dBm 13− (الملاحظة 7) | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| 12,5-8,5 | dBc 47,5− | dBm 54,3− | dBm 13− (الملاحظة 7) | MHz 1 (الملاحظة 5) |

الملاحظـة 1 -  Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس.

الملاحظـة 2 - يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات انطلاقاً من المتطلب النسبي أو من المتطلب المطلق، أيهما أعلى قدرة.

الملاحظـة 3 - لأغراض التشغيل في النطاقات II وIV وV وX فقط، يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات كما في الملاحظة 2 أو من المتطلب الإضافي للنطاقات II وIV وV وX، أيّهما أخفض قدرة.

الملاحظـة 4 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات Δf يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485.

الملاحظـة 5 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات Δf يساوي MHz 4، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12.

الملاحظـة 6 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

الملاحظـة 7 - لأغراض التشغيل في النطاق V، يجب أن يكون عرض نطاق القياس لهذا المتطلب مساوياً للقيمة kHz 100.

لأغراض التشغيل في النطاقات II وIV وV وX وXII وXIII وXIV، يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات من المتطلب الأدنى كما في الجدول a-1.2A1 أو من المتطلب الإضافي المنطبق كما في a-1.2-A1أ) أو a-1.2-A1ب) أو a-1.2-A1ج)، أيّهم المتطلب الأشد تقييداً.

الجـدول b-1.2-A1

أ ) الحدود البث الطيفي الإضافي للنطاقات II وIV وX

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | تخالف التردد عن التردد المركزي لمرشح القياس،f_offset | متطلبات إضافية للنطاقات II وIV وX | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_offset < 3,485 MHz | dBm 15− | kHz 30 |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 4,0 MHz f_offset < 12,0 MHz | dBm 13− | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |  |

ب) حدود البث الطيفي الإضافي للنطاق V

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | تخالف التردد عن التردد المركزي لمرشح القياس، f_offset | متطلبات إضافية للنطاق V | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_offset < 3,485 MHz | dBm 15− | kHz 30 |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 3,55 MHz f_offset < 12,45 MHz | dBm 13− | MHz 100 |
| الملاحظة 1 - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |  |

ج) حدود البث الطيفي الإضافي للنطاقات  XIIوXIII وXIV

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | تخالف التردد عن التردد المركزي لمرشح القياس، f_offset | متطلبات إضافية للنطاقات XII وXIII وXIV | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 2,6 MHz | 2,515 MHz f_offset < 2,585 MHz | dBm 13− | kHz 30 |
| 2,6 MHz f 12,45 MHz | 2,65 MHz f_offset < 12,45 MHz | dBm 13− | kHz 100 |
| الملاحظـة 1 - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |  |

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس المحدد في الجداول a-1.2-A1 أ) 
وa-1.2-A1 ب) وa-1.2-A1 ج). إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

### 1.1.2	قناع البث الطيفي الإضافي للوصلة الصاعدة المحسنة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

ينطبق قناع البث الطيفي لتجهيزات المستعمل (UE) على الترددات التي يتراوح بعدها عن التردد المركزي للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE) بمقدار يتراوح بين MHz 5 وMHz 20. وتفترض المتطلبات أن قدرة الخرج لتجهيزات المستعمل يجب أن تكون في أقصى سوية لها.

ويجب أن لا تتجاوز قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل السويات المحددة في الجدول 1.1.2-A1 بالنسبة لعرض النطاق المحدد للقناة.

الجـدول 1.1.2-A1

قناع البث الطيفي للوصلة الصاعدة المحسنة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| Δf (MHz) | الحد الطيفي للبث (dBm) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 6-5 | 18– | kHz 30 |
| 10-6 | 10– | MHz 1 |
| 19-10 | 13– | MHz 1 |
| 20-19 | 25– | MHz 1 |
| ملاحظـة - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |

#### 1.1.1.2	متطلبات إضافية للنطاقات II وIV وV وX

يجب أن تستوفي تجهيزات المستعمل المتطلب الإضافي المحدد في الجدول 1.1.1.2-A1 بالنسبة للنطاقات  IIوIV وV وX.

الجـدول 1.1.1.2-A1

قناع البث الطيفي الإضافي للوصلة الصاعدة المحسنة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA) 
في النطاقات  IIوIV وV وX

| Δf (MHz) | الحدّ الطيفي للبث (dBm) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 6-5 | 18– | kHz 30 |
| 19-6 | 13– | MHz 1 |
| 20-19 | 25– | MHz 1 |
| الملاحظـة - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |

## 2.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتألف طيف الخرج لمرسِل تجهيزات المستعمِل من ثلاث مكونات؛ وهي مكونة البث داخل عرض النطاق المشغول (عرض نطاق القناة)، ومكونة البث خارج النطاق (BoB)، ومكونة مجال البث الهامشي البعيد (انظر الشكل 1).

وينطبق قناع البث الطيفي للمحطة المتنقلة على تخالف ترددات البث خارج النطاق (ΔfOOB) بدءاً من ± حافتي عرض النطاق المخصص لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). أما بالنسبة للترددات التي تزيد على تخالف تردد البث خارج النطاق (ΔfOOB) مثلما جاء بيانها في الجدول 1a فتنطبق عليها المتطلبات الهامشية الواردة في الفقرة 4.

الشـكل 1

مجال هامشي

عرض نطاق القناة

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

مجال هامشي

نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

### 1.2.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يجب ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة السويات المحددة في الجدول 1.2.2-A1 بالنسبة لعروض نطاق القنوات المبينة.

الجـدول 1.2.2-A1

قناع البث الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد البث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,8-2,5 | 23,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 5-2,8 |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | -23,5 | 11,5– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | -23,5 | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات البث الطيفي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بالمتطلبات الإضافية لأحد سيناريوهات النشر المحددة الواردة في الجدول 2.2.2-A1.

الجـدول 2.2.2-A1

قيم التشوير الشبكي للمتطلبات الإضافية للبث الطيفي

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | النطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | N/A (الملاحظة 1) | NA | NA |
| NS_03 | الفقرة 1.2.2.2 | 2، 4، 10، 35، 36 | 3، 5، 10 ،15، 20 |
| NS_04 | الفقرة 2.2.2.2 | الملاحظة 2 | الملاحظة 3 |
| NS_05 | N/A (الملاحظة 1) | 1 | 10، 15، 20 |
| NS_06 | الفقرة 3.2.2.2 | 12، 13، 14، 17 | 1,4، 3، 5، 10 |
| NS_07 | الفقرة 3.2.2.2 | 13 | 10 |
| NS_08 | N/A (الملاحظة 1) | 19 | 10، 15 |

الجـدول 2.2.2-A1 ( تتمـة)

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | النطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_09 | N/A (الملاحظة 1) | 21 | 10، 15 |
| – | – | – | – |
| NS_32 | – | – | – |
| الملاحظـة 1 - يهدف التشوير إلى أغراض أخرى غير المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. الملاحظـة 2 - سوف يُبحث بإمكانية تطبيقها على النطاق E-UTRAفي مرحلة لاحقة. الملاحظـة 3 - سوف يُبحث بإمكانية تطبيقها على عروض نطاق القناة في مرحلة لاحقة. |  |  |  |

#### 1.2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي بقيمة “NS_03”

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_03”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 1.2.2.2-A1.

الجـدول 1.2.2.2-A1

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_03”)

|  | القيمة الحدية للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5– |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ وMHz 0,5-، على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات البث الطيفي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_03 كما هو محدد في الجدول 2.2.2-A1. |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

#### 2.2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي بقيمة “NS_04”

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_04”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 2.2.2.2-A1.

الجـدول 2.2.2.2-A1

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_04”)

|  | حدّ البث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 |  | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 23,5– | 23,5– | 23,5– | 23,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ وMHz 0,5-، على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات البث الطيفي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_04 كما هو محدد في الجدول 2.2.2-A1. |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

#### 3.2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي بقيمة “NS_06” أو “NS_07”

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_06” أو “NS 07، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 3.2.2.2-A1.

الجـدول 3.2.2.2-A1

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_06” أو “NS_07”)

|  | حد البث الطيفي(dBm) /عرض نطاق القناة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | عرض نطاق القياس |
| 0,1-0 | 11,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 30 kHz |
| 1-0,1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 100 kHz |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 1 MHz |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  | 1 MHz |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  | 1 MHz |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  | 1 MHz |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | 1 MHz |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 100 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0, 15، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,95. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5-على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات البث الطيفي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_06 أو NS_07 كما هو محدد في الجدول 2.2.2-A1. |  |  |  |  |  |

# 3	نسبة تسرُّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

## 1.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

تُعرّف النسبة ACLR بأنها نسبة القدرة المتوسطة المقيسة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) المركَّز قياسها على التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المقيسة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) المركَّز قياسها على تردد قناة مجاورة.

وينبغي أن تكون القيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) كما هي محددة في الجدول 1.3-A1.

الجـدول 1.3-A1

القيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) للمحطات المتنقلة (MS)

| صنف القدرة | تخالف قناة المحطة المتنقلة الأدنى من أول تردد أو الأعلى من آخر تردد مستعمل للموجة الحاملة (MHz) | القيمة الحدية لنسبة التسرب ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 3، 4 | 5 | 32,2 |
| 3، 4 | 10 | 42,2 |

## 2.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

تُعرّف النسبة ACLR بأنها نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُوَصَّف متطلبات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بالنسبة لسيناريوهين: لقناة واحدة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA) و/أو لقنوات ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA) (انظر الشكل 2).

الشـكل 2

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR2)

قناة E-UTRA

ΔfOOB

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور
(E-UTRAACLR1)

## 1.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

إن نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُقاس قدرة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) على القناة والقناة المجاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 1.2.3-A1.

الجـدول1.2.3-A1

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ 
الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| E-UTRAACLR1 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 |
| عرض نطاق القياس لقناة E-UTRA | MHz 1,08 | MHz 2,7 | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| قناة تجهيزات المستعمل | MHz 1,4+ أو MHz 1,4 | MHz 3+ أو MHz 3 | MHz 5+ أو MHz 5 | MHz 10+ أو MHz 10 | MHz 15+ أو CMHz 15 | MHz 20+ أو MHz 20 |

### 2.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) لحالة التعايش مع النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في نفس المنطقة الجغرافية

ينبغي أن تكون القيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في الموجات الحاملة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) كما هي محددة في الجدول 2.2.3-A1.

وتكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُحدد نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) بعرض نطاق قدره MHz 3,84 مع توخي عامل تناقص قدره 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة المقيسة في كل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR2) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 2.2.3-A1.

الجـدول2.2.3-A1

متطلبات إضافية

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناتين الأولى والثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR1/2/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| UTRAACLR1 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2 -0,7- BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2 -1,5- BWUTRA/2 | 2,5+ BWUTRA/2 -2,5+ BWUTRA/2 | 5+ BWUTRA/2 -5+ BWUTRA/2 | 7,5+ BWUTRA/2-7,5+ BWUTRA/2 | 10+ BWUTRA/2 -10+- BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | dB 35,2 | dB 35,2 | dB 35,2 | dB 35,2 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | 2,5+3* BWUTRA/2/-2,5+ 3* BWUTRA/2 | 5+3* BWUTRA/2 -5+3* BWUTRA/2 | 7,5+3* BWUTRA/2 -7,5+3* BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/2 -10+3* BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة E-UTRA | MHz 1,08 | MHz 2,7 | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| عرض نطاق القياس للقناة UTRA وعرضها 5 (1)MHz | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 |
| عرض نطاق القياس للقناة UTRA وعرضها 1,6 (2)MHz | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 |
| (1) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المُزَاوَج. (2) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المُزَاوَج. |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3	القيم الحدية الإضافية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

في حالة تشغيل الوصلة الصاعدة المحسنة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)، إذا كانت القدرة في القناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) أعلى من القيمة المحددة 
في الجدول .3.2.3-A1

الجـدول 3.2.3-A1

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة لتجهيزات المستعمل في الوصلة الصاعدة المحسنة
مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| صنف القدرة | تردد القناة المجاورة بالنسبة لمركز الترددات المخصصة للقناتين | القيمة الحدية لنسبة تسرب القدرة في القناة المجاورة (ACLR) |
| --- | --- | --- |
| 3، 4 | MHz 7,5+ أو MHz 7,5– | dB 32,2 |
| 3، 4 | MHz 12,5+ أو MHz 12,5– | dB 35,2 |
| الملاحظـة 1 - يجب الاستمرار بالإيفاء بهذا المتطلب في حالة وجود الإرسال العابر الناجم عن التبديل. الملاحظـة 2 - تعكس متطلبات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة ما يمكن تحقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. الملاحظـة 3 - يجب إعادة النظر في المتطلب الخاص بتجهيزات المستعمل عند تطور التكنولوجيا الحديثة. |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.4	البث الهامشي من المرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي

بالنسبة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)، تكون الحدود المبيَّنة في الجدولَيْن 1.4-A1 أ) و1.4-A1 ب) واجبة التطبيق فقط على الترددات التي تبعد أكثر من MHz 12,5 عن تردد الموجة الحاملة المركزي للمحطة المتنقلة.

الجـدول a.1.4-A1

المتطلّبات العامة للبث الهامشي

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f  150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f  30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f  12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول b-1.4-A1

متطلّبات إضافية للبث الهامشي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz <f < 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| II | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 758 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| III | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| IV | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| V | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |

الجـدول b-1.4-A1 (تابـع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | MHz 1 | dBm 37− |
|  | 875 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50− |
| VIII | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 935 MHz <f 960 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 79− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 1 805 MHz <f 1 830 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظتين 1 و2) dBm 60− (انظر الملاحظة 2) |
|  | 1 830 MHz <f 1 880 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71− (انظر الملاحظة 1) dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 620 MHz f 2 640 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 640 MHz <f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− (انظر الملاحظة 2) |
| IX | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| X | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| XI | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |

الجـدول b-1.4-A1 ( تتمّـة)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| XII | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| XIII | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 756MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 763 MHz f 775 MHz | kHz 6,25 | (انظر الملاحظة 3) |
|  | 793 MHz f 805 MHz | kHz 6,25 | (انظر الملاحظة 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| XIV | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 746 MHz f 756MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 769 MHz f 775 MHz | kHz 6,25 | (انظر الملاحظة 3) |
|  | 793 MHz f 805 MHz | kHz 6,25 | (انظر الملاحظة 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| XIX | 860 MHz f 875 MHz | MHz 1 | dBm 37− |
|  | 875 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| XXI | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 1 | dBm 35− |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | MHz 300 | dBm 41− |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها يصل إلى خمسة، ترقى سويّتها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 3. الملاحظـة 2 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات ترقى سويّتها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 3، وذلك بسبب البث الهامشي التوافقي الثامن والثالث. الملاحظـة 3 - سوف تعالج المتطلبات الإضافية للبث الهامشي لهذا الصف في مرحلة لاحقة. |  |  |  |

## 2.4	البث الهامشي من المُرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، تنطبق القيم الحدية للبث الهامشي على أمدية الترددات التي تتجاوز تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة (انظر الجدول a.2.4-A1).

الجـدول a-2.4-A1

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
المطور (E-UTRA) ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

يمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات البث الطيفي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بالمتطلبات الإضافية لأحد سيناريوات النشر المحددة الواردة في الجدول b.2.4-A1.

الجـدول b-2.4-A1

قيم التشوير الشبكي للمتطلبات الإضافية للبث الطيفي

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | النطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | N/A (الملاحظة 1) | NA | NA |
| NS_03 | N/A (الملاحظة 1) | 2، 4، 10، 35، 36 | 3، 5، 10، 15، 20 |
| NS_04 | N/A (الملاحظة 1) | الملاحظة 2 | الملاحظة 3 |
| NS_05 | الفقرة 1.1.2.4 | 1 | 10، 15، 20 |
| NS_06 | N/A (الملاحظة 1) | 12، 13، 14، 17 | 1,4، 3، 5، 10 |
| NS_07 | الفقرة 2.1.2.4 | 13 | 10 |
| NS_08 | الفقرة 3.1.2.4 | 19 | 10، 15 |
| NS_09 | الفقرة 4.1.2.4 | 21 | 10، 15 |
| .. |  |  |  |
| NS_32 | – | – | – |
| الملاحظـة 1 - يهدف التشوير إلى أغراض غير المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. الملاحظـة 2 - سوف يُبحث في إمكانية تطبيقها على النطاق E-UTRAفي مرحلة لاحقة. الملاحظـة 3 - سوف يُبحث في إمكانية تطبيقها على عروض نطاق القنوات في مرحلة لاحقة. |  |  |  |

وتنطبق القيم الحدية للبث الهامشي الواردة في الجدول c-2.4-A1 على كل تشكيلات النطاق الترددي للمُرسِل وكل عروض نطاق القنوات في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول c-2.4-A1

القيم الحدية للبث الهامشي

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | dBm 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | dBm 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | dBm 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 30– |

يُوصِّف الجدول d-2.4-A1 المتطلبات اللازمة للنطاق المحدَّد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول d-2.4-A1

متطلبات البث الهامشي لتعايش تجهيزات المستعمِل في نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية(dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 1 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 3، 7، 8، 9، 11، 20، 21، 34، 38، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 6، الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 6، الملاحظة 8 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 33 | 1 900 | – | 1 920 | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 39 | 1 880 | – | 1 920 | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
| 2 | نطاقات النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 3 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 3، 7، 8، 20، 33، 34، 38 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 4 | نطاقات النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 5 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 6 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 875 | 37– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 875 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |

الجـدول d-2.4-A1 ( تابـع)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية(dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 7 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1،3، 7، 8، 20، 33، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 38 | 2 570 | – | 2 620 | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
| 8 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 8، 7، 20، 33، 34، 38، 39، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 830 | 50– | 1 | الملاحظة 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 880 | 36– | 0,1 | الملاحظتان 2، 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 3 | 1 830 | – | 1 880 | 50– | 1 | الملاحظة 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | 50– | 1 | الملاحظة 4 |
|  | نطاق النفاذ E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | 36 | 0,1 | الملاحظتان 2، 4 |
| 9 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
| 10 | نطاقات النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 11 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 21، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
| 12 | نطاقات النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 13 | نطاق النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 763 | – | 775 | 35– | 0,00625 |  |
| 14 | نطاقات النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 763 | – | 775 | 35– | 0,00625 |  |

الجـدول d-2.4-A1 ( تتمّـة)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظة |
| 17 | نطاقات النفاذ E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 18 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 21، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 40– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
| 19 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 9، 11، 21، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 40– | 1 | الملاحظة 9 |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
| 20 | نطاقات النفاذ E-UTRA 1،3، 7، 8، 20، 33، 34، 38، 39، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 2 570 | – | 2 586 | 36– | 0,1 | الملاحظة 2، الملاحظة 4 |
| 21 | نطاقا النفاذ E-UTRA 11، 21 | 1 475,9 | – | 1 510,9 | 35– | 1 | الملاحظة 10 |
|  | نطاقات النفاذ E-UTRA 1، 9، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
| الملاحظـة 1 - تشير التسميتان FDL_low (أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) وFDL_high (أعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) إلى كل نطاق من نطاقات الترددات المحددة في الملاحظة 2 من "توصـي 1". الملاحظـة 2 - وقد سُمِح استثناءً، في صدد كل موجة حاملة مخصصة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مستعملة في القياس، بقياسات ترقى سويّتها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 2-1.3.6.6، وذلك بسبب البث الهامشي التوافقي من الدرجة الثانية أو الثالثة. وسُمِح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على الأقل بث راديوي فردي واحد (RE) داخل عرض نطاق الإرسال (انظر الشكل 1-2.4.5) الذي يقع بثه التوافقي من الدرجة الثانية أو الثالثة، أي التردد المساوي لضعفي أو ثلاثة أضعاف تردد ذلك البث (RE)، ضمن عرض نطاق القياس. الملاحظـة 3 - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 4 - تُوصَّف هذه المتطلبات بدلالة النطاقات الفرعية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). الملاحظـة 5 - بالنسبة إلى التشغيل غير المتزامن لازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)، من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 6 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_05. الملاحظـة 7 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS)يعمل في النطاق MHz 1 919,6-1 884,5. الملاحظـة 8 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS)يعمل في النطاق MHz 1 915,7-1 884,5. الملاحظـة 9 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_08. الملاحظـة 10 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_09. |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.4	البث الهامشي الإضافي

تُحدَّد هذه المتطلبات بدلالة المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. ويمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات البث الطيفي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بمتطلب إضافي لأحد سيناريوهات النشر المحددة باعتبارها جزءاً من رسالة التمرير/البث بين الخلايا.

#### 1.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_05”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS 05”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 1.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على أمدية الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج 
النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول a.2.4-A1 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 1.1.2.4-A1

المتطلبات الإضافية (نظام الهواتف المحمولة الشخصية PHS)

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |  |
| 1 884,5 f 1 919,6*1 | 41– | 41– | 41– | 41– | kHz 300 |
| 1 884,5 f 1 915,7*2 | 41– | 41– | 41– | 41– | kHz 300 |
| الملاحظـة 1 - تنطبق هذه القيم عندما يكون تردد الحافة الدنيا لعرض نطاق القناة المخصصة للوصلة الصاعدة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مساوياً أو أعلى من الحافة العليا لنطاق نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) (MHz 1 919,6) + MHz 4 + عرض نطاق القناة المخصصة، علماً بأن عرض نطاق القناة التي تعمل تحت هذه النقطة تخضع لمزيد من الدراسة. الملاحظـة 2 - تنطبق هذه القيم عندما يكون تردد الحافة الدنيا لعرض نطاق القناة المخصصة للوصلة الصاعدة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مساوياً أو أعلى من الحافة العليا لنطاق نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) (MHz 1 915,7) + MHz 4 + عرض نطاق القناة المخصصة، علماً بأن عرض نطاق القناة التي تعمل تحت هذه النقطة تخضع لمزيد من الدراسة. |  |  |  |  |  |

وبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من أمدية التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (kHz 300).

#### 2.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_07”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_07”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 2.1.2.4-A1.

الجـدول 2.1.2.4-A1

متطلبات إضافية

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) MHz 10 | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 763 ≤ f ≤ 775 | 57– | kHz 6,25 |

#### 3.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_08”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_08”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول  3.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على أمدية الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج 
النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول 3.1.2.4-A1 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 3.1.2.4-A1

متطلبات إضافية

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 |  |
| 860 ≤ f ≤ 895 | 40– | 40– | 40– | MHz 1 |

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من أمدية التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (MHz 1).

#### 4.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_09”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_09”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 4.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على أمدية الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج 
النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول a.2.4-A1 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 4.1.2.4-A1

متطلبات إضافية

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 |  |
| 1 475.9 ≤ f ≤ 1 510.9 | 35– | 35– | 35– | MHz 1 |

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من أمدية التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (MHz 1).

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

إن قدرة البث الهامشي هي قدرة البث التي تُوَلَّد أو تُكَبَّر داخل مستقبِلٍ والتي تظهر عند مُوصِّل هوائي لتجهيزات المستعمل.

## 1.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق السوية القصوى المحددة في الجدولين a-1.5-A1 وb-1.5-A1.

الجـدول a-1.5-A1

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | (dBm) 57− |  |
| 1 GHz f 12.75 GHz | MHz 1 | (dBm) 47− |  |

وتُعَدّ القيم الحدية الإضافية التالية للبث الهامشي، بالنسبة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)، واجبة التطبيق.

الجـدول b-1.5-A1

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | (1)dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | (1)dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz f 960 MHz | kHz 100 | (1)dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | (1)dBm 71− |  |
|  | 1 475.9 MHz f 1 510.9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 844.9 MHz f 1 879.9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 920 MHz f 1 980 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل UE |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| II | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| III | 921 MHz f 925 MHz | kHz 100 | (1)dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | (1)dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz f 960 MHz | kHz 100 | (1)dBm 79− |  |
|  | 1 710 MHz f 1 785 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |

الجـدول b-1.5-A1 ( تابـع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 710 MHz f 1 755 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| V | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 824 MHz f 849 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| VI | 815 MHz f 850 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 860 MHz f 895 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | (1)dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84− | (1)dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | (1)dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | (1)dBm 71− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 500 MHz f 2 570 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| VIII | 880 MHz f 915 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | (1)dBm 60− |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | (1)dBm 67− dBm 60− |  |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | (1)dBm 79− |  |
|  | 1 805 MHz < f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60− |  |

الجـدول b-1.5-A1 ( تابـع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس |  | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | 860 MHz f 895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 749,9 MHz f 1 784,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| X | 728 MHz f 746 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 710 MHz f 1 770 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
| XI | 860 MHz f 895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 462,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| XII | 698 MHz f 716 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 728 MHz f 746 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 746 MHz f 756 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| XIII | 728 MHz f 746 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 758 MHz f 768 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 776 MHz f 788 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 869 MHz f 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |

الجـدول b-1.5-A1 ( تتمّـة)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس |  | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV | 728 MHz f 746 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 788 MHz f 798 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 869 MHz f 894 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| XIX | 815 MHz f 850 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 860 MHz f 895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 475.9 MHz f 1 510.9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 844.9 MHz f 1 879.9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| XXI | 860 MHz f 895 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 1 427.9 MHz f 1 462.9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 475.9 MHz f 1 510.9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 844.9 MHz f 1 879.9 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz |  | MHz 3,84 | dBm 60− |  |
| (1) أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وكاستثناء، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، سُمح بقياسات يصل عددها إلى خمسة وترقى سويّتها إلى المتطلّبات القابلة للتطبيق المعرَّفة في الجدول a-1.5-A1. |  |  |  |  |  |

## 2.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتعين ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق السوية القصوى المحددة في الجدول 2.5-A1.

الجـدول 2.5-A1

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57− |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47− |  |

الملحق 2

المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجات الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم
الشفرة  CDMA-2000لاتصالات IMT-2000

الجزء A

المحطات المتنقلة(CDMA-2000)  وبيانات الرزم ذات المعدل العالي 
في المحطات (CDMA-2000)

الملاحظـة 1 - لا تُعَدُّ قيم قناع البث الهامشي وحيد الموجة الحاملة لبيانات الرُّزَم ذات المعدل العالي، أو القيم الحدية للبث الهامشي، واجبة التطبيق إلا في حالة البث بتمدد معدله 1.

# 1	القناع الطيفي

يجب أن يكون البث الذي تدعمه المحطات المتنقلة التي تعمل بازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) أو بازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) ضمن حدود أقل من الحدود المحددة أعلاه.

## 1.1	معدل التمدد 1

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، ينبغي أن يكون بث الطيف بالنسبة لأصناف النطاقات 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12 ضمن حدود أقل من الحدود الموضوعة لها في الجدول a-1.1-A-A2.

الجـدول a-1.1-A-A2

قيم قناع البث الطيفي بالنسبة لأصناف النطاقات 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12
في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 1,98- kHz 885 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 42– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-1,25 (في حالة صنف النطاق 10 فقط( | kHz 30/dBm 13− |
| 4,00-1,98 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 54– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-2,25 (في حالة صنف النطاق 7 فقط( | kHz 6,25/dBm 35− |
| الملاحظـة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، ينبغي أن يكون بث الطيف بالنسبة لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 و14 و15 ضمن حدود أقل من الموضوعة لها في الجدول b-1.1-A-A2.

الجـدول b-1.1-A-A2

قناع البث الطيفي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 و14 و15 في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 1,98-1,25 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 42– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-1,98 | أقل تقييداً من kHz 30/dBc 50– أو MHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-2,25 (في حالة أصناف النطاق 6 و8 و13 فقط) | ) MHz 1/dBm ((f – 2,25 MHz ) 1 + 13– |
| الملاحظـة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |

في حالة الإرسال في صنف النطاق 3، يتعين أن يكون بث الطيف ضمن حدود أقل من الحدود الموضوعة لها في الجدول c-1.1-A-A2.

الجـدول c-1.1-A-A2

قناع البث الطيفي لصنف النطاق 3 في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| تردد القياس (MHz) | قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- | --- |
| > 815 و 850, > 887 و 889, > 893 و 901, > 915 و 925 | 900 kHz و < 1,98 MHz | kHz 30/dBc 42– |
|  | 1,98 MHz | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16−) W 25 dBm 30 < Pout ؛ منفذ الخرج kHz 100/dBc 54− |
| > 885 و 958, باستثناء > 887 و 889, > 893 و 901, > 915 و 925 | < 1,98 MHz | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26−) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
|  | 1,98 MHz | dBm 30 ≥ Pout ؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 100/dBc 60– أو kHz 100/(dBm 26−) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
| 885 و > 958, باستثناء 815-850 | < 1,98 MHz | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26−) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
|  | 1,98 MHz | dBm 44 ≥ Pout؛ منفذ الخرج MHz 1/(dBm 16−) W 25 أقل تقييداً من kHz 30/dBc 60– و MHz 1/(dBm 26−) mW 20؛ منفذ الخرج dBm 44 < Pout |
| الملاحظـة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتبلغ القيمتان الحديتان الدنيا والعليا لتردد القياس حاليًّا MHz 10 وGHz 3 في الوثائق اليابانية للقياس الراديوي. |  |  |

في حالة الإرسال في صنفي النطاق 11 أو 12 بتمدد معدله 1، يجب أن يكون بث الطيف ضمن حدود أقل من المتطلبات المحددة في الجدول d-1.1-A.A2 بالنسبة لإرسال في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة 2000 والجدول e-1.1-A.A2 بالنسبة لإرسال البيانات بالرُّزَم ذات المعدل العالي.

الجـدول d-1.1-A.A2

قيم إضافية لقناع البث الطيفي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة 2000 بتمدد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 1,125- kHz 885 | dBc 240/(885 – ¦f ¦) 7 – 47− في kHz 30 |
| 1,98-1,125 | dBc 855/(1 125 – ¦f ¦) 13 – 54− في kHz 30 |
| 4,00-1,98 | dBc 2 020/(1 +980 – ¦f ¦) 15 – 67− في kHz 30 |
| 10,00-4,00 | dBm 51− في kHz 100 |

الملاحظـة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة |f |، حيث تكون f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحدية للبث بالنسبة لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات.

الجـدول e-1.1-A.A2

قيم إضافية لقناع البث الطيفي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 في بيانات الرزم عالية السرعة (HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث في الصنفين الفرعيين 4 و5 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12 | القيمة الحدية للبث في الأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12 |
| --- | --- | --- |
| 1,12- kHz 885 | dBc 235/(885 – ¦f ¦) 7 – 47− في kHz 30 | غير محددة |
| 1,98-1,12 | dBc 860/(1 120 – ¦f ¦) 13 – 54− في kHz 30 | غير محددة |
| 4,00-1,98 | dBc 2 020/(1 980 – ¦f ¦) 15 – 67− في kHz 30 | غير محددة |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَدّ القيم الحدية لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |  |

## 2.1	بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

عند الإرسال في أصناف النطاق 0 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 بمطراف ذي مقدرات الصيغة المراجعة B من بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) ومشكَّل بقناتي وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحدية المحددة في الجدول a-2.1-A-A2.

الجـدول a-2.1-A-A2

قناع البث الطيفي لأصناف النطاق 0 و2 و3 و5 و7 و9 و10 و11 و12
في بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| kHz 885 إلى 1,885 | MHz 1/dBm 6 |
| > 1,885 | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحدية بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,23 4. |  |

عند الإرسال في أصناف النطاقات 1 أو 4 أو 6 أو 8 بمطراف ذي مقدرات الصيغة المراجعة B من بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) ومشكَّل بقناتي وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحدية المحددة في الجدول b-2.1-A-A2.

الجـدول b-2.1-A-A2

قناع البث الطيفي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 في بيانات الرزم 
ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,25-1,25 | MHz 1/dBm 6 |
| > 2,25 | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحدية بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,25 4. |  |

يُسمح باستثناء واحد لترددات البث الهامشي ما بين قناتي CDMA العكسيتين (لكلا الجدولين a-2.1-A-A2 وb-2.1-A-A2).

ولقنوات CDMA العكسية المجاورة، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحدية المحددة في الجدولين c-2.1-A-A2 وd-2.1-A-A2.

الجـدول c-2.1-A-A2

القيم الحدية لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المجاورة، N = 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,5 إلى 2,7 | kHz 30/dBm 14− |
| 2,7 إلى 3,5 | kHz 30/dBm (MHz 2,7 – ¦f ¦) 15 + 14) |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 33− |
| 3,5 إلى 7,5 | MHz 1/dBm (MHz 3,5 – ¦f ¦) 1 + 13) |
| 7,5 إلى 8,5 | MHz 1/dBm (MHz 7,5 – ¦f ¦) 10 + 17) |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 43− |
| 8,5 إلى 12,5 | MHz 1/dBm 27− |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين تردد قناة CDMA العكسية الوسطى والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 وMHz 8,08 مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة - التمدد المباشر (IMT-DS) في قيمتي التخالف 5 و10 MHz على التوالي. ولا يُراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

الجـدولd-2.1-A-A2

القيم الحدية لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المجاورة، N ≠ 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| ∆f + 2,5 إلى ∆f + 3,5 | kHz (N × kHz 12,5)/dBm 13− |
| ∆f + 3,5 إلى (1+N) × 3,125 | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. ∆f =(N–3) × 625 kHz، حيث N هو عدد الموجات الحاملة (N ≥ 2). ويُترَك التشغيل خارج أمريكا الشمالية للدراسات المستقبلية. |  |

## 3.1	معدل التمدد 3

عند الإرسال بمعدل التمدد 3، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي عن القيم الحدية المحددة في الجدول 3.1-A-A2.

الجـدول 3.1-A-A2

القيم الحدية لبث الطيف الترددي بمعدل التمدد 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحدية للبث |
| --- | --- |
| 2,7-2,5 | kHz 30/dBm 14− |
| 3,5-2,7 | kHz 30/dBm (MHz 2,7 – ¦f ¦) 15 + 14) – |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 33− |
| 7,5-3,5 | MHz 1/dBm (MHz 3,5 – ¦f ¦) 1 + 13) – |
| 8,5-7,5 | MHz 1/dBm (MHz 7,5 – ¦f ¦) 10 + 17) – |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 43− |
| 12,5-8,5 | MHz 1/dBm 27− |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 و8,08 MHz مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة - التمدد المباشر (IMT-DS) في قيمتي التخالف 5 و10 MHz على التوالي. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 5 و6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، أو بتمدد معدله 3، يتعين أن يقل البث الهامشي عن القيم الحدية المحددة في 
الجدولين a-2-A-A2 وb-2-A-A2.

الجـدول a-2-A-A2

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمدد معدَّلُه 1 وتمدد معدله 3 على التوالي (الفئة A)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | القيمة الحدية للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 لمعدل تمدد 1 MHz 12,5 لمعدل تمدد 3 | 9 kHz < f < 150 kHz kHz < f < 30 MHz 150 30 MHz < f < 1 GHz GHz < f < 12,75 GHz 1 | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 13– 13– 13– 13– |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |  |  |

الجـدول b-2-A-A2

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي (الفئة B)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | القيمة الحدية للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 لمعدل تمدد 1 MHz 12,5 لمعدل تمدد 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 36– 36– 36– 30– |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |  |  |

عند الإرسال بمعدل تمدد 1 أو معدل تمدد 3 في صنف النطاق 6، يتعين أن يقل البث الهامشي عن القيم الحدية المحددة في الجدول c-2-A-A2.

الجـدول c-2-A-A2

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي

| تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | القيمة الحدية للبث (dBm) | النطاق المعرّض للتداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 919,6-1 884,5 | 300 | 41 | PHS |
| 935-925 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 960-935 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 880-1 805 | 100 | 71 | DCS 1800 |
| الملاحظـة 1 - تنطبق هذه القياسات فقط حين يكون تردد القياس بعيداً عن التردد المركزي للإرسال بالنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة (CDMA) بما لا يقل عن MHz 11,25 (في حالة تمدد معدله 1) أو MHz 12,5 (في حالة تمدد معدله 3). وفي النطاقات غير المستعمَلة في نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) تجري القياسات على ترددات قيمتها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناءً، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود البث الهامشي المثبتة في الجدول b-2-A-A2. |  |  |  |

عند الإرسال في صنف النطاق 7، يتعين أيضاً أن يقل البث الهامشي للمرسِل بعشرة متوسطات أو أكثر عن المتطلبات في الجدول d-2-A-A2.

الجـدول d-2-A-A2

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في صنف النطاق 7

| تردد الإرسال (MHz) | تردد القياس (MHz) | القيمة الحدية للبث | النطاق المعرّض للتداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 788-776 | 775-763 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |
| 793-788 | 775-769 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |
| 788-776 | 805-793 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |
| 793-788 | 805-799 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |

عند الإرسال في صنفي النطاق 11 و12، يتعين أيضاً أن يقلّ البث الهامشي للمرسل بعشرة متوسطات أو أكثر عن المتطلبات في الجدول e-2-A-A2.

الجـدول e-2-A-A2

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في صنفي النطاق 11 و12

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى | القيمة الحدية للبث في الصنفين الفرعيين 4 و5 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12 | القيمة الحدية للبث في الأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12 |
| --- | --- | --- |
| MHz 4,00 إلى MHz 10,0 | dBm 51– في kHz 100 | غير محددة |
| الملاحظـة 1 - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحدية لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمَد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |  |

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة

لحساب نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (cdma2000) 2000، تقاس القدرة المرسَلة والقدرة المستقبَلة كلتاهما بمرشاح مستطيل. وفي نظام cdma2000، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 2,5 وتخالف ثاني قناة مجاورة MHz 3,75 لأصناف النطاق ضمن MHz 1 900. وفي النطاق الخلوي ضمن 800 أو MHz 450، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 1,5 (MHz 1,515 لصنف النطاق 3 بسبب قناع البث) ويكون تخالف ثاني قناة مجاورة MHz 2,73 (MHz 2,745 لصنف النطاق 3). ويبلغ عرض نطاق جهاز الاستقبال MHz 1,23.

وترد نسب تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في الجدول a-4-A-A2 (على افتراض قدرة إرسال قيمتها dBm 23).

# 4	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

يتعين أن تقل حدود البث الهامشي بالاقتران المباشر، حين لا يكون الإرسال موجّهاً إلى محطة متنقلة، عن القيم الحدية المحددة في الجدول b-4-A-A2.

الجـدول a-4-A-A2

حدود نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) لمحطة متنقلة

| صنف النطاق | ACLR1 (dB) | ACLR2 (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26,34 | 37,87 |
| 1 | 32,38 | 35,37 |
| 2 | 26,34 | 37,87 |
| 3 | 26,09 | 28,10 |
| 4 | 32,38 | 35,37 |
| 5 | 26,34 | 37,87 |
| 6 | 33,13 | 37,89 |
| 7 | 26,34 | 35,29 |
| 8 | 33,13 | 37,89 |
| 9 | 26,34 | 37,87 |
| 10 | 20,96 | 19,87 |
| 11 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: الصنفان الفرعيان 4 و5 من النطاق فقط) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x؛ الصنفان الفرعيان 4 و5 من النطاق فقط) |
| 12 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma20001x) 39,41 (الصنف الفرعي 1) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x؛ HRPD: الصنف الفرعي 1 من النطاق فقط) |
| 13 | 33,13 | 37,89 |
| 14 | 32,38 | 35,37 |
| 15 | 32,38 | 35,37 |
| في نظام cdma2000، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 2,5 وتخالف ثاني قناة مجاورة MHz 3,75 لفئات النطاق ضمن MHz 1 900. وفي النطاق الخلوي ضمن 800 أو MHz 450، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 1,5 (MHz 1,515 لصنف النطاق 3 بسبب قناع البث) ويكون تخالف ثاني قناة مجاورة MHz 2,73 (MHz 2,745 لصنف النطاق 3). |  |  |

الجـدول b-4-A-A2

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | 57– | صنف النطاق 6 فقط |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 54– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 21 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. صنف النطاق 3 فقط. |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | 47– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 19 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 47– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 21 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. جميع أصناف النطاق عدا 3 و6. |

يتعين أن يقلّ البث بالاقتران المباشر لجميع الترددات ضمن نطاقات الاستقبال والإرسال للمحطة المتنقلة عن القيم الحدية في الجدول c-4-A-A2.

الجـدول c-4-A-A2

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| 1 | 61– | نطاق الإرسال المتنقل |
| 1 | 76– | نطاق الاستقبال المتنقل جميع أصناف النطاق عدا صنف النطاق 3 |
| 1 | 81– | نطاق الاستقبال المتنقل صنف النطاق 3 |

الجزء B

النطاق العريض شديد التنقل (UMB)

# 1	القناع الطيفي

الجـدول a-1-B-A2

قناع البث الطيفي العام لعروض نطاق مختلفة

| التخالف من حافة القناة (MHz) | البث بتردد MHz 5 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 10 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 20 /dBmعرض نطاق القياس | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 15– | 18– | 21– | kHz 30 |
| 5-1 | 10– | 10– | 10– | MHz 1 |
| 6-5 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 10-6 | 25– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 15-10 |  | 25– | 13– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  | 13– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  | 25– | MHz 1 |

الجـدول b-1-B-A2

القناع البث الطيفي الإضافي (A-SEM1) لعروض نطاق مختلفة

| التخالف من حافة القناة (MHz) | البث بتردد MHz 5 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 10 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 20 /dBmعرض نطاق القياس | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 15– | 18– | 21– | kHz 30 |
| 5-1 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 6-5 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 10-6 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 15-10 |  | 13– | 13– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  | 13– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  | 13– | MHz 1 |

الجـدول c-1-B-A2

قناع البث الطيفي الإضافي (A-SEM2) لعروض نطاق مختلفة

| التخالف من حافة القناة (MHz) | البث بتردد MHz 5 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 10 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 20 /dBmعرض نطاق القياس | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 15– | 18– | 21– | kHz 30 |
| 5,5-1 | 15– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 10-5,5 | 25– | 25– | 25– | MHz 1 |
| 15-10 |  | 25– | 25– | MHz 1 |
| 25-15 |  |  | 25– | MHz 1 |

الجـدول d-1-B-A2

SEM  كدالة في عرض نطاق القناة

| عرض نطاق القناة (MHz) | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM (MHz) | 10 | 15 | 25 |

# 2	البث الهامشي من المرسِل

الجـدول a-2-B-A2

متطلبات البث الهامشي - الفئة A من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات

| مدى الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | dBm 13– | kHz 1 |
| 150 kHz f < 30 MHz | dBm 13– | kHz 10 |
| 30 MHz f < 1 GHz | dBm 13– | kHz 100 |
| 1 GHz f < 10 GHz | dBm 13– | MHz 1 |

الجـدول b-2-B-A2

متطلبات البث الهامشي - الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات

| مدى الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 |
| 150 kHz f < 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 |
| 30 MHz f < 1 GHz | dBm 36– | kHz 100 |
| 1 GHz f < 10 GHz | dBm 36– | MHz 1 |

الجـدول c-2-B-A2

متطلبات البث للتعايش مع نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS)

| مدى الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 1884.5 MHz f < 1919.6 MHz | dBm 41– | kHz 300 |

# 3	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة

الجـدول 3-B-A2

مواصفات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

| عرض نطاق القناة (MHz) | MHz 5 | MHz 10 | MHz 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLR1 (dB) | 30 | 30 | 30 |
| ACLR2 (dB) | 36 | 36 | 36 |
| عرض نطاق القياس للإشارة والقنوات المجاورة (MHz) | 4,61 | 9,22 | 18,44 |

وتنطبق أيضاً لوائح الراديو الحالية الخاصة بكل منطقة.

# الملحق 3

المحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذ 
بتقسيم الشفرة (CDMA) بالإرسال الراديوي الأرضي 
العالمي (UTRA TDD)

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم المحددة في هذا الملحق عن المحددة في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح به في الاختبار المعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 3,84 Mchip/s)

ينطبق قناع البث الطيفي من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي تردد الموجة الحاملة.

ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه MHz 3,84.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة  MHz 3,84/dBm 48,5–أو السويّات المحددة في الجدول 1.2-A3، أيهما أعلى.

الجـدول 1.2-A3

متطلبات قناع البث الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 3,84)

| قيمة التخالف Δf (1) (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5-2,5 | dBc (2,5 – MHz/¦f ¦) (1)15 – 33,5– | (2) kHz 30 |
| 7,5-3,5 | dBc (3,5 – MHz/¦f ¦) (1)1 – 33,5– | (3) MHz 1 |
| 8,5-7,5 | dBc (7,5 – MHz/¦f ¦) (1)10 – 37,5– | (3) MHz 1 |
| 12,5-8,5 | 47,5– dBc | (3) MHz 1 |
| (1) f هو المباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. (2) يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. (3) يقع موضع القياس الأول بمرشاح MHz 1 في تخالف ترددات f يساوي MHz 4، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 1 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 3,84/dBm 48,5– وإما المتطلبات الدنيا المثبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 2.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28)

ينطبق قناع البث الطيفي من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات التي تتراوح قيمها بين 0,8 وMHz 4,0 على جانبي تردد الموجة الحاملة.

ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه MHz 1,6.

الجـدول 2.2-A3

متطلبات قناع البث الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28)

| قيمة التخالف (1) Δf (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 33,5− dBc(3) | 30 (2)kHz |
| 1,8-0,8 | (3)dBc (0,8 – MHz/¦f ¦) (1)14 – 33,5– | 30 (2)kHz |
| 2,4-1,8 | (3)dBc (1,8 – MHz/¦f ¦) (1)17 – 47,5– | 30 (2)kHz |
| 4,0-2,4 | 42,5− (3)dBc | 1 (3)MHz |
| (1) f هو المباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. (2) يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 0,815، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,385. (3) يقع موضع القياس الأول بمرشاح MHz 1 في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,9، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 1 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 1,28/dBm 53,5– وإما المتطلبات الدنيا المثبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 3.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

ينطبق قناع البث الطيفي من تجهيزات المستعمل (UE) على الترددات التي يتراوح بعدها عن التردد المركزي للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE) بمقدار يتراوح بين MHz 5 وMHz 25. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشَّحة لجذر جيب التمام المرفوع (RRC) للموجة الحاملة الصادرة عن جهاز المستعمل (UE).

ويُفترَض في قدرة أي بث لتجهيزات مستعمل (UE) ألا يتجاوز السويّات المحددة في الجدول 3.2-A3.

الجـدول 3.2-A3

متطلبات قناع البث الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

| قيمة التخالف (1) Δf (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,75-5,0 |  | 30 (2)kHz |
| 7,0-5,75 |  | 30 (2)kHz |
| 15-7,0 |  | 1 (3)MHz |
| 17,0-15,0 |  | 1 (3)MHz |
| 25,0-17,0 | dBc 51,5– | 1 (3)MHz |
| (1) f هو المباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. (2) يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. (3) يقع موضع القياس الأول بمرشاح MHz 1، في تخالف ترددات f يساوي MHz 7,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 1 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 7,68/dBm 47– وإما المتطلبات الدنيا المثبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى. |  |  |

## 4.2	القناع الطيفي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتألف طيف الخرج لمرسِل تجهيزات المستعمِل من ثلاث مكونات؛ وهي مكونة البث داخل عرض النطاق المشغول (عرض نطاق القناة)، ومكونة البث خارج النطاق (OoB) ومكونة مجال البث الهامشي البعيد (الشكل 3).

ينطبق قناع البث الطيفي للمحطة المتنقلة على تخالف ترددات البث خارج النطاق (ΔfOOB) ابتداءً من ± حافتي عرض النطاق المخصص لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). أما بالنسبة للترددات التي تزيد على تخالف تردد البث خارج النطاق (ΔfOOB) مثلما جاء بيانها في الجدول 1.4.2-A3 فتنطبق عليها المتطلبات الهامشية الواردة في الفقرة 4.

مجال هامشي

عرض نطاق القناة

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

مجال هامشي

نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRA

الشـكل 3

### 1.4.2	قناع البث الطيفي العام للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يجب ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة السويات المحددة في الجدول 1.4.2-A3 بالنسبة لعروض نطاق القنوات المبينة.

الجـدول 1.4.2-A3

قناع البث الطيفي العام للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد البث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 1-0= | 8.5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | 30 kHz |
| 2,5-1 | 8.5– | 8.5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,8-2,5 | 23,5– | 8.5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 5-2,8 |  | 8.5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.2	قناع البث الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات البث الطيفي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بالمتطلبات الإضافية لأحد سيناريوات النشر المحددة الواردة في الجدول 2.4.2-A3.

الجـدول 2.4.2-A3

التشوير الشبكي للمتطلبات الإضافية للبث الطيفي

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | نطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | N/A (الملاحظة 1) | N/A | N/A |
| NS_03 | الفقرة 1.2.4.2 | 2، 4، 10، 35، 36 | 3، 5، 10، 15، 20 |
| NS_04 | الفقرة 2.2.4.2 | الملاحظة 2 | الملاحظة 3 |
| NS_05 | N/A (الملاحظة 1) | 1 | 10، 15، 20 |
| NS_06 | الفقرة 3.2.4.2 | 12، 13، 14، 17 | 1,4، 3، 5، 10 |
| NS_07 | الفقرة 3.2.4.2 | 13 | 10 |
| NS_08 | N/A (الملاحظة 1) | 19 | 10، 15 |
| NS_09 | N/A (الملاحظة 1) | 21 | 10، 15 |
| NS_32 | – | – | – |

الملاحظـة 1 - يهدف التشوير إلى أغراض أخرى غير المتطلبات الإضافية للبث الطيفي.

الملاحظـة 2 - سوف تأتي معالجة إمكانية تطبيقها على النطاق  E-UTRAفي مرحلة لاحقة.

الملاحظـة 3 - سوف تأتي معالجة إمكانية تطبيقها على عروض نطاق القناة في مرحلة لاحقة.

#### 1.2.4.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي قيمته “NS_03”

عندما تبين الخلية القيمة “NS_03”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 1.2.4.2-A3.

الجـدول 1.2.4.2-A3

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_03”)

|  | القيمة الحدية للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5– |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | –23.5 | MHz 1 |

الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985.

الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5-على التوالي.

الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى.

الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات البث الطيفي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_03 كما هو محدد في الجدول 1.4.2-A3.

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

#### 2.2.4.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي قيمته “NS_04”

عندما تبين الخلية القيمة “NS_04”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 2.2.4.2-A3.

الجـدول 2.2.4.2-A3

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_04”)

|  | القيمة الحدية للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 |  | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 23,5– | 23,5– | 23,5– | 23,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |

الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985.

الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5-على التوالي.

الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى.

الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات البث الطيفي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_04 كما هو محدد في الجدول 2.4.2-A3.

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

### 3.2.4.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي قيمته “NS_06” أو “NS_07”

عندما تبين الخلية القيمة “NS_06” أو “NS_07”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 3.2.4.2-A3.

الجـدول 3.2.4.2-A3

### المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_06” أو “NS_07”)

|  | القيمة الحدية للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | عرض نطاق القياس |
| 0,1-0 | 11,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | kHz 30 |
| 1-0,1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | kHz 100 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 100 في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0, 15، والأخير في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,95. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ وMHz 0,5-، على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات البث الطيفي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_06 أو NS_07 كما هو محدد في الجدول 2.4.2-A3. |  |  |  |  |  |

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

## 1.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة هي نسبة القدرة المرسَلة إلى القدرة المقيسة بعد مرشاحِ مستقبِلٍ في القناة (القنوات) المجاورة. وتقاس كلتا القدرتين، المرسَلة والمستقبَلة بمرشاح متوائم (هو جذر جيب التمام المرفوع مع عامل تناقص قيمته 0,22) يكون عرض نطاق قدرة الضوضاء فيه مساوياً لمعدَّل النبضات. وينبغي أن تنطبق المتطلّبات مهما يكن نمط المرسِل موضع النظر (أحاديَّ الموجة الحاملة كان أو متعدِّدَها). وتنطبق بخصوص جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفة المصنِّع. وينبغي أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة طبقاً لتوصيفها الوارد في الجداول a.1.3-A3 إلى c.1.3-A3.

الجـدول 1.3-A3

أ ) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة خيار الإرسال المزدوج 
بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 3,84

| صنف القدرة | القناة المجاورة | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 5± | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 10± | 42,2 |

الجـدول 1.3-A3 (تتمـة)

ب) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة خيار الإرسال المزدوج 
بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28

| صنف القدرة | القناة المجاورة | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 1,6± | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 3,2± | 42,2 |

ج) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة خيار الإرسال المزدوج 
بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 7,68 Mchip/s

| صنف القدرة | القناة المجاورة | معدل النبضات لمرشاح القياس RRC، (MHz) | القيم الحدية للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 7,5± | 3,84 | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 12,5± | 3,84 | 42,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 10,0± | 7,68 | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 20,0± | 7,68 | 42,2 |

## 2.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُوَصَّف متطلبات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بالنسبة لسيناريوهين: لقناة واحدة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA) و/أو لقنوات ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA) (انظر الشكل 4).

الشـكل 4

قناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

عرض النطاق
الاستبانة (RB)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR2)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
(UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور
(E-UTRAACLR1)

### 1.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

إن نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُقاس قدرة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) على القناة والقناة المجاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 1.2.3-A3.

الجـدول 1.2.3-A3

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي 
الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− | dB 29,2− |
| عرض نطاق القياس للقناة E-UTRA | MHz 1,08 | MHz 2,7 | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| قناة تجهيزات المستعمل | MHz 1,4+ أو 1,4− MHz | MHz 3+ أو 3− MHz | MHz 5+ أو 5− MHz | MHz 10+ أو 10− MHz | MHz 15+ أو 15− MHz | MHz 20+ أو 20− MHz |

### 2.2.3	القيم الحدية للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) لحالة التعايش مع النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في نفس المنطقة الجغرافية

ينبغي أن تكون القيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في الموجات الحاملة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) كما هي مبيَّنة في الجدول 2.2.3-A3.

وتكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص لقناة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA)، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُوصَّف نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) بعرض نطاق قدره 3,84 MHz وعامل تناقص 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في كلّ من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR1) وفي القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي 
المطور (E-UTRAACLR2) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 2.2.3-A3.

الجـدول 2.2.3-A3

متطلبات إضافية

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي /2/ UTRAACLR1 عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2/ –0,7– BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2/ –1,5– BWUTRA/2 | 2,5+ BWUTRA/2 | 5+ BWUTRA/2 | 7,5+ BWUTRA/2 | 10+ BWUTRA/2 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | *3+2,5 BWUTRA/2 | *3+5 BWUTRA/2 | *3+7,5 BWUTRA/2 | *3+10 BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها (1)MHz 5 | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرض (2)MHz 1,6 | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المزَاوَج. (2) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المزَاوَج. |  |  |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.4	البث الهامشي من المرسِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينبغي أن يكون البث الهامشي أقل من الحدود الموضوعة لها في الجداول a-1.4-A3 وb-1.4-A3 أ) إلى b-1.4-A3 ج). وتنطبق المتطلبات التالي ذكرها فقط على الحالات التي يكون فيها التخالف عن التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة أكبر من MHz 12,5 (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره Mchip/s 3,84) أو أكبر من MHz 4 (خيار TDD بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28) أو أكبر من MHz 25 (خيار TDD بمعدل نبضات قدره Mchip/s 7,68).

الجـدول a-1.4-A3

متطلبات البث الهامشي العامة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f  150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f  30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f  1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f  12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول b-1.4-A3

أ )  متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD)
بمعدل نبضات قدره 3,84 Mchip/s)

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | 41− (الملاحظة 2) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37− (الملاحظة 1) |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول a-1.4-A3. الملاحظـة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |

الجـدول b-1.4-A3 ( تابـع)

ب)  متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD)
بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 2) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 3) |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 4) |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 1 | 65− (الملاحظة 5) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
| c | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
| d | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65− |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65− |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37− |
| e | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | dBm 65− |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | dBm 65− |

الجـدول b-1.4-A3 ( تابـع)

ب) متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD)
بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| f | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz < f < 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f < 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 850 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | dBm 65− |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1 | dBm 65− |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة ذات تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول b-2.4-A2 لكل ما يُستعمل في القياس من أرقام قنوات ذات تردد راديوي مطلق (UARFCN) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي. الملاحظـة 2 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1920-1900 MHz من النطاق a. الملاحظـة 3 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 2 025 -2 010 MHz من النطاق a. الملاحظـة 4 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 990 -1 930 MHz من النطاق b. الملاحظـة 5 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 910 -1 850 MHz من النطاق b. |  |  |  |

الجـدول b-1.4-A3 ( تتمّـة)

ج)  متطلبات إضافية للبث الهامشي
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 7,68 Mchip/s)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60− (الملاحظة 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67− (الملاحظة 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79− (الملاحظة 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71− (الملاحظة 1) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37− (الملاحظة 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | 41− (الملاحظة 2) |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة ذات تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول a-1.4-A3 لكل ما يُستعمل في القياس من قنوات ذات تردد راديوي مطلق. الملاحظـة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |

## 2.4	البث الهامشي من المُرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، تنطبق القيم الحدية للبث الهامشي على أمدية الترددات التي تفوق تخالف تردد البث خارج النطاق (MHz) ΔfOOB من حافة عرض نطاق القناة (انظر الجدول a-2.4-A3).

الجـدول a-2.4-A3

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB في النفاذ الراديوي الأرضي
العالمي المطور (E-UTRA) ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

وتنطبق القيم الحدية للبث الهامشي الواردة في الجدول b-2.4-A3 على كل تشكيلات النطاق الترددي للمُرسِل وكل عروض نطاق القنوات في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول b-2.4-A3

المتطلبات العامة للبث الهامشي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول c-2.4-A3

متطلبات البث الهامشي لتعايش تجهيزات المستعمِل في نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظات |
| 33 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 7، 8، 20، 34، 38، 39، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 34 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 7، 8، 9، 11، 20، 21، 33، 38، 39، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  | مدى الترددات | 860 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 3 |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 4 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | – |  |  |  |  |
| 38 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 33، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 39 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 34، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 40 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 33، 34، 39 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| الملاحظـة 1 - تشير التسميتان FDL_low (أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) و FDL_high(أعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) إلى كل نطاق من نطاقات الترددات المحددة في الملاحظة 3 من "توصـي 1". الملاحظـة 2 - بالنسبة إلى التشغيل غير المتزامن لازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)، من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 3 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS)يعمل في النطاق MHz 1 919,6-1 884,5. الملاحظـة 4 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS)يعمل في النطاق MHz 1 915,7-1 884,5. |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.4	البث الهامشي الإضافي

تحدّد هذه المتطلبات بدلالة أحد المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. فالشبكة تعطي إشارات عن متطلبات البث الهامشي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي بأحد المتطلبات الإضافية لسيناريو نشر محدد باعتبارها جزءاً من رسالة تمرير/بث بين الخلايا.

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS 05”، يجب ألا تفوق قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 1.2.4-A3. وينطبق هذا الشرط أيضاً على أمدية الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج 
النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول a.2.4-A3 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 1.2.4-A3

المتطلبات الإضافية )نظام الهواتف المحمولة الشخصية PHS)

| نطاق الترددات (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |  |
| 1 884.5 f 1 919.6*1 | 41– | 41– | 41– | 41– | kHz 300 |
| 1 884.5 f 1 915.7*2 | 41– | 41– | 41– | 41– | kHz 300 |
| الملاحظـة 1 - تنطبق هذه القيم عندما يكون تردد الحافة الدنيا لعرض نطاق القناة المخصصة للوصلة الصاعدة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مساوياً أو أعلى من الحافة العليا لنطاق نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) (MHz 1 919,6) + MHz 4 + عرض نطاق القناة المخصصة، علماً بأن عرض نطاق القناة التي تعمل تحت هذه النقطة تخضع لمزيد من الدراسة. الملاحظـة 2 - تنطبق هذه القيم عندما يكون تردد الحافة الدنيا لعرض نطاق القناة المخصصة للوصلة الصاعدة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مساوياً أو أعلى من الحافة العليا لنطاق نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) (MHz 1 915,7) + MHz 4 + عرض نطاق القناة المخصصة، علماً بأن عرض نطاق القناة التي تعمل تحت هذه النقطة تخضع لمزيد من الدراسة. |  |  |  |  |  |

وبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من أمدية التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى تردّدي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (kHz 300).

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

## 1.5	البث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي الحدود الموضوعة لها في الجداول 1.5-A3 أ) إلى 1.5-A3 د).

الجـدول 1.5-A3

أ)  متطلبات البث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 3,84 Mchip/s)

| نطاق الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | dBm 57− | kHz 100 |  |
| 1 GHz-1,9 GHz و1,92 GHz-2,01 GHz و2,025 GHz-2,11 GHz و2,17 GHz-2,57 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz و2,01 GHz-2,025 GHz و2,11 GHz-2,170 GHz و2,57 GHz-2,69 GHz | dBm 60− | MHz 3,84 |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |

الجـدول 1.5-A3 ( تتمّـة)

ب)  متطلبات البث الهامشي من المستقبِل

(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 1,28 Mchip/s)

| نطاق الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f 1 GHz | dBm 57− | kHz 100 |  |
| 1 GHz f 12.75 GHz | dBm 47− | MHz 1 |  |

ج)  متطلبات البث الهامشي من المستقبِل

(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 7,68 Mchip/s)

| نطاق الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57− | kHz 100 |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,92 وGHz 2,11-GHz 2,025 وGHz 2,57-GHz 2,17 | dBm 47− | MHz 1 | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |
| GHz 1,92-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,170-GHz 2,11 وGHz 2,69-GHz 2,57 | dBm 57− | MHz 7,68 | باستثناء الترددات الواقعة بين MHz 25 تحت تردد الموجة الحاملة الأول وMHz 25 فوق تردد الموجة الحاملة الأخير اللذين تستعملهما المحطة المتنقلة (MS). |
| GHz 12,75-GHz 2,69 | dBm 47− | MHz 1 |  |

د )  متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 1,28 Mchip/s)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 570 MHz f 2 620 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3.84 MHz | dBm 60– |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3.84 MHz | dBm 60– |  |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 1 910 MHz f 1 990 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
| c | 1 910 MHz f 1 930 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
| d | 2 570 MHz f 2 620 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3.84 MHz | dBm 60– |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3.84 MHz | dBm 60– |  |
| e | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
| f | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |

## 2.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتعين ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي لموجة مستمرة ضيقة النطاق السوية القصوى المحددة في الجدول 2.5-A3.

الجـدول 2.5-A3

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57− |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47− |  |

الملحق 4

المحطات المتنقلة الوحيدة الموجةِ الحاملة (الاتصالات اللاسلكية العالمية UWC-136)
المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA) لاتصالات IMT-2000

الجزء A

متطلبات المطابقة 30) (kHz

# 1	القناع الطيفي

إن كبت الضوضاء الطيفية هو كبح طاقة النطاق الجانبي خارج قناة الإرسال النشيطة. وهذا الطيف الراديوي ينجم عن تموُّر القدرة، وعن التشكيل وجميع مصادر الضوضاء. والطيف ينجم بالدرجة الأولى عن أحداث لا تقع في نفس الوقت مثل: التشكيل الرقمي، وتموُّر القدرة (كانتقالات التبديل). ويوصَّف على حدة الطيف الراديوي الناجم عن كل من هذين الحدثين.

وقدرة القناة المجاورة والقناة البديلة الأولى أو الثانية هي، من قدرة خرج المرسِل المتوسِّطة، ذلك الجزء الناجم عن التشكيل والضوضاء، الذي يقع داخل نطاق تمرير مركَّز إما على القناة المجاورة وإما على القناة البديلة الأولى أو الثانية.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الحدود الموضوعة لها في الجدول a-1-A-A4.

الجـدول a-1-A-A4

متطلبات القدرة في القناة المجاورة والبديلة

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها على بعد kHz 30 من التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة أولى يقع مركزها على بعد kHz 60 من التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد kHz 90 من التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الوسطية وإما -dBm 13، مَقيسةً في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أخفض قدرةً |

والقدرة التي تنشأ خارج النطاق (OoB) عن انتقالات التبديل هي قدرة الطيف الذروية التي تنشأ عن التموُّر في المرسِل وعن التموُّر خارج المرسل، وتقع داخل نطاقات تردد محددة خارج قناة الإرسال النشيطة.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الذروية الحدود الموضوعة لها في الجدول b-1-A-A4.

الجـدول b-1-A-A4

متطلّبات انتقالات التبديل

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها على بعد kHz 30 من التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة أولى يقع مركزها على بعد kHz 60 من التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد kHz 90 من التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية وإما -dBm 13، مقيسةً في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أخفض قدرةً |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 2-A-A4.

الجـدول 2-A-A4

حدود البث الهامشي من المحطات المتنقلة (MS)

| النطاق(1) (f) | السوية القصوى (dBm) | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 36– | kHz 1 | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | 36– | kHz 10 | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 36– | kHz 100 | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | 30– | kHz 30 | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | 70– | kHz 30 | (4) |
| 2 170 MHz f 12.75 GHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقاً لما ينطبق من بنود التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق إرسال المحطة المتنقلة. (4) نطاق استقبال المحطة المتنقل. |  |  |  |

## 1.2	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات العاملة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

الملاحظـة 1 - الخدمة UTRA FDD تشتغل في نفس نطاق الترددات الذي تشتغل فيه الخدمة UWC-136.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 1.2-A-A4.

الجـدول 1.2-A-A4

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس (kHz) | الحد (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى -dBm 36 في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى -dBm 36 في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي تتجاوز الحدود الموضوعة لها في الجدول 3-A-A4.

الجـدول 3-A-A4

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz f 12.75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1) |
| (1) ملاحظة صياغية - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد الخاص بالمحطات الأرضية الثابتة المؤقتة، لا يوجد توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول a-1.5-A1 (في الملحق 1) وc-4-A-A2 (في الملحق 2) و1.5-A3 (في الملحق 3)). |  |  |  |

الجزء B

متطلبات المطابقة 200) (kHz

توفر قناة البث بتردد kHz 200 خدمة بيانيات مرزَّمة وتستعمل كلا تشكيلي الإبراق: الإبراق بزحزحة الطور على 8 سويات (PSK-8) والإبراق بزحزحة دنيا غوسية (GMSK).

# 1	القناع الطيفي

الطيف الراديوي في الخرج هو علاقة تخالف التردد عن الموجة الحاملة مع القدرة، ويقاس في عرض نطاق ووقت محددين، وتنتجه المحطة المتنقلة بسبب أثرَيْ التشكيل وتموُّر (تزايد وتناقص) القدرة.

وتنطبق المواصفات التي تحتويها هذه الفقرة الفرعية على أسلوب قفز التردد وأسلوب عدم قفز التردد.

ولأن الإشارة بطبيعتها تكون على رشقات، ينجم الطيف الراديوي في الخرج عن أثرين: عملية التشكيل، وتزايد وتناقص القدرة (انتقالات التبديل).

-	يُفترَض في الطيف الراديوي الناجم في الخرج عن أي من تشكيلَيْ الإبراق، تشكيل زحزحة دنيا غوسية (GMSK) وتشكيل زحزحة الطور على  8سويات (8-PSK)، أن لا تتجاوز سويته الحدود الموضوعة له في الجدولين a-2-B-A4 وb-2-B-A4.

-	يُفترَض في الطيف الراديوي الناجم في الخرج عن انتقالات التبديل أن لا تتجاوز سويته الحدود الموضوعة له في الجدول 3-B-A4.

-	يُفترَض في قدرة البث أن لا تتجاوز -71 dBm في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110.

# 2	الطيف الناجم عن التشكيل وضوضاء النطاق العريض

يُوصَّف طيف الخرج لتشكيل الترددات الراديوية في الجدولين a-2-B-A4 وb-2-B-A4. وتنطبق هذه المواصفة على جميع القنوات الراديوية التي تدعمها التجهيزات.

وتنطبق هذه المواصفة على كامل نطاق الإرسال ذي الصلة حتى MHz 2 على كلا جانبيه.

ينبغي الوفاء بهذه الحدود بموجب شروط القياس التالية:

-	مسح للترددات ابتداءً من التردد 0؛ عرض نطاق للمرشاح والفيديو 30 kHz مع بعد عن الموجة الحاملة يصل إلى kHz 1 800، وعرض نطاق للمرشاح والفيديو kHz 100 مع بعد عن الموجة الحاملة يبلغ ويفوق kHz 1 800، على أن يُحسَب المتوسِّط على مقدار يتراوح من %50 إلى %90 من الجزء المفيد من الرشقات المرسلة، باستثناء المرحلة الوسطى وإجراء حساب المتوسط على ما لا يقل عن 200 قياسِ رشقةٍ من هذا النمط. وفيما يفوق kHz 1 800 بعداً عن الموجة الحاملة، تؤخذ فقط قياسات مركَّزة على مضاعفات 200 kHz ويُجرى حساب المتوسِّط على 50 رشقة.

-	حين تُجرى الاختبارات بأسلوب قفز التردد، ينبغي أن يقتصر حساب المتوسِّط على الرشقات المرسلة أثناء تطابق الموجة الحاملة المشتغلة بأسلوب القفز مع الموجة الحاملة الاسمية المعتمدة في القياس. وحينئذ تنطبق الحدود على نتائج القياسات لأي من الترددات المشتغلة بأسلوب القفز.

وعندئذ تكون أرقام الجدول a-2-B-A4، سواء الواردة عمودياً في قائمة سويات القدرة (dBm) والواردة أفقياً في قائمة تخالفات التردد عن الموجة الحاملة (kHz)، هي السويات (dB) القصوى المسموح بها بالنسبة إلى عرض نطاق قياسه kHz 30 على الموجة الحاملة.

الملاحظـة 1 - اختير نهج المواصفة هذا لما يوفّره من يُسْرٍ وسرعة في الاختبار. لكنّه يتطلّب الحذر في التفسير إذا لزم تحويل أرقام الجداول التالية إلى قيم كثافة طيفية، وذلك لأن جزءاً فقط من قدرة الموجة الحاملة مستعمَل كمرجع نسبي، ولأن عروض نطاقات مختلفة للقياس مستعمَلة بشأن تخالفات عن الموجة الحاملة مختلفة.

الجـدول a-2-B-A4

السوية القصوى النسبية التي يسببها التشكيل

| قدرة الموجة الحاملة (dBm) | تخالف التردد (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 < 1 200 | 1 200 < 1 800 | 1 800 < 6 000 | 6 000 |
| 33 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 68– | 76– |
| 32 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 67– | 75– |
| 30 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 65– | 73– |
| 28 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 63– | 71– |
| 26 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 61– | 69– |
| 24 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | (1)60– | 60– | 59– | 67– |
| (1) بخصوص التجهيزات التي توفِّر زحزحة الطور على 8 سويات(8-PSK) ، يكون المطلب بخصوص التشكيل(8-PSK) هو dB 54–. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ينبغي تطبيق الاستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه:

-	في المدى المركَّب 600 kHz إلى 6 MHz فوق الموجة الحاملة وتحتها، وفي نطاقين أو ثلاثة بعرض 200 kHz مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 200 kHz، يُسمَح بسويات استثنائية تصل إلى -36 dBm.

-	فوق تخالف عن الموجة الحاملة قدره 6 MHz، وفي عدد من النطاقات يصل إلى 12 نطاقاً بعرض 200 kHz مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات kHz 200، يُسمَح بسويات استثنائية تصل إلى -36 dBm.

وفي سياق استعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه، إذا أسفر مطلب مما في الجدول a-2-B-A4 عن قدرة أخفض من الحد الموضوع للقدرة في الجدول b-2-B-A4، ينبغي تطبيق هذا الجدول الأخير.

الجـدول b-2-B-A4

السوية القصوى المطلقة التي يسببها التشكيل

| تخالف التردد عن الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBm) |
| --- | --- |
| < 600 | 36– |
| 600، <1 800 | 56– |
| 1 800 | 51– |

# 3	الطيف الناجم عن تموّرات التبديل

تقاس هذه الآثار أيضاً في المجال الزمني، وتفترض المواصفة الوفاء بشروط القياس التالية: مسح للترددات ابتداءً من التردد صفر، عرض نطاق المرشاح kHz 30، استبقاء الذروة، وعرض نطاق الفيديو kHz 100. ويحدد الجدول 3-B-A4 مواصفة الحدود.

الجـدول 3-B-A4

السويات القصوى التي تسببها تموُّرات التبديل

| سوية قدرة الموجة الحاملة (dBm) | السوية القصوى مَقيسة في حالات متنوعة لتخالف التردد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kHz 400 | kHz 600 | kHz 1 200 | kHz 1 800 |
| 39 | dBm 21– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |
| 37 | dBm 23– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |
| الملاحظـة 1 - إن التراخي بخصوص السوية dBm 39 لقدرة الموجة الحاملة متسق مع الأطياف المشكَّلة، وهكذا فهو يسبب تداخلاً إضافياً يمكن إهماله في نظام تماثلي بإشارة kHz 200 في إطار الخدمة UWC-136. الملاحظـة 2 - مع هذه المواصفة، قُدِّرت ديناميات القرب والبعد بحوالي dB 58 للمحطات المتنقلة التي تعمل بسوية قدرة قيمتها W 8 أو dB 49 للمحطات المتنقلة التي تعمل بسوية قدرة قيمتها W 1. ثم تنقص ديناميات القرب والبعد تدريجياً بمقدار dB 2 لكل سوية قدرة حتى dB 32 للمحطات التي تعمل في خلايا بقدرة خرج قصوى مسموح بها قيمتها mW 20 أو dB 29 للمحطات التي تعمل بسوية قدرة قيمتها mW 10. الملاحظـة 3 - قُدِّر الانحطاط المحتمل في الأداء، الناجم عن تسرُّب عابر تبديلي في بداية أو نهاية الرشقة، وتبين أنه مقبول بالنسبة إلى معدل الخطأ في البتات (BER) الناتج من التداخل في نفس القناة (C/I). |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي من المرسِل الحدود الموضوعة لها في الجدول 4-B-A4.

الجـدول 4-B-A4

حدود البث الهامشي من المحطات المتنقلة (MS)

| النطاق (1)(f) | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | kHz 1 | 36– | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | kHz 10 | 36– | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | kHz 100 | 36– | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | kHz 100 | 36– | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | kHz 100 | 66– | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | MHz 1 | 30– | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقاً لما ينطبق من بنود التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق إرسال المحطات المتنقلة (MS). (4) نطاق استقبال المحطات المتنقلة (MS). |  |  |  |

# 5	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات العاملة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو MHz 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 5-B-A4.

الجـدول 5-B-A4

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس (kHz) | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى dBm 36– في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى dBm 36– في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 6	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 6-B-A4.

الجـدول 6-B-A4

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1). |
| (1) ملاحظة صياغية - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد الخاص بالمحطات الأرضية الثابتة المؤقتة، لا يوجد توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول 5 (في الملحق 1) و21 (في الملحق 2) و26 (في الملحق 3)). |  |  |  |

الملحق 5

المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم 
الزمن (TDMA) (اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (DECT))

# 1	القناع الطيفي

إذا كان التجهيز الجاري اختباره (EUT) مجهَّزاً بهوائيات متنوعة، ينبغي تعطيل تشغيله بهذه الهوائيات المتنوعة في الاختبارات التالية.

# 2	البث الناجم عن التشكيل

البث غير المطلوب الناجم عن التشكيل هو القدرة مَقيسةً في أي قناة راديوية للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) غير القناة الجاري فيها الإرسال من التجهيز موضعِ الاختبار (EUT)، ومُتكاملةً في عرض نطاق قيمته MHz 1.

وعند البث في قناة مادية Ra (K, L, M, N) بأرتال متتابعة، ينبغي أن تكون قيمة القدرة في القناة المادية Ra (K, L, Y, N) أقل من القيم المعطاة في الجدول 2-A5.

الجـدول 2-A5

تشكيل البث

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض نطاق القياس | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 160 W (–8 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 80 nW (–41 dBm) |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | 40 nW (–44 dBm)(2) |
| (1) تُحدد القدرة في القناة الراديوية Y بالتكامل في عرض نطاق قيمته MHz 1 مركَّز على التردد المركزي الاسمي، FY، ويشمل حساب متوسِّطها ما لا يقل عن %60 من الرزمة المادية ولا يزيد على %80 منها، ويبدأ الحساب قبل أن يتم إرسال %25 من الرزمة المادية ولكن بعد كلمة التزامن. (2) في حالة Y = "أي قناة DECT أخرى"، ينبغي أن تكون السوية القصوى للقدرة أقل من nW 40 (dBm 44–) باستثناء حالة واحدة هي إشارة nW 500 (dBm 33–). |  |  |

# 3	البث الناجم عن انتقالات المرسِل

تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في ذلك مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة) الموجودة في قناة راديوية (RF) للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)، ناتجة من الإرسال على قناة راديوية (RF) أخرى للاتصالات DECT.

ينبغي أن تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في ذلك مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة) الناجمة عن إرسال في قناة M راديوية (RF)، حين تقاس باستعمال تقنية استبقاء الذروة، أقل من القيم المعطاة في الجدول 3-A5.

الجـدول 3-A5

البث الناجم عن انتقالات المرسِل

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض نطاق القياس | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 250 W (–6 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 40 W (–14 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 4 W (–24 dBm) |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| (1) ينبغي أن يكون عرض نطاق القياس kHz 100، وأن تكون القدرة متكاملة في عرض نطاق قيمته MHz 1 مركز على التردد FY للاتصالات DECT. |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 4.1	البث الهامشي حين يكون للتجهيز الجاري اختباره قناة إرسال موزَّعة

حين تكون لنقطة طرفية راديوية قناة مادية موزَّعة، ينبغي أن يفي البث الهامشي بالمتطلّبات المذكورة في الجدول 1.4-A5. ولا تنطبق متطلبات الجدول 1.4-A5 إلا على ترددات تبعد أكثر من MHz 12,5 عن التردد المركزي، fc، للموجة الحاملة.

الجـدول 1.4-A5

متطلبات البث الهامشي

| التردد | المتطلبات الدنيا/عرض النطاق المرجعي |
| --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100/dBm 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1/dBm 30– |
| fc – 12.5 MHz < f < fc + 12.5 MHz | غير محدد |

ينبغي ألا تُجرى قياسات للإرسالات على القناة الراديوية الأقرب إلى حافة النطاق القريبة، في حالة تخالفات ترددية تصل إلى MHz 2.

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

## 1.5	البث الهامشي حين لا يكون للتجهيز الجاري اختباره قناة إرسال موزَّعة

حين لا يكون للنقطة الطرفية الراديوية قناة إرسال موزَّعة، ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 1.5-A5.

الجـدول 1.5-A5

البث الهامشي من المستقبِل

| نطاق التردد | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 (1)kHz | 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 (1)MHz | 47– | باستثناء الترددات التي تقع في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) ويشملها الجدول 2.5-A5. |
| (1) ينبغي أن تقاس سوية القدرة باستعمال تقنية استبقاء الذروة. |  |  |  |

## 2.5	في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

في نطاق ترددات الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)، ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي من المستقبِل الحدود الموضوعة لها في الجدول 2.5-A5.

الجـدول 2.5-A5

البث الهامشي من المستقبِل ضمن نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

| نطاق التردد (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | (1)57– |
| (1) يُسمح بالاستثناءات التالية: - في نطاق MHz 1، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من nW 20؛ - في نطاقين لا أكثر، قيمة الواحد kHz 30، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من nW 250. |  |  |

الملحق 6

المحطات المتنقلة لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المزدوجةُ الإرسال
بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد  (OFDMA)
لاتصالات IMT-2000

يعرِّف هذا الملحق حدود البث غير المطلوب بخصوص المحطات المتنقلة لشبكة النفاذ الحضرية اللاسلكية (WMAN) المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000.

# 1	قناع البث الطيفي

## 1.1	قناع البث الطيفي

ما لم يحدَّد خلاف ذلك في الفقرات الفرعية للقسم 1 بالنسبة لنطاقات محددة، تطبق الأقنعة الطيفية الواردة في الجدولين a-1.1-A6 وb-1.1-A6.

الجـدول a-1.1-A6

قناع البث الطيفي الأساسي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13– |
| 3,5 إلى 12,5 ≥ | 1 000 | 13– |

الملاحظـة 1 -  ∆f  هي القيمة المطلقة (MHz) للمباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 50 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,525، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,475. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4,0 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,0.

الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى الترددات الذي يُحسب فيه تكامل قدرة البث.

الجـدول b-1.1-A6

قناع البث الطيفي الأساسي في حالة موجة حاملة تردُّدها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى 6 > | 100 | 13– |
| 6 إلى 25 ≥ | 1 000 | 13– |

الملاحظـة 1 -  ∆f  هي القيمة المطلقة (MHz) للمباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,550، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,950. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 6,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5.

الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى الترددات الذي يُحسب فيه تكامل قدرة البث.

## 2.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 
2 400-2 300 MHz (BCG 1.A/1.B).

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة تردُّدها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10. وفي المحطات المتنقلة التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 8,75، يسري قناع البث الطيفي على الترددات التي تبعد ما بين MHz 4,77 وMHz 21,875 عن التردد المركزي.

وتحدد الجداول a-2.1-A6 إلى d-2.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 و5 وMHz 8,75.

الجـدول a-2.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى< 6 | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 إلى < 10 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 10 إلى < 11 | 1 000 | (10 − f)12 − 13− |
| 4 | 11 إلى < 15 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 15 إلى < 20 | 1 000 | 25,00− |
| 6 | 20 إلى < 25 | 1 000 | 25,00− |

في الجدول a-2.1-A6:

-	عرض نطاق القناة هو 10 MHz.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي.

الجـدول b-2.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13,00− |
| 2 | 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 7,5 إلى < 8 | 1 000 | 16,00− |
| 4 | 8 إلى < 10,4 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 10,4 إلى < 12,5 | 1 000 | 25,00− |

في الجدول b-2.1-A6:

-	عرض نطاق القناة هو 5 MHz.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

ولأي مجموعة من قدرات الإرسال والترددات المركزية، يتعين ألا تتجاوز قياسات القناع الطيفي القيم الحدية الموضوعة لها في الجدولين a-2.1-A6 وb-2.1-A6 لعرضي نطاق القناة البالغين 10 وMHz 5 على التوالي.

وتورد مواصفة الجدولين c-2.1-A6 وd-2.1-A6 توهينات البث خارج النطاق الترددي لكل عرض نطاق تكاملي نسبةً إلى قدرة الإرسال المحسوبة في نفس المدى الترددي لعرض النطاق التكاملي.

الجـدول c-2.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 8,75 و PTx < 23 dBm

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | المواصفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 إلى < 9,27 | 100 | dB (4,5/(4,77−Δf)×7+26)− |
| 2 | 9,27 إلى < 13,23 | 100 | dB (3,96/(9,27−Δf)×4+33)− |
| 3 | 13,23 إلى < 17,73 | 100 | dB (4,5/(13,23−Δf)×2+37)− |
| 4 | 17,73 إلى < 21,875 | 100 | dB 39− |

الجـدول d-2.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 8.75 و PTx ≥ 23 dBm

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | المواصفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 إلى < 9,27 | 100 | –((PTx-23)+26+7×(Δf–4.77)/4.5) dB |
| 2 | 9,27 إلى < 13,23 | 100 | –((PTx-23)+33+4×(Δf–9.27)/3.96) dB |
| 3 | 13,23 إلى < 17,73 | 100 | –((PTx-23)+37+2×(Δf–13.23)/4.5) dB |
| 4 | 17,73 إلى < 21,875 | 100 | –(PTx-23)+39 dB |

في الجدولين c-2.1-A6 وd-2.1-A6:

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي.

## 3.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي MHz 2 690-2 500 (BCG 3.A).

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-3.1-A6 وb-3.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 وMHz 5.

الجـدول a-3.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة تردُّدها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى < 6 | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 إلى < 10 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 10 إلى < 11 | 1 000 | 13− − (10−f)12 |
| 4 | 11 إلى < 15 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 15 إلى < 20 | 1 000 | إذا كانPTx ≤ + 23 dBm و2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz تساوي −21 − 32/19 × (f −10,5) وإلا 25,00− |
| 6 | 20 إلى < 25 | 1 000 | إذا كانPTx ≤ + 23 dBm و2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz تساوي 37,00− وإلا 25,00− |
| الملاحظـة 1 - في اليابان، لا تقل قدرة الخرج القصوى لمرسِل المحطة المتنقلة عن dBm 23، وينحصر النطاق الترددي للتشغيل في 2 625-2 545 MHz. |  |  |  |

في الجدول a-3.1-A6:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 10.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

الجـدول b-3.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13,00− |
| 2 | 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 7,5 إلى < 8 | 500 | إذا كان PTx ≤ + 23 dBm و 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz تساوي −23 – 2,28 × (f −7,5) وإلا 16,00− |
| 4 | 8 إلى < 10,4 | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 10,4 إلى < 12,5 | 1 000 | إذا كان PTx ≤ + 23 dBm و 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622.5 MHz تساوي −21 – 1,68 × (f −8) وإلا 25,00− |
| الملاحظـة 1 - في اليابان، لا تقل قدرة الخرج القصوى لمرسِل المحطة المتنقلة عن dBm 23، وينحصر النطاق الترددي للتشغيل في MHz 2 625-2 545. |  |  |  |

في الجدول b-3.1-A6:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 5.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

## 4.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي MHz 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C).

### 1.4.1	عرض نطاق القناة MHz 5

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 5 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 1.4.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 1.4.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 1.4.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 1.4.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها MHz 5

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| MHz 2,5 إلى MHz 3,5 |  | kHz 30 |
| 3,5 إلى MHz 7,5 |  | MHz 1 |
| 7,5 إلى MHz 8,5 |  | MHz 1 |
| 8,5 إلى MHz 12,5 | dBc 47,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((5 MHz)/(30 kHz = 22,2 dB و10*log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 2.4.1	عرض نطاق القناة MHz 7

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 3,5 وMHz 17,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 7 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 2.4.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 7. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 2.4.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 2.4.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 2.4.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها MHz 7

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى MHz 4,75 |  | kHz 30 |
| 4,75 إلى MHz 10,5 |  | MHz 1 |
| 10,5 إلى MHz 11,9 |  | MHz 1 |
| 11,9 إلى MHz 17,5 | dBc 49,0– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 4,735. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 5,25 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج10*log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB و10*log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 3.4.1	عرض نطاق القناة 10 MHz

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f) التي تتراوح قيمها بين 5,0 وMHz 25,0 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها 10 MHz للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 3.4.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 10. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 3.4.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 3.4.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 3.4.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى MHz 7,0 |  | kHz 30 |
| 7,0 إلى MHz 15,0 |  | MHz 1 |
| 15,0 إلى MHz 17,0 |  | MHz 1 |
| 17,0 إلى MHz 25,0 | dBc 50,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 7,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB و10*log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

## 5.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي MHz 3 800-3 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C).

### 1.5.1	عرض نطاق القناة MHz 5

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 5 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 1.5.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 1.5.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 1.5.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 1.5.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها 5 MHz

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى MHz 3,5 |  | kHz 30 |
| 3,5 إلى MHz 7,5 |  | MHz 1 |
| 7,5 إلى MHz 8,5 |  | MHz 1 |
| 8,5 إلى MHz 12,5 | dBc 47,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB و10*log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 2.5.1	عرض نطاق القناة MHz 7

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 3,5 وMHz 17,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 7 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 2.5.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 7 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 2.5.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 2.5.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 2.5.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها MHz 7

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى MHz 4,75 |  | kHz 30 |
| 4,75 إلى MHz 10,5 |  | MHz 1 |
| 10,5 إلى MHz 11,9 |  | MHz 1 |
| 11,9 إلى MHz 17,5 | dBc 49,0– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 4,735. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 5,25 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB و10*log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 3.5.1	عرض نطاق القناة 10 MHz

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 5,0 وMHz 25,0 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها 10 MHz للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 3.5.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 10. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 3.5.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 3.5.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 3.5.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تخالف الترددات f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى MHz 7,0 |  | kHz 30 |
| 7,0 إلى MHz 15,0 |  | MHz 1 |
| 15,0 إلى MHz 17,0 |  | MHz 1 |
| 17,0 إلى MHz 25,0 | dBc 50,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 7,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB و10*log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1، على التوالي. |  |  |

## 6.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية (BCG 6.A) MHz 2 170-2 110/1 770-1 710.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-6.1-A6 وb-6.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 وMHz 5.

الجـدول a-6.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها MHz 10

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى 6 > | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 إلى 25 ≥ | 1 000 | 13,00− |

الجـدول b-6.1-A6

متطلبات قناع البث الطيفي في قناة عرض نطاقها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13− |
| 2 | 3,5 إلى 12,5 ≥ | 1 000 | 13− |

الملاحظـة 1 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

الملاحظـة 2 - يكفل هذا المتطلب للبث الهامشي شرط الحماية في الترددات التي تفوق MHz 25 (%250 من عرض النطاق).

## 7.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية (BCG 6.B) MHz 2 170-2 110/1 980-1 920.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-7.1-A6 وb-7.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-7.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى 3,5 > | 30 | 15,00− |
| 2 | 3,5 إلى 5,0 > | 1 000 | 10,00− |
| 3 | 5,0 إلى 7,5 > | 1 000 | 10,00− |
| 4 | 7,5 إلى 8,5 > | 1 000 | 13,00− |
| 5 | 8,5 إلى 12,5 > | 1 000 | 25,00− |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 4,0، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,0. الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث. |  |  |  |

الجـدول a-7.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 إلى 6,0 > | 30 | 18,00− |
| 2 | 6,0 إلى 7,5 > | 1 000 | 10,00− |
| 3 | 7,5 إلى 10,0 > | 1 000 | 10,00− |
| 4 | 10,0 إلى 11,0 > | 1 000 | 13,00− |
| 5 | 11,0 إلى 15,0 > | 1 000 | 13,00− |
| 6 | 15,0 إلى 25,0 > | 1 000 | 25,00− |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,985. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث |  |  |  |

## 8.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاق الترددي (BCG 3.B) MHz 2 690-2 496.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-8.1-A6 وb-8.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-8.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى 6 > | 100 | 13,00− |
| 2 | 6 إلى 10 > | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 10 إلى 11 > | 1 000 | 13− − (10 − f)12 |
| 4 | 11 إلى 15 > | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 15 إلى 20 > | 1 000 | 25,00− |
| 6 | 20 إلى 25 > | 1 000 | 25,00− |

في الجدول a-8.1-A6:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 10.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

الجـدول b-8.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13,00− |
| 2 | 3,5 إلى 7,5 > | 1 000 | 13,00− |
| 3 | 7,5 إلى 8 > | 1 000 | 16,00− |
| 4 | 8 إلى 10,4 > | 1 000 | 25,00− |
| 5 | 10,4 إلى 12,5 > | 1 000 | 25,00− |

في الجدول b-8.1-A6:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 5.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

PTx:	القدرة المقيسة  (dBm)المرسَلة في الهوائي

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

## 9.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية (BCG 6.C) MHz 1880-1 805/1 785-1 710.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-9.1-A6 وb-9.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-9.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13− |
| 3,5 إلى 7,5 > | 1 000 | 10− |
| 7,5 إلى 8,5 > | 1 000 | 13− |
| 8,5 إلى 12,5 > | 1 000 | 25− |

الجـدول b-9.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 6,0 > | 50 | 13− |
| 6,0 إلى 10,0 > | 1 000 | 10− |
| 10,0 إلى 11,0 > | 1 000 | 13− |
| 11,0 إلى 25,0 > | 1 000 | 25− |

## 10.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاق الترددي (BCG 7.A) MHz 862-698.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 3,5 إلى MHz 17,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

وتحدد الجداول a-10.1-A6 إلى f-10.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 وMHz 10.

الجـدول a-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛ خاص بالنطاق 700,5≤  fc ≤ 795,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13− |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

الجـدول b-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛ خاص بالنطاق 799,5≤  fc ≤ 859,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 إلى 12,5 | 2 | 10− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 8,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 11,5.

الجـدول c-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 701,5≤  fc ≤ 794,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 3,6 | 30 | 13− |
| 3,6 إلى 17,5 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17,450.

الجـدول d-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 800,5≤  fc ≤ 858,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 إلى 17,5 | 2 | 10− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 9,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 16,5.

الجـدول e-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 703≤  fc ≤ 793

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13− |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

الجـدول f-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 802≤  fc ≤ 857

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى 10 | 5 | 1,6 |
| 10 إلى 25 | 2 | 10− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 7,5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 11، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24.

## 11.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين (BCG 7.B) MHz 757-746/787-776.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-11.1-A6 وb-11.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-11.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13− |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

الجـدول b-10.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13− |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

## 12.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية  763-758/793-788 و768-763/798-793 (BCG 7.C) MHz.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5.

ويحدد الجدول 12.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz.

الجـدول 12.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13− |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

## 13.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال المزدوج بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 768-758/798-788 (BCG 7.D) MHz

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدول 13.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 MHz.

الجـدول 13.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13− |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

## 14.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) والمزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي (BCG 7.E) MHz 862-698

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 3,5 إلى MHz 17,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

وتحدد الجداول a-14.1-A6 إلى f-14.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) والمزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 وMHz 10.

الجـدول a-14.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛ خاص بالنطاق 700,5≤  fc ≤ 795,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13− |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

الجـدول b-14.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛ خاص بالنطاق 799,5≤  fc ≤ 859,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 إلى 12,5 | 2 | 10− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 8,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 11,5.

الجـدول c-14.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 701,5≤  fc ≤ 794,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 3,6 | 30 | 13− |
| 3,6 إلى 17,5 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 -  f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17,450.

الجـدول d-14.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 800,5≤  fc ≤ 858,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 إلى 13,5 | 2 | 10− |
| 13,5 إلى 17,5 | 1 | 25− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 9,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 14، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17.

الملاحظـة 3 - لا تنطبق سوية البث في القطعة 3 إلا في النطاق 835,5≤  fc ≤ 858,5.

الجـدول e-14.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 703≤  fc ≤ 793

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13− |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

الجـدول f-14.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 802≤  fc ≤ 857

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى 10 | 5 | 1,6 |
| 10 إلى 15 | 2 | 10− |
| 15 إلى 25 | 1 | 25− |

الملاحظـة 1 -  f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 7,5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 11، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 14. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 15,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5.

الملاحظـة 3 - لا تنطبق سوية البث في القطعة 3 إلا في النطاق 837≤  fc ≤ 857.

## 15.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين (BCG 7.F) MHz 960-925/915-880.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-15.1-A6 وb-15.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-15.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13− |
| 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 10− |
| 7,5 إلى < 8,5 | 1 000 | 13− |
| 8,5 إلى 12,5 | 1 000 | 25− |

الجـدول b-15.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى < 6,0 | 50 | 13− |
| 6,0 إلى < 10,0 | 1 000 | 10− |
| 10,0 إلى < 11,0 | 1 000 | 13− |
| 11,0 إلى 25,0 | 1 000 | 25− |

## 16.1	قناع البث الطيفي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاقات الترددية 
1 805-1 785 و1 920-1 880 و1 930-1 910 و2 025-2 010 و1 920-1 900 (BCG 8.A) MHz.

ينطبق قناع البث الطيفي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان a-16.1-A6 وb-16.1-A6 البث الطيفي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-16.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13− |
| 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 10− |
| 7,5 إلى < 8,5 | 1 000 | 13− |
| 8,5 إلى 12,5 | 1 000 | 25− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 50 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,525، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,475. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 4,0، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12.

الجـدول b-16.1-A6

قناع البث الطيفي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى < 6,0 | 100 | 13− |
| 6,0 إلى < 10,0 | 1 000 | 10− |
| 10,0 إلى < 15,0 | 1 000 | 13− |
| 15,0 إلى 25,0 | 1000 | 25− |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,050، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,950. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5.

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.2	البث الهامشي  الأساسي

ما لم يحدد خلاف ذلك في الفقرات الفرعية للقسم 2 بالنسبة لنطاقات محددة، تطبق مواصفات البث الهامشي الأساسي الواردة في الجدول 1.2-A6.

الجـدول 1.2-A6

مواصفات البث الهامشي الأساسي؛ خاصة بالنطاق FUL-le + ChBW/2  fc  FUL-ue – ChBW/2

| مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 1 GHz f < 5 x Fue | 30 kHz If 2.5xChBW ∆f < 10xChBW 300 kHz If 10xChBW MHz ∆f < 12xChBW 1 MHz If 12xChBW ∆f | 30− |

## 2.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 
2 400-2 300 (BCG 1.A/1.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a-2.2-A6 إلى c-2.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصّف الجداول a-2.2-A6 إلى c-2.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و8,75 و10 MHz.

الجـدول a-2.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12.5 ¦ f ¦ < 50 300 kHz If 50 ¦ f ¦ < 60 1 MHz If 60 ¦f ¦ | 30− |

الجـدول b-2.2-A6

البث الهامشي لقناة عرض نطاقها MHz 8,75

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 13− |
| 2 | 1 GHz f 12 GHz | MHz 1 | 13− |

الجـدول c-2.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 305 MHz  fc  2 395 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f <1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 ¦f ¦ < 100 300 kHz If 100 ¦f ¦ < 120 1 MHz If 120 ¦f ¦ | 30− |

الجـدول d-2.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz (BCG 1.B) -

| الرقم | مدى التردد الهامشي(f) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | 50– |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | 50– |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | 50– |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | 50– |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | 50– |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | 50– |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | 50– |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | 50– |

الجـدول e-2.2-A6

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق - 2 305 MHz  fc  2 395 MHz (BCG 1.B)

| الرقم | مدى التردد الهامشي(f) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | 50– |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | 50– |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | 50– |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | 50– |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | 50– |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | 50– |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | 50– |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | 50– |

## 3.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي
2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz.

تتقيّد المحطة المتنقلة، التابعة لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000، بالحدود الموصى بها في التوصية ITU-R SM.329-10. ولا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a-3.2-A6 وb-3.2-A6 وc-3.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من MHz 12,5 في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، بينما لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول d-3.2-A6 وe-3.2-A6 وf-3.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من MHz 25 في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10. وf هو تردد البث في المجال الهامشي، وfc هو التردد المركزي للمحطة المتنقلة.

وتوصّف الجداول a-3.2-A6 وb-3.2-A6 وc-3.2-A6 وd-3.2-A6 وe-3.2-A6 وf-3.2-A6 البث الهامشي العام والإضافي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول a-3.2-A6

الحدود العامة للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 5 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ | 30− |

الجـدول b-3.2-A6

حدود إضافية للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 5 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 547,5 MHz  fc  2 622,5 MHz

| عرض نطاق التردد | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13− |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | MHz 1 | 1,7f − 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | MHz 1 | −21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz −37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz −18 22,5 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | MHz 1 | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | MHz 1 | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 655 MHz f | MHz 1 | 13− |  |  |
| الملاحظـة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يزيد عن 2,5 ضعف عرض القناة انطلاقاً من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظـة 2 - هذا المتطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية العاملة في النطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان، ولا يسري إلا على المطاريف العاملة في النطاق الترددي 2 625-2 545 MHz بقدرات لا تزيد عن 23 dBm. |  |  |  |  |

الجـدول c-3.2-A6

البث الهامشي الإضافي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 5 MHz؛
خاص بالنطاق 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | MHz 1 | 40− |
| الملاحظـة 1 - يرد هذا المتطلب الإضافي لغرض الالتزام بمعيار ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

الجـدول d-3.2-A6

الحدود العامة للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 10 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 25 ≤ ¦ fc − f ¦ < 100 300 kHz If 100 ≤ ¦ fc − f ¦ < 120 1 MHz If 120 ≤ ¦ fc − f ¦ | 30− |

الجـدول e-3.2-A6

حدود إضافية للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 10 MHz؛
بخاصة بالنطاق 2 550 MHz  fc  2 620 MHz

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13− |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | MHz 1 | 4 338 − 1,7f |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | MHz 1 | −18 25 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | MHz 1 | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | MHz 1 | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 655 MHz f | MHz 1 | 13− |  |  |
| الملاحظـة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يزيد عن 2,5 ضعف عرض القناة انطلاقاً من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظـة 2 - هذا المتطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية العاملة في النطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان، ولا يسري إلا على المطاريف العاملة في النطاق الترددي 2 625-2 545 MHz بقدرات لا تزيد عن 23 dBm. |  |  |  |

الجـدول f-3.2-A6

البث الهامشي الإضافي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 10 MHz؛
خاص بالنطاق 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف |  | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | MHz 1 | 40− |
| الملاحظـة 1 - يرد هذا المتطلب الإضافي لغرض الالتزام بمعيار ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |  |

## 4.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 
3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a-4.2-A6 إلى c-4.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصّف الجداول a-4.2-A6 إلى c-4.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 و10 MHz.

الجـدول a-4.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول b-4.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 7 MHz؛ خاص بالنطاق 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz If 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz If 84 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول c-4.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها MHz 10؛ خاص بالنطاق 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz If 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz If 120 MHz ¦f ¦ | 30− |

## 5.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 
3 800-3 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a-5.2-A6 إلى c-5.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصّف الجداول a-5.2-A6 إلى c-5.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 و10 MHz.

الجـدول a-5.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول b-5.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 7 MHz؛ خاص بالنطاق 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz If 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz If 84 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول c-5.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz If 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz If 120 MHz ¦f ¦ | 30− |

## 6.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّدِيّين 
2 170-2 110/1 770-1 710 (BCG 6.A) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول c-1.1-A-A2 إلى b-2.1-A-A2 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

ويوصِّف الجدولان a-6.2-A6 وb-6.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و10 MHz.

الجـدول a-6.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 712,5 MHz  fc  1 752,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8.775 GHz, 12.5 MHz ¦ f ¦ | MHz 1 | 13− |

الجـدول b-6.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 715 MHz  fc  1 750 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8.775 GHz, 25 MHz ¦ f ¦ | MHz 1 | 13− |

## 7.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 
2 170-2 110/1 980-1 920 (BCG 6.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a-7.2-A6 إلى d-7.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصف الجداول a-7.2-A6 إلى b-7.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و10 MHz، بينما يوصِّف الجدولان c-7.2-A6 وd-7.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz وMHz 10.

الجـدول a-7.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 922,5 MHz  fc  1 977,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 9,9 GHz, 12,5 ¦ f ¦ | MHz 1 | 30− |

الجـدول b-7.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 1 925 MHz  fc  1 975 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz, 25 ¦ f ¦ | MHz 1 | 30− |

الجـدول c-7.2-A6

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 922,5 MHz  fc  1 977,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50− |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50− |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50− |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50− |
| 5 | MHz 1 879,9-1 844,9 | MHz 1 | 50− |
| 6 | MHz 1 500,9-1 475,9 | MHz 1 | 50− |
| 7 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50− |
| 8 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50− |
| 9 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50− |
| 11 | MHz 1 920-1 880 | MHz 1 | 50− |
| 12 | MHz 2 400-2 300 | MHz 1 | 50− |
| 13 | MHz 895-860 | MHz 1 | 50− |
| 14 | MHz 1 919,6-1 884,5 | kHz 300 | 50− |

الجـدول d-7.2-A6

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 1 925 MHz  fc  1 975 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50− |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50− |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50− |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50− |
| 5 | MHz 1 879,9-1 844,9 | MHz 1 | 50− |
| 6 | MHz 1 500,9-1 475,9 | MHz 1 | 50− |
| 7 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50− |
| 8 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50− |
| 9 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50− |
| 11 | MHz 1 920-1 880 | MHz 1 | 50− |
| 12 | MHz 2 400-2 300 | MHz 1 | 50− |
| 13 | MHz 895-860 | MHz 1 | 50− |
| 14 | MHz 1 919,6-1 884,5 | kHz 300 | 41− |

## 8.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاق الترددي 
2 690-2 496 (BCG 3.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a-8.2-A6 إلى d-8.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصف الجداول a-8.2-A6 إلى d-8.2-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و10 MHz.

الجـدول a-8.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 498,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول b-8.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 501 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 25 ¦ f ¦ < 100 300 kHz If 100 ¦ f ¦ < 120 1 MHz If 120 ¦ f ¦ | 30− |

الجـدول c-8.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 498,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50− |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50− |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50− |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50− |
| 5 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50− |
| 6 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50− |
| 7 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50− |

الجـدول d-8.2-A6

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 501 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50− |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50− |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50− |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50− |
| 5 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50− |
| 6 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50− |
| 7 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50− |

## 9.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّديين 
1 880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين a-9.2-A6 وb-9.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول a-9.2-A6

البث الهامشي

| تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي(f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 785-1 710 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36− |
| 1 785-1 710 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36− |
| 1 785-1 710 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36− |
| 1 785-1 710 | 1 GHz f < 12.75 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30− |

الجـدول b-9.2-A6

البث الهامشي الإضافي

| الرقم | تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 785-1 710 | 960-925 | 1 | 50– |
|  |  | 1 500,9-1 475,9 | 1 | 50– |
|  |  | 1 880-1 805 | 1 | 50– |
|  |  | 1 879,9-1 844,9 | 1 | 50– |
|  |  | 1 920-1 900 | 1 | 50– |
|  |  | 2 025-2 010 | 1 | 50– |
|  |  | 2 170-2 110 | 1 | 50– |
|  |  | 2 620-2 570 | 1 | 50– |
|  |  | 2 690-2 620 | 1 | 50– |
|  |  | 821-791 | 1 | 50– |

## 10.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 
698-862 (BCG 7.A) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين a-10.2-A6 وb-10.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول a-10.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-797 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول b-10.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 768-758، 798-788 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-797 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول c-10.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 768-758، 798-788 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-797 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

## 11.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 
757-746/787-776 (BCG 7.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين a-11.2-A6 وb-11.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول a-11.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 787-776 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 787-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

الجـدول b-11.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 787-776 | 30 f < 4310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 787-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

## 12.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية 
763-758/793-788 و(BCG 7.C) MHz 768-763/798-793.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدول 12.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول 12.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 793-788، 798-793 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

## 13.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 
768-758/798-788 (BCG 7.D) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدول 13.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

ولا تتضمن هذه الفقرة قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحدية للبث الهامشي.

الجـدول 13.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-788 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 798-788 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

## 14.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) والمزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 862-698 (BCG 7.E) MHz

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين a.14.2-A6 إلى  b.14.2-A6إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

ولا تتضمن هذه الفقرة قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحدية للبث الهامشي.

الجـدول a-14.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-791 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-832 | 821 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 1 000 | 25– |
| 862-832 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول b-14.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-832 | 821 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 1 000 | 25– |
| 862-832 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول c-14.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| تردد الإرسال المركزي (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-832 | 821 f 862 (25 MHz ∆f) | 1 000 | 25– |
| 862-832 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

## 15.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 
960-925/915-880 (BCG 7.G) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين a.15.2-A6 و b.15.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول a-15.2-A6

البث الهامشي

| تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 915-880 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 915-880 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 915-880 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | (1)36– |
| 915-880 | 1 GHz f < 12.75 GHz | 30 kHz If 12.5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ∆f | 30– |

الجـدول b-15.2-A6

البث الهامشي الإضافي (BCG 7.G)

| الرقم | تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 915-880 | 960-925 | 1 | 50– |
| 2 |  | 1 880-1 805 | 1 | 50– |
| 3 |  | 1 920-1880 | 1 | 50– |
| 4 |  | 1 920-1 900 | 1 | 50– |
| 5 |  | 2 025-2 010 | 1 | 50– |
| 6 |  | 2 170-2 110 | 1 | 50– |
| 7 |  | 2 400-2 300 | 1 | 50– |
| 8 |  | 2 620-2 570 | 1 | 50– |
| 9 |  | 2 690-2 620 | 1 | 50– |
| 10 |  | 821-791 | 1 | 50– |
| 11 |  | 890-782 | 8 | 65– |

الملاحظة -  فيما يتعلق بالترددات الهامشية للسطرين 2 (المدى الكامل) و9 (المدى الفرعي 2 690-2 640) من الجدول b-15.2-A6 يسمح باستثناءات في قياس البث الهامشي التوافقي في حالة التوافقيتين الثانية والثالثة لإرسال القناة. وفي الحالات الاستثنائية هذه تطبق سوية البث القصوى (kHz 100/dBm 36–).

## 16.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاقات الترددية 
1 805-1 785 و1 920-1 880 و1 930-1 910 و2 025-2 010 و(BCG 8.A) MHz 1 920-1 900.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول a.16.2-A6 إلى  d.16.2-A6إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وf في الجدول هو تردد مجال البث الهامشي.

ولا تتضمن جميع الجداول التالية قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحدية للبث الهامشي.

الجـدول a.16.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz If 12.5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ∆f | 30– |

الجـدول b.16.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | 36– |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz If 12.5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ∆f | 30– |

الجـدول c.16.2-A6

البث الهامشي الإضافي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 917,5-1 882,5 | 2 025-2 010 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
| 1 917,5-1 902,5 | 960-925 1 920-1 880 1 990-1 930 2 025-2 010 2 170-2 110 2 400-2 300 2 620-2 570 | 1 000 | 50– |
| 2 022,5-2 012,5 | 2 170-2 110 1 880-1 805 2 690-2 620 960-925 1 879,9-1 844,9 1 500,9-1 475,9 1 920-1 900 2 620-2 570 1 920-1 880 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
|  | 895-860 | 1 000 | 50– |
|  | 1 919,6-1 884,5 | 300 | 41– |

الجـدول d.16.2-A6

البث الهامشي الإضافي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| تردد الإرسال المركزي (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 915-1 885 | 2 025-2 010 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
| 1 915-1 905 | 960-925 1 920-1 880 1 990-1 930 2 025-2 010 2 170-2 110 2 400-2 300 2 620-2 570 | 1 000 | 50– |
| 2 020-2 015 | 2 170-2 110 1 880-1 805 2 690-2 620 960-925 1 879,9-1 844,9 1 500,9-1 475,9 1 920-1 900 2 620-2 570 1 920-1 880 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
|  | 895-860 | 1 000 | 50– |
|  | 1 919,6-1 884,5 | 300 | 41– |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

## 1.3	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي
2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz.

يوصِّف الجدول 1.3-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 و5 MHz. وينبغي ألا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي ضيّق النطاق السوية القصوى المحددة في الجدول 1.3-A6.

الجـدول 1.3-A6

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57− |
| 1 GHz f 13,45 GHz | 30 kHz If 2.5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz If 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz If 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | 47− |

# 4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

تُعرَّف نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في هذا الملحق، كما جرى في الملحقات الأخرى، بأنها نسبة القدرة المرسلة في القناة موضع النظر، إلى القدرة المرسلة في القنوات المجاورة، حسب قياسها في خرج مرشاح المستقبِل. ولقياس النسبة ACLR، من الضروري أن يُعتمَد مرشاح قياس من أجل الإشارة المرسَلة، وكذلك عرض نطاق قياس للمستقبِل من أجل النظام (المعرَّض للتداخل) الذي في القناة المجاورة.

## 1.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 (BCG 1.B) MHz

بالنسبة للمجموعة 1.B من أصناف النطاق، التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 5 وMHZ 10، تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة مساوية للقيم الحدية الواردة في الجدول أدناه.

الجـدول a.1.4-A6

مواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة 
في حالة قناة عرض نطاقها 5 (BCG 1.B) MHz

| الرقم | تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب القدرة في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 |

الجـدول b.1.4-A6

مواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة 
قناة عرض نطاقها (BCG 1.B) MHz 10

| الرقم | تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب القدرة في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 |

في الجدولين a.1.4-A6 وb.1.4-A6، يبلغ عرض نطاق مرشاح القياس حول التردد المركزي للقناة المجاورة MHz 4,75 في حالة نظام موزع على قنوات MHz 5، ويبلغ  MHz 9,5في حالة نظام موزع على قنوات MHz 10.

## 2.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz

ترد البيانات في هذه الفقرة بحيث تكون على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام الذي في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN (داخلي) أو على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام الذي في القناة المجاورة من نوع UTRA (مشترك بين الأنظمة).

وعليه، فإن نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات:

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

وحين يكون النظام الذي في القناة المجاورة من UTRA:

-	MHz 3,84 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 7,68 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي للقناة المجاورة الأولى أو الثانية. وإذا كان نظام القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. وإذا كان نظام القناة المجاورة من نوع UTRA، تقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

وترد قيم نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) 
في الجدولين a-2.4-A6 و b-2.4-A6 لعرضَي نطاق القناة 5 و10 MHz، على التوالي.

الجـدول a-2.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

|  | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة النظام OFDMA TDD WMAN | حالة النظام (1)UTRA |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة للأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

الجـدول b-2.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

|  | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة النظام OFDMA TDD WMAN | حالة النظام (1)UTRA |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة للأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

ويُقدَّر أن تأتي المراجعات لهذه التوصية في المستقبل بمعلومات إضافية.

الملاحظـة 1 - يلزم مزيد من الدراسة بشأن أنظمة أخرى، حيثما اقتضى الأمر.

## 3.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) MHz

ترد البيانات في هذه الفقرة بحيث تكون على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN (داخلي).

وعليه فإن نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات.

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 6,7 لنظام موزع على قنوات MHz 7؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 6,7 لنظام موزع على قنوات MHz 7؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي للقناة المجاورة الأولى أو الثانية. وإذا كان نظام القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل.

وتحدد الجداول a-3.4-A6 إلى c-3.4-A6 نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن في عرضي نطاق القناة 5 و10 MHz. وتسري القيم المدرجة في الجداول عندما يزيد متوسط قدرة القناة المجاورة على dBm 55–.

الجـدول a-3.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 43 |

الجـدول b-3.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 7 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 7± | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 14± | 43 |

الجـدول c-3.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 43 |

## 4.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 1 880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C) MHz

بالنسبة للمجموعة 6.C من أصناف النطاق، التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 5 وMHZ 10، تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة مساوية للقيم الحدية الواردة في الجدولين a-4.4-A6 و b-4.4-A6أدناه أو أكبر منها. وتتحدد نسبة تسرُّب القدرة في القنوات المجاورة في تشكيلتين.

في التشكيلة I يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

وفي التشكيلة II يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 3,84 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 7.68 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام المتنقل WiMAX فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

في التشكيلة I تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. أما في التشكيلة II فتقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

ويحدد الجدولان a-4.4-A6 وb-4.4-A6 نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة. ولا يتضمنان قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة.

الجـدول a-4.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 (BCG 6.C) MHz

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |

الجـدول b-4.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz (BCG 6.C)

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |

## 5.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 960-925/915-880 (BCG 7.G) MHz

بالنسبة للمجموعة 7.G من أصناف النطاق، التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 5 وMHZ 10، تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة مساوية للقيم الحدية الواردة في الجدولين a-5.4-A6 و b-5.4-A6أدناه أو أكبر منها. وتتحدد نسبة تسرُّب القدرة في القنوات المجاورة في تشكيلتين.

في التشكيلة I يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

وفي التشكيلة II يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 3,84 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 7.68 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام المتنقل WiMAX فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

في التشكيلة I تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. أما في التشكيلة II فتقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

ويحدد الجدولان a-5.4-A6 وb-5.4-A6 نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة. ولا يتضمنان قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحدية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة.

الجـدول a-5.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 (BCG 7.G) MHz

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |

الجـدول b-5.4-A6

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 (BCG 7.G) MHz

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |

# 5	التفاوت المسموح به في الاختبارات

في هذا الملحق، التفاوتات المسموح بها في الاختبارات (كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R M.1545) والتي تقابل مختلف المواصفات هي dB 0، إلا إذا أُفيد بخلاف ذلك في الفقرة المعنية.

التذييل 1

تعريف التفاوت المسموح به في الاختبارات

التفاوت المسموح به في الاختبارات

بالرجوع إلى التوصية ITU-R M.1545، "التفاوت المسموح به في الاختبارات" هو قيمة التهاون المشار إليها في فقرة توصي 2 من التوصية ITU-R M.1545، أي هو الفارق بين القيمة الأساسية للمواصفة وحد الاختبار المقيَّم بتطبيق مبدأ المخاطرة المشتركة وفقاً للشكلين 2 و3 من الملحق 1 في التوصية ITU-R M.1545. وفي حال تساوي القيمة الأساسية للمواصفة مع حد الاختبار (الشكل 3 في الملحق 1 في التوصية ITU-R M.1545)، فإن "التفاوتات المسموح بها في الاختبارات" تساوي الصفر.

____________________

* 	ينبغي رفع هذه التوصية إلى لجنة الدراسات 1 للاتصالات الراديوية.