Рекомендация МСЭ-R M.1677-1 (10/2009)

Международный код Морзе

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publications/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1677-1*

Международный код Морзе

(2004-2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации подтверждаются знаки международного кода Морзе и эксплуатационные положения, применяемые к их использованию в службах радиосвязи*.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что варианты кода Морзе используются с 1844 года;

b)	что этот код по-прежнему используется в некоторых службах радиосвязи, в том числе в любительской службе и любительской спутниковой службе, и в меньшей степени  в подвижной службе и фиксированной службе;

c)	что время от времени код необходимо обновлять для удовлетворения потребностей служб радиосвязи,

рекомендует,

1	использовать Приложение 1 для установления знаков кода Морзе и их применений в службах радиосвязи.

Приложение 1

Эксплуатационные положения, применяемые к работе с кодом Морзе

Часть I – код Морзе

# 1	Сигналы кода Морзе

## 1.1	Ниже в письменной форме приведены знаки, которые могут быть использованы, и соответствующие сигналы кода Морзе:

### 1.1.1	Буквы

a	. 	i	. .	r	.  .

b	 . . .	j	.   	s	. . .

c	 .  .	k	 . 	t

d	 . .	l	.  . .	u	. .

e	.	m	 	v	. . .

произносимая	e	. .  . .	n	 .	w	.

f	. .  .	o	  	x	 . .

g	  .	p	.   .	y	 .

h	. . . .	q	  . 	z	  . .

1.1.2	Цифры

1	.    	6	 . . . .

2	. .   	7	  . . .

3	. . .   	8	    . .

4	. . . . 	9	    .

5	. . . . .	0

### 1.1.3	Знаки препинания и разные символы

Полная остановка (период)		[ . ]	.  .  .

Запятая		[ , ]	  . .

Двоеточие или символ деления		[ : ]	   . . .

Знак вопроса (вопросительный знак или просьба повторить непонятную передачу		[?]	. .   . .

Апостроф		[ ’ ]	.     .

Дефис или тире или символ вычитания		[ – ]	 . . . .

Дробная черта или символ деления		[ / ]	 . .  .

Левая прямая скобка (круглая скобка)		[ ( ]	 .   .

Правая прямая скобка (круглая скобка)		[ ) ]	 .   .

Кавычки (перед словами и после них)		[" "]	.  . .  .

Двойной дефис		[=]	 . . .

Понял		. . .  .

Ошибка (восемь точек)		. . . . . . . .

Крест или знак сложения		[+]	.  .  .

Приглашение к передаче		 .

Ждите			.  . . .

Окончание работы		. . .  .

Начало сигнала (предшествует любой передаче)		 .  .

Знак умножения		[×]	 . .

Знак "собака"1…………………………………………		[@]   .– – .– .

# 2	Интервал между сигналами и их продолжительность

## 2.1	Тире равно трем точкам.

## 2.2	Интервал между сигналами, образующими одну букву, равен одной точке.

## 2.3	Интервал между двумя буквами равен трем точкам.

## 2.4	Интервал между двумя словами равен семи точкам.

# 3	Передача знаков, для которых в коде Морзе нет соответствующего сигнала

## 3.1	Знаки, которые не имеют соответствующего сигнала в коде Морзе, однако допустимы при написании телеграмм, должны быть переданы следующим образом:

## 3.2	Знак умножения

### 3.2.1	В случае знака умножения следует передавать сигнал, соответствующий букве X.

## 3.3	Знак процентов или промилле

### 3.3.1	Для указания знака % или ‰ следует последовательно передавать цифру 0, дробную черту и цифры 0 или 00 (т. е. 0/0, 0/00).

### 3.3.2	Целое число, дробное число или дробь, после которых следует знак % или ‰, следует передавать, соединив целое число, дробное число или дробь и % или ‰ одним дефисом.

Примеры:	При 2% передавать 2-0/0, а не 20/0.
		При 4‰ передавать 4-1/2-0/00, а не 41/20/00.

## 3.4	Кавычки

### 3.4.1	Специальный сигнал для кавычек следует передавать до и после слова или слов. Однако при использовании преобразователей кодов сигнал кавычек может быть передан путем передачи двух апострофов до и после слова или слов.

## 3.5	Знаки минут и секунд

### 3.5.1	Для передачи знаков минут (  ) или секунд (  ), когда после таких знаков следуют цифры, например 115 должен быть использован сигнал апострофа (.   .) один или два раза, в зависимости от случая. Сигнал (. . . .), зарезервированный для кавычек, не может использоваться для второго знака.

# 4	Передача групп цифр и букв, порядковых чисел или дробей

## 4.1	Группу, состоящую из цифр и букв, следует передавать без пробелов между цифрами и буквами.

## 4.2	Порядковые числа, состоящие из цифр и букв, например 30-й, 25-й и др., следует передавать в форме 30Й, 25Й и др.

## 4.3	Число, которое включает дробь, следует передавать в виде целого числа, соединенного с дробью дефисом.

Примеры: 	При 1 передавать 1-3/4, а не 13/4.
		При  8 передавать 3/4-8, а не 3/48.
		При 363 4 5642 передавать 363-1/2 4 5642, а не 3631/2 4 5642.

Часть II – Общие правила передачи

# 1	Любой обмен сообщениями между двумя станциями должен начинаться с передачи позывного.

## 1.1	Для осуществления вызова вызывающая станция должна передать позывной (не более двух раз) требуемой станции, слово DE, после которого следует ее собственный позывной, и сигнал ( . ), если только не существует специальных правил, свойственных типу используемой аппаратуры. Вызов должен всегда осуществляться со скоростью ручной передачи.

# 2	Вызываемая станция должна ответить немедленно путем передачи позывного вызывающей станции, слова DE, после которого следует ее собственный позывной, и сигнала ( . ) .

## 2.1	Если вызываемая станция не может осуществить прием, то она должна направить сигнал ждите. Если предполагается, что ожидание превысит десять минут, то должна быть объяснена причина и дана его вероятная длительность.

## 2.2	Если вызываемая станция не отвечает, то вызов может быть повторен через соответствующие интервалы времени.

## 2.3	Если вызываемая станция не отвечает на повторный вызов, то должны быть изучено состояние канала.

# 3	Двойной дефис ( . . . ) должен передаваться каждый раз, чтобы отделить:

## 3.1	преамбулу от служебных указаний;

## 3.2	служебные указания друг от друга;

## 3.3	служебные указания от адреса;

## 3.4	станцию назначения от подписи;

## 3.5	текст от подписи.

# 4	После начала передача не может быть прервана для предоставления связи с более высоким приоритетом за исключением случая абсолютной срочности.

# 5	Каждая телеграмма должна завершаться сигналом креста (.  .  .).

# 6	Окончание передачи должно быть указано с помощью сигнала креста (.  .  .), после которого следует приглашение к передаче сигнала K ( . ).

# 7	Окончание работы должно быть указано станцией, которая передает последнюю телеграмму. Правильное указание  это сигнал окончание работы (. . .  . ).

_________________

*	Раздел В Рекомендации МСЭ-Т F.1, в котором также рассматривается код Морзе, был исключен.

1	Примечание к словарю: в декабре 2002 года Генеральный комитет Франции по терминологии утвердил термин "arobase" ("собака") в отношении символа @, используемого для адресов электронной почты.