التوصيـة *ITU-R M.1802

خصائص ومعايير الحماية للرادارات العاملة في خدمة تحديد الموقع راديوياً
في نطاق التردد MHz 300-30

(المسألة ITU-R 237/8)

(2007)

مجال التطبيق

وفقاً للمسألة ITU-R 237/8، يُدعى قطاع الاتصالات الراديوية إلى دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية ومعايير الحماية المتعلقة برادارات تحديد الموقع راديوياً التي يمكن أن تكون مناسبة لإجراء دراسة مفصلة عن الملاءمة مع أنظمة خدمات أخرى تعمل في نطاق التردد MHz 300-30. وتصف هذه التوصية رادارات تحديد الموقع راديوياً العاملة في نطاق الموجات المترية (VHF) وتوفر معلمات تقنية ومعايير الحماية المتعلقة ببعض أنماط الرادارات العاملة في النطاق MHz 300-30.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الخصائص التقنية للرادارات العاملة في خدمة تحديد الموقع راديوياً تعتمد على تطبيقات خاصة ويمكنها أن تختلف بشكل كبير حتى ضمن نطاق التردد ذاته؛

ب)	أن بعض نطاقات التردد في المدى MHz 300-30 موزعة على خدمة تحديد الموقع راديوياً ضمن مختلف أقاليم الاتحاد وفي بلدان مختلفة أيضاً؛

ج)	أن نطاق الموجات المترية (VHF) الذي يوفر قدرات فريدة لكشف الأشياء على مسافة كبيرة جداً، يعتبر أكثر النطاقات ملاءمة لتتبع الأجسام الفضائية وتحديدها؛

د )	أن تحليل تقاسم الترددات بين رادارات تحديد الموقع راديوياً وأنظمة خدمات أخرى وتحديد إمكانية تنفيذ أنماط جديدة من رادارات تحديد الموقع راديوياً وانتقاء نطاقات تردد مناسبة، يقتضي معرفة الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة العاملة في نطاق تردد معين،

توصـي

1	باعتبار الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة الرادار المحددة في التذييل 1، خصائص نمطية للأنظمة العاملة في نطاق التردد MHz 300-30، واستعمالها في دراسات الملاءمة مع أنظمة خدمات أخرى. ويقدم الملحق 1 بالتذييل 1 مثالاً لحساب الملاءمة بين الرادارات والأنظمة الثابتة والمتنقلة.

الملحق 1

الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة الرادار العاملة في نطاق التردد MHz 300-30

يبين الجدول 1 خصائص ومعايير الحماية النمطية للرادارات العاملة في نطاق التردد MHz 300-30. وهذه المعلومات ضرورية لتقييم الملاءمة بين الرادارات والأنظمة في الخدمات الأخرى (انظر التذييل (1.

الجدول 1

خصائص الرادارات العاملة في نطاق التردد MHz 300-30

| المعلمات | القيمة |  |
| --- | --- | --- |
|  | الرادار А | الرادار B |
| نمط الرادار | رادار القياس عن بعد الأولي | رادار القياس عن بعد الأولي |
| الغرض من الرادار | تحديد الأجسام الفضائية وتتبعها | تحديد الأجسام الفضائية وتتبعها |
| نطاق التردد (MHz) | 156-154 | 156-154 |
| عدم الاستقرار النسبي للتردد | 11−10 | 11−10 |
| قدرة نبضة الخرج (الدنيا/القصوى) (dBW) | 56/27 | 56/40 |
| متوسط قدرة الخرج (الدنيا/القصوى) (dBW) | 51/22 | 51/35 |
| استقطاب | خطي | خطي |
| مدة النبضات (s) | 13 000 | 3 200 |
| عامل الاستعمال | 3,1 | 3,1 |
| نمط التشكيل | نبضة | نبضة |
| الارتفاع فوق مستوى سطح الأرض (m) | 19 | 19 |
| نمط الهوائي | صفيف منفذ على مراحل | صفيف منفذ على مراحل |
| الكسب الأقصى للهوائي (dB) – مرسل – مستقبِل | 25 30 | 25 30 |
| الكسب الأقصى للهوائي باتجاه الأفق (dB) | 9 | 9 |
| مخطط الحزمة الرئيسية (بالدرجات) – مستوي أفقي (مرسل/مستقبِل) – مستوي رأسي (مرسل/مستقبِل) | 2,6/5,2 2,6/2,6 | 2,6/5,2 2,6/2,6 |
| درجة حرارة ضوضاء المستقبل (K) | 800 | 800 |
| نطاق التمرير التشغيلي للمستقبِل (kHz) | 0,132 | 625 |
| صنف البث عند الاستقبال | P0N | MXN |
| نسبة الحماية I/N (dB) | 6– | 6– |

التذييل 1 
للملحق 1

مثال لحساب الملاءمة بين أنظمة الرادار وأنظمة تعمل في الخدمات الثابتة والمتنقلة 
في نطاق التردد MHz 156-154

تُستعمل عادة القيمة المسموح بها لشدة مجال التداخل عند نقطة معينة يجب عدم تجاوزها من أجل تقييم التداخل في محطات الاتصالات الراديوية للأرض (الثابتة أو المتنقلة). ويمكن افتراض أن القيمة النمطية تبلغ 12 dB(μV/m) فيما يتعلق بشدة المجال المسموح بها للخدمات المتنقلة أو الثابتة في نطاق التردد MHz 156-154.

ويمكن تحديد المسافات المحددة التي تطبق فيها شدة المجال المسموح بها باستعمال منهجية حساب خسائر الانتشار الواردة في التوصية ITU-R P.1546. ومن الواضح أن تحديد هذه المسافة سيعتمد على بيئة الانتشار والقدرة المشعة المكافئة المتناحية للمرسل.

يبين الجدول 2 المسافات المتعلقة بقيم مختلفة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية للرادار باتجاه الأفق حيث ستطبق شدة مجال مسموح بها تبلغ 12 dB(μV/m). وتحسب هذه القيم النمطية من أجل مسير أرضي متجانس ومسير فوق سطح البحر البارد (عندما تكون المحطة على الساحل) بالنسبة إلى %50 من مواقع محطات الاستقبال للأرض و%10 من الوقت. ويُفترض أن يبلغ الارتفاع الفعلي لهوائي الاستقبال الثابت أو المتنقل 10 أمتار، وأن يبلغ الارتفاع الفعلي لهوائي الرادار 19 متراً. ويبلغ التردد المستعمل للحساب MHz 154.

الجدول 2

مسافات الحماية المتعلقة بالمحطات الثابتة أو المتنقلة كدالة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية للرادار

| القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | المسافة (km) |  |
| --- | --- | --- |
|  | مسير بحري %0 | مسير بحري %100 |
| 60 | 451,2 | 492,2 |
| 50 | 345,1 | 383,9 |
| 40 | 250,4 | 285,8 |
| 31 | 176,2 | 208,6 |

يبين الجدول 2 أنه من الممكن تحقيق تقاسم ناجح عندما يُشغّل الرادار بقدرة دنيا ويقع على مسافة تبلغ km 176,2 من منطقة الخدمة أو من محطة ثابتة أو متنقلة. وإذا كانت منطقة بحرية تفصل بين رادار ومستقبل ثابت أو متنقل، يمكن أن تصل هذه المسافة إلى km 208,6. وعندما تكون قدرة الرادار أكبر، تصل هذه المسافات إلى km 451,2 (مسيرات أرضية) وkm 492,2 (مسيرات بحرية).

ولكن تجدر الملاحظة أن الحسابات تقوم على نموذج انتشار لا يأخذ في الاعتبار التضاريس والحواجز الأخرى (الغابات والمباني) التي تكون موجودة عادة على المستوى العملي. ولذلك يمكن أن تكون مسافات التقاسم أصغر من ذلك بكثير.

وإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا النمط من الرادارات بقدرة إضافية على الحد من البث باتجاه سموت معينة لتفادي التداخل في محطات قائمة للأرض.

توضح البيانات المقدمة إمكانية التقاسم بنجاح بين الرادارات وخدمات الأرض (الثابتة والمتنقلة) في نطاق التردد MHz 156-154.

ــــــــــ

*	ينبغي أن تُرفع هذه التوصية إلى عناية لجنة الدراسات 9 للاتصالات الراديوية.