ITU-R  М.1802建议书

30-300 MHz频段无线电定位业务雷达保护标准的特性

（ITU-R 237/8号课题）

（2007年）

范围

根据ITU-R 237/8号课题，请ITU-R研究无线电测定雷达的技术和操作特性以及保护标准，这些特性和标准应适于针对30-300 MHz频段内其他业务系统进行详细的兼容性研究。本文件描述了甚高频（VHF）无线电测定雷达，并为在30-300 MHz频段工作的某些类型的雷达提供了技术参数和保护标准。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	无线电测定业务的雷达的技术特性取决于具体的应用，且即使在相同的频段内也可能存在巨大的差异；

b)	在不同的国际电联区域内以及不同的国家中，30-300 MHz范围内的频段被划分给无线电测定业务；

c)	VHF范围为超远距离监测物体提供了独特的能力，最适用于跟踪和确定空间物体；

d)	无线电测定雷达和其他业务系统间的频率共用分析，确定使用新型无线电测定雷达的可行性以及选择恰当的频段，都需要了解在某特定频段内运行的系统技术和操作特性，

建议

1	附件1中描述的雷达系统技术和操作特性应被视作在30-300 MHz频率范围内工作系统的典型特性，并在与其他业务系统的兼容性研究中使用。附件1的附录1中提供了计算雷达与固定和移动系统间兼容性的实例。

附件1

在30-300 MHz频率范围内工作的雷达系统
的技术和操作特性

在30-300 MHz频率范围内工作的雷达的典型特性和保护标准如表1所示。评估雷达与其他业务系统之间的兼容性需要这些资料（见附录1）。

表 1

在30-300 MHz频率范围内工作的雷达的特性

| 参数 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 雷达А | 雷达В |
| 雷达的类型 | 初级测距雷达 | 初级测距雷达 |
| 雷达的用途 | 空间物体的 辨别与跟踪 | 空间物体的 辨别与跟踪 |
| 频段（MHz） | 154-156 | 154-156 |
| 相对的频率不稳定度 | 10–11 | 10–11 |
| 输出脉冲功率（最小值/最大值）（dBW） | 27/56 | 40/56 |
| 平均输出功率（最小值/最大值）（dBW） | 22/51 | 35/51 |
| 极化 | 线性 | 线性 |
| 脉冲的时长（s） | 13 000 | 3 200 |
| 占空比 | 3.1 | 3.1 |
| 调制类型 | 脉冲 | 脉冲 |
| 地面以上的高度（m） | 19 | 19 |
| 天线类型 | 相控阵 | 相控阵 |
| 最大天线增益（dB） – 发射机 – 接收机 | 25 30 | 25 30 |
| 水平方向上的最大天线增益（dB） | 9 | 9 |
| 主波束天线方向图，度 – 水平面（Rx/Tx） – 垂直面（Rx/Tx） | 2.6/5.2 2.6/2.6 | 2.6/5.2 2.6/2.6 |
| 接收机噪声温度（K） | 800 | 800 |
| 工作接收机的带通（kHz） | 0.132 | 625 |
| 接收发射类别 | P0N | MXN |
| I/N保护比（dB） | –6 | –6 |

附件1的附录1 

154-156 MHz频率范围内雷达系统与固定和移动业务系统之间
兼容性计算的实例

在评估对地面（固定或移动）无线电通信电台的干扰时，通常会使用某特定点的干扰场强允许值（不应超过此值）。在154-156 MHz频率范围内可假设12 dB(μV/m)为移动或固定业务允许场强的典型值。

使用ITU-R P.1546建议书中的方法来计算传播损耗，可以确定限制距离，再此距离之上将使用允许的场强值。这一距离将由传播环境和发射机的等效全向辐射功率（e.i.r.p.）来确定。

表2所示为水平方向上雷达e.i.r.p.的各种数值，此时应用的允许场强为12 dB(μV/m)。本文针对均质陆地路径和冷海路径（电台位于海岸）计算了这些数值，其中包括50%的地面接收电台的位置，且计算时间为10%。假设固定或移动接收机天线的有效高度为10米，且雷达天线的有效高度为19米，针对154 MHz频率进行了计算。

表 2

固定或移动电台作为雷达e.i.r.p.的保护距离

| e.i.r.p. (dBW) | 距离 (km) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0%的海洋路径 | 100%的海洋路径 |
| 60 | 451.2 | 492.2 |
| 50 | 345.1 | 383.9 |
| 40 | 250.4 | 285.8 |
| 31 | 176.2 | 208.6 |

表2显示，当雷达使用最小功率工作且位于固定或移动电台服务区以外176.2公里时可实现成功的共用。如果雷达和固定或移动接收机被海洋隔开，这一距离可以延长至208.6公里。随着雷达功率的增大，这些距离可以增至451.2公里（陆地路径）和492.2公里（海洋路径）。

同时应当注意到，这些计算是基于未考虑到地形和其他障碍物（森林、建筑物）影响的传播模型，且目前的实际做法中均采用这一原则。这就是可以大幅缩短共用距离的原因。

此外，这类电台还有能力限制某特定方位角方向上的发射，从而避免对现有地面电台产生干扰。

表中数据显示，154-156 MHz频段内的雷达和地面（固定和移动）业务之间有可能进行成功的共用。

	 	此建议书应提请无线电通信第9研究组注意。