التوصيـة ITU-R M.1823

الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة الخلوية الرقمية المتنقلة البرية
لاستعمالها في دراسات التقاسم

(المسألتان ITU-R 1/8 وITU-R 7/8)

(2007)

مجال التطبيق

تعرض هذه التوصية الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة الخلوية الرقمية المتنقلة البرية من أجل استعمالها في دراسات التقاسم. كما تعرض الخصائص ذات الصلة لبعض الأنظمة المحددة المستخدمة في الاتصالات الخلوية الرقمية المتنقلة البرية وتستكمل المعلومات الواردة في التوصية ITU-R M.1073-2.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الأنظمة الخلوية الرقمية المتنقلة البرية كثيرة الاستعمال في نطاقات الخدمة المتنقلة البرية؛

ب)	أن ثمة حاجة إلى الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة الخلوية الرقمية المتنقلة البرية لاستعمالها في دراسات التقاسم؛

ج)	أن قيم الحد الأدنى لنوعية أداء المستقبِلات المتضمنة في المعايير الخاصة بالتجهيزات ليست بالضرورة هي القيم التي خطط تشغيل الأنظمة على أساسها؛

د )	أن خصائص أداء المستقبِلات تختلف باختلاف مخططات التشكيل الرقمية؛

ﻫ )	أن مؤتمرات الاتصالات الراديوية السابقة دعت قطاع الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات إلى مواصلة دراساته لجميع الخدمات،

وإذ تلاحظ

أ )	أن التوصية ITU-R M.478-5 تتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات والمبادئ الناظمة لتوزيع قنوات الترددات بين 25 وMHz 3 000 في الخدمة المتنقلة البرية بتشكيل التردد؛

ب)	أن التوصية ITU-R M.1073-2 تصف أنظمة الاتصالات الخلوية الرقمية المتنقلة البرية؛

ج)	أن التوصية ITU-R M.1032 تتناول الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة المتنقلة البرية التي تستخدم تقنيات النفاذ متعدد القنوات دون جهاز تحكم مركزي؛

د )	أن التقرير ITU-R M.2014-1 يتضمن وصفاً للأنظمة الرقمية المتنقلة البرية لحركة الإرسال؛

ﻫ )	أن التقرير ITU-R M.2039 يتضمن خصائص الأنظمة IMT-2000 للأرض من أجل تحليلات تقاسم التردد/ التداخل؛

و )	أن التوصية ITU-R SM.329-10 تتضمن مواد عن الإرسالات الهامشية؛

ز )	أن التوصية ITU-R SM.1541-2 تتضمن مواد عن الإرسالات غير المطلوبة في المجال خارج النطاق؛

ح)	أن التوصية ITU-R SM.1539-1 تتضمن تغيرات الحدود بين المجال خارج النطاق والمجال الهامشي اللازمة لتطبيق التوصيتين ITU-R SM.1541 وITU-R SM.329؛

ط)	أن التوصية ITU-R SM.1540 تتناول الإرسالات غير المطلوبة في المجال خارج النطاق الواقعة في نطاقات موزعة مجاورة؛

ي)	أن انحطاط منحنيات الاستقبال المتنقل الواردة في التقرير ITU-R M.358-5 يمكن استخدامها في تحديد نسب حماية الأنظمة المتنقلة الرقمية؛

ك)	أن التوصية ITU-R M.1808 تصف الخصائص التقنية للأنظمة المتنقلة البرية التقليدية المتقاسَمة العاملة في توزيعات للخدمة المتنقلة أقل من MHz 960 بهدف استعمالها في دراسات التقاسم،

توصي

1	باستعمال الخصائص التقنية والتشغيلية التمثيلية الواردة في الملحق 1 والخاصة للأنظمة الخلوية الرقمية المتنقلة البرية من أجل دراسات تقاسم الترددات بين الخدمات، وداخل الخدمات.

الملحـق 1

الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة الخلوية الرقمية المتنقلة البرية
لاستعمالها في دراسات التقاسم

الجدول 1

ملخص خصائص أنظمة الاتصالات الخلوية الرقمية المتنقلة البرية من أجل دراسات التقاسم

| الخصائص | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) | النفاذات المتعددة بتقسيم الزمن المعيار TIA-136 لجمعية صناعة الاتصالات (TDMA) | المعيار TIA-95 (1)، النفاذات المتعددة بتقسيم الشفرة CDMA2000 (1X) ، HRPD (2) ملاحظة - BC هو صنف النطاق | جهاز خلوي رقمي شخصي (PDC) (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عام: |  |  |  |  |
| صنف الإرسال |  |  |  |  |
| – قنوات الحركة | 271KF7W | 40K0G7WDT | 1250K0B1W | 32K0G7W |
| – قنوات التحكم | 271KF7W | 40K0G1D | 1250K0B1W | 32K0G1D |
| نطاقات تردد الإرسال (MHz) |  |  |  |  |
| – المحطات القاعدة | 460,4-467,6 (GSM450) | 869-894 (800 MHz) | تحيل إلى المعيار TIA-1030-A(4) 869-894 (BC0) | 810-828 870-885 838-843 |
|  | 747-762 (GSM 700) |  | 869-894 (BC0) |  |
|  | 925-960 (GSM 900) |  | 1 930-1 990 (BC1) |  |
|  | 869-894 (GSM 850) |  | 917-960 (BC2) |  |
|  | 1 805-1 880 (GSM 1800(5)) | 1 930-1 990 (1,9 GHz) | 832-870 (BC3) | 1 477-1 501 1 513-1 516 |
|  | 1 930-1 990 (GSM 1900(6)) |  | 1 840-1 870 (BC4) |  |
|  |  |  | 460-467,5 (BC5) 421,7-430 (BC5) 489-493,5 (BC5) |  |
|  |  |  | 2 110-2 170 (BC6) |  |
|  |  |  | 746-764 (BC7) |  |
|  |  |  | 1 805-1 880 (BC8) |  |
|  |  |  | 925-960 (BC9) |  |
|  |  |  | 851-869 (BC10) 935-940 (BC10) |  |
|  |  |  | 461-467,5 (BC11) 420-430 (BC11) |  |
|  |  |  | 915-921 (BC12) |  |
|  |  |  | 2 620-2 690 (BC13) |  |
|  |  |  | 1 930-1 995 (BC14) |  |
|  |  |  | 2 110-2 170 (BC15) |  |

الجدول 1 (تابع)

| الخصائص | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) | النفاذات المتعددة بتقسيم الزمن المعيار TIA-136 لجمعية صناعة الاتصالات (TDMA) | المعيار TIA-95 (1)، النفاذات المتعددة بتقسيم الشفرة CDMA2000 (1X) ، HRPD (2) ملاحظة - BC هو صنف النطاق | جهاز خلوي رقمي شخصي (PDC) (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عام (تابع): |  |  |  |  |
| – محطات متنقلة | 450,4-457,6 (GSM450) 777-792 (GSM700) | 824-849 | 824-849 (BC0) | 940-958 925-940 893-898 |
|  | 880-915 (GSM 900) |  | 1 850-1 910 (BC1) |  |
|  | 824-849 (GSM 850) | (800 MHz) | 872-915 (BC2) |  |
|  | 1 710-1 785 (GSM 1800) | 1 850-1 910 (1,9 GHz) | 887-925 (BC3) | 1 429-1 453 1 465-1 468 |
|  |  |  | 1 750-1 780 (BC4) |  |
|  | 1 850-1 910 (GSM1900) |  | 450-457,5 (BC5) 411,7-420 (BC5) 479-483,5 (BC5) |  |
|  |  |  | 1 920-1 980 (BC6) |  |
|  |  |  | 776-794 (BC7) |  |
|  |  |  | 1 710-1 785 (BC8) |  |
|  |  |  | 880-915 (BC9) |  |
|  |  |  | 806-824 (BC10) 896-901 (BC10) |  |
|  |  |  | 451-457,5 (BC11) 410-420 (BC11) |  |
|  |  |  | 870-876 (BC12) |  |
|  |  |  | 2 500-2 570 (BC13) |  |
|  |  |  | 1 850-1 915 (BC14) |  |
|  |  |  | 1 710-1 755 (BC15) |  |
| النظام: |  |  |  |  |
| الفصل المزدوج (MHz) | 10 (GSM450) 30 (GSM700) 45 (GSM 900/ GSM 850) 95 (GSM 1800) 80 (GSM 1900) | 45 (800 MHz) 80,04 (1,9 GHz) | 45 (BC0, BC2, BC9, BC10, BC12), 80(BC1, BC14), 55(BC3), 90(BC4), 10(BC5, BC11), 190(BC6), 30(BC7), 95(BC8), (), 300 (BC15) | 55, 130 (800 MHz) 48 (1,5 GHz) |
| تباعد الموجة الحاملة RF (kHz) | 200 | 30 | 1 230 (BC0) | 50 |
|  |  |  | 1 250 (all other BCs) | 25 interleaved |
| أسلوب النفاذ | TDMA | TDMA | CDMA | TDMA |
| قنوات الحركة/الموجة الحاملة RF |  |  |  |  |
| – أولية | 8 | 3 | 61(7) | 3 |
| – مقدرة التصميم | 16 | 6 | 122(8) | 6 |
| التشكيل | GMSK (BT = 0,3) f 8-PSK | /4 تشفير تفاضلي QPSK (قطع = 0,35) 8-PSK | BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM (انظر المواصفات الخاصة للاستخدام) | /4 shifted QPSK (قطع = 0,5، مرشاح نيكويست الأساسي) |

الجدول 1 (تابع)

| الخصائص | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) | النفاذات المتعددة بتقسيم الزمن المعيار TIA-136 لجمعية صناعة الاتصالات (TDMA) | المعيار TIA-95 (1)، النفاذات المتعددة بتقسيم الشفرة CDMA2000 (1X) ، HRPD (2) ملاحظة - BC هو صنف النطاق | جهاز خلوي رقمي شخصي (PDC) (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| النظام (تابع): |  |  |  |  |
| معدل الإرسال (kbit/s) | 270,833 for GMSK (812,5 for 8-PSK) | 48,6 for DQPSK 72,9 for 8-PSK | القيمة 9,6 أو kbit/s 14,4 (IS-95) في CDMA2000 وHRPD وتصل إلى Mbit/s 1,8 في وصلة العودة وإلى Mbit/s 3,1 في وصلة الذهاب | 42 |
| كسب هوائي المحطة القاعدة (dBd) | * | * | نمطياً 15 (MHz 1 900 وما فوق) نمطياً 9 (MHz 800 وما تحت) | dBi 9 (يشمل خسارة الكبل) |
| إجمالي خسارة المحطة القاعدة (dB) | * | * | 3 |  |
| ارتفاع هوائي المحطة القاعدة (m) | * | * | نمطياً 30 | 40 |
| مخطط إشعاع المحطة القاعدة | * | * | مستوي أفقي | °90 في المستوي الأفقي (نمطياً) |
| استقطاب هوائي محطة القاعدة | * | * | مستوي رأسي | المستوي الرأسي |
| كسب هوائي المحطة المتنقلة (dBd) | * | * | نمطياً - 2 إلى 0 | dBi 0 (تضم خسارة الكبل) |
| ارتفاع هوائي المحطة المتنقلة (m) | * | * | نمطياً 1,5 | 1,5 |
| إجمالي خسارة المحطة المتنقلة (dB) | * | * | 2 |  |
| مخطط إشعاع المحطة المتنقلة | * | * | جميع الاتجاهات (متغير) | جميع الاتجاهات |
| استقطاب هوائي المحطة المتنقلة | * | * | مستوي رأسي | المستوي الرأسي |
| المرسِل: |  |  |  |  |
| أقصى قدرة إرسال اسمية للمحطة القاعدة (W) | قدرة الخرج عند دخل المجمِّع (class 1-8 for GSM) (W): 320 - (< 640), 160 - (< 320), 80 - (< 160) , 40 - (< 80) , 20 - (< 40) , 10 - (< 20), 5 - (< 10) , 2,5 - (< 5) (GSM 900/ GSM 850/GSM700/ GSM400) 20 - (< 40), 10 - (< 20), 5 - (< 10), 2,5 - (< 5) (GSM1800/1900) | * | W 25 | * |
|  | أقصى قدرة خرج عند دخل المجمِّع، micro- and pico-BTS {classes M1, M2, M3, P1 for GSM} (dBm) (> 19) - 24 , (> 14) - 19 , (> 9) - 14 , (> 13) - 20 (GSM900/850/700) (> 27) - 32 , (> 22) - 27 , (> 17) - 22 , (> 16) - 23 | * | * | W 32 (dBW 15)/خلية |

الجدول 1 (تابع)

| الخصائص | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) | النفاذات المتعددة بتقسيم الزمن المعيار TIA-136 لجمعية صناعة الاتصالات (TDMA) | المعيار TIA-95 (1)، النفاذات المتعددة بتقسيم الشفرة CDMA2000 (1X) ، HRPD (2) ملاحظة - BC هو صنف النطاق | جهاز خلوي رقمي شخصي (PDC) (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المرسِل (تابع): |  |  |  |  |
| المحطة القاعدة ERP (dBm) (9) | * | 56 عند MHz 800 60 عند GHz 1,9 | 55 (MHz 1 900 وما فوق) 50 (MHz 800 وما تحت) | 54 |
| عرض النطاق اللازم (kHz) | * | * | 1 250 | 32 |
| أقصى قدرة إرسال اسمية للمحطة المتنقلة (W) | التشكيل GMSK (الصنف 5-1): 8، 5، 2، 0، 8 (GSM 900/ GSM 850/GSM700/GSM400) | 9، 3 | 0,2 | الصنف I 3 |
|  | 1، 0,25، 4 (GSM 1800) 1، 0,25، 2 (GSM 1900) | 0,006، 0,0004 |  |  |
|  | التشكيل 8-PSK (الأصناف E1، E2، E3) (dBm): 33، 27، 23 (GSM 900/ GSM 850/GSM700/GSM400) | الصنفان II 4,8، 1,6 |  | الصنف II 2 |
|  | 30، 26، 22(GSM1800/1900) | الصنفان III 1,0، 0,6، |  |  |
|  |  | 0,33، 0,002 |  |  |
|  |  | 1,8، 0,6 |  | الصنف III 0,8 (نمطي) |
|  |  |  |  | الصنف IV 0,3 |
| قاعدة متنقلة ERP (dBm) (10) | * | * | (11)23 | * |
| عرض النطاق اللازم (kHz) | * | * | 1 250 | 32 |
| المستقبِل: |  |  |  |  |
| سوية الحساسية المرجعية في المحطة المتنقلة (MS) | (GMSK، 8-PSK): (small MS، MS dBm: -102، -104 (GSM450/700/ 850/900) -100، -102، -102 (GSM1800 الأصناف 1، 2، 3)** -102، -102، -104 (GSM1900 الأصناف 1، 2، 3) فيما يتعلق بالظروف غير العادية، ينبغي استعمال 100 للصنفين M1 وM2. | * | –104 dBm/1,23 MHz (أسوأ حالة NF = 9 dB –) -dBm 116,3 (قناة الحركة: RC2 (12) وRC5 (13)) -dBm 119,6 (قناة الحركة: RC1 (14) وRC3 (15)) | -/dBm 109 kHz 21 |
| سوية الحساسية المرجعية في محطة مرسل-مستقبل القاعدة (BTS) | (GMSK، 8-PSK): (عادي، M1، M2، M3، P1) dBm: -104 (GSM450) -104، -97، -92، -87، -88 (GSM750/850/900) -104، -102، -97، -92، -95 GSM1800/1900) | * | -dBm 117 (لأصناف النطاق 0 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12) و-dBm 119 (لأصناف النطاق 1 أو 4 أو 6 أو 8) (NF = dB 5 - نمطي) قناة حركة لعودة بمعدل الخطأ في الرزم (FER) يبلغ %1) | -/dBm 109 kHz 21 |

الجدول 1 (النهاية)

| الخصائص | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) | النفاذات المتعددة بتقسيم الزمن المعيار TIA-136 لجمعية صناعة الاتصالات (TDMA) | المعيار TIA-95 (1)، النفاذات المتعددة بتقسيم الشفرة CDMA2000 (1X) ، HRPD (2) ملاحظة - BC هو صنف النطاق | جهاز خلوي رقمي شخصي (PDC) (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المستقبِل (تابع): |  |  |  |  |
| نسبة التداخل المرجعية في محطتي مرسل-مستقبل القاعدة والمحطة المتنقلة (MS) و(BTS) | (قناة مشتركة مجاورة (kHz 200)، مجاورة (kHz 400)، مجاورة (kHz 600))، (dB) C/I: 9، -9، -41، -49 | * | محطة BTS (16) (IS-97F): قناة مشتركة NS، –50 dB @ ±750 kHz (BC0), –87 dB @ ±900 kHz(BC0, 2, 3, 5, 9, 11, 12) –80 dB @ ±1,25 MHz (BC1, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15) MS (IS-98F): قناة مشتركة NS، –61 dB @ ±900 kHz (BC0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12) –71 dB @ ±1,25 MHz (BC1, 4, 6, 8, 14, 15) | قناة مشتركة: CIR = 13 dB, I/N = –10 dB (BTS) I/N = –6 dB (MS) مجاورة: -dBm 43 (BTS، MS) |
| عرض نطاق المرشاح IF في المحطة القاعدة (kHz) | * | * | 1 230، ما عدا عند MHz 1 900 (صنف النطاق 1) عند 1 250 | 21 |
| عامل الضوضاء في المحطة القاعدة (أسوأ حالة) (dB) | * | * | 5 | 5 |
| عرض نطاق المرشاح IF في المحطة المتنقلة (kHz) | * | * | 1 230, ما عدا MHz 1 900 (صنف النطاق 1) عند 1 250 | * |
| عامل الضوضاء في المحطة المتنقلة (أسوأ حالة) (dB) | * | * | 9 | * |
| * قيمة غير محددة أو يحددها التطبيق. (1) CDMA2000 (1X) تحيل إلى سلاسل TIA-2000؛ علماً بأن TIA-2000-D التي هي النسخة الأخيرة. cdma2000® هي العلامة التجارية للتسمية التقنية التي تقابل عدداً من مواصفات ومعايير المجموعة "Organizational Partners" للفريق 3GPP2 وجغرافياً (وعند تاريخ نشر هذه التوصية) هي علامة تجارية مسجلة لرابطة صناعات الاتصالات (TIA-USA) في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل المعيار CDMA2000 تطوراً مباشراً للمعيارين TIA-95 أو cdmaOne ويدرج هنا بسبب قدرته على العمل أيضاً في نطاقات غير تلك المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT-2000). ويتعلق المصطلح "cdmaOne" بمجموعة التكنولوجيات IS-95 CDMA. (2) يشير HRPD إلى المعيار cdma2000® – TIA-856 – مواصفة السطح البيني الهوائي لإرسال المعطيات بأسلوب الرزم بمعدل مرتفع، علماً بأن TIA-856-A النسخة الأخيرة منه. (3) النظام الخلوي الرقمي الشخصي المستخدم في اليابان. (4) انظر المعيار TIA-1030-A – مواصفة صنف النطاق لأنظمة نشر الطيف cdma2000®. (5) GSM 1800 يسمى أيضاً DCS 1800. (6) GSM 1900 يسمى أيضاً PCS 1900. (7) المعيار TIA-95-x (ANSI/TIA-95-x). علماً بأن TIA-95-B هي النسخة الأخيرة من المعيار. (8) CDMA2000 (1X). يجدر بالذكر أن المعيار cdma2000 يؤمن مواءمة رجعية مع المعيار TIA-95. (9) القدرة ERP تساوي قدرة الخرج (dBm) زائد كسب الهوائي (dBd) ناقص إجمالي الخسارة (dB). (10) القدرة ERP تساوي قدرة الخرج (dBd) زائد كسب الهوائي (dBd) ناقص إجمالي الخسارة (dB). (11) هذا هو الحد الأدنى المطلوب لقدرة الخرج عند التشغيل بأقصى خرج. وتتحدد الأصناف وBC0 وBC3 وBC5 وBC7 وBC9 وBC10 وBC11 وBC12 بالقدرة المشعة المكافئة (ERP)؛ أما أصناف النطاق الأخرى فتتحدد بالقدرة المشعة المكافئة المتناحية (EIRP). (12) RC2: 1 800، 3 600، 7 200، kbit/s 14 400. (13) RC5: 1 200، 1 350، 1 500، 2 400، 2 700، 4 800، 9 600، 19 200، 38 400، 76 800، kbit/s 153 600. (14) RC1: 1 200، 2 400، 4 800، kbit/s 9 600. (15) RC3: 1 200، 1 350، 1 500، 2 400، 2 700، 4 800، 9 600، 19 200، 38 400، 76 800، kbit/s 153 600. (16) قد تكون إرسالات المحطتين BTS وMS أكثر صرامة بسبب استخدام مراشيح الإرسال المزدوج في التطبيقات الفعلية. |  |  |  |  |

ـــــــــــ