RECOMENDACIÓN  478-4

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  DE  LOS  EQUIPOS  Y  PRINCIPIOS
PARA  LA  ASIGNACIÓN  DE  CANALES  A  LAS  
ESTACIONES  DEL  SERVICIO  MÓVIL  TERRESTRE  ENTRE  25  Y  1000  MHz

(Cuestión 7/8)

(1970-1974-1978-1982-1990)

Rc. 478-4

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que determinadas características técnicas de los equipos y estaciones del servicio móvil terrestre tienen gran influencia en las interferencias entre estaciones de países distintos;

b)	que conviene llegar a un acuerdo sobre ciertas características técnicas de los equipos móviles terrestres, a fin de reducir al mínimo la interferencia mutua y de facilitar el empleo de los mismos tipos de aparatos en distintos países de una misma región geográfica;

c)	que conviene llegar a un acuerdo sobre los principios a seguir en la elección de la altura de la antena de la estación y de la potencia radiada aparente, teniendo en cuenta las características geográficas, la distancia requerida para las comunicaciones y los parámetros del sistema;

d)	que conviene llegar a un acuerdo sobre los procedimientos de asignación de canales para el servicio móvil terrestre, a fin de reducir al mínimo la interferencia mutua y economizar espectro de frecuencias;

e)	que, en algunas regiones, se requieren distintos valores para las características técnicas de los equipos, con el fin de reducir al mínimo la interferencia mutua;

f)	que los valores convenidos deben basarse en circunstancias representativas de las regiones de gran tráfico radioeléctrico y constituir un compromiso entre el empleo óptimo del espectro y el costo;

g)	que, bajo determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando lo permiten la asignación de canales y/o el tipo de explotación del sistema) no son necesarias todas las características técnicas recomendadas para reducir al mínimo la interferencia mutua;

h)	que, en el servicio móvil terrestre, la utilización final del espectro está determinada por las técnicas de asignación, supresión y eliminación de las radiaciones no deseadas, y por otros medios complementarios de las características reales del equipo;

j)	que las características de los aparatos portátiles no instalados a bordo de vehículos, requieren un estudio más detenido;

k)	que en el Ruego 42 se invita a la CEI a que informe al CCIR acerca de los métodos de medida aplicables al equipo radioeléctrico utilizado en el servicio móvil terrestre,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que las características técnicas preferidas para los equipos móviles terrestres que funcionan en ondas métricas y decimétricas, sean las siguientes:

1.1	Características de los transmisores

1.1.1	Anchura de banda necesaria y clase de emisión

1.1.1.1	En clase A3E: 6 kHz

1.1.1.2	En clase F3E:

Para canales separados 30 y 25 kHz: 16 kHz

Para canales separados 20 kHz:

en bandas de frecuencias inferiores a 160 MHz: £ 16 kHz, según la excursión de frecuencia

en bandas de frecuencias superiores a 160 MHz: 14 kHz

Para canales separados 12,5 kHz: 8,5 kHz

1.1.2	Tolerancia de frecuencia

Dentro de las gamas de temperatura especificadas por cada administración en función del medio ambiente, y para gamas concretas de tensiones de la fuente de alimentación, el error de frecuencia de cualquier transmisión de portadora no debe exceder de los valores indicados en el cuadro I.

CUADRO  I  –  Tolerancia para cada banda de frecuencias

|  | Banda de frecuencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 MHz |  | 80 MHz |  | 160 MHz |  | 300 MHz |  | 450 MHz |  | 900 MHz |  |
| Separación entre canales (kHz) | kHz (1) | 10–6 | kHz (1) | 10–6 | kHz (1) | 10–6 | kHz (1) | 10–6 | kHz (1) | 10–6 | kHz (1) | 10–6 |
| 20, 25 y 30 | 0,7 | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 | 10 | 2,1 | 7 | 2,25 | 5 | 2,7 | 3 |
| 12,5 | – | – | 1,0 | 12 | 1,3 | 8 | – | – | 1,35 | 3 | 1,35 | 1,5 |
| (1) Valores aproximados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.3	Potencia en el canal adyacente

1.1.3.1	Para una separación entre canales de 25 y 30 kHz:

25-500 MHz: Al menos 70 dB por debajo de la potencia de la portadora en una anchura de banda de 16 kHz.

500-1000 MHz: Al menos 65 dB por debajo de la potencia de la portadora en una anchura de banda de 16 kHz.

1.1.3.2	Para una separación entre canales de 20 kHz:

70 dB al menos por debajo de la potencia de la portadora en una anchura de banda de 14 kHz, para Df = 4 kHz, siendo Df, la excursión de frecuencia máxima admisible,

60 dB al menos por debajo de la potencia de la portadora en una anchura de banda de 14 kHz, para Df = 5 kHz, siendo Df, la excursión de frecuencia máxima admisible.

1.1.3.3	Para una separación entre canales de 12,5 kHz:

60 dB al menos por debajo de la potencia de la portadora en una anchura de banda de 8,5 kHz.

En cada caso no es necesario reducir la potencia en el canal adyacente por debajo de 0,25 mW.

1.1.4	Radiaciones no esenciales por conducción

Las radiaciones no esenciales en frecuencias discretas, medidas con una carga no reactiva igual a la impedancia nominal de salida del transmisor, no deben exceder de 2,5 mW para potencias de portadora de hasta 25 W. Para portadoras con potencia superior a 25 W, el nivel de radiaciones no esenciales será inferior, por lo menos, en 70 dB a la potencia de la portadora.

En algunos medios ambientales radioeléctricos, pueden requerirse valores más bajos.

1.1.5	Radiación de la caja del equipo

La potencia radiada por la caja del equipo no deberá ser superior a 25 mW. En algunos medios ambientales radioeléctricos puede requerirse un valor más bajo.

1.2	Características de los receptores

1.2.1	Sensibilidad de referencia

La sensibilidad de referencia debe ser inferior a 2,0 mV (f.e.m.) para una relación señal/ruido de referencia dada a la salida del receptor.

1.2.2	Selectividad con relación al canal adyacente

1.2.2.1	Canales separados 20, 25 y 30 kHz:

La selectividad para el canal adyacente no debe ser inferior a 70 dB.

1.2.2.2	Canales separados 12,5 kHz:

La selectividad para el canal adyacente no debe ser inferior a 60 dB.

1.2.3	Intermodulación en radiofrecuencia

La relación de rechazo de los productos de intermodulación no debe ser inferior a 70 dB.

1.2.4	Respuestas parásitas

Para toda frecuencia que diste de la frecuencia nominal del receptor más de una separación de canal, la relación de rechazo de la respuesta parásita no debe ser inferior a 70 dB.

1.2.5	Radiaciones no esenciales por conducción

La potencia de cualquier radiación no esencial en una frecuencia discreta, medida en los bornes de salida de la antena con la terminación adaptada, no debe exceder de 2,0 nW.

En ciertos ambientes radioeléctricos pueden requerirse valores más bajos.

1.2.6	Radiación de la caja del equipo

La potencia radiada aparente de cualquier radiación no esencial en una frecuencia discreta no superior a 70 MHz no debe exceder de 10,0 nW. Para frecuencias comprendidas entre 70 y 1000 MHz, las radiaciones no esenciales no deberán ser superiores a 10,0 nW en más de 6 dB/octava con relación al valor para 70 MHz.

En ciertos medios ambientales radioeléctricos, pueden requerirse valores más bajos.

1.3	Características de las estaciones

1.3.1	Características de frecuencia

1.3.1.1	Bandas de radiofrecuencia utilizadas en la explotación

Conforme al artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular se utilizan las bandas de 35, 80, 160, 300, 450 y 900 MHz.

1.3.1.2	Separación entre las frecuencias de transmisión y de recepción, en explotación dúplex:

Banda de	  35 MHz: 4 MHz
Banda de	  80 MHz: 3 MHz
Banda de	160 MHz: 3 MHz
Banda de	300 MHz: 4 MHz
Banda de	450 MHz: 5 MHz

Los valores citados son valores mínimos prácticos determinados por el costo y el aislamiento necesario, siendo posibles separaciones más pequeñas empleando duplexores de mejor calidad y más costosos.

Banda de 900 MHz: 45 MHz

Este valor preferido está determinado por la conveniencia de proporcionar sistemas de gran capacidad con elevado número de canales. Sin embargo en algunos sistemas puede necesitarse una mayor separación entre las frecuencias de transmisión y recepción.

En la práctica, las separaciones reales utilizadas pueden tener valores diferentes de los indicados, y estar determinadas por factores distintos de los utilizados en esta Recomendación. Las frecuencias deben asignarse preferentemente con una separación constante entre las frecuencias de transmisión y recepción en toda la banda, o en las sub-bandas de una banda.

1.3.2	Potencia radiada aparente y altura de la antena

Se reconoce que la responsabilidad de limitar la potencia radiada aparente y la altura de la antena sobre el nivel medio del suelo, incumbe a las administraciones, teniendo en cuenta:

–	el requisito general de no radiar con más potencia de la necesaria y de no utilizar antenas más altas que lo preciso;

–	la distancia y la calidad de las comunicaciones requeridas;

–	la banda de frecuencias de explotación;

–	las características del terreno que debe cubrir el servicio;

–	condiciones especiales; por ejemplo recepción por diversidad en estaciones receptoras remotas;

–	los posibles efectos entre servicios, o dentro de un servicio, debidos a la coexistencia entre el servicio móvil y otros servicios de radiocomunicaciones.

1.3.3	Sistema de antena

Polarización vertical.

2.	Que, para informarse sobre algunos de los procedimientos seguidos por las administraciones en la asignación de canales a las estaciones del servicio móvil terrestre, entre 25 y 1000 MHz, se consulte la parte A del Informe 319.

3.	Que hay que llegar a un acuerdo internacional lo más completo posible en materia de procedimientos de asignación de canales a las estaciones del servicio móvil terrestre entre 25 y 1000 MHz, y que, a este respecto, conviene consultar la parte A del Informe 319.

4.	Que se consulten también las publicaciones pertinentes de la CEI sobre los métodos de medida.

_________________