التوصيـة ITU-R M.690-1*

الخصائص التقنية للمنارات الراديوية للاستدلال على مواقع الطوارئ (EPIRBs)
التي تعمل على الترددين الحاملين MHz 121,5 وMHz 243

(المسألة ITU-R 31/8)

(1995-1990)

ملخص

تتضمن هذه التوصية خصائص تقنية ينبغي أن تطابقها المنارات الراديوية للاستدلال على مواقع الطوارئ (EPIRBs) المهيأة للعمل على الترددين الحاملين MHz 121,5 وMHz 243.

إن الخصائص الإضافية للمنارات الراديوية EPIRBs المهيأة للنقل في الطائرة محددة في الملحقات الخاصة باتفاقية الطيران المدني الدولي.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن لوائح الراديو تحدد الغرض من إشارات المنارات الراديوية للاستدلال على مواقع الطوارئ (EPIRB)؛

ب)	أنه ينبغي للإدارات التي تسمح باستعمال المنارات EPIRBs العاملة على الترددين الحاملين MHz 121,5 
وMHz 243 أن تسهر لتكون هذه المنارات مطابقة لتوصيات القطاع ITU-R الخاصة بهذا الموضوع وللمعايير والممارسات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)،

توصـي

1	أن تكون الخصائص التقنية للمنارات، EPIRBs العاملة على الترددين الحاملين MHz 121,5 وMHz 243 مطابقة للملحق 1.

الملحـق 1

الخصائص التقنية للمنارات الراديوية للاستدلال على مواقع الطوارئ (EPIRBs)
التي تعمل على الترددين الحاملين MHz 121,5 وMHz 243

ينبغي للمنارات الراديوية للاستدلال على مواقع الطوارئ (EPIRBs) التي تعمل على الترددين الحاملين MHz 121,5 وMHz 243 أن تفي بالشروط التالية (انظر الملاحظة 1):

أ  )	ينبغي أن يكون البث في ظروف ومواقع الهوائيات العادية مستقطباً رأسياً وأن يكون شامل الاتجاهات في المستوى الأفقي بشكل أساسي؛

ب)	ينبغي أن تكون الترددات الحاملة مشكلة بالاتساع (تبلغ نسبة دورة التشغيل الدنيا % 33) مع أدنى عمق للتشكيل يبلغ 0,85؛

ج )	ينبغي أن يتألف البث من إشارة تردد سمعي مميزة يتم الحصول عليها من تشكيل اتساع الترددات الحاملة مع كنس تردد سمعي نحو الأسفل لا يقل عن Hz 700 في المدى المحصور بين Hz 1 600 وHz 300 ومع معدل تكرار كنس يتراوح بين مرتين وأربع مرات في الثانية الواحدة؛

د )	ينبغي أن يتضمن البث تردداً حاملاً معرفاً بوضوح يتميز عن مركبات التشكيل بنطاق جانبي؛ وينبغي لنسبة %30 على الأقل من القدرة أن تكون محتواة في كل لحظة ضمن:

-	Hz 30  من التردد الحامل على MHz 121,5؛

-	Hz 60  من التردد الحامل على MHz 243,0؛

ﻫ )	ينبغي أن يكون صنف الإرسال A3X؛ غير أنه يمكن استعمال أي نمط من التشكيل تتوفر فيه المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات ب) و ج) و د) أعلاه شرط ألاّ يسيء ذلك إلى تحديد موقع المنار الراديوي بدقة.

ملاحظة 1 - تحدد الملحقات الخاصة باتفاقية الطيران المدني الدولي الخصائص الإضافية اللازمة للمنارات EPIRBs المحمولة على متن طائرة.

ـــــــــ

*	 	ينبغي رفع هذه التوصية إلى علم منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والأمانة العامة للمنظمة COSPAS-SARSAT.