ITU-R  M.824-3建议书*

雷达信标（racons）的技术参数

(1992-1994-1995-2007年)

范围

雷达信标在水上无线电导航业务中是通用的，在航空无线电导航业务中是限制使用的。本建议书为下列信标制定了技术参数：

–	通用水上雷达信标，

–	航空固定频率的雷达信标。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	在2 900-3 100 MHz和9 300-9 500 MHz频段操作的水上无线电导航业务船载雷达；

b)	在9 300-9 500 MHz频段操作的航空移动雷达；

c)	在2 900-3 100 MHz和9 300-9 500 MH频段操作的水上雷达信标（maritime racons）；

d)	在9 320-9 500 MHz频段不允许使用固定频率信标；

e)	航空无线电导航业务对9 300-9 500 MHz频段的使用仅限于空载气象雷达和地面雷达。此外，在不对水上无线电导航业务造成有害干扰的条件下，允许航空无线电导航业务的地面固定频率雷达信标使用9 300-9 320 MHz频段。在9 300-9 500 MHz频段，为气象目的使用的地面雷达具有优先于其他无线电定位业务的权利，

建议

1	通用水上雷达信标和通用地面航空固定频率雷达信标应分别与附件1和2一致。

附件1

通用水上雷达信标（racon）的技术参数

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 天线 | 极化 | 在3 GHz频段，适合响应使用水平极化的雷达和使用垂直极化的雷达 在9 GHz频段，适合响应使用水平极化的雷达 |
| 2. 接收机 | 频段 | 2 900-3 100 MHz和/或9 300 to 9 500 MHz |
|  | 中断期 | 响应结束后 100 s |
|  | 主雷达脉冲 长门控 |  0.05 s 2s |
| 3. 发射机 | 频率 | 传输应该发生： – 在询问信号频率上，对时间周期小于200 ns的询问脉冲，频率匹配准确度为 3.5 MHz，或，对时间周期等于或大于200 ns的询问脉冲，频率匹配准确度为 1.5 MHz – 或通过一系列覆盖整个接收信号的接收机频段的扫描。当传输包括一系列扫描时，扫描的形式应是锯齿波且每200 MHz的回扫速率在60 s和120 s之间 |
| 4. 响应 | 询问接收后延迟 | 正常不超过0.7 s |
|  | 标识的格式 | 标识编码一般应采用莫尔斯字母格式。使用的标识编码应与合适的导航发布文件一致 标识编码应包括雷达信标响应的全长，使用莫尔斯字母时，响应应使用等于3个点的长划和等于一个空格的点的比率分隔。编码一般以长划开始 |
|  | 持续时间 | 响应的持续时间大约应是特殊雷达信标最大范围要求的20%，或不超过5英里，取二者中的最小值。在某些情况中，可调整响应的持续时间以适合特殊雷达信标的操作要要（见注1） |
| 注1 – 天线增益、接收机灵敏度、发射功率、雷达响应持续时间、频率灵活雷达信标开/关时间和旁瓣抑制的特性应由主管部门决定。 |  |  |

附件2

通用地面航空固定频率雷达信标的技术参数

发射机：

频率：			9 310 MHz

必要带宽

（允许 3 MHz的频率容限）：	12 MHz

功率（在天线端测量的）：	50 W

标识格式：	15个数字码

传输的整个长度：	15.5 s

接收机：

通带：			9 370至9 380 MHz

灵敏度：				–55 dBm

最大阻塞时间：	25 s

脉冲长度分辨力：	2.35  0.3 s

响应中的固定延迟：	4.7  0.1 s

天线：

增益：	最小0 dB

波束宽度：	方位角：360

高度：30

极化：	水平极化

______________

*	 	应提请国际民用航空组织（ICAO）、国际海事组织（IMO）、世界气象组织（WMO）和国际灯塔管理协会（IALA）注意本建议书。