РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.824-3*

Технические параметры радиолокационных маяков (РМ)

(1992-1994-1995-2007)

Сфера применения

Радиолокационные маяки нашли широкое применение в морской радионавигационной службе и ограниченное применение в воздушной радионавигационной службе. В настоящей Рекомендации приводятся технические параметры для:

–	морских радиолокационных маяков общего назначения;

–	воздушных радиолокационных маяков с фиксированной частотой.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что судовые радиолокаторы морской радионавигационной службы работают в полосах 29003100 МГц и 9300–9500 МГц;

b)	что воздушные подвижные радиолокаторы работают в полосе 9300–9500 МГц;

c)	что морские радиолокационные маяки (морские РМ) работают в полосах частот 29003100 МГц и 9300–9500 МГц;

d)	что РМ, работающим на фиксированной частоте, нельзя использовать полосу 93209500 МГц;

e)	что использование полосы 9300–9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено метеорологическими радиолокаторами на борту воздушного судна и наземными радиолокаторами. Кроме того, наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, работающим на фиксированной частоте, разрешается пользоваться полосой 9300–9320 МГц при условии, что они не создают вредных помех морской радионавигационной службе. В полосе  9300–9500 МГц наземные радиолокаторы, используемые в метеорологических целях, имеют приоритет над всеми остальными радиолокационными устройствами,

рекомендует,

1	чтобы технические параметры морских радиолокационных маяков общего назначения и наземных воздушных радиолокационных маяков общего назначения, работающих на фиксированной частоте, соответствовали Приложениям 1 и 2, соответственно.

Приложение 1

Технические параметры морского радиолокационного маяка (РМ) 
общего назначения

| Устройство | Параметры | Спецификации |
| --- | --- | --- |
| 1 Антенна | Поляризация | В диапазоне 3 ГГц: позволяющая реагировать на сигналы радиолокаторов, использующих горизонтальную поляризацию и использующих вертикальную поляризации. В диапазоне 9 ГГц: позволяющая реагировать на сигналы радиолокаторов, использующих горизонтальную поляризацию. |
| 2 Приемник | Полоса частот | 2900–3100 МГц и/или 9300–9500 МГц |
|  | Период восстановления |  100 мкс после окончания отклика |
|  | Стробирование длины основного импульса радиолокатора |  0,05 мкс 2мкс |
| 3 Передатчик | Частота | Передача должна начинаться: – или на частоте сигнала запроса при точности выравнивания частот  3,5 МГц для импульсов запроса продолжительностью менее 200 нс, или при точности выравнивания частот  1,5 МГц для импульсов запроса продолжительностью 200 нс или более; – или при возникновении серии разверток, охватывающих всю полосу частот приемника, в котором получен сигнал. Если передача состоит из серии разверток, то форма развертки будет пилообразной, а скорость изменения направления должна лежать в пределах от 60 до 120 с на 200 МГц. |
| 4 Отклик | Задержка после получения запроса | Обычно не более 0,7 мкс |
|  | Форма идентификации | Обычно идентификационное кодирование осуществляется с помощью азбуки Морзе. Используемое идентификационное кодирование должно быть таким, как это описано в соответствующих публикациях по навигации. Идентификационное кодирование должно охватывать всю длину отклика радиолокационного маяка, а если используется азбука Морзе, то отклик должен разделяться на символы в следующем соотношении: одно тире равно трем точкам, а одна точка равна одному пробелу. Кодирование обычно начинается с тире. |
|  | Продолжительность | Продолжительность отклика должна составлять примерно 20% от значения максимальной дальности, которую должен обеспечить конкретный радиолокационный маяк, или не превышать пяти миль, в зависимости от того, какая величина меньше. В некоторых случаях продолжительность отклика может регулироваться так, чтобы соответствовать эксплуатационным требованиям, предъявляемым к конкретному радиолокационному маяку (см. Примечание 1). |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Характеристика усиления антенны, чувствительность приемника, мощность передатчика, продолжительность отклика РМ, время включения/выключения РМ с быстро меняющейся частотой и подавление боковых лепестков должны определяться администрациями. |  |  |

Приложение 2

Технические параметры наземного воздушного радиолокационного маяка общего назначения, работающего на фиксированной частоте

| Передатчик: |  |
| --- | --- |
| Частота: | 9310 МГц |
| Необходимая ширина полосы (с учетом допустимого отклонения частоты 3 МГц): | 12 МГц |
| Мощность (измеренная на терминалах антенны): | 50 Вт |
| Форма идентификации: | 15-значные коды |
| Общая продолжительность передачи: | 15,5 мкс |
| Приемник: |  |
| Полоса пропускания: | 9 370–9 380 МГц |
| Чувствительность: | –55 дБм |
| Максимальный период блокировки: | 25 мкс |
| Дискриминация длины импульсов: | 2,35  0,3 мкс |
| Фиксированная задержка отклика: | 4,7  0,1 мкс |
| Антенна: |  |
| Усиление: | 0 дБ минимум |
| Ширина луча: | По азимуту: 360 В угломерной плоскости: 30 |
| Поляризация: | Горизонтальная |

________________

*	Настоящую Рекомендацию следует довести до сведения Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной морской организации (ИМО), Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Международной ассоциации маячных служб (МАМС).