Рекомендация МСЭ-R M.824-4 (02/2013)

Технические параметры радиолокационных маяков-ответчиков

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.824-4*

Технические параметры радиолокационных маяков-ответчиков

(1992-1994-1995-2007-2013)

Сфера применения

Радиолокационные маяки-ответчики (раконы) нашли широкое применение в морской радионавигационной службе и ограниченное применение в воздушной радионавигационной службе. В настоящей Рекомендации приводятся технические параметры для:

–	морских раконов – 2900–3100 МГц и 9200–9500 МГц;

–	воздушных раконов с фиксированной частотой – 9300–9500 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что морские радиолокаторы морской радионавигационной службы работают в полосах частот 29003100 МГц и 9200–9500 МГц;

b)	что воздушные подвижные радиолокаторы работают в полосе частот 9300–9500 МГц;

c)	что морские радиолокационные маяки-ответчики (морские раконы) работают в полосах частот 29003100 МГц и 9200–9500 МГц;

d)	что раконам, работающим на фиксированной частоте, нельзя использовать полосу частот 93209500 МГц;

e)	что использование полосы частот 9300–9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено метеорологическими радиолокаторами на борту воздушного судна и наземными радиолокаторами. Кроме того, наземным раконам воздушной радионавигационной службы, работающим на фиксированной частоте, разрешается пользоваться полосой частот 9300–9320 МГц при условии, что они не создают вредных помех морской радионавигационной службе. В полосе частот 9300–9500 МГц наземные радиолокаторы, используемые в метеорологических целях, имеют приоритет над всеми остальными радиолокационными устройствами,

рекомендует,

1	чтобы технические параметры морских раконов и наземных воздушных раконов, работающих на фиксированной частоте, соответствовали Приложениям 1 и 2, соответственно.

Приложение 1

Технические параметры морского ракона

| Устройство | Параметры | Спецификации |
| --- | --- | --- |
| 1 Антенна | Поляризация | В диапазоне 3 ГГц: позволяющая реагировать на сигналы радиолокаторов, использующих горизонтальную поляризацию и использующих вертикальную поляризации. В диапазоне 9 ГГц: позволяющая реагировать на сигналы радиолокаторов, использующих горизонтальную поляризацию. |
| 2 Приемник | Полоса частот | 2900–3100 МГц и/или 9200–9500 МГц |
|  | Период восстановления |  100 мкс после окончания отклика |
|  | Стробирование длины основного импульса радиолокатора | ≥ 0,05 мкс ≤ 2 мкс |
| 3 Передатчик | Частота | Передача должна начинаться: – или на частоте сигнала запроса при точности выравнивания частот  3,5 МГц для импульсов запроса продолжительностью менее 200 нс, или при точности выравнивания частот  1,5 МГц для импульсов запроса продолжительностью 200 нс или более; – или при возникновении серии разверток, охватывающих всю полосу частот приемника, в котором получен сигнал. Если передача состоит из серии разверток, то форма развертки будет пилообразной, а скорость изменения направления должна лежать в пределах от 60 до 120 с на 200 МГц. |
| 4 Отклик | Задержка после получения запроса | Обычно не более 0,7 мкс |
|  | Форма идентификации | Обычно идентификационное кодирование осуществляется с помощью азбуки Морзе. Используемое идентификационное кодирование должно быть таким, как это описано в соответствующих публикациях по навигации. Идентификационное кодирование должно охватывать всю длину отклика радиолокационного маяка, а если используется азбука Морзе, то отклик должен разделяться на символы в следующем соотношении: одно тире равно трем точкам, а одна точка равна одному пробелу. Кодирование обычно начинается с тире. |
|  | Продолжительность | Продолжительность отклика должна составлять примерно 20% от значения максимальной дальности, которую должен обеспечить конкретный радиолокационный маяк, или не превышать пяти миль, в зависимости от того, какая величина меньше. В некоторых случаях продолжительность отклика может регулироваться так, чтобы соответствовать эксплуатационным требованиям, предъявляемым к конкретному радиолокационному маяку (см. Примечание 1). |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Характеристика усиления антенны, чувствительность приемника, мощность передатчика, продолжительность отклика ракона, время включения/выключения ракона с быстро меняющейся частотой и подавление боковых лепестков должны определяться администрациями. |  |  |

Приложение 2

Технические параметры наземного воздушного ракона, 
работающего на фиксированной частоте

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Передатчик |  |
| Частота (МГц) | 9 310 |
| Необходимая ширина полосы (с учетом допустимого отклонения частоты 3 МГц) | 12 |
| Мощность (измеренная на терминалах антенны) (Вт) | 50 |
| Форма идентификации | 15-значные коды |
| Общая продолжительность передачи (мкс) | 15,5 |
| Приемник |  |
| Полоса пропускания (МГц) | 9 370−9 380 |
| Чувствительность (дБм) | −55 |
| Максимальный период блокировки (мкс) | 25 |
| Дискриминация длины импульсов (мкс) | 2,35 0,3 |
| Фиксированная задержка отклика (мкс) | 4,7 0,1 |
| Антенна |  |
| Усиление (дБи) | 0, минимум |
| Ширина луча (градусы) | По азимуту: 360° В угломерной плоскости: 30° |
| Поляризация | Горизонтальная |

________________

*	Настоящую Рекомендацию следует довести до сведения Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной морской организации (ИМО), Всемирной метеорологической организации (ВМО), Международной ассоциации маячных служб (МАМС) и Международной электротехнической комиссии (МЭК).