*ITU-R M.830-1 التوصية

إجراءات التشغيل الخاصة بالشبكات أو الأنظمة المتنقلة الساتلية في نطاقي الترددات
MHz 1 544-1 530 وMHz 1 645,5-1 626,5 المستعملين لأغراض الاستغاثة والسلامة
كما هو محدّد للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)

(المسألة ITU-R 90/8)

(2005-1992)

نطاق التطبيق

تتضمن هذه التوصية إجراءات التشغيل الخاصة بالشبكات أو الأنظمة المتنقلة الساتلية في نطاقي الترددات MHz 1544-1530 وMHz 1645,5-1626,5 المستعملين لأغراض الاستغاثة والسلامة كما هو محدّد للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS). وتوضح هذه التوصية الوسائل التي تضمن الأولوية في النفاذ بالنسبة لاتصالات الاستغاثة والسلامة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ	)	أن شـبكات أو أنظمـة متنقلة سـاتلية متعددة تشغل أو تجهز لتشغيلها في نطاقي الترددات MHz 1 544-1 530 
وMHz 1 645,5-1 626,5؛

ب)	أن نطاقي الترددات MHz 1 544-1 530 وMHz 1 645,5-1 626,5 (الجدول 2-15 من التذييل 15 في لوائح الراديو) المتيسرين لاتصالات الاستغاثة والسلامة في إطار النظام GMDSS متيسران أيضاً لخدمات راديوية أخرى؛

ج)	أن إدخال شبكات أو أنظمة متنقلة ساتلية في هذين النطاقين، قد لا ينتمي بعضها إلى النظام GMDSS، يقتضي المحافظة باستمرار على تكامل اتصالات الاستغاثة والسلامة وفعاليتها وحمايتها؛

د)	أنه يجب حماية اتصالات الاستغاثة والسلامة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية من التداخلات الضارة (انظر 
الرقم 353A.5 من لوائح الراديو)؛

ﻫ)	أن اتصالات الاستغاثة والسلامة في البحر تتطلب الأولوية في النفاذ مع تأمين مقدرة للأسبقية في الوقت الفعلي أو تأمين قنوات مكرسة داخل الخدمة المتنقلة الساتلية؛

و)	أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار أولوية الاتصالات المتعلقة بالسلامة (المادة 53 من لوائح الراديو)؛

ز)	أنه يجب أن ترحَّل اتصالات الاستغاثة والسلامة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية إلى مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ RCC)) المعنية بأسرع وأنجع طريقة ممكنة؛

ح)	أنه يجب المحافظة على أولوية ترحيل إنذارات الاستغاثة من السفن المستغيثة إلى المراكز RCC المناسبة وعلى مطابقتها للمادة 53 من لوائح الراديو؛

ط)	أن من الممكن توفير التوصيل البيني للشبكات أو الأنظمة المتنقلة الساتلية بوسائل أخرى بدون استعمال وصلات الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في نطاق الترددات GHz 1,6-1,5،

توصـي بما يلي

1	تجهيز الشبكات أو الأنظمة المتنقلة الساتلية المشاركة في النظام GMDSS، بوسائل الوصل بين الأنظمة فيما بين المحطات الأرضية الساحلية؛

2	تجهيـز الشـبكات أو الأنظمـة المتنقلـة السـاتلية العاملـة في نطاقـي التـرددات MHz 1 544-1 530 
وMHz 1 645,5-1 626,5 والمشاركة في النظام GMDSS بالوسائل الكفيلة بضمان أولوية النفاذ اللازمة لاتصالات الاستغاثة والسلامة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية مع تأمين مقدرة الأسبقية في الوقت الفعلي أو تأمين قنوات مكرسة تضمن أسرع معالجة ممكنة للرسائل مع ترحيلها إلى مراكز التنسيق RCC المناسبة؛

الملاحظة 1 - لا تنطبق الفقرة 2 على الأنظمة المتنقلة الساتلية التي توفر خدمات الاستغاثة والسلامة والتي قد سبق أن حددت خصائصها التقنية والتشغيلية طبقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو أو من المنظمة البحرية الدولية، حسب الحالة.

3	تشـغيل اتصـالات محطـات الأنظمة المتنقلـة السـاتلية العاملـة في نطـاقي الترددات MHz 1 544-1 530 
وMHz 1 645,5-1 626,5 والتي لا تشارك في النظام GMDSS تشغيلاً على أساس ثانوي بالنسبة إلى اتصالات المحطات المشاركة في النظام GMDSS. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار أولوية الاتصالات المتعلقة بالسلامة في الخدمات المتنقلة الساتلية الأخرى.

ــــــــــ

*	 	تُرفع هذه التوصية إلى علم المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.