РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.1815

Дифференциальное ослабление в дожде

(Вопрос МСЭ-R 208/3)

(2007)

Сфера применения

Представляется новая Рекомендация, в которой прогнозируются статистические данные об объединенном дифференциальном ослаблении в дожде на трассах между спутником и двумя местоположениями на поверхности Земли.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что необходимо иметь соответствующие методы прогнозирования дифференциального ослабления в дожде на спутниковых трассах, то есть от одного спутника до нескольких местоположений на поверхности Земли, для целей проведения анализа на предмет совместного использования частот;

b)	что имеются оценки пространственной корреляции скорости выпадения дождя;

c)	что разработаны методы прогнозирования дифференциального ослабления в дожде на трассах космос-Земля,

рекомендует,

1	чтобы для прогнозирования дифференциального ослабления в дожде на спутниковых трассах, то есть от одного спутника до нескольких местоположений на поверхности Земли, использовались методы, описание которых приведено в Приложении 1.

Приложение 1

Описание метода дифференциального ослабления в дожде

# 1	Введение

Метод, описанный в данном Приложении, содержит прогноз статистики объединенного дифференциального ослабления в дожде на трассах между спутником и двумя местоположениями на поверхности Земли и применяется на частотах вплоть до 55 ГГц для углов места выше примерно 10° и величинах разноса между станциями от 0 до по меньшей мере 250 км.

В данном методе рассматриваются статистические и временные характеристики размера дождевого очага, интенсивности дождя и перемещения дождевых очагов, связанные с дифференциальным ослаблением в дожде.

РИСУНОК 1

Геометрия дифференциального ослабления

Геометрия дифференциального ослабления показана на рис. 1, где A1 и A2 – значения ослабления в дожде на трассе 1 и трассе 2, соответственно. Требуется получить статистические данные об объединенной вероятности того, что ослабление на первой трассе, A1, составляет значения между a и b, а ослабление на второй трассе, A2, меньше или равно A1 − c; т. е. Pra<A1≤b,A2≤A1−c. Эта объединенная вероятность показана графически на рис. 2 в виде интегрированной вероятности в пределах затененной области.

РИСУНОК 2

Требуемое распределение объединенной вероятности

Объединенная вероятность в пределах затененной области на рис. 2 может быть хорошо аппроксимирована в виде суммы интегрированных вероятностей в пределах узких вертикальных прямоугольных областей, как показано на рис. 3.

РИСУНОК 3

Аппроксимация до требуемого распределения объединенной вероятности

Объединенную вероятность в пределах затененной области на рис. 3 можно затем вычислить как разность между объединенной вероятностью в пределах затененной области на рис. 4 и объединенной вероятностью в пределах затененной области на рис. 5.

РИСУНОК 4

PrA1≥a−PrA1≥b

РИСУНОК 5

i=1nPrA1≥a+(i−1) δ−δ2,A2≥a+(i−1) δ−c−PrA1≥a+(i−1) δ+δ2,A2≥a+(i−1) δ−c

По данным на рис. 4 и 5 объединенная вероятность Pra<A1≤b,A2≤A1−c может быть хорошо аппроксимирована в виде:

Pra<A1≤b,A2≤A1−cPrA1≥a−PrA1≥b−i=1nPrA1≥a+(i−1) δ−δ2,A2≥a+(i−1) δ−c−PrA1≥a+(i−1) δ+δ2,A2≥a+(i−1) δ−c

,

где:

δ=b−an,

а количество ступеней, n, выбирается так, чтобы приближение было достаточно точным. Достаточно высокую точность обеспечивает, как правило, размер шага, , равный 0,01 дБ.

Этот метод может также использоваться для расчета других требуемых видов объединенной вероятности. Например, объединенная вероятность Pra<A1≤b,A2≤d, показанная на затененной области рис. 6, равна:

Pra<A1≤b,A2≤d=PrA1≥a−PrA1≥b−PrA1≥a,A2≥d−PrA1≥b,A2≥d.

РИСУНОК 6

Pra<A1≤b,A2≤d

# 2	Годовая статистика дифференциального ослабления

Если требуется получить годовую статистику дифференциального ослабления, то вероятность PrA1≥a,A2≥b можно вычислить с использованием метода прогнозирования, описанного в Приложении 2, на основе подгонки уровней ослабления в дожде для одной станции в зависимости от годовых вероятностей появления событий, PrA1≥a и PrA2≥b, к логнормальным распределениям вероятности. Ослабление в дожде в зависимости от годовых вероятностей появления событий можно прогнозировать с использованием метода, описанного в п. 2.2.1.1 Рекомендации МСЭ-R P.618.

Годовую статистику дифференциального ослабления можно получить при использовании следующей процедуры:

Шаг 1:	Получить данные годового ослабления в дожде в зависимости от вероятности появления событий, используя метод прогнозирования ослабления в дожде, описанный в п. 2.2.1.1 Рекомендации МСЭ-R P.618.

Шаг 2:	Применить метод прогнозирования дифференциального ослабления в дожде, описанный в разделе 1, где соответствующие вероятности PrA1≥a1,A2≥a2 вычисляются с использованием метода, описанного в Приложении 2.

# 3	Статистика дифференциального ослабления для наихудшего месяца

Если требуется статистика дифференциального ослабления для наихудшего месяца, то с целью преобразования годовой статистики ослабления в дожде для одной станции в статистику ослабления в дожде для одной станции для наихудшего месяца можно использовать Рекомендацию МСЭ-R P.841.

Статистику дифференциального ослабления для наихудшего месяца можно получить при использовании следующей процедуры:

Шаг 1:	Получить данные годового ослабления в дожде в зависимости от вероятности появления событий, используя метод прогнозирования ослабления в дожде, описанный в п. 2.2.1.1 Рекомендации МСЭ-R P.618.

Шаг 2:	Преобразовать годовую статистику ослабления в дожде в статистику ослабления в дожде для наихудшего месяца, используя метод МСЭ-R преобразования в статистику для наихудшего месяца, описанный в Рекомендации МСЭ-R P.841.

Шаг 3:	Применить метод прогнозирования дифференциального ослабления в дожде, описанный в разделе 1, где соответствующие вероятности PrA1≥a1,A2≥a2 вычисляются с использованием метода, описанного в Приложении 2.

Приложение 2

Описание метода прогнозирования дифференциального ослабления в дожде

# 1	Анализ

Метод прогнозирования дифференциального ослабления в дожде предполагает логнормальное распределение интенсивности дождя и ослабления в дожде.

Этот метод прогнозирует значения PrA1≥a1,A2≥a2, объединенной вероятности (%) того, что ослабление на трассе до первой станции будет больше чем a1, а ослабление на трассе до второй станции будет больше чем a2. PrA1≥a1,A2≥a2 является произведением двух вероятностей:

1)	Pr, объединенная вероятность того, что дождь идет на обеих станциях, и

2)	Pa, условная объединенная вероятность того, что уровни ослабления превышают a1 и a2, соответственно, при условии, что дождь идет на обеих станциях; т. е.:

PrA1≥a1,A2≥a2=100 ×Pr × Pa %.	(1)

Эти вероятности равны:

Pr=12π1−ρr2R1∞R2∞exp−r12−2ρrr1r2+r2221−ρr2 dr1dr2,	(2)

где:

ρr=0,7exp−d60+0,3exp−d7002	(3)

и

Pa=12π1−ρa2lna1−mlnA1σlnA1∞lna2−mlnA2σlnA2∞exp−a12−2ρaa1a2+a2221−ρa2 da1da2,	(4)

где:

,	(5)

а Pa и Pr – дополнительные двумерные нормальные распределения.

Параметр d – это разнос между двумя станциями (км). Пороговые значенияR1 иR2 являются решениями уравнения:

Pkrain=100×QRk=100×12πRk∞exp−r22dr,	(6)

т. е.:

Rk=Q−1Pkrain100,	(7)

где Rk – пороговый уровень для k-й станции, соответственно, Pkrain – вероятность возникновения дождя (%), Q – дополнительное кумулятивное нормальное распределение, а Q–1 – обратное дополнительное кумулятивное нормальное распределение. ЗначениеPkrain для конкретного местоположения можно получить исходя из шага 3 Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R P.837, используя либо местные данные, либо карты МСЭ-R скорости выпадения дождевых осадков.

Значения параметров тlnA1, mlnA2, σlnA2 и σlnA2определяются на основе подгонки уровней ослабления в дожде для каждой отдельной станции, Ai, в зависимости от вероятности появления события, Pi, к логнормальному распределению:

Pi=PkrainQlnAi−mlnAiσlnAi.	(8)

Эти параметры можно получить для каждого отдельного местоположения, или же может быть использовано какое-то одно местоположение. Ослабление в дожде в зависимости от годовой вероятности появления события может быть спрогнозировано при использовании метода, описанного в п. 2.2.1.1.

Для каждой станции логнормальное приближение уровней ослабления в дожде в зависимости от годовой вероятности появления события может быть осуществлено следующим образом:

Шаг 1:	Построить набор пар [Pi, Ai], где Pi (% времени) – это вероятность превышения ослабления Ai(дБ).

Шаг 2:	Преобразовать набор пар в Q−1PiPkrain, lnAi.

Шаг 3:	Определить переменные mlnAi и σlnAiпутем подгонки методом наименьших квадратов в значения lnAi=σlnAi Q−1PiPkrain+mlnAiдля всех i.

(Подробное описание см. в Рекомендации МСЭ-R P.1057.)

Информацию о реализации этого метода прогнозирования в MATLAB и ссылку на аппроксимацию дополнительного двумерного нормального распределения можно получить в веб-сайте МСЭ-R, относящемся к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.

______________