إجراء التنبؤ لتقدير التداخل بين المحطات على سطح الأرض عند ترددات تفوق GHz 0,1 تقريباً

التوصيـة  ITU-R  P.452-14
(2009/10)

السلسلة P

انتشار الموجات الراديوية

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

# سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO | البث الساتلي |
| BR | التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |
| BS | الخدمة الإذاعية (الصوتية) |
| BT | الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |
| F | الخدمة الثابتة |
| M | الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |
| P | انتشار الموجات الراديوية |
| RA | علم الفلك الراديوي |
| S | الخدمة الثابتة الساتلية |
| RS | أنظمة الاستشعار عن بعد |
| SA | التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |
| SF | تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |
| SM | إدارة الطيف |
| SNG | التجميع الساتلي للأخبار |
| TF | إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |
| V | المفردات والمواضيع ذات الصلة |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

ITU  2010

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  P.452-14

إجراء التنبؤ لتقدير التداخل بين المحطات على سطح الأرض 
عند ترددات تفوق GHz 0,1 تقريباً*

)المسألة (ITU-R 208/3

(2009-2007-2005-2003-2001-1999-1997-1995-1994-1992-1986-1982-1978-1974-1970)

# مجال التطبيق

تضم هذه التوصية طريقة تنبؤ لتقييم التداخل بين المحطات على سطح الأرض عند ترددات تفوق GHz 0,1 تقريباً، آخذة في الحسبان آليتي التداخل في الجو الصافي والتداخل بالانتثار في الماء الجوي.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن ازدحام الطيف الراديوي يستوجب تقاسم نطاقات التردد بين مختلف الخدمات للأرض وبين مختلف الأنظمة في الخدمة نفسها وبين الأنظمة في الخدمات للأرض والخدمات أرض-فضاء؛

ب)	أن التعايش المرضي بين الأنظمة التي تتقاسم نطاقات التردد نفسها يتطلب إجراءات للتنبؤ بانتشار التداخلات تكون دقيقة وموثوقة الاستعمال ومقبولة من كل الأطراف المعنية؛

ج )	أن التنبؤات بانتشار التداخلات ضرورية للاستجابة لأهداف الأداء والتيسر في أثناء "الشهر الأسوأ"؛

د )	أن طرائق التنبؤ ضرورية في التطبيق على كل أنماط المسيرات في كل أنحاء العالم،

توصـي

1	بأنه ينبغي استعمال إجراء التنبؤ بالتداخل المعروض في الملحق 1 من أجل تقدير خسارة الانتشار المتيسرة لحسابات التداخل بين المحطات على سطح الأرض عند ترددات تفوق GHz 0,1 تقريباً.

الملحق 1

# 1	مقدمة

لقد أصبح تقاسم عدة نطاقات من الترددات ضرورياً بين مختلف الخدمات الراديوية وبين مختلف المشغلين لخدمات راديوية متماثلة وذلك بسبب ازدحام طيف الترددات الراديوية. ولضمان تعايش مرضٍ بين الأنظمة للأرض والأنظمة أرض-فضاء المعنية، لا بد من التمكن من التنبؤ، بدقة معقولة، باحتمالات التداخل فيما بين الأنظمة بواسطة إجراءات تنبؤ ونماذج مقبولة من كل الأطراف المعنية تكون قد ثبت أنها دقيقة يوثق بها.

ويمكن أن توجد عدة أنماط وعدة تركيبات من مسيرات التداخل بين محطات على سطح الأرض، وبين هذه المحطات ومحطات في الفضاء، وتتطلب كل حالة من هذه الحالات وجود طرائق للتنبؤ. ويعالج هذا الملحق إحدى أهم مجموعات مشاكل التداخل، أي الحالات التي يحتمل فيها حصول تداخل بين محطات راديوية تقع على سطح الأرض.

ويكون إجراء التنبؤ مناسباً لمحطات راديوية تشغل في مدى الترددات بين GHz 0,7 تقريباً وGHz 50.

وتشمل الطريقة مجموعة إضافية من نماذج الانتشار التي تضمن تغطية كل آليات انتشار التداخل الهامة التي يمكن أن تظهر. وتقدم طرائق خاصة بتحليل خصائص المسير المتعلقة بالأرصاد الجوية الراديوية وخصائصه الطوبوغرافية وهي تمكن من التنبؤ في أية حالة يقع فيها مسير التداخل عملياً في مجال تطبيق الإجراء المعني حتى مسافة لا تتعدى km 10 000.

# 2	آليات انتشار التداخل

يمكن أن يظهر التداخل عبر مجموعة من آليات الانتشار تتعلق أهميتها الفردية بالمناخ والتردد الراديوي وبالنسبة المئوية من الوقت المعنية وبالمسافة وبطوبوغرافيا المسير. ويمكن في أي وقت أن تظهر آلية واحدة أو عدة آليات. وتكون أهم آليات انتشار التداخل هي التالية:

-	في خط البصر (الشكل (1: تكون أبسط حالة انتشار للتداخل عندما يوجد مسير إرسال في خط البصر في الشروط الجوية العادية (أي، الجو المختلط فعلاً). غير أن تعقيداً إضافياً يمكن أن يظهر عندما يسبب الانعراج على المسير الفرعي تزايداً في سوية الإشارة يفوق قليلاً السوية المتوقعة عادة. يمكن أيضاً أن تعزز غالباً سويات الإشارات تعزيزاً كبيراً ما عدا على أقصر المسيرات (أي، على المسيرات الأطول من km 5 تقريباً)، ولفترات قصيرة من الوقت، وذلك بسبب تأثيرات تعدد المسيرات والتبئير الناتجة عن تكون الطبقات الجوية (انظر الشكل (2.

-	الانعراج (الشكل (1: تسود عموماً تأثيرات الانعراج وراء خط البصر وفي الشروط العادية، كلما وجدت سويات إشارات دلالية. أما في الخدمات التي لا تكون فيها مشكلات الشذوذ قصير الأجل ذات أهمية، تتعلق عادة كثافة الأنظمة التي يمكن تحقيقها بالدقة التي يمكن أن تحدد بها نماذج الانعراج. ويجب أن يكون التنبؤ بالانعراج قادراً على تغطية حالات الأرض المنتظمة، والعوائق المعزولة، والأرض غير المنتظمة (بلا بنية).

-	الانتثار التروبوسفيري (الشكل (1: تعرف هذه الآلية سوية تداخل "الخلفية" لمسيرات أطول (أي أطول من 100 إلى km 150، مثلاً) حيث يصبح مجال الانعراج ضعيفاً جداً. ولكن وباستثناء بعض الحالات الخاصة التي تعني محطات أرضية حساسة أو مسببات للتداخل عالية القدرة (أنظمة رادار مثلاً)، تكون سوية التداخل عبر الانتثار التروبوسفيري منخفضة جداً بحيث لا تكون ذات دلالة.

خط البصر

الانعراج

الانتثار التروبوسفيري

0452-01

الشـكل 1

آليات انتشار التداخلات طويلة الأجل

-	تكوُّن المجاري على السطح (الشكل (2: وهو أهم آلية للتداخل قصير الأجل فوق الماء وفي المناطق الساحلية المنبسطة ويمكن أن يسبب سويات مرتفعة من الإشارات على امتداد مسافات كبيرة (أكثر من km 500 فوق البحر). ويمكن أن تتجاوز هذه الإشارات، في ظروف معينة، سوية "الفضاء الحر" المكافئة.

خط البصر مع
تعزيز المسيرات المتعددة

تكوُّن المجاري

الانعكاس/الانكسار في
الطبقات الجوية المرتفعة

الانتثار بالماء الجوي

الشـكل 2

آليات انتشار التداخل (قصير الأجل) الشاذة

-	الانعكاس والانكسار على الطبقات الجوية المرتفعة (الشكل (2: تكتسي معالجة الانعكاس و/أو الانكسار من طبقات عند ارتفاعات تصل إلى بضع المئات من الأمتار أهمية كبيرة لأن هذه الآليات تسمح للإشارات بمواجهة خسارة الانعراج على الأرض مواجهة فعالة جداً في ظروف تكون فيها هندسة المسير مؤاتية. وهنا أيضاً يمكن أن يكون التأثير كبيراً على مسافات طويلة جداً (تصل إلى (km 300-250.

-	الانتثار بالماء الجوي (الشكل (2: يمكن أن يشكل الانتثار بالماء الجوي مصدراً كامناً من مصادر التداخل بين مرسلات الوصلات للأرض والمحطات الأرضية لأنه قد يعمل في كل الاتجاهات تقريباً ومن ثم قد يؤثر خارج مسير التداخل في مستوى الدائرة العظمى. غير أن سويات الإشارات مسببة التداخل منخفضة جداً ولا تمثل عادة مشكلة ذات أهمية.

ثمة مشكلة أساسية في التنبؤ بالتداخل (وهي بالفعل مشتركة لكل إجراءات التنبؤ بالانتشار التروبوسفيري)، وهي صعوبة توفير مجموعة موحدة متسقة من الطرائق العملية التي تغطي مدى واسعاً من المسافات ومن النسب المئوية الزمنية أي في ظروف الجو الفعلي التي تندمج فيها، تدريجياً، إحصائيات هيمنة إحدى الآليات مع آلية أخرى عندما تتغير شروط الأرصاد الجوية و/أو المسير. ويمكن، خاصة في هذه المناطق الانتقالية، أن تأخذ الإشارة سوية معينة، من أجل نسبة مئوية كلية من الوقت، تمثل مجموع هذه النسب في مختلف الآليات. وكان الاختيار في هذا الإجراء، أن تحدد تماماً فصل طرائق التنبؤ بالتداخل في الجو الصافي وفي الانتثار بالماء الجوي كما يرد وصفها في الفقرتين 4 و5 على التوالي.

وتتكون طريقة الجو الصافي من نماذج مختلفة للانعراج وانكسار الطبقة/المجاري والانتثار التروبوسفيري. وتطبق النماذج الثلاثة كلها في جميع الحالات بغض النظر عما إذا كان المسير في خط البصر أم عبر الأفق. ثم تضم النتائج إلى تنبؤ إجمالي يستخدم تقنية تجمع ما بين مختلف آليات الانتشار وتضمن وصول تعزيز الإشارة في نموذج خط البصر المكافئ النظري إلى أقصى حد ممكن، مهما كانت مسافة المسير أو النسبة المئوية من الوقت.

# 3	تنبؤ تداخل الهواء الصافي

## 1.3	اعتبارات عامة

على الرغم من تطبيق طريقة الجو الصافي من خلال ثلاثة نماذج مستقلة، لكن نتائجها تجمع، ويراعي الإجراء خمسة أنماط انتشار أساسية تتعلق بآليات الانتشار وهي:

-	خط البصر (بما في ذلك تعزيزات الإشارات بسبب تأثيرات المسيرات المتعددة والتبئير)؛

-	الانعراج (ويشمل الأرض المنتظمة والتضاريس الأرضية غير المنتظمة وحالات وجود مسيرات فرعية)؛

-	الانتثار التروبوسفيري؛

-	الانتشار الشاذ (تكوِّن المجاري والانعكاس/الانكسار في الطبقات)؛

-	تغير كسب الارتفاع بسبب مجموعة من العوائق (إن وجدت).

## 2.3	اشتقاق التنبؤ

### 1.2.3	عرض عام للإجراء المطبق

الخطوات اللازمة لتحقيق التنبؤ هي:

الخطوة 1: معطيات الدخل

يعرض الجدول 1 معطيات الدخل الأساسية اللازمة للإجراء. وتشتق كل المعلومات الأخرى المطلوبة من هذه المعطيات الأساسية في أثناء تنفيذ الإجراء.

الجـدول 1

معطيات الدخل الأساسية

| المعلمة | الاستبانة المفضلة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| f | 0,01 | التردد (GHz) |
| p | 0,001 | النسبة (أو النسب) المئوية المطلوبة من الوقت التي لا يتم أثناءها تجاوز خسارة الإرسال الأساسية المحسوبة |
| t، r | 0,001 | خط عرض المحطة (درجات) |
| t، r | 0,001 | خط طول المحطة (درجات) |
| htg، hrg | 1 | ارتفاع مركز الهوائي فوق سوية الأرض (m) |
| hts، hrs | 1 | ارتفاع مركز الهوائي فوق متوسط مستوى البحر (m) |
| Gt، Gr | 0,1 | كسب الهوائي في اتجاه الأفق على طول مسير التداخل في الدائرة العظمى (dBi) |
| الملاحظة 1 - من أجل المحطات المسببة للتداخل والمحطات المعرضة للتداخل: t: محطة مسببة للتداخل r: محطة معرضة للتداخل |  |  |

الخطوة 2: الانتقاء بين التنبؤ لسنة متوسطة أو التنبؤ للشهر الأسوأ

يتحدد عادة الاختيار بين التنبؤات السنوية أو التنبؤ للشهر الأسوأ وفقاً لأهداف النوعية (أي الأداء والتيسر) للنظام الراديوي المعرض للتداخل عند طرف استقبال مسير التداخل. ولما كان التداخل غالباً مشكلة بالنسبة إلى الاتجاهين فقد يتوجب تقدير مجموعتين من هذه الأهداف الخاصة بالنوعية بهدف تحديد اتجاه الحالة الأسوأ التي ينبغي أن تبنى عليها أدنى خسارة إرسال يسمح بها. ويعبر عن أهداف النوعية، في أغلب الحالات، بالنسبة المئوية "لأي شهر"، ويجب عندها أن تستعمل معطيات الشهر الأسوأ.

ونماذج التنبؤ بالانتشار هذه تتنبأ بالتوزيع السنوي لخسارة الإرسال الأساسية. وتستعمل مباشرة في إجراء التنبؤ لسنة متوسطة النسب المئوية من الوقت p التي لا يتم في أثنائها تجاوز قيم خاصة من خسارة الإرسال الأساسية. أما في حالة التنبؤ بالشهر الأسوأ المتوسط فيجب أن تحسب النسب المئوية المكافئة السنوية، p، للنسبة المئوية للشهر الأسوأ pw من أجل خط عرض نقطة منتصف المسير  بواسطة الصيغة التالية:

(1)

حيث:

: الجزء من المسير الواقع فوق الماء (انظر الجدول (3.

(1a)

وإذا اقتضى الأمر يجب أن تحدد قيمة p بحيث تكون  12  p ≥pw  .

وجدير بالإشارة أن خط العرض  (درجات) يفترض بأنه موجباً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وتمثل عندها النتيجة المحسوبة خسارة الإرسال الأساسية أثناء النسبة المئوية من الوقت %pw المطلوبة للشهر الأسوأ.

الخطوة 3: معطيات الأرصاد الجوية الراديوية

يستعمل إجراء التنبؤ ثلاث معلمات من الأرصاد الجوية الراديوية لوصف تغير شروط الانتشار الخلفية والشاذة عند مختلف المواقع في العالم.

-	N (-Nوحدةkm/) هو متوسط معدل التفاوت لدليل الانكسار الراديوي في الكيلومتر الأدنى من الجو الذي يوفر المعطيات التي يمكن من خلالها حساب نصف قطر الأرض الفعال المناسب لتحليل المظهر الجانبي للمسير والانعراج بالعوائق. ويبين الشكلان 11 و12، على التوالي، خريطة عالمية لقيم N السنوية المتوسطة، وخريطة عالمية لأقصى القيم الشهرية المتوسطة في التنبؤات بالشهر الأسوأ. ويشار إلى أن N تمثل في هذا الإجراء كمية موجبة.

-	(%) 0، النسبة المئوية من الوقت التي يتوقع في أثنائها وفي المائة متر الأولى من الطبقة المنخفضة من الجو، أن تتجاوز معدلات التفاوت لدليل الانكسار 100 -Nوحدة/km. وتستعمل للإشارة إلى الورود النسبي للانتشار الشاذ تماماً في منطقة خط العرض المعنية. وقيمة 0 التي يتعين استخدامها هي التي توافق خط عرض منتصف المسير.

-	N0 (-Nوحدة (هي الانكسارية على سطح البحر وتستعمل فقط في نموذج الانتثار التروبوسفيري كمقياس للتغيرات في آليات الانتثار التروبوسفيري وفقاً للموقع. ويعرض الشكل 13 قيم N0 السنوية. ولما كان حساب مسير الانتثار مبنياً على هندسة للمسير تحددها القيم السنوية N أو قيم الشهر الأسوأ، فلا حاجة أيضاً لقيم N0 خاصة بالشهر الأسوأ. وتقابل قيم N وN0 الصحيحة القيم على منتصف المسير المشتقة من الخريطة المناسبة.

يحدد الورود النقطي للانتشار الشاذ (%) 0، عند منتصف المسير بواسطة الصيغة التالية:

(2)

حيث:

:	خط عرض منتصف المسير (درجات).

وتتعلق المعلمة 1 بنسبة المسير فوق البر (في الأراضي الداخلية و/أو الساحلية) والمسير فوق الماء، وتعطيها الصيغة التالية:

(3)

حيث تقتصر قيمة 1 على1    1،

وتكون:

(3a)

حيث:

dtm:	أطول جزء بري مستمر (في الداخل وعلى الساحل) من مسير الدائرة العظمى (km)

dlm:	أطول جزء بري مستمر داخل الأراضي من مسير الدائرة العظمى (km).

ويعرّف الجدول 2 مناطق المناخات الراديوية التي يجب استعمالها لاشتقاق dtm وdlm.

(4)

الجـدول 2

مناطق المناخات الراديوية

| نمط المنطقة | الشفرة | التعريف |
| --- | --- | --- |
| منطقة ساحلية | A1 | الأراضي الساحلية أو المناطق الشاطئية، أي الأراضي المجاورة للبحر حتى ارتفاع m 100 بالنسبة إلى متوسط مستوى البحر أو الماء، لكنها محددة بمسافة km 50 من أقرب منطقة بحرية، ويمكن استعمال قيمة تقريبية أي ft 300 إذا لم تتوفر معطيات دقيقة تتعلق بارتفاع m 100. |
| منطقة داخلية برية | A2 | كل الأراضي غير المناطق الساحلية والشواطئ المعرفة "بالأراضي الساحلية" أعلاه. |
| منطقة بحرية | B | البحار والمحيطات والمساحات الأخرى الكبيرة من الماء (أي التي تغطي دائرة قطرها km 100، على الأقل) |

المساحات الكبيرة من المياه الداخلية

تعرف المساحة "الكبيرة" من المياه الداخلية باعتبارها تقع ضمن المنطقة B بأنها منطقة تكون مساحتها: 2km 7 800 على الأقل، لكنها تستثني منطقة الأنهار. وتدرج الجزر داخل هذه المساحات من المياه على أنها مناطق مياه في حساب مساحة هذه المنطقة إذا كان ارتفاعها أقل من m 100 فوق مستوى المياه المتوسط على أكثر من %90 من مساحتها. ويجب أن تصنف الجزر التي لا تطابق هذه المقاييس كمناطق برية في حساب مساحة المياه.

مناطق البحيرات الداخلية أو المناطق البرية الرطبة الكبيرة

تعتبر الإدارات المناطق الداخلية الأوسع 2km 7 800 والتي تحتوي على عدة بحيرات صغيرة أو على شبكة من الأنهار بأنها تابعة للمنطقة A1 "الساحلية"، إذا احتوت المنطقة على أكثر من %50 من المياه وكانت أكثر من %90 من الأرض إلى أدنى من 
m 100 فوق المستوى المتوسط للماء.

ومن الصعب جداً أن تحدد بدون لبس المناطق المناخية التابعة للمنطقة A1 ومساحات المياه الداخلية الواسعة والبحيرات الداخلية الكبيرة والمناطق البرية الرطبة الواسعة. ولهذا يطلب من الإدارات أن تسجل لدى مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد المناطق الواقعة داخل حدودها الوطنية والتي ترغب في اعتبارها تابعة لإحدى هذه الفئات. أما في غياب معلومات مسجلة مخالفة لذلك فسوف تعتبر كل المناطق البرية تابعة للمنطقة المناخية A2.

وسعياً إلى تأمين أقصى اتساق للنتائج فيما بين الإدارات يوصى بشدة أن تستند الحسابات في هذا الإجراء إلى خريطة العالم المرقمنة (IDWM) الصادرة عن الاتحاد والتي يمكن الحصول عليها من مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد وهي مناسبة لبيئتي الحاسوب الشخصي والحاسوب المركزي.

نصف قطر الأرض الفعال

يحدد متوسط عامل نصف قطر الأرض الفعال k50 بالنسبة إلى المسير بواسطة الصيغة التالية:

(5)

وإذا افترضنا أن نصف القطر الحقيقي للأرض يبلغ km 6 371، عندئذ يمكن أن تحدد القيمة المتوسطة لنصف قطر الأرض الفعال ae بواسطة الصيغة التالية:

(6a)

ويتحدد نصف قطر الأرض الفعال %0 من الوقت، a، في العلاقة:

a = 6 371 · k                km	(6b)

حيث k = 3,0 وهو عامل نصف قطر الأرض الفعال الذي يتم تجاوزه خلال 0% من الوقت.

الخطوة 4: تحليل المظهر الجانبي للمسير

يجب أن تستخلص القيم الخاصة بعدد من المعلمات ذات العلاقة بالمسير والضرورية لإجراء الحسابات كما يشير إليها الجدول 3 بواسطة تحليل أولي للمظهر الجانبي للمسير مبني على قيمة ae كما تحددها المعادلة (6a). ويقدم التذييل 2 للملحق 1 معلومات حول اشتقاق المظهر الجانبي للمسير وبنائه وتحليله.

الجـدول 3

قيم المعلمات المشتقة من تحليل المظهر الجانبي للمسير

| المعلمة | الوصف |
| --- | --- |
| d | مسافة مسير الدائرة العظمى (km) |
| dlt، dlr | فيما يتعلق بالمسير عبر الأفق، المسافة بين هوائيي الإرسال والاستقبال والأفق المقابل لهما (km). أما فيما يتعلق بالمسارات في خط البصر، فيتحدد كل منها بالمسافة الواقعة بين المطراف والنقطة المعرفة بأنها الحافة الرئيسية في طريقة الانعراج خلال %50 من الوقت. |
| t، r | فيما يتعلق بالمسير عبر الأفق، زاويتا ارتفاع الأفق عند الإرسال والاستقبال (mrad). أما فيما يتعلق بمسارات خط البصر فيتحدد كل منها بزاوية ارتفاع المطراف الآخر. |
|  | المسافة الزاوية للمسير (mrad) |
| hts، hrs | ارتفاع مركز الهوائي فوق المستوى المتوسط للبحر (m) |
| hte، hre | الارتفاع الفعال للهوائي فوق الأرض (m) (انظر التعريف في التذييل (2 |
| (1)db | الطول المجمع لأجزاء المسير فوق الماء (km) |
|  | جزء المسير الكلي فوق الماء:   db /d (7) حيث d هي مسافة الدائرة العظمى (km) المحسوبة في المعادلة (138). من أجل المسيرات البرية بكاملها:  = 0 |
| dct, cr | المسافة فوق الأرض بين هوائيي الإرسال والاستقبال والساحل على طول مسير التداخل في الدائرة العظمى (km). يوضع على صفر في حالة مطراف على متن سفينة أو منصة بحرية |

# 4	نماذج الانتشار في الجو الصافي

تقيَّم خسارة الإرسال الأساسية، (dB) Lb، التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية السنوية المطلوبة في الوقت، p، حسب الوصف الوارد في الفقرات التالية.

## 1.4	الانتشار في خط البصر (بما في ذلك التأثيرات قصيرة الأجل)

ينبغي تقييم ما يلي في حالتي مسارات خط البصر والمسارات عبر الأفق.

وتكون خسارة الإرسال الناتجة عن الانتشار في الفضاء الحر والتوهين الناجم عن الغازات الجوية:

Lbfsg  = 92.5 + 20 log f  + 20 log d  + Ag                dB	(8)

حيث:

Ag:	الامتصاص الغازي الكلي (dB):

(9)

حيث:

o، w () :	التوهين النوعي بسبب الجو الجاف وبخار الماء، على التوالي، يستخلص من معادلات في التوصية ITU-R P.676

:	كثافة بخار الماء:

(9a)

:	الجزء من المسير الكلي فوق الماء.

تصحيح تأثيرات المسارات المتعددة والتبئير في النقطة p والنسبة المئوية 0 من الوقت:

Esp = 2.6 [1  exp(–0.1 {dlt + dlr})] log (p/50)              dB	(10a)

Es = 2.6 [1  exp(–0.1 {dlt + dlr})] log (0/50)             dB	(10b)

خسارة الإرسال الأساسية التي لم يتم تجاوزها أثناء النسبة %p من الوقت والناجمة عن الانتشار في خط البصر:

Lb0p = Lbfsg + Esp               dB	(11)

خسارة الإرسال الأساسية التي لم يتم تجاوزها خلال %0 من الوقت والناجمة عن الانتشار في خط البصر:

Lb0 = Lbfsg + Es           dB	(12)

## 2.4	الانعراج

يفترض بأن التغير الزمني للخسارة الفائضة العائدة إلى آلية الانعراج هو نتيجة التغييرات في معدل التفاوت لدليل الانكسار الراديوي الجوي الكلي أي أنه يفترض تزايد عامل نصف قطر الأرض الفعال k(p) كلما تناقصت النسبة المئوية p من الوقت. ويعتبر هذا الإجراء مقبولاً لقيمة 0  p  50%. أما لنسب الوقت التي تقل عن 0 فإن سويات الإشارات تكون خاضعة لآليات الانتشار الشاذة أكثر منها لمجموع خصائص الانكسار في الجو. وهكذا يفترض أن تكون خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %β0 > p هي نفسها أثناء %β0 > p من الوقت.ويحسب نموذج الانعراج الكميات التالية المطلوبة في الفقرة 6.4:

Ldp:	خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %p من الوقت

Lbd50:	خسارة الإرسال الأساسية المتوسطة المصاحبة للانعراج

Lbd:	خسارة الإرسال الأساسية المصاحبة للانعراج الذي لم يتم تجاوزه أثناء %p من الوقت.

وتحسب خسارة الانعراج لجميع المسارات التي تستخدم طرائق هجينة قائمة على هيكلية ديغوت وتصحيح تجريبـي. وتسمح هذه الطريقة بتقدير خسارة الانعراج في جميع أنماط المسارات بما فيها المسارات البحرية أو البرية أو الساحلية وبغض النظر عن التضاريس الأرضية.

وينبغي استعمال هذه الطريقة حتى ولو كانت الحواف التي تحددها هيكلية ديغوت نقاط خصائص متقاربة.

كما نشرت هذه الطريقة أيضاً استعمال تقريب الخسارة الناجمة عن انعراج واحد على حد سكين كدالة لمعلمة دون أبعاد، v، تعطى في العلاقة:

(13)

لاحظ أن J(0,78–)0، وهذا يعرف الحد الأدنى الذي ينبغي استعمال هذا التقريب عنده. وتعطى J(v) القيمة صفر في -ν<0,78.

### 1.2.4	خسارة الانعراج المتوسطة

تحسب القيمة المتوسطة لخسارة الانعراج (dB) Ld50 باستعمال القيمة المتوسطة لنصف قطر الأرض الفعال، ae، الذي تعطيه المعادلة (6a).

خسارة الانعراج المتوسطة للحافة الرئيسية

حساب تصحيح m لميل المسير الإجمالي المعطى في العلاقة:

(14)

إيجاد الحافة الرئيسية وحساب معلمة الانعراج m50 المعطاة في العلاقة:

,	(15)

حيث زاوية الخلوص الرأسية Hi هي:

(15a)

و

hts,rs:	ارتفاع المرسِل والمستقبِل عن سطح البحر (m) (انظر الجدول 3)

:	طول الموجة (m) = 0,3/f

f:	التردد (GHz)

d:	طول المسير (km)

di:	المسافة الفاصلة بين النقطة i للمظهر الجانبي والمرسِل (km) (انظر الفقرة 1.2.3، الخطوة 4)

hi:	ارتفاع النقطة المظهر الجانبي i عن سطح البحر (m) (انظر الفقرة 1.2.3، الخطوة 4).

وتضبط im50 على دليل نقطة المظهر الجانبي مع القيمة القصوى m50.

حساب متوسط خسارة الانعراج على حد السكين للحافة الرئيسية Lm50 المعطاة في المعادلة:

(16)

إذا كانت Lm50 = 0، تكون خسارة الانعراج المتوسطة Ld50 وخسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء 0% من الوقت Ld تساويان صفراً ولا حاجة بعدها لحسابات أخرى للانعراج.

وإلا ينبغي البحث عن خسارات أخرى محتملة ناجمة عن حواف ثانوية من جهة المرسِل وجهة المستقبِل للحافة الرئيسية، وذلك كالتالي.

خسارة الانعراج المتوسطة للحافة الثانوية جهة المرسِل

إذا كانت im50 = 1 لا توجد حافة ثانوية جهة المرسل وتضبط قيمة خسارة الانعراج المصاحبة Lt50 على صفر. وإلا فيتم الحساب على النحو التالي، حساب التصحيح t لميل المسير من المرسِل إلى الحافة الرئيسية:

(17)

إيجاد الحافة الثانوية جهة المرسِل وحساب معلمة انعراجها t50، والمعطاة في:

(18)

حيث:

(18a)

وتتحدد it50 دليلاً لنقطة المظهر الجانبي للحافة الثانوية جهة الإرسال (أي دليل أحد ارتفاعات التضاريس المقابل للقيمة νt50).

حساب متوسط خسارة الانعراج على حد السكين للحافة الثانوية جهة المرسل، Lt50، المعطاة في العلاقة:

خلاف ذلك

(19)

متوسط خسارة الانعراج للحافة الثانوية جهة المستقبِل

إذا كانت n-1= im50، لا توجد حافة ثانوية جهة المستقبِل، وتضبط خسارة الانعراج المصاحبة Lr50 على الصفر. وإلا فإن الحساب يتم كالتالي. حساب تصحيح r لميل المسير من الحافة الرئيسية إلى المستقبِل:

(20)

إيجاد الحافة الثانوية جهة المستقبل وحساب معلمة انعراجها r50 المعطاة في العلاقة:

(21)

حيث:

(21a)

وتتحدد ir50 دليلاً لنقطة المظهر الجانبي للحافة الثانوية جهة المستقبِل (أي دليل أحد ارتفاعات التضاريس المقابل للقيمة νr50).

حساب متوسط خسارة الانعراج على حد السكين للحافة الثانوية جهة المستقبل Lr50، المعطاة في المعادلة:

خلاف ذلك

(22)

جميع خسارات الحواف لمتوسط انحناء الأرض

حساب خسارة الانعراج المتوسطة، Ld50، المعطاة في:

خلاف ذلك

(23)

تكون Lt50 في المعادلة (23) صفراً إذا لم توجد حافة ثانوية جهة المرسِل وبالمثل تكون Lr50 صفراً إلا في حالة عدم وجود حافة ثانوية جهة المستقبِل.

وإذا كانت 0 = Ld50، فإن خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت تكون صفراً أيضاً.

إذا طلب التنبؤ لنسبة = p %50 فقط فلا حاجة لمزيد من حسابات الانعراج (انظر الفقرة 3.2.4). وإلا توجب حساب خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت وذلك على النحو التالي.

### 2.2.4	خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت

تحسب خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناءه %0 من الوقت باستخدام نصف قطر الأرض الفعال الذي يتم تجاوزه أثناء %0 من الوقت، a، المعطى في المعادلة (6b). وفيما يخص حساب الانعراج الثاني ينبغي استعمال نفس الحواف التي وجدت في الحالة المتوسطة لهيكلية ديغوت. ويتم حساب خسارة الانعراج هذه كالتالي.

خسارة انعراج الحافة الرئيسية التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت

إيجاد معلمة انعراج الحافة الرئيسية، m، المعطاة في:

(24)

حيث:

(24a)

حساب خسارة انعراج حد السكين للحافة الرئيسية Lm المعطاة في:

خلاف ذلك

(25)

خسارة انعراج الحافة الثانوية جهة المرسِل التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت

إذا كانت Lt50 = 0 تكون Lt صفراً. وإلا فتحسب معلمة إخراج الحافة الثانوية جهة المرسل، t، المعطاة في:

(26)

حيث:

(26a)

حساب خسارة انعراج حافة حد السكين للحافة الثانوية جهة المرسِل، Lt، المعطاة في:

خلاف ذلك

(27)

خسارة انعراج الحافة الثانوية جهة المستقبِل التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت

إذا كانت Lr50 = 0 تكون Lr صفراً. وإلا فتحسب معلمة انعراج الحافة الثانوية جهة المستقبِل، r، المعطاة في:

(28)

حيث:

(28a)

حساب خسارة انعراج حافة حد السكين في الحافة الثانوية جهة المستقبِل، Lr، المعطاة في:

خلاف ذلك

(29)

جمع خسارات الحواف التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت

حساب خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %0 من الوقت، Ld، المعطاة في:

خلاف ذلك

(30)

### 3.2.4	خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها أثناء %p من الوقت

إن تطبيق القيمتين الممكنتين لعامل نصف قطر الأرض الفعال مرهون بعامل الاستكمال الداخلي، Fi، القائم على توزيع لوغاريتمي عادي لخسارة الانعراج في المدى β0% < p < 50%، ويعطى في العلاقة:

(31a)	Fi = 0	p = 50%

(31b)	= 	for 50% > p > β0%

(31c)	= 1	for β0% ≥ p

حيث I(x) هي الدالة العادية التراكمية العكسية. ويعطى الحساب التقريبـي للقيمة I(x) التي يمكن استعمالها مع معامل الثقة x < 0,5 في التذييل 3 للملحق 1.

وتعطى الآن خسارة الانعراج، Ldp، التي لم يتم تجاوزها أثناء %p من الوقت في العلاقة:

Ldp = Ld50  + Fi ( Ld – Ld50)             dB	(32)

حيث Ld50 وLd تتحددان في المعادلتين (23) و(30) على التوالي، وتتحدد Fi في المعادلات (من 31a إلى 31c) تبعاً لقيم p و0.

وتعطى خسارة الإرسال الأساسية المتوسطة المصاحبة للانعراج، Lbd50، في العلاقة:

Lbd50 = Lbfsg + Ld50             dB	(33)

حيث Lbfsg تعطى في المعادلة (8).

وخسارة الإرسال الأساسية المصاحبة للانعراج والتي لم يتم تجاوزها أثناء %p من الوقت تعطى في المعادلة:

Lbd = Lb0p + Ldp              dB	(34)

حيث Lb0p تعطى في المعادلة (11).

## 3.4	الانتثار التروبوسفيري (الملاحظتان 1 و(2

الملاحظة 1 - من الصعب، عند نسب مئوية أدنى بكثير من %50، أن يفصل أسلوب الانتثار التروبوسفيري الحقيقي عن ظواهر الانتشار الثانوية الأخرى التي تنتج تأثيرات انتشار مماثلة. ومن ثم يعتبر نموذج "الانتثار التروبوسفيري" الذي تبنته هذه التوصية تعميماً تجريبياً لمفهوم الانتثار التروبوسفيري الذي يشمل أيضاً تأثيرات الانتشار الثانوية. ويسمح ذلك بإجراء تنبؤ مستمر متسق بخسارة الإرسال الأساسية في أثناء نسب مئوية من الوقت p تتراوح بين %0,001 و%50، وتؤدي بذلك إلى وصل نموذج تكوُّن المجاري والانعكاس على الطبقات عند نسب مئوية صغيرة من الوقت مع "أسلوب الانتثار" الحقيقي المناسب للمجال المتبقي الضعيف الذي يتم تجاوزه في أثناء أكبر نسب مئوية من الوقت.

الملاحظة 2 - لقد تم اشتقاق هذا النموذج للتنبؤ بالانتثار التروبوسفيري من أجل الأهداف الخاصة بالتنبؤ بالتداخل ولا يعتبر مناسباً لحساب شروط الانتشار في أثناء أكثر من %50 من الوقت والتي تؤثر في الجوانب الخاصة بالأداء في أنظمة المرحِّلات الراديوية عبر الأفق.

تعطي الصيغة التالية خسارة الإرسال الأساسية العائدة إلى الانتثار التروبوسفيري Lbs معبراً عنها بوحدة (dB) التي لا يتم تجاوزها أثناء أية نسبة مئوية من الوقت P أدنى من %50:

(35)	   dB

حيث:

Lf:	الخسارة بدلالة التردد:

(35a)

Lc:	الخسارة بالاقتران بين الفتحة والوسط الحامل (dB):

(35b)

N0:	الانكسارية النوعية للسطح على مستوى البحر عند منتصف المسير، تشتق من الشكل 6

Ag:	الامتصاص الغازي يشتق من المعادلة (8) مع g/m3 3 =  على طول المسير بكامله.

## 4.4	تكوُّن المجاري/الانعكاس على الطبقات

يستند التنبؤ بخسارة الإرسال الأساسيةLba  (dB) التي تحدث في أثناء فترات الانتشار الشاذ (تكون المجاري والانعكاس على الطبقات)، إلى الدالة التالية:

Lba  = Af + Ad ( p) + Ag                dB	(36)

حيث:

Af:	مجموع خسائر الاقتران الثابتة (باستثناء الخسائر الناجمة عن العوائق المحلية) بين الهوائيات وبنية الانتشار الشاذ داخل الجو.

Af = 102.45 + 20 log f + 20 log(dlt + dlr) + Alf + Ast + Asr + Act + Acr          dB	(37)

Alf:	تصحيح تجريب‍ي لمراعاة زيادة التوهين مع زيادة الطول الموجي في الانتشار عبر مسيرات في طبقات الجو.

Alf(f) = 45.375 – 137.0 · f + 92.5 · f 2          dB           if f < 0.5 GHz 	(37a)

Alf(f) = 0.0 dB                                             خلافاً لذلك

Ast، Asr :	خسارتا الانعراج العائد إلى تأثير حجب التضاريس الأرضية للمحطة المسببة للتداخل والمحطة المعرضة للتداخل، على التوالي:

(38)

حيث:

(38a)

Act، Acr :	قيمتا تصحيح الاقتران بالمجاري على السطح فوق البحر من أجل المحطة المسببة للتداخل والمحطة المعرضة للتداخل، على التوالي:

dB	for	 	 0.75

(39)								dct,cr	 dlt,lr

dct,cr	 5 km

(39a)	   					  dB	لجميع الحالات الأخرى

وتجدر الإشارة هنا إلى المجموعة المحدودة من الشروط التي تكون فيها المعادلة (39) ضرورية.

Ad (p):	الخسائر بدلالة النسبة المئوية من الوقت والمسافة الزاوِّية داخل آلية الانتشار الشاذ:

(40)

حيث:

d:	التوهين النوعي:

(41)

:	المسافة الزاوِّية (مصححة وفقاً للحاجة (من خلال المعادلة ((42a) من أجل إتاحة تطبيق نموذج تأثير حجب التضاريس الأرضية في المعادلة ((38):

(42)

(42a)

A(p):	تغير النسبة المئوية من الوقت (التوزيع التراكمي):

(43)

(43a)

(44)

2:	التصحيح بالنسبة إلى هندسة المسير:

(45)

ويجب ألا تتجاوز قيمة 2 مقدار 1:

(45a)

حيث:

= 	3,5

:	معرفة في المعادلة (3a)

ويجب ألاّ تقل قيمة a عن 3,4–

3:	تصحيح التعرج في التضاريس الأرضية:

(46)

dI = min (d – dlt – dlr, 40)                km	(46a)

Ag:	الامتصاص الغازي الكلي الذي تحدده المعادلتان (8) و(8a).

ويرد تعريف المصطلحات الأخرى في الجدولين 1 و2 وفي التذييل 2.

## 5.4	الخسائر الإضافية بسبب مجموعات من العوائق

### 1.5.4	اعتبارات عامة

تبين أن ثمة فائدة كبيرة بالنسبة إلى الحماية من التداخل يمكن أن تستخلص من خسائر الانعراج الإضافية التي تحدث عند الهوائيات الواقعة داخل مجموعات من العوائق المحلية على الأرض (مبانٍ، نبات، إلخ.). ويسمح هذا الإجراء بإضافة هذه الخسائر التي تسببها مجموعات العوائق عند كل طرف من طرفي المسير أو عند الطرفين في الحالات التي تكون فيها بنية مجموعة العوائق معروفة. ويتنبأ بخسارة إضافية كحد أقصى في كلا طرفي المسار تستخدم عبر دالة استكمال داخلي على شكل S ترمي إلى تجنب تقدير زائد عن الحد للخسارة الناجمة عن حجب التضاريس. وتبلغ الخسارة الإضافية القصوى dB 20 فوق GHz 0,9 وتقل تدريجياً عند الترددات الأدنى لتصل إلى dB 5 عند GHz 0,1. أما في حالات الشك بالنسبة إلى بيئة هذه العوائق فلا تدرج هذه الخسارة الإضافية. وعند استخدام التصحيح، ينبغي الاحتياط لعدم توقع خسارة كبيرة من جراء العوائق في منطقة حضرية بارزة الارتفاعات تتألف من مبانٍ عالية منعزلة يفصل بينها فضاء مفتوح. وتلاحظ عادةً خسارة أقل من جراء العوائق في هذه المناطق مقارنة بمراكز المدن الأكثر تقليدية والتي تتألف من مباني أقل ارتفاعاً وإن كانت أكثر عدداً وملتصقة ببعضها.

تسمى الخسارة بسبب مجموعة من العوائق (dB)Aht و(dB)Ahr من أجل المحطة المسببة للتداخل والمحطة المعرضة للتداخل، على التوالي. وتتعلق الحماية الإضافية المتيسرة بالارتفاع وتحدد نماذجها بواسطة دالة كسب الارتفاع المقيَّسة بالنسبة إلى الارتفاع الاسمي لمجموعة العوائق. وتتوفر ارتفاعات اسمية مناسبة من أجل سلسلة من أنماط العوائق.

ويطبق التصحيح على كل التنبؤات في الجو الصافي المذكورة في هذه التوصية أي في كل أساليب الانتشار وكل النسب المئوية من الوقت.

### 2.5.4	فئات مجموعات العوائق

يشير الجدول 4 إلى فئات مجموعات العوائق (أو التغطية الأرضية) مثلما ورد تعرفيها في التوصية ITU-R P.1058 التي يمكن أن يطبق عليها تصحيح كسب الارتفاع. وتعتبر قيم الارتفاع الاسمي لمجموعة العوائق (m) ha والمسافة بالنسبة إلى الهوائي (km) dk بأنها القيم "المتوسطة" الأكثر تمثيلاً لنمط مجموعة العوائق. غير أن نموذج التصحيح يتبنى أدنى التقديرات نظراً إلى الارتيابات المتعلقة بالارتفاع الفعلي المناسب لكل حالة. أما إذا كانت معلمات مجموعة العوائق معروفة بدقة أكبر فيمكن استخدامها مباشرة بدلاً من القيم المحددة في الجدول 4.

والارتفاعات والمسافات الاسمية الواردة في الجدول4  قريبة من الارتفاع النموذجي Hc وعرض الفجوة النموذجي Gc المعرفين في التوصية ITU-R P.1058. ولكن النموذج المستخدم هنا لتقدير الخسائر الإضافية الناجمة عن الحجب بسبب العوائق (التغطية الأرضية) متحفظ عمداً.

### 3.5.4	نموذج كسب الارتفاع

تعطي العبارة التالية الخسارة الإضافية العائدة إلى الحماية من مجموعة العوائق المحلية:

(47)

حيث:

(47a)

و

dk:	المسافة (km) بين الموقع الاسمي لمجموعة العوائق والهوائي (انظر الشكل (3

h:	ارتفاع الهوائي (m) فوق مستوى الأرض المحلية

ha:	الارتفاع الاسمي لمجموعة العوائق (m) فوق مستوى الأرض المحلية.

| الجـدول 4 الارتفاعات والمسافات الاسمية لمجموعات العوائق |  |  |
| --- | --- | --- |
| فئة مجموعات العوائق (أو تغطية الأرض) | الارتفاع الاسمي، ha (m) | المسافة الاسمية، dk (km) |
| حقول زراعية مرتفعة حدائق تغطية ضعيفة الكثافة غير منتظمة بساتين (منتظمة التباعد) مساكن متفرقة | 4 | 0,1 |
| وسط القرية | 5 | 0,07 |
| أشجار طارحة الأوراق (تباعد غير منتظم) أشجار طارحة الأوراق (تباعد منتظم) غابات مكونة من أشجار مختلطة | 15 | 0,05 |
| أشجار صنوبرية (غير منتظمة التباعد) أشجار صنوبرية (منتظمة التباعد) | 20 | 0,05 |
| غابة استوائية | 20 | 0,03 |
| منطقة شبه حضرية | 9 | 0,025 |
| منطقة شبه حضرية كثيفة | 12 | 0,02 |
| منطقة حضرية | 20 | 0,02 |
| منطقة حضرية كثيفة | 25 | 0,02 |
| منطقة حضرية ذات مبان مرتفعة | 35 | 0,02 |
| منطقة صناعية | 20 | 0,05 |

ينبغي ألا تؤخذ في الاعتبار الخسائر الإضافية الناتجة عن الحجب بواسطة مجموعة من العوائق (أو بواسطة التغطية الأرضية) بالنسبة إلى الفئات التي لا ترد في الجدول 4.

### 4.5.4	طريقة التطبيق

إن طريقة تطبيق تصحيح الكسب في الارتفاع Aht أو (dB) Ahr هي طريقة مباشرة كما هي مبينة في الشكل 3.

والخطوات التي ينبغي إضافتها إلى إجراء التنبؤ الأساسي هي التالية:

الخطوة 1:  عندما يكون نمط مجموعة العوائق معروفاً أو عندما تكون الفرضية أكيدة في هذا المجال، يستعمل الإجراء الرئيسي في حساب خسارة الإرسال الأساسية حتى الارتفاع الاسمي ha ومن أجل نمط مجموعة العوائق المناسب الذي يتم اختياره في الجدول 4. ويجب أن يستعمل طول المسير: (km) d - dk. غير أنه من الممكن تجاهل هذا التصحيح الثانوي عندما يكون: d >> dk.

الخطوة 2:  عندما يوفر عائق "تأثير حجب التضاريس الأرضية" الحماية للمطراف يجب أن يدرج ذلك في الحساب الأساسي، لكنه ينبغي للخسارة بسبب الحجب Ast) أو ((dB) Asr أن تحسب حتى الارتفاع ha عند المسافة ds بدلاً من الارتفاع h عند المسافة dL الذي قد يتم في الحالات الأخرى.

الخطوة 3:  يمكن، بعد اكتمال الإجراء الرئيسي، أن يضاف تصحيح الكسب في الارتفاع وفقاً للمعادلة (47) كما تشير إليه المعادلة (54).

الخطوة 4:  يتم الحساب الأساسي في حالة غياب المعلومات حول مجموعة العوائق بواسطة المسافتين d وdL (وفقاً للحاجة) والارتفاع h.

الملاحظة 1 - يجب أن تضاف تصحيحات الكسب في الارتفاع لمجموعة العوائق في طرفي المسير حيثما تدعو الحاجة إلى ذلك.

الملاحظة 2 - ويمكن في الحالات التي تتطلب تصحيحاً لكسب الارتفاع على مسير بري وتصحيح الاقتران بالمجرى على مسير بحري Acr) أو ((dB) Act (أي أن الهوائي قريب من البحر لكن ثمة مجموعة من العوائق فيما بينهما) أن يستعمل التصحيحان معاً لأنهما متكاملان ومتلائمان.

الملاحظة 3 - لا يعتبر هذا النموذج مناسباً إذا لم تكن d أكبر من dk بشكل ملحوظ.

## 6.4	التنبؤ الإجمالي

ينبغي تطبيق الإجراء التالي على نتائج الحسابات السابقة لجميع المسارات.

حساب عامل استكمال داخلي، Fj، لمعرفة المسافة الزاوية للمسير:

(48)

حيث:

= Θ	 0,3

= ξ	0,8

θ:	المسافة الزاوية للمسير (mrad) (محددة في الجدول 7).

حساب عامل استكمال داخلي، Fk، لمعرفة طول مسير الدائرة العظمى:

(49)

حيث:

d:	طول مسير الدائرة العظمى (km) (معرف في الجدول 3)

dsw:	معلمة ثابتة تحدد مدى المسافات لتقنية جميع آليات الانتشار (blending)، وتتحدد قيمتها ﺑ 20

κ :	معلمة ثابتة تحدد منحنى تقنية الجمع (blending) عند أطراف المدى، وتتحدد ﺑ 0,5.

حساب أدنى قيمة نظرية لخسارة الإرسال الأساسية Lminb0p (dB) تصاحب الانتشار في خط البصر وفي انعراج المسير الفرعي فوق البحر.

(50)		     dB

حيث:

Lb0p:	خسارة الإرسال الأساسية الناجمة عن انكسار المجرى/الطبقة والتي لم يتم تجاوزها خلال %p من الوقت، وتعطى في المعادلة (11)

Lb0:	خسارة الإرسال الأساسية النظرية في خط البصر التي لم يتم تجاوزها خلال % من الوقت، وتعطى في المعادلة (12)

Ldp:	خسارة الانعراج التي لم يتم تجاوزها خلال %p من الوقت وتحسب باستخدام الطريقة الواردة في الفقرة 2.4.

حساب القيمة الدنيا النظرية لخسارة الإرسال الأساسية، Lminbap (dB)، المصاحبة لتعزيز الإشارة في خط البصر وعبر الأفق:

(51)	      dB

حيث:

Lba:	خسارة الإرسال الأساسية الناجمة عن انكسار المجرى/الطبقة والتي لم يتم تجاوزها خلال %p من الوقت، وتعطى في المعادلة (36)

Lb0p:	خسارة الإرسال الأساسية النظرية في خط البصر التي لم يتم تجاوزها خلال %p من الوقت، وتعطى في المعادلة (11)

η =	2,5

حساب خسارة الإرسال الأساسية النظرية، Lbda (dB)، المصاحبة للانعراج وتعزيز الإشارة في خط البصر أو في انكسار المجرى/الطبقة:

(52)		     dB

حيث:

Lbd:	خسارة الإرسال الأساسية في الانعراج التي لم يتم تجاوزها خلال %p من الوقت، وتعطى في المعادلة (34)

Fk:	عامل استكمال داخلي ينتج عن المعادلة (49) تبعاً لقيم p و0.

حساب خسارة الإرسال الأساسية المعدلة، Lbam (dB)، التي تراعي الانعراج وتعزيز الإشارة في خط البصر أو في انكسار المجرى/الطبقة.

(53)	           dB

حساب خسارة الإرسال الأساسية النهائية التي لم يتم تجاوزها أثناء %p من الوقت، Lb (dB)، كما في المعادلة التالية:

(54)		          dB

حيث:

Aht,hr:	هما الخسارتان الإضافيتان الناجمتان عن حجم التضاريس في المرسِل والمستقبِل. وينبغي إعطاؤهما قيمة الصفر في حال لم يوجد حجب من هذا القبيل.

## 7.4	حساب خسارة الإرسال

تمكن الطريقة التي يرد وصفها في الفقرات من 1.4 إلى 6.4 من حساب خسارة الإرسال الأساسية بين المحطتين. ولحساب سوية الإشارة عند محطة واحدة من جراء حدوث تداخل تسببه المحطة الأخرى لا بد من معرفة خسارة الإرسال، التي تأخذ في الاعتبار كسب الهوائي في المحطتين في اتجاه المسير الراديوي (أي التداخل) بينهما.

ويقدم الإجراء التالي طريقة لحساب خسارة الإرسال بين محطتين للأرض. ويقدم هذا الإجراء أيضاً، بوصفه مرحلة وسيطة في هذه الطريقة، صيغاً لحساب طول المسير على طول الدائرة العظمى ولحساب المسافة الزاوية للمسير بالاستناد إلى الإحداثيات الجغرافية للمحطتين بدلاً من اشتقاق هذه الكميات انطلاقاً من المظهر الجانبي للمسير، وفقاً للفرضية التي ترد في الجدول 3.

وتحسب الزاوية التي تقع قبالة المسير عند مركز الأرض  انطلاقاً من الإحداثيات الجغرافية للمحطتين بواسطة الصيغة التالية:

  arccos(sin(t) sin(r) + cos(t) cos(r) cos(t – r))                rad	(55)

وتكون مسافة الدائرة العظمى d بين المحطتين:

d  6 371 ·                 km	(56)

وتحسب زاوية السمت (اتجاه السمت بحسب الشمال الجغرافي في اتجاه عقارب الساعة) من المحطة t إلى المحطة r كما يلي:

tr  arccos({sin(r) – sin(t) cos()}/sin() cos(t))                rad	(57)

وبعد تطبيق العبارة (38)، إذا كانت t – r  0 عندئذ:

tr  2 –                     rad	(58)

وتحسب زاوية السمت من المحطة r إلى المحطة t بصفة تناظرية انطلاقاً من المعادلتين (57) و(58).

ويفترض بعد ذلك أن اتجاه الحزمة الرئيسية (اتجاه التسديد) للمحطة t يعطى بواسطة زاويتي الارتفاع وتسديد البصر (t, t)، وأن اتجاه الحزمة الرئيسية للمحطة r يُشار إليه بواسطة الزاويتين (r, r). ومن الضروري، للحصول على زاويتي ارتفاع المسير الراديوي (في هذه الحالة، مسير التداخل) عند المحطتين t وr، المشار إليهما بواسطة pt وpr، على التوالي، التمييز بين مسيرات خط البصر والمسيرات عبر الأفق. فبالنسبة إلى مسيرات خط البصر مثلاً تكون:

(59a)

و

(59b)

حيث ht وhr هما ارتفاعاً المحطتين فوق السوية المتوسطة لسطح البحر km، أما بالنسبة للمسيرات عبر الأفقية فتكون زاويتا الارتفاع هما زاويتا الأفق، أي:

(60a)

و

(60b)

وتجدر الإشارة إلى أن زاويتي الأفق الراديوي θt  وθr (mrad) تظهران للمرة الأولى في الجدول 3 ويرد تعريفهما على التوالي في الفقرتين 1.1.5 و3.1.5 من التذييل 1 للملحق 1.

ولحساب زاويتي الابتعاد عن خط التسديد فيما يتعلق بالمحطتين t وr المشار إليهما بواسطة χ t وχ r في اتجاه مسير التداخل عند المحطتين t وr، يوصى باستعمال المعادلتين:

χ t = arccos(cos(εt) cos(εpt) cos(tr – t) + sin(εt) sin(εpt))	(61a)

و

χ r = arccos(cos(εr) cos(εpr) cos(rt – r) + sin(εr) sin(εpr))	(61b)

وباستعمال زاويتي الابتعاد عن خط التسديد يحسب كسب هوائي المحطتين t وr، أي Gt وGr (dB). وإذا كانت المخططات الحقيقية لإشعاع الهوائي غير متيسرة يمكن الحصول على التغير في الكسب بحسب الزاوية بالنسبة إلى محور التسديد انطلاقاً من المعلومات عليها التوصية ITU-R S.465.

وللحصول على خسارة الإرسال L تستعمل المعادلة:

L = Lb ( p) – Gt – Gr                dB	(62)

وستكون زاويتي الارتفاع، فيما يتعلق بسيناريوهات التداخل في الجو الصافي حيث يهيمن الانتثار التروبوسفيري على الانتشار الراديوي، أعلى قليلاً من زاويتي الأفق الراديوي، t وr. ولا ينبغي لهاتين الأخيرتين أن تؤديا إلى خطأ كبير إلا إذا تطابقتا أيضاً مع اتجاه التسديد لمحطة كل منهما.

# 5	التنبؤ بالتداخلات التي يسببها الانتثار بالماء الجوي

خلافاً لما تقدم من طرق التنبؤ بالتداخلات في الجو الصافي، تستعمل طريقة التنبؤ بالتداخلات الناجمة عن الانتثار بالماء الجوي (التي يرد وصفها فيما يلي) عبارات تتعلق بخسارة الإرسال بين محطتين مباشرة نظراً لأنها تفترض معرفة مخطط إشعاع كل من المحطة المسببة للتداخل والمحطة المعرضة للتداخل.

وهذه الطريقة عامة جداً من حيث إمكان استعمالها في أي مخطط إشعاع هوائي يوفر طريقة لتحديد كسب الهوائي عند أية زاوية انحراف عن محور التسديد. ويمكن، على سبيل المثال، استعمال كافة مخططات الإشعاع كتلك التي ترد في التوصيات ITU-R P.620 وITU-R F.699 وITU-R F.1245 وITU-R S.465 وITU-R S.580، مثلما هو الحال بالنسبة إلى مخططات أكثر تعقيداً تستند إلى دوال بيسل (Bessel) أو مخططات حقيقية مقيسة، في حال تيسرها. ويمكن استعمال هذه الطريقة أيضاً في هوائيات شاملة الاتجاهات أو هوائيات قطاعية، مثل الهوائيات التي ترد خصائصها في التوصية ITU-R F.1336 والتي يتحدد كسبها عادة انطلاقاً من زاوية الانحراف عن محور التسديد الأفقي (أي الارتفاع بالنسبة إلى زاوية الكسب الأقصى).

وهذه الطريقة عامة أيضاً من حيث إنها لا تقتصر على أي هندسة خاصة شرط تيسر مخططات إشعاع هوائي تساوي تغطيتها 180. وبالتالي فهي تشمل كلاً من تغطية اقتران الحزمة الرئيسية بالحزمة الرئيسية واقتران الفص الجانبي بالحزمة الرئيسية، وكلاً من هندسة الانتثار على الدائرة العظمى وهندسة الانتثار الجانبي. ويمكن بهذه الطريقة حساب سويات التداخل بالنسبة إلى المسيرات الطويلة (km 100<) والمسيرات القصيرة (حتى بضعة كيلومترات) على حد سواء، ويتم اختيار زوايا الارتفاع والسمت المقيسة عند سوية هذه المحطة أو تلك بصفة عشوائية. وبالتالي، فإن هذه الطريقة مناسبة لفئة عريضة من السيناريوهات والخدمات لا سيما فيما يتعلق بتحديد التداخل الناتج عن الانتثار بالمطر بين محطتين للأرض، وبين محطة للأرض ومحطة أرضية وبين محطتين أرضيتين تعملان في نطاقات ترددات موزعة في اتجاهي الإرسال.

ولدى مكتب الاتصالات الراديوية تطبيق لهذا النموذج أعد بلغة فورتران، وهو نموذج يستعمل مخططات إشعاع الهوائيات الواردة في التوصيات ITU-R P.620 وITU-R F.1245 وITU-R F.1336.

## 1.5	المقدمة

تستند الطريقة إلى تطبيق معادلة رادار بمحطتين يُعبر فيهما عن القدرة Pr المقيسة عند محطة الاستقبال والناتجة عن الانتثار بالمطر بدالة القدرة Pt التي تشعها محطة الإرسال:

(63)			W

حيث:

:	طول الموجة

Gt:	كسب (خطي) لهوائي الإرسال

Gr:	كسب (خطي) لهوائي الاستقبال

:	الجزء الفعال للانتثار لكل وحدة حجم، V (m2/m3)

A:	توهين على طول المسير بين المرسل والمستقبل (خطياً)

rt:	المسافة بين المرسل وعنصر حجم الانتثار

rr:	المسافة بين عنصر حجم الانتثار والمستقبل.

وتصبح معادلة الرادار بمحطتين عندما يُعبر عنها في شكل خسارة إرسال (dB) بالنسبة إلى الانتثار بين محطتين (محطة 1 ومحطة 2) كما يلي:

(64)		                dB

حيث:

f:	التردد (GHz)

ZR:	انعكاسية الرادار عند مستوى الأرض، ويمكن التعبير عنها في شكل معدل هطول المطر R (mm/h):

(65)

10 log S:	تصحيح (dB)كي يؤخذ في الاعتبار الانحراف بالنسبة إلى انتثار رايلي عند الترددات الواقعة فوق GHz 10.

(66)

حيث:

φS:	زاوية الانتثار

Ag:	توهين ناتج عن الغازات الجوية على طول المسير بين المرسل والمستقبل (dB)، ويُحسب من التوصية 
ITU-R P.676 (الملحق 2)

M:	عدم مواءمة الاستقطاب بين المرسل والمستقبل (dB).

ويقتصر الانتثار في هذا النموذج على الانتثار داخل خلية مطر تعرف بأنها ذات جزء فعال دائري يتوقف قطره على معدل هطول المطر:

(67)

ويُفترض أن يكون معدل هطول المطر، ومن ثم انعكاسية الرادار، في خلية المطر، ثابتين إلى حد ارتفاع المطر hR. ويُفترض، فوق ارتفاع المطر، أن تتضاءل الانعكاسية خطياً تبعاً للارتفاع بمعدل يصل إلى 6,5 dB/km.

وبالتالي، فإن دالة نقل الانتثار C هي مقسوم تكامل الحجم على خلية المطر ويمكن كتابتها في شكل إحداثيات أسطوانية كما يلي:

(68)

حيث:

G1، G2:	الكسب الخطي للمحطة 1 والمحطة 2 على التوالي

r1، r2:	المسافتان (km) بين عنصر التكامل V والمحطة 1 والمحطة 2 على التوالي

A:	توهين ناتج عن المطر، داخل خلية المطر وخارجها، ويُعبر عنه خطياً.

:	انعكاسية الرادار تبعاً للارتفاع:

(69)

hR:	ارتفاع المطر (km)

r، φ، h:	متغيرات التكامل في خلية المطر.

ويجري حساب التكامل بصورة رقمية في شكل إحداثيات أسطوانية. غير أنه من الملائم في البداية مراعاة هندسة الانتثار انطلاقاً من محطة الإرسال حتى محطة الاستقبال مروراً بخلية مطر، اعتماداً على إحداثيات ديكارتية، باتخاذ المحطة 1 كنقطة أصل نظراً إلى أن الموقع الفعلي لخلية المطر لن يعرف مباشرة، لا سيما في حالة الانتثار الجانبي.

ومن المستحسن، في إطار إحداثيات ديكارتية، وسعياً للتبسيط، تحويل مختلف المعلمات الهندسية من القيم التي تراعي انحناء الأرض إلى قيم تمثيل أرضي مستو.

ويستدل على اقتران الحزمة الرئيسية بالحزمة الرئيسية بين الهوائيين من الهندسة، ومن ثم يُحدد موقع خلية المطر عند نقطة التقاطع بين محوري الحزمتين الرئيسيتين. وإذا لم يكن هنالك من اقتران بين هاتين الحزمتين يُحدد عندئذ موقع خلية المطر على طول محور الحزمة الرئيسية للمحطة 1، متمركزاً في نقطة الاقتراب الأعظمي من محور الحزمة الرئيسية للمحطة 2. ويجب في هذه الحالة تحديد خسائر الإرسال بالنسبة إلى حالة ثانية بتبديل معلمات كل محطة، ويفترض في خسائر الحالة الأسوأ أن تكون ممثلة لسويات التداخل المحتملة.

## 2.5	معلمات الدخل

يحتوي الجدول 5 على قائمة بكل معلمات الدخل اللازمة لتنفيذ الطريقة التي تسمح بحساب التوزيع التراكمي لخسارة الإرسال بين محطتين الناجم عن الانتثار بالمطر.

الجـدول 5

قائمة معلمات الدخل

(تشير اللاحقة 1 إلى معلمات المحطة 1 واللاحقة 2 إلى معلمات المحطة 2)

| المعلمة | الوحدات | الوصف |
| --- | --- | --- |
| d | km | المسافة بين المحطتين |
| f | GHz | التردد |
| h1_loc، h2_loc | km | ارتفاع المحطة 1 وارتفاع المحطة 2 فوق السوية المتوسطة لسطح البحر (قيم محلية) |
| Gmax-1، Gmax-2 | dB | أقصى كسب لكل هوائي |
| hR(ph) | km | التوزيع التراكمي لارتفاع المطر الذي تم تجاوزه ويُعبر عنه في شكل نسبة مئوية من الوقت ph. (راجع الملاحظة (1 |
| M | dB | عدم مواءمة الاستقطاب بين الأنظمة |
| P | hPa | الضغط عند السطح (القيمة المفترضة (hPa 1013,25 |
| R(pR) | mm/h | التوزيع التراكمي لنسبة هطول المطر التي تم تجاوزها ويعبر عنها في شكل نسبة مئوية من الوقت pR. |
| T | C | درجة الحرارة عند السطح (القيمة المفترضة (C 15 |
| 1_loc، 2_loc | rad | التقويم الزاوي المحلي للمحطة 1 بالنسبة إلى المحطة 2 والارتفاع المحلي للمحطة 2 بالنسبة إلى المحطة 1، في اتجاه عقارب الساعة |
| H1_loc ، H2_loc | rad | زاويتا موقع الأفق المحلي للمحطة 1 والمحطة 2 |
|  | g/m3 | كثافة بخار الماء عند السطح (القيمة المفترضة (g/m3 8 |
|  | بالدرجات | زاوية استقطاب الوصلة 0) بالنسبة إلى الاستقطاب الأفقي، 90 بالنسبة إلى الاستقطاب العمودي) |
| الملاحظة 1 - إذا لم يتوفر التوزيع يستخدم متوسط ارتفاع المطر hR بالاقتران مع الجدول 6. |  |  |

## 3.5	الإجراء خطوة خطوة

الخطوة 1: تحديد معلمات الأرصاد الجوية

يعتمد حساب التوزيع التراكمي لخسارة الإرسال الناتجة عن الانتثار بالمطر في شكل نسبة مئوية من الوقت الذي يتم خلاله تجاوز هذه الخسائر، على التوزيعات الاحتمالية لمعدل هطول المطر وارتفاع المطر. وإذا كانت القيم المحلية لهذه التوزيعات متيسرة، فيجب استعمالها. وإلا فيمكن الرجوع إلى التوصية ITU-R P.837 للحصول على التوزيعات التراكمية لمعدل هطول المطر بالنسبة إلى أي موقع، كما يمكن الرجوع إلى التوصية ITU-R P.839 للحصول على القيم المتوسطة لارتفاعات المطر. كما يمكن، من باب التغيب، استعمال توزيع ارتفاع المطر بالنسبة إلى القيمة المتوسطة (الجدول 6) فيما يتعلق بالتوزيع التراكمي لارتفاعات المطر.

الجـدول 6

التوزيع التراكمي لارتفاع المطر بالنسبة إلى القيمة المتوسطة

| اختلاف ارتفاع المطر (km) | احتمال التجاوز (%) |
| --- | --- |
| 1,625− | 100,0 |
| 1,375− | 99,1 |
| 1,125− | 96,9 |
| 0,875− | 91,0 |
| 0,625− | 80,0 |
| 0,375− | 68,5 |
| 0,125− | 56,5 |
| 0,125 | 44,2 |
| 0,375 | 33,5 |
| 0,625 | 24,0 |
| 0,875 | 16,3 |
| 1,125 | 10,2 |
| 1,375 | 6,1 |
| 1,625 | 3,4 |
| 1,875 | 1,8 |
| 2,125 | 0,9 |
| 2,375 | 0,0 |

تُحول التوزيعات التراكمية لكل من معدل هطول المطر وارتفاع المطر في شكل دوال كثافة الاحتمال على النحو الآتي. بالنسبة إلى كل فاصل بين قيمتين متجاورتين من قيم معدل هطول المطر أو لارتفاع المطر، تؤخذ القيمة المتوسطة بوصفها ممثلة لهذا الفاصل ويساوي احتمال حدوثه الفرق بين احتمالين من احتمالات التجاوز المقابلة. وتساوي كل قيمة تكون hR بالنسبة إليها أقل من 0 km (عندما نستعمل الجدول 7) 0 km مع إضافة الاحتمالات الخاصة بها.

ومن المفترض أن يكون معدل هطول المطر وارتفاع المطر، من الناحية الإحصائية، معلمتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى، بحيث يكون احتمال الحدوث بالنسبة إلى أية تركيبة تتألف من زوج معدل هطول المطر/ارتفاع المطر، بكل بساطة ناتج مختلف الاحتمالات.

وتحسب خسارة المسير بالنسبة إلى كل زوج يتكون من قيم معدل هطول المطر وارتفاع المطر وفقاً للخطوات التالية.

الخطوة 2: تحويل المعلمات الهندسية في تمثيل أرضي مستو

تتحدد هندسة الانتثار بالمطر بين محطتين استناداً إلى معلمات الدخل الأساسية لمسافة الدائرة العظمى d بين المحطتين، والقيم المحلية لزاوية ارتفاع هوائي كل محطة 1-loc و2-loc، وقيم التخالف السمتي بين محور الحزمة الرئيسية لهوائي كل محطة واتجاه المحطة الأخرى التي تعرف بأنها موجبة في اتجاه عقارب الساعة 1-loc و2-loc. وتؤخذ المحطة 1 بوصفها الموقع المرجعي، أي الأصل في نظام الإحداثيات الديكارتية، ومن ثم تكون المعلمات المرجعية كما يلي:

(70)	 و   و:                   rad

أولاً، نقوم بتحويل كل المعلمات الهندسية إلى نظام إحداثيات ديكارتية مشترك، مع اعتبار المحطة 1 الأصل، والمستوى الأفقي بوصفه المستوى x-y، ويسدد المحور x في اتجاه المحطة 2 ويسدد المحور z الذي يؤشر عمودياً نحو الأعلى. ويوضح الشكل 4 الهندسة على الأرض المحدبة (بالنسبة إلى حالة مبسطة من الانتثار نحو الأمام، أي على طول الدائرة العظمى) حيث reff هي نصف قطر الأرض الفعال،

km			(71)

حيث:

k50:	القيمة المتوسطة لعامل نصف قطر الأرض الفعال = 1,33

RE:	نصف قطر الأرض الحقيقي = 6 371 km.

ويُفصل بين المحطتين بواسطة مسافة الدائرة العظمى d (km) التي تقع قبالة الزاوية δ في مركز الأرض.

(72)

ويكون الخط العمودي المحلي عند مستوى المحطة 2 مائلاً بمقدار الزاوية δ بالنسبة إلى الخط العمودي المحلي عند مستوى المحطة 1، أي محور Z. وبالتالي، تحول زاوية الارتفاع وزاوية السمت للمحطة 2 إلى تمثيل أرضي مستو على نحو ما يلي، ويشير الرمز loc إلى القيم المحلية.

تحسب زاوية الارتفاع للمحطة 2:

(73)

وزاوية الأفق عند المحطة 2:

(74)

والتخالف السمتي للمحطة 2 نسبة إلى المحطة 1:

(75)

ويُعطى ارتفاع المحطة 2 فوق المستوى المرجعي كما يلي:

(76)	                km

ويكون فرق السمت بين المحطتين عند نقطة التقاطع بين إسقاط المستوى الأرضي لمحور كل حزمة رئيسية:

(77)	                rad

المحطة 2

d

c

h

R

h

top

h

2

h

2

-

loc

h

1

r

eff

h

1

Z

r

eff

شعاع الأفق

المحطة 1

مستوى البحر

X

الشـكل 4

هندسة المحطتين على الأرض المحدبة

الخطوة 3: تحديد هندسة الوصلات

تَستعمِل طريقة تحديد هندسة وصلات الانتثار ترميزاً يتمثل فيه متجه في فضاء ذي ثلاثة أبعاد بواسطة مصفوفة ذات عمود واحد تتكون من ثلاثة عناصر تحتوي على أطوال الإسقاطات للخط المعني على المحاور x وy وz لنظام الإحداثيات الديكارتية. ويتمثل المتجه بواسطة رمز يكتب بخط غليظ. وهكذا، يمكن كتابة قيمة المتجه على نحو ما يلي:

وبصفة عامة، يتمثل متجه وحدة الطول بالرمز V، في حين يتمثل متجه عام (يتناول الاتساع مثلاً) بواسطة رمز آخر مناسب، R مثلاً.

ويحتوي الشكل 5 على رسم تخطيطي يوضح الهندسة الأساسية للانتثار بالمطر في الحالة العامة للانتثار الجانبي حيث لا يتقاطع، في الواقع، محورا الحزمتين الرئيسيتين. وبعبارة أخرى، يتناول هذا المثال اقتران الفص الجانبي بالفص الرئيسي. ويمكن لمسير التداخل أن يكون من الفصوص الجانبية للمحطة 2 إلى الفص الرئيسي للمحطة 1 أو العكس.

الشـكل 5

رسم تخطيطي لهندسة الانتثار بالمطر في الحالة العامة للانتثار الجانبي

(يلاحظ أن حزمتي الهوائيين لا تتطابقان في هذا المثال،
وأن "زاوية الحول" لا تساوي صفراً – انظر المعادلتين (79) و((80)

المحطة 1

المحطة 2

ويقع مركز خلية المطر على طول محور الحزمة الرئيسية لهوائي المحطة 1 عند نقطة التقارب الأعظمي بين حزمتي الهوائيين. وتقوم الهندسة على أساس ترميز المتجه.

ويُعرف المتجه من المحطة 1 إلى المحطة 2 كالآتي:

(78)		km

وتُكوِّن المتجهات R12 وr2V20 وrSVS0 وr1V10 شكلاً متعدد الأضلاع ذا ثلاثة أبعاد، ويكون المتجه VS0 متعامداً مع المتجهين V10 وV20. والمتجه VS0 في الشكل 5 متعامد مع مستوى الصفحة.

ومراعاة لانحناء الأرض، نقوم بحساب متجه وحدة الطول V10 في اتجاه الحزمة الرئيسية لهوائي المحطة 1.

(79)

ويكون متجه وحدة الطول V20 في اتجاه الحزمة الرئيسية لهوائي المحطة 2:

(80)

وتستعمل الطريقة الآن الناتج المتدرج للمتجهين، وتكتب وتقيم على نحو ما يلي:

حيث

وتحدد زاوية الانتثار φS، أي الزاوية بين حزمتي الهوائيين، من الناتج المتدرج للمتجهين V10 وV20:

(81)

وفي حالة φS < 0,001 راديان، تكون حزمتا الهوائيين متوازيتين تقريباً ويمكن الافتراض بأن أي اقتران يرتبط بالانتثار بالمطر سيكون مهملاً.

وكما هو موضح في الشكل 5، تُكوِّن المتجهات الأربعة R12 وr2V20 وrSVS0 وr1V10 شكلاً مغلقاً متعدد الأضلاع ذا ثلاثة أبعاد، أي:

(82)

ويمكن حل هذه المعادلة بالنسبة إلى المسافات ri. وتستعمل الطريقة جداء المتجهين وتُكتب وتقيم كما يلي. ويساوي ناتج المتجهين:

ويحسب متجه وحدة الطول VS0 الذي يكون متعامداً مع كلتا حزمتي الهوائيين جداء المتجهين V20  V10:

(83)

ويمكن حل المعادلة (82) باستعمال محدد المتجهات الثلاثة الذي يكتب ويقيّم كما يلي:

وتُحسب المسافة بين الحزمتين عند نقطة التقارب الأعظمي:

(84)

وتكون مسافة المسير المائل r1 بين المحطة 1 على طول حزمها الرئيسية ونقطة التقارب الأعظمي من الحزمة الرئيسية
للمحطة 2:

(85)

في حين أن مسافة المسير المائل المقابلة r2 بين المحطة 2 على طول حزمها الرئيسية ونقطة التقارب الأعظمي من الحزمة الرئيسية للمحطة 1 هي:

(86)

وتحسب "زاوية الحول" خارج المحور 1  في المحطة 1 لنقطة التقارب الأعظمي بين محور الحزمة الرئيسية للمحطة 2:

(87)

وتكون "زاوية الحوَلَ" خارج المحور المقابلة في المحطة 2 لنقطة التقارب الأعظمي من محور الحزمة الرئيسية للمحطة 1:

(88)

وانطلاقاً من هذه المعلمات، نحدد ما إذا كان هناك اقتران للحزمتين الرئيسيتين بين المحطتين أم لا. ولكي يكون هنالك اقتران بين الحزمتين الرئيسيتين. ينبغي لزاوية الحوَلَ أن تكون أقل بقيمة 3 dB من عرض حزمة الهوائي المعني. وفيما يتعلق بزوايا حول أكبر فلن يوجد إلا القليل، إن وجد، من اقتران الحزمتين الرئيسيتين. وسيتأثر مسير الإرسال بصفة أساسية باقتران الفص الجانبي بالحزمة الرئيسية. وفي هذه الحالة، ينبغي النظر في إمكانيتين على أن يكون وسط خلية المطر على طول محور الحزمة الرئيسية لكل هوائي بدوره وأن يكون أخفض مقدار من خسارة الإرسال يمثل الحالة الأسوأ. ونظراً إلى أن الموقع المفترض غيباً لخلية المطر يكون عند نقطة التقارب الأعظمي من محور الحزمة الرئيسية للمحطة 1 ، فمن الممكن أن نستبدل معلمات المحطة 2 بمعلمات المحطة 1 وبالعكس.

وأخيراً من الضروري أيضاً تحديد الإسقاطات الأفقية لمختلف المسافات المحسوبة أعلاه، والتي يمكن بالاستناد إليها تحديد موقع خلية المطر. ويبيّن الشكل 6 مخطط إسقاط الحالة العامة للانتثار الجانبي.

الشـكل 6

مخطط إسقاط هندسة الانتثار الجانبي

0452-06

خلية المطر

المحطة 1

المحطة 2

تُحسب المسافة الأفقية بين المحطة 1 ومركز خلية المطر، أي النقطة على الأرض التي تقع مباشرة تحت نقطة التقارب الأعظمي من محور الحزمة الرئيسية للمحطة 1:

(89)		km

وتكون المسافة الأفقية المقابلة من المحطة 2 إلى الإسقاط على المستوى الأرضي من نقطة التقارب الأعظمي:

(90)		km

ويكون الارتفاع فوق الأرض من نقطة التقارب الأعظمي من محور الحزمة الرئيسية للمحطة 1:

(91)		km

في حين يكون ارتفاع نقطة التقارب الأعظمي من محور الحزمة الرئيسية للمحطة 2 في حالة عدم وجود اقتران الحزمتين الرئيسيتين:

(92)		km

وتحتاج معلمات الارتفاع المرتبطة بخلية المطر إلى أن تصحح بالنسبة إلى أي تخالف عن مسير الدائرة العظمى في حالة الانتثار الجانبي بالمطر. وتكون المسافة بين المحطتين على طول الدائرة العظمى:

(93)

ويكون التباعد الزاوي عندئذ:

(94)		km

ويحدد الآن التصحيح اللازم في حالة الانتثار الجانبي:

(95)		km

وجدير بالذكر أنه يتعين تطبيق هذا التصحيح على المعلمات الأخرى المرتبطة بخلية المطر، أي ارتفاع المطر hR والحد الأعلى للتكامل htop، وفي تحديد التوهين بواسطة الغازات (انظر الخطوة 8) الذي يتطلب استعمال معلمات محلية.

وعلى هذا النحو يتم تحديد المعلمات الأساسية الهندسية الساكنة التي يتعين استعمالها لتحديد موقع خلية المطر بالنسبة إلى المحطات ولتقييم خسارة الإرسال الناجمة عن الانتثار بالمطر. ويجب الآن النظر في الهندسة الخاصة بعنصر التكامل الذي قد يكون في أي مكان من خلية المطر، حتى حد أعلى يتعلق بالتكامل يُعرَّف مسبقاً htop كي يتسنى تحديد كسب هوائي كل نقطة في خلية المطر وكذلك توهين المسير في خلية المطر، في اتجاه كل محطة. ولهذه الغاية يتعين تغيير نظام الإحداثيات للانتقال إلى إحداثيات أسطوانية r)، φ،(h  متمركزة حول خلية المطر.

الخطوة 4: تحديد هندسة كسب الهوائي

يعتمد حساب كسب كل هوائي عند عنصر تكامل الإحداثيات r)، φ، (h باستعمال مخطط إشعاع هوائي من هذا النمط، وحساب توهين المسير في خلية المطر من ناحية أخرى، على حساب زاوية الانحراف عن محور التسديد عند موقع عنصر التكامل وأطوال المسير من عنصر التكامل إلى حافة خلية المطر، في اتجاه كل محطة. ويوضح الشكل 7 الهندسة التي تمثل فيها النقطة A عنصر التكامل العشوائي عند الإحداثيات r)، φ، (h في حين أن النقطة B هي مسقط هذه النقطة على الأرض. ويبين الشكل 8 مخطط إسقاط هذه الهندسة.

الشـكل 7

هندسة تحديد كسب الهوائي وتوهين المسير في خلية المطر

المحطة 1

المحطة 2

الشـكل 8

مخطط إسقاط هندسة تحديد كسب الهوائي

المحطة 1

المحطة 2

تُحسب المسافة الأفقية من المحطة 1 إلى النقطة B:

(96)		km

والزاوية بين هذا المسير والإسقاط الأفقي لمحور الحزمة الرئيسية لهوائي المحطة 1:

(97)

وتُعطى زاوية ارتفاع النقطة A المرئية من المحطة 1 بواسطة:

(98)

ويُعرف متجه وحدة الطول من المحطة 1 إلى النقطة A كما يلي:

(99)

ونحدد زاوية الانحراف عن محور تسديد الهوائي فيما يتعلق بنقطة الإحداثيات r)، φ،  (h بالنسبة إلى هوائي المحطة 1:

(100)

وتكون المسافة بين المحطة 1 والنقطة A:

(101)		km

ويشار إلى أن المتجهات R12 وRA2 وRA1 = rA1VA1 تكوِّن مثلثاً مغلقاً، ويمكن الحصول على المتجه من المحطة 2 في اتجاه النقطة A عند r)، φ،  (h من:

(102)		km

وبالتالي ُتحسب المسافة بين المحطة 2 والنقطة A كما يلي:

(103)		km

بينما يكون متجه الوحدة من المحطة 1 في اتجاه عنصر التكامل:

(104)

وتحدد بعد ذلك زاوية الانحراف عن محور التسديد للمحطة 2 لعنصر التكامل عند النقطة A، ذات الإحداثيات r)، φ، (h:

(105)

ولا تستعمل الطريقة الواردة أعلاه لتحديد كسب الهوائي إلا بالنسبة إلى الهوائيات الدائرية. فإذا كان هوائي المحطة A قطاعياً أو شامل الاتجاهات، مثلما هو الحال بالنسبة إلى أنظمة البث الراديوي من نقطة إلى عدة نقاط، نستعمل عندئذ طريقة تختلف قليلاً لتحديد كسب الهوائي الذي لا يتغير إلا في الاتجاه العمودي فقط (داخل المنطقة التي تغطيها خلية المطر). وفي هذه الحالة، تتحدد زاوية الانحراف عن محور التسديد في الاتجاه العمودي بطريقة أبسط كما يلي:

(106)

وبالمثل، إذا كان هوائي المحطة 2 قطاعياً أو شامل الاتجاهات، فإن زاوية الانحراف عن محور التسديد في الاتجاه العمودي تتحدد كما يلي:

(107)

حيث:

(108)

و:

(109)		km

ومن المهم التذكير بأن زوايا الانحراف عن محور التسديد يعبر عنها عادة بالدرجات عندما تُستعمل عموماً في مخططات إشعاع الهوائي في حين يعبر عن دوال علم المثلثات في معظم البرمجيات عموماً بوحدة الراديان. ولذلك ينبغي إجراء تحويل بسيط من الراديان إلى الدرجات قبل استعمال هذه الزوايا في إجراءات التكامل.

ويمكن بالتالي حساب كسب الهوائي من مخطط الإشعاع ومن أقصى كسب له ومن زاوية الانحراف عن محور التسديد وهي دالة بحكم الموقع في خلية المطر. ويمكن خلاف ذلك أن نستعمل المخططات النموذجية للإشعاع التي ترد في أي من التوصية ITU-R P.620 (وكذلك (ITU-R F.699 أو التوصية ITU-R F.1245، علماً بأن سوية الفصوص الجانبية منخفضة في مخطط التوصية الأخيرة. ويشار إلى ضرورة التعبير عن الكسب خطياً بالنسبة إلى التكامل.

الخطوة 5: تحديد طول المسيرات داخل خلية المطر

تُحدد الآن خسائر المسير من عنصر التكامل في اتجاه كل من المحطتين A1 وA2، التي تتوقف على طول المسيرات وعلى موقع عنصر التكامل في خلية المطر.

وتنقسم خلية المطر، كما يوضح ذلك الشكل 9، إلى ثلاثة أحجام،. ففي الحجم السفلي، يكون المقطع العرضي للانتثار ثابتاً في كل الخلية ويتحدد بحكم انعكاسية الرادار ZR عند مستوى الأرض وتكون (h) = 1. وتتعرض المسيرات داخل خلية المطر في اتجاه كل من المحطتين x1 وx2 إلى التوهين بواسطة المطر. وفي الحجم الأوسط يقع عنصر التكامل فوق ارتفاع المطر ويتناقص المقطع العرضي للانتثار كلما ارتفع فوق ارتفاع المطر، بمعدل يصل إلى 6,5 dB/km. ولكن يمكن لجزء f من كل مسير أن يمر بصفة دائمة عبر خلية المطر، دون ارتفاع المطر، تبعاً للهندسة، ومن ثم تتعرض هذه المسيرات إلى توهين إضافي يكون نتيجة المطر على طول أجزاء المسير fx1,2 التي تمر عبر الخلية. وفي الحجم العلوي يقع عنصر التكامل فوق خلية المطر ولا يمر أي جزء من المسيرات عبر خلية المطر دون ارتفاع المطر. ولذلك لا تتعرض هذه المسيرات إلى توهين بسبب المطر.

ويجري تقييم طول المسيرات في هذه الأحجام في الخطوات اللاحقة.

المحطة 2

المحطة 1

الحجم العلوي

الحجم الأوسط

الحجم السفلي

ارتفاع المطر hR

الشـكل 9 
أحجام التكامل في خلية المطر

الحجم السفلي

يكون عنصر التكامل، في الحجم السفلي، فوق ارتفاع المطر hR دائماً، وتتعرض جميع المسيرات داخل خلية المطر إلى التوهين بسبب المطر.

(110)

حيث  معامل التوهين بالمطر (dB/km)، ويُعطَى المعاملان k1,2 و1,2 بحسب التردد f والاستقطاب  وزاوية ارتفاع المسير 1,2 كما في التوصية ITU-R P.838. ونلاحظ أن معامل التوهين بالمطر يتوقف على زاوية ارتفاع المسير وينبغي أن يُحسب من حيث المبدأ بالنسبة إلى كل عنصر تكامل وبالنسبة إلى كل قيمة من قيم الإحداثيات r)، φ، (h. إلا أن التغير بحسب زاوية الارتفاع ضئيل ويكفي تحديد القيم R مرة واحدة بالنسبة إلى المسيرات في اتجاه كل محطة على أساس زاوية ارتفاع هوائي تلك المحطة.

ويتم حساب طول المسيرات rx1 وrx2 وx1 وx2 انطلاقاً من الهندسة على نحو ما يلي. ويبين الشكل 10 منظور المستوى الأفقي لعنصر التكامل A الذي يمر بنقطة الإسقاط B على الأرض. وهنا يفترض أن تكون القيمة المصححة لارتفاع المحطة 2، h2، في البداية صفراً. ويراعى ذلك لاحقاً.

الشـكل 10

مخطط إسقاط هندسة الانتثار عبر عنصر التكامل

المحطة 2

المحطة 1

ونحسب المسافة الأفقية dx1 التي تفصل بين المحطة 1 وحافة خلية المطر (النقطة X1) انطلاقاً من قاعدة جيب التمام (باتخاذ العلامة السالبة لأنها الحافة الأقرب):

(111)	                km

وتكون عندئذ المسافة على المسير المائل إلى حافة خلية المطر:

km	(112)

وتحدد زاوية التخالف لعنصر التكامل عند النقطة A بالنسبة إلى المحطة 2:

(113)

حيث تعطى  كما يلي:

(114)

و

(115)	                km

ثم تحسب المسافة الأفقية dx2 من قاعدة جيب التمام:

(116)	                km

وتُحسب مسافة المسير المائل rx2 حتى المحطة 2 مروراً بخلية المطر:

(117)		km

ويتعين الآن النظر في الحالتين التاليتين:

الحالة 1:  عندما تكون المحطة 1 خارج خلية المطر، أي عندما تكون . في هذه الحالة، لن يكون في خلية المطر إلا جزء مسير واحد من عنصر التكامل A إلى المحطة 1 ومن ثم يتعرض إلى التوهين؛

الحالة 2:  عندما تكون زاوية الارتفاع كبيرة جداً وتقع المحطة 1 في خلية المطر، أي عندما تكون . في هذه الحالة، سيكون المسير بأكمله حتى ارتفاع المطر في خلية المطر ويتعرض بالتالي إلى التوهين.

ويُحدد طول المسير x1 بالنسبة إلى التوهين بالمطر على طول المسير في اتجاه المحطة 1 من:

(118)	                km

ويحدد طول المسير x2 بالنسبة إلى التوهين بالمطر على طول المسير في اتجاه المحطة 2 من:

(119)	                km

وهكذا، يمكن أن يحدد التوهين في خلية المطر في الحالة التي يكون فيها عنصر التكامل فوق ارتفاع المطر خطياً من:

(120)

حيث تمثل k = 0,23026  قيمة ثابتة لتحويل التوهين من وحدة dB إلى وحدات نيبر (Nepers).

الحجم الأوسط والحجم العلوي

يكون عنصر التكامل في هذين الحجمين فوق ارتفاع المطر، hR، لكن قد تمر بعض أجزاء المسير في اتجاه كل محطة عبر خلية المطر دون الارتفاع hR. وهذا لا يحدث إلا في الحالة التي تكون فيها زاويتا الارتفاع A1,2 لعنصر التكامل A أصغر من الزاويتين C1,2 الواقعتين بين ناظم كل محطة وأقرب حافة عليا من خلية المطر، أي إذا كان:

و

وفي هذه الحالة يجب أن يؤخذ في الاعتبار التوهين الناتج. ويكون هذا الأمر صحيحاً بصفة خاصة بالنسبة إلى الحالة 2 الواردة أعلاه عندما تكون زاوية ارتفاع أحد الهوائيين مرتفعة جداً وعندما تكون المحطة في خلية المطر.

واستناداً إلى الشكل 9 يمكن أن نحدد الارتفاعات التي تمر عندها الأشعة من عنصر التكامل إلى النقطة A عبر حواف خلية المطر، وذلك من نسب المسافات الأفقية بين كل محطة وحافة خلية المطر وبين كل محطة والنقطة B:

(121)	                km

ويمكن تحديد أجزاء طول المسيراتfx1,2  التي تمر عبر خلية المطر من النسب:

خلاف ذلك

(122)		km

وأخيراً يُحسب التوهين خطياً في الحالات التي يكون فيها عنصر التكامل فوق ارتفاع المطر، hR:

(123)

وتسمح هذه الخطوة بتحديد مكامل لدالة نقل الانتثار.

الخطوة 6: التوهين خارج خلية المطر

يقتصر المطر في الصيغة المستعملة هنا على خلية قطرها dc كما حددتها هندسة الخطوة 2 ويعتبر معدل هطول المطر منتظماً داخل هذه الخلية. وعموماً يتجاوز المطر هذه المنطقة ويتضاءل من حيث الشدة كلما ازدادت المسافة من وسط الخلية ويتعين أن يؤخذ ذلك في الاعتبار. ولكن إذا كانت المحطة داخل خلية المطر، عندئذ لا داعي لأن يؤخذ في الاعتبار أي توهين خارجي بسبب المطر بالنسبة إلى هذه المحطة. وعلاوة على ذلك، إذا كان عنصر التكامل بعيداً بشكل كاف فوق ارتفاع المطر بحيث لا يمكن لأي جزء من المسير في اتجاه هذه المحطة أو تلك أن يمر عبر خلية المطر، عندئذ لا يؤخذ في الحسبان أي توهين خارجي على طول هذا المسير.

وعلى سبيل التقريب، نفترض أن المطر في خارج خلية المطر يتضاءل بتزايد المسافة كما يلي:

(124)	                km

ويُحسب التوهين خارج خلية المطر، بالنسبة إلى الانتثار دون ارتفاع المطر، كما يلي:

(125)	                dB

أي أن التوهين على أي من المسيرين يعتبر صفراً إذا كانت المحطة المعنية في خلية المطر  أو إذا كان عنصر التكامل فوق خلية المطر ولا يمر أي جزء من المسير عبر خلية المطر، وهو ما يتحدد إذا كان جزء المسير fx1,2 يساوي صفراً أم لا.

الخطوة 7: التكامل العددي لدالة نقل الانتثار

ينقسم التكامل إلى قسمين، يتعلق الأول بالانتثار دون ارتفاع المطر ويتعلق الثاني بالانتثار فوق ارتفاع المطر:

(126)

(127)

حيث يعبر عن كسب الهوائي خطياً، بحسب زوايا الانحراف عن محور التسديد b1,2(r, φ, h).

وتجري عملية التكامل، في الإحداثيات الأسطوانية، على مدى القيم التالية: بالنسبة إلى r من 0 إلى نصف قطر خلية المطر dc/2 وبالنسبة إلى φ من0  إلى 2. ويمكن وضع بعض القيود على المتغير الثالث للتكامل h وهو الارتفاع داخل خلية المطر. ويتحدد الارتفاع الأدنى hmin تبعاً لإمكانية رؤية خلية المطر من كل محطة. وإذا وجد عائق على مقربة من هذه المحطة أو تلك عندئذ ينبغي استبعاد الانتثار من الارتفاعات داخل خلية المطر غير المرئية من هذه المحطة أو تلك من عملية التكامل. ويمكن بالتالي تحديد الارتفاع الأدنى للتكامل من زوايا الأفق لكل محطة، على نحو ما يلي:

(128)	                km

ويلاحظ أننا نستعمل هنا قيماً محلية نظراً إلى أن أي حجب متأصل بحكم انحناء الأرض عند زاوية ارتفاع قيمتها صفر قد سبق أن أخذت في الاعتبار عند تحديد زوايا الانحراف عن محور التسديد.

ويمكن تحديد الارتفاع الأقصى للتكامل، htop، للتقليل إلى أقصى حد من قيود الحساب نظراً إلى أنه ليس من الضروري عموماً إدماج الجزء الفعال للانتثار عند الارتفاعات التي تقل فوقها سويات الفصوص الجانبية للهوائي. ونفترض، بالتغيب، أن الارتفاع الذي يمكن فوقه وقف التكامل بدون خسارة من حيث الدقة هو 15 km.

التكامل الرقمي: هنالك العديد من طرق التكامل الرقمي وتحتوي العديد من البرمجيات الرياضية على دوال تكامل متأصلة يمكن استعمالها استعمالاً فعالاً. وقد برهنت الطرق التي تستند إلى تقنيات التكرار بواسطة التنصيف المتعاقب لفواصل التكامل عن جدواها عندما يرغب المستعمل في تطوير مجموعة من البرمجيات المتخصصة بواسطة لغات برمجية أخرى. وتنسب هذه الطريقة إلى رومبرغ (Romberg) وهي تمثل متغيراً من رتبة أعلى للطريقة المرجعية لأشباه المنحرف (قاعدة سمسون)، للتكامل بواسطة التنصيف المتعاقب لفواصل التكامل.

وتستعمل طريقة رومبرغ للتكامل توليفة تتألف من طريقتين عدديتين لحساب قيمة تقريبية لتكامل حقيقي، أي:

وتُستعمل طريقة أشباه المنحرف الموسعة لحساب متتالية من تقريبات التكامل، ويتم في كل مرة تنصيف الفواصل بين القيمتين. ونستعمل بعد ذلك استكمالاً خارجياً حدودياً لحساب المتتالية إلى أن يبلغ طول الفاصل صفراً. ويمكن تلخيص هذه الطريقة باستخدام عروة في شبه شفرة:

Index = 1

WHILE estimated_error > desired_error DO

S(Index) = تقريب بواسطة طريقة شبه المنحرف التي تستعمل فواصل الدليل الثاني

I = S استكمال خارجي حدودي لقيمة

Index = Index + 1

ENDWHILE

طريقة شبه المنحرف الموسعة

يمكن حساب تقريب التكامل بواسطة استكمال خطي بين N + 1 من الإحداثيات السينية متساوية التباعد  على النحو التالي:

حيث:

هي الفاصل بين الإحداثيات السينية.

ويمكن أن يضاعف عدد الفواصل بالتكرار:

وتمكّن طريقة رومبرغ من بناء متتالية خلال التكرار.

الاستكمال الخارجي الحدودي: يكون الخطأ في التقريب على القيمة I في طريقة شبه المنحرف في الفاصل حدودياً h2، أي:

حيث:

و

P	حدودية مجهولة.

وتعتبر كذلك متتالية التقريبات بطريقة شبه المنحرف،  حدودية أيضاً عند h2 وبالتالي يمكن استعمال استكمال حدودي لتقدير الفاصل عندما تكون . وإذا توفرت m من التقريبات بطريقة شبه المنحرف، يمكن لنا أن نقوم بتمرير حدودية واحدة لا أكثر من الدرجة M  1 بواسطة النقاط  بالنسبة إلى . ويعبّر تقييم هذه الحدودية الفريدة في شكل h = 0 عن تقريب لحدود طريقة شبه المنحرف.

وتستعمل عادة طريقة نيفيل (Neville) لحساب قيمة الحدودية عند h = 0. وهذه الطريقة فعالة تمكّن من الحصول على تقدير للخطأ يمكن استعماله لإنهاء تكامل رومبرغ. وهي تقريب بواسطة الاستكمالات الداخلية الخطية المتتابعة لحدودية الاستكمال الداخلي للاغرانج من درجة أعلى. ويمكن أن توصف طريقة لاغرانج كما يلي: بالنسبة إلىM + 1  من النقاط (xi,yi)، تعرّف حدودية من درجة m بوصفها توليفة خطية تتألف من الدوال الأساسية:

أي

وينبغي في طريقة الاستكمال الداخلي هذه معرفة كل المحاور yi حتى يتسنى إيجاد تقدير لحل x = 0، أما بالنسبة إلى المشكلات المعقدة فإن هذه الطريقة غير فعالة نظراً لأنها لا تستغل الاستكمالات الداخلية السابقة المتعلقة بالتكرار نحو رتب أعلى. وطريقة نيفيل عملية تكرارية تستند إلى العلاقة بين تقريب حدودية ما والتقريبين السابقين لهذه الحدودية. وهكذا، هنالك حدودية فريدة تبلغ درجتها 0 بالنسبة إلى نقطتين (xk ,yk) أي خط مستقيم يمر بين هاتين النقطتين. ونجري تكراراً ثانياً يتم فيه تمرير الحدودية بواسطة زوجين من النقاط يعطيان بواسطة ، ونكرر هذا الإجراء عدة مرات للحصول على بناء هرمي من التقريبات:

ويمكن تمثيل النتيجة النهائية كما يلي:

وهكذا، فإن طريقة نيفل عملية تكرارية تسمح ببناء الهرم، عموداً تلو الآخر، بصورة حسابية فعالة.

وعملياً يصبح الاستكمال الخارجي الحدودي غير مستقر عندما نمرر الحدودية بعدد كبير من النقاط ولذلك نستعمل عادة في تكامل رومبرغ استكمالاً خارجياً حدودياً من الدرجة الرابعة يقابل التقريبات الخمسة الأخيرة بطريقة شبه المنحرف.

وفي طرق التكامل العددي مثل تلك التي تستعمل تقنيات تنصيف فاصل التكامل، تستمر عمليات التكرار حتى الحصول على معيار معين من الدقة. وينتهي التكرار عندما يصبح الفرق بين عمليات التكرار المتعاقبة أصغر من جزء معرّف مسبقاً من النتيجة السابقة. وعموماً يكون هذا الجزء بين 310 و610، وتكون القيمة الأخيرة قريبة من قدرات وحدات المعالجة بمعدل 32 بتة. وينبغي توخي الحذر عند استعمال قيم أكبر من هذا المدى نظراً إلى إمكانية ارتفاع أخطاء القيم المحسوبة لخسارة التوهين. وعموماً تعتبر القيمة 410 حلاً وسطاً بين الدقة وسرعة الحساب.

ويحتاج الأمر إلى ثلاث عمليات تكامل عددية متداخلة لإجراء تكامل حجمي ثلاثي الأبعاد على خلية المطر، في إحداثيات أسطوانية، ويحدث التكامل الخارجي على معلمة الارتفاع h، مثلاً. كما يحدث التكامل على معلمة السمت φ بالنسبة إلى قيمة h، وعلى معلمة نصف القطر r فيما يتعلق بقيم حدودية (h، φ).

وجدير بالملاحظة أنه يتعين، عموماً إجراء عدة عمليات تكرارية لدالة نقل الانتثار للحصول على الدقة المنشودة، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها كسب الهوائي مرتفعاً وعندما يتراوح تغير ناتج كسب الهوائي بين 60 dB أو أكثر على طول قطر خلية المطر. وقد يستغرق الحساب بالتالي عشرات الدقائق، بل بضع ساعات في الحالات القصوى، حتى باستخدام وحدات معالجة سريعة جداً.

ولدى مكتب الاتصالات الراديوية نسخة برمجية من هذه الطريقة مكتوبة بلغة Fortran، وتستند إلى طريقة رومبرغ ونسخة مكتوبة بلغة Mathcad تنطوي على وظائف تكامل متأصلة.

الخطوة 8: تحديد عوامل أخرى للخسارة

يُحسب الانحراف بالنسبة إلى انتثار رايلي ((Rayleigh باستعمال المعادلة (58) على أساس زاوية انتثار S تُعطيها
المعادلة (73).

يُحسب التوهين على طول المسيرات الناجم عن الامتصاص بواسطة الغازات الجوية (الملحق 2 من التوصية ITU-R P.676) بالنسبة إلى معاملي التوهين o وw والارتفاعات المكافئة ho وhw، بالنسبة إلى الهواء الجاف وبخار الماء على التوالي. ويُحدد التوهين بواسطة العبارات التالية فيما يتعلق بتوهين المسير بين ارتفاعين فوق مستوى سطح البحر، وتحدد القيمة الأعلى بارتفاع نقطة شبه التقاطع بين محوري الحزمتين الرئيسيتين للهوائيين. وتعتبر هذه الطريقة عملية تقريبية نظراً إلى أن التوهين الفعلي بواسطة الغازات يتغير بالنسبة إلى كل عنصر انتثار في حجم الانتثار. ولكن نظراً إلى أن التوهين بواسطة الغازات يمثل عادة نصيباً ضئيلاً من خسارة الإرسال الإجمالية وأنه لا يتغير إلا قليلاً بالمقارنة مع الارتياب الذي يميز بعض المعلمات الأخرى مثل معدلات هطول المطر وارتفاعات المطر أو هندسة خلية المطر ذاتها، فإن هذا التبسيط يعتبر مبرراً. وتسمح الطريقة التالية بتقديرات التوهين بالغازات بدقة مقبولة بالنسبة إلى الإجراء الإجمالي.

وتُعطى الارتفاعات الأدنى بالنسبة إلى كل محطة بواسطة القيم المحلية h2_loc h1_loc ويمثل الارتفاع الأعلى hp ارتفاع نقطة شبه التقاطع، مع مراعاة انحناء الأرض، أي القيمة المحلية التي يتم الحصول عليها من:

(129)	              km

وبالنسبة إلى زوايا الارتفاع التي تتراوح بين 5 و90، يتحدد التوهين بين ارتفاعين على أساس الفرق بين مجموع التوهين على المسير المائل في كل ارتفاع.

(130)	                dB

(131)	                 dB

حيث يشير الدليل i على كل من المحطتين و زاوية الارتفاع المحلي لكل هوائي.

وتكون كثافة بخار الماء  المستعملة لتحديد معامل التوهين w هي القيمة الافتراضية عند مستوى سطح البحر المحسوبة من القيمة عند مستوى الأرض بالنسبة إلى المحطات (ويمكن أن نفترض أن تكون هذه القيمة هي ذاتها):

(132)	             g/m3

وفيما يتعلق بزوايا ارتفاع تتراوح بين 0 و5، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آثار الانكسار. وتُحدد زوايا الارتفاع بالنسبة إلى المسير الأعلى من:

(133)

وهكذا تقدر خسارة المسير على النحو التالي.

بالنسبة إلى التوهين الناتج عن الهواء الجاف:

(134)	          dB

وبالنسبة إلى التوهين الناتج عن بخار الماء:

(135)	         dB

حيث تعرف الدالة F بواسطة:

(136)

ويراعى كذلك أي قدر من عدم مواءمة الاستقطاب M قد يعتبر ملائماً.

الخطوة 9: تحديد التوزيع التراكمي لخسارة الإرسال

تُحسب قيم خسارة الإرسال بالنسبة إلى كل زوج من قيم معدل هطول المطر وارتفاع المطر، وفقاً للخطوات من 5 إلى 8، باستعمال العبارة التالية:

(137)	             dB

وبعد تقييم جميع التوليفات الممكنة لمعدل هطول المطر وارتفاع المطر تدوّر قيم خسارة الإرسال الناتجة (dB) إلى أقرب عدد صحيح كامل (dB) أعلى (باستعمال دالة السقف مثلاً) وتُجمع الاحتمالات كافة التوليفات (في شكل نسبة مئوية) التي تؤدي إلى نفس الخسارة وذلك لحساب الاحتمال الإجمالي لكل سوية من سويات خسائر الإرسال. ثم تُحول دالة كثافة الاحتمال الناتجة إلى توزيع تراكمي لخسارة الإرسال المقابلة من خلال جمع النسب المئوية المتعلقة بقيم توهين متزايدة.

التذييل 1
للملحق 1

معطيات الأرصاد الجوية الراديوية اللازمة لإجراء التنبؤ في الجو الصافي

# 1	مقدمة

يستند إجراء التنبؤ في الجو الصافي إلى معطيات الأرصاد الجوية الراديوية من أجل تحديد التغير بحكم الموقع. وتقدم هذه المعطيات على شكل خرائط واردة في هذا التذييل.

# 2	خرائط التغير الرأسي لمعطيات الانكسار الراديوي

تكون خصائص معطيات الأرصاد الجوية للمسير في الجو الصافي، في الإجراء العام، وبالنسبة إلى آليات التداخل المستمرة (طويلة الأجل) هي القيمة المتوسطة السنوية N (معدل تفاوت دليل الانكسار على الكيلومتر الأول من الجو) وبالنسبة إلى آليات التداخل الشاذ (قصير الأجل) هي النسبة المئوية من الوقت %0 التي يكون فيها تدرج دليل الانكسار في الجو المنخفض أقل من (-100 N-units/km). وتشكل هاتان المعلمتان قاعدة معقولة لبناء نموذج آليات الانتشار في الجو الصافي الموصوفة في الفقرة 2 من الملحق 1. وتتوفر في هذا التذييل معطيات لبعض هذه الكميات من أجل حساب التنبؤات السنوية وتنبؤات الشهر الأسوأ:

-	يبين الشكل 11 معطيات N للمتوسط السنوي؛

-	يبين الشكل 12 الأكفة المصاحبة "لأقصى متوسط شهري" من N.

الشـكل 11

المتوسط السنوي لقيم N

0452-11

خط الطول (بالدرجات)

خط العرض (بالدرجات)

الشـكل 12

أقصى متوسط شهري لقيم N (من أجل التنبؤ بالشهر الأسوأ)

خط الطول (بالدرجات)

خط العرض (بالدرجات)

0452-12

# 3	خريطة انكسارية سطح الأرض، N0

يمثل الشكل 13 خريطة متوسط الانكسارية للسطح عند مستوى البحر، N0، لاستخدامها في نموذج الانتثار التروبوسفيري.

# 4	تنفيذ الخرائط في شكل قواعد معطيات حاسوبية

يستحسن من أجل تنفيذ الإجراءات على الحاسوب أن تسجل هذه الخرائط في شكل رقمي وأن تحوَّل إلى قواعد معطيات بسيطة يمكن النفاذ إليها بواسطة البرمجيات.

ويقترح بالنسبة إلى خرائط دليل الانكسار العالمية أن تحوَّل الأكفة إلى صفائف ثنائية الأبعاد من 0,5  0,5 في خط العرض وخط الطول. وتجنباً لأي انقطاع في التنبؤ عند تغيرات صغيرة في الموقع أو المسافة يتعين أن تستخلص القيم لكل خلية من الصفيف بواسطة الاستكمال الداخلي بين الأكفة.

الشـكل 13

انكسارية لسطح في مستوى البحر، N0

S

N

W

E

0452-13

خط الطول (بالدرجات)

خط العرض (بالدرجات)

التذييل 2
للملحق 1

تحليل المظهر الجانبي للمسير

# 1	مقدمة

يتطلب تحليل المظهر الجانبي للمسير توفير مظهر جانبي لارتفاعات التضاريس الأرضية على طول المسير فوق مستوى البحر. ويقدم الجدول 7 المعلمات الواجب اشتقاقها من تحليل المظهر الجانبي للمسير من أجل أهداف نماذج الانتشار.

# 2	رسم المظهر الجانبي للمسير

استناداً إلى الإحداثيات الجغرافية للمحطة المسببة للتداخل t)، (t والمحطة المعرضة للتداخل r)، (r، يجب أن تشتق ارتفاعات التضاريس الأرضية (فوق متوسط مستوى البحر) على طول مسير الدائرة العظمى من قاعدة معطيات طوبوغرافية أو من خرائط مناسبة واسعة النطاق للأكفة. وينبغي أن تلتقط المسافة ما بين نقاط المظهر الجانبي، كلما أمكن ذلك عملياً، الخصائص الدلالية للتضاريس الأرضية. وتعد زيادات أخرى للمسافة تتراوح بين m 30 وkm 1 ملائمة في العادة. وينبغي للمظهر الجانبي أن يشمل ارتفاع الأرض عند موقعي المحطة المسببة للتداخل والمحطة المعرضة للتداخل باعتبارهما نقطتي المغادرة والوصول. ويضاف إلى الارتفاعات على طول المسير انحناء الأرض استناداً إلى قيمة ae في المعادلة (6a).

ورغم أنه من المفضل استعمال نقاط مظهر جانبي منتظمة التباعد، فمن الممكن استعمال هذه الطريقة مع نقاط مظهر جانبي غير منتظمة التباعد وقد يكون ذلك مفيداً عندما يستخلص المظهر الجانبي من خريطة رقمية ترتبط أكفتها بارتفاعات التضاريس الأرضية. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن التوصية قد أعدت استناداً إلى اختبارات تستعمل نقاط مظهر جانبي منتظمة التباعد ولا تتوفر أي معلومات عن تأثير النقاط منتظمة التباعد على الدقة.

وتعتبر، لأغراض هذه التوصية، نقطة المظهر الجانبي للمسير المقابلة للمحطة المسببة للتداخل النقطة صفر، بينما تعتبر النقطة المقابلة للمحطة المعرضة للتداخل النقطة n. وبهذا يتشكل المظهر الجانبي للمسير من n + 1 نقطة. ويعطي الشكل 14 مثالاً للمظهر الجانبي للمسير عبر ارتفاعات التضاريس الأرضية فوق متوسط مستوى البحر مبيناً المعلمات المختلفة المتعلقة بالتضاريس الأرضية المعنية.

الشـكل 14

مثال للمظهر الجانبي لمسير (عبر الأفق)

نقطة

التضاريس الأرضية بترتيب i

محطة معرضة
للتداخل (R)

محطة مسببة للتداخل (T)

متوسط مستوى البحر

الملاحظة 1 - تكون قيمة t كما هي مرسومة قيمة سالبة.

يعرف الجدول 7 المعلمات المستعملة أو المشتقة أثناء تحليل المظهر الجانبي للمسير.

الجـدول 7

تعريف معلمات المظهر الجانبي للمسير

| المعلمة | الوصف |
| --- | --- |
| ae | نصف قطر الأرض الفعال (km) |
| d | مسافة مسير الدائرة العظمى (km) |
| di | المسافة على الدائرة العظمى بين النقطة من الرتبة i في التضاريس الأرضية والمحطة المسببة للتداخل (km) |
| dii | المسافة التدرجية المستعملة في معطيات المظهر الجانبي للمسير المنتظم (km) |
| f | التردد (GHz) |
|  | طول الموجة (m) |
| hts | ارتفاع هوائي المحطة المسببة للتداخل (m) فوق متوسط مستوى البحر (amsl) |
| hrs | ارتفاع هوائي المحطة المعرضة للتداخل (m) فوق متوسط مستوى البحر |
| t | زاوية ارتفاع الأفق فوق خط الأفق المحلي (mrad) مقيسة من هوائي المحطة المسببة للتداخل |
| r | زاوية ارتفاع الأفق فوق خط الأفق المحلي (mrad) مقيسة من هوائي المحطة المعرضة للتداخل |
|  | المسافة الزاوية للمسير (mrad) |
| hst | ارتفاع "الأرض المنتظمة" فوق متوسط مستوى البحر عند موقع المحطة المسببة للتداخل (m) |
| hsr | ارتفاع "الأرض المنتظمة" فوق متوسط مستوى البحر عند موقع المحطة المعرضة للتداخل (m) |
| hi | ارتفاع النقطة من الرتبة i في التضاريس الأرضية فوق متوسط مستوى البحر (m) h0: ارتفاع المحطة المسببة للتداخل hn: ارتفاع المحطة المعرضة للتداخل |
| hm | وعورة التضاريس الأرضية (m) |
| hte | الارتفاع الفعال للهوائي المسبب للتداخل (m) |
| hre | الارتفاع الفعال للهوائي المعرض للتداخل (m) |

# 3	طول المسير

يمكن استخلاص طول المسير باستعمال هندسة الدائرة العظمى من الإحداثيات الجغرافية للمحطة المسببة للتداخل (t، t) والمحطة المعرضة للتداخل (r، r). وكبديل لذلك يمكن استخلاص طول المسير من المظهر الجانبي للمسير. ويمكن بصفة عامة استخلاص طول المسير (km) d من معطيات المظهر الجانبي للمسير:

km			(138)

غير أن هذه العبارة تبسَّط في معطيات المظهر الجانبي للمسير المنتظم التباعد على النحو التالي:

(139)	               km

حيث dii هي الزيادة التدرجية في مسافة المسير (km).

# 4	تصنيف المسيرات

يجب ألا يصنف المسير تبعاً لخط البصر أو عبر الأفق إلا لأغراض تحديد المسافتين dlt وdlr وزاويتي الارتفاع t وr، انظر أدناه.

يجب أن يستعمل المظهر الجانبي للمسير لتحديد المسير في خط البصر أو عبر الأفق استناداً إلى نصف قطر الأرض الفعال ae كما في المعادلة (6a).

يكون المسير عبر الأفق إذا كانت زاوية ارتفاع الأفق المادي مرئية من الهوائي المسبب للتداخل (بالنسبة إلى خط الأفق المحلي) أكبر من الزاوية المرئية من الهوائي المعرض للتداخل (أيضاً بالنسبة إلى خط الأفق المحلي لمسبب التداخل).

ويكون الاختبار الخاص بشروط المسير عبر الأفق على النحو التالي:

θmax > θtd                mrad	(140)

حيث:

(141)	                mrad

i:	زاوية الارتفاع بالنسبة إلى النقطة من الرتبة i في التضاريس الأرضية

(142)

حيث:

hi:	ارتفاع النقطة من الرتبة i في التضاريس الأرضية (m) فوق متوسط مستوى البحر

hts:	ارتفاع الهوائي المسبب للتداخل (m) فوق متوسط مستوى البحر

di:	المسافة بين المحطة المسببة للتداخل والنقطة من الرتبة i في التضاريس الأرضية (km)

(143)

حيث:

hrs:	ارتفاع الهوائي المعرض للتداخل (m) فوق متوسط مستوى البحر

d:	المسافة الكلية لمسير الدائرة العظمى (km)

ae:	متوسط نصف قطر الأرض الفعال المناسب للمسير (المعادلة ((6a).

# 5	اشتقاق المعلمات من المظهر الجانبي للمسير

## 1.5	المسيرات عبر الأفق

يعرض الجدول 7 المعلمات الواجب اشتقاقها من المظهر الجانبي للمسير.

### 1.1.5	زاوية ارتفاع الأفق لهوائي المحطة المسببة للتداخل، t

زاوية ارتفاع الأفق لهوائي المحطة المسببة للتداخل هي أقصى زاوية لارتفاع أفق الهوائي عندما تطبق المعادلة (141) على ارتفاعات المظهر الجانبي للتضاريس الأرضية n  1.

(144)

وتكون max كما هي محددة في المعادلة (141).

### 2.1.5	مسافة أفق الهوائي المسبب للتداخل، dlt

مسافة الأفق هي أدنى مسافة من المرسل حيث تحسب أقصى زاوية لارتفاع أفق الهوائي وفقاً للمعادلة (141).

(145)

### 3.1.5	زاوية ارتفاع أفق الهوائي المعرض للتداخل، r

زاوية ارتفاع أفق هوائي الاستقبال هي أقصى زاوية لارتفاع أفق الهوائي عندما تطبق المعادلة (141) على ارتفاعات المظهر الجانبي للتضاريس الأرضية n  1.

(146)

(147)

### 4.1.5	مسافة أفق الهوائي المعرض للتداخل، dlr

مسافة الأفق هي أدنى مسافة من المستقبل حيث تحسب أقصى زاوية لارتفاع أفق الهوائي وفقاً للمعادلة (141).

(148)

### 5.1.5	المسافة الزاوِّية (mrad)

(149)

### 6.1.5	نموذج "الأرض المنتظمة" وارتفاعات الهوائي الفعالة

#### 1.6.1.5	اعتبارات عامة

إذا أردنا تحديد ارتفاعات الهوائي الفعالة والسماح بتقدير مناسب لوعورة المسير، لا بد من أن يستخلص السطح الفعال "للأرض المنتظمة" كمستوٍ مرجعي يفترض أن تكون فوقه الأرض غير المنتظمة من المسير. ويمكن بعد هذه الخطوة الحصول على قيم معلمة وعورة التضاريس الأرضية (انظر الفقرة (4.6.1.5 وارتفاع الهوائي الفعال لكل من المحطة المسببة للتداخل والمحطة المعرضة للتداخل.

#### 2.6.1.5	الاستثناءات

يمكن، وفقاً للحاجة، التخلي عن حساب سطح "الأرض المنتظمة" في المسيرات "البحرية" المباشرة، أي عندما تكون:   0,9، حينما يقع أفقا الهوائيين على سطح البحر. ويمكن أن يؤخذ المستوي المرجعي في هذه الحالة باعتباره متوسط مستوى البحر (أو الماء) على كامل طول المسير، ويفترض أن وعورة التضاريس الأرضية هي m 0 وارتفاعات الهوائيات الفعالة مساوية للارتفاعات الحقيقية فوق سطح البحر.

ويجب أن يطبق على كل المسيرات الأخرى إجراء تقريب الأرض المنتظمة المفصل في الفقرة 1.5، وأن تستخلص قيم ارتفاعات الهوائيات الفعالة ووعورة التضاريس الأرضية على النحو المفصل في الفقرة 4.6.1.5.

#### 3.6.1.5	اشتقاق سطح الأرض المنتظمة

يشتق تقريب خطي لارتفاع التضاريس الأرضية فوق متوسط مستوى البحر على الشكل التالي:

(150)

حيث:

hsi:	الارتفاع فوق متوسط مستوى البحر (m) للسطح المضبوط بأقل عدد من المربعات عند مسافة (km) di من مصدر التداخل

hst:	الارتفاع فوق متوسط مستوى البحر (m) لسطح الأرض المنتظمة عند نقطة أصل المسير أي عند المحطة المسببة للتداخل

m:	ميل السطح (m/km) المضبوط بأقل عدد من المربعات بالنسبة إلى مستوى البحر.

وهناك طرائق بديلة فيما يتعلق بالخطوتين التاليتين من الحساب. ويمكن استعمال المعادلتين (151a) و(152a) إذا كان تباعد نقاط المظهر الجانبي منتظماً. ويتعين استعمال المعادلتين (152b) و(152b)، وهما أكثر تعقيداً، إذا لم تكن نقاط المظهر الجانبي منتظمة التباعد، ويمكن استعمالهما في أي من الحالتين.

بالنسبة إلى نقاط المظهر الجانبي منتظمة التباعد:

(151a)

وبالنسبة إلى أي مظهر جانبي آخر:

(151b)	  m/km

حيث:

hi:	الارتفاع الحقيقي للنقطة من الرتبة i في التضاريس الأرضية (m) فوق متوسط مستوى البحر

ha:	متوسط ارتفاعات المسيرات الحقيقية فوق متوسط مستوى البحر من h0 إلى hn شاملة (m):

بالنسبة إلى نقاط المظهر الجانبي ذات التباعد المنتظم:

(152a)

وبالنسبة إلى أي مظهر جانبي آخر، تحسب قيمة متوسطة مرجّحة:

(152b)	                 m

ويعطى ارتفاع سطح الأرض المنتظمة عند المحطة المسببة للتداخل hst:

(153)	                m

ومن ثم، تعطي العبارة التالية ارتفاع سطح الأرض المنتظمة عند المحطة المعرضة للتداخل hsr:

hsr = hst + m  d                m	(154)

ويجب، عندها، إجراء تصحيح إذا وقعت ارتفاعات الأرض المنتظمة فوق الارتفاع الحقيقي على الأرض، أي:

hst = min (hst, h0)                m	(155a)

hsr = min (hsr, hn)                m	(155b)

وإذا تم تصحيح أحد الارتفاعين hst أو hsr أو كليهما بواسطة المعادلتين (159a) أو (159b)، فيجب عندها أن يصحح أيضاً ميل سطح الأرض المنتظمة m:

(156)	                m/km

### 4.6.1.5	وعورة التضاريس الأرضية، (hm)

معلمة وعورة التضاريس الأرضية hm (m) هي أقصى ارتفاع للتضاريس الأرضية فوق سطح الأرض المنتظمة في قسم المسير بين نقطتي الأفق، شاملة كلتيهما:

(157)	                m

حيث:

ilt:	دليل نقطة المظهر الجانبي عند مسافة dlt من المرسل

ilr:	دليل نقطة المظهر الجانبي عند مسافة dlr من المستقبل.

ويمثل الشكل 15 سطح الأرض المنتظمة ومعلمة وعورة التضاريس الأرضية hm.

الشـكل 15

مثال لسطح الأرض المنتظمة ومعلمة وعورة التضاريس الأرضية

سطح الأرض المنتظمة

محطة مسببة للتداخل (T)

متوسط مستوى سطح البحر

محطة معرضة
للتداخل (R)

الأفق

الأفق

أصل التخالف

التذييل 3
للملحق 1

تقريب لدالة التوزيع العادي التراكمي العكسي للقيمة x  0,5

يكون التقريب التالي لدالة التوزيع العادي التراكمي العكسي صحيحاً للقيمة 0,000001  x  0,5 ويكون أقصى مقدار للخطأ 0,00054. ويمكن الوثوق في استخدامه لحساب دالة الاستكمال الداخلي كما ورد في المعادلة (30b). وإذا كانت x  0,000001 مما يعني أن 0  0,0001% عندئذ يجب ضبط x لتكون 0,000001. وتستخلص الدالة I(x) كالتالي:

I(x)    (x)  –  T(x)	(158)

حيث:

(158a)

(158b)

C0  =  2,515516698	(158c)

C1  =  0,802853	(158d)

C2  =  0,010328	(158e)

D1  =  1,432788	(158f)

D2  =  0,189269	(158g)

D3  =  0,001308	(158h)

ــــــــــ

____________________

*	ثمة برنامج حاسوبي (RAINSCAT) يرتبط بإجراءات التنبؤ الموصوفة في هذه التوصية متاح على موقع قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) على شبكة الويب في باب لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية.