# التوصيـة  ITU-R  P.527-6
(2021/09)

# التوصيـة  ITU-R  P.527-6
(2021/09)

# الخصائص الكهربائية لسطح الأرض

# الخصائص الكهربائية لسطح الأرض

السلسلة P

انتشار الموجات الراديوية

السلسلة P

انتشار الموجات الراديوية

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في القرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2022

ITU 2022

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذا المنشور بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU-R P.527-6

الخصائص الكهربائية لسطح الأرض

(2021-2019-2017-1992-1982-1978)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية أساليب لنمذجة الخصائص الكهربائية لسطح الأرض، بما في ذلك المياه النقية ومياه البحر والجليد والتربة والغطاء النباتي، في ترددات تصل إلى GHz 1 000، بطريقة منهجية تستند إلى تقييم السماحية النسبية المعقدة. وفي جميع الحالات، يمكن حساب الإيصالية من هذه التقييمات كدالة للتردد ودرجة الحرارة. ويُحتفظ في المرفق بالملحق 1 بالمعلومات السابقة عن الخصائص الكهربائية في ترددات تقل عن MHz 30 من حيث السماحية والإيصالية، وذلك بسبب ارتباطها بالتوصيتين ITU-R P.368 وITU-R P.832. ويتوافق أسلوب النمذجة الجديد تماماً مع تلك المعلومات السابقة.

مصطلحات أساسية

السماحية المعقدة، الإيصالية، عمق الاختراق، سطح الأرض، الماء، الغطاء النباتي، التربة، الجليد.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الخصائص الكهربائية يمكن التعبير عنها بثلاث معلمات هي: النفاذية المغناطيسية، والسماحية الكهربائية، ، والإيصالية الكهربائية، σ؛

ب)	أن نفاذية سطح الأرض، ، يمكن اعتبارها عادةً مساوية للنفاذية في الفراغ؛

ج)	أن الخواص الكهربائية لسطح الأرض يمكن التعبير عنها بواسطة السماحية المعقدة أو، بالقدر نفسه، بواسطة الجزء الحقيقي والجزء التخيلي من السماحية المعقدة؛

د )	أن الحاجة تدعو إلى معلومات عن اختلاف عمق الاختراق باختلاف التردد؛

ﻫ )	أن معرفة الخصائص الكهربائية لسطح الأرض تلزم لأغراض متعددة في نمذجة الانتشار، بما في ذلك شدة إشارة موجة الأرض والانعكاس عن الأرض في مطراف أرضي والتداخل بين محطات الطيران و/أو المحطات الفضائية بسبب الانعكاسات أو الانتثار عن سطح الأرض، وتطبيقات علوم الأرض؛

و )	أن التوصية ITU-R P.368 تتضمن منحنيات انتشار موجة الأرض من MHz 1 إلى MHz 30 في ظروف أرضية مختلفة تتسم بالسماحية والإيصالية الكهربائية؛

ز )	أن التوصية ITU-R P.832 تحتوي على أطلس عالمي للإيصالية الكهربائية الأرضية في ترددات تقل عن MHz 1،

توصي

باستخدام المعلومات الواردة في الملحق 1 لنمذجة الخصائص الكهربائية لسطح الأرض.

الملحق 1

# 1	مقدمة

يقدم هذا الملحق أساليب تنبؤ تتنبأ بالخصائص الكهربائية لأسطح الأرض التالية في ترددات تصل إلى GHz 1 000:

-	مياه

-	مياه البحر (أي المياه المالحة)

-	جليد جاف ورطب

-	تربة جافة ورطبة (مزيج من الرمل والطين والطمي)

-	غطاء نباتي (فوق وتحت درجة التجمد)

# 2	السماحية المعقدة

يمكن تشخيص خصائص سطح الأرض بثلاث معلمات:

-	النفاذية المغناطيسية، μ،

-	السماحية الكهربائية، ε،

-	الإيصالية الكهربائية، σ.

النفاذية المغناطيسية هي مقياس لقدرة المادة على دعم تكوين مجال مغناطيسي داخلها استجابة لمجال مغناطيسي مطبق؛ أي كثافة التدفق المغناطيسي B مقسومة على شدة المجال المغناطيسي H. والسماحية الكهربائية هي مقياس لقدرة المادة على معارضة مجال كهربائي؛ أي كثافة التدفق الكهربائي D مقسومة على شدة المجال الكهربائي E. والإيصالية الكهربائية هي مقياس لقدرة المادة على إيصال تيار كهربائي؛ بمعنى نسبة كثافة التيار في المادة إلى المجال الكهربائي الذي يسبب تدفق التيار.

وبوجود موجة مستوية واردة E(r,t)=E0ej(ωt-k∙r)، بتردد شعاعي ω، ووقت t، ونفاذية مغناطيسية μ، وسماحية كهربائية ε، وإيصالية كهربائية σ، ومتجه رقم موجة انتشار k، يعطى اتساعها k كما يلي:

k=-jωμσ+jωε	(1a)

وقيم الفراغ للسماحية والنفاذية والإيصالية هي:

-	سماحية الفراغ	ε0=8.854 187 817×10-12 	(F/m)

-	نفاذية الفراغ	μ0=4π×10-7	(N/A2)

-	إيصالية الفراغ	σ0=0.0	(S/m)

ومن المناسب تعريف السماحية النسبية، εr، والنفاذية النسبية، μr، بالنسبة إلى قيمتيهما في الفراغ على النحو التالي:

-	السماحية النسبية	εr=εε0

-	النفاذية النسبية	μr=μμ0

حيث ε و هما السماحية والنفاذية المصاحبتين للوسط. وتفترض هذه التوصية μ=μ0، وفي تلك الحالة μr=1.

وعلى النحو المبين في المعادلة (1a)، يعتمد رقم الموجة على كل من σ وε معاً، وليس على أي منهما بشكل منفصل. وكذلك تعتمد صيغ المعلمات الفيزيائية الأخرى التي تصف مختلف آليات انتشار الموجات الراديوية مثل المقطع العرضي المتناثر ومعاملات الانعكاس وزوايا الانكسار، على قيم هذه التوليفة. وعلاوة على ذلك، فإن الجذر التربيعي لهذه التوليفة يساوي صيغة مؤشر الانكسار المستخدمة في تشخيص التروبوسفير والأيونوسفير. ويُستخدم مؤشر الانكسار أيضاً في تشخيص المواد المختلفة في الموجات الملليمترية والنطاقات الترددية البصرية. وتبعاً لذلك، لتبسيط الصيغ التي تصف آليات الانتشار المختلفة ولتقييس مصطلحات الخصائص الكهربائية في نطاقات ترددية مختلفة، تعرَّف التوليفة ε- jσω على أنها السماحية المعقدة وتُستخدم لوصف الخصائص الكهربائية للمواد.

وبينما تشير السماحية إلى ε، وتشير السماحية النسبية إلى εr، تشير السماحية النسبية المعقدة المعرَّفة بالصيغة εr'-j εr'' إلى:

εr'-jεr''= εε0- jσωε0	(1b)

حيث يمكن للسماحية ε أن تكون معقدة.

وفي المعادلة (1b)، εr' هي الجزء الحقيقي من السماحية المعقدة، وεr'' هي الجزء التخيلي من السماحية المعقدة. ويرتبط الجزء الحقيقي من السماحية النسبية المعقدة، εr'، بالطاقة المخزنة عندما تتعرض المادة إلى مجال كهرمغناطيسي. ويؤثر الجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة، εr''، على امتصاص الطاقة ويعرف بعامل الخسارة. وترتبط علامة ناقص في المعادلة (1b) بمجال كهرمغناطيسي له اعتماد زمني هو e2jπft ( f هو التردد بوحدة Hz، وt هو الوقت بالثواني). وإذا كان الاعتماد الزمني e-2jπft، يستعاض عن علامة ناقص (–) في المعادلة (1b) بعلامة زائد (+).

وعلى ترددات تصل إلى GHz 1 000، يُعزى التبدد داخل سطح الأرض إلى حركة الشحنة الانتقالية (تيار الإيصال) أو حركة الشحنة الاهتزازية (الاهتزاز ثنائي القطب)، فيمكن تفكيك الجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة، εr''، إلى حدين:

εr''= εd''+σ2πfε0	(2)

حيث يمثل εd'' التبدد الناجم عن تيار الإزاحة المرتبط بالاهتزاز ثنائي القطب، ويمثل σ2πfε0 التبدد الناجم عن تيار الإيصال.

ويتكون تيار الإيصال من حركة الانتقال الإجمالية للشحنات الحرة وهو التيار الوحيد على تردد صفري (أي التيار المستمر). ويكون تيار الإيصال أكبر من تيار الإزاحة في الترددات الواقعة تحت تردد الانتقال، ft، ويكون تيار الإزاحة أكبر من تيار الإيصال في الترددات الواقعة فوق تردد الانتقال، ft. ويعرَّف تردد الانتقال، ft، على أنه التردد الذي يتساوى عنده تيارا الإيصال والإزاحة، كما يلي:

ft= σ2πε0εd''	(3)

وفي المواد العازلة غير الموصلة (بدون خسارة)، σ = 0، وبالتالي εr''= εd''. وفي بعض هذه المواد، مثل التربة الجافة والغطاء النباتي الجاف، εd''=0، ومن ثم εr''=0 ، بصرف النظر عن التردد، وهو ما يُنظر فيه في الفقرة 3.2.1.2 من التوصية ITU-R P.2040. ومن ناحية أخرى، في بعض المواد الأخرى غير الموصلة، مثل الماء النقي والجليد الجاف، εd,''، وبالتالي εr'' تساوي صفراً عند التردد الصفري حصراً. وعليه، لا يمكن تطبيق الفقرة 3.2.1.2 من التوصية ITU-R P.2040 على هذه المواد.

وفي المواد العازلة الموصلة (المخمِّدة)، مثل مياه البحر والتربة الرطبة، تتخذ الإيصالية الكهربائية، σ، قيماً متناهية غير الصفر. ووفقاً لذلك، فيما يجنح التردد نحو الصفر، يجنح الجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة لهذه المواد نحو ∞ بشكل يمكن استنتاجه من المعادلة (3). وفي هذه الحالة، من الأسهل العمل مع الإيصالية σ بدلاً من الجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة التي يمكن كتابتها من المعادلة (2)، بعد ضبط = 0 εd''، كما يلي:

σ=2πε0f εr''=0.05563fGHzεr''	(3a)

حيث fGHz هو التردد بوحدة GHz. ويؤدي تعميم الصياغة الواردة أعلاه على ترددات أخرى، على غرار ما جرى بواسطة المعادلة (12) في التوصية ITU-R P.2040، إلى الحصول على مجموع حدين: حد واحد يعطي الإيصالية الكهربائية فيما يبين الحد الآخر تبدد الطاقة المرتبط بتيار الإزاحة.

وتقدم هذه التوصية أساليب التنبؤ للأجزاء الحقيقية والتخيلية من السماحية النسبية المعقدة، εr' وεr''، وتوضح أشكال الأمثلة المصاحبة اتجاهات الأجزاء الحقيقية والتخيلية من السماحية النسبية المعقدة على اختلاف التردد في ظروف بيئية مختلفة.

## 1.2	تعدد الطبقات الأرضية

تنطبق النماذج الواردة في الفقرة 5 على تربة متجانسة تحت السطح؛ ومع ذلك، يندر أن يكون ما تحت السطح متجانساً. بل إنه يتكون من طبقات متعددة ذات سماكات مختلفة وخصائص كهربائية مختلفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار باستحداث مفهوم المعلمات الفعالة لتمثيل التربة المتجانسة. ويمكن استخدام المعلمات الفعالة مع منحنيات انتشار موجة الأرض الأرضية المتجانسة في التوصية ITU-R P.368.

# 3	عمق الاختراق

إن المدى الذي تؤثر فيه الطبقات الدنيا على الخصائص الكهربائية الفعالة لسطح الأرض يعتمد على عمق اختراق الطاقة الراديوية، δ، الذي يعرف بأنه العمق الذي يهبط عنده اتساع شدة مجال الإشعاع الكهرمغناطيسي داخل المادة إلى 1/e (حوالي %37) من قيمته الأصلية عند السطح (أو بعبارة أصح، تحت السطح مباشرةً). ويعطى عمق الاختراق، δ، في وسط متجانس للسماحية النسبية المعقدة εr (εr=εr'-jεr'') بواسطة:

δ=λ2π2εr'2+ εr''2- εr'    (m)	(4)

حيث λ هو طول الموجة بالأمتار؛ علماً بأن الجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة في المعادلة (4) بينما يجنح نحو الصفر، يجنح عمق الاختراق نحو ما لا نهاية.

ويصور الشكل 1 القيم النمطية لعمق الاختراق كدالة للتردد لأنواع مختلفة من مكونات سطح الأرض بما فيها المياه النقية ومياه البحر والتربة الجافة والتربة الرطبة والجليد الجاف. وتُحسب أعماق اختراق المياه النقية ومياه البحر في حرارة 20 درجة مئوية، حيث تبلغ ملوحة مياه البحر 35 g/kg. وتفترض أعماق اختراق التربة الجافة والتربة الرطبة أن محتوى الماء الحجمي هو 0,07 و0,5، على التوالي. ومعلمات التربة الأخرى هي نفسها كما في الشكل 7. ويُحسب عمق اختراق الجليد الجاف في حرارة 0 درجة مئوية.

الشـكل 1

عمق اختراق أنواع السطوح تبعاً للتردد

# 4	العوامل التي تحدد الخصائص الكهربائية الفعالة للتربة

تتحدد القيم الفعالة للخصائص الكهربائية للتربة من طبيعة التربة ومما فيها من الرطوبة المحتواة ودرجة الحرارة والبنية الجيولوجية العامة وتردد الإشعاع الكهرمغناطيسي الوارد.

## 1.4	طبيعة التربة

على الرغم مما أثبتته العديد من القياسات بشأن تغير قيم الخصائص الكهربائية للتربة بتغير طبيعة التربة، قد يرجع هذا التغير إلى قدرة التربة على امتصاص الرطوبة والحفاظ عليها بدلاً من التركيب الكيميائي للتربة. وقد تبين أن الصَلْصال ذا الإيصالية القريبة من S/m 10−2 عادة، يمكن، عندما يجف، أن تنخفض إيصاليته لتصل إلى S/m 10−4، وهو نفس ترتيب الغرانيت.

## 2.4	الرطوبة المحتواة

إن محتوى الأرض من الرطوبة هو العامل الرئيسي الذي يحدد سماحية وإيصالية التربة. وقد أظهرت القياسات المختبرية أنه زيادة محتوى الأرض من الرطوبة من قيمة منخفضة، تزيد سماحية وإيصالية الأرض وتصل إلى قيمهما القصوى مع اقتراب الرطوبة المحتواة من القيم الموجودة عادة في هذه التربة. وفي أعماق متر واحد أو أكثر، تثبت عادةً رطوبة التربة في موقع معين. وعلى الرغم من أن البلل قد يزداد خلال فترات المطر، فإن الرطوبة تعود إلى قيمتها النمطية بعد توقف المطر بسبب الصرف والتبخر السطحي.

وقد يختلف كثيراً المحتوى النمطي من الرطوبة في تربة معينة من موقع إلى آخر بسبب الاختلافات في البنية الجيولوجية العامة التي تقدم تصريفاً مختلفًا.

## 3.4	درجة الحرارة

أظهرت القياسات المختبرية للخصائص الكهربائية للتربة أن الإيصالية ترتفع بحوالي %3 لكل درجة مئوية عند الترددات المنخفضة، في حين تثبت السماحية تقريباً على اختلاف درجات الحرارة. وعند نقطة التجمد، يطرأ انخفاض كبير على كل من الإيصالية والسماحية.

## 4.4	الاختلاف الموسمي

ترجع آثار الاختلاف الموسمي في الخصائص الكهربائية لسطح التربة بشكل رئيسي إلى التغيرات في المحتوى المائي ودرجة حرارة الطبقة العليا من التربة.

# 5	أساليب التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة

تقدم الأقسام الفرعية التالية أساليب التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة لأسطح الأرض التالية:

-	مياه نقية (الفقرة 1.1.5)

-	مياه البحر (أي المياه المالحة) (الفقرة 2.1.5)

-	الجليد النقي (الفقرة 1.3.1.5)

-	المحلول الملحي لجليد البحر (الفقرة 2.3.1.5)

-	جليد البحر (جليد السنة الأولى (FYI) وجليد متعدد السنوات) (الفقرة 3.3.1.5)

-	الجليد (جليد جاف، وجليد رطب) (الفقرة 4.1.5)

-	رغاوي البحر (الفقرة 5.1.5)

-	تربة جافة (مزيج من الرمل والطين والطمي والماء) (الفقرة 2.5)

-	غطاء نباتي (فوق وتحت نقطة التجمد) (الفقرة 3.5).

وفي هذا القسم، تُذكر اللاحقات السفلية للأجزاء الحقيقية والتخيلية للسماحية النسبية المعقدة على النحو التالي: "pw" للمياه النقية، و"sw" لمياه البحر، و"ice" للجليد النقي، و"b" للمحلول الملحي لجليد البحر، و"m" لجليد البحر، و"ds" للجليد الجاف، و"ws"للجليد الرطب، و"f" لرغاوي البحر، و"soil" للتربة. وتعتمد السماحية النسبية المعقدة للمياه النقية ومياه البحر والجليد النقي والمحلول الملحي لجليد البحر على خصائص مكوناتها الفردية، وبالتالي، فإن السماحية النسبية المعقدة لجليد البحر والجليد ورغاوي البحر والتربة والغطاء النباتي قائمة على خليط من مكونين أو أكثر.

## 1.5	المياه

يقدم هذا القسم الفرعي أساليب التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة للمياه النقية ومياه البحر ورغاوي البحر، والجليد (الجليد النقي، والمحلول الملحي لجليد البحر، وجليد البحر)، والجليد (الجليد الجاف والجليد الرطب).

إن القسمين 1.1.5 و2.1.5 صالحان لدرجات حرارة −4 ºC ≤T≤ 40 ºC وملوحة 0 ppt ≤ S ≤ 40 ppt، حيث "ppt" أجزاء في كل ألف جزء.

### 1.1.5	المياه النقية

السماحية النسبية المعقدة للمياه النقية، εpw، هي دالة للتردد، fGHz (GHz) ودرجة الحرارة، T (oC):

εpw= εpw'-j εpw''	(5)

εpw'= εs-ε11+fGHz/f12+ ε1-ε∞1+fGHz/f22+ε∞	(6)

εpw''=fGHz/f1εs-ε11+fGHz/f12 +fGHz/f2ε1-ε∞1+fGHz/f22 	(7)

حيث:

εs=77.66+103.3Θ	(8)

ε1=0.0671εs	(9)

ε∞=3.52-7.52Θ	(10)

Θ= 300T+273.15-1	(11)

وf1 وf2 هما ترددا استرخاء ديباي (Debye):

f1=20.20-146.4 Θ+316Θ2        (GHz)	(12)

f2=39.8 f1                          (GHz)	(13)

### 2.1.5	مياه البحر

السماحية النسبية المعقدة للمياه البحرية (المالحة)، εsw، هي دالة للتردد، fGHz (GHz) ودرجة الحرارة، T (oC) والملوحة S (g/kg أو ppt).

εsw= εsw'-j εsw''	(14)

εsw'= εss-ε1s1+fGHz/f1s2+ ε1s-ε∞s1+fGHz/f2s2+ε∞s	(15)

εsw''=fGHz/f1sεss-ε1s1+fGHz/f1s2 +fGHz/f2sε1s-ε∞s1+fGHz/f2s2+18σswfGHz	(16)

حيث:

εss=εs exp-3.33330×10-3S+ 4.74868×10-6S2	(17)

f1s= f1 1+S2.3232×10-3-7.9208×10-5T+ 3.6764×10-6T2+ 3.5594×10-7T3+ 8.9795×10-9T4 (GHz)	(18)

ε1s=ε1 exp-6.28908×10-3S+ 1.76032×10-4S2-9.22144×10-5TS	(19)

f2s= f2 1+S-1.99723×10-2+ 1.81176×10-4T                     (GHz)	(20)

ε∞s= ε∞ 1+S-2.04265×10-3+ 1.57883×10-4T	(21)

وتحصَّل قيم εs و وε1 وε∞ وf1 وf2 من المعادلات (8) و(9) و(10) و(12) و(13). علاوةً على ذلك، تعطى σsw بواسطة:

σsw= σ35 R15RT15  (S/m)	(22)

σ35=2.903602+8.607×10-2 T+4.738817×10-4 T2

-2.991×10-6 T3+4.3047×10-9 T4	(23)

R15=S 37.5109+5.45216S+1.4409 ×10-2 S21004.75+182.283 S + S2	(24)

RT15=1+ α0T-15α1+T	(25)

α0= 6.9431+3.2841S-9.9486 ×10-2S284.850+69.024 S+ S2	(26)

α1=49.843-0.2276 S+0.198 × 10-2 S2 	(27)

والسماحية النسبية المعقدة للمياه النقية المعطاة في المعادلات (5) إلى (7) هي حالة خاصة من المعادلات (14) إلى (16) حيث 
S = 0. والسماحية النسبية المعقدة للمياه النقية (S = 0 g/kg) ومياه البحر (S = 35 g/kg) مقابل التردد موضحة في الشكل 2 بالنسبة إلى درجة الحرارة T = 20 °C وفي الشكل 3 بالنسبة إلى درجة الحرارة T = 0 oC.

الشـكل 2

السماحية النسبية المعقدة للمياه النقية ومياه البحر تبعاً للتردد
(T=20 oC)

الشـكل 3

السماحية النسبية المعقدة للمياه النقية ومياه البحر تبعاً للتردد
(T=0 oC)

### 3.1.5	الجليد

يقدم هذا القسم أساليب التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة للجليد النقي والمحلول الملحي لجليد البحر وجليد البحر.

#### 1.3.1.5	الجليد النقي

يتكون الجليد النقي من مياه نقية مجمدة (أي −60 ºC ≤ Tice ≤ 0 oC). ويُحصَل على السماحية النسبية المعقدة للجليد النقي، εice، من المعادلة:

εice= εice'-j εice''	(28)

والجزء الحقيقي من السماحية النسبية المعقدة للجليد النقي، εice، هو دالة في درجة الحرارة، Tice (oC)، وهو مستقل عن التردد:

εice'=3.1884+0.00091 Tice	(29)

والجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة للجليد النقي، εice''، هو دالة في درجة الحرارة، Tice (oC) للترددات، (GHz) fGHz حتى GHz 1 000:

εice''= AfGHz+ BfGHz	(30)

حيث:

A= 0.00504+0.0062Θexp-22.1Θ	(31)

B=0.0207Tice+273.15 exp⁡(-τ)exp-τ-12+1.16×10-11fGHz2+ exp(-9.963+0.0372Tice)	(32)

τ= 335Tice+273.15	(33)

θ= 300Tice+273.15-1	(34)

ويظهر في الشكل 4 الجزآن الحقيقي (εice') والتخيلي (εice'') من السماحية النسبية المعقدة للجليد النقي مقابل التردد في درجة الحرارة Tice = 0 oC.

الشـكل 4

السماحية النسبية المعقدة للجليد النقي مقابل للتردد
(Tice = 0 oC)

#### 2.3.1.5	المحلول الملحي لجليد البحر

المحلول الملحي لجليد البحر هو ماء نقي به ذرات ملح مذابة تكون موجودة أثناء تكوين جليد البحر. ويتم الحصول على السماحية النسبية المعقدة للمحلول الملحي لجليد البحر εbعلى النحو التالي:

εb=εb'-jεb'' 	(35)

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة −30 ºC ≤Tice ≤ −2 ºC والترددات fGHz (GHz) حتى 1 000 GHz فإن εb' وεb'' هما:

εb'= εb∞+εbs - εb∞1+ 2πτfGHz2 	(36)

εb"= 2πτfGHz εbs-εb∞1+ 2πτfGHz2 + 18 σbfGHz 	(37)

حيث:

εb∞= 82.79 +8.19 Tice215.68 + Tice2	(38a)

εbs= 939.66-19.068 Tice10.737-Tice 	(38b)

2πτ=0.10990+0.13603×10-2Tice+0.20894×10-3Tice2+0.28167×10-5Tice3	(38c)

(°C) Tice هي درجة الحرارة، و σb (S/m)هي الإيصالية التي تعطيها المعادلة:

σb= -Ticeexp0.5193+0.08755 Tice,        Tice≥ -22.9 °C-Ticeexp1.0334 +0.1100 Tice,         Tice< -22.9 °C	(39)

ويظهر الشكلان 5 و6 على التوالي الجزأين الحقيقي (εb') والتخيلي (εb'') من السماحية النسبية المعقدة للمحلول الملحي لجليد البحر مقابل التردد لدرجة الحرارة Tice = –5 oC و–25 oC.

الشـكل 5

السماحية النسبية المعقدة للمحلول الملحي لجليد البحر مقابل التردد
(–5 oC Tice =)

الشـكل 6

السماحية النسبية المعقدة للمحلول الملحي لجليد البحر مقابل التردد
(-25 oC Tice =)

#### 3.3.1.5	جليد البحر

هناك نوعان من جليد البحر: أ ) جليد السنة الأولى، ب) جليد متعدد السنوات.

ويتكون جليد السنة الأولى من جيوب جليد نقي ومحلول ملحي لجليد البحر، إذ يعتمد شكل جيوب المحلول الملحي لجليد البحر على ما إذا كان جليد السنة الأولى عبارة عن جليد كريستالي أو جليد عمودي. والجليد الكريستالي هو عبارة عن مجموعة من بلورات الجليد السائبة والموجهة بشكل عشوائي وتكون على شكل إبر، والجليد العمودي عبارة عن مجموعة من بلورات الجليد في شكل إبر موجهة عمودياً. ويبلغ الحد الأقصى لسمك جليد السنة الأولى بين 0,3 متر ومترين.

والجليد متعدد السنوات هو الجليد الذي نجا من موسم ذوبان واحد على الأقل ويتضمن كمية أقل بكثير من المحلول الملحي لجليد البحر وجيوب هوائية أكثر من جليد السنة الأولى. ويبلغ سمك الجليد متعدد السنوات عادة من مترين إلى 4 أمتار، وتكون الجيوب الهوائية كروية الشكل.

وبالنسبة للجليد في السنة الأولى، يتم الحصول على حجم جزء المحلول الملحي لجليد البحر vb، من المعادلة:

vb= ρice SiceF1Tice-ρice SiceF2Tice 	(40)

حيث إن (g/cm3) ρice هي كثافة جليد البحر المعطاة من المعادلة:

ρice= 0.917-1.403 × 10-4 Tice 	(41)

(oC) Tice هي درجة حرارة الجليد، −30 ºC ≤Tice ≤ −2 ºC و(ppt) Sice هي ملوحة جليد البحر، حيث:

Sice= 7.88-1.59 hice,     hice>0.3573 m14.24-19.39 hice,   hice ≤0.3573 m	(42)

و(m) hice هو سمك جليد البحر. ويتم حساب F1 وF2 على النحو التالي باستخدام المعاملات الواردة في الجدول 1:

FiTice=α0+ α1Tice+ α2Tice2+ α3Tice3, i=1, 2   	(43)

الجدول 1

المعاملات α0 وα1 وα2 وα3

| المعامل | -30°C ≤ Tice≤ -22.9°C |  | -22.9°C ≤ Tice ≤ -2°C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1Tice | F2Tice | F1Tice | F2Tice |
| α0 | 9 899 | 8,547 | 4,732− | 0,089 03 |
| α1 | 1 309 | 1,089 | 22,45− | 0,017 63− |
| α2 | 55,27 | 0,045 18 | 0,639 7− | 0,000 533− |
| α3 | 0,716 | 0,000 581 9 | 0,010 74− | 0,000 008 801− |

##### 1.3.3.1.5	السماحية النسبية المعقدة لجليد السنة الأولى

يقدم هذا القسم الفرعي طرائق من أجل التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة لجليد السنة الأولى الكريستالي والعمودي.

وطرائق التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة الواردة في هذا القسم قابلة للتطبيق في درجات حرارة −30°C ≤ Tice ≤ −2°C وترددات تصل إلى 100 GHz.

أ )	السماحية النسبية المعقدة لجليد البحر الكريستالي

فيما يتعلق بالجليد الكريستالي الذي تكون فيه جيوب المحلول الملحي عبارة عن إبر موجهة عشوائياً، تكون السماحية النسبية المعقدة متناحية وتعطى بالمعادلة:

εm=-B+ B2-4AC2A   	(44)

حيث:

A=3	(45a)

B= 3-5vbεb- εice	(45b)

C=-3-vbεbεice-vb εb2	(45c)

ويتم حساب εice, وεb وvb عن طريق المعادلات (28) و(35) و(40) على التوالي.

ويوضح الشكل 7 الجزء الحقيقي(Re{εm}) والجزء التخيلي(Im{εm}) من السماحية النسبية المعقدة لجليد البحر الكريستالي للسنة الأولى مقابل التردد لدرجة حرارة  −5°C Tice.

الشـكل 7

السماحية النسبية المعقدة لجليد البحر الكريستالي للسنة الأولى مقابل التردد
(= −5°C Tice وhice=0,2 m)

ب)	السماحية النسبية المعقدة للجليد العمودي

فيما يتعلق بالجليد العمودي، حيث تكون جيوب المحلول الملحي عبارة عن إبر موجهة رأسياً، تكون السماحية النسبية المعقدة متباينة الخواص. ويتم الحصول على المكونات εmx وεmy وεmz، حيث يكون المحوران x وy موازيان لسطح الأرض، ويكون المحور z في عمودياً على سطح الأرض، من خلال:

εmx=εmy=-B+ B2-4AC2A   	(46)

εmz= εice+vb εb- εice  	(47)

حيث:

A=1	(48a)

B= 1-2vbεb-εice	(48b)

C=-εbεice 	(48c)

ويتم حساب εice وεb وvb عن طريق المعادلات (28) و(35) و(40) على التوالي.

ويوضح الشكل 8 الجزء الحقيقي (Reεmx,y) والجزء التخيلي (Imεmx,y) من السماحية النسبية المعقدة للجليد العمودي مقابل التردد عند درجة حرارة = −5°C Tice في الاتجاهين الأفقيين (أي x وy)، ويوضح الشكل 9 الجزء الحقيقي (Reεmz) والجزء التخيلي (Imεmz) من السماحية النسبية المعقدة للجليد العمودي مقابل التردد = −5°C Tice في الاتجاه الرأسي (أي z).

الشـكل 8

السماحية النسبية المعقدة للجليد العمودي للسنة الأولى في الاتجاه الأفقي (x وy) مقابل التردد 
(= −5°C Tice وhice=0,2 m)

الشـكل 9

السماحية النسبية المعقدة للجليد العمودي للسنة الأولى في الاتجاه الرأسي (z) مقابل التردد
(= −5°C Tice وhice=0,2 m)

##### 2.3.3.1.5	السماحية النسبية المعقدة للجليد متعدد السنوات

فيما يتعلق بالجليد متعدد السنوات الذي هو عبارة عن خليط من الجليد النقي والجيوب الهوائية الكروية، تكون السماحية النسبية المعقدة متناحية εm وتعطى بالمعادلة:

εm=-B- B2-4AC2A   	(49)

حيث:

A=2	(50a)

B= 1-2εice-3va1- εice	(50b)

C=- εice 	(50c)

إن εice هي السماحية النسبية المعقدة للجليد النقي المعطاة بواسطة المعادلة (28)، وva هي كسر حجم الهواء.

إن طريقة التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة أعلاه قابلة للتطبيق في درجات حرارة −30°C ≤ T ≤ −2°C وترددات تصل إلى GHz 100.

### 4.1.5	الجليد

إن طرائق التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة في هذا القسم قابلة للتطبيق في درجات حرارة −60°C ≤ T ≤ 0°C وترددات تصل إلى GHz 100.

#### 1.4.1.5	الجليد الجاف

إن السماحية النسبية المعقدة للجليد الجاف εds هي:

εds= εds'-jεds''  	(51)

حيث:

εds'=1 +1.9ρds,          ρds ≤0.5 g/cm30.51+2.88ρds,       ρds≥0.5 g/cm3  	(52)

εds''=3εice" fice εds'22εds'+1εice'+2εds'εice' + 2εds'2 	(53)

ρdsهي كثافة الثلج الجاف وتُحسب بوحدة g/cm3 و fice= ρds/ρice حيث ρice=0,916 g/cm3.

ويوضح الشكل 10 الجزء الحقيقي (εds') والجزء التخيلي (εds'') من السماحية النسبية المعقدة للجليد الجاف مقابل التردد بالنسبة إلى ρds=0,4 g/cm3 وρice=0,916 g/cm3 و= −10°C Tice.

الشـكل 10

السماحية النسبية المعقدة للجليد الجاف مقابل التردد
(ρds=0,4 g/cm3 وρice=0,916 g/cm3 و= −10°C Tice)

#### 2.4.1.5	الجليد الرطب

إن الجليد الرطب هو مزيج من الثلج الجاف والماء النقي، وتكون السماحية النسبية المعقدة للجليد الرطب εws كالتالي:

εws=-B+ B2-4AC2A   	(54)

حيث:

A=2	(55a)

B= εpw-2εds-3Fwcεpw-εds	(55b)

C=- εpwεds	(55c)

حيث (0≤Fwc≤1) Fwc هو كسر حجم الماء السائل (m3/m3)؛ وεpw وεice هما السماحيتان النسبيتان المعقدتان للمياه النقية والثلج الجاف من المعادلتين (5) و(51) على التوالي. ويوضح الشكل 11 الجزء الحقيقي(Re{εws}) والجزء التخيلي (Im{εws}) من السماحية النسبية المعقدة للجليد الرطب مقابل كسر حجم الماء السائل بالنسبة إلى fGHz=60 GHz و T=0°C.

الشـكل 11

السماحية النسبية المعقدة للجليد الرطب مقابل كسر حجم محتوى الماء السائل
(fGHz=60 GHz و T=0°C)

### 5.1.5	رغاوي البحر

تتكون رغاوي البحر، الناتجة عن اهتياج مياه البحر عن طريق تكسير الأمواج المجاورة للشاطئ، من مياه البحر وفقاعات الهواء المحبوسة. وتكون السماحية النسبية المعقدة لرغاوي البحر εfكالتالي:

εf= fa+1- fa εsw2	(56)

حيث (0 ≤fa ≤1) fa هي كسر الحجم الفارغ، وεsw هي السماحية النسبية المعقدة لمياه البحر من المعادلة (14). ويبلغ كسر الحجم الفارغ (m3/m3)، نسبة حجم فقاعات الهواء بالنسبة إلى الحجم الإجمالي، القيمة القصوى عند واجهة الرغوة الهوائية والقيمة الدنيا عند واجهة مياه البحر الرغوية. وطريقة التنبؤ بالسماحية النسبية المعقدة في المعادلة (56) قابلة للتطبيق في درجات حرارة تبلغ −4°C ≤T ≤ 40°C وترددات تصل إلى GHz 100.

ويوضح الشكل 12 الجزء الحقيقي (Re{εf}) والجزء التخيلي (Im{εf}) من السماحية النسبية المعقدة لرغاوي البحر مقابل كسر الحجم الفارغ بالنسبة إلى fGHz=60 GHz و S=35 pptو T=20°C.

الشـكل 12

السماحية النسبية المعقدة لرغاوي البحر مقابل كسر الحجم الفارغ
(fGHz=60 GHz و S=35 pptو T=20°C)

## 2.5	التربة

إن السماحية النسبية المعقدة للتربة، εsoil، هي دالة للتردد، fGHz(GHz)، ودرجة الحرارة، T (oC)، وتكوين التربة، ومحتوى المياه الحجمي.

ويتميز تكوين التربة بالنسب المئوية لحجم مكونات التربة الجافة التالية التي تتوفر من الاستطلاعات الميدانية والتحليل المختبري:
أ ) Psand=  % من الرمل، ب) Pclay=  % من الطين، ج) Psilt=  % من الطمي.

ويتميز تكوين التربة كذلك: أ ) بالجاذبية النوعية (أي كثافة كتلة التربة مقسومة على كثافة الكتلة المائية) للخليط الجاف لمكونات التربة، (g/cm3) ρs ، ب) ومحتوى الماء الحجمي، mv، (أي حجم الماء مقسوماً على إجمالي حجم التربة في عينة تربة معينة (m3/m3))، ج) والكثافة الإجمالية (g/cm3) ρb (أي كتلة التربة في حجم معين من التربة). وإذ يتعذر القياس المباشر للكثافة الإجمالية للتربة ρb بسهولة، يمكن اشتقاقها من النسب المئوية للمكونات الجافة. وفي حال عدم تيسر دالة شبه النقل المحلية، يمكن استخدام دالة شبه النقل التجريبية التالية:

ρb=1.07256+0.078886lnPsand+0.038753lnPclay+0.032732 lnPsilt 	(57)

وفي حال كانت النسبة المئوية لأي مكون أقل من %1، ينبغي حذف الحد المقابل في المعادلة (57). وينبغي أن يبلغ مجموغ النسب المئوية المكونة للحدود المضمنة %100.

ويمكن الحصول على درجة حرارة التربة ومحتوى الماء الحجمي من الخرائط العالمية التي توفرها أنظمة الاستشعار عن بعد المحمولة في الفضاء، ويمكن الحصول على نسيج التربة من قواعد البيانات الجيولوجية مثل قاعدة بيانات التربة العالمية المنسقة، الإصدار 1.21 "HWSD1.21" والنظام العالمي لاستيعاب بيانات الأرض "GLDAS". ويمكن استخدام الجدول 2 في حالة عدم وجود بيانات محلية.

ويبين الجدول 2 النسب المئوية المكونة النمطية، والجاذبية النوعية، والكثافات الإجمالية لأربعة أنواع من التربة ذات الصفة التمثيلية.

الجدول 2

المعلمات الفيزيائية لمختلف أنواع التربة

| صنف قوام تسمية التربة | 1 صلصال رملي | 2 صلصال | 3 صلصال من طمي | 4 طين من طمي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % من الرمل | 51,52 | 41,96 | 30,63 | 5,02 |
| % من الطين | 13,42 | 8,53 | 13,48 | 47,38 |
| % من الطمي | 35,06 | 49,51 | 55,89 | 47,60 |
| ρs | 2,66 | 2,70 | 2,59 | 2,56 |
| ρb (g cm−3) | 1,6006 | 1,5781 | 1,5750 | 1,4758 |

الشـكل 13

مثلث قوام التربة

يستند صنف قوام تسمية التربة الوارد في الصف الأول من الجدول 1 إلى مثلث قوام التربة المبين في الشكل 13.

ويعتبر أسلوب التنبؤ هذا التربة أنها خليط من أربعة مكونات: أ ) جزيئات التربة المكونة من مزيج من الطين والرمل والطمي، ب) الهواء، ج) الماء المقيد (الماء المرتبط بجزيئات التربة بواسطة قوى مثل توتر السطح، حيث لا يُعرف سُمك طبقة الماء وثابت عازلها وترددات استرخائها)، د) الماء الحر (المعروف أيضاً بالماء السائب الذي يتدفق بحرية ضمن ثقوب التربة). والسماحية النسبية المعقدة لتربة، εsoil، قوامها هذا الخليط ذو المكونات الأربعة، هي

εsoil= εsoil'-jεsoil     ''	(58)

حيث:

(59)	εsoil'= 1+ ρbρs εsm'α-1+mvβ'εfw'α-mv1/α

(60)	εsoil''= mvβ''εfw''α1/α

(61)	εsm'= 1.01+0.44 ρs2-0.062

(62)	β'=1.2748-0.00519 Psand-0.00152 Pclay

(63)	β''=1.33797-0.00603 Psand-0.00166 Pclay

و

α = 0.65	(64)

وεfw' وεfw'' هما الجزآن الحقيقي والتخيلي من السماحية النسبية المعقدة للماء الحر:

εfw'= εs-ε11+fGHz/f12+ ε1-ε∞1+fGHz/f22+ε∞+ 18 σeff'fGHzρs- ρbρsmv	(65)

εfw''=fGHz/f1εs-ε11+fGHz/f12 +fGHz/f2ε1-ε∞1+fGHz/f22+ 18 σeff''fGHzρs- ρbρsmv	(66)

وحيث تحصَّل قيم εs و وε1 وε∞ وf1 وf2 من المعادلات (8) و(9) و(10) و(12) و(13). وتعطى σeff' وσeff'' بواسطة:

σeff'= fGHz/1.35σ1-σ21+ fGHz/1.352	(67)

σeff''= σ2+ σ1-σ21+ fGHz/1.352	(68)

و

σ1=0.0467 +0.2204 ρb-0.004111Psand-0.006614Pclay 	(69)

σ2= -1.645+1.939 ρb-0.0225622Psand+0.01594Pclay	(70)

وتظهر السماحية النسبية المعقدة لنمطين من أنواع التربة في الأشكال 14 و15 و16. وتتشابه تركيبة التربة في الشكلين 14 و16 فيما عدا محتوى الماء الحجمي، مما يشير إلى أن الجزء الحقيقي والجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة يرتبطان مباشرة بالمحتوى المائي الحجمي.

الشـكل 14

السماحية النسبية المعقدة لتربة صلصلية من الطمي تبعاً للتردد
(mv = 0,5, T =23 oC, ρs=2,59 ,  ρb=1,5750 g cm-3)

الشـكل 15

السماحية النسبية المعقدة لتربة طينية من الطمي تبعاً للتردد
(mv= 0,5, T =23 oC, ρs=2,56 , ρb=1,4758 g cm-3)

الشـكل 16

السماحية النسبية المعقدة لتربة صلصلية من الطمي تبعاً للتردد
(mv= 0,07, T =23 oC, ρs=2,59 , ρb=1,5750 g cm-3)

## 3.5	الغطاء النباتي

السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي هي دالة للتردد fGHz(GHz) ، ودرجة الحرارة T (oC)، ومحتوى الماء المقيس بالجاذبية للغطاء النباتي، Mg، الذي يعرَّف بأنه

Mg= Mmv-MdvMmv	(71)

Mmv هو وزن الغطاء النباتي الرطب، وMdv هو وزن الغطاء النباتي الجاف. ويتراوح Mg بين 0,0 و0,7.

ويعتبر أسلوب التنبؤ هذا الغطاء النباتي مزيجاً من الغطاء النباتي الإجمالي، والمياه الخالية من الملوحة، والمياه المقيدة، والجليد (إن وجد). وتعطى السماحية النسبية المعقدة لهذا الخليط بواسطة

εv= εv'-j εv''	(72)

ويرد في الفقرة 1.3.5 الجزء الحقيقي، εv'، والجزء التخيلي، εv''، من السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي بالنسبة إلى درجات حرارة أعلى من درجة التجمد، وفي الفقرة 2.3.5 يرد هذان الجزآن بالنسبة إلى درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

### 1.3.5	درجات حرارة أعلى من درجة التجمد

في درجات حرارة أعلى من درجة التجمد (C 0 < T) ، الجزآن الحقيقي والتخيلي من السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي هما:

εv'= εdv+vfwε∞+εs-ε11+ fGHz/f12+ε1-ε∞1+ fGHz/f22+ vbw2.9+551+ fGHz/0.02f11+2 fGHz/0.02f1+fGHz/0.01f1	(73)

εv''= vfwfGHz/f1εs-ε11+ fGHz/f12+fGHz/f2ε1-ε∞1+ fGHz/f22+22.86 fGHz+vbw 55fGHz/0.02f11+2 fGHz/0.02f1+fGHz/0.01f1	(74)

حيث εdv هو الجزء الحقيقي من السماحية النسبية للغطاء النباتي الإجمالي، وvfw هو كسر حجم الماء الحر، وvbw هو كسر حجم الماء المقيد بالإضافة إلى ما يلي:

εdv=1.7-0.74 Mg+6.16Mg2	(75)

vfw= Mg(0.55 Mg-0.076)	(76)

vbw=4.64Mg2/1+7.36Mg2	(77)

وتحصَّل قيم εs وε1 وε∞ وf1 وf2 من المعادلات (8) و(9) و(10) و(12) و(13) على التوالي.

والمعادلتان (73) و(74) أعم من المعادلة (16) في التوصية ITU-R P.833 لأنهما تحتسبان الماء الحر والمقيد معاً وتشملان الاعتماد على درجة الحرارة.

ويظهر في الشكلين 10 و11 الجزآن الحقيقي والتخيلي من السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي مقابل التردد عند قيمتين مختلفتين لمحتوى الماء المقيس بالجاذبية، مما يبين أن الجزء الحقيقي والجزء التخيلي من السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي يزدادان بزيادة محتوى الماء المقيس بالجاذبية.

الشـكل 17

السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي تبعاً للتردد
(Mg=0,68, T=22 oC)

الشـكل 18

السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي تبعاً للتردد
(Mg=0,26, T=22 oC)

### 2.3.5	درجات حرارة أقل من درجة التجمد

في درجات حرارة أقل من درجة التجمد (−20 C ≤ T < 0 C)، الجزآن الحقيقي والتخيلي من السماحية النسبية المعقدة هما:

εv'= εdv+ vfw4.9+ 82.21+ fGHz/92+ vbw8.092+14.2067 X1+3.15 vice	(78)

εv''= vfw82.2fGHz/91+ fGHz/92+ 11.394fGHz+ 14.2067 vbw Y1	(79)

حيث:

εdv=6.76-10.24 Mg+6.19Mg2	(80)

vfw= -0.106+0.6591Mg-0.610Mg2 exp0.06+0.6883Mg+0.0001Mg2Δ	(81)

vbw= -0.16+1.1876Mg-0.387Mg2 exp0.721-1.2733Mg+0.8139Mg2Δ	(82)

vice= Aice Δ2+ BiceΔ+ Cice	(83)

Aice= 0.001-0.012Mg+0.0082Mg2	(84)

Bice= 0.036-0.2389Mg+0.1435Mg2	(85)

Cice= -0.0538+0.4616Mg-0.3398Mg2	(86)

X1= 1+ fGHz/1.25820.2054cos0.2054π/21+2 fGHz/1.25820.2054cos0.2054π/2+fGHz/1.25820.4108 	(87)

Y1= fGHz/1.25820.2054sin0.2054π/21+2 fGHz/1.25820.2054cos0.2054π/2+fGHz/1.25820.4108 	(88)

Δ=T-Tf	(89)

ودرجة حرارة التجمد للغطاء النباتي، Tf، هي −6,5 درجة مئوية.

ويبين الشكلان 19 و20 الجزآن الحقيقي والتخيلي من السماحية النسبية المعقدة مقابل التردد ودرجة الحرارة. ويوضح هذان الشكلان أن خفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد يؤدي إلى خفض الجزآن الحقيقي والتخيلي من السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي، ويقلل من اعتماد تلك المعلمات على التردد. وفي الترددات فوق GHz 20، تصبح السماحية النسبية المعقده أقل اعتماداً على درجة الحرارة.

الشـكل 19

السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي تبعاً للتردد
(Mg=0,68, T=-7 oC)

الشـكل 20

السماحية النسبية المعقدة للغطاء النباتي تبعاً للتردد
(Mg=0,68, T=-10 oC)

# 6	الانبعاثية

تعرَّف الانبعاثية، ϵ، على أنها نسبة الطاقة المشعة من سطح مادة ما إلى الطاقة المشعة من باعث مثالي هو الجسم الأسود في نفس درجة الحرارة ونفس التردد ونفس ظروف النظر. وترتبط الانبعاثية والانعكاسية، ρ، في نفس التردد بالحفاظ على الطاقة؛ أي ϵ+ρ=1. وترتبط انبعاثية سطح معين بسماحيته النسبية المعقدة، ε ، من خلال معادلات فرينيل:

ϵ=1-rp2,   p=v, h, c	(90)

حيث:

rv=εcosθ-ε-sin2θεcosθ+ε-sin2θ	(91)

rh=cosθ-ε-sin2θcosθ+ε-sin2θ	(92)

rc=rv+rh2	(93)

وتُستخدم اللاحقة السفلية p=h في المكون المستقطب أفقياً واللاحقة السفلية p=v في المكون المستقطب رأسياً واللاحقة السفلية p=c في الاستقطاب الدائري. وθ هي الزاوية بين الموجة الواردة والعمودي على السطح (أي θ = 0 بالنسبة للعمودي على السطح). وبالنسبة للحالة الخاصة للعمود على السطح،

rv=ε-εϵ+ϵ	(94)

rh=1-ε1+ε	(95)

حيث:

rv=ε-εε+ε=-εε 1-ε1+ε=-1-ε1+ε=-rh	(96)

وبالتالي فإن: rc=0 و ϵ=1.

وبالنسبة للعمودي على السطح والمكونيْن المستقطبين رأسياً وأفقياً، يبين الشكل 21 انبعاثية مياه البحر لسطح محيط مرآوي أملس ومستو المقابلة للظروف المبينة في الشكل 2 (أي T=20 °C و S=35 ppt)؛ ويبين الشكل 22 انبعاثية تربة طينية من الطمي وفقاً للظروف المبينة في الشكل 15 (أي PSand=5,02% وPClay=47,38% وPSilt=47,60% وmv=0,5 
و T=23 °C وρs=2,56 و g/cm3 ρb=1,4758)؛ ويبين الشكل 23 انبعاثية الغطاء النباتي المقابلة للظروف المبينة في الشكل 18 (أي T=22 °C وMg=0,26).

الشكل 21

انبعاثية مياه البحر لسطح بحر أملس تماماً (T=20 °C°و S=35 ppt)

الشكل 22

انبعاثية تربة طينية من الطمي (mv=0,5, T=23 °C, ρs=2,56, ρb=1,4758 g/cm3)

الشكل 23

انبعاثية الغطاء النباتي (Mg=0,26, T=22 °C)

# 7	الانبعاثية المتناحية للمحيط

الانبعاثية المتناحية للمحيط، ϵocean، هي دالة للاستقطاب والتردد وزاوية الورود وسرعة الرياح ودرجة الحرارة والملوحة ويمكن تقريبها جيداً من خلال المعادلة التالية:

ϵoceanp,fGHz, θ,W,T, S =ϵocean,0p,fGHz,θ,T, S +Δϵoceanp, fGHz, θ,W,T,S

حيث ϵocean,0p, fGHz,θ,T, S هي الانبعاثية، ϵ، المذكورة في الفقرة 6 باستخدام السماحية المعقدة لمياه البحر، εsw، المذكورة في الفقرة 2.1.5؛ و Δϵoceanp,fGHz,θ,W,T,S هي الانبعاثية المتناحية المتزايدة كدالة لسرعة الرياح. والمعلمات هي:

p:	الاستقطاب (v = رأسي؛ h = أفقي)

fGHz:	التردد (GHz)

θ:	زاوية الورود

W:	سرعة الرياح (m/s)

T:	درجة حرارة سطح المحيط (°C)

S:	الملوحة (ppt).

Δϵoceanp,fGHzθ,W,T,S=Δϵoceanp,fGHz, θref,W,T,Sθθrefxp+12Δϵoceanv,fGHz, θref,W,T,S+Δϵoceanh,fGHz, θref,W,T,S×1-θθrefxp	(97)

حيث 4,0 = xv، 1,5 = xh

Δϵoceanp,fGHz, θref,W,T,S=δrefp,fGHz,Wϵocean,0p,fGHz, θref,T, S ϵocean,0p,fGHz, θref,Tref, S 	(98)

حيث °55,2 = θref، °C 20 = Tref،

δrefp,fGHz,W=k=15δkp,fGHz Wk	(99)

وترد المعامِلات δkp,fGHz في الجدول 3.

هذا النموذج صالح في الترددات من 6,8 إلى 85,5 GHz ولزوايا ورود على سطح الأرض بين 0 و65 درجة (أي لزوايا ارتفاع بين 25 و90 درجة). وبالنسبة لسرعات الرياح التي تفوق 20 m/s (أي 72 km/h)، ينبغي حساب الانبعاثية من خلال استكمال خارجي خطي للانبعاثية في سرعة رياح تبلغ 20 m/s. ويمكن حساب الانبعاثيات في ترددات بين الترددات الواردة في الجدول 3 من خلال استكمال داخلي خطي للانبعاثية بين الترددات الواردة في الجدول 3.

الجدول 3

المعامِلات δkp,fGHz

| fGHz (GHz) | p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,8 | v | 4,96726E-05 | −3,03363E-04 | 5,60506E-05 | −2,86408E-06 | 4,88803E-08 |
| 6,8 | h | 3,85750E-03 | −5,10844E-04 | 4,89469E-05 | −1,50552E-06 | 1,20306E-08 |
| 10,7 | v | −2,35464E-04 | −2,76866E-04 | 5,73583E-05 | −2,94364E-06 | 4,89421E-08 |
| 10,7 | h | 4,17650E-03 | −6,20751E-04 | 6,82607E-05 | −2,47982E-06 | 2,80155E-08 |
| 18,7 | v | 3,26502E-05 | −3,65935E-04 | 6,62807E-05 | −3,40705E-06 | 5,81231E-08 |
| 18,7 | h | 5,06330E-03 | −7,41324E-04 | 8,54446E-05 | −3,28225E-06 | 4,01950E-08 |
| 37,0 | v | −7,03594E-04 | −2,17673E-04 | 4,00659E-05 | −1,84769E-06 | 2,76830E-08 |
| 37,0 | h | 5,63832E-03 | −8,43744E-04 | 1,06734E-04 | −4,61253E-06 | 6,67315E-08 |
| 85,5 | v | −3,14175E-03 | 4,06967E-04 | −3,33273E-05 | 1,26520E-06 | −1,67503E-08 |
| 85,5 | h | 6,01311E-03 | −7,00158E-04 | 1,26075E-04 | −7,27339E-06 | 1,35737E-07 |

المرفق
بالملحق 1

الخصائص الكهربائية بدلالة السماحية والإيصالية على النحو المستخدم
في التوصيتين ITU-R P.368 وITU-R P.832

# 1	مقدمة

استُنسخ الشكل 24 أدناه من الشكل 1 الوارد في التوصية ITU-R P.527-3 الذي يوضح القيم النمطية للإيصالية والسماحية لأنواع مختلفة من الأرض تبعاً للتردد. واستبقيت هذه الرسوم البيانية من المراجعات السابقة لهذه التوصية من باب التسهيل على مستخدمي التوصيتين ITU-R P.368 وITU-R P.832.

الشـكل 24

السماحية النسبية، εr، والإيصالية، σ، تبعاً للتردد

__________

____________________

يطلق عليها الإيصالية الكهربائية لتمييزها عن الإيصاليات الأخرى مثل الإيصالية الحرارية والإيصالية الهيدروليكية. وتدعى فيما بعد باسم الإيصالية.

يشير مصطلح "ppt" إلى "أجزاء في كل ألف جزء".