RECOMENDACIÓN  UIT-R  PN.834-1

EFECTOS  DE  LA  REFRACCIÓN  TROPOSFÉRICA  SOBRE  LA  
PROPAGACIÓN  DE  LAS  ONDAS  RADIOELÉCTRICAS

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994)

Rec. UIT-R PN.834-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para la planificación de los enlaces terrenales y Tierra-espacio es necesario disponer de procedimientos de cálculo para evaluar los efectos de la refractividad sobre las señales radioeléctricas;

b)	que se han establecido procedimientos para calcular algunos efectos de la propagación sobre las señales radioeléctricas de los enlaces terrenales y Tierra-espacio,

recomienda

1.	que se utilice la información del anexo 1 para el cálculo de los efectos de la refractividad a gran escala.

ANEXO  1

# 1.	Curvatura de los rayos

Un haz radioeléctrico que atraviesa la porción inferior (no ionizada) de la atmósfera experimenta curvaturas debidas al gradiente del índice de refracción (véase la Recomendación UIT-R PN.369). Como el índice de refracción varía principalmente con la altitud, por lo general sólo se considera su gradiente vertical. Por ello, la curvatura en un punto está contenida en el plano vertical, y se expresa por:

(1)

donde:

r :	radio de curvatura del trayecto del rayo

n :	índice de refracción de la atmósfera

dn/dh :	gradiente vertical del índice de refracción

h :	altitud del punto por encima de la superficie terrestre, y

j :	ángulo del trayecto del rayo con la horizontal en el punto considerado.

Esta curvatura del rayo se considera positiva cuando se dirige hacia la superficie de la Tierra. Este fenómeno es prácticamente independiente de la frecuencia cuando el gradiente no varía significativamente a lo largo de una distancia igual a la longitud de onda.

# 2.	Radio ficticio de la Tierra en trayectos casi horizontales

Si el trayecto es casi horizontal, j se aproxima a cero. Como, por otra parte, n se aproxima mucho a 1, la ecuación (1) puede simplificarse:

(2)

Como se verá, si el gradiente vertical es constante, las trayectorias serán arcos de círculo.

Una transformación muy conocida permite considerar rectilínea la propagación por encima de una Tierra hipotética de radio ficticio Re = k a, donde:

(3)

siendo a el radio verdadero de la Tierra y k es el «factor del radio ficticio de la Tierra». El modelo exponencial del índice de refracción (véase la Recomendación UIT-R PN.369), utilizado en el primer kilómetro de la atmósfera, puede aproximarse por otro lineal, que corresponde a un radio ficticio de la Tierra, k = 4/3.

# 3.	Índice de refracción modificado

Para ciertas aplicaciones, como, por ejemplo, para trayectografía, se utiliza un índice de refracción modificado o un módulo de refracción cuyas definiciones figuran en la Recomendación UIT-R PN.310. El módulo de refracción M, viene dado por:

(4)

donde h es la altitud del punto considerado expresada en metros y a el radio de la Tierra, expresado en miles de kilómetros. Esta transformación permite referir la propagación a una Tierra plana rodeada por una atmósfera cuyo coíndice sea igual al módulo de refracción M.

# 4.	Ángulo de puntería aparente en los trayectos oblicuos

La disminución del índice de refracción con la altura producirá un aumento Dq del ángulo de elevación aparente de una fuente situada en altitud. Se observan fluctuaciones alrededor de este ángulo aparente debidas a variaciones locales de la estructura del índice de refracción. En el cuadro 1 se muestran los valores medios de la desviación angular para la propagación a través de la atmósfera. Ese cuadro es un resumen de los datos experimentales obtenidos mediante técnicas de radar, con un radiómetro y con un radiotelescopio.

CUADRO  1

Valores de la desviación angular para la propagación 
a través de la atmósfera total

| Ángulo de elevación q | Medida total de la desviación angular, Dq (grados) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (grados) | Aire continental polar | Aire continental templado | Aire marítimo templado | Aire marítimo tropical |
| 11 12 14 10 20 30 | 0,45 0,32 0,21 0,10 | – 0,36 0,25 0,11 0,05 0,03 | – 0,38 0,26 0,12 0,06 0,04 | 0,65 0,47 0,27 0,14 |
|  | Variación de un día a otro de Dq (concierne únicamente a las columnas 1 y 4) |  |  |  |
| 11 10 | 0,1 valor medio cuadrático 0,007 valor medio cuadrático |  |  |  |

# 5.	Dispersión del haz en trayectos oblicuos

La atenuación de la señal puede deberse igualmente a la dispersión adicional del haz de la antena, causada por la variación de la refracción atmosférica con el ángulo de elevación. Este efecto debiera ser despreciable para ángulos de elevación superiores a unos 3°. La fig. 1 muestra una estimación de las pérdidas al atravesar completamente la atmósfera debidas a los efectos de la refracción atmosférica. Las pérdidas debieran ser independientes de la frecuencia en la gama de 1 a 100 GHz, en la que el vapor de agua contribuye al perfil de refracción.

FIGURE  1/PN.834...[D01] = 16.5 CM

# 6.	Longitud de trayecto del radio ficticio y sus variaciones

Como el índice de refracción troposférica es mayor que la unidad y varía en función de la altitud, una onda que se propaga entre el suelo y un satélite tiene una longitud de trayecto radioeléctrico que rebasa la longitud del trayecto geométrico. La diferencia de longitud se puede obtener con la siguiente integral:

(5)

donde:

s :	longitud del trayecto

n :	índice de refracción

A y B :	extremos del trayecto.

La ecuación (5) sólo se puede emplear si se conoce la variación del índice de refracción n a lo largo del trayecto.

Cuando no se conoce la temperatura T, la presión atmosférica P y la humedad relativa H a nivel del suelo, el rebasamiento de la longitud de trayecto D L se calculará utilizando el método semiempírico descrito más adelante, que se ha preparado utilizando los perfiles de sondeo radioeléctrico atmosférico suministrado por la campaña de mediciones realizada durante un año en 500 estaciones meteorológicas en 1979. En este método la expresión general del rebasamiento de la longitud de trayecto D L viene dada por:

(6)

donde, j0 es el ángulo de elevación en el punto de observación, D LV es el rebasamiento vertical de la longitud del trayecto y k y d (j0, D LV) son términos correctivos, para cuyo cálculo se utiliza el modelo atmosférico exponencial.

El factor k tiene en cuenta la variación del ángulo de elevación a lo largo del trayecto. El término d (j0, D LV) expresa los efectos de la refracción (el trayecto no es una línea recta). Este término siempre es muy pequeño, salvo en ángulos de muy baja elevación, y se desprecia en el cálculo, pues entraña un error de sólo 3,5 cm para un ángulo j0 de 10° y de 0,1 mm para un ángulo j0 de 45°. Además, cabe observar que en ángulos de elevación muy bajos en los que el término d no sería despreciable, la hipótesis de una atmósfera estratificada plana, que constituye la base de todos los métodos de cálculo del rebasamiento de la longitud del trayecto, ya no es válida.

El rebasamiento de la longitud del trayecto en la dimensión vertical (m) viene dado por:

D LV  =  0,02228 P / g  +  f (T ) H	(7)

En el primer término teórico de la ecuación (7), P es la presión atmosférica (hPa) y g es la aceleración debida a la gravedad (m/s2) en el punto de observación.

En el segundo término empírico, H es la humedad relativa (%); la función de la temperatura f (T ) depende de la ubicación geográfica y viene dada por:

f (T )  =  a 10bT	(8)

donde:

T :	se expresa en °C,

a :	en m/% de humedad relativa, y

b :	en °C–1.

En el cuadro 2 se indican los parámetros a y b de acuerdo con la ubicación geográfica.

CUADRO  2

| Ubicación | a (m/%) | b (°C–1) |
| --- | --- | --- |
| Zonas costeras (islas, o ubicaciones a menos de 10 km de la costa) | 5,5 ´ 10–4 | 2,91 ´ 10–2 |
| Zonas ecuatoriales no costeras | 6,5 ´ 10–4 | 2,73 ´ 10–2 |
| Todas las demás zonas | 7,3 ´ 10–4 | 2,35 ´ 10–2 |

Para calcular el factor de corrección k de la ecuación (6) se supone una variación exponencial en función de la altura h del coíndice de refracción atmosférica N:

N(h)  =  Ns exp (–h / h0)	(9)

donde Ns es el valor medio del coíndice de refracción en la superficie de la Tierra (véase la Recomendación UIT-R PN.453), y h0 viene dado por:

(10)

k se calcula entonces mediante la siguiente expresión:

(11)

donde, ns y n (h0) son los valores del índice de refracción en la superficie de la Tierra a la altura h0 (dada por la ecuación (10)) respectivamente, y rs y r (h0) son las distancias correspondientes al centro de la Tierra.

# 7.	Propagación por capas de conducción

Los conductos radioeléctricos existen cuando el gradiente vertical del coíndice de refracción a una altura y lugar dados es menor que –157 km–1.

La existencia de conductos es importante porque pueden originar una propagación anómala de las ondas radioeléctricas, especialmente en enlaces terrenales o enlaces Tierra-espacio de ángulo muy bajo. Los conductos proporcionan un mecanismo para que las señales radioeléctricas de frecuencias suficientemente altas se propaguen más allá de la distancia de visibilidad directa normal, causando posible interferencia con otros servicios (véase la Recomendación UIT-R PN.452). Constituyen también un factor importante en la aparición de la interferencia debida a la propagación por trayectos múltiples (véase la Recomendación UIT-R PN.530) aunque no son necesarios ni suficientes para la propagación por trayectos múltiples en un enlace determinado.

## 7.1	Influencia del ángulo de elevación

Cuando una antena transmisora está situada dentro de un conducto radioeléctrico estratificado horizontalmente, los rayos emitidos en ángulos de elevación muy rasantes pueden quedar «atrapados» dentro de los límites del conducto. Para el caso simplificado de un perfil de coíndice de refracción «normal» por encima de un conducto de superficie que tiene un gradiente de coíndice de refracción fijo, el ángulo de elevación crítico a (radianes) para que los rayos sean guiados, viene dado por la siguiente expresión:

(12)

donde dM/dh es el gradiente vertical del coíndice de refracción modificado  y Dh, es el espesor del conducto, que es la altura del límite del conducto por encima de la antena transmisora.

En la fig. 2 se indica el ángulo de elevación máximo para que los rayos sean «guiados» dentro del conducto. El ángulo máximo de propagación guiada aumenta rápidamente cuando los gradientes de coíndice de refracción disminuyen por debajo de –157 km–1 (es decir, incremento de régimen de disminución térmica con la altura) y cuando aumenta el espesor del conducto.

FIGURE  2/PN.834...[D02] =13 CM

## 7.2	Frecuencia mínima de la propagación guiada por conductos

La existencia de un conducto, aunque esté situado convenientemente, no implica necesariamente que la energía se acoplará eficazmente en el conducto de modo que se produzca una propagación a larga distancia. Además de satisfacer la condición de ángulo de elevación máximo indicada anteriormente, la frecuencia de la onda debe estar por encima de un valor crítico determinado por la profundidad física del conducto y por el perfil del coíndice de refracción. Por debajo de esta frecuencia mínima, las cantidades de energía cada vez mayores se «fugarán» a través de los límites del conducto.

La frecuencia mínima para que una onda sea guiada dentro de un conducto troposférico se puede estimar utilizando un método integral de fase. En la fig. 3 se indica la mínima frecuencia para conductos en la superficie (curvas de trazo continuo) en los que se supone que un gradiente de coíndice de refracción (negativo) constante se extiende desde la superficie hasta una altura dada con un perfil «normalizado» por encima de esta altura. Para las frecuencias utilizadas en sistemas terrenales (típicamente 8 a 16 GHz), se requiere una capa de propagación guiada con un espesor mínimo de unos 5 a 15 m y en esos casos, la frecuencia de propagación mínima, fmín, que depende en gran medida del espesor del conducto y del gradiente de índice de refracción.

En el caso de conductos elevados, interviene un parámetro adicional aún para el caso simple de un perfil de coíndice de refracción lineal. Este parámetro se relaciona con la configuración del perfil de índice de refracción que está por debajo del gradiente de conducción. Las curvas de trazo interrumpido de la fig. 3 muestran la frecuencias mínima de propagación guiada para una capa de conducción de gradiente constante que está por encima de una capa de superficie que tiene un gradiente de coíndice de refracción normal de –40 N/km.

FIGURE  3/PN.834...[D03] = 14.5 CM

Para capas que presentan gradientes de disminución de temperatura que sólo son ligeramente superiores que el mínimo requerido para que se produzca un conducto radioeléctrico, la frecuencia mínima de propagación guiada aumenta realmente por el conducto de superficie equivalente. Sin embargo, para gradientes de conducción muy intensos, la propagación guiada por un conducto elevado requiere una capa mucho más delgada que un conducto de superficie de igual gradiente para cualquier frecuencia dada.

_________________