Рекомендация МСЭ-R P.835-5 (02/2012)

Эталонные стандартные атмосферы

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2013 г.

ITU 2013

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.835-5

Эталонные стандартные атмосферы

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2005-2012)

Сфера применения

В Рекомендации МСЭ-R P.835 приводятся выражения и данные для эталонных стандартных атмосфер, требуемые для расчета ослабления в атмосферных газах на трассах Земля-космос.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что имеется необходимость в эталонной стандартной атмосфере, которую можно было бы использовать при расчетах ослабления в атмосферных газах на трассе Земля-космос,

рекомендует,

1	чтобы в тех случаях, когда более надежные, полученные на месте данные отсутствуют, при определении зависимости температуры, давления и давления паров воды от высоты, необходимой для расчета ослабления в атмосферных газах, использовалась стандартная атмосфера, описанная в Приложении 1;

2	чтобы при анализе сезонных и месячных вариаций в рассматриваемых местах использовались экспериментальные данные, представленные в Приложениях 2 и 3.

Приложение 1

# 1	Среднегодовая глобальная стандартная атмосфера

Описываемая ниже среднегодовая стандартная атмосфера отражает среднегодовые профили, усредненные по всему земному шару.

## 1.1	Температура и давление

Эталонная стандартная атмосфера основана на Стандартной атмосфере Соединенных Штатов, 1976 г., в которой атмосфера разделена на семь последовательно расположенных слоев с линейной зависимостью температуры от высоты, как показано на рисунке 1.

Температура T на высоте h определяется как:

T(h)    Ti    Li (h  –  Hi)               K,	(1)

где:

Ti    T(Hi),	(2)

а Li – градиент температуры, начиная с высоты Hi , который приведен в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

| Нижний индекс, i | Высота, Hi (км) | Градиент температуры, Li (K/км) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | –6,5 |
| 1 | 11 | 0,0 |
| 2 | 20 | 1,0 |
| 3 | 32 | 2,8 |
| 4 | 47 | 0,0 |
| 5 | 51 | –2,8 |
| 6 | 71 | –2,0 |
| 7 | 85 |  |

РИСУНОК 1

Эталонный профиль атмосферной температуры

Если градиент температуры Li  0, давление определяется с помощью уравнения:

,	(3)

а когда градиент температуры Li  0, давление определяется следующим образом:

.	(4)

Стандартные значения температуры и давления на уровне земной поверхности следующие:

.	(5)

Следует отметить, что выше высоты 85 км локальное гидродинамическое равновесие в атмосфере начинает нарушаться, и гидростатическое уравнение, на котором основаны приведенные выше уравнения, оказывается неверным.

## 1.2	Давление водяного пара

Распределение давления водяного пара в атмосфере, как правило, крайне изменчиво, однако его можно аппроксимировать уравнением:

(h)    0 exp (–h / h0)               г/м3,	(6)

где приведенная высота h0  2 км, а стандартное значение плотности водяных паров на уровне Земли:

0    7,5               г/м3.	(7)

Давление пара определяется по величине плотности с помощью уравнения (см. Рекомендацию МСЭ-R P.453):

.	(8)

Плотность водяных паров уменьшается по экспоненциальному закону при увеличении высоты, вплоть до высоты, на которой коэффициент смешения e(h)/P(h)  2  10–6. Выше коэффициент смешения считается постоянной величиной.

## 1.3	Сухая атмосфера для расчета ослабления

Профиль плотности атмосферных газов, отличных от паров воды ("сухая атмосфера"), можно найти по профилям температуры и давления, приведенным выше, в п. 1.1.

Для расчета ослабления профиль плотности можно аппроксимировать экспоненциальным профилем, соответствующим уравнению (6), положив:

h0    6 км.	(9)

# 2	Годовая эталонная атмосфера на низких широтах

Для низких широт (менее 22°) сезонные вариации не играют существенной роли, а потому можно использовать постоянный годовой профиль.

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  300,4222 – 6,3533 h  0,005886 h2	для	 0  h  17

T(h)  194  (h – 17) 2,533	для	17  h  47

T(h)  270		для	47  h  52

T(h)  270 – (h – 52) 3,0714	для	52  h  80

T(h)  184		для	80  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1012,0306 – 109,0338 h  3,6316 h2	для	 0  h 10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]	для	10  h  72

P(h)  P72 exp [–0,165 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км, соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	19,6542 exp [–0,2313 h – 0,1122 h2  0,01351 h3

– 0,0005923 h4]	для	0  h  15

(h) 	0		для	h  15.

# 3	Эталонная атмосфера на средних широтах

На средних широтах (между 22 и 45) зимой и летом можно использовать следующие профили.

## 3.1	Лето, средние широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  294,9838 – 5,2159 h – 0,07109 h2	для	 0  h  13

T(h)  215,15	для	13  h  17

T(h)  215,15 exp [(h – 17) 0,008128]	для	17  h  47

T(h)  275		для	47  h  53

T(h)  275  {1 – exp [(h – 53) 0,06] } 20	для	53  h  80

T(h)  175		для	80  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1012,8186 – 111,5569 h  3,8646 h2	для	 0  h  10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]	для	10  h  72

P(h)  P72 exp [–0,165 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км, соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	14,3542 exp [–0,4174 h – 0,02290 h2

 0,001007 h3]	для	0  h  15

(h) 	0		для	h  15.

## 3.2	Зима, средние широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  272,7241 – 3,6217 h – 0,1759 h2	для	 0  h  10

T(h)  218		для	10  h  33

T(h)  218  (h – 33) 3,3571	для	33  h  47

T(h)  265		для	47  h  53

T(h)  265 – (h – 53) 2,0370	для	53  h  80

T(h)  210		для	80  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1018,8627 – 124,2954 h  4,8307 h2	для	 0  h  10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]	для	10  h  72

P(h)  P72 exp [–0,155 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км, соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	3,4742 exp [–0,2697 h – 0,03604 h2

 0,0004489 h3]	для	0  h  10

(h) 	0		для	h  10.

# 4	Эталонная атмосфера на высоких широтах

На высоких широтах (выше 45) зимой и летом можно использовать следующие профили.

## 4.1	Лето, высокие широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  286,8374 – 4,7805 h – 0,1402 h2	для	 0  h  10

T(h)  225		для	10  h  23

T(h)  225 exp [(h – 23) 0,008317]	для	23  h  48

T(h)  277		для	48  h  53

T(h)  277 – (h – 53) 4,0769	для	53  h  79

T(h)  171		для	79  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1008,0278 – 113,2494 h  3,9408 h2	для	 0  h  10

P(h)  P10 exp [–0,140 (h – 10)]	для	10  h  72

P(h)  P72 exp [–0,165 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км, соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h) 	8,988 exp [–0,3614 h – 0,005402 h2

– 0,001955 h3]	для	0  h  15

(h) 	0		для	h  15.

## 4.2	Зима, высокие широты

Температура T (K) на высоте h (км) определяется как:

T(h)  257,4345  2,3474 h – 1,5479 h2  0,08473 h3	для	 0  h  8,5

T(h)  217,5		для	8,5  h  30

T(h)  217,5  (h – 30) 2,125	для	30  h  50

T(h)  260		для	50  h  54

T(h)  260 – (h – 54) 1,667	для	54  h  100,

тогда как давление P (гПа) равно:

P(h)  1010,8828 – 122,2411 h  4,554 h2	для	 0  h  10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]	для	10  h  72

P(h)  P72 exp [–0,150 (h – 72)]	для	72  h  100,

где P10 и P72 – давление на высоте 10 и 72 км, соответственно.

Для паров воды (г/м3):

(h)  1,2319 exp [0,07481 h – 0,0981 h2  0,00281 h3]	для	0  h  10

(h)  0			для	h  10.

Приложение 2

# 1	Экспериментальные данные о вертикальных атмосферных профилях

Усредненные за месяц вертикальные профили температуры, давления и относительной влажности были рассчитаны для 353 мест земного шара по результатам радиозондирования за 10-летний период (1980–1989 гг.). Файл с этими данными (DST.STD) хранится в БР/МСЭ и содержит среднемесячные вертикальные профили давления, температуры и относительной влажности как для 00.00 UTC, так и для 12.00 UTC. Эти профили, полученные в условиях отсутствия дождя, охватывают диапазон высот от 0 до16 км с шагом 500 м. Среднемесячные профили содержатся в файлах ASCII под названием <WMO_code>.dat, где WMO_code – это кодовое название места согласно Всемирной метеорологической организации (например: 03496.dat, 03496 – это код станции ВМО для Хемсби в Норфолке). Пример одного из профилей приведен в таблице 2. Перечень местоположений содержится в файле ASCII (используя разделенное запятой значение файла, CSV, формат файла) под названием dst_std_lst.csv. Каждая запись этого файла содержит следующее поле: WMO_CODE, название станции, страна, широта, долгота, высота над уровнем моря. Пример такой записи приведен в таблице 3.

Выше максимальной высоты профили можно получить путем экстраполяции, используя эталонные профили, приведенные в Приложении 1. Для перевода относительной влажности в абсолютные значения плотности паров воды используются формулы, приведенные в Рекомендации МСЭ-R P.453.

ТАБЛИЦА 2

Формат данных DST.STD – Пример среднемесячного профиля 
(станция 10410)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Press (гПа) | Z (км) | Temp (K) | RH (%/100) |
| 1 016,905 | 0,00 | 273,62 | 0,864E+00 |
| 956,686 | 0,50 | 273,33 | 0,830E+00 |
| 898,555 | 1,00 | 271,74 | 0,754E+00 |
| 844,014 | 1,50 | 269,59 | 0,665E+00 |
| 791,860 | 2,00 | 267,15 | 0,591E+00 |
| 742,661 | 2,50 | 264,56 | 0,518E+00 |
| 696,285 | 3,00 | 261,89 | 0,470E+00 |
| 651,977 | 3,50 | 258,94 | 0,458E+00 |
| 610,086 | 4,00 | 255,88 | 0,448E+00 |
| 570,467 | 4,50 | 252,69 | 0,445E+00 |
| 533,076 | 5,00 | 249,33 | 0,451E+00 |
| 497,767 | 5,50 | 245,90 | 0,453E+00 |
| 464,123 | 6,00 | 242,32 | 0,450E+00 |
| 432,441 | 6,50 | 238,75 | 0,450E+00 |
| 402,414 | 7,00 | 235,16 | 0,443E+00 |
| 374,177 | 7,50 | 231,59 | 0,437E+00 |
| 347,236 | 8,00 | 228,12 | 0,433E+00 |
| 322,281 | 8,50 | 224,88 | 0,427E+00 |
| 298,474 | 9,00 | 221,89 | 0,421E+00 |
| 276,492 | 9,50 | 219,27 | 0,416E+00 |
| 255,527 | 10,00 | 217,08 | 0,411E+00 |
| 236,297 | 10,50 | 215,62 | 0,402E+00 |
| 218,415 | 11,00 | 214,79 | 0,393E+00 |
| 201,366 | 11,50 | 214,14 | 0,348E+00 |
| 186,214 | 12,00 | 214,02 | 0,205E+00 |
| 172,093 | 12,50 | 214,24 | 0,104E+00 |
| 158,709 | 13,00 | 214,66 | 0,368E-01 |
| 146,492 | 13,50 | 214,94 | 0,351E-02 |
| 135,813 | 14,00 | 214,88 | 0,120E-02 |
| 125,690 | 14,50 | 214,50 | 0,117E-02 |
| 116,027 | 15,00 | 214,01 | 0,113E-02 |
| 106,798 | 15,50 | 213,56 | 0,110E-02 |
| 98,291 | 16,00 | 213,26 | 0,107E-02 |

Пояснения к таблице 2: YY = Год (99 для среднемесячных профилей) MM = Месяц (1 = Январь, 2 = Февраль, ...) DD = День месяца (99 для среднемесячных профилей) HH = Час суток (UTC) NL = Фиксированное число уровней вертикального профиля (NL = 33 для STD.DST) Press (гПа) = Полное атмосферное давление Z (км) = Высота над поверхностью Земли Temp (K) = Температура воздуха RH (%/100) = Относительная влажность (в виде дроби). ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения уровней Temp и Press можно установить в нуль, если нет записи.

ТАБЛИЦА 3

Информационный файл станции DST_STD_LST.CSV – Пример структуры записи

| Код ВМО | Название станции | Страна | Широта (градусы) | Долгота (градусы) | Asl (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 410 | ESSEN | DL | 51,4 | 6,967 | 153 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения широты и долготы даны в десятичных градусах (то есть 51,4 = 51°24'). |  |  |  |  |  |

Приложение 3

# 1	Числовые данные о вертикальных атмосферных профилях для прогнозирования погоды

Усредненные за месяц и отнесенные к определенному часу суток вертикальные профили температуры, давления и плотности водяных паров были рассчитаны с использованием набора данных ECMWF, собранных за 15-летний период (ERA15) по проекту повторного анализа. Этот набор данных (ESA_STD_PROF) хранится в БР/МСЭ и содержит среднемесячные вертикальные профили полного атмосферного давления, температуры воздуха и плотности водяных паров для 00.00, 06.00, 12.00 и 18.00 UTC. Эти профили простираются от эталонной высоты, расположенной вокруг локальной поверхности Земли, до примерно 30 км над поверхностью Земли и содержат 32 уровня, полученных из уровней модели ERA15. Эти данные имеют долготу от 0° до 360° и широту от +90° до –90° с разрешением 1,5° как по широте, так и по долготе. Все данные хранятся в файлах при использовании единого стандарта точности IEEE с плавающей точкой (4 байта, 32 бита) в формате с обратным порядком байтов.

Среднемесячные профили каждого метеорологического параметра содержатся в двоичных файлах под названием <param>_<hh>.bin, где param – это название метеорологического параметра (pres = полное атмосферное давление [гПа], temp = температура воздуха [K], vapd = плотность водяных паров [г/м3]) и hh – это часы суток (то есть 00, 06, 12 и 18 [UTC]). Значения высот для уровней профиля содержатся в отдельном двоичном файле, под названием hght.bin, в котором приведены вертикальные профили среднемесячных высот уровней. Пример данных, содержащихся в базе данных для конкретной точки, приведен в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Содержание ESA_STD_PROF – Пример профиля в точке координат
(широта = 45 (градусов) и долгота = 9 (градусов))
в 12 UTC июля месяца

| Высота (м) | Press (гПа) | Temp (K) | Vapd (г/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 668,309 | 939,255 | 298,373 | 9,823 |
| 701,645 | 935,673 | 298,125 | 9,617 |
| 819,406 | 923,092 | 296,598 | 9,302 |
| 1 029,200 | 900,957 | 294,292 | 8,811 |
| 1 312,119 | 871,693 | 291,459 | 8,099 |
| 1 653,510 | 837,298 | 288,287 | 6,992 |
| 2 042,286 | 799,373 | 285,107 | 5,706 |
| 2 470,212 | 759,191 | 282,116 | 4,555 |
| 2 931,283 | 717,723 | 279,045 | 3,641 |
| 3 421,197 | 675,691 | 275,934 | 2,692 |
| 3 937,159 | 633,633 | 272,913 | 1,855 |
| 4 477,475 | 591,936 | 269,707 | 1,286 |
| 5 040,996 | 550,876 | 266,183 | 0,911 |
| 5 627,126 | 510,656 | 262,354 | 0,636 |
| 6 235,769 | 471,427 | 258,213 | 0,428 |
| 6 867,105 | 433,307 | 253,687 | 0,277 |
| 7 521,528 | 396,390 | 248,780 | 0,173 |
| 8 199,571 | 360,767 | 243,521 | 0,103 |
| 8 901,801 | 326,527 | 237,971 | 0,058 |
| 9 629,047 | 293,764 | 232,319 | 0,034 |
| 10 382,883 | 262,580 | 226,984 | 0,019 |
| 11 167,396 | 233,064 | 222,845 | 0,009 |
| 11 990,928 | 205,263 | 220,483 | 0,003 |
| 12 864,380 | 179,195 | 219,279 | 0,001 |
| 13 799,389 | 154,827 | 218,154 | 0,001 |
| 14 812,536 | 132,043 | 217,057 | 0,001 |
| 15 934,765 | 110,604 | 216,026 | 0,000 |
| 17 228,709 | 90,110 | 215,674 | 0,000 |
| 18 821,158 | 70,037 | 216,262 | 0,000 |
| 20 964,607 | 50,038 | 219,300 | 0,000 |
| 24 270,756 | 30,039 | 223,166 | 0,000 |
| 31 430,756 | 10,320 | 232,854 | 0,000 |

Пояснения к таблице 4: Z (m) = Высота над уровнем моря Press (гПа) = Полное атмосферное давление Temp (K) = Температура воздуха Vapd (г/м3) = Плотность водяных паров. ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Процедуры Матлаба и Фортрана для получения доступа к набору данных ESA_STD_PROF доступны на веб-сайте МСЭ-R, относящемся к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.

______________