Recomendación UIT-R P.835-5 (02/2012)

Atmósferas normalizadas de referencia

Serie P Propagación de las ondas radioeléctricas

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2013

UIT 2013

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.835-5

Atmósferas normalizadas de referencia

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2005-2012)

Cometido

En la Recomendación UIT-R P.835 aparecen las expresiones y datos para las atmósferas normalizadas de referencia necesarios en el cálculo de la atenuación gaseosa en los trayectos Tierra-espacio.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de utilizar un modelo de atmósfera de referencia en el cálculo de la atenuación causada por los gases a lo largo de un trayecto Tierra-espacio,

recomienda

1	que, cuando no se disponga de datos locales más fiables, se utilice el modelo de atmósferas del Anexo 1 para determinar los valores de temperatura, presión y presión del vapor de agua en función de la altura en el cálculo de la atenuación debida a los gases;

2	que los datos experimentales que aparecen en los Anexos 2 y 3 se utilicen para los emplazamientos de interés en lo que se refiere a las variaciones estacionales y mensuales.

Anexo 1

# 1	Atmósfera de referencia mundial anual media

El siguiente modelo de atmósfera de referencia refleja los perfiles medios anuales cuando se promedian en todo el mundo.

## 1.1	Temperatura y presión

El modelo de atmósfera de referencia se basa en la United States Standard Atmosphere de 1976, que consiste en una atmósfera dividida en siete capas sucesivas con una variación lineal con la temperatura para cada capa, como se muestra en la Fig. 1.

La temperatura T a la altura h viene dada por:

T(h)  =  Ti  +  Li (h  –  Hi)               K	(1)

donde:

Ti  =  T(Hi)	(2)

y Li es el gradiente de temperatura que comienza a la altura Hi y viene dado en el Cuadro 1.

CUADRO 1

| Subíndice, i | Altura, Hi (km) | Gradiente de temperatura, Li (K/km) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | –6,5 |
| 1 | 11 | 0,0 |
| 2 | 20 | +1,0 |
| 3 | 32 | +2,8 |
| 4 | 47 | 0,0 |
| 5 | 51 | –2,8 |
| 6 | 71 | –2,0 |
| 7 | 85 |  |

FIGURA 1

Perfil de referencia de la temperatura atmosférica

Cuando el gradiente de temperatura Li ≠ 0, la presión viene dada por la ecuación:

(3)

y cuando el gradiente de temperatura Li = 0, la presión se obtiene de la ecuación:

(4)

Los valores normalizados de temperatura y presión a nivel del suelo son:

(5)

Obsérvese que por encima de unos 85 km de altura, el equilibrio termodinámico local de la atmósfera comienza a descomponerse, y la ecuación hidrostática, en la que se basan las ecuaciones arriba indicadas, deja de ser válida.

## 1.2	Presión del vapor de agua

La distribución del vapor de agua en la atmósfera es generalmente muy variable, pero puede aproximarse por la ecuación:

(h)  =  0 exp (–h / h0)               g/m3	(6)

donde la altura de escala h0 = 2 km, y la densidad normal del vapor del agua al nivel del suelo es:

0  =  7,5               g/m3	(7)

La presión del vapor se obtiene a partir de la densidad mediante la ecuación (véase la Recomendación UIT-R P.453):

(8)

La densidad del vapor de agua disminuye exponencialmente al aumentar la altura, hasta una altura en la que se verifica la relación de combinación e(h)/P(h) = 2 × 10–6. Por encima de esta altura, la relación de combinación se supone que es constante.

## 1.3	Cálculo de la atenuación debida a la atmósfera seca

El perfil de la densidad de los gases atmosféricos diferentes del vapor de agua (la «atmósfera seca») puede obtenerse a partir de los perfiles de temperatura y presión indicados en el § 1.1.

En los cálculos de la atenuación, este perfil de densidad se puede aproximar mediante un perfil exponencial según la ecuación (6) con:

h0  =  6 km	(9)

# 2	Atmósfera de referencia anual para latitudes bajas

Para las latitudes bajas (inferiores a 22°) las variaciones estacionales no son muy importantes y puede utilizarse un único perfil anual.

La temperatura T (K) a la altura h (km) viene dada por:

T(h) = 300,4222 – 6,3533 h + 0,005886 h2	para	0 ≤ h < 17

T(h) =194 + (h – 17) 2,533	para	17 ≤ h < 47

T(h) = 270		para	47 ≤ h < 52

T(h) = 270 – (h – 52) 3,0714	para	52 ≤ h < 80

T(h) = 184		para	80 ≤ h ≤ 100

siendo la presión P (hPa):

P(h) =1012,0306 – 109,0338 h + 3,6316 h2	para	0 ≤ h ≤ 10

P(h) = P10 exp [–0,147 (h – 10)]	para	10 < h ≤ 72

P(h) = P72 exp [–0,165 (h – 72)]	para	72 < h ≤ 100

donde P10 y P72 son las presiones a 10 y 72 km respectivamente.

Para el vapor de agua (g/m3):

(h) = 19,6542 exp [–0,2313 h – 0,1122 h2 + 0,01351 h3

– 0,0005923 h4]	para	0 ≤ h ≤ 15

(h) = 0			para	h > 15

# 3	Atmósfera de referencia para latitudes medias

En el caso de latitudes medias (entre 22° y 45°) pueden utilizarse los siguientes perfiles para el verano y el invierno.

## 3.1	Latitud media en verano

La temperatura T (K) a la altura h (km) viene dada por:

T(h) = 294,9838 – 5,2159 h – 0,07109 h2	para	0 ≤ h < 13

T(h) = 215,5	para	13 ≤ h < 17

T(h) = 215,5 exp [(h – 17) 0,008128]	para	17 ≤ h < 47

T(h) = 275		para	47 ≤ h < 53

T(h) = 275 + {1 – exp [(h – 53) 0,06] } 20	para	53 ≤ h < 80

T(h) = 175		para	80 ≤ h ≤ 100

siendo la presión P (hPa):

P(h) = 1012,8186 – 111,5569 h + 3,8646 h2	para	0 ≤ h ≤ 10

P(h) = P10 exp [–0,147 (h – 10)]	para	10 < h ≤ 72

P(h) = P72 exp [–0,165 (h – 72)]	para	72 < h ≤ 100

donde P10 y P72 son las presiones a 10 y 72 km respectivamente.

Para el vapor de agua (g/m3):

(h) = 14,3542 exp [–0,4174 h – 0,02290 h2 + 0,001007 h3]	para	0 ≤ h ≤ 15

(h) = 0			para	h > 15

## 3.2	Latitud media en invierno

La temperatura T (K) a la altura h (km) viene dada por:

T(h) = 272,7241 – 3,6217 h – 0,1759 h2	para	0 ≤ h < 10

T(h) = 218		para	10 ≤ h < 33

T(h) = 218 + (h – 33) 3,3571	para	33 ≤ h < 47

T(h) = 265		para	47 ≤ h < 53

T(h) = 265 – (h – 53) 2,0370	para	53 ≤ h < 80

T(h) = 210		para	80 ≤ h ≤ 100

siendo la presión P (hPa):

P(h) = 1018,8627 – 124,2954 h + 4,8307 h2	para	0 ≤ h ≤ 10

P(h) = P10 exp [–0,147 (h – 10)]	para	10 < h ≤ 72

P(h) = P72 exp [–0,155 (h – 72)]	para	72 < h ≤ 100

donde P10 y P72 son las presiones a 10 y 72 km respectivamente.

Para el vapor de agua (g/m3):

(h) = 3,4742 exp [–0,2697 h – 0,03604 h2 + 0,0004489 h3]	para	0 ≤ h ≤ 10

(h) = 0			para	h > 10

# 4	Atmósfera de referencia para latitudes altas

En el caso de latitudes altas (superiores a 45°) pueden utilizarse los siguientes perfiles para el verano e invierno.

## 4.1	Latitud alta en verano

La temperatura T (K) a la altura h (km) viene dada por:

T(h) = 286,8374 – 4,7805 h – 0,1402 h2	para	0 ≤ h < 10

T(h) = 225		para	10 ≤ h < 23

T(h) = 225 exp [(h – 23) 0,008317]	para	23 ≤ h < 48

T(h) = 277		para	48 ≤ h < 53

T(h) = 277 – (h – 53) 4,0769	para	53 ≤ h < 79

T(h) = 171		para	79 ≤ h ≤ 100

siendo la presión P (hPa):

P(h) = 1008,0278 – 113,2494 h + 3,9408 h2	para	0 ≤ h ≤ 10

P(h) = P10 exp [–0,140 (h – 10)]	para	10 < h ≤ 72

P(h) = P72 exp [–0,165 (h – 72)]	para	72 < h ≤ 100

donde P10 y P72 son las presiones a 10 y 72 km respectivamente.

Para el vapor de agua (g/m3):

(h) = 8,988 exp [–0,3614 h – 0,005402 h2 – 0,001955 h3]	para	0 ≤ h ≤ 15

(h) = 0			para	h > 15

## 4.2	Latitud alta en invierno

La temperatura T (K) a la altura h (km) viene dada por:

T(h) = 257,4345 + 2,3474 h – 1,5479 h2 + 0,08473 h3	para	0 ≤ h < 8,5

T(h) = 217,5	para	8,5 ≤ h < 30

T(h) = 217,5 + (h – 30) 2,125	para	30 ≤ h < 50

T(h) = 260		para	50 ≤ h < 54

T(h) = 260 – (h – 54) 1,667	para	54 ≤ h ≤ 100

siendo la presión P (hPa):

P(h) = 1010,8828 – 122,2411 h + 4,554 h2	para	0 ≤ h ≤ 10

P(h) = P10 exp [–0,147 (h – 10)]	para	10 < h ≤ 72

P(h) = P72 exp [–0,150 (h – 72)]	para	72 < h ≤ 100

donde P10 y P72 son las presiones a 10 y 72 km respectivamente.

Para el vapor de agua (g/m3):

(h) = 1,2319 exp [0,07481 h – 0,0981 h2 + 0,00281 h3]	para	0 ≤ h ≤ 10

(h) = 0			para	h > 10

Anexo  2

# 1	Datos experimentales de perfiles verticales atmosféricos

Se han calculado para 353 emplazamientos en todo el mundo los valores medios mensuales de los perfiles verticales de temperatura, presión y humedad relativa, utilizando las observaciones realizadas por radiosonda a lo largo de un periodo de 10 años (1980-1989). Este conjunto de datos (DST.STD) está disponible en la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT y contiene los valores medios mensuales de los perfiles verticales, para las horas 00.00 UTC y 12.00 UTC, de la presión, temperatura y humedad relativa. Estos perfiles, calculados en ausencia de ganancia, van de 0 a 16 km con incrementos de 500 m. Los valores medios mensuales de los perfiles figuran en ficheros ASCII cuyo nombre es <WMO_code>.dat, siendo WMO_code el nombre del código del emplazamiento según la Organización Mundial de Meteorología (por ejemplo, en 03496.dat, 03496 es el código OMM de la estación para Hemsby, en Norfolk). En el Cuadro 2 aparece un ejemplo de uno de estos perfiles. La lista de emplazamientos figura en ficheros ASCII (en el formato CSV, campos separados por comas) cuyo nombre es dst_std_lst.csv. Cada registro en este fichero contiene los siguientes campos: código OMM, nombre de la estación, país, latitud, longitud, altitud sobre el nivel del mar. En el Cuadro 3 figura un ejemplo de este tipo de registro.

Por encima de la máxima altitud puede realizarse una extrapolación utilizando los perfiles de referencia que aparecen en Anexo 1. Para transformar la humedad relativa en valores absolutos de densidad de vapor de agua deben utilizarse las fórmulas que aparecen en la Recomendación UIT-R P.453.

CUADRO 2

Formato de datos DST.STD – Ejemplo de valores medios mensuales
de los perfiles (estación 10410)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Presión (hPa) | Z (km) | Temp (K) | HR (%/100) |
| 1 016,905 | 0,00 | 273,62 | 0,864E+00 |
| 956,686 | 0,50 | 273,33 | 0,830E+00 |
| 898,555 | 1,00 | 271,74 | 0,754E+00 |
| 844,014 | 1,50 | 269,59 | 0,665E+00 |
| 791,860 | 2,00 | 267,15 | 0,591E+00 |
| 742,661 | 2,50 | 264,56 | 0,518E+00 |
| 696,285 | 3,00 | 261,89 | 0,470E+00 |
| 651,977 | 3,50 | 258,94 | 0,458E+00 |
| 610,086 | 4,00 | 255,88 | 0,448E+00 |
| 570,467 | 4,50 | 252,69 | 0,445E+00 |
| 533,076 | 5,00 | 249,33 | 0,451E+00 |
| 497,767 | 5,50 | 245,90 | 0,453E+00 |
| 464,123 | 6,00 | 242,32 | 0,450E+00 |
| 432,441 | 6,50 | 238,75 | 0,450E+00 |
| 402,414 | 7,00 | 235,16 | 0,443E+00 |
| 374,177 | 7,50 | 231,59 | 0,437E+00 |
| 347,236 | 8,00 | 228,12 | 0,433E+00 |
| 322,281 | 8,50 | 224,88 | 0,427E+00 |
| 298,474 | 9,00 | 221,89 | 0,421E+00 |
| 276,492 | 9,50 | 219,27 | 0,416E+00 |
| 255,527 | 10,00 | 217,08 | 0,411E+00 |
| 236,297 | 10,50 | 215,62 | 0,402E+00 |
| 218,415 | 11,00 | 214,79 | 0,393E+00 |
| 201,366 | 11,50 | 214,14 | 0,348E+00 |
| 186,214 | 12,00 | 214,02 | 0,205E+00 |
| 172,093 | 12,50 | 214,24 | 0,104E+00 |
| 158,709 | 13,00 | 214,66 | 0,368E-01 |

CUADRO 2 (Fin)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Presión (hPa) | Z (km) | Temp (K) | HR (%/100) |
| 146,492 | 13,50 | 214,94 | 0,351E-02 |
| 135,813 | 14,00 | 214,88 | 0,120E-02 |
| 125,690 | 14,50 | 214,50 | 0,117E-02 |
| 116,027 | 15,00 | 214,01 | 0,113E-02 |
| 106,798 | 15,50 | 213,56 | 0,110E-02 |
| 98,291 | 16,00 | 213,26 | 0,107E-02 |
| YY: Año (99 para los perfiles promediados mensualmente) MM: Mes (1 = enero, 2 = febrero, ...) DD: Día del mes (99 para los perfiles promediados mensualmente) HH: Hora del día (UTC) NL: Número de niveles verticales (NL = 33 para STD.DST) Presión (hPa): Presión atmosférica total Z (km): Altura sobre la superficie de la Tierra Temp (K): Temperatura del aire HR (%/100): Humedad relativa (fraccionaria) NOTA 1 – Los valores de la temperatura y la presión pueden ponerse a cero si no se han registrado. |  |  |  |

CUADRO 3

Fichero de información relativa a la estación DST_STD_LST.CSV– 
Ejemplo de la estructura del registro

| Código OMM | Nombre de la estación | País | Latitud (grados) | Longitud (grados) | Asl (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 410 | ESSEN | DL | 51,4 | 6,967 | 153 |
| NOTA 1 – Los valores de la latitud y la longitud están en grados decimales (es decir, 51,4 = 51º 24'). |  |  |  |  |  |

Anexo 3

# 1	Datos numéricos de previsiones meteorológicas de perfiles verticales atmosféricos

Los valores medios mensuales, según la hora del día, de los perfiles verticales de temperatura, presión, y densidad de vapor de agua se calcularon utilizando el conjunto de datos de los últimos 15 años ECMWF (ERA15). Este conjunto de datos (ESA_STD_PROF) está disponible en la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT y contiene los valores medios mensuales de los perfiles verticales, para las horas 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC, de la presión total, la temperatura y la densidad de vapor de agua del aire. Estos perfiles van desde una altura de referencia situada aproximadamente al nivel de la superficie de la Tierra hasta unos 30 km por encima de este nivel, y constan de 32 niveles correspondientes a los niveles del modelo ERA15. Los datos de la longitud varían entre 0º y 360º y la latitud entre +90º y −90º, con una resolución de 1,5º en los dos casos. Todos los datos están almacenados en los ficheros en la representación normalizada de coma flotante IEEE de precisión simple (4 bytes, 32 bits) y en formato Big-Endian (se almacena primero la parte menos significativa).

Los valores medios mensuales de los perfiles de cada parámetro meteorológico se almacenan en ficheros binarios con el nombre <param>_<hh>.bin, siendo param el nombre del parámetro meteorológico (pres = presión total de aire [hPa], temp = temperatura del aire [K], vapd = densidad de vapor de agua [g/m3]) y hh la hora del día (por ejemplo, 00, 06, 12 y 18 [UTC]). Los niveles de las alturas de los perfiles se almacenan aparte en un fichero binario, con el nombre hght.bin, que contiene los perfiles verticales de los valores medios mensuales de las alturas de los niveles. En el Cuadro 4 se muestra un ejemplo de los datos que contiene la base de datos de un determinado sistema.

CUADRO 4

Contenido de ESA_STD_PROF – Ejemplo de perfil a un cierto punto de la cuadrícula 
(Latitud = 45 (grados) y Longitud = 9 (grados)) a las 12 UTC de julio

| Altura (m) | Presión (hPa) | Temp (K) | Vapd (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 668,309 | 939,255 | 298,373 | 9,823 |
| 701,645 | 935,673 | 298,125 | 9,617 |
| 819,406 | 923,092 | 296,598 | 9,302 |
| 1 029,200 | 900,957 | 294,292 | 8,811 |
| 1 312,119 | 871,693 | 291,459 | 8,099 |
| 1 653,510 | 837,298 | 288,287 | 6,992 |
| 2 042,286 | 799,373 | 285,107 | 5,706 |
| 2 470,212 | 759,191 | 282,116 | 4,555 |
| 2 931,283 | 717,723 | 279,045 | 3,641 |
| 3 421,197 | 675,691 | 275,934 | 2,692 |
| 3 937,159 | 633,633 | 272,913 | 1,855 |
| 4 477,475 | 591,936 | 269,707 | 1,286 |

CUADRO 4 (Fin)

| Altura (m) | Presión (hPa) | Temp (K) | Vapd (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 040,996 | 550,876 | 266,183 | 0,911 |
| 5 627,126 | 510,656 | 262,354 | 0,636 |
| 6 235,769 | 471,427 | 258,213 | 0,428 |
| 6 867,105 | 433,307 | 253,687 | 0,277 |
| 7 521,528 | 396,390 | 248,780 | 0,173 |
| 8 199,571 | 360,767 | 243,521 | 0,103 |
| 8 901,801 | 326,527 | 237,971 | 0,058 |
| 9 629,047 | 293,764 | 232,319 | 0,034 |
| 10 382,883 | 262,580 | 226,984 | 0,019 |
| 11 167,396 | 233,064 | 222,845 | 0,009 |
| 11 990,928 | 205,263 | 220,483 | 0,003 |
| 12 864,380 | 179,195 | 219,279 | 0,001 |
| 13 799,389 | 154,827 | 218,154 | 0,001 |
| 14 812,536 | 132,043 | 217,057 | 0,001 |
| 15 934,765 | 110,604 | 216,026 | 0,000 |
| 17 228,709 | 90,110 | 215,674 | 0,000 |
| 18 821,158 | 70,037 | 216,262 | 0,000 |
| 20 964,607 | 50,038 | 219,300 | 0,000 |
| 24 270,756 | 30,039 | 223,166 | 0,000 |
| 31 430,756 | 10,320 | 232,854 | 0,000 |
| Z (m): Altura con respecto al nivel del mar Presión (hPa): Presión atmosférica total Temp (K): Temperatura del aire Vapd (g/m3): Densidad de vapor de agua NOTA 1 – En la dirección web del UIT-R relativa a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones existen funciones de Matlab y Fortran para acceder a los datos ESA_STD_PROF. |  |  |  |

______________