التوصيـة ITU-R  P.838-2

نموذج التوهين الطولي الناتج عن المطر لاستعماله في أساليب التنبؤ

(المسألة ITU-R 201/3)

(2003-1999-1992)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن حساب التوهين الناتج عن المطر لا بد أن يستند إلى معرفة معدلات المطر،

توصـي

1	باستعمال الإجراء التالي.

يمكن الحصول على التوهين الطولي R (dB/km) من معدل المطر (mm/h) R باستعمال علاقة القانون الأسي:

γR=kRα	(1)

يتضمن الجدول 1 المعاملين k و اللذين يتوقفان على التردد، وذلك للاستقطابات الخطية (الأفقي: H، الرأسي: V) والمسيرات الأفقية.

وقد تم اختبار القيم الواردة في الجدول 1 وتبينت دقتها بالقدر الكافي للتنبؤ بالتوهين حتى في الترددات التي تصل إلى GHz 55.

ويمكن تحديد المعاملين k وa على التتابع بدلالة التردد، انطلاقاً من المعادلتين التاليتين بعد ضبط المنحنيات على معاملات القوانين الأسية المشتقة من حسابات الانتثار:

logk=j=13ajexp−logf−bjcj2+mklogf+ck	(2)

α=i=14aiexp−logf−bici2+mαlogf+cα	(3)

حيث:

f:	التردد (GHz)

k:	إما kH أو kV

α:	إما αH أو αV.

الجدول 1

المعاملات بدلالة التردد لتقدير التوهين الطولي
باستعمال المعادلات (4) و(5) و(1)

| التردد (GHz) | kH | kV | H | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000387 | 0,0000352 | 0,9122 | 0,8801 |
| 1,5 | 0,0000868 | 0,0000784 | 0,9341 | 0,8905 |
| 2 | 0,0001543 | 0,0001388 | 0,9629 | 0,9230 |
| 2,5 | 0,0002416 | 0,0002169 | 0,9873 | 0,9594 |
| 3 | 0,0003504 | 0,0003145 | 1,0185 | 0,9927 |
| 4 | 0,0006479 | 0,0005807 | 1,1212 | 1,0749 |
| 5 | 0,001103 | 0,0009829 | 1,2338 | 1,1805 |
| 6 | 0,001813 | 0,001603 | 1,3068 | 1,2662 |
| 7 | 0,002915 | 0,002560 | 1,3334 | 1,3086 |
| 8 | 0,004567 | 0,003996 | 1,3275 | 1,3129 |
| 9 | 0,006916 | 0,006056 | 1,3044 | 1,2937 |
| 10 | 0,01006 | 0,008853 | 1,2747 | 1,2636 |
| 12 | 0,01882 | 0,01680 | 1,2168 | 1,1994 |
| 15 | 0,03689 | 0,03362 | 1,1549 | 1,1275 |
| 20 | 0,07504 | 0,06898 | 1,0995 | 1,0663 |
| 25 | 0,1237 | 0,1125 | 1,0604 | 1,0308 |
| 30 | 0,1864 | 0,1673 | 1,0202 | 0,9974 |
| 35 | 0,2632 | 0,2341 | 0,9789 | 0,9630 |
| 40 | 0,3504 | 0,3104 | 0,9394 | 0,9293 |
| 45 | 0,4426 | 0,3922 | 0,9040 | 0,8981 |
| 50 | 0,5346 | 0,4755 | 0,8735 | 0,8705 |
| 60 | 0,7039 | 0,6347 | 0,8266 | 0,8263 |
| 70 | 0,8440 | 0,7735 | 0,7943 | 0,7948 |
| 80 | 0,9552 | 0,8888 | 0,7719 | 0,7723 |
| 90 | 1,0432 | 0,9832 | 0,7557 | 0,7558 |
| 100 | 1,1142 | 1,0603 | 0,7434 | 0,7434 |
| 120 | 1,2218 | 1,1766 | 0,7255 | 0,7257 |
| 150 | 1,3293 | 1,2886 | 0,7080 | 0,7091 |
| 200 | 1,4126 | 1,3764 | 0,6930 | 0,6948 |
| 300 | 1,3737 | 1,3665 | 0,6862 | 0,6869 |
| 400 | 1,3163 | 1,3059 | 0,6840 | 0,6849 |

وترد بقية المعاملات في الجدولين 2 و3.

الجـدول 2

المعاملات الواردة في المعادلتين (2) و(3) للاستقطاب الأفقي

|  | a | b | c | mk | ck | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = j | 0,3364 | 1,1274 | 0,2916 | 1,9925 | 4,4123– | – | – |
| 2 | 0,7520 | 1,6644 | 0,5175 |  |  |  |  |
| 3 | 0,9466– | 2,8496 | 0,4315 |  |  |  |  |
| 1 = i | 0,5564 | 0,7741 | 0,4011 | – | – | 0,08016– | 0,8993 |
| 2 | 0,2237 | 1,4023 | 0,3475 |  |  |  |  |
| 3 | 0,1961– | 0,5769 | 0,2372 |  |  |  |  |
| 4 | 0,02219– | 2,2959 | 0,2801 |  |  |  |  |

الجدول 3

المعاملات الواردة في المعادلتين (2) و(3) للاستقطاب الرأسي

|  | a | b | c | mk | ck | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = j | 0,3023 | 1,1402 | 0,2826 | 1,9710 | 4,4535– | – | – |
| 2 | 0,7790 | 1,6723 | 0,5694 |  |  |  |  |
| 3 | 1,0022– | 2,9400 | 0,4823 |  |  |  |  |
| 1 = i | 0,5463 | 0,8017 | 0,3657 | – | – | 0,07059– | 0,8756 |
| 2 | 0,2158 | 1,4080 | 0,3636 |  |  |  |  |
| 3 | 0,1693– | 0,6353 | 0,2155 |  |  |  |  |
| 4 | 0,01895– | 2,3105 | 0,2938 |  |  |  |  |

للاستقطاب الخطي والدائري ولكل أشكال المسير الهندسية يمكن حساب المعاملات في المعادلة (1) من القيم الواردة في الجدول 1 باستعمال المعادلتين التاليتين:

k = [kH+kV+(kH−kV)cos2 θ cos 2 τ]2	(4)

a =[kHaH + kVaV + kHaH – kVaV cos2 θ cos 2 τ] 2k	(5)

حيث تشير  إلى زاوية ارتفاع المسير و إلى زاوية ميل الاستقطاب بالنسبة إلى المستوي الأفقي (45 =  للاستقطاب الدائري).

وللسهولة يمكن الحصول من الأشكال 4-1 على تقدير سريع لقيم k و في ترددات غير الواردة في الجدول 1.

ـــــــــ