Recommandation UIT-R RA.1860 (01/2010)

Bandes de fréquences préférées pour les mesures de radioastronomie entre 1 et 3 THz

Série RA Radio astronomie

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2010

UIT 2010

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  RA.1860

Bandes de fréquences préférées pour les mesures 
de radioastronomie entre 1 et 3 THz

(Question UIT-R 145/7)

(2010)

Domaine d'application

La présente Recommandation décrit les observations radioastronomiques des raies spectrales et du continuum réalisées entre 1 000 et 3 000 GHz, et recommande aux administrations d'apporter leur aide à la coordination des observations de radioastronomie dans cette gamme de fréquences.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les radioastronomes étudient les émissions radioélectriques provenant de sources cosmiques à des fréquences de plus en plus élevées;

b)	que les fréquences d'observation sont souvent déterminées par les fréquences des raies spectrales des atomes et des molécules qui existent dans les environnements astrophysiques et que ces fréquences sont déterminées par la nature;

c)	que la possibilité de réaliser des observations à partir de la surface de la Terre dépend des «fenêtres» dans lesquelles l'atmosphère est suffisamment transparente;

d)	que le développement de la radioastronomie aux fréquences submillimétriques (THz) débouche sur des progrès technologiques, en particulier dans le domaine des techniques de réception, et laisse entrevoir d'autres résultats importants;

e)	que les bandes de fréquences présentant un intérêt pour le service de radioastronomie au-dessous de 1 000 GHz font l'objet de la Recommandation UIT-R RA.314;

f)	que l'utilisation pour la radioastronomie des fréquences comprises entre 10 THz et 1 000 THz font l'objet de la Recommandation UIT-R RA.1630;

g)	que le service de radioastronomie porte un intérêt grandissant à l'utilisation de la bande 1 000-3 000 GHz;

h)	que l'Union astronomique internationale (UAI) tient à jour la liste des raies spectrales présentant un intérêt majeur pour la radioastronomie, et ce pour des fréquences allant jusqu'à 3 000 GHz;

j)	qu'il convient de prendre en compte les décalages des raies par effet Doppler, en raison du mouvement relatif entre la source cosmique et l'observateur;

k)	que les radioastronomes ont également besoin de faire des observations du continuum à des fréquences supérieures à 1 000 GHz et que les bandes utilisées pour ces observations à partir du sol sont déterminées par les fenêtres atmosphériques présentant un affaiblissement minimal;

l) 	que les radiotélescopes des plates-formes spatiales, utilisés dans le cadre du service de recherche spatiale (passive), donnent accès à l'ensemble du spectre radioélectrique, y compris à des parties du spectre qui ne sont pas accessibles depuis la Terre en raison de l'absorption par l'atmosphère;

m) 	que le service de radioastronomie est protégé dans les bandes inférieures à 275 GHz conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et dans les bandes comprises entre 275 et 1 000 GHz conformément au numéro 5.565 du Règlement des radiocommunications (RR),

recommande

1	aux administrations d'apporter leur aide à la coordination des observations de radioastronomie dans les bandes de fréquences comprises entre 1 000 GHz et 3 000 GHz, en particulier les fréquences énumérées au Tableau 1 (pour les observations depuis l'espace) et au Tableau 3 (pour les observations depuis la Terre).

Annexe 1

# 1	Raies spectrales présentant un intérêt pour l'astronomie

Le Tableau 1 énumère les fréquences non décalées par effet Doppler («fréquences de repos») des raies spectrales émises par diverses molécules présentant un intérêt en astrophysique. Le tableau indique, à partir de la fréquence de repos, une gamme de fréquences approximative dans laquelle les raies peuvent être observées. Cette gamme repose sur les décalages Doppler classiques que l'on observe, décalages dus à la vitesse radiale de la source cosmique lorsqu'elle se rapproche de l'observateur ou qu'elle s'en éloigne. Dans le tableau, on prend pour hypothèse un intervalle Doppler de ±300 km/s. Les intervalles de fréquences énumérés au Tableau 1 correspondent aux bandes minimales préconisées.

Il convient de noter qu'en raison de la haute sensibilité des observations radioastronomiques, de nombreuses raies spectrales observées proviennent d'objets extragalactiques, jusqu'à z ~ 6 ou plus (ici, z désigne le «décalage vers le rouge», défini par z = (obs – 0)/0, où obs est la longueur d'onde observée et 0 la longueur d'onde non décalée par effet Doppler). C'est pourquoi il convient de s'intéresser tout particulièrement aux observations de raies spectrales fortement décalées vers le rouge.

Les données à l'origine du Tableau 1, qui a été approuvé par l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI) en 2009, ont été obtenues à partir d'études d'observation des émissions de raies spectrales submillimétriques en direction de deux régions de la Voie lactée riches en molécules,; de la base de données de spectroscopie moléculaire du JPL (JPL Molecular Spectroscopy database); et d'un catalogue en ligne de raies spectrales moléculaires (la base de données de Cologne pour la spectroscopie moléculaire) tenu à jour par l'Université de Cologne, Allemagne.

# 2	Absorption atmosphérique

Le degré d'affaiblissement par l'atmosphère des signaux radioélectriques est un facteur important à prendre en compte lors des observations au sol aux longueurs d'onde millimétriques et submillimétriques. L'affaiblissement des signaux dans la gamme de fréquences 1 000-3 000 GHz est principalement dû à l'absorption par la vapeur d'eau et, dans une moindre mesure, par l'oxygène, l'azote et l'ozone.

Les observatoires au sol subissent les effets de l'affaiblissement atmosphérique: réduction du niveau de signal observé provenant du rayonnement de sources cosmiques d'une part et ajout de bruit thermique au signal reçu d'autre part. C'est pourquoi les stations de radioastronomie dans les longueurs d'ondes millimétriques et submillimétriques se trouvent sur des sites à haute altitude et en atmosphère sèche. Cela étant, malgré l'optimisation de l'emplacement du site, le niveau d'affaiblissement est tellement élevé sur certaines parties de la gamme 1 000-3 000 GHz qu'à l'exception de quelques «fenêtres», de nombreuses observations dans cette région spectrale ne peuvent être menées qu'à partir de l'espace. Le Tableau 1 indique les raies spectrales qui ne seraient observables qu'à partir de l'espace en raison d'un affaiblissement atmosphérique élevé dans la bande minimale préconisée.

La Fig. 1 est un exemple de la transmittance sur un trajet vertical à travers l'atmosphère (c'est-à-dire en regardant vers l'espace le long du trajet le plus court en visibilité directe à travers l'atmosphère), sur l'ensemble de la gamme de fréquences 1 000-3 000 GHz, à partir d'un site d'observation astronomique de qualité. Les données ont été calculées à l'aide du modèle atmosphérique am, à partir des paramètres d'entrée suivants:

–	emplacement du site: Cerro Sairecabur, à environ 35 km au nord/nord-ouest du site de l'ALMA (grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique d'Atacama, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) à Chajnantor, Chili;

–	élévation: 5 525 m;

–	pression barométrique au sol: 532 mbar;

–	température au sol: 285 K;

–	profil atmosphérique pression/température: déterminé à partir de données acquises lors de 187 vols embarquant des radiosondes dans la zone, sur la période 1998-2002. Le profil relatif à l'ozone a été déterminé à partir de données fournies par des vols de la NASA embarquant des sondes pour mesurer l'ozone, au-dessus des Galapagos, Equateur, à la même période;

–	teneur en vapeur d'eau précipitable (PWV) totale: 0,25 mm. Il a été déterminé, à partir de plusieurs campagnes de mesures très complètes, que le site avait une PWV inférieure ou égale à cette valeur pendant 25% du temps environ.

La courbe de transmittance calculée présente une bonne adéquation avec les températures de brillance atmosphérique observées sur le site à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier (STF).

Le Tableau 2 énumère les gammes de fréquences pour lesquelles la transmittance atmosphérique de la Fig. 2 dépasse 20%, 10%, 5% et 1% (la Fig. 2 est une représentation graphique des données figurant au Tableau 2). De faibles valeurs de la transmittance produisent une diminution de l'intensité du signal reçu des sources cosmiques en raison de l'absorption atmosphérique et une augmentation de la température de bruit du système de radioastronomie en raison du rayonnement thermique de l'atmosphère. C'est pourquoi il est fortement recommandé de réaliser les mesures de radioastronomie au sol dans des conditions de grande valeur de transmittance, même si des observations au sol de rayonnements cosmiques relativement puissants pour des valeurs de transmittance descendant jusqu'à 5%, voire moins, peuvent donner des résultats exploitables.

TABLEAU  1

Raies spectrales les plus importantes d'un point de vue astrophysique dans la gamme des fréquences 
comprises entre 1 000 et 3 000 GHz

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 003,278 | 1 002,274 | 1 004,281 | G | 1 002,274 | 1 004,281 |
| Eau lourde (HDO) | 1 009,945 | 1 008,935 | 1 010,955 | G | 1 008,935 | 1 010,955 |
| Azanylidenium (NH+) | 1 012,524 | 1 011,511 | 1 013,537 | G | 1 011,511 | 1 013,537 |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 027,314 | 1 026,287 | 1 028,341 | G | 1 026,287 | 1 028,341 |
| Hydroxylium (OH+) | 1 033,119 | 1 032,085 | 1 034,152 | G | 1 032,085 | 1 034,152 |
| Monoxyde de carbone (CO) | 1 036,912 | 1 035,875 | 1 037,949 | G | 1 035,875 | 1 037,949 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 062,983 | 1 061,920 | 1 064,046 |  | 1 061,920 | 1 064,046 |
| Formylium (HCO+) | 1 069,694 | 1 068,624 | 1 070,764 |  | 1 068,624 | 1 070,764 |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 076,078 | 1 075,002 | 1 077,154 |  | 1 075,002 | 1 077,154 |
| Sulfhydrylium (SH+) | 1 082,909 | 1 081,826 | 1 083,993 |  | 1 081,826 | 1 083,993 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 095,627 | 1 094,532 | 1 096,723 |  | 1 094,532 | 1 098,462 |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 1 097,163 | 1 096,066 | 1 098,260 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 097,365 | 1 096,267 | 1 098,462 |  |  |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 1 101,350 | 1 100,248 | 1 102,451 |  | 1 100,248 | 1 102,800 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 101,698 | 1 100,597 | 1 102,800 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 113,343 | 1 112,230 | 1 114,456 |  | 1 112,230 | 1 116,175 |
| Eau-cation (H2O+) | 1 115,059 | 1 113,943 | 1 116,175 |  |  |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 124,820 | 1 123,696 | 1 125,945 |  | 1 123,696 | 1 125,945 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 136,704 | 1 135,567 | 1 137,840 |  | 1 135,567 | 1 137,840 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 151,452 | 1 150,301 | 1 152,603 |  | 1 150,301 | 1 154,280 |
| Monoxyde de carbone (CO) | 1 151,985 | 1 150,833 | 1 153,137 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 153,127 | 1 151,974 | 1 154,280 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 158,324 | 1 157,165 | 1 159,482 |  | 1 157,165 | 1 159,886 |
| Formylium (HCO+) | 1 158,727 | 1 157,568 | 1 159,886 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 161,953 | 1 160,791 | 1 163,115 |  | 1 160,791 | 1 165,935 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 162,912 | 1 161,749 | 1 164,075 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 164,770 | 1 163,605 | 1 165,935 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 1 168,452 | 1 167,283 | 1 169,620 |  | 1 167,283 | 1 169,620 |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 173,539 | 1 172,366 | 1 174,713 |  | 1 172,366 | 1 174,713 |
| Eau lourde (HDO) | 1 180,324 | 1 179,143 | 1 181,504 |  | 1 179,143 | 1 182,575 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 181,394 | 1 180,213 | 1 182,575 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 188,863 | 1 187,674 | 1 190,052 |  | 1 187,674 | 1 190,052 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 199,006 | 1 197,807 | 1 200,205 |  | 1 197,807 | 1 200,205 |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 1 206,725 | 1 205,519 | 1 207,932 |  | 1 205,519 | 1 208,846 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 207,639 | 1 206,431 | 1 208,846 |  |  |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 1 211,330 | 1 210,118 | 1 212,541 |  | 1 210,118 | 1 212,541 |
| Ammoniac (NH3) | 1 214,859 | 1 213,644 | 1 216,073 |  | 1 213,644 | 1 218,476 |
| Ammoniac (NH3) | 1 215,245 | 1 214,030 | 1 216,460 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 216,850 | 1 215,634 | 1 218,067 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 217,258 | 1 216,041 | 1 218,476 |  |  |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 222,234 | 1 221,012 | 1 223,456 |  | 1 221,012 | 1 223,456 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 228,789 | 1 227,560 | 1 230,018 |  | 1 227,560 | 1 231,633 |
| Eau lourde (HDO) | 1 230,403 | 1 229,173 | 1 231,633 |  |  |  |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 239,895 | 1 238,655 | 1 241,134 |  | 1 238,655 | 1 241,134 |
| Formylium (HCO+) | 1 247,735 | 1 246,487 | 1 248,982 |  | 1 246,487 | 1 248,982 |
| Eau lourde (HDO) | 1 259,072 | 1 257,813 | 1 260,331 | G | 1 257,813 | 1 262,731 |
| Eau lourde (HDO) | 1 261,469 | 1 260,208 | 1 262,731 | G |  |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | 1 267,014 | 1 265,747 | 1 268,282 | G | 1 265,747 | 1 268,310 |
| Eau lourde (HDO) | 1 267,043 | 1 265,776 | 1 268,310 | G |  |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 270,903 | 1 269,632 | 1 272,174 | G | 1 269,632 | 1 272,174 |
| Eau lourde (HDO) | 1 277,676 | 1 276,398 | 1 278,954 | G | 1 276,398 | 1 278,954 |

TABLEAU 1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau lourde (HDO) | 1 291,642 | 1 290,351 | 1 292,934 | G | 1 290,351 | 1 294,666 |
| Eau lourde (HDO) | 1 293,372 | 1 292,079 | 1 294,666 | G |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 297,805 | 1 296,507 | 1 299,103 | G | 1 296,507 | 1 299,103 |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 1 316,244 | 1 314,928 | 1 317,560 | G | 1 314,928 | 1 317,560 |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 319,545 | 1 318,226 | 1 320,865 |  | 1 318,226 | 1 323,387 |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 1 321,266 | 1 319,944 | 1 322,587 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 322,065 | 1 320,743 | 1 323,387 |  |  |  |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 328,308 | 1 326,980 | 1 329,637 | G | 1 326,980 | 1 329,637 |
| Formylium (HCO+) | 1 336,714 | 1 335,378 | 1 338,051 | G | 1 335,378 | 1 338,051 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 340,739 | 1 339,398 | 1 342,080 | G | 1 339,398 | 1 342,080 |
| Eau lourde (HDO) | 1 353,777 | 1 352,423 | 1 355,130 | G | 1 352,423 | 1 355,130 |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 368,160 | 1 366,792 | 1 369,528 | G | 1 366,792 | 1 371,455 |
| Trihydrogène (H2D+) | 1 370,085 | 1 368,715 | 1 371,455 | G |  |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | 1 381,995 | 1 380,613 | 1 383,377 | G | 1 380,613 | 1 383,377 |
| Eau lourde (HDO) | 1 385,216 | 1 383,831 | 1 386,601 |  | 1 383,831 | 1 386,601 |
| Eau lourde (HDO) | 1 392,919 | 1 391,526 | 1 394,312 |  | 1 391,526 | 1 394,312 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 402,966 | 1 401,563 | 1 404,369 |  | 1 401,563 | 1 404,369 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 410,618 | 1 409,207 | 1 412,029 |  | 1 409,207 | 1 412,029 |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 416,691 | 1 415,275 | 1 418,108 |  | 1 415,275 | 1 418,162 |
| Monosulfure de carbone (CS) | 1 416,745 | 1 415,329 | 1 418,162 |  |  |  |
| Formylium (HCO+) | 1 425,664 | 1 424,238 | 1 427,090 |  | 1 424,238 | 1 427,141 |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 1 425,715 | 1 424,289 | 1 427,141 |  |  |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 1 431,153 | 1 429,722 | 1 432,584 |  | 1 429,722 | 1 434,310 |
| Eau lourde (HDO) | 1 432,877 | 1 431,444 | 1 434,310 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 438,649 | 1 437,210 | 1 440,087 |  | 1 437,210 | 1 442,222 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 440,782 | 1 439,341 | 1 442,222 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 444,829 | 1 443,384 | 1 446,274 | G | 1 443,384 | 1 448,460 |
| Sulfhydryle (SH) | 1 447,012 | 1 445,564 | 1 448,460 | G |  |  |
| Ion azote (N II) | 1 461,130 | 1 459,669 | 1 462,591 | G | 1 459,669 | 1 462,591 |
| Trihydrogène (D2H+) | 1 476,606 | 1 475,128 | 1 478,083 | G | 1 475,128 | 1 478,083 |
| Eau lourde (HDO) | 1 491,927 | 1 490,435 | 1 493,419 | G | 1 490,435 | 1 493,419 |
| Monoxyde de carbone (CO) | 1 496,923 | 1 495,426 | 1 498,420 | G | 1 495,426 | 1 498,420 |
| Eau lourde (HDO) | 1 500,990 | 1 499,489 | 1 502,491 | G | 1 499,489 | 1 502,491 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 505,042 | 1 503,537 | 1 506,547 | G | 1 503,537 | 1 508,768 |
| Eau lourde (HDO) | 1 507,261 | 1 505,754 | 1 508,768 | G |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formylium (HCO+) | 1 514,582 | 1 513,067 | 1 516,096 | G | 1 513,067 | 1 516,096 |
| Eau lourde (HDO) | 1 522,926 | 1 521,403 | 1 524,449 | G | 1 521,403 | 1 524,449 |
| Monoxide de carbone (C18O) | 1 535,134 | 1 533,599 | 1 536,669 | G | 1 533,599 | 1 536,669 |
| Monoxide de carbone (13CO) | 1 540,989 | 1 539,448 | 1 542,530 |  | 1 539,448 | 1 543,509 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 541,967 | 1 540,425 | 1 543,509 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 577,178 | 1 575,600 | 1 578,755 |  | 1 575,600 | 1 578,755 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 593,357 | 1 591,764 | 1 594,951 |  | 1 591,764 | 1 594,951 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 602,219 | 1 600,617 | 1 603,821 |  | 1 600,617 | 1 607,568 |
| Formylium (HCO+) | 1 603,466 | 1 601,862 | 1 605,069 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 605,962 | 1 604,356 | 1 607,568 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (CO) | 1 611,794 | 1 610,182 | 1 613,405 |  | 1 610,182 | 1 617,242 |
| Eau lourde (HDO) | 1 614,294 | 1 612,679 | 1 615,908 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 615,626 | 1 614,010 | 1 617,242 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 620,852 | 1 619,231 | 1 622,472 |  | 1 619,231 | 1 622,472 |
| Eau lourde (HDO) | 1 625,408 | 1 623,783 | 1 627,033 |  | 1 623,783 | 1 627,033 |
| Sulfhydrylium (SH+) | 1 632,518 | 1 630,884 | 1 634,151 |  | 1 630,884 | 1 636,274 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 633,484 | 1 631,850 | 1 635,117 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 634,639 | 1 633,005 | 1 636,274 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxide de carbone (C18O) | 1 644,497 | 1 642,852 | 1 646,141 |  | 1 642,852 | 1 646,141 |
| Eau lourde (HDO) | 1 648,801 | 1 647,153 | 1 650,450 |  | 1 647,153 | 1 652,418 |
| Monoxide de carbone (13CO) | 1 650,768 | 1 649,117 | 1 652,418 |  |  |  |
| Oxonium (H3O+) | 1 655,813 | 1 654,158 | 1 657,469 |  | 1 654,158 | 1 657,858 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 655,868 | 1 654,212 | 1 657,523 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 656,202 | 1 654,546 | 1 657,858 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 661,008 | 1 659,347 | 1 662,669 |  | 1 659,347 | 1 665,247 |
| Oxonium (H3O+) | 1 663,584 | 1 661,920 | 1 665,247 |  |  |  |
| Methylidynium (CH+) | 1 669,170 | 1 667,499 | 1 670,840 |  | 1 667,499 | 1 673,021 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 669,905 | 1 668,235 | 1 671,575 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 671,350 | 1 669,679 | 1 673,021 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 678,578 | 1 676,899 | 1 680,256 |  | 1 676,899 | 1 686,290 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 681,636 | 1 679,955 | 1 683,318 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 684,606 | 1 682,921 | 1 686,290 |  |  |  |
| Formylium (HCO+) | 1 692,313 | 1 690,621 | 1 694,006 |  | 1 690,621 | 1 694,006 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 713,883 | 1 712,169 | 1 715,597 |  | 1 712,169 | 1 721,701 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 716,770 | 1 715,053 | 1 718,486 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 716,957 | 1 715,240 | 1 718,674 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 719,250 | 1 717,531 | 1 720,969 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 719,981 | 1 718,261 | 1 721,701 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxide de carbone (CO) | 1 726,603 | 1 724,876 | 1 728,329 |  | 1 724,876 | 1 728,329 |
| Monoxide de carbone (C18O) | 1 753,800 | 1 752,046 | 1 755,554 |  | 1 752,046 | 1 755,554 |
| Eau lourde (HDO) | 1 759,978 | 1 758,218 | 1 761,738 |  | 1 758,218 | 1 765,585 |
| Monoxide de carbone (13CO) | 1 760,486 | 1 758,726 | 1 762,247 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 762,043 | 1 760,281 | 1 763,805 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 1 763,525 | 1 761,762 | 1 765,289 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 763,558 | 1 761,795 | 1 765,322 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 1 763,602 | 1 761,838 | 1 765,365 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 1 763,821 | 1 762,058 | 1 765,585 |  |  |  |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 769,877 | 1 768,107 | 1 771,647 |  | 1 768,107 | 1 771,647 |
| Formylium (HCO+) | 1 781,123 | 1 779,342 | 1 782,904 |  | 1 779,342 | 1 782,904 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 794,789 | 1 792,994 | 1 796,584 |  | 1 792,994 | 1 796,584 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 800,475 | 1 798,674 | 1 802,275 |  | 1 798,674 | 1 802,275 |
| Ammoniac (NH3) | 1 808,936 | 1 807,127 | 1 810,744 |  | 1 807,127 | 1 812,188 |
| Ammoniac (NH3) | 1 810,378 | 1 808,567 | 1 812,188 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 815,853 | 1 814,038 | 1 817,669 |  | 1 814,038 | 1 820,348 |
| Eau lourde (HDO) | 1 818,530 | 1 816,711 | 1 820,348 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 824,554 | 1 822,729 | 1 826,378 |  | 1 822,729 | 1 826,378 |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydroxyle (OH) | 1 834,745 | 1 832,911 | 1 836,580 |  | 1 832,911 | 1 843,187 |
| Hydroxyle (OH) | 1 837,741 | 1 835,903 | 1 839,578 |  |  |  |
| Hydroxyle (OH) | 1 837,812 | 1 835,974 | 1 839,649 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (CO) | 1 841,346 | 1 839,504 | 1 843,187 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 846,872 | 1 845,025 | 1 848,719 |  | 1 845,025 | 1 850,154 |
| Eau lourde (HDO) | 1 848,306 | 1 846,458 | 1 850,154 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 853,873 | 1 852,019 | 1 855,727 |  | 1 852,019 | 1 855,727 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 858,077 | 1 856,219 | 1 859,935 |  | 1 856,219 | 1 859,935 |
| Monoxide de carbone (C18O) | 1 863,039 | 1 861,176 | 1 864,902 |  | 1 861,176 | 1 864,902 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 867,749 | 1 865,881 | 1 869,616 |  | 1 865,881 | 1 874,481 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 867,819 | 1 865,951 | 1 869,687 |  |  |  |
| Formylium (HCO+) | 1 869,893 | 1 868,023 | 1 871,763 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (13CO) | 1 870,141 | 1 868,271 | 1 872,011 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 872,609 | 1 870,736 | 1 874,481 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 877,487 | 1 875,609 | 1 879,364 |  | 1 875,609 | 1 883,172 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 880,753 | 1 878,872 | 1 882,634 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 881,291 | 1 879,410 | 1 883,172 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau lourde (HDO) | 1 890,757 | 1 888,866 | 1 892,647 |  | 1 888,866 | 1 896,218 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 893,687 | 1 891,793 | 1 895,580 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 894,324 | 1 892,429 | 1 896,218 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 899,604 | 1 897,705 | 1 901,504 |  | 1 897,705 | 1 902,438 |
| Ion carbone (C II) | 1 900,537 | 1 898,637 | 1 902,438 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 909,602 | 1 907,693 | 1 911,512 |  | 1 907,693 | 1 911,512 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 918,475 | 1 916,557 | 1 920,394 |  | 1 916,557 | 1 922,353 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 918,485 | 1 916,567 | 1 920,404 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 919,360 | 1 917,440 | 1 921,279 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 1 919,360 | 1 917,440 | 1 921,279 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 920,433 | 1 918,513 | 1 922,353 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 929,255 | 1 927,326 | 1 931,184 |  | 1 927,326 | 1 932,259 |
| Eau lourde (HDO) | 1 930,329 | 1 928,398 | 1 932,259 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 941,797 | 1 939,855 | 1 943,739 |  | 1 939,855 | 1 943,739 |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 1 946,235 | 1 944,288 | 1 948,181 |  | 1 944,288 | 1 948,181 |
| Eau lourde (HDO) | 1 950,155 | 1 948,204 | 1 952,105 |  | 1 948,204 | 1 952,159 |
| Eau lourde (HDO) | 1 950,209 | 1 948,259 | 1 952,159 |  |  |  |
| Azanylidène (NH) | 1 955,027 | 1 953,072 | 1 956,982 |  | 1 953,072 | 1 960,579 |
| Monoxide de carbone (CO) | 1 956,018 | 1 954,062 | 1 957,974 |  |  |  |
| Azanylidène (NH) | 1 958,198 | 1 956,240 | 1 960,156 |  |  |  |
| Formylium (HCO+) | 1 958,621 | 1 956,662 | 1 960,579 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau lourde (HDO) | 1 965,554 | 1 963,588 | 1 967,519 |  | 1 963,588 | 1 967,519 |
| Monoxide de carbone (C18O) | 1 972,211 | 1 970,239 | 1 974,183 |  | 1 970,239 | 1 987,905 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 974,636 | 1 972,661 | 1 976,611 | G |  |  |
| Azanylidène (NH) | 1 978,464 | 1 976,485 | 1 980,442 | G |  |  |
| Monoxide de carbone (13CO) | 1 979,727 | 1 977,747 | 1 981,707 | G |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 982,064 | 1 980,082 | 1 984,046 | G |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 1 985,919 | 1 983,933 | 1 987,905 | G |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 1 994,285 | 1 992,291 | 1 996,280 | G | 1 992,291 | 1 996,280 |
| Eau lourde (HDO) | 2 003,495 | 2 001,491 | 2 005,498 |  | 2 001,491 | 2 008,785 |
| Eau lourde (HDO) | 2 005,180 | 2 003,175 | 2 007,186 |  |  |  |
| Methyladyne (CH) | 2 006,779 | 2 004,772 | 2 008,785 |  |  |  |
| Methyladyne (CH) | 2 010,799 | 2 008,788 | 2 012,810 |  | 2 008,788 | 2 016,880 |
| Eau lourde (HDO) | 2 014,370 | 2 012,355 | 2 016,384 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 014,865 | 2 012,850 | 2 016,880 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 019,134 | 2 017,115 | 2 021,154 |  | 2 017,115 | 2 021,154 |
| Eau lourde (HDO) | 2 031,743 | 2 029,711 | 2 033,774 |  | 2 029,711 | 2 033,774 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 040,477 | 2 038,436 | 2 042,517 |  | 2 038,436 | 2 042,517 |
| Oxygène (O I) | 2 060,070 | 2 058,010 | 2 062,130 |  | 2 058,010 | 2 062,130 |
| Eau lourde (HDO) | 2 064,690 | 2 062,625 | 2 066,755 |  | 2 062,625 | 2 066,755 |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 070,616 | 2 068,545 | 2 072,687 |  | 2 068,545 | 2 076,519 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 074,432 | 2 072,358 | 2 076,507 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 074,444 | 2 072,370 | 2 076,519 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (C18O) | 2 081,311 | 2 079,229 | 2 083,392 |  | 2 079,229 | 2 085,118 |
| Eau lourde (HDO) | 2 082,718 | 2 080,635 | 2 084,801 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 083,035 | 2 080,952 | 2 085,118 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 087,226 | 2 085,139 | 2 089,313 |  | 2 085,139 | 2 091,330 |
| Monoxide de carbone (13CO) | 2 089,241 | 2 087,151 | 2 091,330 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 099,963 | 2 097,863 | 2 102,063 |  | 2 097,863 | 2 102,063 |
| Eau lourde (HDO) | 2 110,993 | 2 108,882 | 2 113,104 |  | 2 108,882 | 2 113,104 |
| Eau lourde (HDO) | 2 121,216 | 2 119,095 | 2 123,338 |  | 2 119,095 | 2 123,338 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 143,752 | 2 141,608 | 2 145,895 |  | 2 141,608 | 2 154,357 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 147,733 | 2 145,585 | 2 149,880 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 149,224 | 2 147,075 | 2 151,373 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 152,205 | 2 150,052 | 2 154,357 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 164,132 | 2 161,968 | 2 166,296 |  | 2 161,968 | 2 166,296 |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 185,135 | 2 182,950 | 2 187,320 |  | 2 182,950 | 2 187,320 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 196,346 | 2 194,149 | 2 198,542 |  | 2 194,149 | 2 201,998 |
| Eau lourde (HDO) | 2 199,798 | 2 197,599 | 2 201,998 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau lourde (HDO) | 2 204,707 | 2 202,503 | 2 206,912 |  | 2 202,503 | 2 206,912 |
| Eau lourde (HDO) | 2 213,707 | 2 211,493 | 2 215,921 |  | 2 211,493 | 2 215,921 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 221,751 | 2 219,529 | 2 223,972 |  | 2 219,529 | 2 223,972 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 227,872 | 2 225,644 | 2 230,100 |  | 2 225,644 | 2 230,100 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 242,198 | 2 239,956 | 2 244,440 |  | 2 239,956 | 2 244,440 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 264,150 | 2 261,886 | 2 266,414 |  | 2 261,886 | 2 266,414 |
| Eau lourde (HDO) | 2 269,686 | 2 267,416 | 2 271,956 |  | 2 267,416 | 2 271,956 |
| Eau lourde (HDO) | 2 278,017 | 2 275,739 | 2 280,295 |  | 2 275,739 | 2 280,295 |
| Eau lourde (HDO) | 2 283,942 | 2 281,658 | 2 286,226 |  | 2 281,658 | 2 288,499 |
| Eau lourde (HDO) | 2 286,213 | 2 283,926 | 2 288,499 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 291,309 | 2 289,018 | 2 293,601 |  | 2 289,018 | 2 293,601 |
| Eau lourde (HDO) | 2 296,248 | 2 293,952 | 2 298,544 |  | 2 293,952 | 2 302,002 |
| Eau lourde (HDO) | 2 297,652 | 2 295,355 | 2 299,950 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 299,569 | 2 297,269 | 2 301,868 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 299,702 | 2 297,402 | 2 302,002 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (13CO) | 2 308,031 | 2 305,723 | 2 310,339 |  | 2 305,723 | 2 310,339 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 318,554 | 2 316,236 | 2 320,873 |  | 2 316,236 | 2 320,873 |
| Eau lourde (HDO) | 2 327,429 | 2 325,101 | 2 329,756 |  | 2 325,101 | 2 329,756 |
| Eau lourde (HDO) | 2 335,788 | 2 333,452 | 2 338,123 |  | 2 333,452 | 2 338,556 |
| Eau lourde (HDO) | 2 336,220 | 2 333,883 | 2 338,556 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau lourde (HDO) | 2 343,735 | 2 341,392 | 2 346,079 |  | 2 341,392 | 2 368,266 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 344,290 | 2 341,945 | 2 346,634 |  |  |  |
| Methylène (CH2) | 2 344,726 | 2 342,381 | 2 347,071 |  |  |  |
| Methylène (CH2) | 2 348,622 | 2 346,274 | 2 350,971 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 351,731 | 2 349,380 | 2 354,083 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 355,192 | 2 352,837 | 2 357,548 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 357,210 | 2 354,853 | 2 359,568 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 357,727 | 2 355,369 | 2 360,084 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 358,563 | 2 356,205 | 2 360,922 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 360,340 | 2 357,980 | 2 362,700 |  |  |  |
| Trihydrogène (H2D+) | 2 363,306 | 2 360,943 | 2 365,669 |  |  |  |
| Amino (NH2) | 2 364,268 | 2 361,903 | 2 366,632 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 365,900 | 2 363,534 | 2 368,266 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 382,166 | 2 379,784 | 2 384,548 |  | 2 379,784 | 2 384,548 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 388,325 | 2 385,936 | 2 390,713 |  | 2 385,936 | 2 393,964 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 391,573 | 2 389,181 | 2 393,964 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 399,218 | 2 396,819 | 2 401,618 |  | 2 396,819 | 2 407,526 |
| Ammoniac (NH3) | 2 400,018 | 2 397,618 | 2 402,418 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 400,578 | 2 398,178 | 2 402,979 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 402,265 | 2 399,863 | 2 404,667 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 405,121 | 2 402,716 | 2 407,526 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau lourde (HDO) | 2 411,827 | 2 409,415 | 2 414,239 |  | 2 409,415 | 2 420,888 |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 413,924 | 2 411,510 | 2 416,338 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 418,469 | 2 416,051 | 2 420,888 |  |  |  |
| Ion azote (N II) | 2 459,379 | 2 456,920 | 2 461,839 |  | 2 456,920 | 2 468,338 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 462,933 | 2 460,470 | 2 465,396 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 463,054 | 2 460,591 | 2 465,517 |  |  |  |
| Fluorure d'hydrogène (HF) | 2463,427 | 2 460,964 | 2 465,891 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 465,872 | 2 463,406 | 2 468,338 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 477,453 | 2 474,976 | 2 479,931 |  | 2 474,976 | 2 486,788 |
| Eau lourde (HDO) | 2 480,807 | 2 478,326 | 2 483,287 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 484,303 | 2 481,819 | 2 486,788 |  |  |  |
| Hydroxyle (18OH) | 2 494,674 | 2 492,179 | 2 497,169 |  | 2 492,179 | 2 516,847 |
| Hydroxyle (18OH) | 2 498,970 | 2 496,471 | 2 501,469 |  |  |  |
| Hydroxyle (17OH) | 2 501,856 | 2 499,355 | 2 504,358 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 502,167 | 2 499,665 | 2 504,669 |  |  |  |
| Hydroxyle (17OH) | 2 506,186 | 2 503,680 | 2 508,692 |  |  |  |
| Hydroxyle (OH) | 2 509,965 | 2 507,455 | 2 512,475 |  |  |  |
| Hydroxyle (OH) | 2 514,333 | 2 511,819 | 2 516,847 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) |  | Observations |  | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 526,741 | 2 524,214 | 2 529,268 |  |  | 2 524,214 |  | 2 531,838 |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 528,166 | 2 525,638 | 2 530,694 |  |  |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 529,308 | 2 526,779 | 2 531,838 |  |  |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 541,065 | 2 538,524 | 2 543,606 |  |  |  | 2 538,524 | 2 547,650 |
| Amino (NH2) | 2 545,105 | 2 542,560 | 2 547,650 |  |  |  |  |  |
| Amino (NH2) | 2 553,966 | 2 551,412 | 2 556,520 |  |  |  | 2 551,412 | 2 563,471 |
| Eau lourde (HDO) | 2 558,905 | 2 556,346 | 2 561,464 |  |  |  |  |  |
| Amino (NH2) | 2 560,910 | 2 558,349 | 2 563,471 |  |  |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 577,667 | 2 575,089 | 2 580,244 |  |  |  | 2 575,089 | 2 582,211 |
| Eau lourde (HDO) | 2 579,631 | 2 577,052 | 2 582,211 |  |  |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 591,047 | 2 588,456 | 2 593,638 |  |  |  | 2 588,456 | 2 595,117 |
| Eau lourde (HDO) | 2 592,524 | 2 589,932 | 2 595,117 |  |  |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 598,288 | 2 595,690 | 2 600,886 |  |  |  | 2 595,690 | 2 606,031 |
| Hydroxyle (OH) | 2 603,427 | 2 600,824 | 2 606,031 |  |  |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 616,165 | 2 613,549 | 2 618,781 |  |  |  | 2 613,549 | 2 618,781 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 622,939 | 2 620,316 | 2 625,562 |  |  |  | 2 620,316 | 2 625,562 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 630,960 | 2 628,329 | 2 633,590 |  |  |  | 2 628,329 | 2 633,682 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 631,051 | 2 628,420 | 2 633,682 |  |  |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 640,474 | 2 637,833 | 2 643,114 |  |  |  | 2 637,833 | 2 644,963 |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 642,321 | 2 639,679 | 2 644,963 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 657,666 | 2 655,008 | 2 660,323 |  | 2 655,008 | 2 660,323 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 664,561 | 2 661,897 | 2 667,226 |  | 2 661,897 | 2 677,662 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 666,732 | 2 664,065 | 2 669,398 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 669,415 | 2 666,745 | 2 672,084 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 674,283 | 2 671,609 | 2 676,957 |  |  |  |
| Hydroène deutéré (HD) | 2 674,987 | 2 672,312 | 2 677,662 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 685,639 | 2 682,953 | 2 688,325 |  | 2 682,953 | 2 688,325 |
| Eau lourde (HDO) | 2 735,277 | 2 732,541 | 2 738,012 |  | 2 732,541 | 2 738,012 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 741,675 | 2 738,933 | 2 744,416 |  | 2 738,933 | 2 744,416 |
| Eau lourde (HDO) | 2 748,312 | 2 745,564 | 2 751,060 |  | 2 745,564 | 2 751,060 |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 756,383 | 2 753,626 | 2 759,139 |  | 2 753,626 | 2 759,139 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 773,977 | 2 771,203 | 2 776,751 |  | 2 771,203 | 2 776,751 |
| Methylène (CH2) | 2 783,064 | 2 780,281 | 2 785,847 |  | 2 780,281 | 2 785,847 |
| Eau lourde (HDO) | 2 794,002 | 2 791,208 | 2 796,796 |  | 2 791,208 | 2 796,829 |
| Eau lourde (HDO) | 2 794,035 | 2 791,241 | 2 796,829 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 805,384 | 2 802,579 | 2 808,190 |  | 2 802,579 | 2 816,325 |
| Eau lourde (HDO) | 2 807,498 | 2 804,691 | 2 810,306 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 809,406 | 2 806,597 | 2 812,216 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 810,880 | 2 808,069 | 2 813,691 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 813,511 | 2 810,698 | 2 816,325 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 834,411 | 2 831,577 | 2 837,245 |  | 2 831,577 | 2 837,245 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 845,980 | 2 843,134 | 2 848,826 |  | 2 843,134 | 2 848,826 |
| Eau lourde (HDO) | 2 855,631 | 2 852,776 | 2 858,487 |  | 2 852,776 | 2 861,891 |
| Eau lourde (HDO) | 2 859,032 | 2 856,173 | 2 861,891 |  |  |  |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 870,338 | 2 867,468 | 2 873,208 |  | 2 867,468 | 2 875,782 |
| Eau lourde (HDO) | 2 872,909 | 2 870,036 | 2 875,782 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 880,025 | 2 877,145 | 2 882,905 |  | 2 877,145 | 2 890,914 |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 884,279 | 2 881,395 | 2 887,163 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 884,312 | 2 881,427 | 2 887,196 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 884,941 | 2 882,056 | 2 887,826 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 884,950 | 2 882,065 | 2 887,835 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 888,026 | 2 885,138 | 2 890,914 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 900,172 | 2 897,272 | 2 903,072 |  | 2 897,272 | 2 906,294 |
| Eau lourde (HDO) | 2 903,391 | 2 900,487 | 2 906,294 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 916,109 | 2 913,193 | 2 919,025 |  | 2 913,193 | 2 923,819 |
| Eau lourde (HDO) | 2 920,898 | 2 917,977 | 2 923,819 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 938,998 | 2 936,059 | 2 941,937 |  | 2 936,059 | 2 944,831 |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 939,000 | 2 936,061 | 2 941,939 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 941,889 | 2 938,947 | 2 944,831 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 948,042 | 2 945,094 | 2 950,990 |  | 2 945,094 | 2 955,592 |
| Ammoniac (NH3) | 2 948,411 | 2 945,462 | 2 951,359 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 948,669 | 2 945,721 | 2 951,618 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 949,480 | 2 946,531 | 2 952,430 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 950,815 | 2 947,864 | 2 953,765 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 952,640 | 2 949,687 | 2 955,592 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 962,111 | 2 959,149 | 2 965,073 |  | 2 959,149 | 2 975,081 |
| Eau lourde (HDO) | 2 966,081 | 2 963,115 | 2 969,047 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 968,749 | 2 965,780 | 2 971,717 |  |  |  |

TABLEAU  1 (fin)

| Substance | Fréquence de repos (GHz) | Fréquence minimale préconisée (GHz) | Fréquence maximale préconisée (GHz) | Observations | Fréquence minimale globale (GHz) | Fréquence maximale globale (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 969,868 | 2 966,899 | 2 972,838 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 970,800 | 2 967,829 | 2 973,771 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 2 970,801 | 2 967,830 | 2 973,772 |  |  |  |
| Oxonium (H3O+) | 2 972,109 | 2 969,137 | 2 975,081 |  |  |  |
| Oxonium (H3O+) | 2 980,735 | 2 977,754 | 2 983,715 |  | 2 977,754 | 3 002,430 |
| Monoxide de carbone (CO) | 2 984,168 | 2 981,183 | 2 987,152 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 984,559 | 2 981,575 | 2 987,544 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 989,643 | 2 986,653 | 2 992,632 |  |  |  |
| Vapeur d'eau (H218O) | 2 990,139 | 2 987,149 | 2 993,129 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 991,555 | 2 988,564 | 2 994,547 |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 994,786 | 2 991,792 | 2 997,781 |  |  |  |
| Eau lourde (HDO) | 2 997,115 | 2 994,118 | 3 000,112 | H |  |  |
| Ammoniac (NH3) | 2 999,430 | 2 996,431 | 3 002,430 | H | 2 977,754 | 3 002,430 |
| NOTE 1 – La lettre G sous «Observations» indique que la raie est observable au sol si les conditions atmosphériques sont très bonnes. La lettre H sous «Observations» indique que les fréquences maximales préconisées dépassent 3 000 GHz. Les fréquences minimales et maximales préconisées correspondent aux fréquences décalées par effet Doppler respectivement pour +300 km/s et –300 km/s. Références: Résolution A.2 de l'UAI (1991, Buenos Aires; révision 2009, Rio de Janeiro) JPL Molecular Spectroscopy Database (http://spec.jpl.nasa.gov/) Base de données de Cologne pour la spectroscopie moléculaire (http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/) |  |  |  |  |  |  |

c

TABLEAU  2

Bandes de la Fig. 1 pour lesquelles la transmittance atmosphérique
est égale ou dépasse la valeur spécifiée (GHz)

| 1% | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 998,4-1 060,4 | 1 001,7-1 058,6 | 1 004,7-1 028,4 1 029,3-1 054,9 | 1 011,8-1 013,8 1 014,3-1 019,3 1 019,7-1 026,2 1 029,9-1 041,7 |
| 1 061,9-1 069,6 | – | – | – |
| 1 245,9-1 277,5 | 1 253,1-1 276,6 | 1 259,7-1 275,6 | – |
| 1 279,0-1 295,9 | 1 279,9-1 294,9 | 1 281,3-1 294,1 | 1 285,6-1 286,8 1 287,9-1 289,4 |
| 1 296,9-1 318,0 | 1 297,9-1 316,4 | 1 298,8-1 314,7 | 1 301,8-1 305,4 |
| 1 326,0-1 388,5 | 1 327,7-1 380,9 | 1 329,4-1 374,9 | 1 335,5-1 343,9 1 345,9-1 355,7 1 357,7-1 359,0 |
| 1 434,4-1 438,2 | – | – | – |
| 1 442,7-1 465,4 | 1 445,7-1 464,6 | 1 451,2-1 463,4 | – |
| 1 468,2-1 524,4 | 1 469,0-1 524,0 | 1 469,9-1 523,3 | 1 478,6-1 481,0 1 482,8-1 489,3 1 495,3-1 505,0 1 505,5-1 506,0 1 508,3-1 512,1 |
| 1 525,8-1 540,0 | 1 526,3-1 538,6 | 1 526,9-1 536,6 | – |
| 1 543,9-1 573,9 | 1 545,6-1 566,5 1 567,6-1 568,4 | 1 550,3-1 553,8 | – |
| 1 575,0-1 579,9 | – | – | – |
| 1 827,2-1 833,1 | – | – | – |
| 1 946,7-2 009,2 | 1 977,5-1 983,6 1 987,9-1 999,6 | – | – |
| 2 102,7-2 109,7 | – | – | – |

FIGURE 3

Représentation graphique du Tableau 2

Compte tenu des bandes de fréquences pour lesquelles la transmittance atmosphérique sur un site d'observation astronomique de qualité dépasse 5% et permet donc de réaliser des observations pertinentes, les bandes minimales préconisées pour la protection des observations de radio astronomie réalisées à la surface de la Terre sont les suivantes:

TABLEAU  3

Bandes minimales préconisées
pour la radio astronomie au sol

1 000-1 060 GHz

1 250-1 320 GHz

1 325-1 385 GHz

1 445-1 540 GHz

1 545-1 570 GHz

1 975-2 000 GHz

En raison de l'affaiblissement atmosphérique excessif, même sur des sites d'observation au sol en atmosphère sèche et à haute altitude, l'utilisation des bandes de fréquences supérieures à 2 000 GHz pour la radio astronomie est limitée aux applications aéroportées et spatioportées.

E. T. Polehampton et al., «The ISO LWS high-resolution spectral survey towards Sagittarius B2*», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol. 377, p. 1122, 2007.

M. R. Lerate et al., «A far-infrared molecular and atomic line survey of the Orion KL region», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Vol. 370, p. 597, 2006.

http://spec.jpl.nasa.gov/.

http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/.

Voir http://www.cfa.harvard.edu/~spaine/am/ (dernier accès juin 2008).

Plus précisément, les calculs utilisent le profil Sairecabur de l'exemple 4 de: S. Paine, The am Atmospheric Model. Submillimeter Array Technical Memo #152 (Revision 3), 2004. Disponible à l'adresse http://sma-www.harvard.edu/private/memos/tech_no.html (dernier accès juin 2008).