Recommandation UIT-R RA.314-10 (06/2003)

Bandes de fréquences préférées pour les mesures en radioastronomie

Série RA Radio astronomie

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2010

 UIT 2010

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  RA.314-10

Bandes de fréquences préférées pour les mesures en radioastronomie

(Question UIT-R 145/7)

(1953-1956-1959-1966-1970-1974-1978-1982-1986-1990-1992-2002-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les progrès de la radioastronomie ont conduit à d'importants perfectionnements d'ordre technologique, en particulier dans les techniques de réception, ainsi qu'à une meilleure connaissance des limites fondamentales imposées par le bruit radioélectrique d'une grande importance pour les radiocommunications et que ces progrès laissent prévoir d'autres résultats importants;

b)	que pour réaliser des progrès en matière de radioastronomie, il faut protéger certaines bandes de fréquences contre les brouillages;

c)	que l'Union astronomique internationale (UAI) tient à jour et actualise la liste des raies spectrales présentant le plus d'importance pour la radioastronomie;

d)	que les radioastronomes étudient les raies spectrales à la fois dans les bandes attribuées à la radioastronomie et, pour autant que le permet l'utilisation du spectre par d'autres services, à l'extérieur des bandes attribuées, et qu'il a ainsi été possible de détecter plus de 3 000 raies spectrales, comme le montre la Fig. 1 de l'Annexe 1;

e)	qu'il convient de tenir compte du déplacement de fréquence des raies par effet Doppler dû au mouvement relatif des sources et de l'observateur;

f)	que, certaines bandes de fréquences ont été attribuées pour les observations du continuum, et que les positions exactes de ces bandes dans le spectre n'ont pas une importance déterminante, mais que leurs fréquences centrales doivent être dans un rapport de un à deux au maximum, compte tenu de la largeur des fenêtres atmosphériques pertinentes;

g)	que les radioastronomes ont fait des observations astronomiques utiles à partir de la surface de la Terre dans toutes les fenêtres atmosphériques disponibles entre 2 MHz et 1 000 GHz et au-dessus;

h)	que la radioastronomie spatiale, dans le cadre de laquelle on utilise des radiotélescopes sur des plates-formes spatiales, permet d'accéder à l'ensemble du spectre radioélectrique au-dessus d'environ 10 kHz, y compris aux parties du spectre non accessibles depuis la Terre en raison de l'absorption dans l'atmosphère;

j)	que certains types d'observations interférométriques à grand pouvoir de résolution exigent une réception simultanée, sur la même fréquence radioélectrique, par des systèmes de réception situés dans des pays ou des continents différents, ou sur des plates-formes spatiales;

k)	que les conférences administratives mondiales des radiocommunications et les conférences mondiales des radiocommunications ont fait bénéficier la radioastronomie d'attributions de fréquences plus satisfaisantes, mais que, dans bien des bandes, notamment celles utilisées en partage avec d'autres services, la protection des observations de radioastronomie exigera peut-être encore une planification minutieuse,

recommande

1	que les administrations se chargent d'assurer le maximum de protection possible aux fréquences employées par les radioastronomes dans leurs propres pays et dans les pays voisins;

2	qu'une attention particulière soit accordée à la protection adéquate des bandes de fréquences inscrites dans les Tableaux 1 et 2, où figurent les fréquences de repos et les fréquences Doppler observées sur les raies spectrales les plus importantes pour l'astrophysique, telles que les a identifiées l'Assemblée générale de l'UAI ainsi que dans le Tableau 3, où figurent les bandes de fréquences attribuées au service de radioastronomie qui sont préférées pour les observations du continuum;

3	que les administrations soient priées d'apporter leur concours dans la coordination des observations de raies spectrales dans les bandes non attribuées à la radioastronomie.

TABLEAU 1

Raies de fréquence radioélectrique présentant le plus d'importance
pour la radioastronomie aux fréquences inférieures à 275 GHz

| Corps | Fréquence de repos | Bande minimale suggérée | Notes(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deutérium (DI) | 327,384 MHz | 327,0-327,7 MHz |  |
| Hydrogène (HI) | 1 420,406 MHz | 1 370,0-1 427,0 MHz | (2), (3) |
| Radical oxhydryle (OH) | 1 612,231 MHz | 1 606,8-1 613,8 MHz | (4) |
| Radical oxhydryle (OH) | 1 665,402 MHz | 1 659,8-1 667,1 MHz | (4) |
| Radical oxhydryle (OH) | 1 667,359 MHz | 1 661,8-1 669,0 MHz | (4) |
| Radical oxhydryle (OH) | 1 720,530 MHz | 1 714,8-1 722,2 MHz | (3), (4) |
| Méthyladyne (CH) | 3 263,794 MHz | 3 252,9-3 267,1 MHz | (3), (4) |
| Méthyladyne (CH) | 3 335,481 MHz | 3 324,4-3 338,8 MHz | (3), (4) |
| Méthyladyne (CH) | 3 349,193 MHz | 3 338,0-3 352,5 MHz | (3), (4) |
| Formaldéhyde (H2CO) | 4 829,660 MHz | 4 813,6-4 834,5 MHz | (3), (4) |
| Méthanol (CH3OH) | 6 668,518 MHz | 6 661,8-6 675,2 MHz | (3) |
| Hélium (3He+) | 8 665,650 MHz | 8 657,0-8 674,3 MHz | (3), (6) |
| Méthanol (CH3OH) | 12,178 GHz | 12,17-12,19 GHz | (3), (6) |
| Formaldéhyde (H2CO) | 14,488 GHz | 14,44-14,50 GHz | (3), (4) |
| Cyclopropénylidène (C3H2) | 18,343 GHz | 18,28-18,36 GHz | (3), (4), (6) |
| Vapeur d'eau (H2O) | 22,235 GHz | 22,16-22,26 GHz | (3), (4) |
| Ammoniac (NH3) | 23,694 GHz | 23,61-23,71 GHz | (4) |
| Ammoniac (NH3) | 23,723 GHz | 23,64-23,74 GHz | (4) |
| Ammoniac (NH3) | 23,870 GHz | 23,79-23,89 GHz | (4) |
| Monoxyde de soufre (SO) | 30,002 GHz | 29,97-30,03 GHz | (6) |
| Méthanol (CH3OH) | 36,169 GHz | 36,13-36,21 GHz | (6) |
| Monoxyde de silicium (SiO) | 42,519 GHz | 42,47-42,57 GHz | (6), (8) |
| Monoxyde de silicium (SiO) | 42,821 GHz | 42,77-42,86 GHz |  |
| Monoxyde de silicium (SiO) | 43,122 GHz | 43,07-43,17 GHz |  |
| Monoxyde de silicium (SiO) | 43,424 GHz | 43,37-43,47 GHz |  |
| Monosulfure de dicarbone (CCS) | 45,379 GHz | 45,33-45,44 GHz | (6) |

TABLEAU 1 (fin)

| Corps | Fréquence de repos | Bande minimale suggérée | Notes(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monosulfure de carbone (CS) | 48,991 GHz | 48,94-49,04 GHz |  |
| Oxygène (O2) | 61,1 GHz | 56,31-63,06 GHz | (5), (6), (7) |
| Eau deutérée (HDO) | 80,578 GHz | 80,50-80,66 GHz |  |
| Cyclopropénylidène (C3H2) | 85,339 GHz | 85,05-85,42 GHz |  |
| Monoxyde de silicium (SiO) | 86,243 GHz | 86,16-86,33 GHz |  |
| Formylium (H13CO+) | 86,754 GHz | 86,66-86,84 GHz |  |
| Monoxyde de silicium (SiO) | 86,847 GHz | 86,76-86,93 GHz |  |
| Radical éthynyle (C2H) | 87,3 GHz | 87,21-87,39 GHz | (5) |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 88,632 GHz | 88,34-88,72 GHz | (4) |
| Formylium (HCO+) | 89,189 GHz | 88,89-89,28 GHz | (4) |
| Isocyanure d'hydrogène (HNC) | 90,664 GHz | 90,57-90,76 GHz |  |
| Diazénylium (N2H+) | 93,174 GHz | 93,07-93,27 GHz |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 97,981 GHz | 97,65-98,08 GHz | (4) |
| Monoxyde de soufre (SO) | 99,300 GHz | 99,98-100,18 GHz |  |
| Méthylcétylène (CH3C2H) | 102,5 GHz | 102,39-102,60 GHz | (5) |
| Méthanol (CH3OH) | 107,014 GHz | 106,91-107,12 GHz |  |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 109,782 GHz | 109,67-109,89 GHz |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 110,201 GHz | 109,83-110,31 GHz | (4) |
| Monoxyde de carbone (C17O) | 112,359 GHz | 112,25-112,47 GHz | (6) |
| Radical cyano (CN) | 113,5 GHz | 113,39-113,61 GHz | (5) |
| Monoxyde de carbone (CO) | 115,271 GHz | 114,88-115,39 GHz | (4) |
| Oxygène (O2) | 118,750 GHz | 118,63-118,87 GHz | (7) |
| Formaldéhyde (H213CO) | 137,450 GHz | 137,31-137,59 GHz | (6) |
| Formaldéhyde (H2CO) | 140,840 GHz | 140,69-140,98 GHz |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 146,969 GHz | 146,82-147,12 GHz |  |
| Monoxyde d'azote (NO) | 150,4 GHz | 149,95-150,85 GHz | (5) |
| Méthanol (CH3OH) | 156,602 GHz | 156,45-156,76 GHz |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 183,310 GHz | 183,12-183,50 GHz |  |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 219,560 GHz | 219,34-219,78 GHz |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 220,399 GHz | 219,67-220,62 GHz | (4) |
| Radical cyano (CN) | 226,6 GHz | 226,37-226,83 GHz | (5) |
| Radical cyano (CN) | 226,8 GHz | 226,57-227,03 GHz | (5) |
| Monoxyde de carbone (CO) | 230,538 GHz | 229,77-230,77 GHz | (4) |
| Monosulfure de carbone (CS) | 244,953 GHz | 244,72-245,20 GHz | (6) |
| Monoxyde d'azote (NO) | 250,6 GHz | 250,35-250,85 GHz | (5) |
| Radical éthynyle (C2H) | 262,0 GHz | 261,74-262,26 GHz | (5) |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 265,886 GHz | 265,62-266,15 GHz |  |
| Formylium (HCO+) | 267,557 GHz | 267,29-267,83 GHz |  |
| Isocyanure d'hydrogène (HNC) | 271,981 GHz | 271,71-272,25 GHz |  |

Notes relatives au Tableau 1: (1) Les limites de bande, pour toutes les raies spectrales figurant dans ce Tableau à l'exception de celles qui portent les Notes(2) ou (4), sont les fréquences décalées par un effet Doppler correspondant à des vitesses radiales de  300 km/s (compatible avec le rayonnement se produisant dans notre galaxie). (2) Une extension vers le bas de l'attribution de la bande 1 400-1 427 MHz est nécessaire afin de tenir compte des importants effets Doppler qui agissent sur HI observé dans les galaxies éloignées. (3) L'attribution internationale actuelle n'est pas une attribution primaire et/ou ne répond pas aux besoins de largeur de bande. On trouvera des précisions à ce sujet dans le Règlement des radiocommunications (RR). (4) Ces raies spectrales étant observées également dans d'autres galaxies, les largeurs de bande ci-dessus tiennent compte des effets Doppler correspondant à des vitesses radiales allant jusqu'à 1 000 km/s. Il est à noter que HI a été observé à des fréquences décalées vers le rouge à 500 MHz, et que quelques raies spectrales correspondant aux molécules les plus abondantes ont été détectées dans des galaxies à des vitesses allant jusqu'à 50 000 km/s, ce qui correspond à une diminution de fréquence pouvant atteindre 17%.

(5) Plusieurs raies spectrales très proches les unes des autres sont associées à ces molécules. Les bandes indiquées sont suffisamment larges pour permettre d'effectuer des observations dans toutes ces raies. (6) Cette raie spectrale n'est pas mentionnée par le RR, Article 5. (7) Ces raies ne sont observables qu'à l'extérieur de l'atmosphère. (8) Une portion de la "bande minimale suggérée" de cette raie dépasse la bande attribuée au service de radioastronomie. La protection des observations faites dans cette portion de la bande risque de ne pas être possible. NOTE 1  Une liste plus exhaustive des raies de fréquence importantes pour l'astrophysique et souvent observées, intitulée "Fréquences de repos recommandées pour l'observation des transitions hyperfréquences moléculaires interstellaires" ("Recommended Rest Frequencies for Observed Interstellar Molecular Microwave Transitions") est tenue à jour par un groupe au sein de l'Institut national des normes et des technologies (NIST), à Gaithersburg (Maryland, Etats-Unis d'Amérique), (http://physics.nist.gov/PhysRefData/).

TABLEAU 2

Raies de fréquence radioélectrique présentant le plus d'importance pour la
radioastronomie aux fréquences comprises entre 275 et 1 000 GHz 
(dans le RR, il n'existe aucune attribution sur ces fréquences)

| Corps | Fréquence de repos (GHz) | Bande minimale suggérée (GHz) | Notes(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diazénylium (N2H+) | 279,511 | 279,23-279,79 |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 293,912 | 292,93-294,21 |  |
| Hydronium (H3O+) | 307,192 | 306,88-307,50 |  |
| Eau deutérée (HDO) | 313,750 | 313,44-314,06 |  |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 329,330 | 329,00-329,66 |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 330,587 | 330,25-330,92 |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 342,883 | 342,54-343,23 |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | 345,796 | 345,45-346,14 |  |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 354,484 | 354,13-354,84 |  |

TABLEAU 2 (suite)

| Corps | Fréquence de repos (GHz) | Bande minimale suggérée (GHz) | Notes(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Formylium (HCO+) | 356,734 | 356,37-357,09 |  |
| Oxygène (O2) | 368,498 | 368,13-368,87 |  |
| Diazénylium (N2H+) | 372,672 | 372,30-373,05 | (2) |
| Vapeur d'eau (H2O) | 380,197 | 379,81-380,58 | (2) |
| Hydronium (H3O+) | 388,459 | 388,07-388,85 |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 391,847 | 390,54-392,24 |  |
| Oxygène (O2) | 424,763 | 424,34-425,19 |  |
| Monoxyde de carbone (C18O) | 439,088 | 438,64-439,53 |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 440,765 | 440,32-441,21 |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | 461,041 | 460,57-461,51 |  |
| Eau deutérée (HDO) | 464,925 | 464,46-465,39 |  |
| Carbone (C) | 492,162 | 491,66-492,66 |  |
| Eau deutérée (HDO) | 509,292 | 508,78-509,80 |  |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 531,716 | 529,94-532,25 | (2) |
| Monusulfure de carbone (CS) | 538,689 | 536,89-539,23 | (2) |
| Vapeur d'eau (H218O) | 547,676 | 547,13-548,22 | (2) |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 550,926 | 549,09-551,48 | (2) |
| Vapeur d'eau (H2O) | 556,936 | 556,37-557,50 | (2) |
| Ammoniac (15NH3) | 572,113 | 571,54-572,69 | (2) |
| Ammoniac (NH3) | 572,498 | 571,92-573,07 | (2) |
| Monoxyde de carbone (CO) | 576,268 | 574,35-576,84 | (2) |
| Monosulfure de carbone (CS) | 587,616 | 587,03-588,20 | (2) |
| Eau deutérée (HDO) | 599,927 | 599,33-600,53 | (2) |
| Vapeur d'eau (H2O) | 620,700 | 620,08-621,32 | (2) |
| Chlorure d'hydrogène (HCl) | 625,040 | 624,27-625,67 |  |
| Chlorure d'hydrogène (HCl) | 625,980 | 625,35-626,61 |  |
| Monosulfure de Carbone (CS) | 636,532 | 634,41-637,17 |  |
| Monoxyde de carbone (13CO) | 661,067 | 658,86-661,73 |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | 691,473 | 690,78-692,17 |  |
| Oxygène (O2) | 715,393 | 714,68-716,11 | (2) |
| Monosulfure de carbone (CS) | 734,324 | 733,59-735,06 | (2) |
| Vapeur d'eau (H2O) | 752,033 | 751,28-752,79 | (2) |
| Oxygène (O2) | 773,840 | 773,07-784,61 | (2) |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 797,433 | 796,64-798,23 |  |
| Formylium (HCO+) | 802,653 | 801,85-803,85 |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | 806,652 | 805,85-807,46 |  |
| Carbone (C) | 809,350 | 808,54-810,16 |  |
| Monosulfure de carbone (CS) | 832,057 | 829,28-832,89 |  |
| Oxygène (O2) | 834,146 | 833,31-834,98 |  |

TABLEAU 2 (fin)

| Corps | Fréquence de repos (GHz) | Bande minimale suggérée (GHz) | Notes(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monosulfure de carbone (CS) | 880,899 | 877,96-881,78 |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 916,172 | 915,26-917,09 | (2) |
| Monoxyde carbone (CO) | 921,800 | 918,72-922,72 | (2) |
| Monosulfure de carbone (CS) | 929,723 | 926,62-930,65 |  |
| Vapeur d'eau (H2O) | 970,315 | 969,34-971,29 | (2) |
| Monosulfure de carbone(CS) | 978,529 | 977,55-979,51 | (2) |
| Vapeur d'eau (H2O) | 987,927 | 986,94-988,92 | (2) |
| (1) Les limites des bandes considérées correspondent à des fréquences qui ont subi un décalage Doppler dû à des vitesses radiales de  300 km/s (compatibles avec les raies émises dans notre galaxie). (2) Ces raies ne sont observables qu'à l'extérieur de l'atmosphère. |  |  |  |

TABLEAU 3

Bandes de fréquences attribuées au service de radioastronomie
qui sont préférées pour les observations du continuum

| Bande de fréquences (MHz) | Bande de fréquences (GHz) |
| --- | --- |
| 13,360-13,410 | 10,6-10,7 |
| 25,550-25,670 | 15,35-15,4 |
| 37,5-38,25(1) | 22,21-22,50 |
| 73-74,6(2) | 23,6-24,0 |
| 150,05-153(3) | 31,3-31,8 |
| 322-328,6 | 42,5-43,5 |
| 406,1-410 | 76-116(1) |
| 608-614(4) |  |
| 1 400-1 427 | 123-158,5(1) |
| 1 660-1 670 | 164-167 |
| 2 655-2 700(1) | 200-231,5 |
| 4 800-5 000(1) | 241-275(1) |
| (1) Ces bandes comprennent des attributions à titre secondaire. (2) Attribution (à titre primaire) dans la Région 2, protection recommandée dans les Régions 1 et 3. (3) Attribution (à titre primaire) dans la Région 1, Australie et Inde. (4) Attribution (à titre primaire) dans la Région 2, la Zone africaine de radiodiffusion (606-614 MHz), en Chine (606-614 MHz) et en Inde. Dans la Région 1 (à l'exception de la Zone africaine de radiodiffusion) et dans la Région 3, cette bande est attribuée à titre secondaire. |  |

Annexe 1