الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) التي تستعمل توزيعات ترددية بين 1,4 وGHz 275

التوصيـة  ITU-R  RS.1861
(2010/01)

السلسلة RS

أنظمة الاستشعار عن بُعد

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

ITU  2010

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  RS.1861*

الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض 
الساتلية (المنفعلة) التي تستعمل توزيعات ترددية بين 1,4 وGHz 275

(2010)

مجال التطبيق

توفر هذه التوصية الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) التي تستعمل توزيعات ترددية بين 1,4 وGHz 275، كي تُستخدم هذه الخصائص في دراسات التقاسم.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) 	أن رصدات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) يمكن أن تستقبل البث من خدمات نشيطة؛

ب)	أن هناك توزيعات حصرية لخدمة استكشاف الأرض الساتلية يُمنع فيها أي بث بموجب الرقم 340.5 من لوائح الراديو؛

ج)	أن خدمة استكشاف الأرض الساتلية لها توزيعات على أساس أولي مشترك مع خدمات نشيطة في نطاقات معينة؛

د )	أن هناك دراسات جارية في قطاع الاتصالات الراديوية تنظر في حماية أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية؛

ﻫ)	أن إجراء دراسات التوافق والتقاسم مع أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية تقتضي معرفة الخصائص التقنية والتشغيلية لتلك الأنظمة،

توصي

1	أن المعلمات التقنية والتشغيلية الواردة في الملحق 1 بهذه التوصية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في الدراسات التي تنظر في أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) التي تستعمل توزيعات ترددية بين 1,4 وGHz 275.

الملحق 1

# 1	مقدمة

تستخدم سواتل استكشاف الأرض والأرصاد الجوية  أجهزة الاستشعار المنفعلة في الاستشعار عن بعد للأرض وغلافها الجوي في بعض نطاقات الترددات الموزعة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة). وتُستخدم منتجات عمليات جهاز الاستشعار المنفعل هذه على نطاق واسع في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ وتخصصات أخرى لأغراض تشغيلية وعلمية. بيد أن أجهزة الاستشعار هذه تتحسس لأي بث ضمن النطاق الموزع لها. لذلك، فإن أي بث بالترددات الراديوية فوق مستوى معين قد يشكل تداخلاً على أجهزة الاستشعار التي تستعمل تلك النطاقات. ويرجع ذلك أساساً إلى أن أجهزة الاستشعار المنفعلة قد لا تكون قادرة على التمييز بين الإشارة المطلوبة والتداخل، وقد يتعذر التعرّف على ذلك التداخل في منتجات الاستشعار المنفعل.

# 2	البث الحالي والنشر المتوقع

شغّلت العديد من الإدارات ومنظمة دولية معترف بها واحدة على الأقل أكثر من 24 ساتلاً في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نهاية عام 2007. ويُتوقع نشر اثنين أو ثلاثة منها، علاوة على ذلك، سنوياً في المستقبل المنظور. وعادةً ما تحمل فرادى السواتل حمولة واحدة إلى ثلاث من الاستشعار المنفعل العامل ما دون التردد 275 GHz. ويمكن لكل حمولة إجراء قياسات في وقت واحد في ثلاثة ترددات إلى خمسة عشر تردداً فضلاً عن القياس على استقطابين في تردد واحد.

# 3	المدارات النمطية

تعمل أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في مدار غير مستقر بالنسبة للأرض. وعادة ما تكون المدارات دائرية على ارتفاع ما بين 350 و1 400 km. وتعمل العديد من أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في مدار متزامن مع الشمس. وتجري بعض أجهزة الاستشعار قياسات في نفس المكان على الأرض كل يوم، فيما لا تكرر الأجهزة الأخرى الرصدات إلا بعد مضي فترة تكرار أطول (أكثر من أسبوعين غالباً).

وفي ظروف معينة، تعمل سواتل متعددة محلقةً في تشكيل جوي. ويتيح هذا التحليق لسواتل خدمة استكشاف الأرض الساتلية القدرة على قياس جزء من الغلاف الجوي أو سطح الأرض باستخدام أدوات متعددة وتوجهات متعددة. وسيفصل بين القياس والقياس من طائرات متعددة مقدار من الوقت أقصر من ثابت الوقت للظاهرة المقيسة. ويتراوح هذا الفصل الزمني اسمياً بين 5 دقائق و15 دقيقة، ولكنه يمكن ألا يزيد عن 15 ثانية.

ويُستعمل تشكيلان جويان بين الأنظمة المتعددة العاملة في مدار غير مستقر بالنسبة للأرض. ففي أحدهما، يتبع ساتلان (أو أكثر) أحدهما الآخر بشكل مباشر قائمين بقياسات في الشطر نفسه من الغلاف الجوي أو سطح الأرض، على النحو الذي يبينه الساتلان A وB في الشكل 1. وفي التشكيل الآخر، يجري جهاز استشعار منفعل موجه نحو نظير السمت قياساَ، فيما تجري طائرة أخرى قياساً شبه متزامن على حافة المماس مع كوكب الأرض، على النحو الذي يبينه الساتلان A وC في الشكل 1.

# 4	أنماط القياس

تؤدي جميع أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية المنفعلة شكلاً من أشكال قياس الإشعاع الذي يستشعر مقدار الطاقة المشعة من جسم ما في درجة حرارة معينة. فتختلف كمية الطاقة المشعة من "جسم أسود" كامل مع التردد، وتعطى بمعادلة بلانك (Planck). ولكن لا تتميز أي مادة بالكمال من حيث كونها جسماً أسوداً مشعاً. وترد الترددات ذات الأهمية الخاصة لتطبيقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في التوصية ITU-R RS.515.

كما تعتمد كمية الطاقة المشعة على المادة المشعة. فقد تصادَف ضمن مجال رؤية جهاز الاستشعار المنفعل مصادر إشعاع متعددة تبث في عرض نطاقه في الغلاف الجوي وبخار الماء وعوالق جزيئات الثلج والماء السائل من السحاب، من جملة أوساط أخرى. وستستقبل القياسات غير الجارية على حافة مماس الأرض أيضاً انبعاثات الخلفية من المياه والتربة والجليد السطحي أو من مزيج ما من كل هذه العناصر الثلاثة.

ويعجز جهاز استشعار منفعل واحد بمفرده عن تحديد مقدار الطاقة المشعة من كل مادة في مجال رؤيته. لذا، تُستخرج منتجات البيانات الأكثر قيمة من خلال مقارنة القياسات من أجهزة استشعار متعددة تعمل على ترددات متعددة. فبتنفيذ قياسات الإشعاع على ترددات متعددة، يمكن استخراج أنماط كل مصدر بث طبيعي (مثل بخار الماء وعوالق جزيئات الثلج وغاز الأوزون (O3)، وما إلى ذلك) وتركيزاتها. وبما أن البيانات الواردة من أي جهاز استشعار يمكن مقارنتها مع تلك الواردة من أجهزة الاستشعار الأخرى المتعددة، فإن أي تداخل يستقبله أحد أجهزة الاستشعار يمكن أن يفسد القياسات المتعددة الأخرى.

الشـكل 1

توجهات التحليق في تشكيل جوي

الغلاف 
الجوي

المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة 
إلى الأرض

## 1.4	الاستشعار بقياس الإشعاع ذي التسديد الثابت والترددات والاستقطابات المتعددة

يتيح الاستشعار على ترددات واستقطابات متعددة في وقت واحد إمكانيات تحديد وجود مصادر البث المتعددة الطبيعية القائمة في مجال رؤية جهاز الاستشعار، فضلاً عن استحداث بيانات عامة عن تركيزاتها. ويمكن توجيه أجهزة الاستشعار التي تقوم بتحديد أنماط البيانات (أو ما يُعرف أيضاً بالسبر) نحو نظير سمت أو على حافة مماس الأرض. وتشمل أجهزة استشعار السبر للقياسات المَماسية لاستخراج البيانات العامة للكيمياء الجوية للمركبات التالية: H2O وO3 وCl وBrO وHCl وOH وHO2 وHNO3 وHCN وN2O.

كما تُستخدم مقاييس الإشعاع ذات التسديد الثابت لتحديد تأخر مسير إشارات الرادار المستعمل في مقاييس الارتفاع والناجم عن بخار الماء في الغلاف الجوي.

أما مقاييس الإشعاع المصممة لرؤية كامل الأرض فهي تؤدي عمليات سبر متواصلة بالموجات الصغرية في نصف الكرة الأرضية للبيانات العامة للحرارة والرطوبة فضلاً عن رسم خرائط الأمطار.

## 2.4	مقاييس الإشعاع بالمسح المخروطي

إن العديد من أجهزة الاستشعار المنفعلة بالموجات الصغرية المصممة لتصوير ملامح سطح الأرض تستعمل تشكيلة المسح المخروطي الدائر حول اتجاه نظير السمت، نظراً لأهمية الحفاظ على زاوية ورود ثابتة نحو الأرض على طول كل خطوط المسح في تفسير القياسات على الأرض، ولأن رقع التغطية على الأرض ستظل ثابتة وكذلك لأن خصائص استقطاب الإشارة تتغير تبعاً للزوايا. وتقوم هوائيات المسح المخروطي بجمع المعلومات عبر مناطق واسعة كما هو مبين في الشكل 2. وتجرى عمليات المسح عادةً بتدوير الهوائي بزاوية تخالف من اتجاه نظير السمت. وتُستعمل مقاييس الإشعاع بالمسح المخروطي لمراقبة مختلف عمليات المياه بما فيها معلمات هطول الأمطار وبخار ماء المحيطات ومياه السحاب وسرعة الرياح القريبة من السطح ودرجة حرارة سطح البحر ورطوبة التربة والغطاء الثلجي والجليد البحري. كما يمكن استخدام هذه المقاييس لتوفير معلومات عن محتوى العمود المتكامل لهطول الأمطار وتوزع مناطقه وشدته.

الشـكل 2

هندسة مقاييس الإشعاع المنفعلة بالموجات الصغرية والمسح المخروطي

رقعة

الاستشعار

المفيدة

هندسة الموجات الصغرية الممسوحة مخروطياً

زاوية

الورود

المسير الفرعي للساتل

زاوية الامتداد المفيدة

بكسيل

المسح المخروطي حول اتجاه نظير السمت

## 3.4	مقاييس الإشعاع بمسح المسار المستعرض

تجمع قياسات المسح الإشعاعي المعلومات عبر مناطق واسعة منشئةً خرائط افتراضية للمعلمة قيد القياس. وتحدد حصيلة البيانات هذه التباين الأفقي المكاني للمعلمة بدلاً من قياس المعلمات في نقاط محددة. وتجرى قياسات المسح عادةً على ترددات واستقطابات متعددة. وتشمل التطبيقات النمطية لمقاييس الإشعاع بمسح المسار المستعرض قياسَ البيانات العامة للحرارة في الغلاف الجوي العلوي (وخاصة طبقة الستراتوسفير) لتوفير قدرة تصفية السحب لرصد الحرارة في التروبوسفير. كما تُستخدم هذه المقاييس لتوفر عمليات الرصد العالمية اليومية للبيانات العامة للحرارة والرطوبة باستبانة زمنية عالية، ولقياس المحتوى المائي السائل في السحاب وتقديم التقديرات النوعية لمعدل هطول الأمطار.

وتجري عمليات المسح عادة في نمط المسار المستعرض عبر سطح الأرض كما هو مبين في الشكل 3. ويجري مسح المسار المستعرض بالتدوير الفعلي لعاكس بمقدار °360 حول محور ما. وبما أن العاكس يوجَّه بعيداً عن سطح الأرض، تظل قنوات جهاز الاستشعار تُستعمل فيما تجري عمليات المعايرة بقياس الخلفية الكونية (أي السماء الباردة) بالإضافة إلى مصدر "دافئ" معروف على متن المركبة الفضائية ، كما هو مبين في الشكل 4.

الشـكل 3

اتجاه 
الدوران

المخطط النمطي لمسح المسار المستعرض للأرض

مجال الرؤية

(FOV)

اتجاه الحركة

الاستبانة الأرضية

اتجاه المسح

مجال الرؤية الآني

(IFOV)

عاكس

مكشاف

محرّك

الشـكل 4

تشغيل قنوات الاستشعار في الزاوية °199,4 
للمعايرة الدافئة موضع الحمولة الدافئة في الزاوية °205 إيقاف عمل قنوات الاستشعار في الزاوية °210,6

المخطط النمطي للمسح الاستشعاري على مدار °360

الملاحظة 1 - تُنسب جميع الزوايا إلى نظير السمت.

إيقاف عمل قنوات الاستشعار في الزاوية °65

اتجاه دوران العاكس

إيقاف عمل قنوات الاستشعار في الزاوية °145,6 
موضع السماء الباردة في الزاوية °140

تشغيل قنوات الاستشعار في الزاوية °134,4 للمعايرة الباردة

نظير السمت

تشغيل قنوات الاستشعار في الزاوية °295 لاستشعار الأرض

## 4.4	مقاييس الإشعاع بمكنسة الدفع

يتألف جهاز الاستشعار المدعو "مكنسة الدفع" من خط من محاسيس الاستشعار المرتبة في اتجاه يتعامد مع اتجاه طيران المركبة الفضائية كما هو موضح في الشكل 5. وإذ تمضي المركبة الفضائية  قدماً في طيرانها، تُكتشف مناطق مختلفة من سطح الأرض. فمكنسة الدفع أداة ساكنة تماماً لا أجزاء متحركة فيها. وتتمثل ميزتها الرئيسية في الحصول المتزامن على جميع عناصر الاستبانة في خط المسح، وليس بالتتابع كما هو الحال مع أجهزة الاستشعار الممسوحة ميكانيكياً، مما يمكّن هذا النوع من أجهزة الاستشعار من تحقيق زيادة كبيرة في الاستبانة المتاحة في قياس الإشعاع. ويمكن استخدام أجهزة مكنسة الدفع الاستشعارية لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما فيها قياسات البيانات العامة لحرارة الغلاف الجوي، ولقياسات رطوبة التربة وملوحة المحيطات.

الشـكل 5

التشكيلة النمطية لمقياس إشعاع مكنسة الدفع

# 5	تعريف المعلمات

الجـدول 1

قائمة المعلمات التقنية والتشغيلية لأجهزة الاستشعار المنفعلة
في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS)

نمط جهاز الاستشعار

معلمات المدار

الارتفاع

زاوية الميل

الاختلاف المركزي

دور التكرار

معلمات هوائي جهاز الاستشعار

عدد الحزم

قطر العاكس

الكسب الأقصى للهوائي

الاستقطاب

عرض حزمة -3 dB

مجال الرؤية الآني

زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت

زاوية الورود في الأرض

أبعاد حزمة -3 dB

الجـدول 1 (تتمة)

عرض رقعة الاستشعار

كفاءة الحزمة الرئيسية

ديناميات الحزمة

مخطط إشعاع هوائي الاستشعار

كسب الهوائي في المعايرة الباردة

الزاوية الأفقية في المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل)

الزاوية الرأسية في المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت)

معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار

زمن تكامل جهاز الاستشعار

عرض نطاق القناة

الاستبانة الأفقية

الاستبانة الرأسية

الجـدول 2

تعاريف المعلمات

| المعلمة | التعريف |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | هناك أنماط مختلفة ممكنة من مقاييس الإشعاع تبعاً للتكنولوجيا المستخدمة في مقياس الإشعاع: مقياس إشعاع بقياس التداخل، وبالمسح المخروطي، وبنظير السمت، وبمكنسة الدفع، وبحافة المماس |
| معلمات المدار |  |
| الارتفاع | الارتفاع فوق متوسط مستوى سطح البحر |
| زاوية الميل | الزاوية بين خط الاستواء ومستوي المدار |
| الاختلاف المركزي | نسبة المسافة بين بؤرتي المدار (الإهليلجي) إلى طول المحور الرئيسي |
| دور التكرار | الفترة الزمنية التي تستغرقها عودة رقعة تغطية حزمة الهوائي إلى نفس الموقع الجغرافي (تقريباً) |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار تختلف خصائص الهوائي ما بين أجهزة الاستشعار. وترد المخططات المقيسة للهوائي، حسب توفرها، في الفقرة 6. ويجري حالياً إعداد مخطط إشعاع مرجعي للاستعمال في حالات أخرى |  |
| عدد الحزم | عدد الحزم هو عدد المواقع على الأرض التي تؤخذ منها البيانات في وقت واحد |
| قطر العاكس | قطر عاكس الهوائي |
| الكسب الأقصى للهوائي | يمكن أن يكون الكسب الأقصى للهوائي حقيقياً، أو، إذا كان مجهولاً، يمكن حسابه بواسطة كفاءة الهوائي وقطر العاكس D (عندما يكون الهوائي ذا عاكس)، بواسطة الصيغة التالية: |
| الاستقطاب | مواصفة الاستقطاب الخطي أو الدائري |
| عرض حزمة -3 dB | يعرَّف عرض حزمة -3 dB بأنه الزاوية بين الاتجاهين اللذين تبلغ فيهما شدة الإشعاع نصف قيمة الحد الأقصى |

الجـدول 2 (تتمة)

| المعلمة | التعريف |
| --- | --- |
| مجال الرؤية الآني | مجال الرؤية الآني (IFOV) هو المنطقة التي يستشعر فيها الكاشفُ الإشعاع. ومن خلال معرفة ارتفاع الساتل، يمكن حساب مجال الرؤية الآني على سطح الأرض في نقطة نظير السمت: ويعبر عن مجال الرؤية الآني عموماً بوحدة km × km. ومجال الرؤية الآني إنما هو مقياس لحجم عنصر الاستبانة. وفي نظام المسح، يشير مجال الرؤية الآني إلى زاوية يشكل الكاشف رأسها عندما توقَف حركة المسح. وفي مقاييس إشعاع المسح المخروطي، تُحسب قيمتان عادةً: على طول المسير: في اتجاه حركة المنصة (بمحاذاة الاتجاه ضمن المسير)؛ عبر المسير: في اتجاه متعامد مع حركة منصة الاستشعار. وفي مقاييس الإشعاع بمسح نظير السمت كتلك الظاهرة في الشكل 3، يكون مجال الرؤية الآني لنظير السمت كما يلي: IFOV = Hθ3dB، حيث H هو ارتفاع الساتل و3dB هو عرض حزمة نصف القدرة. انظر أيضاً الشكل 6. |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | الزاوية بين نظير السمت واتجاه التوجيه. وهي الزاوية α في الشكل 6 |
| زاوية الورود في الأرض | الزاوية بين اتجاه التوجيه والخط المتعامد مع سطح الأرض. وهي الزاوية i كما في الشكل 6 |
| أبعاد حزمة -3 dB | الأبعد الخطية للحزمة على الأرض (في مستوى –3 dB) |
| عرض رقعة الاستشعار | يُعرَّف عرض رقعة الاستشعار على أنه المسافة الخطية على الأرض المغطاة في الاتجاه عبر المسير. ويعتمد الأمر بالنسبة إلى مقياس الإشعاع بالمسح على مجال الرؤية الزاويّة (AFOV) أو زاوية المسح. أما بالنسبة لمقياس الإشعاع بنظير السمت، فيعتمد عرض رقعة الاستشعار على زاوية الانحراف عن نظير السمت. ومجال الرؤية (FOV) هو كامل مدى رؤية جهاز الاستشعار في اتجاه الهدف. أما المكون عبر المسير فيكافئ عرض رقعة الاستشعار. |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | تُعرَّف مساحة الحزمة الرئيسية على أنها المقاس الزاوي لمخروط ذي زاوية فتح تساوي مثلي ونصف عرض حزمة – 3 dB المقيسة. وتعرَّف كفاءة الحزمة الرئيسية على أنها نسبة الطاقة المستقبَلة في الحزمة الرئيسية إلى الطاقة المستقبَلة في كامل مخطط إشعاع الهوائي. |
| ديناميات الحزمة | تعرَّف ديناميات الحزمة على النحو التالي: في عمليات المسح المخروطي، هي سرعة دوران الحزمة؛ وفي عمليات مسح نظير السمت الميكانيكية، هي عدد المسحات في الثانية. |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | كسب الهوائي كدالة لزاوية الانحراف عن المحور |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | كسب الهوائي في اتجاه الفضاء (البارد). وقد يون ذلك الكسب الأقصى للهوائي الأولي أو الهوائي الثانوي. |
| الزاوية الأفقية في المعايرة الباردة | الزاوية الأفقية (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) لقياس المعايرة الباردة. وتقاس هذه الزاوية في المستوي المماس بالنسبة إلى الاتجاه المحاذي للمسير. |
| الزاوية الرأسية في المعايرة الباردة | الزاوية الرأسية (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) لقياس المعايرة الباردة. وتقاس هذه الزاوية خروجاً من المستوي المماس |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | يقابل زمن تكامل جهاز الاستشعار الفترة الزمنية القصيرة المخصصة للقياس الإشعاعي لمنطقة الرصد الآنية لمكشاف أو جهاز استشعار |
| عرض نطاق القناة | عرض نطاق القناة هو مدى الترددات حول تردد مركزي يستعمله جهاز استشعار منفعل |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |
| الاستبانة الأفقية | كثيراً ما تعرَّف الاستبانة المكانية على أنها القدرة على التمييز بين شيئين في صورة تفصلهما مسافة قريبة. ويعبَّر عنها عموماً بكلتي الاستبانتين الأفقية (عادةً مقاس مجال الرؤية الآني (IFOV) عبر المسير) والرأسية (بمحاذاة المسير). (ملاحظة: لا يشير تعبير "الرأسي" في هذا السياق إلى الارتفاع). |
| الاستبانة الرأسية |  |

الشـكل 6

تشكيلة المسح

:i  زاوية الورود في مركز رقعة التغطية

:a  زاوية الانحراف عن نظير السّمت

:Y  زاوية المسح الكلية

:H  الارتفاع فوق متوسط سطح البحر

:D  المسافة إلى مركز مجال الرؤية

:R  نصف قطر الأرضي (لا يظهر في الشكل)

المتجه المتعامد مع الأرضي

مسار المسح

المسير الأرضي 
للمركبة الفضائية

الاتجاه العابر للمسح

زاوية الورود في مركز 
رقعة التغطية

متجه نظير السمت

لاحظ أن مسقط مجال الرؤية على سطح الأرض يصبح إهليلجياً جراء توسع زاوية الورود من نظير السمت إلى حافة عرض رقعة الاستشعار (نصف الرقعة).

# 6	معلمات الأنظمة النمطية

تقدم هذه الفقرة المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة لنطاقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) ما بين 1 GHz و275 GHz. ويدرج الجدول 3 نطاقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة)، وتورد هذه الفقرة معلمات جهاز الاستشعار المنفعل لكل نطاق. وتُستخدم مجموعة متسقة من المعلمات لكل نطاق دعماً للتحليلات الساكنة والتحليلات الدينامية للحالة الأسوأ من أجل تحديد مستويات التداخل على أجهزة الاستشعار المنفعلة.

الجـدول 3

نطاقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة)

| نطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) | رقم الفقرة الحاوية على معلمات جهاز الاستشعار المنفعل |
| --- | --- |
| MHz 1 427-1 400 | 6,1 |
| MHz 7 250-6 425 | 6,2 |
| GHz 10,7-10,6 | 6,3 |
| GHz 18,8-18,6 | 6,4 |
| GHz 21,4-21,2 | 6,5 |
| GHz 24-23,6 | 6,6 |
| GHz 31,8-31,3 | 6,7 |
| GHz 37-36 | 6,8 |
| GHz 50,4-50,2 | 6,9 |
| GHz 54,25-52,6 | 6,10 |
| GHz 59,3-54,25 | 6,11 |
| GHz 92-86 | 6,12 |
| GHz 122,25-114,25 | 6,13 |
| GHz 151,5-148,5 | 6,14 |
| GHz 158,5-155,5 | 6,15 |
| GHz 167-164 | 6,16 |
| GHz 191,8-174,8 | 6,17 |

## 1.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 1 400-1 427 MHz

تعد الترددات القريبة من 1 400  MHz مثالية لقياس رطوبة التربة، وكذلك لقياس الملوحة على سطح البحر والكتلة الحيوية للغطاء النباتي. فرطوبة التربة هي متغير رئيسي في الدورة الهيدرولوجية ولها تأثير كبير على تبخر المياه وتسربها إلى باطن الأرض وجريانها السطحي. وفي المنطقة غير المشبعة (vadose) من قشرة كوكب الأرض، تتحكم رطوبة التربة بمعدل امتصاص النبات للماء. وتؤثر ملوحة سطح البحر على دوران مياه المحيطات بفعل اختلاف كثافتها الملحية، وعلى نقل الحرارة بين القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب الأرض. وتؤثر التغيرات في الملوحة على الديناميات قرب سطح المحيطات المدارية. وحتى الآن، لا تتوفر القدرة على قياس رطوبة التربة وملوحة سطح البحر مباشرة على أساس عالمي، ولذلك فإن حماية هذا النطاق المنفعل أمر ضروري.

ولئن كانت بعض الرحلات الفضائية للاستشعار عن بعد ستجمع بيانات عن رطوبة التربة في كامل نطاق الموجات الصغرية المنفعل قيد النظر من 1 400 إلى1 427  MHz، فإن بعضها الآخر سيستعمل النطاق نفسه لجمع قياسات ملوحة المحيطات بهدف مراقبة ونمذجة العمليات التي تربط اختلافات الملوحة على سطح البحر بالتغيرات المناخية في الدورة الهيدرولوجية، ولفهم كيف تؤثر هذه التغيرات على الحركة العامة لمياه المحيطات. وستلجأ رحلات أخرى إلى نهج تكنولوجي مختلف لقياس رطوبة التربة وملوحة المحيطات على حد سواء.

ويقدم الجدول 4 خصائص أجهزة الاستشعار ومعلماتها في هذه الرحلات الفضائية.

الجـدول 4

خصائص ومعلمات أجهزة الاستشعار في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة)

|  | جهاز الاستشعار A1 | جهاز الاستشعار A2 | جهاز الاستشعار A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس إشعاع بقياس التداخل | بالمسح المخروطي | بمكنسة الدفع |
| معلمات المدار |  |  |  |
| الارتفاع | km 757 | km 670 | km 657 |
| زاوية الميل | °98 |  |  |
| الاختلاف المركزي | 0 |  |  |
| دور التكرار | 3 أيام | 3 أيام | 7 أيام |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |
| عدد الحزم | 1 | 1 | 3 |
| قطر العاكس | غير مطبّق | 6,2 m | m 2,5 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 9 | dBi 37 | dBi 29,1, 28,8, 28,5 |
| الاستقطاب | H، V |  |  |
| عرض حزمة -3 dB | °71,6 | °2,6 | 6,1، 6,3، 6,6 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °25 | °35,5 | °25,8، °33,8، °40,3 |
| ديناميات الحزمة | ثابتة | rpm 14,6 | ثابتة |
| زاوية الورود في الأرض | °2/°48 | °39,9 | °28,7، °37,8، °45,6 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 50 (مركز FOV 35 km) | 50,1 × 38,5 km | 94 × 76 km 120 × 84 km 156 × 97 km |
| مجال الرؤية الآني | km 756 | كما في أبعاد حزمة –3 dB أعلاه |  |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | غير مطبقة | %91 | 90,4، 92,4، %94 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 000 | km 1 000 | km 407 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | الشكل 7 أ ) | الشكل 7 ب) | الشكل 7 ج) |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق |  |  |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة |  |  |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة |  |  |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | s 1,2 | ms 84 | s 6 |
| عرض نطاق القناة | MHz 27 |  | MHz 26 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 40 | km 39 | 64، 75، km 90 |
| الاستبانة الرأسية | غير مطبقة |  |  |

الشـكل 7 أ )

مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار A1 في النطاق1 427-1 400  MHz

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

كسب هوائي جهاز الاستشعار (dBi)

الشـكل 7 ب)

مخططات إشعاع هوائي جهاز الاستشعارA2  في النطاق 1 427-1 400  MHz

زاوية قطع

زاوية قطع

الاتجاهية dBi)

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

الشـكل 7 ج)

مخططات إشعاع هوائي جهاز الاستشعار A3 في النطاق 1 427-1 400 MHz

كسب الهوائي dBi)

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

## 2.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 7,25-6,425 GHz

تُعدّ قناة النطاق 7-6 GHz قناةً أساسية لرصد رطوبة التربة ودرجة حرارة سطح البحر ودرجة الحرارة الجليد البحري والرياح السطحية البحرية على الصعيد العالمي، من خلال السُحُب، وبالاشتراك مع قنوات أخرى.

وفي قياس رطوبة التربة، يتأثر القياس في الترددات الأعلى تأثراً كبيراً بالغطاء النباتي والغلاف الجوي، ويُعدّ النطاق 6-7 GHz الأكثر ملاءمةً لقياسات الاستبانة المكانية الأعلى نسبياً. وفي حالة قياس حرارة سطح البحر، يتأثر القياس في الترددات الأعلى تأثراً كبيراً بالغلاف الجوي وتزداد صعوبة القياس في الترددات الأعلى مع انخفاض درجة الحرارة، مما يجعل النطاق 6-7 GHz الأكثر ملاءمةً.

ويلخص الجدول 5  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق GHz 7,25-6,425، أو التي ستعمل فيه.

## 3.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 10,7-10,6 GHz

يستأثر النطاق 10,6-10,7 GHz بالاهتمام الرئيسي في قياس الأمطار والثلوج وحالة البحر ورياح المحيطات. ويلخص 
الجدول 6 معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق10,68-10,6  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 5

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 7,25-6,425  GHz

|  | جهاز الاستشعار B1 | جهاز الاستشعار B2 | جهاز الاستشعار B3 | جهاز الاستشعار B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي |  |  |  |
| معلمات المدار |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 705 | 828 km | km 835 | km 699,6 |
| زاوية الميل | °98,2 | °98,7 | °98,85 | °98,186 |
| الاختلاف المركزي | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| دور التكرار | 16 يوماً | 17 يوماً | غير مطبّق | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 1 |  |  |  |
| قطر العاكس | m 1,6 | m 2,2 | m 0,6 | m 2,0 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 38,8 |  |  | 40,6 dBi |
| الاستقطاب | V, H |  |  |  |
| عرض حزمة -3 dB | °2,2 | °1,65 |  | °1,8 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °47,5 | 46,8 | °55,4 | °47,5 |
| ديناميات الحزمة | rpm 40 | rpm 31,6 | s 2,88 بمثابة دور المسح | rpm 40 |
| زاوية الورود في الأرض | °55 | °55,7 | °65 | °55 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 40 (عبر المسير) | km 24 |  | km 35 (عبر المسير) |
| مجال الرؤية الآني | 43 km × 75 km | km 40 × km 68 | km 260 × km 112 | km 61 × km 35 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95,1 | %95 |  | %92 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 450 | km 1 700 | km 2 000 | km 1 450 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | dBi 25,1 | غير مطبق |  | dBi 25,6 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | º115,5 | غير مطبقة |  | º115,5 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | º97,0 | غير مطبقة |  | º97,0 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 2,5 | ms 5 | غير مطبق | ms 2,5 |
| عرض نطاق القناة | MHz 350 المتمركز في GHz 6,925 | MHz 350 المتمركز في GHz 6,625 | MHz 350 المتمركز في GHz 6,9 | MHz 350 المتمركز في 6,925 GHz وفي GHz 7,3 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 43 | km 50-15 | km 38 | km 35 |
| الاستبانة الرأسية | km 74 | km 24 | km 38 | km 61 |

الجـدول 6

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 10,7-10,6  GHz

|  | جهاز الاستشعار C1 | جهاز الاستشعار C2 | جهاز الاستشعار C3 | جهاز الاستشعار C4 | جهاز الاستشعار C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي |  |  |  |  |
| معلمات المدار |  |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 817 | km 705 | km 833 | km 835 | km 699,6 |
| زاوية الميل | °98 | °98,2 | °98,7 | °98,85 | °98,186 |
| الاختلاف المركزي | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| دور التكرار | غير مطبق | 16 يوماً | 17 يوماً | غير مطبق | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 1 |  | 2 | 1 |  |
| قطر العاكس | m 0,9 | m 1,6 | m 2,2 | m 0,6 | m 2,0 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 36 | dBi 42,3 | dBi 45 | dBi 36 | dBi 44,1 |
| الاستقطاب | H، V |  | H، V، R، L | H، V |  |
| عرض حزمة -3 dB | °2,66 | °1,4 | °1,02 | 3,28 | °1,2 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | km 56 × km 30 | 29 km × 51 km | km 28 × km28 | km 76 × km 177 | km 41 × km 21 |
| ديناميات الحزمة |  | %94,8 | %95 |  | %93 |
| زاوية الورود في الأرض | °44,3 | °47,5 | °47 | °55,4 | °47,5 |
| أبعاد حزمة -3 dB | rpm 20 | rpm 40 | 31,6 rpm | s 2,88 بمثابة دور المسح | rpm 40 |
| مجال الرؤية الآني | °52 | °55 | °58,16 | °65 | °55 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | km 56,7 (عبر المسير) | km 27,5 (عبر المسير) | km 42,9 (عبر المسير) | غير مطبقة | km 23 (عبر المسير) |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 594 | km 1 450 | km 1 600 | km 2 000 | km 1 450 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 | الشكل 8 أ ) | الشكل 8 ب) |  | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 29,1 | غير مطبق |  | dBi 29,6 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | º115,5 | غير مطبقة |  | º115,5 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | º97,0 | غير مطبقة |  | º97,0 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1 | ms 2,5 | ms 2,47 | غير مطبق | ms 2,5 |
| عرض نطاق القناة | MHz 100 |  | MHz 100 المتمركز في GHz 10,65 |  |  |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 38 | km 27 | km 15 | km 38 | km 23 |
| الاستبانة الرأسية | km 38 | km 47 | km 15 | km 38 | km 41 |

الشـكل 8 أ )

غلاف مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار C1 في النطاق 10,7-10,6 GHz

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

كسب الهوائي dBi)

الشـكل 8 ب)

غلاف مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار C2 في النطاق 10,7-10,6 GHz

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

كسب الهوائي dBi)

## 4.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق18,8-18,6  GHz

يُعدّ النطاق 18,6-18,8 GHz أساسياً للرصد العالمي لمعدلات الأمطار وحالة البحر والجليد البحري وبخار الماء وسرعة رياح المحيطات وبثّية التربة والرطوبة. ويلخص الجدول 7 معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق18,8-18,6  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 7

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق18,8-18,6  GHz

|  | جهاز الاستشعار D1 |  |  |  | جهاز الاستشعار D2 |  | جهاز الاستشعار D3 |  | جهاز الاستشعار D4 | جهاز الاستشعار D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معلمات المدار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 828 |  |  |  | km 705 |  | km 865,6 |  | km 835 | km 699,6 |
| زاوية الميل | °98,7 |  |  |  | 98,2 |  | 20 |  | °98,85 | °98,186 |
| الاختلاف المركزي | 0 |  |  |  | 0,0015 |  | 0 |  | 0 | 0,002 |
| دور التكرار | 17 يوماً |  |  |  | 16 يوماً |  | 7 أيام |  |  | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| قطر العاكس | m 2,2 |  |  |  | m 1,6 | m 0,65 |  |  | m 0,6 | m 2,0 |
| الكسب الأقصى للحزمة |  |  |  |  | dBi 47,6 |  |  |  |  | dBi 49,4 |
| الاستقطاب | -°45، +°45 V، H، LHC، RHC |  |  |  | V، H |  |  |  |  |  |
| عرض حزمة -3 dB | °0,64 |  |  |  | 0,8 |  | 0,67 |  | 1,9 | 0,65 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | km 24 × km 15,5 |  |  |  | km 16 × km 27 |  | km 10 |  | km 45 × km 104 | km 22 × km 13 |
| ديناميات الحزمة | %95 |  |  |  | %95,8 |  | %96 |  |  | %94 |
| زاوية الورود في الأرض | °46,6 |  |  |  | 47,5 |  | 44,5 |  | 55,4 | 47,5 |
| أبعاد حزمة -3 dB | rpm 31,6 |  |  |  | rpm 40 |  | rpm 20 |  | s 2,88 بمثابة دور المسح | rpm 40 |
| مجال الرؤية الآني | °53,6 |  |  |  | °55,0 |  | 52,3 |  | °65 | °55,0 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | km 9 |  |  |  | km 13 (عبر المسير) |  | km 10 |  | km 28 | km 16 (عبر المسير) |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 700 |  |  |  | km 1 450 |  |  |  | km 2 000 | km 1 450 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق |  |  | dBi 32,8 |  |  | غير مطبق |  |  | dBi 33,9 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة |  |  | º115,5 |  |  | غير مطبقة |  |  | º115,5 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة |  |  | º97,0 |  |  | غير مطبقة |  |  | º97,0 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1,2 |  | ms 2,5 |  |  | غير مطبق |  |  |  | ms 2,5 |
| عرض نطاق القناة | MHz 200 المتمركز في GHz 18,7 |  |  |  |  | غير مطبق |  |  | MHz 200 المتمركز في GHz 18,7 |  |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 9 | km 16 |  |  |  | km 40 |  | km 38 |  | km 13 |
| الاستبانة الرأسية | km 9 | km 27 |  |  |  | km 40 |  | km 38 |  | km 22 |

## 5.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 21,4-21,2 GHz

يُستعمل النطاق 21,2-21,4 GHz بالإضافة إلى النطاق 23,6-24 GHz لقياسات بخار الماء والمياه السائلة على سطح الأرض وفي الغلاف الجوي على حد سواء. ويقع النطاقان على جانبي الخط الطيفي 22,235 GHz للماء-البخار. وتُستخدم قياسات الغلاف الجوي مع الأكسجين، O2، وقياسات الحرارة لإزالة تأثير بخار الماء عن البيانات العامة للحرارة. ويلخص الجدول 8 معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق21,4-21,2  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 8

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 21,4-21,2 GHz

|  | جهاز الاستشعار E1 | جهاز الاستشعار E2 |
| --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بمكنسة الدفع(1) |
| معلمات المدار |  |  |
| الارتفاع | km 833 | km 850 |
| زاوية الميل | °98,6 | 98 |
| الاختلاف المركزي | 0 |  |
| دور التكرار | 9 أيام |  |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |
| عدد الحزم | حزمة واحدة؛ 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 3 ثوان | 90 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 34,4 | dBi 45 |
| قطر العاكس | m 0,3 | m 0,9 |
| الاستقطاب | V | H، V |
| عرض حزمة -3 dB | °3,3 | °1,1 |
| مجال الرؤية الآني | مجال رؤية نظير السمت: 48,5 km مجال الرؤية الخارجي: 149,1 × 79,4 km | km 16 × km 2 282 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 |  |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °48,33 ± عبر المسير |  |
| ديناميات الحزمة | دور مسح مدته 8 ثوان | غير مطبقة (لا تتغير الحزم) |
| زاوية الورود في الأرض |  |  |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 45 | km 16 |
| مجال الرؤية الإجمالي عبر/على طول المسير | مجال الرؤية الخارجي: 149,1 × 79,4 km مجال رؤية نظير السمت: 48,5 km | 100/1,1 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 2 343 | km 2 282 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | dBi 10- كسب الفص الخلفي | dBi 12- كسب الفص الخلفي |
| (1) لم ينفّذ بعد مفهوم مكنسة الدفع في هذا التردد. |  |  |

| الجـدول 8 (تتمة) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | جهاز الاستشعار E1 |  | جهاز الاستشعار E2 |  |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار (تابع) |  |  |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) |  | dBi 34,4 |  | dBi 35 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) |  | °90 |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار |  | m 158 |  | غير مطبق |  |
| عرض نطاق القناة |  | MHz 270 المتمركز في GHz 23,8 |  | غير مطبق |  |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية |  | km 45 |  | km 16 |  |
| الاستبانة الرأسية |  | غير مطبقة |  | km 16 |  |

## 6.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق GHz 24-23,6

إن حالة قياسات المسبار المنفعل حول الترددات 23,8 GHz (إجمالي محتوى بخار الماء) و31,5 GHz (القناة النافذة) و90 GHz (الماء السائل) توفر بيانات مساعدة تلعب دوراً بارزاً في العملية الجارية لاستخراج قياسات الحرارة في الطيف الترددي لامتصاص غاز الأكسجين O2. ويجب أن تتسق معلمات أداء هذه القياسات المساعدة من حيث مقياس الإشعاع والخواص الهندسية ومعايير التيسر مع معلمات أداء قياسات الحرارة. وفي حالة مقياس الإشعاع بالمسح المخروطي، يمكن قياس التوزيع الأفقي لبخار الماء بقنوات أخرى. وترد الخصائص الرئيسية لأجهزة الاستشعار في الجدول 9.

الجـدول 9

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق GHz 24-23,6

|  | جهاز الاستشعار F1 | جهاز الاستشعار F2 | جهاز الاستشعار F3 | جهاز الاستشعار F4 | جهاز الاستشعار F5 | جهاز الاستشعار F6 | جهاز الاستشعار F7 | جهاز الاستشعار F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي |  |  | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت |  | بالمسح المخروطي | بمكنسة الدفع | بالمسح المخروطي |
| معلمات المدار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 817 | km 705 | km 828 | km 833 *km 822 | km 824 | km 835 | km 850 | km 699,6 |
| زاوية الميل | °20 | °98,2 | °98,7 | °98,6 *°98,7 | °98,7 | °98,85 | 98 | °98,186 |
| الاختلاف المركزي | 0 | 0,0015 | 0 | 0 0,001 | 0 |  |  | 0,002 |
| دور التكرار | 7 أيام | 16 يوماً | 17 يوماً | 9 أيام 29 يوماً * | 9 أيام |  |  | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 1 |  |  | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان | 2 | 1 | 90 | 1 |
| قطر العاكس | m 0,6 | m 1,6 | m 2,2 | m 0,3 *m 0,274 | m 0,203 | m 0,6 | m 0,9 | dBi 48,5 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 40 | dBi 46,7 | dBi 52 | dBi 34,4 | dBi 30,4 | dBi 43 | dBi 45 | m 2,0 |
| الاستقطاب | H، V |  |  | V *QV | QV | H، V |  | H، V |
| عرض حزمة -3 dB | °1,81 | °0,9 | °0,64 | °3,3 | °5,2 | °1,5 | °1,1 | 0,75 |
| مجال الرؤية الآني | km 63 × km 38 | km 32 × km 18 | km 18 × km 12 | مجال رؤية نظير السمت: 48,5 km مجال الرؤية الخارجي: 149,1 × km 79,4 147 × 79 *km | مجال رؤية نظير السمت: 74,8 km مجال الرؤية الخارجي: 323,1 × 141,8 km | km 36 × km 36 | km 16 × km 2 282 | km 26 × km 15 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %96 | %94,8 | %95 |  |  |  |  | %94 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | 44,5 | 47,5 | °46,6 | ± °48,33 عبر المسير | ± °52,725 عبر المسير | 55,4 |  | 47,5 |

الجـدول 9 (تتمة)

|  | جهاز الاستشعار F1 | جهاز الاستشعار F2 | جهاز الاستشعار F3 | جهاز الاستشعار F4 | جهاز الاستشعار F5 | جهاز الاستشعار F6 | جهاز الاستشعار F7 | جهاز الاستشعار F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار (تتمة) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ديناميات الحزمة | rpm 31,9 | rpm 40 | rpm 31,6 | دور مسح مدته 8 s | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح | دور مسح مدته 2,88 s | 90 عنصر استبانة/خط | rpm 40 |
| زاوية الورود في الأرض | °52,3 | °55 | °53,63 | 0 (نظير السمت) *°57,5 |  | °65 |  | °55 |
| أبعاد حزمة -dB 3 | km 38,7 (عبر المسير) | km 18 (عبر المسير) | km 14,1 (عبر المسير) | km 45 *km 48 | km 76 | km 22 | km 16 | km 15 (عبر المسير) |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 607 | km 1 450 | km 1 688 | km 2 343 *km 2 186 | km 2 503 | km 2 000 | km 2 282 | km 1 450 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 | الشكل 9 ب) | انظر التوصية ITU-R RS.1813 | الشكل 9 ب) | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  | -12 dBi كسب الفص الخلفي | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 32,1 | غير مطبق | dBi 34,4 | dBi 30,4 | غير مطبق | dBi 35 | dBi 32,4 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | º115,5 | غير مطبقة | °90 -°90 ± *3,9 | 0 | غير مطبقة | °90 | º1 15,5 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | º97,0 | غير مطبقة | °83 | 82,175 | غير مطبقة | °83 | غير مطبقة |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1 | ms 2,5 | ms 1,2 | ms 158 | ms 18 | غير مطبق |  | ms 2,5 |
| عرض نطاق القناة | MHz 400 | MHz 400 المتمركز في GHz 23,8 |  | 270 MHz المتمركز في GHz 23,8 |  | MHz 400 المتمركز في GHz 23,8 | غير مطبق | MHz 400 المتمركز في GHz 23,8 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 40 | km 18 | km 17,6 | *km 48 km 45 | km 75 | km 38 | km 16 | km 15 |
| الاستبانة الرأسية | غير مطبقة | km 30 | غير مطبقة | * km 48 km 45 | km 75 | km 38 | km 16 | km 25 |

الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المدارات ومعلمات جهاز الاستشعار.

الشـكل 9 أ )

غلاف مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار F1 في النطاق GHz 24-23,6

مخطط إشعاع كسب الهوائي الدائري المقيّس

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

الشـكل 9 ب)

غلاف مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار F2  في النطاق GHz 24-23,6

مخطط إشعاع كسب الهوائي الدائري المقيّس

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

الشـكل 9 ج)

مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار F4 (GHz 23,8)

كسب الهوائي (dBi)

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

## 7.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 31,8-31,3 GHz

إن حالة القياسات المنفعلة حول الترددات 23,8 GHz (إجمالي محتوى بخار الماء) 31,5 GHz (القناة النافذة) و90 GHz (الماء السائل) توفر بيانات مساعدة تلعب دوراً بارزاً في عملية استخراج قياسات الحرارة في الطيف الترددي لامتصاص غاز الأكسجين O2. ويجب أن تتسق معلمات أداء هذه القياسات المساعدة من حيث مقياس الإشعاع والخواص الهندسية ومعايير التيسر مع معلمات أداء قياسات الحرارة.

وهذا النطاق الترددي هو أحد النطاقات المستعملة في السبر الجوي القريب من نظير السمت بالاقتران مع نطاقات مثل 23,8 GHz و50,3 GHz لتحديد خصائص كل طبقة من الغلاف الجوي للأرض. كما سيُستعمل النطاق31,5-31,3  GHz بالاقتران مع النطاق31,8-31,5  GHz "كنافذة ذات شطرين"، حيث سيسمح ذلك بمقارنة القياسات التي أجريت في النطاقين الفرعيين للتحقق من نوعية البيانات. وسيسمح بعدئذ باستعمال النطاق بأكمله، عندما يُتوقع أن تكون النوعية جيدة، لزيادة حساسية جهاز الاستشعار.

ويلخص الجدول  10معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق31,8-31,3  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 10

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 31,8-31,3 GHz

|  | جهاز الاستشعار G1 | جهاز الاستشعار G2 | جهاز الاستشعار G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بمسح نظير السمت |  | بالمسح المخروطي |
| معلمات المدار |  |  |  |
| الارتفاع | km 833 *km 822 | km 824 | km 835 |
| زاوية الميل | °98,6 | °98,7 | °98,85 |
| الاختلاف المركزي | 0,001 | 0 | 0 |
| دور التكرار | 9 أيام 29 يوماً* | 9 أيام |  |

الجـدول 10 (تتمة)

|  | جهاز الاستشعار G1 | جهاز الاستشعار G2 |  | جهاز الاستشعار G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان | 2 |  | 1 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 34,4 | dBi 30,4 |  | dBi 45 |
| قطر العاكس | m 0,30 *m 0,274 | m 0,203 |  | m 0,6 |
| الاستقطاب | V *QV | QV |  | H، V |
| عرض حزمة -3 dB | °3,3 | °5,2 |  | °1,1 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | ± °48,33عبر المسير | ± °52,725عبر المسير |  | 55,4 |
| ديناميات الحزمة | مسح مدته 8 ثوان | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح |  | مسح مدته 2,88 من الثواني |
| زاوية الورود في الأرض | 0 *57,5 | 0 |  | °65 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 49,1 | km 75 |  | km 16 |
| مجال الرؤية الآني | مجال رؤية نظير السمت: 48,5 km مجال الرؤية الخارجي: 79,4 × 149,1 km 79 × 147 km* | مجال رؤية نظير السمت: 74,8 km مجال الرؤية الخارجي: 323,1,1 × 141,8 km |  | km 69 × km 30 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 |  |  |  |
| عرض رقعة الاستشعار | km 2 343 *km 2 186 | km 2 500 |  | km 2 000 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS,1813 |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | dBi 34,4 | dBi 30,4 |  | غير مطبق |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | °90 -°90 ± *3,9 | 0 |  | غير مطبقة |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | 83,33 | 82,175 |  | غير مطبقة |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 158 | ms 18 |  | غير مطبق |
| عرض نطاق القناة | MHz 180 المتمركز في GHz 31,4 |  | GHz 0,5 |  |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 44 *km 48 | km 75 |  | km 38 |
| الاستبانة الرأسية | km 44 *km 48 | km 75 |  | km 38 |
| الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المدارات ومعلمات جهاز الاستشعار. |  |  |  |  |

## 8.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 37-36 GHz

يعد النطاق 37-36 GHz حيوياً لدراسة حركة دوران المياه العالمية ومعدلات الأمطار والثلوج والجليد البحري والسحب. ويلخص الجدول 11 معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق37-36  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 11

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 37-36 GHz

|  | جهاز الاستشعار H1 |  | جهاز الاستشعار H2 | جهاز الاستشعار H3 | جهاز الاستشعار H4 |  | جهاز الاستشعار H5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي |  |  |  |  |  |  |
| معلمات المدار |  |  |  |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 865,6 |  | km 705 | km 828 | km 835 |  | km 699,6 |
| زاوية الميل | 20 |  | °98,2 | °98,7 | °98,85 |  | °98,186 |
| الاختلاف المركزي | 0 |  | 0,0015 | 0 | 0 |  | 0,002 |
| دور التكرار | 7 أيام |  | 16 يوماً | 17 يوماً |  |  | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد الحزم |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| قطر العاكس | m 0,65 |  | m 1,6 | m 2,2 | m 0,6 |  | m 2,0 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 45 |  | dBi 53,1 | dBi 55 | dBi 46 |  | dBi 54,8 |
| الاستقطاب | H |  | H، V |  |  |  |  |
| عرض حزمة -3 dB | °1,8 |  | °0,42 | °0,44 | °1 |  | 0,35 |
| مجال الرؤية الآني | km 38 × km 62 |  | km 8 × km 14 | km 16 × km 12 | km 60 × km 26 |  | km 12 × km 7 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %96 |  | %93,9 | %95 |  |  | %93 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °44,5 |  | °47,5 | °46,8 | 55,4 |  | °47,5 |
| ديناميات الحزمة | rpm 31,9 |  | rpm 40 | rpm 31,6 | مسح مدته 2,88 من الثواني |  | rpm 40 |
| زاوية الورود في الأرض | °52,3 |  | °55 | °55,7 | °65 |  | °55 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 38 (عبر المسير) |  | km 8,2 (عبر المسير) | km 12 (عبر المسير) | km 15 |  | km 6,8 (عبر المسير) |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 607 |  | km 1 450 | km 1 700 | km 2 000 |  | rpm 40 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  | انظر الشكل 10 | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق |  | dBi 36,5 | غير مطبق |  |  | dBi 39,3 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة |  | º115,5 | غير مطبقة |  |  | º115,5 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة |  | 97,0 | غير مطبقة |  |  | 97,0 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1 | ms 2,5 |  | ms 1,2 | غير مطبق | ms 2,5 |  |
| عرض نطاق القناة | GHz 1 | GHz 1 المتمركز في GHz 36,5 |  |  |  |  |  |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 40 | km 8,2 |  | km 12 | km 38 | km 6,8 |  |
| الاستبانة الرأسية | غير مطبقة | km 14 |  | km 6 | km 38 | km 12 |  |

الشـكل 10

غلاف مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار H2 في النطاق37-36  GHz

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

مخطط إشعاع كسب الهوائي الدائري المقيّس

## 9.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 50.2-50.4  GHz

يُعدّ هذا النطاق الترددي واحداً من عدة نطاقات ما بين 50 GHz و60 GHz تُستعمل جماعياً لتقدم بيانات عامة ثلاثية الأبعاد عن حرارة الغلاف الجوي. ويلخص الجدول  12معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق50,4-50,2  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 12

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 50,4-50,2 GHz

|  | جهاز الاستشعار I1 | جهاز الاستشعار I2 | جهاز الاستشعار I3 | جهاز الاستشعار I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بمكنسة الدفع | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت |
| معلمات المدار |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 828 | km 833 *km 822 | km 850 | km 824 |
| زاوية الميل | °98,7 | 98,6 *98,7 | 98 | °98,7 |
| الاختلاف المركزي | 0 | 0 *0,001 | 0 | 0 |
| دور التكرار | 17 يوماً | 9 أيام 29 يوماً * |  | 9 أيام |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 1 | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان | 90 | 2 |

الجـدول 12 (تتمة)

|  | جهاز الاستشعار I1 | جهاز الاستشعار I2 | جهاز الاستشعار I3 | جهاز الاستشعار I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر العاكس | m 2,2 | m 0,15 | m 0,5 | m 0,203 |
| الكسب الأقصى للحزمة |  | dBi 34,4 | dBi 45 | dBi 37,9 |
| الاستقطاب | V | V *QV | H، V | QH |
| عرض حزمة -3 dB | °0,39 | °3,3 | °1,1 | °2,2 |
| مجال الرؤية الآني | km 12 × km 16 | مجال رؤية نظير السمت: 48,5 km مجال الرؤية الخارجي: km 79,4 × 149,1 *km 147 × 79 | km 16 × km 2 282 | مجال رؤية نظير السمت: km 31,6 مجال الرؤية الخارجي: km 60 × 136,7 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 |  |  | %95 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °46,8 | ± °48,33 عبر المسير |  | ± °52,725 عبر المسير |
| ديناميات الحزمة | rpm 31,6 | دور مسح مدته 8 ثوان | 90 عنصر استبانة في كل رقعة تغطية | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح |
| زاوية الورود في الأرض | °55,7 | °57,5 |  |  |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 6 | km 48 (في نظير السمت) | km 16 (في نظير السمت) | km 32 2,2 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 700 | km 2 343 km 2 186 | km 2 282 | km 2 500 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 34,4 | dBi 35 | dBi 37,9 |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار (تتمة) |  |  |  |  |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | 90 -°90 ± *°3,9 | 90 | 0 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | 83,33 | 83 | 82,175 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1,2 | ms 165 | غير مطبق | ms 18 |
| عرض نطاق القناة | MHz 134 المتمركز في GHz 50,3 | MHz 180 المتمركز في GHz 50,3 | غير مطبق | MHz 180 المتمركز في GHz 50,3 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 6 | km 48 | km 16 | km 32 |
| الاستبانة الرأسية | km 6 | km 48 | km 16 | km 32 |
| الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المدارات ومعلمات جهاز الاستشعار. |  |  |  |  |

## 10.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق 50,4-50,2  GHz

هذا النطاق هو أحد النطاقات المستعملة في السبر الجوي القريب من نظير السمت بالاقتران مع نطاقات مثل 23,8 GHz 
وGHz 31,5 و50,3 GHz لتحديد خصائص كل طبقة من الغلاف الجوي للأرض.

ويلخص الجدول13  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاق54,25-52,6  GHz، أو التي ستعمل فيه.

الجـدول 13

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) في النطاق 54,25-52,6  GHz

|  | جهاز الاستشعار J1 | جهاز الاستشعار J2 | جهاز الاستشعار J3 | جهاز الاستشعار J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بالمسح المخروطي | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بالمسح المخروطي |
| معلمات المدار |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 833 * km 822 | km 828 | km 824 | km 835 |
| زاوية الميل | 98,6 *°98,7 | °98,7 |  | °98,85 |
| الاختلاف المركزي | 0 *0,001 | 0 |  |  |
| دور التكرار | 9 أيام 29 يوماً * | 17 يوماً | 9 أيام | غير مطبق |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان | 1 | 2 | 1 |
| قطر العاكس | m 0,15 | m 2,2 | m 0,203 | m 0,6 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 34,4 | dBi 54 | dBi 37,9 | dBi 39 |
| الاستقطاب | V، H، QV، QH* | V | QH | V |
| عرض حزمة -3 dB | °3,3 | °0,39 | °2,2 | 2,2 |
| مجال الرؤية الآني | مجال رؤية نظير السمت: 48,5 km مجال الرؤية الخارجي: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | km 12 × km 16 | مجال رؤية نظير السمت: km 31,6 مجال الرؤية الخارجي: 136,7 × 60 km | مجال الرؤية الخارجي 18 × 43 km |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 | %95 | %95 |  |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | ± °48,33 عبر المسير | °46,8 | ± °52,725 عبر المسير | 55,4 |

الجـدول 13 (تتمة)

|  | جهاز الاستشعار J1 | جهاز الاستشعار J2 | جهاز الاستشعار J3 | جهاز الاستشعار J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ديناميات الحزمة | دور مسح مدته 8 ثوان | rpm 31,6 | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح | دور مسح مدته 2,88 من الثوان |
| زاوية الورود في الأرض | 0 *°57,5 | °55,7 |  | 65 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 48 | km 6 | km 32 | km 32 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 2 343 *km 2 186 | km 1 700 | km 2 500 | km 2 000 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | dBi 34,4 | غير مطبق | dBi 37,9 | غير مطبق |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | 90 -90 ± 3,9 | غير مطبقة | 0 | غير مطبقة |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | 83,33 | غير مطبقة | 82,175 | غير مطبقة |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 165 | ms 1,2 | ms 18 | غير مطبق |
| عرض نطاق القناة | 400 MHz المتمركز في GHz 52,8 MHz 170 المتمركز في GHz 53,596 | MHz 960 المتمركز في GHz 53,57 | MHz 400 المتمركز في GHz 52,8 MHz 170 المتمركز في GHz 53,596 | MHz 400 المتمركز في GHz 52,8، GHz 53,3، GHz 53,8 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 47 *km 48 | km 6 | km 32 | km 32 |
| الاستبانة الرأسية | km 47 *km 48 | km 6 | km 32 | km 32 |
| الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المدارات ومعلمات جهاز الاستشعار. |  |  |  |  |

## 11.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 54,25 و59,3 GHz

يسترعي النطاق59,3-54,25  GHz الاهتمام الرئيسي في وضع البيانات العامة لحرارة الغلاف الجوي (خطوط امتصاص الأكسجين O2). ويلخص الجدول 14 معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة ما بين الترددين 54,25 و59,3 GHz، أو التي ستعمل بينهما. وسيغطى المدى الترددي من 54,25 إلى 60,3 GHz بالعديد من النطاقات الأصغر ذات عروض النطاقات والاستقطابات المتفاوتة (انظر الجدولين 15 و16).

الجـدول14

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) ما بين 54,25 و59,3 GHz

|  | جهاز الاستشعار K1 | جهاز الاستشعار K2 | جهاز الاستشعار K3 | جهاز الاستشعار K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بالمسح المخروطي |
| معلمات المدار |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 828 | km 824 | km 833 *km 822 | km 835 |
| زاوية الميل | °98,7 |  | 98,6 *°98,7 | °98,85 |
| الاختلاف المركزي | 0 |  | 0 *0,001 | 0 |
| دور التكرار | 17 يوماً | 9 أيام | 9 أيام 29 يوماً * |  |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 2 |  | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان | 1 |
| قطر العاكس | m 2,2 | m 0,203 | m 0,15 | m 0,6 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 60 | dBi 37,9 | dBi 34,4 | dBi 51 |
| الاستقطاب | انظر الجدول 15 | انظر الجدول 16 | انظر الجدول 17 | انظر الجدول 18 |
| عرض حزمة -3 dB | °0,39 | °2,2 | 3,3 | °0,6 |
| مجال الرؤية الآني | 12 km × 16 km | مجال رؤية نظير السمت: km 31,6 مجال الرؤية الخارجي: km 60 × 136,7 | مجال رؤية نظير السمت: km 48,5 (3,3) مجال الرؤية الخارجي: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 *km | مجال الرؤية الخارجي: 18 × km 43 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 |  |  |  |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °46,8 | ± 52,73 عبر المسير | ± 48,33 عبر المسير | 55,4 |
| ديناميات الحزمة | rpm 31,6 | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح | دور مسح مدته 8 ثوان | دور مسح مدته 2,88 من الثوان |
| زاوية الورود في الأرض | 55,7 |  | 0 *57,5 | 65 |

الجـدول  14(تتمة)

|  | جهاز الاستشعار K1 | جهاز الاستشعار K2 | جهاز الاستشعار K3 | جهاز الاستشعار K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار (تتمة) |  |  |  |  |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 3 | km 31,6 | km 48,5 *km 48 | km 18 × 43 km |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 700 | km 2 500 | km 2 343 | km 2 000 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر التوصية ITU-R RS.1813 |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 37,9 | dBi 34,4 | غير مطبق |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | 0 | °90 -°90 ± *°3,9 | غير مطبقة |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | 82,175 | 83,33 | غير مطبقة |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1,2 | ms 18 | ms 165 | غير مطبق |
| عرض نطاق القناة | انظر الجدول 15 | انظر الجدول 16 | انظر الجدول 17 | انظر الجدول 18 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 3 | km 32 | km 48 | km 18 |
| الاستبانة الرأسية | km 3 | km 32 | km 48 | km 18 |
| الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المدارات ومعلمات جهاز الاستشعار. |  |  |  |  |

الجـدول 15

خصائص جهاز الاستشعار المنفعل K1 في القنوات ما بين 54,25 و60,5 GHz

| التردد المركزي (GHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | الاستقطاب |
| --- | --- | --- |
| 54,380 | 440 | V |
| 54,905 | 350 | V |
| 55,490 | 340 | V |
| 56,660 | 300 | V |
| 59,380 | 280 | V |
| 59,940 | 440 | V |
| 60,3712 | 57,6 | L |
| 60,4080 | 16 | L |
| 60,4202 | 8,4 | L |
| 60,5088 | 44,8 | L |
| 60,434776 | 25 | L |

الجـدول 16

خصائص جهاز الاستشعار المنفعل K2 في القنوات ما بين 54,25 و59,3 GHz

| التردد المركزي (GHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | الاستقطاب |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | QH |
| 54,94 | 400 | QH |
| 55,5 | 330 | QH |
| 57,290344 | 330 | QH |
| 57,073344، 57,507344 | 78 | QH |
| 57,660544 57,564544، 57,016144، 56,920144 | 36 | QH |
| 57,634544، 57,590544، 56,990144، 56,946144 | 16 | QH |
| 57,622544، 57,602544، 56,978144، 56,958144 | 8 | QH |
| 57,617044، 57,608044، 56,972644، 56,963644 | 3 | QH |

الجـدول 17

خصائص جهاز الاستشعار المنفعل K3  في القنوات ما بين 54,25 و59,3 GHz

| التردد المركزي (GHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | الاستقطاب |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | H، *QH |
| 54,94 | 400 | V، *QV |
| 55,5 | 330 | H، *QH |
| 57,290344 | 330 | H، *QH |
| 57,073344، 57,507344 | 78 | H، *QH |
| 57,660544، 57,564544، 57,016144، 56,920144 | 36 | H، *QH |
| 57,634544، 57,590544، 56,990144، 56,946144 | 16 | H، *QH |
| 57,622544، 57,602544، 56,978144، 56,958144 | 8 | H، *QH |
| 57,617044، 57,608044، 56,972644، 56,963644 | 3 | H، *QH |
| الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المعلمات. |  |  |

الجـدول 18

خصائص جهاز الاستشعار المنفعل K4 في القنوات ما بين 54,25 و60,5 GHz

| التردد المركزي (GHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | الاستقطاب | ارتفاع ذروة الحساسية (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 54,64 | MHz 400 | V | 10 |
| 55,63 | MHz 400 | V | 14 |
| 47,290344 ± 0,322 ± 0,1 | MHz 50 | V | 20 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,05 | MHz 20 | V | 25 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,025 | MHz 10 | V | 29 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,001 | MHz 5 | V | 35 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,005 | MHz 3 | V | 42 |

## 12.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 86 و92 GHz

يُعدّ نطاق أجهزة الاستشعار المنفعلة  GHz 92-86 أساسياً لقياس السحب والتسربات النفطية والجليد والثلوج والأمطار. كما يُستعمل كإطار مرجعي لعمليات سبر الحرارة قرب التردد GHz 118. ويلخص الجدول 19 معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة ما بين الترددين 86 و92 GHz، أو التي ستعمل بينهما.

الجـدول 19

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) ما بين 86 و92 GHz

|  | جهاز الاستشعار L1 | جهاز الاستشعار L2 | جهاز الاستشعار L3 | جهاز الاستشعار L4 | جهاز الاستشعار L5 | جهاز الاستشعار L6 | جهاز الاستشعار L7 | جهاز الاستشعار L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي |  |  | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت |  |  | بالمسح المخروطي |  |
| معلمات المدار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 867 | km 705 | km 833 | km 833 *km 822 |  | km 824 | km 835 | km 700 |
| زاوية الميل | 20 | °98,2 | °98,7 | °98,6 *°98,7 |  | °98,7 | °98,85 | °98,2 |
| الاختلاف المركزي | 0 | 0,0015 | 0 | 0 *0,001 |  | 0 |  | 0,002 |
| دور التكرار | 7 أيام | 16 يوماً | 17 يوماً | 9 أيام 29 يوماً* |  | 9 أيام | غير مطبق | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 1 | 2 | 1 | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان | 30 مجالاً أرضياً في كل دور مسح مدته 8 ثوان حزمة واحدة (قابلة للتوجيه في 90 مجالاً أرضياً في كل دور مسح)* | 2 |  |  |
| قطر العاكس | m 0,65 | m 1,6 | m 2,2 | m 0,15 | m 0,3 *m 0,22 | m 0,203 | m 0,6 | m 2 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 50 | dBi 60,5 | dBi 56 | dBi 34,4 | dBi 47 *dBi 44,8 | dBi 37,9 | dBi 54 | dBi 62,4 |
| الاستقطاب | H، V |  |  | H *QV |  | QV | H، V |  |
| عرض حزمة -3 dB | °0,43 | °0,18 | °0,39 | °3,3 | °1,1 | °2,2 | °0,4 | °0,15 |
| مجال الرؤية الآني | km 10 × km 17 | A: km 6,2 × km 3,6 B: km 5,9 × km 3,5 | km 16 × km 12 | مجال رؤية نظير السمت: km 48,5 مجال الرؤية الخارجي: 149,1 × 79,4 km 147 ×79 *km | مجال رؤية نظير السمت: km 16 (°1,1) مجال الرؤية الخارجي: 53 × 27 *km | مجال رؤية نظير السمت: km 31,6 × km 31,6 مجال الرؤية الخارجي: 136,7 × km 60 | km 12 × km 28 | A: km 5,1 km 2,9 B: km 5,0 × km 2,9 |

الجـدول  19(تتمة)

|  | جهاز الاستشعار L1 | جهاز الاستشعار L2 | جهاز الاستشعار L3 | جهاز الاستشعار L4 | جهاز الاستشعار L5 | جهاز الاستشعار L6 | جهاز الاستشعار L7 |  | جهاز الاستشعار L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %96,2 | %96 | %95 |  |  |  |  | غير مطبقة | %91 |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار (تتمة) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | 44,5 | °47,5 | °46,98 | ± 48,33 عبر المسير | ± 48,95 *°49,4 | ± 52,725 عبر المسير | غير مطبقة |  | °47,5 |
| ديناميات الحزمة | rpm 20 | rpm 40 | rpm 31,6 | دور مسح مدته 8 ثوان | دور مسح مدته 8/3 الثانية | دور مسح مدته 8/3 ثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح | دور مسح مدته 2,88 من الثواني |  | rpm 40 |
| زاوية الورود في الأرض | 53,5 | A: 55,0 B: 54,5 | °55,77 | 30 وضعاً *°57,5 | زوايا مختلفة من 0 *°59 |  | °35 |  | °55 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 700 | km 1 450 | km 1 700 | km 2 343 *km 2 186 | km 2 343 *km 2 193 | km 2 500 | km 2 000 |  | km 1 450 |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 40,4 | غير مطبق | dBi 34,4 | dBi 34,4 *dBi 44,8 | dBi 37,9 | غير مطبق |  | dBi 43,4 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | º115,5 | غير مطبقة | 90 -*°9,3 ± °90 | نهاية المسح (في 48,95) -*3,9°±°90 | 0 | غير مطبقة |  | º115,5 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | º97,0 | غير مطبقة | 83,33 | 83,33 73,6 (°66 إلى °81)* | 82,175 | غير مطبقة |  | º97,0 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 2 | ms 1,2 |  | ms 180 *ms 165 | ms 185 *ms 18 | ms 18 | غير مطبق |  | ms 1,2 |
| عرض نطاق القناة | MHz 2 700 المتمركز في GHz 89 | MHz 3 000 المتمركز في GHz 89 | MHz 6 000 المتمركز في GHz 89 |  | كل نطاق بعرض 1 000 MHz يتمركز في GHz 89 MHz 500، MHz 2 800 المتمركز في *GHz 89 | MHz 2 000 المتمركز في GHz 91,987 | GHz 2 |  | MHz 3 000 المتمركز في GHz 89 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 10 | km 3,5 | km 6 | km 40,5 *km 48 | km 40,5 *km 16 | km 32 | km 19 |  | km 2,9 |
| الاستبانة الرأسية | غير مطبقة | km 6,1 | km 6 | km 48 | km 16 | km 32 | km 6 |  | km 5,1 |
| الملاحظة 1 - تشير العلامة * إلى طيران جهاز استشعار معين في رحلات فضائية مختلفة تختلف فيها المدارات ومعلمات جهاز الاستشعار. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 13.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 114,25 و122,25 GHz

يسترعي النطاقGHz 122,25-114,25 الاهتمام الرئيسي في وضع البيانات العامة لحرارة الغلاف الجوي (خطوط امتصاص الأكسجين O2), ويلخص الجدول20  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة ما بين الترددين 114,25 و122,25 GHz، أو التي ستعمل بينهما.

الجـدول 20

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة)
ما بين 114,25 و122,25 GHz

|  | جهاز الاستشعار M1 |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | مسبار حافة مماس الأرض |
| معلمات المدار |  |
| الارتفاع | km 705 |
| زاوية الميل | 98,2 |
| الاختلاف المركزي | 0,0015 |
| دور التكرار | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |
| عدد الحزم | 2 |
| قطر العاكس | m 1,6 × m 0,8 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 60 |
| الاستقطاب | 2 متعامدان |
| عرض حزمة -3 dB | 0,19° × 0,245 |
| مجال الرؤية الآني | km 6,5 × km 13 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | غير مطبقة |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | Limb |
| ديناميات الحزمة | غير مطبقة |
| زاوية الورود في الأرض | غير مطبقة |
| أبعاد حزمة – 3 dB | km 3 |
| عرض رقعة الاستشعار | غير مطبق |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | غير مطبق |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | s 0,166 |
| عرض نطاق القناة | غير مطبق |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |
| الاستبانة الأفقية | km 13 |
| الاستبانة الرأسية | km 6,5 |

## 14.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 148,5 و151,5 GHz

يُعدّ نطاق أجهزة الاستشعار المنفعلة GHz 148,5-151,5 أساسياً لقياس غاز ثاني أكسيد النتروجين (N2O) وحرارة سطح الأرض ومعلمات السحاب, كما يُستعمل كإطار مرجعي لعمليات سبر الحرارة, ويلخص الجدول21  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة ما بين الترددين 148,5 و151,5 GHz، أو التي ستعمل بينهما.

الجـدول 21

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة)
ما بين 148,5 و151,5 GHz

|  | جهاز الاستشعار N1 |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بمسح نظير السمت عبر المسير |
| معلمات المدار |  |
| الارتفاع | km 705 |
| زاوية الميل | 98,2 |
| الاختلاف المركزي | 0,0015 |
| دور التكرار | 16 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |
| عدد الحزم | 1 |
| قطر العاكس | m 0,219 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dB 45 |
| الاستقطاب | خطي |
| عرض حزمة -3 dB | °1,1 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | % 95 < |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °48,95 ± |
| ديناميات الحزمة | دور مسح مدته 8/3 الثانية |
| زاوية الورود في الأرض | 56,9 |
| أبعاد حزمة-3 dB | km 13,5 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 650 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار | انظر الشكل 11 |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | dB 45 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | °90 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | 81-65 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 18 |
| عرض نطاق القناة | MHz 4 000 المتمركز في GHz 150 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |
| الاستبانة الأفقية | km 13,5 |
| الاستبانة الرأسية | km 13,5 |

الشـكل 11

مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار N1 في النطاق ما بين 148,5 و151,5 GHz

الاتساع (dB)

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

## 15.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 158,5-155,5 GHz

يسترعي النطاق 155,5-158,5 GHz الاهتمام الرئيسي في قياس معلمات الأرض والسحاب. ويلخص الجدول22  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 155,5-158,5 GHz، أو التي ستعمل فيها.

الجـدول 22

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) 
العاملة في النطاقات ما بين 158,5-155,5 GHz

|  | جهاز الاستشعار O1 | جهاز الاستشعار O2 |
| --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي | بمسح نظير السمت عبر المسير |
| معلمات المدار |  |  |
| الارتفاع | km 865 | km 822 |
| زاوية الميل | 20 | °98,7 |
| الاختلاف المركزي | 0 | 0,001 |
| دور التكرار | 7 أيام | 29 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |
| عدد الحزم |  | 1 |
| قطر العاكس | m 0,65 | m 0,22 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 60 | dBi 44,8 |
| الاستقطاب | H، V | QV |
| عرض حزمة -3 dB |  | °1,1 |
| مجال الرؤية الآني |  | مجال رؤية نظير السمت: 16 km مجال الرؤية الخارجية: km 27 × 54 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %96 | %95 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °44,5 | °49,45 |
| ديناميات الحزمة | rpm 20 | دور مسح مدته 3/8 الثانية |
| زاوية الورود في الأرض | °52,3 | °59 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 3 | km 16 |
| عرض رقعة الاستشعار |  | km 2 193 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 44,8 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | -90 ± 3,9 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | 73,6 °66) إلى (°81 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | غير مطبق | ms 18 |
| عرض نطاق القناة | GHz 2 | GHz 2,8< |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 6 | km 16 |
| الاستبانة الرأسية | km 6 | km 16 |

## 16.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 164 و167 GHz

يسترعي النطاق167-164  GHz الاهتمام الرئيسي في قياس غاز ثاني أكسيد النتروجين (N2O) وماء السحاب والثلج والمطر وغازي أول أكسيد الكربون (CO) وأول أكسيد الكلور (ClO). ويلخص الجدول23  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة ما بين الترددين 164 و167 GHz، أو التي ستعمل بينهما.

الجـدول 23

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) 
العاملة في النطاقات ما بين 164 و167 GHz

|  | جهاز الاستشعار P1 | جهاز الاستشعار P2 |
| --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت |
| معلمات المدار |  |  |
| الارتفاع | km 828 | km 824 |
| زاوية الميل | °98,7 |  |
| الاختلاف المركزي | 0 |  |
| دور التكرار | 17 يوماً | 9 أيام |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |
| عدد الحزم | 2 |  |
| قطر العاكس | m 0,71 × 0,48 | m 0,127 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 54 | dBi 43,9 |
| الاستقطاب | V | QH |
| عرض حزمة -3 dB | °0,39 | °1,1 |
| مجال الرؤية الآني | km 16 × km 12 | مجال رؤية نظير السمت:km 15,8 مجال الرؤية الخارجي: km 30 × 68,4 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 |  |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °46,8 | ± °52,725 عبر المسير |
| ديناميات الحزمة | rpm 31,6 | دور مسح مدته 3/8 الثانية عبر المسير؛ 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح |
| زاوية الورود في الأرض | °55,5 | 0 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 6 | km 16 1,1 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 700 | km 2 500 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dBi 43,9 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | 0 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | 82,175 |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1,2 | ms 18 |
| عرض نطاق القناة | MHz 1 425 المتمركز في GHz 166 ± 0,7875 | MHz 3 000 المتمركز في GHz 167-164 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 12 | km 32 |
| الاستبانة الرأسية | km 12 | km 32 |

## 17.6	المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة في النطاقات ما بين 174,8 و191,8 GHz

يسترعي نطاق جهاز الاستشعار المنفعل 191,8-174,8 GHz الاهتمام الرئيسي في قياسات غازي ثاني أكسيد النتروجين (N2O) والأوزون (O3)، بالإضافة إلى وضع البيانات الرئيسية لبخار الماء. ويلخص الجدول24  معلمات أجهزة الاستشعار المنفعلة العاملة ما بين الترددين 174,8 و191,8 GHz، أو التي ستعمل بينهما.

الجـدول 24

خصائص جهاز استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) العاملة في النطاقات ما بين 174,8 و191,8 GHz

|  | جهاز الاستشعار Q1 | جهاز الاستشعار Q2 | جهاز الاستشعار Q3 | جهاز الاستشعار Q4 | جهاز الاستشعار Q5 | جهاز الاستشعار Q6 | جهاز الاستشعار Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | بالمسح المخروطي | بمسح نظير السمت عبر المسير | مسبار حافة مماس الأرض | بالمسح الميكانيكي لنظير السمت | بالمسح المخروطي | بمسح نظير السمت |  |
| معلمات المدار |  |  |  |  |  |  |  |
| الارتفاع | km 828 | km 705 |  | km 824 | km 835 | km 867 | km 822 |
| زاوية الميل | °98,7 | °98,2 |  | °98,7 | °98,85 | 20 | °98,7 |
| الاختلاف المركزي | 0 |  |  |  |  |  | 0,001 |
| دور التكرار | 17 يوماً | 16 يوماً |  | 9 أيام | غير مطبق | 7 أيام | 29 يوماً |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد الحزم | 2 | 1 | 2 | 96 مجالاً أرضياً في كل دور مسح | 6 |  | حزمة واحدة (قابلة للتوجيه في 90 مجالاً أرضياً في كل دور مسح) |
| قطر العاكس | m 0,71 × 0,48 | m 0,219 | m 0,8 × 1,6 | m 0,127 | m 0,6 | m 0,2 | m 0,22 |
| الكسب الأقصى للحزمة | dBi 54 | dBi 45 | dBi 60 | dBi 43,9 | dBi 60 | dBi 49 | dBi 44,8 |
| الاستقطاب | V | خطي | V | QH | V | H | QV |
| عرض حزمة -3 dB | °0,39 | °1,1 | °0,245 × °0,19 | °1,1 | °0,2 | °0,66 | °1,1 |
| مجال الرؤية الآني | km 12 × km 16 16 km × 12 km | km 14 | km 9 × km 4,5 | مجال رؤية نظير السمت: km 15,8 مجال الرؤية الخارجي: km 30 × 68,4 | مجال الرؤية الخارجي: km 19 × 8 | عند نظير السمت km 10 × km 10 عند حد رقعة الاستشعار: km 22 × km 14 | مجال رؤية نظير السمت: km 16 مجال الرؤية الخارجي: km 27 × 53 |
| كفاءة الحزمة الرئيسية | %95 |  | غير مطبقة | %95 | غير مطبقة | %97 | %95 |
| زاوية التوجيه المنحرفة عن نظير السمت | °46,8 | °48,95 ± | غير مطبقة | ± °52,725 عبر المسير | °55,4 | 42 | 49,4 |

الجـدول 24 (تابع)

|  | جهاز الاستشعار Q1 | جهاز الاستشعار Q2 | جهاز الاستشعار Q3 | جهاز الاستشعار Q4 | جهاز الاستشعار Q5 | جهاز الاستشعار Q6 | جهاز الاستشعار Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معلمات هوائي جهاز الاستشعار (تتمة) |  |  |  |  |  |  |  |
| ديناميات الحزمة | rpm 31,6 | دور مسح مدته 8/3 الثانية | يمسح باستمرار على ارتفاع مماس من السطح ~92 km في 24,7 من الثواني 240 مسحة/المدار | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير | دور مسح مدته 2,88 من الثواني | دورة واحد كل 1,639 من الثواني | دور مسح مدته 8/3 الثانية عبر المسير |
| زاوية الورود في الأرض | °55,5 | °56,9 | غير مطبقة |  | °65 | 55 | 59 |
| أبعاد حزمة -3 dB | km 3 | km 13,5 | km 3 | km 16 | km 19 × km 8 | km 10 × km 10 | km 16 |
| عرض رقعة الاستشعار | km 1 700 | km 1 650 | غير مطبق | km 2 500 | km 2 000 | km 1 700 | km 2 193 |
| مخطط إشعاع هوائي الاستشعار |  | انظر الشكل 12 |  |  |  |  |  |
| كسب الهوائي في المعايرة الباردة | غير مطبق | dB 45 | غير مطبق | dBi 43,9 | غير مطبق |  | dBi 44,8 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى مسير الساتل) | غير مطبقة | °90 | غير مطبقة | 0 | غير مطبقة |  | -90 ± 3,9 |
| زاوية المعايرة الباردة (بالدرجات بالنسبة إلى اتجاه نظير السمت) | غير مطبقة | 65 إلى 81 | غير مطبقة | 82,175 | غير مطبقة |  | 73,6 (°66 إلى °81) |
| زمن تكامل جهاز الاستشعار | ms 1,2 | ms 18 | s 0,166 | ms 18 | غير مطبق | ms 7,34 | ms 18 |

الجدول 24 (تتمة)

|  | جهاز الاستشعار Q1 | جهاز الاستشعار Q2 | جهاز الاستشعار Q3 | جهاز الاستشعار Q4 | جهاز الاستشعار Q5 | جهاز الاستشعار Q6 | جهاز الاستشعار Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معلمات مستقبِل جهاز الاستشعار |  |  |  |  |  |  |  |
| عرض نطاق القناة | MHz 1 275 المتمركز في 183,31 ± GHz 0,7875، MHz 3 500 المتمركز في GHz 3,1 ± 183,31 MHz 4 500 المتمركز في ± 7,7 GHz 183,31 | MHz 1 000 المتمركز في 1,00 ± GHz 183,31 المتمركز في 3,00 ± GHz 183,31 MHz 4 000 المتمركز في 7,00 ± GHz 183,31 | غير مطبق | انظر الجدول 25 | 1,5 GHz المتمركز في ± GHz 183,31 GHz 7 GHz 1,0 المتمركز في ± GHz 183,31 GHz 3 GHz 0,5 المتمركز في ± GHz 183,31 GHz 1 | 6 قنوات من 200 MHz إلى 2 GHz متمركزة في 183,31 GHz | GHz 0,5 المتمركز في GHz 183,311 ± GHz 1 GHz 1,0 المتمركز في GHz 183,311 ± GHz 3 GHz 3 المتمركز في GHz 190,311 ± GHz 1 |
| الاستبانة المكانية للقياس |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستبانة الأفقية | km 6 | km 13,5 | km 9 | km 16 | km 8 | km 10 عبر المسير | km 16 |
| الاستبانة الرأسية | km 6 | km 13,5 | km 4,5 | km 16 | km 8 | km 10 | km 16 |

الشـكل 12

مخطط إشعاع هوائي جهاز الاستشعار Q2 في النطاق ما بين 174,8 و191,8 GHz

زاوية الانحراف عن المحور (بالدرجات)

الاتساع (dB)

الجـدول 25

خصائص جهاز الاستشعار المنفعل Q4 في القنوات ما بين 174,8 و191,8 GHz

| التردد المركزي (GHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | الاستقطاب |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 4,5 | 2 000 | QH |
| 183,31 ± 1,8 | 1 000 | QH |
| 190,31 | 2 200 > | V |

__________

____________________

* 	ينبغي رفع هذه التوصية إلى عناية لجنة الدراسات 1 للاتصالات الراديوية.

"المنطقة vadose" هي جزء من كوكب الأرض بين سطح الأرض ومنطقة التشبع التي تمتد من أعلى سطح الأرض إلى طبقة المياه الجوفية.