Recommandation UIT-R RS.1861 (01/2010)

Caractéristiques techniques et opérationnelles types des systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) utilisant des attributions entre 1,4 et 275 GHz

Série RS Systèmes de télédétection

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2010

UIT 2010

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  RS.1861*

Caractéristiques techniques et opérationnelles types des systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) utilisant des 
attributions entre 1,4 et 275 GHz

(Question UIT-R 243/7)

(2010)

Domaine de compétence

La présente Recommandation définit les caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes d'exploration de la Terre par satellite (passive) utilisant des attributions entre 1,4 et 275 GHz et destinées à être utilisées dans les études de partage.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que lors de ses observations, le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) (SETS) est susceptible de recevoir des émissions provenant de services actifs;

b)	que le SETS (passive) dispose d'attributions à titre exclusif dans lesquelles toutes les émissions sont interdites aux termes du N° 5.340 du RR;

c)	que le SETS (passive) dispose d'attributions à titre coprimaire avec des services actifs dans certaines bandes;

d)	que des études concernant la protection des systèmes du SETS (passive) sont en cours au sein de l'UIT-R;

e)	qu'afin de réaliser des études de compatibilité et de partage avec les systèmes du SETS (passive), il faut connaître les caractéristiques techniques et opérationnelles de ces systèmes,

recommande

1	de tenir compte des caractéristiques techniques et opérationnelles spécifiées dans l'Annexe 1 de la présente Recommandation dans les études prenant en considération les systèmes du SETS (passive) utilisant des attributions entre 1,4 et 275 GHz.

Annexe 1

# 1	Introduction

Les capteurs passifs sont utilisés pour la télédétection portant sur la Terre et son atmosphère par des satellites d'exploration de la Terre et des satellites météorologiques dans certaines bandes de fréquences attribuées au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive). Les données issues de ces capteurs sont largement utilisées en météorologie, en climatologie et dans d'autres disciplines à des fins opérationnelles et scientifiques. Toutefois, ces capteur ssont sensibles aux émissions dans la bande qui leur a été attribuée. Par conséquent, toute émission radiofréquence au-dessus d'un certain niveau peut brouiller les capteurs passifs utilisant ces bandes. Cela est principalement dû au fait que les capteurs passifs peuvent ne pas être capables de différencier le signal utile du signal brouilleur et que les brouillage peuvent ne pas être identifiables dans les données issues de ces capteurs passifs.

# 2	Missions actuelles et déploiements prévus

Plusieurs administrations et au moins une organisation internationale reconnue exploitaient plus de 24 satellites du SETS à la fin de 2007. Deux ou trois satellites supplémentaires devraient être déployés chaque année pour autant qu'on puisse le prévoir. Chaque satellite transporte en général une à trois charges utiles de télédétection passive fonctionnant en-dessous de 275 GHz. Chaque charge utile peut effectuer des mesures sur 3 à 15 fréquences simultanément ainsi que sur les deux polarisations sur une même fréquence.

# 3	Orbites types

Les systèmes SETS (passive) fonctionnent sur des orbites de satellites non géostationnaires (non OSG). Les orbites sont en général circulaires à une altitude comprise entre 350 et 1 400 km. De nombreux systèmes du SETS (passive) fonctionnent sur une orbite héliosynchrone. Certains capteurs font des mesures chaque jour sur le même lieu de la Terre, tandis que d'autres répètent leurs observations uniquement avec une période de répétition plus longue (souvent supérieure à deux semaines)

Dans certaines circonstances, plusieurs satellites fonctionnent en formation. Le vol en formation de satellites du SETS permettent d'effectuer des mesures sur une partie de l'atmosphère ou de la surface de la Terre avec plusieurs instruments et plusieurs orientations. Les mesures faites par plusieurs engins spatiaux seront séparées par un intervalle de temps plus court que la constante de temps du phénomène mesuré. Cet intervalle est essentiellement compris entre 5 et 15 mn, mais peut aussi être très inférieur (15 s).

Les systèmes multiples non OSG sont scindés en deux formations. Dans une formation, deux satellites ou plus se suivent et effectuent des mesures sur la même partie de l'atmosphère ou de la surface de la Terre comme le montrent les satellites A et B à la Fig. 1. Dans l'autre formation, un capteur passif pointant sur le nadir effectue des mesures tandis qu'un autre engin spatial effectue une mesure quasi-simultanée sur le limbe terrestre comme le montre les satellites A et C de la Fig. 1.

# 4	Types de mesure

Tous les systèmes du SETS (passive) utilisent une forme de radiométrie. La radiométrie mesure la quantité d'énergie rayonnée par un corps compte tenu de sa température. La quantité d'énergie rayonnée par un corps noir parfait varie avec la fréquence et est donnée par l'équation de Planck.

Toutefois, aucune substance n'est réellement un radiateur de type corps noir parfait. Les fréquences présentant un intérêt particulier pour les applications SETS (passive) sont spécifiées dans la Recommandation UIT-R RS.515.

La quantité d'énergie rayonnée dépend aussi de la substance rayonnante considérée. Dans le champ de visibilité d'un capteur passif, il peut y avoir plusieurs substances rayonnantes dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, les particules de glace en suspension, l'eau liquide des nuages, etc., qui rayonnent dans la largeur de bande du capteur. Les mesures non effectuées dans le limbe terrestre recevront aussi des rayonnements en arrière-plan provenant de l'eau, du sol, de la glace de surface et de certaines combinaisons de tous les trois.

Un seul capteur passif ne peut à lui seul identifier la quantité d'énergie rayonnée par chaque substance dans son champ de visibilité. C'est pourquoi, les informations les plus utiles sont obtenues en comparant les mesures provenant de plusieurs capteurs fonctionnant sur plusieurs fréquences. En effectuant des mesures radiométriques sur plusieurs fréquences, on peut déduire le type de chaque émetteur naturel (vapeur d'eau, glace en suspension, O3, etc. par exemple) et leur concentration. Comme les données fournies par l'un des capteurs peuvent être comparées avec celles obtenues par les autres capteurs, tout brouillage reçu par l'un des capteurs peut fausser les mesures effectuées par les autres capteurs.

FIGURE 1

Orientation du vol en formation

## 4.1	Télédétection radiométrique à pointage fixe et à fréquences multiples

La détection actuellement sur plusieurs fréquences et polarisations permet d'identifier la présence de plusieurs émetteurs naturels dans le champ de visibilité du capteur et de créer des profils de leurs concentrations. Les capteurs profileurs (également connus sous le nom de capteur sondeurs) peuvent être pointés sur le nadir ou sur le limbe terrestre. Parmi les applications des capteurs profileurs, il y a l'établissement de profils chimiques de l'atmosphère à savoir H2O, O3, ClO, BrO, HCl, OH, HO2, HNO3, HCN, et N2O via des mesures à travers les limbes.

Les radiomètres à pointage fixe sont également utilisés pour déterminer le retard sur le trajet des signaux radar utilisés pour les altimètres dû à la vapeur d'eau atmosphérique.

Les radiomètres conçus pour l'observation de la Terre entière effectuent de sondages hémisphériques micro-ondes en vue de l'établissement de profils de température et d'humidité ainsi que de la cartographie pluvieuse.

## 4.2	Radiomètres à sondage conique

De nombreux capteurs micro-onde conçus pour l'imagerie de la surface de la Terre utilisent une configuration de balayage conique tournant autour de la direction du nadir car il est important, pour l'interprétation des mesures de surface de maintenir un angle d'incidence constant avec le sol le long des lignes de balayage entières car la taille des empreintes restera constante et car aussi les caractéristiques de polarisation du signal varient avec l'angle. Les radiomètres à exploration conique collectent des informations sur de vastes zones comme le montre la Fig. 2. Les explorations sont en général effectuées en faisant tourner l'antenne sur un angle décalé par rapport à la direction du nadir. Les radiomètres à exploration conique sont utilisés pour observer divers processus. impliquant l'eau et notamment les précipitations, la vapeur d'eau océanique, l'eau des nuages, la vitesse du vent à proximité des la surface, l'humidité du sol, la couverture neigeuse et la la glace marine. Ils peuvent aussi être utilisés pour fournir des informations sur la teneur intégrée en précipitation en colonne, sa distribution géographique et son intensité.

FIGURE 2

Géométrie des radiomètres hyperfréquence passifs à balayage conique

## 4.3	Radiomètre à exploration par pistes transversales

Les mesures radiométriques par exploration permettent de recueillir des informations sur de vastes zones et d'établir des cartes virtuelles des paramètres mesurés. Les données produites déterminent la variabilité spatiale horizontale des paramètres et ne correspondent donc pas à la mesure des paramètres en des points spécifiques. Les mesures par exploration sont également effectuées sur plusieurs fréquences et plusieurs polarisations.

Les applications types des radiomètres à exploration par pistes transversales concernent entre autres, la mesure des profils de température dans la haute atmosphère (en particulier dans la stratosphère) et l'observation de la température troposphérique grâce à leur capacité de filtrage des nuages. Ces radiomètres sont aussi utilisés pour des observations journalières globales des profils de température et d'humidité avec une résolution temporelle élevée en température, et aussi pour mesurer la teneur en eau liquide des nuages et donner des estimations qualitatives des taux de précipitation.

Les explorations sont en général effectuées selon une séquence de pistes transversales sur la surface de la Terre comme le montre la Fig. 3. L'exploration latérale est réalisée par rotation physique d'un réflecteur sur 360°. Quand le réflecteur n'est pas orienté vers la surface de la Terre, les canaux du capteur sont encore étalonnés par mesure du bruit de fond cosmique (à savoir le ciel froid) en plus d'une source «chaude» située dans l'engin spatial comme le montre la Fig. 4.

FIGURE 3

Séquence type d'exploration de la Terre par pistes transversales

FIGURE 4

Séquence de balayage type du capteur sur 360°

## 4.4	Radiomètres en peigne («push-broom»)

Un capteur en peigne (le long de la piste) se compose d'une barre de capteurs en ligne disposés perpendiculairement à la direction de vol de l'engin spatial comme l'illustre la Fig. 5. Différentes zones de la surface sont détectées pendant le déplacement de l'engin spatial. Le capteur en peigne est un instrument purement statique sans élément mobi§le. La principale caractéristique de ce type de capteur est que toutes le données sont captées simultanément sur une ligne d'exploration et non pas séquentiellement comme les capteurs à exploration mécanique, ce qui permet à ce type de capteur d'améliorer fortement la résolution radiométrique. Les capteurs en peigne peuvent être utilisés pour une variété d'applications y compris les mesures de profil de température de l'atmosphère, de l'humidité du sol et de la salinité des océans.

FIGURE 5

Configuration type de radiomètre en peigne

# 5	Définition des paramètres

TABLEAU  1

Liste des paramètres techniques et opérationnels du SETS 
pour des campeurs passifs

Type de capteur

Paramètres d'orbite

Altitude

Inclinaison

Excentricité

Période de répétition

Paramètres d'antenne de capteur

Nombre de faisceaux

Diamètre du réflecteur

Gain d'antenne maximal

Polarisation

Ouverture de faisceau à –3 dB

Champ de visibilité instantané

Angle de pointage par rapport au nadir

TABLEAU  1 (fin)

Angle d'incidence sur la Terre

Dimensions du faisceau à –3 dB

Largeur de couloir

Efficacité du faisceau principal

Dynamique de faisceau

Diagramme de rayonnement de l'antenne de capteur

Gain d'antenne en étalonnage froid

Angle horizontal de l'étalonnage froid (en degrés par rapport à la trajectoire du satellite)

Angle vertical de l'étalonnage froid (en degrés par rapport à la direction du nadir)

Paramètres du récepteur du capteur

Temps d'intégration du capteur

Largeur de bande d'un canal

Résolution horizontale

Résolution verticale

TABLEAU  2

Définitions des paramètres

| Paramètre | Définition |
| --- | --- |
| Type de capteur | Divers types de capteurs sont possibles selon le type de technologie utilisée pour le radiomètre: radiomètre interférométrique, radiomètre à exploration conique, nadir, en peigne, limbique |
| Paramètre d'orbite |  |
| Altitude | Hauteur par rapport au niveau moyen de la mer |
| Inclinaison | Angle entre l'équateur et le plan de l'orbite |
| Excentricité | Rapport de la distance entre le foyer de l'orbite (elliptique) et la longueur du grand axe |
| Période de répétition | Temps mis par l'empreinte du faisceau de l'antenne pour revenir (approximativement) au même lieu géographique |
| Paramètres de l'antenne de capteur Les caractéristiques de l'antenne varient selon les capteurs. Les diagrammes de rayonnement de l'antenne sont donnés au § 6, lorsqu'ils sont disponibles: Un diagramme de rayonnement de référence est actuellement en cours d'élaboration et destiné à être utilisé dans d'autres cas |  |
| Nombre de faisceaux | Nombre d'emplacements sur la Terre depuis lesquels les données sont recueillies en même temps |
| Diamètre du réflecteur | Diamètre du réflecteur de l'antenne |

TABLEAU  2 (suite)

| Paramètre | Définition |
| --- | --- |
| Gain d'antenne maximal | Le gain d'antenne maximal peut être le gain réel, ou, s'il n'est pas connu, il peut être calculé en utilisant le rendement de l'antenne et le diamètre D du réflecteur (le cas échéant) au moyen de la formule suivante: |
| Polarisation | Spécification de la polarisation rectiligne ou circulaire |
| Ouverture de faisceau à −3 dB | L'ouverture du faisceau à −3 dB, θ3dB, est définie comme étant l'angle entre deux directions dans lesquelles l'intensité rayonnée est égale à la moitié de la valeur maximale |
| Champ de visibilité instantané | Le champ de visibilité instantané (IFOV: Instantaneous Field Of view) est la zone au-dessus de laquelle le détecteur est sensible aux rayonnements. Connaissant l'altitude du satellite, on peut calculer le champ IFOV de la surface de la Terre au point du nadir: ce champ est généralement exprimé en km x km. L'IFOV est une mesure de la taille de l'élément de résolution.. |
|  | Dans un système d'exploration, l'IFOV désigne l'angle solide sous-tendu par le détecteur lorsque le mouvement d'exploration est arrêté. Pour les radiomètres à exploration conique, on calcule en général deux valeurs: – le long de la piste: dans la direction de la plateforme (le long de la direction de la piste); – transversalement à la piste: dans la direction perpendiculaire au déplacement de la plateforme du capteur. Pour les radiomètres à exploration par rapport au nadirtel celui présenté à la Fig. 3, IFOV au nadir = Hθ3dB, où H est l'altitude du satellite et 3dB, l'ouverture du faisceau ' demi-puissance. Voir aussi la Fig. 6 |
| Angle de pointage par rapport au nadir | Angle entre le nadir et la direction de pointage. Il s'agit de l'angle α dans la Fig. 6 |
| Angle d'incidence sur la Terre | Angle entre la direction de pointage et la normale par rapport à la surface de la Terre. Il s'agit de l'angle i dans la Fig. 6 |
| Dimensions du faisceau à -3 dB | Dimensions linéaires du faisceau à la surface de la Terre (au niveau –3 dB) |
| Largeur de couloir | Ce paramètre est défini comme étant la distance linéaire au sol couverte dans la direction transversale. Pour un radiomètre à balayage, cette largeur dépend du champ de visibilité angulaire (AFOV: Angular Field Of View) ou de l'angle d'exploration. Pour une radiomètre de type nadir, elle dépend de l'angle avec le nadir. Le champ de visibilité (FOV: Field Of Visibility) est la plage de visibilité d'un capteur dans la direction de la cible. La composante transversale du FOV est équivalente à la largeur de couloir. |
| Efficacité du faisceau principal | La zone couverte par le faisceau principal est définie comme étant la dimension angulaire d'un cône avec un angle ouvert égal à 2,5 fois l'ouverture de faisceau à -3 dB. L'efficacité du faisceau principal est défini comme étant le rapport de l'énergie reçue dans le faisceau principal l'énergie reçue dans le diagramme complet de rayonnement de l'antenne |

TABLEAU  2 (fin)

| Paramètre | Définition |
| --- | --- |
| Dynamique de faisceau | La dynamique de faisceau est définie comme suit: – Pour l'exploration conique, il s'agit de la vitesse de rotation du faisceau; – Pour l'exploration mécanique, il s'agit du nombre d'exploration par seconde |
| Diagramme d'antenne du capteur | Gain de l'antenne en fonction de l'angle hors-axe |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | Gain d'antenne dans la direction de l'espace (froid). Il peut s'agir du gain maximal de l'antenne principale ou secondaire |
| Angle horizontal en étalonnage froid | Angle horizontal (en degrés par rapport la la trajectoire du satellite) lors de la mesure destinée à l'étalonnage froid. Cet angle est mesuré dans le plan tangent par rapport à la direction de la trajectoire |
| Angle vertical en étalonnage froid | Angle vertical (en degrés par rapport à la direction du nadir) lors de la mesure destinée à l'étalonnage froid. Cet angle est mesuré en sortie du plan tangent. |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |
| Temps d'intégration du capteur | Correspond à la courte période de temps attribuée pour la mesure par le détecteur d'un capteur, des rayonnements émis par la zone d'observation instantanée. |
| Largeur de bande d'un canal | Plage de fréquences autour d'une fréquence centrale utilisée par le capteur passif |
| Résolution spatiale de mesure |  |
| Résolution horizontale | La résolution spatiale est souvent définie comme étant la capacité à distinguer deux objets étroitement espacés sur une image. Elle est généralement exprimée à la fois en résolution horizontale (habituellement la taille de l'IFOV transversal) et en résolution verticale (le long de la piste) (à noter que «vertical» dans ce sens ne se rapporte pas à l'altitude.) |
| Résolution verticale |  |

FIGURE 6

Configuration d'exploration

A noter que la projection sur la surface de la Terre du champ de visibilité devient elliptique en raison de l'angle d'incidence plus grand entre le nadir et le bord de la largeur du couloir (demi-couloir)

# 6	Paramètres types d'un système

La présente section spécifie des paramètres types de capteurs passifs pour les bandes attribuées au SETS (passive) entre 1 et 275 GHz. La Tableau 3 contient la liste des bandes attribuées au SETS (passive) et pour chaque bande, la section du présent texte qui contient les paramètres des capteurs passifs correspondants. Un ensemble cohérent de paramètres est utilisé pour chaque bande en vue des analyses statiques et dynamiques dans les cas les plus défavorables afin de déterminer les niveaux des brouillages causés aux capteurs passifs.

TABLEAU  3

Liste des bandes de fréquences attribuées au SETS (passive)

| Bande attribuée au SETS (passive) | Section (§) contenant les paramètres des capteurs passifs |
| --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 6.1 |
| 6 425-7 250 MHz | 6.2 |
| 10,6-10,7 GHz | 6.3 |
| 18,6-18,8 GHz | 6.4 |
| 21,2-21,4 GHz | 6.5 |
| 23,6-24 GHz | 6.6 |
| 31,3-31,8 GHz | 6.7 |
| 36-37 GHz | 6.8 |
| 50,2-50,4 GHz | 6.9 |
| 52,6-54,25 GHz | 6.10 |
| 54,25-59,3 GHz | 6.11 |
| 86-92 GHz | 6.12 |
| 114,25-122,25 GHz | 6.13 |
| 148,5-151,5 GHz | 6.14 |
| 155,5-158,5 GHz | 6.15 |
| 164-167 GHz | 6.16 |
| 174,8-191,8 GHz | 6.17 |

## 6.1	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz

Les fréquences voisines de 1 400 MHz sont idéales pour mesurer de l'humidité du sol et aussi pour mesurer de la salinité de surface de la mer et la biomasse de la végétation. L'humidité du sol est une variable clé du cycle hydrologique qui a une influence sur l'évaporation, l'infiltration et l'écoulement. Dans la zone de vadose, l'humidité du sol détermine la vitesse d'absorption de l'eau par la végétation. La salinité de la surface de la mer a une influence sur la circulation thermo haline et le transport de la chaleur méridionale. Des variations de salinité influent la dynamique à faible profondeur des océans tropicaux. A ce jour, on ne dispose pas de moyen permettant de mesurer l'humidité du sol et la salinité à la surface de la mer directement à l'échelle mondiale et donc la protection de cette bande attribuée aux capteurs passifs est essentielle.

Certaines missions de télédétection permettront de collecter des données de mesure de l'humidité du sol dans toute la bande micro-onde 1 400-1 427 MHz étudiée attribuée aux capteurs passifs. D'autres missions utiliseront la même bande pour mesurer la salinité des océans avec pour objectif d'observer et de modéliser les processus qui lient les variations de la salinité de la surface des océans aux changements climatiques dans le cycle hydrologique et aussi pour comprendre comment ces variations influencent la circulation océanique générale. D'autres missions encore utiliseront une autre approche technologique et mesureront à la fois l'humidité du sol et et la salinité des océans.

Le Tableau 4 donne les caractéristiques et les paramètres des capteurs utilisés pour ces missions.

TABLEAU  4

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant 
dans la bande 400-1 427 MHz

|  | Capteur A1 | Capteur A2 | Capteur A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Radiomètre interférométrique | Exploration conique | En peigne |
| Paramètre d'orbite |  |  |  |
| Altitude | 757 km | 670 km | 657 km |
| Inclinaison | 98° |  |  |
| Excentricité | 0 |  |  |
| Période de répétition | 3 jours | 3 jours | 7 jours |
| Paramètres de l'antenne de capteur |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 | 1 | 3 |
| Diamètre du réflecteur | N/A | 6,2 m | 2,5 m |
| Gain d'antenne maximal | 9 dBi | 37 dBi | 29,1; 28,8; 28,5 dBi |
| Polarisation | V, H |  |  |
| Ouverture de faisceau à −3 dB | 71,6° | 2,6° | 6,1; 6,3; 6,6° |
| Champ de visibilité instantané | 25° | 35,5° | 25,8°; 33,8°; 40,3° |
| Dynamique du faisceau | Fixe | 14,6 tours/mn | Fixe |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 2°/48° | 39,9° | 28,7°; 37,8°; 45,6° |
| Angle d'incidence sur la Terre |  |  |  |
| Dimensions du faisceau à –3 dB | 50 km (35 km du centre du FOV) | 50,1 × 38,5 km | 94 × 76 km, 120 × 84 km 156 × 97 km |
| Champ de visibilité instantané | 756 km | Identique aux dimensions du faisceau à –3 dB ci-dessus |  |
| Efficacité du faisceau principal | N/A | 91% | 94%, 92,4%, 90,4% |
| Largeur de couloir | 1 000 km | 1 000 km | 407 km |
| Dynamique de faisceau | Fig. 7a | Fig. 7b | Fig. 7c |
| Gain d'antenne en étalonnage froid capteur | N/A |  |  |
| Gain en étalonnage froid (en degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A |  |  |
| Angle d'étalonnage froid (en degrés par rapport au nadir) | N/A |  |  |

TABLEAU  4 (fin)

|  | Capteur A1 | Capteur A2 | Capteur A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1,2 s | 84 ms | 6 s |
| Largeur de bande de canal | 27 MHz |  | 26 MHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |
| Résolution horizontale | 40 km | 39 km | 64; 75; 90 km |
| Résolution verticale | N/A |  |  |

FIGURE 7a

Diagramme de rayonnement du capteur A1 dans la bande 1 400-1 427 MHz

FIGURE 7b

Diagramme de rayonnement du capteur A2 dans la bande 1 400-1 427 MHz

FIGURE 7c

Diagramme de rayonnement du capteur A3 dans la bande 1 400-1 427 MHz

## 6.2	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 6,425-7,25 GHz

Le canal dans la bande 6-7 GHz est essentiel pour observer l'humidité globale du sol, la température globale de la surface de la mer, la température de la glace marine et le vent à la surface de la mer à travers les nuages, en association avec d'autres canaux.

Les mesures de l'humidité du sol aux fréquences plus élevées sont fortement influencées par la végétation et l'atmosphère et la bande 6-7 GHz est la plus appropriée pour les mesures à haute résolution spatiale. Les mesures de la température de la surface de la mer aux fréquences plus élevées sont fortement influencées par l'atmosphère et il est plus difficile de mesurer des températures plus basses aux fréquences plus élevées, et de ce fait, la bande 6-7 GHz e est la plus appropriée. Le Tableau 5 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 6,425-7,25 GHz.

## 6.3	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 10,6-10,7 GHz

La bande 10,6-10,7 GHz est particulièrement intéressante pour la mesure de la pluie, de la neige, de l'état de la mer et du vent océanique. Le Tableau 6 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 10,6-10,68 GHz

TABLEAU  5

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant 
dans la bande 6,425-7,25 GHz

| Paramètre | Capteur B1 | Capteur B2 | Capteur B3 | Capteur B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique |  |  |  |
| Paramètre d'orbite |  |  |  |  |
| Altitude | 705 km | 828 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinaison | 98,2° | 98,7° | 98,85° | 98,186° |
| Excentricité | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Période de répétition | 16 jours | 17 jours | N/A | 16 jours |
| Paramètres d'antenne des capteurs |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 |  |  |  |
| Diamètre du réflecteur | 16 m | 2,2 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Gain maximal du faisceau | 38,8 dBi |  |  | 40,6 dBi |
| Polarisation | V, H |  |  |  |
| Ouverture du faisceau à -3 dB | 2,2° | 1,65° |  | 1,8° |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 47,5° | 46,8 | 55,4° | 47,5° |
| Dynamique du faisceau | 40 tours/mn | 31,6 tours/mn | Période d'exploration:2,88 s | 40 tours/mn |
| Angle d'incidence sur la Terre | 55° | 55,7° | 65° | 55° |
| Dimensions du faisceau à –3 dB | 40 km (piste transversale) | 24 km |  | 35 km (piste transversale) |
| Champ de visibilité instantané | 43 km × 75 km | 68 km × 40 km | 112 km × 260 km | 35 km × 61 km |

TABLEAU  5 (fin)

| Paramètre | Capteur B1 | Capteur B2 | Capteur B3 | Capteur B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité du faisceau principal | 95,1% | 95% |  | 92% |
| Largeur de couloir | 1 450 km | 1 700 km | 2 000 km | 1 450 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | 25,1 dBi | N/A |  | 25,6 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | 115,5º | N/A |  | 115,5º |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | 97,0º | N/A |  | 97,0º |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 2,5 ms | 5 ms | N/A | 2,5 ms |
| Largeur de bande de canal | 350 MHz centrée à 6,925 GHz | 350 MHz centrée à 6,625 GHz | 350 MHz centrée à 6,9 GHz | 350 MHz centrée à 6,925 GHz et à 7,3 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 43 km | 15-50 km | 38 km | 35 km |
| Résolution verticale | 74 km | 24 km | 38 km | 61 km |

TABLEAU  6

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 10,6-10,7 GHz

|  | Capteur C1 | Capteur C2 | Capteur C3 | Capteur C4 | Capteur C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique |  |  |  |  |
| Paramètre d'orbite |  |  |  |  |  |
| Altitude | 817 km | 705 km | 833 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinaison | 98° | 98,2° | 98,7° | 98,85° | 98,186° |
| Excentricité | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Période de répétition | N/A | 16 jours | 17 jours | N/A | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 |  | 2 | 1 |  |
| Diamètre du réflecteur | 0,9 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Gain maximal du faisceau | 36 dBi | 42,3 dBi | 45 dBi | 36,dBi | 44,1 dBi |

TABLEAU  6 (fin)

|  | Capteur C1 | Capteur C2 | Capteur C3 | Capteur C4 | Capteur C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polarisation | H, V |  | H, V, R, L | H, V |  |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 2,66° | 1,4° | 1,02° | 3,28 | 1,2° |
| Champ de visibilité instantané | 56 km × 30 km | 51 km × 29 km | 48 km × 28 km | 76 km × 177 km | 41 km × 21 km |
| Efficacité du faisceau principal |  | 94,8% | 95% |  | 93% |
| Angle de pointage par Angle de pointage par rapport au nadir | 44,3° | 47,5° | 47° | 55,4° | 47,5° |
| Dynamique du faisceau | 20 tours/mn | 40 tours/mn | 31,6 tours/mn | Période d'exploration: 2,88 s | 40 tours/mn |
| Angle d'incidence sur la Terre | 52° | 55° | 58,16° | 65° | 55° |
| Dimensions du faisceau à –3 dB | 56,7 km (piste transversale) | 27,5 km (piste transversale) | 42,9 km (piste transversale) | N/A | 23 km (piste transversale) |
| Largeur de couloir | 1 594 km | 1 450 km | 1 600 km | 2 000 km | 1 450 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne | Voir la Rec. UIT-R RS.1813 | Fig. 8a | Fig. 8b | Voir la Rec. UIT-R RS.1813 |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 29,1 dBi | N/A |  | 29,6 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 115,5º | N/A |  | 115,5º |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 97,0º | N/A |  | 97,0º |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1 ms | 2,5 ms | 2,47 ms | N/A | 2,5 ms |
| Largeur de bande de canal | 100 MHz | 100 MHz centré à 10,65 GHz |  |  |  |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 38 km | 27 km | 15 km | 38 km | 23 km |
| Résolution verticale | 38 km | 47 km | 15 km | 38 km | 41 km |

FIGURE 8a

Enveloppe du diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur C1 pour la bande 10,6-10,7 GHz

FIGURE 8b

Enveloppe du diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur C2 pour la bande 10,6-10,7 GHz

## 6.4	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 18,6-18,8 GHz

La bande 18,6-18,8 est essentiel pour la mesure des taux de pluie globaux, de l'état de la mer, de la glace marine, de la vapeur d'eau, de la vitesse du vent océanique, du pouvoir émissif du sol et de l'humidité. Le Tableau 7 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 18,6-18,8 GHz.

The 18.6-18.8 GHz band is essential for observing global rain rates, sea state, sea ice, water vapour, ocean wind speed, soil emissivity, and humidity. Table 7 summarizes the parameters of passive sensors that are or will be operating in the 18.6-18.8 GHz band.

TABLEAU  7

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 18,6-18,8 GHz

|  | Capteur D1 | Capteur D2 | Capteur D3 | Capteur D4 | Capteur D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique |  |  |  |  |
| Paramètre d'orbite |  |  |  |  |  |
| Altitude | 828 km | 705 km | 865,6 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinaison | 98,7° | 98,2 | 20 | 98,85° | 98,186° |
| Excentricité | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Période de répétition | 17 jours | 16 jours | 7 jours |  | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 3 | 1 |  | 1 |  |
| Diamètre du réflecteur | 2,2 m | 1,6 m | 065 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Gain maximal du faisceau |  | 47,6 dBi |  |  | 49,4 dBi |
| Polarisation | V, H, LHC, RHC, +45°, −45° | V, H |  |  |  |
| Ouverture du faisceau à -3 dB | 0,64° | 0,8 | 0,67 | 1,9 | 0,65 |
| Champ de visibilité instantané | 24 km × 15,5 km | 27 km × 16 km | 10 km | 45 km × 104 km | 22 km × 13 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% | 95,8% | 96% |  | 94% |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 46,6° | 47,5 | 44,5 | 55,4 | 47,5 |
| Dynamique du faisceau | 31,6 tours/mn | 40 tours/mn | 20 tours/mn | Période d'exploration:288 s | 40 tours/mn |
| Angle d'incidence sur la Terre | 53,6° | 55,0° | 52,3 | 65° | 55,0° |
| Dimensions du faisceau à -3dB | 9 km | 13 km (piste transversale) | 10 km | 28 km | 16 km (piste transversale) |
| largeur de couloir | 1 700 km | 1 450 km |  | 2 000 km | 1 450 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  |  |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 32,8 dBi | N/A |  | 33,9 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 115,5º | N/A |  | 115,5º |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 97,0º | N/A |  | 97,0º |

TABLEAU  7 (fin)

|  | Capteur D1 | Capteur D2 | Capteur D3 | Capteur D4 | Capteur D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1,2 ms | 2,5 ms | N/A |  | 2,5 ms |
| Largeur de bande de canal | 200 MHz centré à 18,7 GHz |  | N/A | 200 MHz centré à 18,7 GHz |  |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 9 km | 16 km | 40 km | 38 km | 13 km |
| Résolution verticale | 9 km | 27 km | 40 km | 38 km | 22 km |

## 6.5	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 21,2-21,4 GHz

La bande 21,2-21,4 GHz en plus de la bande 23,6-24 GHz est utilisée pour les mesures de la vapeur d'eau et de l'eau liquide à la surface de la Terre et dans l'atmosphère. Ces bandes sont situées de part et d'autre de la raie spectrale de la vapeur d'eau. Les mesures dans l'atmosphère sont utilisées avec l'oxygène O2, les mesures de température servent à éliminer les effets de la vapeur d'eau sur les profils de température. Le Tableau 8 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 21,2-21,4 GHz.

TABLEAU  8

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant 
dans la bande 21,2-21,4 GHz band

|  | Capteur E1 | Capteur E2 |
| --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration mécanique par rapport au nadir | En peigne(1) |
| Paramètres d'orbite |  |  |
| Altitude | 833 km | 850 km |
| Inclinaison | 98,6° | 98 |
| Excentricité | 0 |  |
| Période de répétition | 9 jours |  |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 faisceau, 30 images par période d'exploration de 8 s | 90 |
| Gain maximal du faisceau | 34,4 dBi | 45 dBi |
| Diamètre du réflecteur | 0,3 m | 0,9 m |
| Polarisation | V | H, V |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 3,3° | 1,1° |
| Champ de visibilité instantané | FOV sur le nadir: 48,5 km FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km | 16 km × 2 282 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% |  |

TABLEAU  8 (fin)

|  | Capteur E1 | Capteur E2 |
| --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |
| Angle de pointage par rapport au nadir | Piste transversale ±48,33° |  |
| Dynamique du faisceau | Période d'exploration: 8 s | N/A (les faisceaux ne changent pas) |
| Angle d'incidence sur la Terre |  |  |
| Dimensions du faisceau à –3dB | 45 km | 16 km |
| FOV total transversal/le long de la piste | FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km FOV sur le nadir: 48,5 km | 100/1,1° |
| Largeur de couloir | 2 343 km | 2 282 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Gain dans le lobe arrière:−10 dBi | Gain dans le lobe arrière:−12 dBi |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | 34,4 dBi | 35 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | 90° |  |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | 83° |  |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 158 m | N/A |
| Largeur de bande de canal | 270 MHz centré à 23,8 GHz | N/A |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |
| Résolution horizontale | 45 km | 16 km |
| Résolution verticale | N/A | 16 km |
| (1) Le concept de peigne est un concept qui n'a pas encore été mis en œuvre à cette fréquence. |  |  |

## 6.6	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 23,6-24 GHz

Dans le cas d'un sondeur, les mesures passives à des fréquences voisines de 23,8 GHz (teneur totale en vapeur d'eau), de 31,5 GHz (canal de fenêtre) et de 90 GHz (eau liquide) permettent d'obtenir des données auxiliaires qui jouent un rôle prédominent dans le processus d'extraction des mesures de température réalisées dans le spectre d'absorption de l'O2. Les performances radiométriques et géométriques et les critères de disponibilité de ces mesures auxiliaires doivent être cohérents avec ceux des mesures de température. Dans le cas d'un radiomètre à exploration conique, il est possible de mesurer la distribution horizontale de la vapeur d'eau avec d'autres canaux. Les principales caractéristiques des capteurs sont données dans le Tableau 9.

TABLEAU  9

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 23,6-24 GHz

|  | Capteur F1 |  | Capteur F2 | Capteur F3 | Capteur F4 | Capteur F5 | Capteur F6 | Capteur F7 | Capteur F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique |  |  |  | Exploration mécanique par rapport au nadir |  | Exploration conique | En peigne | Exploration conique |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitude | 817 km | 705 km |  | 828 km | 833 km 822 km* | 824 km | 835 km | 850 km | 699,6 km |
| Inclinaison | 20° | 98,2° |  | 98,7° | 98,6° 98,7°* | 98,7° | 98,85° | 98 | 98,186° |
| Excentricité | 0 | 0,0015 |  | 0 | 0 0,001 | 0 |  |  | 0,002 |
| Période de répétition | 7 jours | 16 jours |  | 17 jours | 9 jours 29 jours* | 9 jours |  |  | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 |  |  |  | 30 images de la Terre par période d'exploration de 8 s | 2 | 1 | 90 | 1 |
| Diamètre du réflecteur | 0,6 m | 1,6 m |  | 2,2 m | 0,3 m 0,274 m* | 0,203 m | 0,6 m | 0,9 m | 48,5 dBi |
| Gain maximal du faisceau | 40 dBi | 46,7 dBi |  | 52 dBi | 34,4 dBi | 30,4 dBi | 43 dBi | 45 dBi | 2,0 m |
| Polarisation | H, V |  |  |  | V QV* | QV | H, V |  | H, V |
| Ouverture du faisceau à −3 dB | 1,81° | 0,9° |  | 0,64° | 3,3° | 5,2° | 1,5° | 1,1° | 0,75 |
| Champ de visibilité instantané | 63 km × 38 km | 32 km × 18 km |  | 18 km × 12 km | FOV sur le nadir: 48,5 km FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | FOV sur le nadir: 74,8 km FOV extérieur: 323,1 × 141,8 km | 36 km × 86 km | 16 km × 2 282 km | 26 km × 15 km |
| Efficacité du faisceau principal | 96% | 94,8% |  | 95% |  |  |  |  | 94% |

TABLEAU  9 (suite)

|  | Capteur F1 | Capteur F2 | Capteur F3 | Capteur F4 | Capteur F5 | Capteur F6 | Capteur F7 | Capteur F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 44,5 | 47,5 | 46,6° | ±48,33° piste transversale | ±52,725° piste transversale | 55,4 |  | 47,5 |
| Dynamique du faisceau | 31,9 tours/mn | 40 tours/mn | 31,6 tours/mn | Période d'exploration: 8 s | Période d'exploration sur piste transversale: 8/3 s; 96 images de la Terre par période d'exploration | Période d'exploration: 2,88 s | Résolution: 90 éléments/ ligne | 40 tours/mn |
| Angle d'incidence sur la Terre | 52,3° | 55° | 5,63° | 0 (nadir) 57,5°* |  | 65° |  | 55° |
| Dimensions du faisceau à –3dB | 38,7 km (piste transversale) | 18 km (piste transversale) | 14,1 km (piste transversale) | 45 km 48 km* | 76 km | 22 km | 16 km | 15 km (piste transversale) |
| Largeur de couloir | 1 607 km | 1 450 km | 1 688 km | 2 343 km 2 186 km* | 2 503 km | 2 000 km | 2 282 km | 1 450 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 | Fig. 9b | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 | Fig. 9c | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  | Gain dans le lobe arrière: 12 dBi | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 32,1 dBi | N/A | 34,4 dBi | 30,4 dBi | N/A | 35 dBi | 32,4 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 115,5º | N/A | 90° −90° ± 3,9°* | 0 | N/A | 90° | 115,5º |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 97,0º | N/A | 83° | 82,175 | N/A | 83° | N/A |

TABLEAU  9 (fin)

|  | Capteur F1 | Capteur F2 | Capteur F3 | Capteur F4 | Capteur F5 | Capteur F6 | Capteur F7 | Capteur F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1 ms | 2,5 ms | 1,2 ms | 158 ms | 18 ms | N/A |  | 2,5 ms |
| Largeur de bande de canal | 400 MHz | 400 MHz centré à 23,8 GHz |  | 270 MHz centré à 23,8 GHz |  | 400 MHz centré à 23,8 GHz | N/A | 400 MHz centré à 23,8 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 40 km | 18 km | 17,6 km | 45 km 48 km* | 75 km | 38 km | 16 km | 15 km |
| Résolution verticale | N/A | 30 km | N/A | 45 km 48 km* | 75 km | 38 km | 16 km | 25 km |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur donné est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de capteur différents. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 9a

Enveloppe du diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur F1 pour la bande 23,6-24 GHz

FIGURE 9b

Enveloppe du diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur F2 pour la bande 23,6-24 GHz

FIGURE 9c

Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur F4 (23,8 GHz)

## 6.7	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 31,3-31,8 GHz

Les mesures passives à des fréquences voisines de 23,8 GHz (teneur total en vapeur d'eau), de 31,5 GHz (canal de fenêtre) et de 90 GHz (eau liquide) permettent d'obtenir des données auxiliaires qui jouent un rôle prédominent dans le processus d'extraction des mesures de température réalisées dans la spectre d'absorption de l'O2. Les performances radiométriques et géométriques et les critères de disponibilité de ces mesures auxiliaires doivent être cohérents avec ceux des mesures de température.

Cette bande est l'une des des bandes utilisées pour les sondages atmosphériques proches du nadir en association avec les bandes telles celles de 23,8 et de 50,3 GHz pour la caractérisation de chaque couche de l'atmosphère de la Terre. La bande 31,3-31,5 GHz sera également utilisée en association avec la bande 31,5-31,8 GHz pour constituer une «fenêtre dédoublée». Cela permettra de comparer les mesures effectuées dans les deux sous-bandes afin de contrôler la qualité des données. Cela permettra alors d'utiliser toute la bande lorsqu'on prévoit que la qualité sera suffisamment bonne pour améliorer la sensibilité du capteur.

Le Tableau 10 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 31,3-31,8 GHz.

TABLEAU  10

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 31,3-31,8 GHz

|  | Capteur G1 | Capteur G2 | Capteur G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration par rapport au nadir |  | Exploration conique |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |
| Altitude | 833 km 822 km* | 824 km | 835 km |
| Inclinaison | 98,6° | 98,7° | 98,85° |
| Excentricité | 0,001 | 0 | 0 |
| Période de répétition | 9 jours 29 jours* | 9 jours |  |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 30 images de la Terre par période d'exploration de 8 s | 2 | 1 |
| Gain maximal du faisceau | 34,4 dBi | 30,4 dBi | 45 dBi |
| Diamètre du réflecteur | 0,30 m 0,274 m* | 0,203 m | 0,6 m |
| Polarisation | V QV* | QV | H, V |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 3,3° | 5,2° | 1,1° |
| Angle de pointage par rapport au nadir | piste transversale ±4,33° | piste transversale ±52,725° | 55,4 |
| Dynamique du faisceau | Période d'exploration: 8 s | Période d'exploration: 8/3 s, piste transversale; 96 images de la Terre par période d'exploration | Période d'exploration: 2,88 s |

TABLEAU  10 (fin)

|  | Capteur G1 | Capteur G2 | Capteur G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |
| Angle d'incidence sur la Terre | 0 57,5°* | 0 | 65° |
| Dimensions du faisceau à -3 dB | 49,1 km | 75 km | 16 km |
| Champ de visibilité instantané | FOV au nadir: 48,5 km FOV extérieur: 1491 × 79,4 km 147 × 79 km* | FOV au nadir: 748 km FOV extérieur: 323,1,1 × 141,8 km | 30 km × 69 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% |  |  |
| Largeur de couloir | 2 343 km 2 186 km* | 2 500 km | 2 000 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | 34,4 dBi | 30,4 dBi | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | 90 −90° ± 3,9°* | 0 | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | 83,33 | 82,175 | N/A |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 158 ms | 18 ms | N/A |
| Largeur de bande de canal | 180 MHz centré à 31,4 GHz |  | 0,5 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |
| Résolution horizontale | 44 km 48 km* | 75 km | 38 km |
| Résolution verticale | 44 km 48 km* | 75 km | 38 km |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur particulier est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de de capteur différents. |  |  |  |

## 6.8		Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 36-37 GHz

La bande 36-37 GHz est de la plus haute importance pour l'étude de la circulation globale de l'eau, de l'intensité de la pluie, de la glace marine et des nuages. Le Tableau 11 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 36-37 GHz.

TABLEAU  11

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 36-37 GHz

|  | Capteur H1 | Capteur H2 | Capteur H3 | Capteur H4 | Capteur H5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique |  |  |  |  |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |  |
| Altitude | 865,6 km | 705 km | 828 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinaison | 20 | 98,2° | 98,7° | 98,85° | 98,186° |
| Excentricité | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Période de répétition | 7 jours | 16 jours | 17 jours |  | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux |  |  | 2 | 1 |  |
| Diamètre du réflecteur | 0,65 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,6 m | 20 m |
| Gain maximal du faisceau | 45 dBi | 531 dBi | 55 dBi | 46 dBi | 54,8 dBi |
| Polarisation | H | H, V |  |  |  |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 1,8° | 0,42° | 0,44° | 1° | 035 |
| Champ de visibilité instantané | 62 km × 38 km | 14 km × 8 km | 16 km × 12 km | 26 km × 60 km | 12 km × 7 km |
| Efficacité du faisceau principal | 96% | 93,9% | 95% |  | 93% |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 44,5° | 47,5° | 46,8° | 55,4 | 47,5° |
| Dynamique du faisceau | 31,9 tours/mn | 40 tours/mn | 31,6 tours/mn | Période d'exploration: 2,88 s | 40 tours/mn |
| Angle d'incidence sur la Terre | 52,3° | 55° | 55,7° | 65° | 55° |
| Dimensions du faisceau à –3 dB | 38 km (piste transversale) | 8,2 km (piste transversale) | 12 km (piste transversale) | 15 km | 6,8 km (piste transversale) |
| Largeur de couloir | 1 607 km | 1 450 km | 1 700 km | 2 000 km | 40 tours/mn |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT-R RS.1813 | Voir la Fig. 10 | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 36,5 dBi | N/A |  | 39,3 dBi |

TABLEAU  11 (fin)

|  | Capteur H1 | Capteur H2 | Capteur H3 | Capteur H4 | Capteur H5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |  |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 115,5º | N/A |  | 115,5º |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 97,0 | N/A |  | 97,0 |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1 ms | 2,5 ms | 1,2 ms | N/A | 2,5 ms |
| Largeur de bande de canal | 1 GHz | 1 GHz centré à 36,5 GHz |  |  |  |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 40 km | 8,2 km | 12 km | 38 km | 6,8 km |
| Résolution verticale | N/A | 14 km | 6 km | 38 km | 12 km |

FIGURE 10

Enveloppe du diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur H2 pour la bande 36-37 GHz

## 6.9	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 50,2-50,4 GHz

Cette bande est l'une des bandes comprises entre 50 et 60 GHz qui sont utilisées collectivement pour donner des profils de température de l'atmosphère en trois dimensions. Le Tableau 12 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande

TABLEAU  12

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 50,2-50,4 GHz

|  | Capteur I1 | Capteur I2 | Capteur I3 | Capteur I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique | Exploration mécanique par rapport au nadir | En peigne | Exploration mécanique par rapport au nadir |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |
| Altitude | 828 km | 833 km 822 km* | 850 km | 824 km |
| Inclinaison | 98,7° | 98,6 98,7* | 98 | 98,7° |
| Excentricité | 0 | 0 0,001* | 0 | 0 |
| Période de répétition | 17 jours | 9 jours 29 jours* |  | 9 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 | 30 images de la Terre par période d'exploration de 8 s | 90 | 2 |
| Diamètre du réflecteur | 2,2 m | 0,15 m | 0,5 m | 0,203 m |
| Gain maximal du faisceau |  | 34,4 dBi | 45 dBi | 37,9 dBi |
| Polarisation | V | V QV* | H, V | QH |
| Ouverture du faisceau à −3 dB | 0,39° | 3,3° | 1,1° | 2,2° |
| Champ de visibilité instantané | 16 km × 12 km | FOV au nadir: 48,5 km FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | 16 km × 2 282 km | FOV au nadir: 31,6 km FOV extérieur: 136,7 × 60 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% |  |  | 95% |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 46,8° | Piste transversale ±48,33° |  | Piste transversale ±52,725° |
| Dynamique du faisceau | 31,6 tours/mn | Période d'exploration. 8 s | 90 éléments de résolution par couloir | Période d'exploration: 8/3 s; piste transversale; 96 images de la Terre par période d'exploration |
| Angle d'incidence sur la Terre | 55,7° | 57,5° |  |  |

TABLEAU  12 (fin)

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 50,2-50,4 GHz

|  | Capteur I1 | Capteur I2 | Capteur I3 | Capteur I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |
| Dimensions du faisceau à -3 dB | 6 km | 48 km (au nadir) | 16 km (au nadir) | 2,232 km |
| Largeur de couloir | 1 700 km | 2 343 km 2 186 km | 2 282 km | 2 500 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 34,4 dBi | 35 dBi | 37,9 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (en degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 90 −90° ± 3,9°* | 90 | 0 |
| Angle d'étalonnage froid (en degrés par rapport au nadir) | N/A | 83,33 | 83 | 82,175 |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1,2 ms | 165 ms | N/A | 18 ms |
| Largeur de bande de canal | 134 MHz centré à 50,3 GHz | 180 MHz centré à 50,3 GHz | N/A | 180 MHz centré à 50,3 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 6 km | 48 km | 16 km | 32 km |
| Résolution verticale | 6 km | 48 km | 16 km | 32 km |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur particulier est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de capteur différents.. |  |  |  |  |

## 6.10	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 52,6-54,25 GHz

Cette bande est utilisée pour les sondages atmosphériques proches du nadir en association avec les bandes 23,8 GHz, 31,5 GHz et 50,3 GHz pour caractériser chaque couche de l'atmosphère.

Le Tableau 13 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 52,6-54,25 GHz.

TABLEAU  13

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant 
dans la bande 52,6-54,25 GHz

|  | Capteur J1 | Capteur J2 | Capteur J3 | Capteur J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration mécanique par rapport au nadir | Exploration conique | Exploration mécanique par rapport au nadir | Exploration conique |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |
| Altitude | 833 km 822 km* | 828 km | 824 km | 835 km |
| Inclinaison | 98,6 98,7°* | 98,7° |  | 98,85° |
| Excentricité | 0 0,001* | 0 |  |  |
| Période de répétition | 9 jours 29 jours* | 17 jours | 9 jours | N/A |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 30 images par périodes d'exploration de 8 s | 1 | 2 | 1 |
| Diamètre du réflecteur | 0,15 m | 2,2 m | 0,203 m | 0,6 m |
| Gain maximal du faisceau | 34,4 dBi | 54 dBi | 37,9 dBi | 39 dBi |
| Polarisation | V, H QV, QH* | V | QH | V |
| Ouverture du faisceau à -3 dB | 33° | 0,39° | 2,2° | 2,2 |
| Champ de visibilité instantané | FOV au nadir: 48,5 km FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | 16 km × 12 km | FOV au nadir: 31,6 km FOV extérieur: 136,7 × 60 km | FOV extérieur 18 × 43 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% | 95% | 95% |  |
| Angle de pointage par rapport au nadir | ±48,33° piste transversale | 46,8° | ±52,725° piste transversale | 55,4 |
| Dynamique du faisceau | Période d'exploration: 8 s | 31,6 tours/mn | Période d'exploration 8/3 s, piste transversale; 96 image de la Terre par période d'exploration | Période d'exploration: 2,88 s |
| Angle d'incidence sur la Terre | 0 57,5°* | 55,7° |  | 65 |

TABLEAU  13 (fin)

|  | Capteur J1 | Capteur J2 | Capteur J3 | Capteur J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |
| Dimensions du faisceau à -3dB | 48 km | 6 km | 32 km | 32 km |
| Largeur de couloir | 2 343 km 2 186 km* | 1 700 km | 2 500 km | 2 000 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | 34,4 dBi | N/A | 37,9 dBi | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | 90 −90° ± 3,9°* | N/A | 0 | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | 83,33 | N/A | 82,175 | N/A |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 165 ms | 1,2 ms | 18 ms | N/A |
| Largeur de bande de canal | 400 MHz centré à 52,8 GHz 170 MHz centré à 53,596 GHz | 960 MHz centré à 53,57 GHz | 400 MHz centré à 52,8 GHz 170 MHz centré à 53.596 GHz | 400 MHz centré à 52,8 GHz, 53,3 GHz, 53,8 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 47 km 48 km* | 6 km | 32 km | 32 km |
| Résolution verticale | 47 km 48 km* | 6 km | 32 km | 32 km |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur particulier est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de de capteur différents. |  |  |  |  |

## 6.11	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 54,25-59.3 GHz

La bande 54,25-59,3 GHz est particulièrement intéressante pour le profilage de la température atmosphérique (raies d'absorption de l'O2). Le Tableau 14 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront dans la bande 54,25-59,3 GHz. La plage de fréquences 54,25-60,3 GHz est couverte en de nombreuses bandes plus étroites avec des largeurs de bande et des polarisations variables (voir les Tableaux 15 et 16).

TABLEAU  14

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant entre 5425 et 59.3 GHz

|  | Capteur K1 | Capteur K2 | Capteur K3 | Capteur K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique | Exploration mécanique par rapport au nadir | Exploration mécanique à partir du nadir | Exploration conique |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |
| Altitude | 828 km | 824 km | 833 km 822 km* | 835 km |
| Inclinaison | 98,7° |  | 98,6 98,7°* | 98,85° |
| Excentricité | 0 |  | 0 0,001* | 0 |
| Période de répétition | 17 jours | 9 jours | 9 jours 29 jours* |  |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 2 |  | 30 images de la Terre par période d'exploration de 8 s | 1 |
| Diamètre du réflecteur | 2,2 m | 0,203 m | 0,15 m | 0,6 m |
| Gain maximal du faisceau | 60 dBi | 37,9 dBi | 34,4 dBi | 51 dBi |
| Polarisation | Voir le Tableau 15 | Voir le Tableau 16 | Voir le Tableau 17 | Voir le Tableau 18 |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 0,39° | 2,2° | 3,3 | 0,6° |
| Champ de visibilité instantané | 16 km × 12 km | FOV au nadir: 31,6 km FOV extérieur: 136,7 × 60 km | FOV au nadir: 48,5 km (3,3) FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | FOV extérieur 18 × 43 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% |  |  |  |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 46,8° | ±52,73° piste transversale | ±48,33° piste transversale | 55,4 |
| Dynamique du faisceau | 31,6 tours/mn | période d'exploration 8,3 s, piste transversale; 96 images de la Terre par période d'exploration | 8 s période d'exploration | 2,88 s période d'exploration |
| Angle d'incidence sur la Terre | 55,7 |  | 0 57,5* | 65 |

TABLEAU  14 (fin)

|  | Capteur K1 | Capteur K2 | Capteur K3 | Capteur K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |
| Dimensions du faisceau à -3 dB | 3 km | 31,6 km | 48,5 km 48 km* | 18 km × 43 km |
| Largeur de couloir | 1 700 km | 2 500 km | 2 343 km | 2 000 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Rec. UIT -R RS.1813 |  |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 37,9 dBi | 34,4 dBi | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 0 | 90 −90° ± 3,9°* | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 82,175 | 83,33 | N/A |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1,2 ms | 18 ms | 165 ms | N/A |
| Largeur de bande de canal | Voir le Tableau 15 | Voir le Tableau 16 | Voir le Tableau 17 | Voir le Tableau 18 |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 3 km | 32 km | 48 km | 18 km |
| Résolution verticale | 3 km | 32 km | 48 km | 18 km |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur particulier est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de de capteur différents. |  |  |  |  |

TABLEAU  15

Caractéristiques du capteur passif K1 pour des canaux compris 
entre 54,25 et 60,5 GHz

| Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | Polarisation |
| --- | --- | --- |
| 54,380 | 440 | V |
| 54,905 | 350 | V |
| 55,490 | 340 | V |
| 56,660 | 300 | V |
| 59,380 | 280 | V |
| 59,940 | 440 | V |

TABLEAU  15 (fin)

| Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | Polarisation |
| --- | --- | --- |
| 60,3712 | 57,6 | L |
| 60,4080 | 16 | L |
| 60,4202 | 8,4 | L |
| 60,5088 | 44,8 | L |
| 60,434776 | 25 | L |

TABLEAU  16

Caractéristiques du capteur passif K3 pour des canaux compris 
entre 54,25 et 59,3 GHz

| Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | Polarisation |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | QH |
| 54,94 | 400 | QH |
| 55,5 | 330 | QH |
| 57,290344 | 330 | QH |
| 57,073344; 57,507344 | 78 | QH |
| 57,660544; 57,564544, 57,016144; 56,920144 | 36 | QH |
| 57,634544; 57,590544, 56,990144; 56,946144 | 16 | QH |
| 57,622544; 57,602544, 56,978144; 56,958144 | 8 | QH |
| 57,617044; 57,608044, 56,972644; 56,963644 | 3 | QH |

TABLEAU  17

Caractéristiques du capteur passif K3 pour des canaux compris entre 54,25 et 59,3 GHz

| Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | Polarisation |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | H, QH* |
| 54,94 | 400 | V, QV* |
| 55,5 | 330 | H, QH* |
| 57,290344 | 330 | H, QH* |
| 57,073344; 57,507344 | 78 | H, QH* |
| 57,660544; 57,564544, 57,016144; 56,920144 | 36 | H, QH* |
| 57,63454; 57,590544, 56,990144; 56,946144 | 16 | H, QH* |
| 57,622544; 57,602544, 56,978144; 56,958144 | 8 | H, QH* |
| 57,617044; 57,608044, 56,972644; 56,963644 | 3 | H, QH* |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur particulier est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de de capteur différents. |  |  |

TABLEAU  18

Caractéristiques du capteur passif K4 pour des canaux entre 54,25 et 60,5 GHz

| Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | Polarisation | Altitude pour la sensibilité maximale (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 54,64 | 400 MHz | V | 10 |
| 55,63 | 400 MHz | V | 14 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,1 | 50 MHz | V | 20 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,05 | 20 MHz | V | 25 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,025 | 10 MHz | V | 29 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,001 | 5 MHz | V | 35 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,005 | 3 MHz | V | 42 |

## 6.12	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant dans la bande 86-92 GHz

La bande 86- 92 GHz utilisée par les capteurs passifs est essentielle pour les mesures des nuages, des nappes de pétrole, de la glace, de la neige et de la pluie. Elle est également utilisée comme fenêtre de référence pour les sondages de température au voisinage de 118 GHz. Le Tableau 19 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront entre 86 et 92 GHz.

TABLEAU  19

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant entre 86 et 92 GHz

|  | Capteur L1 | Capteur L2 | Capteur L3 | Capteur L4 | Capteur L5 | Capteur L6 | Capteur L7 | Capteur L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique |  |  | Exploration mécanique par rapport au nadir |  |  | Exploration conique |  |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitude | 867 km | 705 km | 833 km | 833 km 822 km* |  | 824 km | 835 km | 700 km |
| Inclinaison | 20 | 98,2° | 98,7° | 98,,6° 98,7°* |  | 98,7° | 98,85° | 98,2° |
| Excentricité | 0 | 0,0015 | 0 | 0 0001* |  | 0 |  | 0,002 |
| Période de répétition | 7 jours | 16 jours | 17 jours | 9 jours 29 jours* |  | 9 jours | N/A | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 1 | 2 | 1 | 30 images de la Terre par période d'exploration de 8 s | 30 images de la Terre par période d'exploration de 8 s 1 faisceau (orientable pendant les 90 images de la Terre par période d'exploration)* | 2 |  |  |
| Diamètre du réflecteur | 0,65 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,15 m | 0,3 m 0,22 m* | 0,203 m | 0,6 m | 2 m |
| Gain maximal du faisceau | 50 dBi | 60,5 dBi | 56 dBi | 34,4 dBi | 47 dBi 44,8 dBi* | 3,,9 dBi | 54 dBi | 62,4 dBi |
| Polarisation | H, V |  |  | H QV* |  | QV | H, V |  |
| Ouverture du faisceau à -3 dB | 0,43° | 0,18° | 0,39° | 3,3° | 1,1° | 2,2° | 0,4° | 0,15° |
| Champ de visibilité instantané | 10 km × 17 km | A: 6,2 km × 3,6 km B: 5,9 km × 3,5 km | 16 km × 12 km | FOV au nadir: 48,5 km FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | FOV au nadir: 16 km (1,1) FOV extérieur: 53 × 27 km* | FOV au nadir: 31,6 km × 31,6 km FOV extérieur: 136,7 × 60 km | 12 km × 28 km | A: 5,1 km × 2,9 km B: 5,0 km × 2,9 km |

TABLEAU  19 (suite)

|  | Capteur L1 | Capteur L2 | Capteur L3 | Capteur L4 | Capteur L5 | Capteur L6 | Capteur L7 | Capteur L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efficacité du faisceau principal | 96,2% | 96% | 95% |  |  |  | N/A | 91% |
| Champ de visibilité instantané | 10 km × 17 km | A: 6,2 km × 3,6 km B: 5,9 km × 3,5 km | 16 km × 12 km | FOV au nadir: 48,5 km FOV extérieur: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | FOV au nadir: 16 km (1,1) FOV extérieur: 53 × 27 km* | FOV au nadir: 31,6 km × 31,6 km FOV extérieur: 136,7 × 60 km | 12 km × 28 km | A: 5,1 km × 2,9 km B: 5,0 km × 2,9 km |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 44,5 | 47,5° | 46,98° | ±48,33 piste transversale | ±48,95 49,4°* | ±52,725 piste transversale | N/A | 47,5° |
| Dynamique du faisceau | 20 tours/mn | 40 tours/mn | 31,6 tours/mn | 8 s période d'exploration | 8/3 s période d'exploration | 8/3 s période d'exploration piste transversale; 96 images de la Terre par période d'exploration | 2,88 s période d'exploration | 40 tours/mn |
| Angle d'incidence sur la Terre | 53,5 | A:55,0° B:54,5° | 55,77° | 30 positions 57,5°* | Divers angles de 0 à 59°* |  | 35° | 55° |
| Largeur de couloir | 1 700 km | 1 450 km | 1 700 km | 2 343 km 2 186 km* | 2 343 km 2 193 km* | 2 500 km | 2 000 km | 1 450 km |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 40,4 dBi | N/A | 34,4 dBi | 34,4 dBi 44,8 dBi* | 37,9 dBi | N/A | 43,4 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 115,5º | N/A | 90 −90° ± 3,9°* | Fin d'exploration (à 48,95) −90° ± 3,9°* | 0 | N/A | 115,5º |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 97,0º | N/A | 83,33 | 83,33 73,6 (66° to 81°)* | 82,175 | N/A | 97,0º |

TABLEAU  19 (fin)

|  | Capteur L1 | Capteur L2 | Capteur L3 | Capteur L4 | Capteur L5 | Capteur L6 | Capteur L7 | Capteur L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 2 ms | 1,2 ms |  | 180 ms 165 ms* | 185 ms 18 ms* | 18 ms | N/A | 1,2 ms |
| Largeur de bande de canal | 2 700 MHz centré à 89 GHz | 3 000 MHz centré à 89 GHz | 6 000 MHz centré à 89 GHz |  | Centré à 89 GHz 500 MHz, chacun avc une largeur de bande de 1 000 MHz 2 800 MHz centré à 89 GHz* | 2 000 MHz centré à 87-91,9 GHz | 2 GHz | 3 000 MHz centré à 89 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 10 km | 3,5 km | 6 km | 40,5 km 48 km* | 40,5 km 16 km* | 32 km | 19 km | 2,9 km |
| Résolution verticale | N/A | 6,1 km | 6 km | 48 km | 16 km | 32 km | 6 km | 5,1 km |
| NOTE 1 – * Indique qu'un capteur particulier est utilisé dans différentes missions avec des paramètres d'orbite et de de capteur différents. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.13	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant entre 114,25 et 122,25 GHz

La bande 114,25-122,25 est particulièrment intéressante pour le profilage de la température atmosphérique (raie d'absorption de l'O2). Le Tableau 20 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront entre 114,25 et 122,25 GHz.

TABLEAU  20

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant 
entre 114,25 et 122,25 GHz

|  | Capteur M1 |
| --- | --- |
| Type de capteur | Sondeur de limbe |
| Paramètres d'orbite |  |
| Altitude | 705 km |
| Inclinaison | 98,2° |
| Excentricité | 0,0015 |
| Période de répétition | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |
| Nombre de faisceaux | 2 |
| Diamètre du réflecteur | 1,6 m × 0,8 m |
| Gain maximal du faisceau | 60 dBi |
| Polarisation | 2 orthogonale |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 0,19° × 0,245 |
| Champ de visibilité instantané | 6,5 km × 13 km |
| Efficacité du faisceau principal | N/A |
| Angle de pointage par rapport au nadir | Limbe |
| Dynamique du faisceau | N/A |
| Angle d'incidence sur la Terre | N/A |
| Dimensions du faisceau à –3dB | 3 km |
| Largeur de couloir | N/A |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | N/A |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |
| Temps d'intégration du capteur | 0,166 s |
| Largeur de bande de canal | N/A |
| Résolution spatiale de mesure |  |
| Résolution horizontale | 13 km |
| Résolution verticale | 6,5 km |

## 6.14	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant entre 148,5 et 151,5 GHz

La bande 148,5-151,5 GHz utilisée par les capteurs passifs est essentielle pour la mesure du N2O, la température à la surface de la Terre et les paramètres des nuages. Elle est aussi utilisée comme fenêtre de référence pour les sondages de température. Le Tableau 21 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront entre 148,5 et 151,5 GHz.

TABLEAU  21

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant 
entre 148,5 et 151,5 GHz

|  | Capteur N1 |
| --- | --- |
| Type de capteur | Exploration transversale par rapport au nadir |
| Paramètres d'orbite |  |
| Altitude | 705 km |
| Inclinaison | 98,2° |
| Excentricité | 0,0015 |
| Période de répétition | 16 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |
| Nombre de faisceaux | 1 |
| Diamètre du réflecteur | 0,219 m |
| Gain maximal du faisceau | 45 dB |
| Polarisation | Rectiligne |
| Ouverture du faisceau à -3 dB | 1,1° |
| Efficacité du faisceau principal | > 95% |
| Angle de pointage par rapport au nadir | ±48,95° |
| Dynamique du faisceau | Période d'exploration:8/3 s |
| Angle d'incidence sur la Terre | 56,9 |
| Dimensions du faisceau à –3dB | 135 km |
| Largeur de couloir | 1 650 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur | Voir la Fig. 11 |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | 45 dB |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | 90° |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | 65-81 |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |
| Temps d'intégration du capteur | 18 ms |
| Largeur de bande de canal | 4 000 MHz @ 150 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |
| Résolution horizontale | 13,5 km |
| Résolution verticale | 13,5 km |

FIGURE 11

Enveloppe du diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur N1 pour la bande 148,5 et 151,5 GHz

## 6.15	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant entre 155,5 et 158,5 GHz

La bande 155,5-158,5 GHz est particulièrement intéressante pour la mesure des paramètres de la Terre et des nuages. Le Tableau 22 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront entre 155,5 et 158,5 GHz.

TABLEAU  22

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant entre 155,5 et 58,5 GHz

|  | Capteur O1 | Capteur O2 |
| --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique | Exploration transversale par rapport au nadir |
| Paramètres d'orbite |  |  |
| Altitude | 865 km | 822 km |
| Inclinaison | 20 | 98,7° |
| Excentricité | 0 | 0,001 |
| Période de répétition | 7 jours | 29 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |
| Nombre de faisceaux |  | 1 |
| Diamètre du réflecteur | 0,65 m | 0,22 m |
| Gain maximal du faisceau | 60 dBi | 44,8 dBi |
| Polarisation | H, V | QV |
| Ouverture du faisceau à –3 dB |  | 1,1° |

TABLEAU  22 (fin)

|  | Capteur O1 | Capteur O2 |
| --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |
| Champ de visibilité instantané |  | FOV:du nadir 16 km FOV extérieur: 53 × 27 km |
| Efficacité du faisceau principal | 96% | 95% |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 44,5° | 49,45° |
| Dynamique du faisceau | 20 tours/mn | Période d'exploration: 8/3s |
| Angle d'incidence sur la Terre | 52,3° | 59° |
| Dimensions du faisceau à -3dB | 3 km | 16 km |
| Largeur de couloir |  | 2 193 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 44,8 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | −90° ± 3,9° |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 73,6 (66° to 81°) |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | N/A | 18 ms |
| Largeur de bande de canal | 2 GHz | < 2,8 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |
| Résolution horizontale | 6 km | 16 km |
| Résolution verticale | 6 km | 16 km |

## 6.16	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant entre 164 et 167 GHz

La bande 164-167 GHz est particulièrement intéressante pour la mesure du N2O, de l'eau des nuages et de la glace, de la pluie, du CO2 et du CO. Le Tableau 23 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront entre 164 et 167 GHz.

TABLEAU  23

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant entre 164 et 167 GHz

|  | Capteur P1 | Capteur P2 |
| --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique | Exploration mécanique par rapport au nadir |
| Paramètres d'orbite |  |  |
| Altitude | 828 km | 824 km |
| Inclinaison | 98,7° |  |
| Excentricité | 0 |  |
| Période de répétition | 17 jours | 9 jours |

TABLEAU  23 (fin)

|  | Capteur P1 | Capteur P2 |
| --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |
| Nombre de faisceaux | 2 |  |
| Diamètre du réflecteur | 0,48 × 0,71 m | 0,127 m |
| Gain maximal du faisceau | 54 dBi | 43,9 dBi |
| Polarisation | V | QH |
| Ouverture du faisceau à –3 dB | 0,39° | 1,1° |
| Champ de visibilité instantané | 16 km × 12 km | FOV au nadir: 15,8 km FOV extérieur: 68,4 × 30 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% |  |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 46,8° | ±52,725° piste transversale |
| Dynamique du faisceau | 31,6 tours/mn | 8/3 s période d'exploration piste transversale; 96 images de la Terre par période d'exploration |
| Angle d'incidence sur la Terre | 55,5° | 0 |
| Dimensions du faisceau à –3dB | 6 km | 1,116 km |
| Largeur de couloir | 1 700 km | 2 500 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 43,9 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 0 |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 82,175 |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1,2 ms | 18 ms |
| Largeur de bande de canal | 1 425 MHz centré à 166 ± 0,7875 GHz | 3 000 MHz centré à 164-167 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |
| Résolution horizontale | 12 km | 32 km |
| Résolution verticale | 12 km | 32 km |

## 6.17	Paramètres types des capteurs passifs fonctionnant entre 174,8 et 191,8 GHz

La bande 174,8-191,8 attribuée aux capteurs passifs est essentielle pour les mesures de N2O et de O3 en plus du profilage de la vapeur d'eau. Le Tableau 24 contient un récapitulatif des paramètres des capteurs passifs qui fonctionnent ou fonctionneront entre 174,8 et 191,8 GHz.

TABLEAU  24

Caractéristiques des capteurs du SETS (passive) fonctionnant entre 174,8 et 191,8 GHz

|  | Capteur Q1 | Capteur Q2 | Capteur Q3 | Capteur Q4 | Capteur Q5 | Capteur Q6 | Capteur Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de capteur | Exploration conique | Piste transversale scan | Sondeur de limbe | Exploration mecanique par rapport au nadir | Exploration conique | Nadir scan |  |
| Paramètres d'orbite |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitude | 828 km | 705 km |  | 824 km | 835 km | 867 km | 822 km |
| Inclinaison | 98,7° | 98,2° |  | 98,7° | 98,85° | 20 | 98,7° |
| Excentricité | 0 |  |  |  |  |  | 0,001 |
| Période de répétition | 17 jours | 16 jours |  | 9 jours | N/A | 7 jours | 29 jours |
| Paramètres de l'antenne du capteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de faisceaux | 2 | 1 | 2 | 96 images de la Terre par période d'exploration | 6 |  | 1 (orientable donnant 90 images de la Terre par période d'exploration) |
| Diamètre du réflecteur | 0,48 × 0,71 m | 0,219 m | 1,6 × 0,8 m | 0,127 m | 0,6 m | 0,2 m | 0,22 m |
| Gain maximal du faisceau | 54 dBi | 45 dBi | 60 dBi | 43,9 dBi | 60 dBi | 49 dBi | 44,8 dBi |
| Polarisation | V | Linear | V | QH | V | H | QV |
| Ouverture du faisceau à −3 dB | 0,39° | 1,1° | 0,19° × 0,245 | 1,1° | 0,2° | 0,66° | 1,1° |
| Champ de visibilité instantané | 16 km × 12 km | 14 km | 4,5 km × 9 km | FOV au nadir: 15,8 km FOV extérieur: 68,4 × 30 km | FOV extérieur: 8 × 19 km | Au nadir: 10 km × 10 km A la limite du couloir: 14 km × 22 km | FOV au nadir: 16 km FOV extérieur: 53 × 27 km |
| Efficacité du faisceau principal | 95% |  | N/A | 95% | N/A | 97% | 95% |
| Angle de pointage par rapport au nadir | 46,8° | ±48,95° | N/A | ±52,725° piste transversale | 55,4° | 42 | 49,4 |

TABLEAU  24 (suite)

|  | Capteur Q1 | Capteur Q2 | Capteur Q3 | Capteur Q4 | Capteur Q5 | Capteur Q6 | Capteur Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres de l'antenne du capteur (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynamique du faisceau | 31,6 tours/mn | Période d'exploration: 8/3 s | Explorations continues dans une altitude tangente à la surface jusqu'à ~92 km en 24,7 s 240 explorations/orbite | 8/3 s période d'exploration transversale | Période d'exploration: 2,88 s | 1 révolution toutes les 1,639 s | Période d'exploration transversale: 8/3 s |
| Angle d'incidence sur la Terre | 55,5 | 56,9° | N/A |  | 65° | 55 | 59 |
| Dimensions du faisceau à–3dB | 3 km | 13,5 km | 3 km | 16 km | 8 km × 19 km | 10 km × 10 km | 16 km |
| Largeur de couloir | 1 700 km | 1 650 km | N/A | 2 500 km | 2 000 km | 1 700 km | 2 193 km |
| Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur |  | Voir la Fig. 12 |  |  |  |  |  |
| Gain d'antenne en étalonnage froid | N/A | 45 dB | N/A | 43.9 dBi | N/A |  | 44.8 dBi |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la trajectoire du satellite) | N/A | 90° | N/A | 0 | N/A |  | −90° ± 3.9° |
| Angle d'étalonnage froid (degrés par rapport à la direction du nadir) | N/A | 65 à 81° | N/A | 82,175 | N/A |  | 73,6 (66° à 81°) |

TABLEAU  24 (fin)

|  | Capteur Q1 | Capteur Q2 | Capteur Q3 | Capteur Q4 | Capteur Q5 | Capteur Q6 | Capteur Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres du récepteur du capteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps d'intégration du capteur | 1,2 ms | 18 ms | 0,166 s | 18 ms | N/A | 7,34 ms | 18 ms |
| Largeur de bande de canal | 1 275 MHz centré à 183,31 ± 0,7875 GHz, 3 500 MHz centré à 183,31 ± 3,1 GHz, 4 500 MHz centré à 183,31 ± 7,7 GHz | 1 000 MHz centré à 183,31 ± 1,00 GHz, 2 000 MHz centré à 183,31 ± 3,00 GHz, 4 000 MHz centré à 183,31 ± 7,00 GHz | N/A | Voir le Tableau 25 | 1,5 GHz centré à 183,31 ± 7 GHz, 1,0 GHz centré à 183,31 ± 3 GHz, 0,5 GHz centré à 183,31 ± 1 GHz | 6 canaux de 200 MHz à 2 GHz centrés à 183,31 GHz | 0,5 GHz centré à 183,311 ± 1 GHz; 1,0 GHz centré à 183,311 ± 3 GHz; 1,1 GHz centré à 190,311 ± 1 GHz |
| Résolution spatiale de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution horizontale | 6 km | 13,5 km | 9 km | 16 km | 8 km | 10 km piste transversale | 16 km |
| Résolution verticale | 6 km | 13,5 km | 4,5 km | 16 km | 8 km | 10 km | 16 km |

FIGURE 12

Diagramme de rayonnement de l'antenne du capteur Q2 pour la bande 174,8 et 191,8 GHz

TABLEAU  25

Caractéristiques du capteur passif Q4 pour des canaux entre 174,8 et 191,8 GHz

| Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | Polarisation |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 4,5 | 2 000 | QH |
| 183,31 ± 1,8 | 1 000 | QH |
| 190,31 | < 2 200 | V |

*	Il convient de porter la présente Recommandation à l’attention de la Commission d’étude 1 des radiocommunications.

La zone vadose est la partie de la Terre entre  la surface émergée et la zone de saturation qui s'étend du sommet de la surface du sol jusqu'à la nappe d'eau.