Recomendación UIT-R RS.1861 (01/2010)

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz

Serie RS Sistemas de detección a distancia

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2010

UIT 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  RS.1681*

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo)
que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz

(Cuestión UIT-R 243/7)

(2010)

Cometido

En la presente Recomendación se describen las características técnicas y operativas los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz y que han de emplearse en los estudios de compartición.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las observaciones en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo) pueden recibir emisiones de servicios activos;

b)	que existen atribuciones exclusivas al SETS (pasivo) en las que todas las emisiones están prohibidas por el número 5.340 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

c)	que el SETS (pasivo) comparte atribuciones a título primario con servicios activos en ciertas bandas;

d)	que el UIT-R está realizando estudios relativos a la protección de los sistemas del SETS (pasivo);

e)	que para realizar los estudios de compatibilidad y compartición con sistemas del SETS (pasivo), es indispensable conocer las características técnicas y de funcionamiento de tales sistemas,

recomienda

1	que en los estudios relativos a los sistemas del SETS (pasivo) que utilizan atribuciones entre 1,4 y 275 GHz se tengan en cuenta los parámetros técnicos y de funcionamiento que figuran en el Anexo 1 a la presente Recomendación.

Anexo 1

# 1	Introducción

Los satélites de exploración de la Tierra y de meteorología utilizan sensores pasivos en la teledetección de la Tierra y la atmósfera, en ciertas bandas de frecuencia atribuidas al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo). Los resultados obtenidos con estos sensores pasivos se utilizan sobremanera en la meteorología, la climatología y otras disciplinas con fines científicos y operativos. Ahora bien, estos sensores son sensibles a cualquier emisión en la banda que tienen atribuida. Por consiguiente, toda emisión RF que rebase cierto nivel puede causar interferencia a los sensores pasivos que utilicen dichas bandas, por cuanto dichos sensores no pueden distinguir la señal deseada de la interferente y es posible que no pueda identificarse la interferencia en los resultados obtenidos mediante los sensores pasivos.

# 2	Misiones actuales y despliegues previstos

Varias administraciones y al menos una organización internacional reconocida utilizaban más de 24 satélites en el SETS (pasivo) a finales de 2007. Está previsto el lanzamiento de otros dos o tres al año en el futuro inmediato. Cada satélite suele contar con unos tres sensores pasivos que funcionan por debajo de 275 GHz. Cada uno de ellos es capaz de medir simultáneamente de 3 a 15 frecuencias y utilizar dos polarizaciones en una misma frecuencia.

# 3	Órbitas características

Los sistemas del SETS (pasivo) funcionan en las órbitas de los satélites no geoestacionarios (no OSG). Estas órbitas suelen ser circulares con una altitud comprendida entre 350 y 1 400 km. Muchos sistemas del SETS (pasivo) funcionan en una órbita sincronizada con el sol. Algunos sensores toman medidas en el mismo lugar sobre la superficie de la Tierra todos los días, mientras que otros efectúan las observaciones con un periodo de repetición más largo (a menudo superior a dos semanas).

En determinadas circunstancias, varios satélites están alineados en formación. Los satélites del SETS que se desplazan en formación permiten medir una parte de la atmósfera o de la superficie de la Tierra utilizando varios instrumentos y distintas orientaciones. Las mediciones que efectúan los diversos vehículos espaciales están separadas por un intervalo de tiempo menor a la constante de tiempo del fenómeno que están midiendo. Por lo general, este intervalo es del orden de 5 a 15 min, aunque puede llegar a ser de sólo unos 15 s.

Se utilizan dos formaciones entre múltiples sistemas no OSG. En una formación, dos o más satélites están dispuestos uno directamente detrás del otro para medir la misma parte de la atmósfera o de la superficie de la Tierra, como se muestra en los satélites A y B de la Fig. 1. En la segunda formación, un sensor pasivo que apunta al nadir efectúa una medición mientras que otro vehículo espacial realiza una medición casi simultánea en el limbo de la Tierra, como se indica en los satélites A y C de la Fig. 1.

# 4	Tipos de medición

Todos los sistemas de detección pasivos del SETS realizan una forma de radiometría. La radiometría consiste en detectar cuánta energía radia un cuerpo dada su temperatura. La cantidad de energía radiada por un «cuerpo negro» perfecto varía con la frecuencia y viene dada por la ecuación de Planck. Ahora bien, ninguna materia radia realmente como un cuerpo negro perfecto. Las frecuencias que son de particular interés para las aplicaciones del SETS (pasivo) se indica en la Recomendación UIT-R RS.515.

La cantidad de energía radiada también depende de la sustancia radiante. En el campo de visión de un sensor pasivo puede haber varias fuentes de radiación que emiten en la anchura de banda del sensor, entre las que cabe citar la atmósfera, el vapor de agua, las partículas de hielo suspendidas y el agua líquida de nube. Las mediciones que no se efectúan en el limbo de la Tierra también recibirán emisiones de fondo procedentes del agua, el suelo y el hielo en la superficie, o una combinación de estas tres.

Un solo sensor pasivo no puede identificar por sí mismo cuánta energía radia cada sustancia que se encuentra en su campo de visión. Por ese motivo, los resultados de los datos más valiosos se obtienen comparando las mediciones de varios sensores que funcionan en múltiples frecuencias. Efectuando mediciones radiométricas a múltiples frecuencias, es posible obtener los tipos de cada emisor natural (por ejemplo, vapor de agua, hilo en suspenso, O3, etc.) y sus concentraciones. Como se pueden comparar datos obtenidos de un solo sensor con los obtenidos con otros sensores múltiples, la interferencia que reciba un solo sensor puede alterar los resultados de otras mediciones.

FIGURA 1

Orientaciones de vuelo de la formación

## 4.1	Detección radiométrica a frecuencias y polarizaciones múltiples con puntería fija

La detección simultánea a frecuencias y polarizaciones múltiples ofrece la posibilidad de determinar la presencia de múltiples emisores naturales en el campo de visión del sensor y de crear perfiles de sus concentraciones. Los sensores de perfil (también denominados sondas) pueden apuntar al nadir o al limbo de la Tierra. Las aplicaciones de los sensores de perfil son, entre otras, la determinación de los perfiles químicos de la atmósfera de H2O, O3, ClO, BrO, HCl, OH, HO2, HNO3, HCN y N2O mediante la medición en el limbo.

Los radiómetros de puntería fija también se utilizan para determinar el retraso en el trayecto de las señales de radar utilizadas para altímetros, debido al vapor de agua en la atmósfera.

Los radiómetros diseñados para toda la Tierra efectúan un sondeo hemisférico continuo por microondas de los perfiles de temperatura y humedad, así como mapas de lluvia.

## 4.2	Radiómetros de barrido cónico

Muchos sensores pasivos de microondas concebidos para obtener imágenes de características de la superficie de la Tierra utilizan una configuración de barrido cónico sintonizada alrededor de la dirección del nadir, porque para interpretar las mediciones en la superficie es importante mantener un ángulo de incidencia constante respecto al suelo a lo largo de todas las líneas de barrido, ya que en ese caso las huellas serán de tamaño constante y también porque las características de polarización de la señal guardan una dependencia angular. Las antenas de barrido cónico recopilan información sobre zonas amplias, como se muestra en la Fig. 2. Los barridos suelen hacerse por rotación de la antena a un determinado ángulo respecto a la dirección del nadir. Los radiómetros de barrido cónico se utilizan para supervisor diversos procesos relacionados con el agua, en particular las precipitaciones, el vapor de agua oceánico, el agua en las nubes, la velocidad del viento cerca de la superficie, la temperatura de la superficie del mar, la humedad del suelo, la capa de nieve y los parámetros de hielo en el mar. También pueden emplearse para obtener información sobre el contenido de precipitaciones en la columna integrada, su distribución superficial y su intensidad.

FIGURA 2

Geometría de los radiómetros de microondas pasivos con barrido cónico

## 4.3	Radiómetros de barrido transversal

Las mediciones tomadas con un radiómetro de barrido obtienen información a lo largo de extensas zonas, creando así mapas virtuales del parámetro que se mide. Estos datos obtenidos determinan la variación espacial horizontal del parámetro en lugar de medir el parámetro en puntos específicos. Las mediciones de barrido también suelen realizarse a frecuencias y polarizaciones múltiples.

Las aplicaciones características de los radiómetros de barrido transversal son la medición de perfiles de temperatura en la atmósfera superior (especialmente en la estratosfera) y la capacidad de filtrado de nubes para observaciones de temperatura en la troposfera. También se utilizan para las observaciones globales diarias de los perfiles de temperatura y humedad con alta resolución temporal, y para medir el contenido de agua líquida en las nubes y proporcionar una estimación cualitativa de la tasa de precipitaciones.

Normalmente, los barridos se realizan siguiendo un patrón transversal a lo largo de la superficie de la Tierra como se muestra en la Fig. 3. El barrido transversal se realiza por rotación física de un reflector de 360°. Cuando el reflector no apunta a la superficie de la Tierra, los canales del sensor se utilizan para hacer una calibración midiendo la radiación cósmica de fondo (es decir, el cielo frío) además de una fuente «cálida» conocida situada en la aeronave, como se muestra en la Fig. 4.

FIGURA 3

Diagrama de barrido transversal de la Tierra

FIGURA 4

Diagrama de barrido de detección a lo largo de 360°

## 4.4	Radiómetros con peine detector

Un sensor «con peine detector» (longitudinal) costa de una línea de sensores dispuestos de manera perpendicular a la dirección de vuelo de la aeronave, como se ilustra en la Fig. 5. A medida que la aeronave se desplaza se detectan zonas diferentes de la superficie. Este tipo de sensor es un instrumento totalmente estático sin partes móviles. La principal característica de estos sensores es que todos los elementos de resolución en la línea de barrido se adquieren simultáneamente, y no de manera secuencial como en los sensores de barrido mecánico, lo que permite aumentar considerablemente la resolución del radiómetro. Los sensores con peine detector se utilizan en diversas aplicaciones, tales como para medir perfiles de temperatura de la atmósfera, la humedad del suelo y la salinidad del océano.

FIGURA 5

Configuración característica de un radiómetro con peine detector

# 5	Definición de los parámetros

CUADRO 1

Lista de parámetros técnicos y operativos del SETS para sensores pasivos

Tipo de sensor

Parámetros de la órbita

Altitud

Inclinación

Excentricidad

Periodo de repetición

Parámetros del sensor de la antena

Número de haces

Diámetro del reflector

Ganancia máxima de la antena

Polarización

Apertura del haz a –3 dB

Campo de visión instantáneo

Ángulo de puntería respecto al nadir

Ángulo de incidencia en la Tierra

Dimensiones del haz a –3 dB

Anchura de la franja

Eficiencia del haz principal

Características dinámicas del haz

Diagrama de la antena del sensor

Ganancia de la antena de calibración fría

Ángulo horizontal de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite)

Ángulo vertical de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir)

CUADRO 1 (Fin)

Parámetros del receptor del sensor

Tiempo de integración del sensor

Anchura de banda del canal

Resolución horizontal

Resolución vertical

CUADRO 2

Definición de los parámetros

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Existen diversos tipos de radiómetros, dependiendo de la tecnología: radiómetro interferométrico, barrido cónico, nadir, con peine de barrido, radiómetro de limbo |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud | Altura sobre el nivel medio del mar |
| Inclinación | Ángulo entre el ecuador y el plano de la órbita |
| Excentricidad | Relación entre la distancia que separa los dos focos de la órbita (elíptica) y la longitud del eje mayor |
| Periodo de repetición | Tiempo que tarda la hulla del haz de la antena en volver a (aproximadamente) la misma posición geográfica |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Las características de la antena varía según el sensor. En § 6 se indican los diagramas de antena medidos, cuando están disponibles. Se está elaborando un diagrama de radiación de referencia para utilizarlo en otros casos |  |
| Número de haces | El número de haces es el número de lugares sobre la Tierra donde se toman datos en un momento dado |
| Diámetro del reflector | Diámetro del reflector de la antena |
| Ganancia máxima de la antena | La ganancia máxima de la antena puede ser la real o, si ésta no se conoce, puede calcularse a partir de la eficiencia de la antena y el diámetro del reflector D (en su caso), mediante la siguiente expresión: |
| Polarización | Especificación del tipo de polarización, lineal o circular |
| Apertura del haz a −3 dB | La apertura del haz a −3 dB, θ3dB, se define como el ángulo que forman las dos direcciones en las que la intensidad de radiación es la mitad del valor máximo |
| Campo de visión instantáneo | El campo de visión instantáneo (CVI) es la zona en la que el detector es sensible a la radiación. Conociendo la altitud del satélite, es posible calcular el CVI sobre la superficie de la Tierra en la dirección del nadir: el CVI se suele expresar en km × km, y es una medida del tamaño del elemento de resolución. |
|  | En un sistema de barrido, el CVI se refiere al ángulo sólido que forma el detector cuando el movimiento de barrido se detiene. En el caso de los radiómetros cónicos, se suelen calcular dos valores: – longitudinal: en la dirección del movimiento de la plataforma (a lo largo de la dirección longitudinal); – transversal: en la dirección ortogonal al movimiento de la plataforma del sensor. En el caso de los radiómetros de barrido del nadir, como el mostrado en la Fig. 3, el CVI = Hθ3dB, siendo H la altitud del satélite y 3dB la apertura del haz a media potencia. Véase también la Fig. 6 |

CUADRO 2 (Fin)

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont.) |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | Ángulo entre el nadir y la dirección de puntería. Se trata del ángulo α en la Fig. 6 |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | El ángulo entre la dirección de puntería y la normal a la superficie de la Tierra. Es el ángulo i en la Fig. 6 |
| Dimensiones del haz a –3 dB | Las dimensiones lineales del han sobre la Tierra (al nivel de –3 dB) |
| Anchura de la franja | La anchura de la franja se define como la distancia lineal en tierra abarcada en la dirección transversal. En el caso del radiómetro de barrido, depende del campo de visión angular (CVA) o el ángulo de barrido. En el caso radiómetros de nadir, la anchura depende del ángulo respecto al nadir. El campo de visión es la gama total de visión del sensor en la dirección del objetivo. La componente transversal del campo de visión es equivalente a la anchura de la franja |
| Eficiencia del haz principal | La superficie del han principal se define como el tamaño angular de un cono con un ángulo de apertura igual a 2,5 veces la apertura del haz medida a –3 dB. La eficiencia del haz principal se define como la relación entre la energía recibida en el haz principal y la energía recibida en todo el diagrama de radiación de la antena |
| Característica dinámica del haz | La característica dinámica del haz se define como sigue: – en caso de barrido cónico, la velocidad de rotación del haz; – en caso de barrido mecánico respecto al nadir, el número de barridos por segundo |
| Diagrama de la antena del sensor | Diagrama de la antena en función del ángulo respecto al eje |
| Ganancia de la antena de calibración fría | Ganancia de la antena en la dirección del espacio (frío). Podría tratarse de la ganancia máxima de la antena primaria o de la secundaria |
| Ángulo horizontal de calibración fría | Ángulo horizontal (en grados respecto a la dirección del satélite) al que se efectúa la calibración fría. Se mide en el plano tangente respecto a la dirección longitudinal |
| Ángulo horizontal de calibración fría | Ángulo vertical (en grados respecto a la dirección del nadir) al que se efectúa la calibración fría. Se mide respecto al plano tangente |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración del sensor | El tiempo de integración del sensor corresponde al breve intervalo de tiempo asignado al detector del sensor para medir la radiación en la zona instantánea de observación |
| Anchura de banda del canal | La anchura de banda del canal es el intervalo de frecuencias que rodea a la frecuencia central utilizada por el sensor pasivo |
| Resolución especial de medición |  |
| Resolución horizontal | La resolución espacial se define a menudo como la capacidad para distinguir entre dos objetos muy cercanos en una imagen. Se suele expresar mediante la resolución horizontal (normalmente el tamaño del CVI transversal) y la resolución vertical (longitudinal). (Obsérvese que «vertical», en este contexto, no se refiere a la altitud.) |
| Resolución vertical |  |

FIGURA 6

Configuración de barrido

Cabe señalar que la proyección del campo de visión sobre la superficie de la tierra es elíptica, debido al mayor ángulo de incidencia respecto al nadir en el extremo de la anchura de la franja (media franja).

# 6	Parámetros característicos de sistemas

En esta sección se indican los parámetros característicos de los sensores pasivos en las bandas del SETS (pasivo) entre 1 GHz y 275 GHz. En el Cuadro 3 se enumeran las bandas del SETS (pasivo) y la sección de este documento en que se describen los parámetros del sensor pasivo para cada banda. Se utiliza un conjunto de parámetros coherente para cada banda para poder realizar un análisis del caso más desfavorable y análisis dinámicos con el fin de determinar los niveles de  la interferencia que reciben los sensores pasivos.

CUADRO 3

Lista de bandas del SETS (pasivo)

| Banda del SETS (pasivo) | Sección (§) que contiene los parámetros del sensor pasivo |
| --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 6.1 |
| 6 425-7 250 MHz | 6.2 |
| 10,6-10,7 GHz | 6.3 |
| 18,6-18,8 GHz | 6.4 |
| 21,2-21,4 GHz | 6.5 |
| 23,6-24 GHz | 6.6 |
| 31,3-31,8 GHz | 6.7 |
| 36-37 GHz | 6.8 |
| 50,2-50,4 GHz | 6.9 |
| 52,6-54,25 GHz | 6.10 |
| 54,25-59,3 GHz | 6.11 |
| 86-92 GHz | 6.12 |
| 114,25-122,25 GHz | 6.13 |
| 148,5-151,5 GHz | 6.14 |
| 155,5-158,5 GHz | 6.15 |
| 164-167 GHz | 6.16 |
| 174,8-191,8 GHz | 6.17 |

## 6.1	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz

Las frecuencias próximas a 1 400 MHz son ideales para medir la humedad del suelo, la salinidad en la superficie del mar y la biomasa de vegetación. La humedad del suelo es una variable fundamental del ciclo hidrológico que afecta considerablemente a la evaporación, la filtración y la escorrentía. En la zona vadosa, la humedad del suelo rige la tasa de agua que retiene la vegetación. La salinidad de la superficie del mar influye en la circulación termohalina profunda y el transporte de calor meridional. Las variaciones en la salinidad afectan a las características dinámicas de la superficie de los océanos tropicales. Hasta la fecha no se dispone de capacidad para medir la humedad del suelo y la salinidad de la superficie del mar directamente a escala mundial, por lo que resulta esencial proteger esta banda pasiva.

Algunas misiones de teledetección recaban datos sobre la humedad del suelo en toda la banda de microondas pasiva en cuestión, de 1 400 a 1 427 MHz. Otros utilizaran la misma banda para medir la salinidad del océano con el fin de observar y crear modelos de los procesos que relacionan las variaciones de la salinidad en la superficie del mar con el cambio climático en el ciclo hidrológico, y para comprender cómo afectan tales variaciones a la circulación general del océano. En otras misiones se recurrirá a otros métodos tecnológicos para medir la humedad del suelo y la salinidad del océano.

En el Cuadro 4 se indican las características y parámetros de los sensores para estas misiones.

CUADRO 4

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 1 400-1 427 MHz

|  | Sensor A1 | Sensor A2 | Sensor A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Radiómetro interferométrico | Barrido cónico | De peine detector |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |
| Altitud | 757 km | 670 km | 657 km |
| Inclinación | 98° |  |  |
| Excentricidad | 0 |  |  |
| Periodo de repetición | 3 días | 3 días | 7 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 1 | 3 |
| Diámetro del reflector | n.d. | 6,2 m | 2,5 m |
| Ganancia máxima del haz | 9 dBi | 37 dBi | 29,1, 28,8, 28,5 dBi |
| Polarización | V, H |  |  |
| Apertura del haz a –3 dB | 71,6° | 2,6° | 6,1, 6,3, 6,6° |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 25° | 35,5° | 25,8°, 33,8°, 40,3° |
| Característica dinámica del haz | Fijo | 14,6 rpm | Fijo |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 2°/48° | 39,9° | 28,7°, 37,8°, 45,6° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 50 km (35 km centro del campo de visión) | 50,1 × 38,5 km | 94 × 76 km, 120 × 84 km 156 × 97 km |
| Campo de visión instantáneo | 756 km | Igual que las dimensiones a –3 dB, supra |  |
| Eficiencia del haz principal | n.d. | 91% | 94%, 92,4%, 90,4% |
| Anchura de la franja | 1 000 km | 1 000 km | 407 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Fig. 7a | Fig. 7b | Fig. 7c |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. |  |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 s | 84 ms | 6 s |
| Anchura de banda del canal | 27 MHz |  | 26 MHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |
| Resolución horizontal | 40 km | 39 km | 64, 75, 90 km |
| Resolución vertical | n.d. |  |  |

FIGURA 7a

Diagrama de antena del sensor A1 en la banda 1 400-1 427 MHz

FIGURa 7b

Diagrama de antena del sensor A2 en la banda 1 400-1 427 MHz

FIGURA 7c

Diagrama de antena del sensor A3 en la banda 1 400-1 427 MHz

## 6.2	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 6,425-7,25 GHz

El canal en la banda 6-7 GHz se utiliza esencialmente para observar la humedad del suelo, la temperatura global de la superficie del mar, la temperatura del hielo marítimo y el viento en la superficie del mar a través de nubes, junto con otros canales.

Al medir la humedad del suelo a frecuencias más altas, los resultados se ven fuertemente afectados por la vegetación y la atmósfera, por lo que la banda 6-7 GHz es la más adecuada para obtener valores con una elevada resolución espacial. Cuando se mide la temperatura en la superficie del mar utilizando frecuencias más altas, los resultados se ven fuertemente afectados por la atmósfera, además de que a frecuencias más altas resulta más difícil medir las bajas temperaturas, por lo que la banda 6-7 GHz es la más adecuada.

En el Cuadro 5 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o está previsto que funcionen en la banda 6,425-7,25 GHz.

## 6.3	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 10,6-10,7 GHz

La banda 10,6-10,7 GHz tiene una importancia capital para medir la lluvia, la nieve, el estado del mar y el viento oceánico. En el Cuadro  6 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o está previsto que funcionen en la banda 10,6-10,68 GHz.

CUADRO 5

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 6,425-7,25 GHz

|  | Sensor B1 | Sensor B2 | Sensor B3 | Sensor B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |  |  |  |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud | 705 km | 828 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinación | 98,2° | 98,7° | 98,85° | 98,186° |
| Excentricidad | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Periodo de repetición | 16 días | 17 días | n.d. | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 |  |  |  |
| Diámetro del reflector | 1,6 m | 2,2 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Ganancia máxima del haz | 38,8 dBi |  |  | 40,6 dBi |
| Polarización | V, H |  |  |  |
| Apertura del haz a –3 dB | 2,2° | 1,65° |  | 1,8° |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 47,5° | 46,8 | 55,4° | 47,5° |
| Característica dinámica del haz | 40 rpm | 31,6 rpm | Periodo de barrido: 2,88 s | 40 rpm |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 55° | 55,7° | 65° | 55° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 40 km (transversal) | 24 km |  | 35 km (transversal) |
| Campo de visión instantáneo | 43 km × 75 km | 68 km × 40 km | 112 km × 260 km | 35 km × 61 km |
| Eficiencia del haz principal | 95,1% | 95% |  | 92% |
| Anchura de la franja | 1 450 km | 1 700 km | 2 000 km | 1 450 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase la Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | 25,1 dBi | n.d. |  | 25,6 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | 115,5º | n.d. |  | 115,5º |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 97,0º | n.d. |  | 97,0º |

CUADRO 5 (Fin)

|  | Sensor B1 | Sensor B2 | Sensor B3 | Sensor B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 2,5 ms | 5 ms | n.d. | 2,5 ms |
| Anchura de banda del canal | 350 MHz centrada en 6,925 GHz | 350 MHz centrada en 6,625 GHz | 350 MHz centrada en 6,9 GHz | 350 MHz centrada en 6,925 GHz y 7,3 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 43 km | 15-50 km | 38 km | 35 km |
| Resolución vertical | 74 km | 24 km | 38 km | 61 km |

CUADRO 6

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 10,6-10,7 GHz

|  | Sensor C1 | Sensor C2 | Sensor C3 | Sensor C4 | Sensor C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |  |  |  |  |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud | 817 km | 705 km | 833 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinación | 98° | 98,2° | 98,7° | 98,85° | 98,186° |
| Excentricidad | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Periodo de repetición | n.d. | 16 días | 17 días | n.d. | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 |  | 2 | 1 |  |
| Diámetro del reflector | 0,9 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Ganancia máxima del haz | 36 dBi | 42,3 dBi | 45 dBi | 36 dBi | 44,1 dBi |
| Polarización | H, V |  | H, V, R, L | H, V |  |
| Apertura del haz a –3 dB | 2,66° | 1,4° | 1,02° | 3,28 | 1,2° |
| Campo de visión instantáneo | 56 km × 30 km | 51 km × 29 km | 48 km × 28 km | 76 km × 177 km | 41 km × 21 km |
| Eficiencia del haz principal |  | 94,8% | 95% |  | 93% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 44,3° | 47,5° | 47° | 55,4° | 47,5° |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | 40 rpm | 31,6 rpm | Periodo de barrido de 2,88 s | 40 rpm |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 52° | 55° | 58,16° | 65° | 55° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 56,7 km (transversal) | 27,5 km (transversal) | 42,9 km (transversal) | n.d. | 23 km (transversal) |

CUADRO 6 (Fin)

|  | Sensor C1 | Sensor C2 | Sensor C3 | Sensor C4 | Sensor C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont.) |  |  |  |  |  |
| Anchura de la franja | 1 594 km | 1 450 km | 1 600 km | 2 000 km | 1 450 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 | Fig. 8a | Fig. 8b | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 29,1 dBi | n.d. |  | 29,6 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 115,5º | n.d. |  | 115,5º |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 97,0º | n.d. |  | 97,0º |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1 ms | 2,5 ms | 2,47 ms | n.d. | 2,5 ms |
| Anchura de banda del canal | 100 MHz | 100 MHz centrada en 10,65 GHz |  |  |  |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 38 km | 27 km | 15 km | 38 km | 23 km |
| Resolución vertical | 38 km | 47 km | 15 km | 38 km | 41 km |

FIGURA 8a

Envolvente  del diagrama de la antena del sensor C1 para la banda 10,6-10,7 GHz

FIGURA 8b

Envolvente  del diagrama de la antena del sensor C2 para la banda 10,6-10,7 GHz

## 6.4	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 18,6-18,8 GHz

La banda 18,6-18,8 GHz es esencial para observar la intensidad de la lluvia global, el estado del mar, el hielo marítimo, el vapor de agua, la velocidad del viento oceánico, la emisividad del suelo, y la humedad. En el Cuadro 7 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda 18,6-18,8 GHz.

CUADRO 7

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 18,6-18,8 GHz

|  | Sensor D1 | Sensor D2 | Sensor D3 | Sensor D4 | Sensor D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |  |  |  |  |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud | 828 km | 705 km | 865,6 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinación | 98,7° | 98,2 | 20 | 98,85° | 98,186° |
| Excentricidad | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Periodo de repetición | 17 días | 16 días | 7 días |  | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 3 | 1 |  | 1 |  |
| Diámetro del reflector | 2,2 m | 1,6 m | 0,65 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Ganancia máxima del haz |  | 47,6 dBi |  |  | 49,4 dBi |
| Polarización | V, H, LHC, RHC, +45°, −45° | V, H |  |  |  |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,64° | 0,8 | 0,67 | 1,9 | 0,65 |
| Campo de visión instantáneo | 24 km × 15,5 km | 27 km × 16 km | 10 km | 45 km × 104 km | 22 km × 13 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% | 95,8% | 96% |  | 94% |

CUADRO 7 (Fin)

|  | Sensor D1 | Sensor D2 | Sensor D3 | Sensor D4 | Sensor D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont.) |  |  |  |  |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 46,6° | 47,5 | 44,5 | 55,4 | 47,5 |
| Característica dinámica del haz | 31,6 rpm | 40 rpm | 20 rpm | Periodo de barrido: 2,88 s | 40 rpm |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 53,6° | 55,0° | 52,3 | 65° | 55,0° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 9 km | 13 km (transversal) | 10 km | 28 km | 16 km (transversal) |
| Anchura de la franja | 1 700 km | 1 450 km |  | 2 000 km | 1 450 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 32,8 dBi | n.d. |  | 33,9 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 115,5º | n.d. |  | 115,5º |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 97,0º | n.d. |  | 97,0º |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 ms | 2,5 ms | n.d. |  | 2,5 ms |
| Anchura de banda del canal | 200 MHz centrada en 18,7 GHz |  | n.d. | 200 MHz centrada en 18,7 GHz |  |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 9 km | 16 km | 40 km | 38 km | 13 km |
| Resolución vertical | 9 km | 27 km | 40 km | 38 km | 22 km |

## 6.5	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 21,2-21,4 GHz

La banda 21,2-21,4 GHz, además de la banda 23,6-24 GHz, se utiliza para medir el vapor de agua y el agua líquida en la superficie de la Tierra y la atmósfera. Estas bandas están a ambos lados de la línea espectral de vapor de agua 22,235 GHz. Se utilizan mediciones atmosféricas junto con mediciones de oxigeno, O2 y temperatura para eliminar el efecto del vapor de agua en los perfiles de temperatura. En el Cuadro 8 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda 21,2-21,4 GHz.

## 6.6	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 23,6-24 GHz

En el caso de una sonda, las mediciones pasivas en torno a las frecuencias 23,8 GHz (contenido total de vapor de agua), 31,5 GHz (canal ventana) y 90 GHz (agua líquida) proporcionan datos auxiliares que desempeñan un papel predominante en el proceso de obtención de mediciones de temperatura que se efectúan en el espectro de absorción de O2. Estas mediciones auxiliares deben tener características radiométricas y geométricas y cumplir criterios de disponibilidad compatibles con los de las mediciones de temperatura. En el caso de un radiómetro de barrido cónico, es posible medir la distribución horizontal de vapor agua con otros canales. En el Cuadro 9 se indican las características principales de estos sensores.

CUADRO 8

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 21,2-21,4 GHz

|  | Sensor E1 | Sensor E2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto al nadir | De peine detector(1) |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud | 833 km | 850 km |
| Inclinación | 98,6° | 98 |
| Excentricidad | 0 |  |
| Periodo de repetición | 9 días |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces | 1 haz; 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 90 |
| Ganancia máxima del haz | 34,4 dBi | 45 dBi |
| Diámetro del reflector | 0,3 m | 0,9 m |
| Polarización | V | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB | 3,3° | 1,1° |
| Campo de visión instantáneo | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km | 16 km × 2 282 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | ±48,33° transversal |  |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 8 s | n.d. (haces invariables) |
| Ángulo de incidencia en la Tierra |  |  |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 45 km | 16 km |
| Campo de visión total transversal/longitudinal | CV exterior: 149,1 × 79,4 km CV nadir: 48,5 km | 100/1,1° |
| Anchura de la franja | 2 343 km | 2 282 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Ganancia del lóbulo trasero −10 dBi | Ganancia del lóbulo trasero −12 dBi |
| Ganancia de la antena de calibración fría | 34,4 dBi | 35 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | 90° |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83° |  |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 158 m | n.d. |
| Anchura de banda del canal | 270 MHz centrada en 23,8 GHz | n.d. |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal | 45 km | 16 km |
| Resolución vertical | n.d. | 16 km |
| (1) El concepto de sensor de peine detector todavía no se utiliza a esta frecuencia. |  |  |

CUADRO 9 $$

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 23,6-24 GHz

|  | Sensor F1 | Sensor F2 | Sensor F3 | Sensor F4 | Sensor F5 | Sensor F6 | Sensor F7 | Sensor F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |  |  | Barrido mecánico respecto al nadir |  | Barrido cónico | Peine detector | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud | 817 km | 705 km | 828 km | 833 km 822 km* | 824 km | 835 km | 850 km | 699,6 km |
| Inclinación | 20° | 98,2° | 98,7° | 98,6° 98,7°* | 98,7° | 98,85° | 98 | 98,186° |
| Excentricidad | 0 | 0,0015 | 0 | 0 0,001 | 0 |  |  | 0,002 |
| Periodo de repetición | 7 días | 16 días | 17 días | 9 días 29 días* | 9 días |  |  | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 |  |  | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 2 | 1 | 90 | 1 |
| Diámetro del reflector | 0,6 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,3 m 0,274 m* | 0,203 m | 0,6 m | 0,9 m | 48,5 dBi |
| Ganancia máxima del haz | 40 dBi | 46,7 dBi | 52 dBi | 34,4 dBi | 30,4 dBi | 43 dBi | 45 dBi | 2,0 m |
| Polarización | H, V |  |  | V QV* | QV | H, V |  | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB | 1, 81° | 0,9° | 0,64° | 3,3° | 5,2° | 1,5° | 1,1° | 0,75 |
| Campo de visión instantáneo | 63 km × 38 km | 32 km × 18 km | 18 km × 12 km | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV nadir: 74,8 km CV exterior: 323,1 × 141,8 km | 36 km × 86 km | 16 km × 2 282 km | 26 km × 15 km |

CUADRO 9 (Continuación)

|  | Sensor F1 | Sensor F2 | Sensor F3 | Sensor F4 | Sensor F5 | Sensor F6 | Sensor F7 | Sensor F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont,) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiencia del haz principal | 96% | 94,8% | 95% |  |  |  |  | 94% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 44,5 | 47,5 | 46,6° | ±48,33° transversal | ±52,725° transversal | 55,4 |  | 47,5 |
| Característica dinámica del haz | 31,9 rpm | 40 rpm | 31,6 rpm | Periodo de barrido: 8 s | Periodo de barrido 8/3 s transversal; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido:2,88 s | Resolución 90 elementos/ línea | 40 rpm |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 52,3° | 55° | 53,63° | 0 (nadir) 57,5°* |  | 65° |  | 55° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 38,7 km (transversal) | 18 km (transversal) | 14,1 km (transversal) | 45 km 48 km* | 76 km | 22 km | 16 km | 15 km (transversal) |
| Anchura de la franja | 1 607 km | 1 450 km | 1 688 km | 2 343 km 2 186 km* | 2 503 km | 2 000 km | 2 282 km | 1 450 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 | Fig. 9b | Véase Rec. UIT-R RS.1813 | Fig. 9c | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  | 12 dBi ganancia lóbulo trasero | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 32,1 dBi | n.d. | 34,4 dBi | 30,4 dBi | n.d. | 35 dBi | 32,4 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 115,5º | n.d. | 90° −90° ± 3,9°* | 0 | n.d. | 90° | 115,5º |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 97,0º | n.d. | 83° | 82,175 | n.d. | 83° | n.d. |

CUADRO 9 (Fin)

|  | Sensor F1 | Sensor F2 | Sensor F3 | Sensor F4 | Sensor F5 | Sensor F6 | Sensor F7 | Sensor F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1 ms | 2,5 ms | 1,2 ms | 158 ms | 18 ms | n.d. |  | 2,5 ms |
| Anchura de banda del canal | 400 MHz | 400 MHz centrada en 23,8 GHz |  | 270 MHz centrada en 23,8 GHz |  | 400 MHz centrada en 23,8 GHz | n.d. | 400 MHz centrada en 23,8 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 40 km | 18 km | 17,6 km | 45 km 48 km* | 75 km | 38 km | 16 km | 15 km |
| Resolución vertical | n.d. | 30 km | n.d. | 45 km 48 km* | 75 km | 38 km | 16 km | 25 km |
| NOTA 1 – * Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURA 9a

Envolvente del diagrama de antena del sensor F1 para la banda 23,6-24 GHz

FIGURA 9b

Envolvente del diagrama de antena del sensor F2 para la banda 23,6-24 GHz

FIGURA 9c

Diagrama de antena del sensor F4 (23,8 GHz)

## 6.7	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 31,3-31,8 GHz

Las mediciones pasivas en torno a las frecuencias 23,8 GHz (contenido total de vapor de agua), 31,5 GHz (canal ventana) y 90 GHz (agua líquida) proporcionan datos auxiliares que desempeñan un papel predominante en el proceso de obtención de mediciones de temperatura que se efectúan en el espectro de absorción de O2. Estas mediciones auxiliares deben tener características radiométricas y geométricas y cumplir criterios de disponibilidad compatibles con los de las mediciones de temperatura.

Esta banda es una de las utilizadas para el sondeo atmosférico próximo al nadir, junto con bandas tales como 23,8 GHz y 50,3 GHz, para caracterizar cada capa de la atmósfera de la Tierra. La banda 31,3-31,5 GHz también se utiliza junto con la banda 31,5-31,8 GHz como «ventana divisora». Esto permite comparar las mediciones realizadas en las dos subbandas para comprobar la calidad de los datos, lo que permitirá luego emplear toda la banda cuando se espere obtener buena calidad para aumentar la sensibilidad del sensor.

En el Cuadro 10 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda 31,3-31,8 GHz.

CUADRO 10

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 31,3-31,8 GHz

|  | Sensor G1 | Sensor G2 | Sensor G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido respecto al nadir |  | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |
| Altitud | 833 km 822 km* | 824 km | 835 km |
| Inclinación | 98,6° | 98,7° | 98,85° |
| Excentricidad | 0,001 | 0 | 0 |
| Periodo de repetición | 9 días 29 días* | 9 días |  |

CUADRO 10 (Fin)

|  | Sensor G1 | Sensor G2 | Sensor G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |
| Número de haces | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 2 | 1 |
| Ganancia máxima del haz | 34,4 dBi | 30,4 dBi | 45 dBi |
| Diámetro del reflector | 0,30 m 0,274 m* | 0,203 m | 0,6 m |
| Polarización | V QV* | QV | H, V |
| Apertura del haz a –3 dB | 3,3° | 5,2° | 1,1° |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | ±48,33° transversal | ±52,725° transversal | 55,4 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido 8 | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido 2,88 s |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 0 57,5°* | 0 | 65° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 49,1 km | 75 km | 16 km |
| Campo de visión instantáneo | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV nadir: 74,8 km CV exterior: 323,1,1 × 141,8 km | 30 km × 69 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% |  |  |
| Anchura de la franja | 2 343 km 2 186 km* | 2 500 km | 2 000 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | 34,4 dBi | 30,4 dBi | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | 90 −90° ± 3,9°* | 0 | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83,33 | 82,175 | n.d. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 158 ms | 18 ms | n.d. |
| Anchura de banda del canal | 180 MHz centrada en 31,4 GHz |  | 0,5 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |
| Resolución horizontal | 44 km 48 km* | 75 km | 38 km |
| Resolución vertical | 44 km 48 km* | 75 km | 38 km |
| NOTA 1 – * Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |

## 6.8	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 36-37 GHz

La banda 36-37 GHz es fundamental para estudiar la circulación global de agua, la intensidad de lluvia, la nieve, el hielo marítimo y las nubes. En el Cuadro 11 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda 36-37 GHz.

CUADRO 11

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 36-37 GHz

|  | Sensor H1 | Sensor H2 | Sensor H3 | Sensor H4 | Sensor H5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |  |  |  |  |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |
| Altitud | 865,6 km | 705 km | 828 km | 835 km | 699,6 km |
| Inclinación | 20 | 98,2° | 98,7° | 98,85° | 98,186° |
| Excentricidad | 0 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,002 |
| Periodo de repetición | 7 días | 16 días | 17 días |  | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |
| Número de haces |  |  | 2 | 1 |  |
| Diámetro del reflector | 0,65 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,6 m | 2,0 m |
| Ganancia máxima del haz | 45 dBi | 53,1 dBi | 55 dBi | 46 dBi | 54,8 dBi |
| Polarización | H | H, V |  |  |  |
| Apertura del haz a –3 dB | 1,8° | 0,42° | 0,44° | 1° | 0,35 |
| Campo de visión instantáneo | 62 km × 38 km | 14 km × 8 km | 16 km × 12 km | 26 km × 60 km | 12 km × 7 km |
| Eficiencia del haz principal | 96% | 93,9% | 95% |  | 93% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 44,5° | 47,5° | 46,8° | 55,4 | 47,5° |
| Característica dinámica del haz | 31,9 rpm | 40 rpm | 31,6 rpm | Periodo de barrido 2,88 s | 40 rpm |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 52,3° | 55° | 55,7° | 65° | 55° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 38 km (transversal) | 8,2 km (transversal) | 12 km (transversal) | 15 km | 6,8 km (transversal) |
| Anchura de la franja | 1 607 km | 1 450 km | 1 700 km | 2 000 km | 40 rpm |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 | Véase Fig. 10 | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 36,5 dBi | n.d. |  | 39,3 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 115,5º | n.d. |  | 115,5º |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 97,0 | n.d. |  | 97,0 |

CUADRO 11 (Fin)

|  | Sensor H1 | Sensor H2 | Sensor H3 | Sensor H4 | Sensor H5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1 ms | 2,5 ms | 1,2 ms | n.d. | 2,5 ms |
| Anchura de banda del canal | 1 GHz | 1 GHz centrada en 36,5 GHz |  |  |  |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 40 km | 8,2 km | 12 km | 38 km | 6,8 km |
| Resolución vertical | n.d. | 14 km | 6 km | 38 km | 12 km |

FIGURA 10

Envolvente del diagrama de antena del sensor H2 para la banda 36-37 GHz

## 6.9	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 50,2-50,4 GHz

Esta banda de frecuencia es una de las varias entre 50 GHz y 60 GHz que se utilizan en conjunto para obtener perfiles de temperatura tridimensionales de la atmósfera. En el Cuadro 12 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda 50,2-50,4 GHz.

CUADRO 12

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 50,2-50,4 GHz

|  | Sensor I1 | Sensor I2 | Sensor I3 | Sensor I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto del nadir | Peine detector | Barrido mecánico respecto del nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud | 828 km | 833 km 822 km* | 850 km | 824 km |
| Inclinación | 98,7° | 98,6 98,7* | 98 | 98,7° |
| Excentricidad | 0 | 0 0,001* | 0 | 0 |
| Periodo de repetición | 17 días | 9 días 29 días* |  | 9 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 90 | 2 |
| Diámetro del reflector | 2,2 m | 0,15 m | 0,5 m | 0,203 m |
| Ganancia máxima del haz |  | 34,4 dBi | 45 dBi | 37,9 dBi |
| Polarización | V | V QV* | H, V | QH |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,39° | 3,3° | 1,1° | 2,2° |
| Campo de visión instantáneo | 16 km × 12 km | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | 16 km × 2 282 km | CV nadir: 31,6 km CV exterior: 136,7 × 60 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% |  |  | 95% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 46,8° | ±48,33° transversal |  | ±52,725° transversal |
| Característica dinámica del haz | 31,6 rpm | Periodo de barrido de 8 s | Resolución de 90 elementos por franja | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestre por periodo de barrido |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 55,7° | 57,5° |  |  |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 6 km | 48 km (nadir) | 16 km (nadir) | 2,232 km |
| Anchura de la franja | 1 700 km | 2 343 km 2 186 km | 2 282 km | 2 500 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 34,4 dBi | 35 dBi | 37,9 dBi |

CUADRO 12 (Fin)

|  | Sensor I1 | Sensor I2 | Sensor I3 | Sensor I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont.) |  |  |  |  |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 90 −90° ± 3,9°* | 90 | 0 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 83,33 | 83 | 82,175 |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 ms | 165 ms | n.d. | 18 ms |
| Anchura de banda del canal | 134 MHz centrada en 50,3 GHz | 180 MHz centrada en 50,3 GHz | n.d. | 180 MHz centrada en 50,3 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 6 km | 48 km | 16 km | 32 km |
| Resolución vertical | 6 km | 48 km | 16 km | 32 km |
| NOTA 1 – * Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |  |

## 6.10	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en la banda 52,6-54,25 GHz

Esta banda es una de las utilizadas para el sondeo atmosférico cerca del nadir, junto con las bandas 23,8 GHz, 31,5 GHz y 50,3 GHz para caracterizar cada capa de la atmósfera.

En el Cuadro 13 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán en la banda 52,6-54,25 GHz.

CUADRO 13

Características de los sensores del SETS (pasivo) en la banda 52,6-54,25 GHz

|  | Sensor J1 | Sensor J2 | Sensor J3 | Sensor J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido mecánico respecto del nadir | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto del nadir | Barrido cónico |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud | 833 km 822 km* | 828 km | 824 km | 835 km |
| Inclinación | 98,6 98,7°* | 98,7° |  | 98,85° |
| Excentricidad | 0 0,001* | 0 |  |  |
| Periodo de repetición | 9 días 29 días* | 17 días | 9 días | n.d. |

CUADRO 13 (Continuación)

|  | Sensor J1 | Sensor J2 | Sensor J3 | Sensor J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 1 | 2 | 1 |
| Diámetro del reflector | 0,15 m | 2,2 m | 0,203 m | 0,6 m |
| Ganancia máxima del haz | 34,4 dBi | 54 dBi | 37,9 dBi | 39 dBi |
| Polarización | V, H QV, QH* | V | QH | V |
| Apertura del haz a –3 dB | 3,3° | 0,39° | 2,2° | 2,2 |
| Campo de visión instantáneo | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | 16 km × 12 km | CV nadir: 31,6 km CV exterior: 136,7 × 60 km | CV exterior 18 × 43 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% | 95% | 95% |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | ±48,33° transversal | 46,8° | ±52,725° transversal | 55,4 |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido 8 s | 31,6 rpm | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido 2,88 s |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 0 57,5°* | 55,7° |  | 65 |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 48 km | 6 km | 32 km | 32 km |
| Anchura de la franja | 2 343 km 2 186 km* | 1 700 km | 2 500 km | 2 000 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | 34,4 dBi | n.d. | 37,9 dBi | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | 90 −90° ± 3,9°* | n.d. | 0 | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | 83,33 | n.d. | 82,175 | n.d. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 165 ms | 1,2 ms | 18 ms | n.d. |
| Anchura de banda del canal | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 170 MHz centrada en 53,596 GHz | 960 MHz centrada en 53,57 GHz | 400 MHz centrada en 52,8 GHz 170 MHz centrada en 53,596 GHz | 400 MHz centrada en 52,8 GHz, 53,3 GHz, 53,8 GHz |

CUADRO 13 (Fin)

|  | Sensor J1 | Sensor J2 | Sensor J3 | Sensor J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 47 km 48 km* | 6 km | 32 km | 32 km |
| Resolución vertical | 47 km 48 km* | 6 km | 32 km | 32 km |
| NOTA 1 – * Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |  |

## 6.11	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 54,25 y 59,3 GHz

La banda 54,25-59,3 GHz es de interés primordial para obtener perfiles de la temperatura atmosférica (líneas de absorción O2 ). En el Cuadro 14 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 54,25 and 59,3 GHz. La gama de frecuencias comprendidas entre 54,25 y 60,3 GHz está constituida por números bandas más pequeñas de anchuras y polarizaciones diversas (véanse los Cuadros 15 y 16).

CUADRO 14

Características de los sensores del SETS (pasivo) en entre 54,25 y 59,3 GHz

|  | Sensor K1 | Sensor K2 | Sensor K3 | Sensor K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto del nadir | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto del nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |
| Altitud | 828 km | 824 km | 833 km 822 km* | 835 km |
| Inclinación | 98,7° |  | 98,6 98,7°* | 98,85° |
| Excentricidad | 0 |  | 0 0,001* | 0 |
| Periodo de repetición | 17 días | 9 días | 9 días 29 días* |  |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Número de haces | 2 |  | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 1 |
| Diámetro del reflector | 2,2 m | 0,203 m | 0,15 m | 0,6 m |
| Ganancia máxima del haz | 60 dBi | 37,9 dBi | 34,4 dBi | 51 dBi |
| Polarización | Véase Cuadro 15 | Véase Cuadro 16 | Véase Cuadro 17 | Véase Cuadro 18 |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,39° | 2,2° | 3,3 | 0,6° |

CUADRO 14 (Fin)

|  | Sensor K1 | Sensor K2 | Sensor K3 | Sensor K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |
| Campo de visión instantáneo | 16 km × 12 km | CV nadir: 31,6 km CV exterior: 136,7 × 60 km | CV nadir: 48,5 km (3,3) CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV exterior 18 × 43 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% |  |  |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 46,8° | ±52,73° transversal | ±48,33° transversal | 55,4 |
| Característica dinámica del haz | 31,6 rpm | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido 8 s | Periodo de barrido 2,88 s |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 55,7 |  | 0 57,5* | 65 |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 3 km | 31,6 km | 48,5 km 48 km* | 18 km × 43 km |
| Anchura de la franja | 1 700 km | 2 500 km | 2 343 km | 2 000 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Rec. UIT-R RS.1813 |  |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 37,9 dBi | 34,4 dBi | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 0 | 90 −90° ± 3,9°* | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del nadir) | n.d. | 82,175 | 83,33 | n.d. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 ms | 18 ms | 165 ms | n.d. |
| Anchura de banda del canal | Véase Cuadro 15 | Véase Cuadro 16 | Véase Cuadro 17 | Véase Cuadro 18 |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 3 km | 32 km | 48 km | 18 km |
| Resolución vertical | 3 km | 32 km | 48 km | 18 km |
| NOTA 1 – * Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |  |

CUADRO 15

Características del sensor pasivo K1 en los canales
comprendidos entre 54,25 y 60,5 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 54,380 | 440 | V |
| 54,905 | 350 | V |
| 55,490 | 340 | V |
| 56,660 | 300 | V |
| 59,380 | 280 | V |
| 59,940 | 440 | V |
| 60,3712 | 57,6 | L |
| 60,4080 | 16 | L |
| 60,4202 | 8,4 | L |
| 60,5088 | 44,8 | L |
| 60,434776 | 25 | L |

CUADRO 16

Características del sensor pasivo K2 en los canales
comprendidos entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | QH |
| 54,94 | 400 | QH |
| 55,5 | 330 | QH |
| 57,290344 | 330 | QH |
| 57,073344, 57,507344 | 78 | QH |
| 57,660544, 57,564544, 57,016144, 56,920144 | 36 | QH |
| 57,634544, 57,590544, 56,990144, 56,946144 | 16 | QH |
| 57,622544, 57,602544, 56,978144, 56,958144 | 8 | QH |
| 57,617044, 57,608044, 56,972644, 56,963644 | 3 | QH |

CUADRO 17

Características del sensor pasivo K3 en los canales
comprendidos entre 54,25 y 59,3 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 54,4 | 400 | H, QH* |
| 54,94 | 400 | V, QV* |
| 55,5 | 330 | H, QH* |
| 57,290344 | 330 | H, QH* |
| 57,073344, 57,507344 | 78 | H, QH* |
| 57,660544, 57,564544, 57,016144, 56,920144 | 36 | H, QH* |
| 57,634544, 57,590544, 56,990144, 56,946144 | 16 | H, QH* |
| 57,622544, 57,602544, 56,978144, 56,958144 | 8 | H, QH* |
| 57,617044, 57,608044, 56,972644, 56,963644 | 3 | H, QH* |
| NOTA 1 – Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con parámetros diferentes. |  |  |

CUADRO 18

Características del sensor pasivo K4 en los canales comprendidos
entre 54,25 y 60,5 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización | Frecuencia central (GHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 54,64 | 400 MHz | V | 10 |
| 55,63 | 400 MHz | V | 14 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,1 | 50 MHz | V | 20 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,05 | 20 MHz | V | 25 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,025 | 10 MHz | V | 29 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,001 | 5 MHz | V | 35 |
| 57,290344 ± 0,322 ± 0,005 | 3 MHz | V | 42 |

## 6.12	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 86 y 92 GHz

La banda 86-92 GHz es esencial para medir con sensores pasivos las nubes, los vertidos de petróleo, el hielo, la nueve y la lluvia. También se utiliza como ventana de referencia para el sondeo de temperatura cerca de 118 GHz. En el Cuadro 19 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 86 y 92 GHz.

CUADRO 19

Características de los sensores del SETS (pasivo) entre 86 y 92 GHz

|  | Sensor L1 | Sensor L2 | Sensor L3 | Sensor L4 | Sensor L5 | Sensor L6 | Sensor L7 | Sensor L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico |  |  | Barrido mecánico respecto del nadir |  |  | Barrido cónico |  |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud | 867 km | 705 km | 833 km | 833 km 822 km* |  | 824 km | 835 km | 700 km |
| Inclinación | 20 | 98,2° | 98,7° | 98,6° 98,7°* |  | 98,7° | 98,85° | 98,2° |
| Excentricidad | 0 | 0,0015 | 0 | 0 0,001* |  | 0 |  | 0,002 |
| Periodo de repetición | 7 días | 16 días | 17 días | 9 días 29 días* |  | 9 días | n.d. | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 1 | 2 | 1 | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s | 30 campos terrestres por periodo de barrido de 8 s 1 haz (orientable de 90 campos terrestres por periodo de barrido)* | 2 |  |  |
| Diámetro del reflector | 0,65 m | 1,6 m | 2,2 m | 0,15 m | 0,3 m 0,22 m* | 0,203 m | 0,6 m | 2 m |
| Ganancia máxima del haz | 50 dBi | 60,5 dBi | 56 dBi | 34,4 dBi | 47 dBi 44,8 dBi* | 37,9 dBi | 54 dBi | 62,4 dBi |
| Polarización | H, V |  |  | H QV* |  | QV | H, V |  |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,43° | 0,18° | 0,39° | 3,3° | 1,1° | 2,2° | 0,4° | 0,15° |

CUADRO 19 (Continuación)

|  | Sensor L1 | Sensor L2 | Sensor L3 | Sensor L4 | Sensor L5 | Sensor L6 | Sensor L7 | Sensor L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont,) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campo de visión instantáneo | 10 km × 17 km | A: 6,2 km × 3,6 km B: 5,9 km × 3,5 km | 16 km × 12 km | CV nadir: 48,5 km CV exterior: 149,1 × 79,4 km 147 × 79 km* | CV nadir: 16 km (1,1) CV exterior: 53 × 27 km* | CV nadir: 31,6 km × 31,6 km CV exterior: 136,7 × 60 km | 12 km × 28 km | A: 5,1 km × 2,9 km B: 5,0 km × 2,9 km |
| Eficiencia del haz principal | 96,2% | 96% | 95% |  |  |  | n.d. | 91% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 44,5 | 47,5° | 46,98° | ±48,33 transversal | ±48,95 49,4°* | ±52,725 transversal | n.d. | 47,5° |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | 40 rpm | 31,6 rpm | Periodo de barrido de 8 s | Periodo de barrido de 8/3 s | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido | Periodo de barrido de 2,88 s | 40 rpm |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 53,5 | A: 55,0° B: 54,5° | 55,77° | 30 positions 57,5°* | Diversos ángulos a partir de 0 59°* |  | 35° | 55° |
| Anchura de la franja | 1 700 km | 1 450 km | 1 700 km | 2 343 km 2 186 km* | 2 343 km 2 193 km* | 2 500 km | 2 000 km | 1 450 km |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 40,4 dBi | n.d. | 34,4 dBi | 34,4 dBi 44,8 dBi* | 37,9 dBi | n.d. | 43,4 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 115,5º | n.d. | 90 −90° ± 3,9°* | Final de barrido (a 48,95) −90° ± 3,9°* | 0 | n.d. | 115,5º |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto al nadir) | n.d. | 97,0º | n.d. | 83,33 | 83,33 73,6 (66° a 81°)* | 82,175 | n.d. | 97,0º |

CUADRO 19 (Fin)

|  | Sensor L1 | Sensor L2 | Sensor L3 | Sensor L4 | Sensor L5 | Sensor L6 | Sensor L7 | Sensor L8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 2 ms | 1,2 ms |  | 180 ms 165 ms* | 185 ms 18 ms* | 18 ms | n.d. | 1,2 ms |
| Anchura de banda del canal | 2 700 MHz centrada en 89 GHz | 3 000 MHz centrada en 89 GHz | 6 000 MHz centrada en 89 GHz |  | centrada en 89 GHz 500 MHz, cada una con una anchura de banda de 1 000 MHz 2 800 MHz centrada en 89 GHz* | 2 000 MHz centrada en 87-91,9 GHz | 2 GHz | 3 000 MHz centrada en 89 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 10 km | 3,5 km | 6 km | 40,5 km 48 km* | 40,5 km 16 km* | 32 km | 19 km | 2,9 km |
| Resolución vertical | n.d. | 6,1 km | 6 km | 48 km | 16 km | 32 km | 6 km | 5,1 km |
| NOTA 1 – * Indica que un determinado sensor se utiliza en distintas misiones, con diferentes parámetros de órbita y de sensor. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.13	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 114,25 y 122,25 GHz

La banda 114,25-122,25 GHz es de interés primordial para obtener perfiles de la temperatura atmosférica (líneas de absorción del O2). En el Cuadro 20 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 114,25 y 122,25 GHz.

CUADRO 20

Características de los sensores del SETS (pasivo)
entre 114,25 y 122,25 GHz

|  | Sensor M1 |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Sondeo en el limbo |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud | 705 km |
| Inclinación | 98,2° |
| Excentricidad | 0,0015 |
| Periodo de repetición | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Número de haces | 2 |
| Diámetro del reflector | 1,6 m × 0,8 m |
| Ganancia máxima del haz | 60 dBi |
| Polarización | 2 ortogonal |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,19° × 0,245 |
| Campo de visión instantáneo | 6,5 km × 13 km |
| Eficiencia del haz principal | n.d. |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | Limbo |
| Característica dinámica del haz | n.d. |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | n.d. |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 3 km |
| Anchura de la franja | n.d. |
| Diagrama de la antena del sensor | n.d. |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto al nadir) | n.d. |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración del sensor | 0,166 s |
| Anchura de banda del canal | n.d. |
| Resolución espacial de medición |  |
| Resolución horizontal | 13 km |
| Resolución vertical | 6,5 km |

## 6.14	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 148,5 y 151,5 GHz

La banda 148,5-151,5 GHz es fundamental para medir con sensores pasivos el N2O, la temperatura en la superficie de la Tierra y los parámetros de nube. También se utiliza como ventana de referencia para el sondeo de temperatura. En el Cuadro 21 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 148,5 y 151,5 GHz.

CUADRO 21

Características de los sensores del SETS (pasivo)
entre 148,5 y 151,5 GHz

|  | Sensor N1 |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido transversal respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |
| Altitud | 705 km |
| Inclinación | 98,2° |
| Excentricidad | 0,0015 |
| Periodo de repetición | 16 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |
| Número de haces | 1 |
| Diámetro del reflector | 0,219 m |
| Ganancia máxima del haz | 45 dB |
| Polarización | Lineal |
| Apertura del haz a –3 dB | 1,1° |
| Eficiencia del haz principal | > 95% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | ±48,95° |
| Característica dinámica del haz | Periodo de barrido de 8/3 s |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 56,9 |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 13,5 km |
| Anchura de la franja | 1 650 km |
| Diagrama de la antena del sensor | Véase Fig. 11 |
| Ganancia de la antena de calibración fría | 45 dB |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | 90° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto al nadir) | 65-81 |
| Parámetros del receptor del sensor |  |
| Tiempo de integración del sensor | 18 ms |
| Anchura de banda del canal | 4 000 MHz @ 150 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |
| Resolución horizontal | 13,5 km |
| Resolución vertical | 13,5 km |

FIGURA 11

Diagrama de antena del sensor N1 para la banda 148,5 y 151,5 GHz

## 6.15	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 155,5 y 158,5 GHz

La banda 155,5-158,5 GHz es de interés primordial para medir parámetros de la Tierra y de nube. En el Cuadro 22 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 155,5 y 158,5 GHz.

CUADRO 22

Características de los sensores del SETS (pasivo) entre 155,5 y 158,5 GHz

|  | Sensor O1 | Sensor O2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido transversal respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud | 865 km | 822 km |
| Inclinación | 20 | 98,7° |
| Excentricidad | 0 | 0,001 |
| Periodo de repetición | 7 días | 29 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces |  | 1 |
| Diámetro del reflector | 0,65 m | 0,22 m |
| Ganancia máxima del haz | 60 dBi | 44,8 dBi |
| Polarización | H, V | QV |
| Apertura del haz a –3 dB |  | 1,1° |
| Campo de visión instantáneo |  | CV nadir: 16 km CV exterior: 53 × 27 km |
| Eficiencia del haz principal | 96% | 95% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 44,5° | 49,45° |
| Característica dinámica del haz | 20 rpm | Periodo de barrido de 8/3s |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 52,3° | 59° |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 3 km | 16 km |
| Anchura de la franja |  | 2 193 km |
| Diagrama de la antena del sensor |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 44,8 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | −90° ± 3,9° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto al nadir) | n.d. | 73,6 (66° a 81°) |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | n.d. | 18 ms |
| Anchura de banda del canal | 2 GHz | < 2,8 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal | 6 km | 16 km |
| Resolución vertical | 6 km | 16 km |

## 6.16	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 164 y 167 GHz

La banda 164-167 GHz es fundamental para medir el N2O, el agua y el hielo en las nubes, la lluvia, el CO, y el ClO. En el Cuadro 23 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 164 y 167 GHz.

CUADRO 23

Características de los sensores del SETS (pasivo) entre 164 y 167 GHz

|  | Sensor P1 | Sensor P2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido mecánico respecto al nadir |
| Parámetros de la órbita |  |  |
| Altitud | 828 km | 824 km |
| Inclinación | 98,7° |  |
| Excentricidad | 0 |  |
| Periodo de repetición | 17 días | 9 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |
| Número de haces | 2 |  |
| Diámetro del reflector | 0,48 × 0,71 m | 0,127 m |
| Ganancia máxima del haz | 54 dBi | 43,9 dBi |
| Polarización | V | QH |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,39° | 1,1° |
| Campo de visión instantáneo | 16 km × 12 km | CV nadir: 15,8 km CV exterior: 68,4 × 30 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% |  |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 46,8° | ±52,725° transversal |
| Característica dinámica del haz | 31,6 rpm | Periodo de barrido transversal 8/3 s; 96 campos terrestres por periodo de barrido |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 55,5° | 0 |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 6 km | 1,116 km |
| Anchura de la franja | 1 700 km | 2 500 km |
| Diagrama de la antena del sensor |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 43,9 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 0 |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto al nadir) | n.d. | 82,175 |
| Parámetros del receptor del sensor |  |  |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 ms | 18 ms |
| Anchura de banda del canal | 1 425 MHz centrada en 166 ± 0,7875 GHz | 3 000 MHz centrada en 164-167 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |
| Resolución horizontal | 12 km | 32 km |
| Resolución vertical | 12 km | 32 km |

## 6.17	Parámetros característicos de los sensores pasivos que funcionan en las bandas comprendidas entre 174,8 y 191,8 GHz

La banda 174,8-191,8 GHz es fundamental para medir el N2O y el O3, además de para crear perfiles del vapor de agua. En el Cuadro 24 se resumen los parámetros de los sensores pasivos que funcionan o funcionarán entre 174,8 y 191,8 GHz.

CUADRO 24

Características de los sensores del SETS (pasivo) entre 174,8 y 191,8 GHz

|  | Sensor Q1 | Sensor Q2 | Sensor Q3 | Sensor Q4 | Sensor Q5 | Sensor Q6 | Sensor Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sensor | Barrido cónico | Barrido transversal | Sonda en el limbo | Barrido mecánico respecto al nadir | Barrido cónico | Barrido respecto al nadir |  |
| Parámetros de la órbita |  |  |  |  |  |  |  |
| Altitud | 828 km | 705 km |  | 824 km | 835 km | 867 km | 822 km |
| Inclinación | 98,7° | 98,2° |  | 98,7° | 98,85° | 20 | 98,7° |
| Excentricidad | 0 |  |  |  |  |  | 0,001 |
| Periodo de repetición | 17 días | 16 días |  | 9 días | n.d. | 7 días | 29 días |
| Parámetros de la antena del sensor |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de haces | 2 | 1 | 2 | 96 campos por periodo de barrido | 6 |  | 1 (orientable con 90 campos por periodo de barrido) |
| Diámetro del reflector | 0,48 × 0,71 m | 0,219 m | 1,6 × 0,8 m | 0,127 m | 0,6 m | 0,2 m | 0,22 m |
| Ganancia máxima del haz | 54 dBi | 45 dBi | 60 dBi | 43,9 dBi | 60 dBi | 49 dBi | 44,8 dBi |
| Polarización | V | Linear | V | QH | V | H | QV |
| Apertura del haz a –3 dB | 0,39° | 1,1° | 0,19° × 0,245 | 1,1° | 0,2° | 0,66° | 1,1° |
| Campo de visión instantáneo | 16 km × 12 km | 14 km | 4,5 km × 9 km | CV nadir: 15,8 km CV exterior: 68,4 × 30 km | CV exterior: 8 × 19 km | En el nadir 10 km × 10 km En el límite de la zona barrida 14 km × 22 km | CV nadir: 16 km CV exterior: 53 × 27 km |
| Eficiencia del haz principal | 95% |  | n.d. | 95% | n.d. | 97% | 95% |
| Ángulo de puntería respecto al nadir | 46,8° | ±48,95° | n.d. | ±52,725° transversal | 55,4° | 42 | 49,4 |

CUADRO 24 (Continuación)

|  | Sensor Q1 | Sensor Q2 | Sensor Q3 | Sensor Q4 | Sensor Q5 | Sensor Q6 | Sensor Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Característica dinámica del haz | 31,6 rpm | Periodo de barrido 8/3 s | Barridos continuos en la tangente vertical respecto a la superficie a ~92 km en 24,7 s 240 barridos/órbita | Periodo de barrido transversal 8/3 s | Periodo de barrido 2,88 s | 1 revolución por 1,639 s | Periodo de barrido transversal 8/3 s |
| Ángulo de incidencia en la Tierra | 55,5 | 56,9° | n.d. |  | 65° | 55 | 59 |
| Dimensiones del haz a –3 dB | 3 km | 13,5 km | 3 km | 16 km | 8 km × 19 km | 10 km × 10 km | 16 km |
| Anchura de la franja | 1 700 km | 1 650 km | n.d. | 2 500 km | 2 000 km | 1 700 km | 2 193 km |
| Diagrama de la antena del sensor |  | Véase Fig. 12 |  |  |  |  |  |
| Ganancia de la antena de calibración fría | n.d. | 45 dB | n.d. | 43,9 dBi | n.d. |  | 44,8 dBi |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto a la dirección del satélite) | n.d. | 90° | n.d. | 0 | n.d. |  | −90° ± 3,9° |
| Ángulo de calibración fría (grados respecto al nadir) | n.d. | 65° a 81° | n.d. | 82,175 | n.d. |  | 73,6 (66° a 81°) |
| Tiempo de integración del sensor | 1,2 ms | 18 ms | 0,166 s | 18 ms | n.d. | 7,34 ms | 18 ms |

CUADRO 24 (Fin)

|  | Sensor Q1 | Sensor Q2 | Sensor Q3 | Sensor Q4 | Sensor Q5 | Sensor Q6 | Sensor Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros de la antena del sensor (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda del canal | 1 275 MHz centrada en 183,31 ± 0,7875 GHz, 3 500 MHz centrada en 183,31 ± 3,1 GHz, 4 500 MHz centrada en 183,31 ± 7,7 GHz | 1 000 MHz centrada en 183,31 ± 1,00 GHz, 2 000 MHz centrada en 183,31 ± 3,00 GHz, 4 000 MHz centrada en 183,31 ± 7,00 GHz | n.d. | Véase Cuadro 25 | 1,5 GHz centrada en 183,31 ± 7 GHz, 1,0 GHz centrada en 183,31 ± 3 GHz, 0,5 GHz centrada en 183,31 ± 1 GHz | 6 canales de 200 MHz a 2 GHz centrados en 183,31 GHz | 0,5 GHz centrada en 183,311 ± 1 GHz, 1,0 GHz centrada en 183,311 ± 3 GHz, 1,1 GHz centrada en 190,311 ± 1 GHz |
| Resolución espacial de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución horizontal | 6 km | 13,5 km | 9 km | 16 km | 8 km | 10 km transversal | 16 km |
| Resolución vertical | 6 km | 13,5 km | 4,5 km | 16 km | 8 km | 10 km | 16 km |

FIGURA 12

Diagrama de la antena del sensor Q2 para la banda 174,8 y 191,8 GHz

CUADRO 25

Características del sensor pasivo Q4 para canales comprendidos
entre 174,8 y 191,8 GHz

| Frecuencia central (GHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Polarización |
| --- | --- | --- |
| 183,31 ± 4,5 | 2 000 | QH |
| 183,31 ± 1,8 | 1 000 | QH |
| 190,31 | < 2 200 | V |

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.

La «zona vadosa» es la parte de la Tierra entre la superficie terrestre y la zona de saturación que se extiende desde la parte superior de la superficie del suelo hasta la capa freática.