التوصيـة  ITU-R  RS.2043-0
(2014/2)

خصائص الرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600

في الفضاء التي تستعمل النطاق MHz 50-40

السلسلة RS

أنظمة الاستشعار عن بُعد

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2015

ITU  2015

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU- R  RS.2043-0

خصائص الرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف
الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600

(2014)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية خصائص الرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) الموزعة حول MHz 9 600. وينبغي أن تتيح هذه المعلومات إجراء دراسات تشارُك وتوافق مع خدمات راديوية أخرى تتواجد في نفس المدى الترددي أو مديات ترددية قريبة. وينطوي استخدام المدى الترددي هذا على أنظمة ساتلية للاستشعار عن بُعد منفذة بعروض نطاق إرسال راداري مختلفة تتراوح بين MHz 100 وMHz 1 200.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الاستشعار عن بُعد بواسطة أجهزة استشعار فضائية بموجات صغرية نشيطة يحتاج إلى مديات ترددية معينة تتوقف على الظواهر المادية المطلوب رصدها؛

ب)	أن بعض النطاقات الترددية قد خُصصت للاستشعار عن بُعد بواسطة أجهزة استشعار فضائية بموجات صغرية نشيطة؛

ج)	أن عرض نطاق الإرسال لجهاز استشعار راداري يرتبط مباشرة باستبانة القياس القابلة للتحقيق؛

د )	أن الطلب يتزايد على معلومات الرادار عالي الاستبانة على النحو المبين في التقرير ITU-R RS.2274؛

ه‍ )	أن عمليات الرصد في مديات GHz 9 الترددية تتيح بيانات هامة لدراسة خصائص الأرض والظواهر الطبيعية بما فيها البيانات التي تتعلق بأحوال البيئة؛

و )	أن المدى الترددي MHz 9 600 يقدم الوضع الأميز بأعرض نطاق ممكن في النطاق الترددي الذي يوفر ظروف انتشار جيدة،

وإذ تدرك

أن التوصية ITU-R RS.1166 توفر معايير الأداء والتداخل لأجهزة الاستشعار في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) بما فيها الرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة حول MHz 9 600،

توصي

باستخدام خصائص أنظمة الرادار النمطية ذي الفتحة التركيبية المحمولة في الفضاء والعاملة في مدى GHz 9، على النحو الذي يرد وصفه في الملحق، لدراسات التشارُك والتوافق التي تنطوي على خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600.

ملحق

خصائص الرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف
الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600

# 1	مبادئ الرادارات ذات الفتحة المركبة (SAR)

الرادار ذو الفتحة المركبة (SAR) هو نظام راداري متماسك محمول في الفضاء جانبي الإشعاع يستخدم مسير طيران الساتل لمحاكاة هوائي كبير أو فتحة كبيرة للغاية إلكترونياً، ويولد صور استشعار عن بعد عالية الاستبانة.

ومن حيث المبدأ، الرادار ذو الفتحة المركبة هو صفيف هوائيات مرتَّب الأطوار. ولكن بدلاً من استخدام عدد كبير من عناصر هوائيات متوازية، يستخدم الرادار ذو الفتحة المركبة عنصر هوائي واحد في تعدد إرسال زمني. والمواضع الهندسية المختلفة لعناصر الهوائي هي نتائج المنصة المتحركة.

ويتحرك الساتل قدماً في الاتجاه الطيران مصوباً نظير سمته نحو مركز الأرض. وترسَل حزمة الموجات الصغرية إرسالاً مائلاً بزاوية متعامدة مع اتجاه الطيران منيرةً رقعة على الأرض. ويشير المدى إلى البعد عبر المسار المتعامد مع اتجاه الطيران، بينما يشير السمت إلى البعد على طول المسار الموازي لاتجاه الطيران. ويشير عرض الرقعة إلى قطاع من سطح الأرض يجمع منه الرادار جانبي الإشعاع البيانات. وهو عرض المشهد المصوَّر في بعد المدى. ويحدَّد الامتداد الطولي للرقعة بحركة الطائرة بالنسبة إلى السطح، في حين يقاس عرض الرقعة على نحو متعامد مع الامتداد الطولي للرقعة.

وبمرور الوقت، تُستكمل فرادى دورات الإرسال/الاستقبال (وقت تكرار النبضة (PRT)) وتخزَّن البيانات التي جُمعت من كل دورة في الذاكرة على متن الساتل. وتستخدم معالجة الإشارة اتساع وطور الإشارات المستقبَلة عبر نبضات متتالية من عناصر الفتحة المركبة. وبعد عدد معين من الدورات، يعاد تجميع البيانات المخزنة لرسم صورة عالية الدقة للتضاريس التي يجري التحليق فوقها.

# 2	أساليب تشغيل الرادارات ذات الفتحة المركبة (SAR)

## 1.2	الهندسة

يُتحكم في الرادارات ذات الفتحة المركبة العاملة بالقرب من GHz 9,6 عبر قيادة أرضية للتشغيل والإيقاف على النحو المطلوب لحصر المشاهدة في مناطق محددة على الأرض. ومن جميع أساليب الرادارات ذات الفتحة المركبة المبينة في الشكل 1، لا يُستخدم كامل عرض النطاق الزقزقي MHz 1 200 إلا عند التشغيل بأسلوب الإنارة الموضعية.

ويمكن للأساليب الأخرى أن تستخدم النطاق الترددي MHz 9 300 - 9 900 وفق الأحكام الواردة في حواشي لوائح الراديو ذات الأرقام 475A.5 و476A.5 و478A.5 و478B.5.

ويفترض أسلوب خارطة قطاع الرادار ذي الفتحة المركبة التقليدي اتجاه تصويب ثابت لهوائي الرادار يتعامد مع مسار المنصة. وخارطة قطاع ما، هي صورة تتشكل عرضاً برقعة الرادار ذي الفتحة المركبة وتتبع كفاف طول خط طيران المنصة نفسها. وبأسلوب مسح الرادار ذي الفتحة المركبة scanSAR))، يمكن لهذا الرادار أن ينير عدة رقع فرعية بمسح هوائيه في مواضع مختلفة.

الشكل 1

أساليب تشغيل نظام الرادار ذي الفتحة المركبة في توزيع GHz 9
لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS)

أسلوب المسح لرادار SAR

أسلوب الإنارة الموضعية

أسلوب خارطة القطاع

الإنارة الموضعية هي أسلوب للرادار ذي الفتحة المركبة للحصول على أعلى استبانة بالتوجيه الإلكتروني للحزمة الرادارية المصوبة على هدف في الحزمة مشكِّلاً بذلك فتحة مركَّبة أطول. وبوسع أسلوب الإنارة الموضعية أن يحسن استبانة القدرة التصويرية للرادار ذي الفتحة المركبة إلى أقل من 30 cm. وبزيادة النبضات المستخدمة، تتحسن الاستبانة السمتية أيضاً.

ويجري التشغيل بأسلوب الإنارة الموضعية عادة على حساب التغطية المكانية، حيث تتعذر إنارة مناطق أخرى داخل رقعة معينة في متناول الرادار ذي الفتحة المركبة فيما تنير الحزمة الرادارية موضعياً منطقة مستهدفة معينة. وتظهر تفاصيل عن هندسات التصوير بهذا الأسلوب في الشكل 2.

وتجمع البيانات عادة بأخذ عدد يتراوح بين 49 و65 رقعة جزئية مدى كل منها 20 km، في نطاق 0,35 km في السمت. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لرسم صورة فسيفسائية من الرقع الجزئية في السمت لإنتاج صورة أبعادها 5 km في 5 km.

ويُتحكم في جميع الرادارات ذات الفتحة المركبة عبر قيادة أرضية للتشغيل والإيقاف على النحو المطلوب لحصر المشاهدة في مناطق محددة على الأرض. فيطلق أمر "التشغيل" إرسال نبضات الترددات الراديوية (الزقزقات) لفترة قصيرة تناهز خمس ثوان أو أقل، حسب الرصد المقصود.

الشكل 2

هندسة التصوير بالرادار ذي الفتحة المركبة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS)
(في النطاق العريض بعرض نطاق للزقزقة قدره 1200 MHz)

منطقة موضعية مسطحة مبسطة

نظير السمت

المسار الأرضي لمسقط الساتل على الأرضي
أو على طول المسار أو اتجاه السمت

مسار الساتل

مركز طور هوائي SAR

حالة متناظرة للجانب الأيسر من الساتل

منطقة موضعية km 5 x 5

مسار متصالب أو مدى أو اتجاه الارتفاع

مدى النفاذ

مخروط الهوائي             °1,13 (أو عرض حزمة السمت)
المخروط المتصالب للهوائي  °0,53 (أو عرض حزمة الارتفاع)

φ زاوية الورود
Ψ زاوية التماس
 زاوية الانحراف عن نظير السمت أو زاوية النظر (توجه حزمة الهوائي)

عرض الرقعة

استبانة بيكسلية

## 2.2	خصائص التوقيت للرادار ذو الفتحة المركبة-4 (SAR-4) بأسلوب الاستبانة العالية

كما ذُكر في الفقرة 1.2 أعلاه، لا يُستخدم عرض النطاق الأقصى البالغ 1 200 MHz إلا بأسلوب الإنارة الموضعية لنظام SAR-4 عندما تلزم أعلى استبانة للصورة الرادارية.

وبهذا الأسلوب، يرسل الرادار ذو الفتحة المركبة -4 (SAR-4) لفترة قصيرة (5 ثوان عادة) في كل حدث تعرُّض ("لقطة") للرادار. وخلال خمس ثوان من الإرسال، يقطع الساتل في الواقع أكثر من 38 km على طول مسار المدار، مغيِّراً بذلك على نحو دائم زاوية الورود الفعالة في منطقة الموضع المعرَّض على النحو المبين في الشكل 2. وبأسلوب الإنارة الموضعية، يمكن أن تُلقط ما تصل إلى 20 لقطة أحداث في كل مدار ساتلي (95 دقيقة)، بحد أدنى من الوقت الفاصل بين أحداث متتالية قدره ثانية واحدة، وهو يقابل مسافة 45 km على الأرض. ويرد تمثيل رسومي للوضع في الشكل 3.

وفي مدار متزامن مع الشمس، يتحرك الساتل بشكل دائم على طول فاصل الليل والنهار. وبارتفاع نمطي قدره 515 km، تتكرر دورية نتائج المدار المتزامن مع الشمس في مسار نقطة مسقط ساتل على سطح الأرض كل 11 يوماً. ونتيجة لمتطلبات المدار، وحسب خط العرض الجغرافي، لا يرى موقع الرادار والمناطق المجاورة أكثر من مرتين في اليوم.

وتعتبر المناطق المجاورة مناطق متأثرة بإنارة الفص الجانبي للهوائي. ولا تنار مناطق مستوى الذروة والمناطق المجاورة أكثر من مرة في دور المدار.

ويرسل نظام SAR-4 نبضات بدورة تشغيل ثابتة مدتها 50 µs ويليها صمت مدته 120 µs. ويكيَّف توقيت النبضة مع معدل تكرار نبضة ثابت. وخلال 50 µs لكل نبضة إرسال، تكنس موجة الإرسال الحاملة (CW) غير المشكَّلة عبر كامل عرض النطاق البالغ1 200  MHz ("زقزقة"). وتظل دورة تشغيل الإرسال الناتجة، على النحو المبين في الجدول رقم 1، ثابتة في كل ظروف عرض النبضة ومعدل تكرار النبضة.

الشكل 3

المسافة الفاصلة الدنيا بين هدفين متتاليين

الحد الأدنى من الوقت = ثانية واحدة

السرعة الموجهة للمدار = km/s 7,630 تقابل سرعة موجهة لنقطة مسقط الساتل على الأرض = km/s 7,060

المسافة الفاصلة الدنيا بين لقطتين متتاليتين = km 45

ويرد وصف أساليب SAR الأخرى في التقرير ITU-R RS.2178.

ويبين الشكل 4 مسارات الأرض لنقطة مسقط ساتل على سطح الأرض في 14 دوراً مدارياً لساتل SAR-4. وخلال كل دور مداري تدور الأرض بنحو 23,7°. وفي حال وجود مسير علوي (بزاوية ارتفاع قدرها 90°) فوق موقع واحد، سيظهر المدار من قبل والمدار بعد ذلك في قيم أدنى لزوايا الارتفاع القصوى (القريبة إلى الآفاق) للمحطة.

الشكل 4

مسار SAR-4 لنقاط مسقط الساتل على سطح الأرض في 14 دوراً مدارياً
مدة كل واحد منها ساعة و34 دقيقة و49 ثانية (15,19 دورة/اليوم)

يورد الشكل 5 أمثلة عن مسيرات علوية وما يقابلها من ظروف الإنارة في ثلاثة خطوط عرض نمطية. وفي كل من الصور في الشكل 5، يمكن رؤية منطقة باللون الأزرق على جانبي مسار الساتل كليهما. وهذا يدل على الميدان الذي سينير فيه جهاز الرادار ذي الفتحة المركبة منطقة بأسلوب الإنارة الموضعية في لحظة معينة من الزمن.

ونظراً لحركة الساتل نفسه، تتحرك نقطة مسقط الساتل على سطح الأرض على طول مسار المسقط بسرعة 7,06 km/s. ولا ينار الهدف إلا عندما يكون من ضمن هذه المنطقة الزرقاء (داخل فص الحزمة الرئيسية للساتل)، ويتراوح الوقت الأقصى للإنارة بين 5 و7 ثوان تبعاً لموقع الهدف الفعلي بالنسبة إلى مسار الساتل.

وعندما تؤخذ الحزمة الرئيسية والفصوص الجانبية بعين الاعتبار، يطول الوقت الأقصى للإنارة. وتتوقف العواقب من حيث التداخل الضار على الخدمة والنظام قيد النظر. وتستند المعلومات أدناه إلى إنارات الحزمة الرئيسية.

الشكل 5

منطقة إنارة ساتل (المسير العلوي لساتل)

يرد في الشكل 6 والجدول 1، بالنسبة لموقع معين على كوكب الأرض، الأوقات المحتملة والتراكم للإنارة خلال 11 يوماً يتكرر بعدها بالضبط مسير نقاط مسقط الساتل على سطح الأرض. وهناك ما يصل إلى أربع إنارات محتملة يومياً في خطوط العرض المرتفعة. وكما يظهر في الشكل 6، يختلف عدد الإنارات يومياً من صفر إلى أربعة.

الشكل 6

فرص الإنارة على مدى فترة 11 يوماً كاملة في خطوط العرض المرتفعة

أوقات النفاذ - 9 أبريل 2013   15:59:38

الأربعاء 10

الخميس 11

الجمعة 12

السبت 13

الأحد 14

الإثنين 15

الثلاثاء 16

الأربعاء 17

الخميس 18

الجمعة 19

السبت 20

الوقت (UTCG)

أبريل 2013

الجدول 1

تراكم وقت الإنارات المحتملة على مدى فترة 11 يوماً كاملة في خطوط العرض المرتفعة

| وقت البدء (UTCG) |  | وقت التوقف (UTCG) |  | المدة (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Apr 2013 14:04:58.246 |  | 9 Apr 2013 14:05:05.008 |  | 6,762 |
| 9 Apr 2013 15:38:58.735 |  | 9 Apr 2013 15:39:06.027 |  | 7,292 |
| 10 Apr 2013 04:29:51.820 |  | 10 Apr 2013 04:29:58.819 |  | 6,999 |
| 10 Apr 2013 06:03:50.310 |  | 10 Apr 2013 06:03:57.310 |  | 7,000 |
| 10 Apr 2013 13:47:56.501 |  | 10 Apr 2013 13:48:04.209 |  | 7,708 |
| 10 Apr 2013 15:21:49.102 |  | 10 Apr 2013 15:21:55.247 |  | 6,145 |
| 11 Apr 2013 05:46:48.240 |  | 11 Apr 2013 05:46:54.287 |  | 6,047 |
| 13 Apr 2013 14:30:27.763 |  | 13 Apr 2013 14:30:33.100 |  | 5,337 |
| 14 Apr 2013 04:55:30.126 |  | 14 Apr 2013 04:55:35.471 |  | 5,345 |
| 14 Apr 2013 14:13:22.852 |  | 14 Apr 2013 14:13:29.144 |  | 6,291 |
| 14 Apr 2013 15:47:27.234 |  | 14 Apr 2013 15:47:35.117 |  | 7,882 |
| 15 Apr 2013 04:38:19.663 |  | 15 Apr 2013 04:38:26.098 |  | 6,435 |
| 15 Apr 2013 06:12:13.167 |  | 15 Apr 2013 06:12:20.630 |  | 7,464 |
| 15 Apr 2013 13:56:19.267 |  | 15 Apr 2013 13:56:26.513 |  | 7,246 |
| 15 Apr 2013 15:30:15.649 |  | 15 Apr 2013 15:30:22.348 |  | 6,699 |
| 16 Apr 2013 04:21:07.202 |  | 16 Apr 2013 04:21:14.804 |  | 7,602 |
| 16 Apr 2013 05:55:10.750 |  | 16 Apr 2013 05:55:17.266 |  | 6,517 |
| 16 Apr 2013 15:13:05.560 |  | 16 Apr 2013 15:13:11.149 |  | 5,589 |
| 17 Apr 2013 05:38:06.586 |  | 17 Apr 2013 05:38:12.148 |  | 5,562 |
| 19 Apr 2013 14:21:42.280 |  | 19 Apr 2013 14:21:48.106 |  | 5,826 |
| 20 Apr 2013 04:46:41.507 |  | 20 Apr 2013 04:46:47.403 |  | 5,896 |
| 20 Apr 2013 06:20:30.148 |  | 20 Apr 2013 06:20:38.073 |  | 7,924 |
| إحصاءات شاملة | القيمة |  |
| المدة الدنيا (s) | 5,337 |  |
| المدة القصوى (s) | 7,924 |  |
| متوسط المدة (s) | 6,617 |  |
| المدة الكلية (s) | 145,568 |  |

بلغ وقت الإنارة الكلي الممكن 145,568 ثانية خلال 11 يوماً، أي ما يعادل 0,02% من الوقت.

ويبين الشكل 7 والجدول 2 ظروف مواقع الرادار في خطوط العرض الوسطى. وفي هذه الحالات، يتراوح عدد الإنارات المحتملة في اليوم الواحد ما بين 0 و2.

الشكل 7

فرص الإنارة على مدى فترة 11 يوماً كاملة في خطوط العرض الوسطى

أوقات النفاذ - 9 أبريل 2013   18:52:56

أبريل 2013

الأربعاء 10

الخميس 11

الجمعة 12

السبت 13

الأحد 14

الإثنين 15

الثلاثاء 16

الأربعاء 17

الخميس 18

الجمعة 19

السبت 20

الوقت (UTCG)

الجدول 2

الوقت المتراكم للإنارات المحتملة على مدى فترة 11 يوماً كاملة في خطوط العرض الوسطى

| وقت البدء (UTCG) |  | وقت التوقف (UTCG) |  | المدة (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Apr 2013 15:34:45.714 |  | 9 Apr 2013 15:34:52.069 |  | 6,355 |
| 10 Apr 2013 04:34:36.995 |  | 10 Apr 2013 04:34:44.635 |  | 7,639 |
| 12 Apr 2013 05:34:20.860 |  | 12 Apr 2013 05:34:27.843 |  | 6,983 |
| 12 Apr 2013 16:17:22.834 |  | 12 Apr 2013 16:17:29.214 |  | 6,38 |
| 13 Apr 2013 05:17:18.746 |  | 13 Apr 2013 05:17:23.991 |  | 5,246 |
| 14 Apr 2013 15:43:10.577 |  | 14 Apr 2013 15:43:16.078 |  | 5,501 |
| 15 Apr 2013 04:43:04.397 |  | 15 Apr 2013 04:43:11.070 |  | 6,673 |
| 15 Apr 2013 15:26:06.532 |  | 15 Apr 2013 15:26:13.786 |  | 7,255 |
| 17 Apr 2013 05:42:41.045 |  | 17 Apr 2013 05:42:48.910 |  | 7,865 |
| 17 Apr 2013 16:25:46.303 |  | 17 Apr 2013 16:25:53.630 |  | 7,327 |
| 18 Apr 2013 05:25:39.006 |  | 18 Apr 2013 05:25:45.093 |  | 6,088 |
| 18 Apr 2013 16:08:37.576 |  | 18 Apr 2013 16:08:43.009 |  | 5,433 |
| 20 Apr 2013 04:51:25.641 |  | 20 Apr 2013 04:51:31.402 |  | 5,761 |
| إحصاءات شاملة | القيمة |  |
| المدة الدنيا (s) | 5,246 |  |
| المدة القصوى (s) | 7,865 |  |
| متوسط المدة (s) | 6,500 |  |
| المدة الكلية (s) | 84,506 |  |

في هذه الحالة، قل وقت النفاذ الكلي إلى 84,5 ثانية على مدى 11 يوماً، فصار يشكل ,0090% من الوقت.

ويبين الشكل 8 والجدول 3 ظروف الإنارات المحتملة في خطوط العرض المنخفضة. وفي هذه الحالات، يتراوح عدد الإنارات المحتملة في اليوم الواحد ما بين 0 و2.

الشكل 8

فرص الإنارة على مدى فترة 11 يوماً كاملة في خطوط العرض المنخفضة

أوقات النفاذ - 9 أبريل 2013   19:05:10

الوقت (UTCG)

أبريل 2013

الأربعاء 10

الخميس 11

الجمعة 12

السبت 13

الأحد 14

الإثنين 15

الثلاثاء 16

الأربعاء 17

الخميس 18

الجمعة 19

السبت 20

الجدول 3

الوقت المتراكم للإنارات المحتملة على مدى فترة 11 يوماً كاملة في خطوط العرض المنخفضة

| وقت البدء (UTCG) |  | وقت التوقف (UTCG) |  | المدة (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Apr 2013 17:00:08.771 |  | 9 Apr 2013 17:00:15.801 |  | 7,03 |
| 10 Apr 2013 04:43:31.960 |  | 10 Apr 2013 04:43:38.416 |  | 6,456 |
| 11 Apr 2013 16:26:02.928 |  | 11 Apr 2013 16:26:09.455 |  | 6,528 |
| 14 Apr 2013 05:09:00.363 |  | 14 Apr 2013 05:09:06.089 |  | 5,725 |
| 15 Apr 2013 04:51:56.973 |  | 15 Apr 2013 04:52:02.103 |  | 5,13 |
| 15 Apr 2013 16:51:29.517 |  | 15 Apr 2013 16:51:35.145 |  | 5,628 |
| 16 Apr 2013 04:34:50.485 |  | 16 Apr 2013 04:34:58.396 |  | 7,911 |
| 16 Apr 2013 16:34:25.460 |  | 16 Apr 2013 16:34:30.684 |  | 5,224 |
| 19 Apr 2013 05:17:18.707 |  | 19 Apr 2013 05:17:25.754 |  | 7,047 |
| إحصاءات شاملة | القيمة |  |
| المدة الدنيا (s) | 5,13 |  |
| المدة القصوى (s) | 7,911 |  |
| متوسط المدة (s) | 6,298 |  |
| المدة الكلية (s) | 56,679 |  |

وبالنسبة لهدف في خطوط العرض المنخفضة، ينحصر عدد مرات النفاذ في اليوم الواحد بأقل من 2، ويبلغ وقت الإنارة الكلي الممكن 56,6 ثانية بما يوافق 0,006 % من الوقت.

# 3	الخصائص التقنية لأجهزة استشعار الرادار ذي الفتحة المركبة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS SAR)

ترد في الجدول 4 الخصائص التقنية لأجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء في المدى الترددي 9 GHz.

وترد مخططات كسب الهوائي المقابلة لجميع أنظمة الرادار ذي الفتحة المركبة في الجداول 5 إلى 8، على التوالي.

يعطي الجدول 5 مخطط هوائي الرادار SAR-4. وتردد مخططات هوائي الأنظمة SAR-1 إلى SAR-3 في التقرير ITU-R RS.2094.

الجدول 4

الخصائص التقنية لأنظمة الرادار ذي الفتحة المركبة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS SAR)

| المعلمة | SAR 1 | SAR 2 | SAR 3 | SAR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الارتفاع المداري (km) | 400 | 619 | 506 | 510 |
| الميل المداري (بالدرجات) | 57 | 98 | 98 | 98 |
| تردد RF المركزي (GHz) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | (*)9,3-9,9 |
| ذروة قدرة للإشعاع (W) | 1 500 | 5 000 | 25 000 | 7 000 |
| التشكيل النبضي | تشكيل خطي بالتردد للزقزقة | تشكيل خطي بالتردد للزقزقة | تشكيل خطي بالتردد للزقزقة | تشكيل خطي بالتردد للزقزقة |
| عرض نطاق التشكيل بالتردد (MHz) | 10 | 400 | 450 | 1 200 |
| فترة النبضة (s) | 33,8 | 10-80 | 1-10 | 50 |
| معدل تكرار النبضات (pps) | 1 736 | 2 000-4 500 | 410-515 | 6 000 |
| ذروة التشغيل % | 5,9 | 2,0-28,0 | 0,04-0,5 | 30 |
| نسبة انضغاط المدى | 338 | < 12 000 | 450-4 500 | 60 000 |
| نمط الهوائي | دليل موجات ذو فتحات | صفيف مستوي | صفيف مستوي مرتب الأطوار | صفيف مستوي |
| ذروة كسب الهوائي (dBi) | 44,0 | 44,0-46,0 | 39,5-42,5 | 47,0 |
| (dBW) e,i,r,p | 75,8 | 83,0 | 83,5-88,5 | 85,5 |
| توجيه الهوائي من نظير السمت | °20 إلى °55 | 34 درجة من النظير | °20 إلى °44 من النظير |  |
| عرض حزمة الهوائي | (El) °5,5 (Az) °0,14 | (El) °2,3-1,6 (Az) °0,3 | (El) °2,3-1,1 (Az) °1,15 |  |
| استقطاب الهوائي | رأسي خطي | خطي أفقي أفقي أو رأسي رأسي | خطي أفقي/رأسي | خطي أفقي/رأسي |
| درجة حرارة ضوضاء النظام (k) | 551 | 500 | 600 | 500 |

(*)	تتوقف القيمة النهائية القيمة النهائية على القرار الذي سيُتخذ في نهاية المطاف في إطار البند 12.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015.

الجدول 5

مخطط كسب الهوائي للرادار SAR 1 حول النطاق GHz 9,6

| المخطط | الكسب G(θ) (dBi) كدالة لزاوية الانحراف عن المحور θ (بالدرجات) | المدى الزاوي (بالدرجات) |
| --- | --- | --- |
| (الارتفاع) رأسي | Gv(θv) = 44,0 – 0,397(θv)2 Gv(θv) = 24,5 Gv(θv) = 9,5 Gv(θv) = 22,5 | θv < 7,1 7,1 θv 30 30 θv 60 θv > 60 |
| (السمت) أفقي | Gh(θh) = 0 – 612,2(θh)2 Gh(θh) = –12 Gh(θh) = 0 – 27,0 (θh) Gh(θh) = –35 | θh 0,14 0,14 < θh 0,44 0,44 < θh 1,3 θh 1,3 |
| مخطط الحزمة | G(θ) = {Gv(θv) Gh(θh), –3} max |  |

الجدول 6

مخطط كسب الهوائي للرادار SAR 2 حول النطاق GHz 9,6

| المخطط | الكسب G(θ) (dBi) كدالة لزاوية الانحراف عن المحور θ (بالدرجات) | المدى الزاوي (بالدرجات) |
| --- | --- | --- |
| (الارتفاع) رأسي | Gv(θv) = 46,0 – 0,835(θv)2 Gv(θv) = 31,0 Gv(θv) = 26,0 Gv(θv) = 10,0 | θv < 3,8 3,8 θv 15 15 θv 30 θv > 30 |
| (السمت) أفقي | Gh(θh) = 0 – 444,5(θh)2 Gh(θh) = – 16 Gh(θh) = – 20,0 (θh) | θh 0,3 0,3 < θh 0,7 θh 0,7 |
| مخطط الحزمة | G(θ) = {Gv(θv) Gh(θh), –3} max |  |

الجدول 7

مخطط كسب الهوائي للرادار SAR 3 حول النطاق GHz 9,6

| المخطط | الكسب G(θ) (dBi) كدالة لزاوية الانحراف عن المحور θ (بالدرجات) | المدى الزاوي (بالدرجات) |
| --- | --- | --- |
| (الارتفاع) رأسي | Gv(θv) = 42,5 – 9,92(θv)2 Gv(θv) = 31,4 – 0,83 θv Gv(θv) = 10,5 – 0,133 θv | 0 < θv < 1,1 1,1 θv < 30 θv 30 |
| (السمت) أفقي | Gh(θh) = 0,0 – 9,07(θh)2 Gh(θh) = +1,9 – 12,08 θh Gh(θh) = – 48 | 0 < θh < 1,15 1,15 θh < 4,13 θh 4,13 |
| مخطط الحزمة | G(θ) = Gv(θv) + Gh(θh) |  |

الجدول 8

مخطط كسب الهوائي للرادار SAR 4 حول النطاق GHz 9,6

| المخطط | الكسب G(θ) (dBi) كدالة لزاوية الانحراف عن المحور θ (بالدرجات) | المدى الزاوي (بالدرجات) |
| --- | --- | --- |
| (الارتفاع) رأسي | Gv(v) = 47,0 – 9,91(v)2 Gv(θv) = 35,9 – 0,83 θv Gv(v) = 11,0 | v < 1,1 1,1 v 30 v > 30 |
| (السمت) أفقي | Gh(h) = 0 – 45,53(h)2 Gh(h) = –10,97 – 2,00 h Gh(h) = –35,0 | h ≤ 0,5 0,5 < h 12 h > 12 |
| مخطط الحزمة | G() = Gv(v) + Gh(h) |  |

ويقدم الجدول 9 مخطط هوائي بديل لاستخدامه عندما ينبغي النظر في نموذج أكثر دقة لمتوسط مستويات الفص الجانبي (3 dB تحت ذروة الفصوص الجانبية).

الجدول 9

مخطط متوسط كسب الهوائي للرادار SAR 4 حول النطاق GHz 9,6

| المخطط | الكسب G(θ) (dBi) كدالة لزاوية الانحراف عن المحور θ (بالدرجات) | المدى الزاوي (بالدرجات) |
| --- | --- | --- |
| (الارتفاع) رأسي | Gv(v) = 47,0 – 9,91 (v)2 Gv(θv) = 35,189 – 1,944θv Gv(θv) = 21,043 – 0,468θv Gv(θv) = 12,562 – 0,185θv Gv(v) = 3,291 | v < 1,149 1,149 v 9,587 9,587 v 29,976 29,976 v 50 v > 50,0 |
| (السمت) أفقي | Gh(h) = 0 – 45,53(h)2 Gh(h) = –11,210 – 4,022h Gh(h) = –26,720 – 0,953h Gh(h) = –35,031 – 0,388h Gh(h) = –41,936 – 0,158h Gh(h) = –51,387 | h 0,542 0,542 < h 5,053 5,053 < h 14,708 14,708 < h 30,00 30,00 < h 59,915 h > 59,915 |
| مخطط الحزمة | G() = Gv(v) + Gh(h) |  |

الشكل 9

مخطط الهوائي على طول المسار

كسب الهوائي (dBi)

الزاوية الأفقية (على طول المسار) (بالدرجات)

الشكل 10

مخطط الهوائي بالتصالب مع المسار

كسب الهوائي (dBi)

الزاوية الرأسية (على طول المسار) (بالدرجات)

الشكل 11

مخططا الذروة المبسطة والمتوسط المعقد على طول المسار للرادار SAR4

كسب الهوائي (dBi)

الزاوية الأفقية (بالدرجات)

الشكل 12

مخططا الذروة المبسطة والمتوسط المعقد بالتصالب مع المسار للرادار SAR4

كسب الهوائي (dBi)

الزاوية الرأسية (بالدرجات)

يعطى مسار نقاط مسقط الساتل على سطح الأرض بخط افتراضي بين المركبة الفضائية ومركز كوكب الأرض.