Рекомендация МСЭ-R RS.2066-0 (12/2014)

Защита радиоастрономической службы в полосе частот 10,6–10,7 ГГц от нежелательных излучений радаров с синтезированной апертурой, работающих в спутниковой службе исследования Земли (активной) на частоте около 9600 МГц

Серия RS Системы дистанционного зондирования

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  RS.2066-0

Защита радиоастрономической службы в полосе частот 10,6–10,7 ГГц от нежелательных излучений радаров с синтезированной апертурой, работающих в спутниковой службе исследования Земли (активной) на частоте около 9600 МГц

(2014)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлена эксплуатационная процедура, предназначенная для того чтобы не допускать связи между главными лучами систем SAR-4 спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (активной) при осуществлении передачи на частоте около 9600 МГц и станций радиоастрономической службы (РАС), осуществляющих наблюдения в полосе 10,6−10,7 ГГц, с тем чтобы не наносить вред чувствительному малошумящему усилителю РАС.

Ключевые слова

ССИЗ (активная), РАС, ослабление влияния помех

Аббревиатуры/глоссарий

SAR	Synthetic Aperture Radar	Радар с синтезированной апертурой

Соответствующие Рекомендации/Отчеты МСЭ

Рекомендация МСЭ-R RS.2043	Характеристики радаров с синтезированной апертурой, работающих в спутниковой службе исследования Земли (активной) в полосе около 9600 МГц

Report ITU-R RA.2188	Power flux-density and e.i.r.p. levels potentially damaging to radio astronomy receivers

Report ITU-R RS.2274	Spectrum requirements for spaceborne synthetic aperture radar applications planned in an extended allocation to the Earth exploration-satellite service around 9 600 MHz

Report ITU-R RS.2308	Radio frequency compatibility of unwanted emissions from 9 GHz EESS synthetic aperture radars with the Earth exploration-satellite service (passive), space research service (passive), space research service and radio astronomy service operating in the frequency bands 8 400-8 500 MHz and 10.6-10.7 GHz, respectively

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 9300–9800 МГц распределена ССИЗ (активной) на первичной основе;

b)	что полоса частот 9800–9900  МГц распределена ССИЗ (активной) на вторичной основе;

c)	что полоса частот 10,6–10,7 ГГц распределена РАС на первичной основе;

d)	что активные радары, работающие в системах ССИЗ (активной) на частоте около 9600 МГц, используют излучения с ЛЧМ высокой мощности в направлении космос-Земля;

e)	что в радиоастрономических станциях, работающих в полосе частот 10,6–10,7 ГГц, используются высокочувствительные малошумящие усилители;

f)	что в Отчете МСЭ-R RA.2188 приведены уровни плотности потока мощности и э.и.и.м., которые потенциально наносят вред малошумящим усилителям/трактам высокой частоты РАС;

g)	что уровень помех, принимаемых станциями РАС в результате излучений систем ССИЗ (активной), может при редких условиях связи между главными лучами достигать приведенных в Отчете МСЭ-R RA.2188 критических уровней или превышать их,

рекомендует,

1	чтобы в целях обеспечения совместимости SAR ССИЗ и станций РАС системы SAR ССИЗ, работающие на частотах около 9600 МГц, должны в максимальной возможной степени не допускать облучения зоны вокруг радиоастрономических станций. Размер такой зоны определен в Приложении 1. В Приложении 2 представлен перечень станций РАС, которые могу работать в полосе частот 10,6−10,7 ГГц и которые могут вести наблюдения в период облучения;

2	что в том случае, когда не выполняются условия, упомянутые в пункте 1 раздела рекомендует, оператор системы SAR ССИЗ должен установить связь с оператором соответствующей радиоастрономической станции не менее чем за семь календарных дней до этого события в штатном режиме работы SAR ССИЗ и не менее чем за 24 часа в режиме сбора изображений SAR ССИЗ только в чрезвычайных ситуациях, таких как управление операциями в случае бедствий, с тем чтобы координировать и, если необходимо, согласовать меры по ослаблению влияния помех или другие предупредительные меры.

Приложение 1

Определение защитной зоны вокруг станций РАС

Контур луча излучений, соответствующий запасу, который устанавливается при применении Рекомендации МСЭ-R RA.2188, определяет зону повреждаемости при потенциальной связи между лучами обеих антенн в осевых направлениях. Этот контур имеет форму эллипса, большая ось которого δθh находится в горизонтальном направлении луча, а малая ось δθv – в вертикальном направлении луча, определяя таким образом зону, в которой уровень мощности на станции РАС превысит –18 дБВт. Проекция на поверхность Земли дает размер зоны с расширением на ±δh в горизонтальном направлении и ±δv в вертикальном направлении вокруг радиоастрономической станции, которая должна быть защищена. В таблице 1 представлен диапазон параметров для недопущения случайного повреждения приемника РАС с антенной диаметром 100 м на основании SAR-4, описанного в Рекомендации МСЭ-R RS.2043.

ТАБЛИЦА 1

Параметры для недопущения случайного повреждения РА приемников

| Угол падения Φ | Угол горизонтального смещения δθh | Угол вертикального смещения δθv | Горизонтальный разнос (км) δh | Вертикальный разнос (км) δv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,02° | 1,8° | 9,6 | 18,2 |
| 55° | 0,5° | 1,1° | 7,4 | 28,1 |

На рисунке 1 показан размер зоны вокруг подлежащей защите станции РАС, который зависит от диаметра антенны РАС и угла падения. Можно видеть, что не существует ограничений для станций РАС, диаметр антенны которых менее 17 м, и что максимальное расстояние разноса относительно станции РАС составляет 28 км для большинства станций РАС.

РИСУНОК 1

Размер зоны вокруг подлежащих защите станций РАС на основе характеристик SAR-4 ССИЗ

В более общем смысле, для данного угла падения i расстояние между спутником SAR и зоной сбора определяется следующим образом:

d=r+h2-r2*sin²(i)-r*cos(i),

где:

r:	радиус Земли (км);

i:	угол падения (°);

h:	высота SAR (км).

Соответствующий угол между надиром и зоной сбора в вертикальной плоскости определяется следующим образом:

θv=asinr*sinir+h,

где:

r:	радиус Земли (км);

i:	угол падения (°);

h:	высота SAR (км).

Максимальное усиление антенны РАС может быть получено на основании диаметра антенны и частоты с помощью следующей формулы:

Gr=8,9+20log(πDf),

где:

D:	диаметр антенны РАС (м);

f:	частота (ГГц).

На основании этих значений предел усиления антенны SAR, который обеспечит соблюдение предела принимаемой мощности, равного –18 дБВт, определяется следующим образом:

Ge=Prlimit+Lp-Gr-Pe,

где:

Prlimit:	принимаемая мощность, которая не должна быть превышена (–18 дБВт ниже 20 ГГц);

Lp:	потери в свободном пространстве (дБ);

Gr:	максимальное усиление антенны РАС (дБи);

Pe:	пиковая мощность SAR (дБВт).

Используя диаграммы направленности антенны SAR в горизонтальной и вертикальной плоскостях, можно определить соответствующие углы смещения δθh и δθv. На основании этих углов можно вывести расстояния горизонтального и вертикального разноса δh и δv.

δh=r*asindtanδθhr,

где:

r:	радиус Земли (км);

d:	наклонная дальность (км);

δθh:	угол горизонтального смещения (°).

Наклонная дальность между спутником и станцией РАС, на которой соблюдается предел принимаемой мощности, определяется следующим образом:

d+δd=r+hcosθv+δθv-r2-r+h²sin²θv+δθv ,

где:

r:	радиус Земли (км);

d:	наклонная дальность между спутником и зоной сбора (км);

h:	высота спутника SAR (км);

θv:	угол между надиром и зоной сбора в вертикальной плоскости (°);

δθv:	угол вертикального смещения (°).

Также можно вывести расстояние вертикального разноса δv:

δv=rasind+δdrsinθv+δθv-asindrsinθv ,

где:

r:	радиус Земли (км);

d:	наклонная дальность между спутником и зоной сбора (км);

d+ δd:	наклонная дальность между спутником и станцией РАС (км);

θv:	угол между надиром и зоной сбора в вертикальной плоскости(°);

δθv:	угол вертикального смещения (°).

Приложение 2

Список радиоастрономических станций, работающих в полосе 10,6–10,7 ГГц

Район 1

| Страна | Название | Северная широта | Восточная долгота | Размер антенны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бельгия | Humain | 50 11' 30" | 05 15' 27" | 4 |
| Финляндия | Metsahövi | 60 13' 04" | 24 23' 37" | 13,7 |
| Германия | Effelsberg | 50 31' 29" | 06 53' 03" | 100 |
|  | Stockert | 50 34' 10" | 06 43' 19" | 10 |
|  | Wettzell | 49 08' 41" | 12 52' 40" | 20, 13,2 |
| Италия | Medicina | 44 31' 14" | 11 38' 49" | 32 |
|  | Noto | 36 52' 33'' | 14 59' 20'' | 32 |
|  | Sardinia | 39 29' 34" | 09 14' 42" | 64 |
| Латвия | Ventspils | 57 33' 12" | 21 51' 17" | 32 |
| Норвегия | Ny Ålesund | 78 55' 45" | 11 52' 15" | 20 |
| Португалия | Flores | 38 31' 12" | −31 07' 48" | 13 |
|  | Santa Maria | 36 58' 12" | −25 10' 12" | 13 |
| Россия | Badari | 51 45' 27" | 102 13' 16" | 32 |
|  | Kaliazyn | 57 13' 29" | 37 54' 01" | 64 |
|  | Pushchino | 54 49' 20" | 37 37 53" | 22 |
|  | Svetloe | 61 05' 00" | 29 46' 54" | 32 |
|  | Zelenchukskaya | 43 49' 34" | 41 35' 12" | 32 |
| Южно-Африканская Республика | Hartebeesthoek | –25 52' 48" | –27 40' 48" | 64 |
|  | MeerKAT | –30 43' 16" | 21 24' 40" | 64 антенны по 13,5 |
| Испания | Robledo | 40 25' 38" | –04 14' 57" | 70,34 |
|  | Tenerife | 28 30' 00" | −16 30' 00" | 12 |
|  | Yebes | 40 31' 27" | –03 05' 22" | 40 |
| Швеция | Onsala | 57 23' 45" | 11 55' 35" | 20 |
|  | Onsala | 57 23' 35" | 11 55' 04" | 2 антенны по 12 |
| Швейцария | Bleien | 47 20' 26" | 08 06' 44" | 5 |
| Турция | Kayseri | 38 59' 45" | 36 17' 58" | 5 |
| Соединенное Королевство | Merlin Cambridge (mean) | 52 10' 01" | 00 03' 08" | 32 |
|  | Merlin Knockin | 52 47' 25" | –02 59' 50" | 25 |
|  | Merlin Darnhall | 53 09' 23" | –02 32' 09" | 25 |
|  | Merlin Jodrell Bank (mean) | 53 14' 07" | –02 18' 23" | 64 |
|  | Merlin Pickmere | 53 17' 19" | –02 26' 44" | 25 |

Список радиоастрономических станций, работающих в полосе 10,6–10,7 ГГц

Район 2

| Страна | Название | Северная широта | Восточная долгота | Размер антенны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бразилия | Itapetinga | –23° 11' 05" | –46° 33' 28" | 14 |
| Канада | Algonquin Radio Obsy | 45° 57' 19" | –78° 04' 23" | 3,7 и 9,1 |
| США | Arecibo | 18° 20' 39" | –66° 45' 10" | 305 |
|  | GGAO Greenbelt | 39° 06' 00" | –76° 29' 24" | 12 |
|  | Green Bank Telescope | 38° 25' 59" | –79° 50' 23" | 100 |
|  | Haystack | 42° 36' 36" | –71° 28' 12" | 18 |
|  | Kokee Park | 22° 07' 34" | –159° 39' 54" | 20 |
|  | Jansky VLA | 33° 58' 22" до 34° 14' 56" | –107° 24' 40" до –107° 48' 22" | 25 антенн по 27 |
|  | VLBA Brewster, WA | 48° 07' 52" | –119° 41' 00" | 25 |
|  | VLBA Fort Davis, TX | 30° 38' 06" | –103° 56' 41" | 25 |
|  | VLBA Hancock, NH | 42° 56' 01" | –71° 59' 12" | 25 |
|  | VLBA Kitt Peak, AZ | 31° 57' 23" | –111° 36' 45" | 25 |
|  | VLBA Los Alamos, NM | 35° 46' 30" | –106° 14' 44" | 25 |
|  | VLBA Mauna Kea, HI | 19° 48' 05" | –155° 27' 20" | 25 |
|  | VLBA North Liberty, IA | 41° 46' 17" | –91° 34' 27" | 25 |
|  | VLBA Owens Valley, CA | 37° 13' 54" | –118° 16' 37" | 40 |
|  | VLBA Pie Town, NM | 34° 18' 04" | –108° 07' 09" | 25 |
|  | VLBA St. Croix, VI | 17° 45' 24" | –64° 35' 01" | 25 |
|  | Allen Telescope Array | 40° 10' 44" | –119° 31' 53" | 6 антенн по 42 |
|  | Goldstone | 35° 25' 33" | –116° 53' 22" | 70,3 |

Список радиоастрономических станций, работающих в полосе 10,6–10,7 ГГц

Район 3

| Страна | Название | Северная широта | Восточная долгота | Размер антенны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австралия | Parkes | –33 00' 00" | 148 15' 44" | 64 |
|  | Katherine | –14 22' 32" | 132º 09' 09" | 12 |
|  | Mopra | –31 16' 04" | 149º 05' 58" | 22 |
|  | ATCA (Narrabri) | –30 59' 52" | 149º 32' 56" | 22 антенны по 6 |
|  | Tidbinbilla | –35 24' 18" | 148º 58' 59" | 70, 34 |
|  | Hobart (Mt. Pleasant) | –42 48' 18" | 147 26' 21" | 26 |
|  | Ceduna | –31 52' 05" | 133 48' 37" | 30 |
|  | Yarragadee | –29 02' 47" | 115 20' 48" | 12 |
| Китай | Miyun | 40 33' 29" | 116 58' 37" | 50 |
|  | Sheshan | 31 05' 58" | 121 11' 59" | 25 |
|  | Nanshan | 43 28' 16" | 87 10' 40" | 25 |
|  | Tianma | 31° 05' 13" | 121° 09' 48" | 65 |
|  | CSRH | 42° 12' 31" | 115° 14' 45" | 2 антенны по 60 |
|  | QTT | 43° 36' 04" | 89° 40' 57" | 110 |
| Япония | Nobeyama | 35 56' 40" | 138 28' 21" | 45 |
|  | VERA-Mizusawa | 39 08' 01" | 141 07' 57" | 20, 10 |
|  | VERA-Iriki | 31 44' 52" | 130º 26' 24" | 20 |
|  | VERA-Ogasawara | 27 05' 31" | 142º 13' 00" | 20 |
|  | VERA-Ishigakijima | 24 24' 44" | 124º 10' 16" | 20 |
|  | Ishioka | 36 12' 31" | 140º 13' 36" | 13.2 |
|  | Kashima | 35 57' 21" | 140º 39' 36" | 34 |
|  | Usuda | 36 07' 57" | 138 21' 46" | 64 |
|  | Nishi-Waseda | 35 42' 25" | 139 43' 20" | 64 антенны по 2,4 |
|  | Tomakomai | 42 40' 25" | 141 35' 48" | 11 |
|  | Gifu | 35 28' 03" | 136 44' 14" | 11 |
|  | Yamaguchi | 34 12' 58" | 131 33' 26" | 32 |
|  | Tsukuba | 36 06' 11" | 140 05' 19" | 32 |
| Корея | KSWC (Jeju) | 33 42' 36" | 126 29' 26" | 3 |
|  | SGOC (Sejong) | 36 31' 12" | 127 18' 00" | 22 |
|  | K-SRBL | 36° 24' 00" | 127° 22' 12" | 2 антенны по 2 |
|  | KVN-Yonsei | 37 33' 55" | 126 56' 27" | 21 |
|  | KVN-Ulsan | 35 32' 33" | 129 15' 04" | 21 |
|  | KVN-Tamna | 33 17' 21" | 126 27' 37" | 21 |
| Новая Зеландия | Warkworth | –36º 25' 59" | 174º 39' 52" | 30, 12 |

______________

В вертикальном направлении существует асимметрия величиной 5,6% для δθv и δv между внутренним и внешним углами смещения и расстояниями, которая не была принята во внимание. Перечислены только более крупные внешние значения. Проекции на поверхность земли контуров запаса, которые представляют собой искаженные эллипсы, были аппроксимированы прямоугольниками.