RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1251

GESTIÓN  DE  LA  RED  –  DEFINICIONES  DE  LAS  CLASES  DE  OBJETO  DE  GESTIÓN  DE
LA  CALIDAD  DE  FUNCIONAMIENTO  PARA  ELEMENTOS  DE  RED  DE  SISTEMAS
DE  SATÉLITE  QUE  FORMAN  PARTE  DE  LAS  REDES  DE  TRANSPORTE  DE
JERARQUÍA  DIGITAL  SÍNCRONA  EN  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 201/4)

(1997)

Rec. UIT-R S.1251

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas digitales de satélite continuarán siendo elementos constitutivos de las redes públicas/privadas independientemente de la tecnología;

b)	que la Recomendación UIT-T G.707 (1996) especifica la jerarquía digital síncrona (SDH);

c)	que las Recomendaciones UIT-T G.803 y UIT-T G.805 definen la arquitectura de las redes de transporte SDH, que debe reflejarse en las definiciones de la funcionalidad de gestión;

d)	que la Recomendación UIT-T G.783 especifica las características generales y funciones del equipo de multiplexación síncrona que deben medirse y controlarse a través del sistema de gestión;

e)	que las Recomendaciones UIT-T G.831 y UIT-T G.784 definen los principios y las capacidades de gestión de las redes de transporte SDH con las cuales debe ser compatible esta Recomendación;

f)	que la Recomendación UIT-T G.774 define los objetos gestionados para redes de transporte SDH terrenales que constituyen los precedentes para las definiciones de objeto de esta Recomendación;

g)	que es conveniente la compatibilidad con la red de gestión de las telecomunicaciones (RGT) definida en la Recomendación UIT-T M.3000;

h)	que la Recomendación UIT-T G.861 define los principios y las directrices para la integración de los sistemas de satélite y radioeléctricos en las redes de transporte SDH, incluyendo sus capacidades de gestión;

j)	que la Recomendación UIT-R S.1149 especifica aspectos de las redes de transporte SDH basadas en satélite,

recomienda

que los sistemas de satélites digitales del servicio fijo por satélite (SFS) se ajusten a la funcionalidad de gestión definida en esta Recomendación para facilitar su integración con las redes de transporte SDH.

# 1	Alcance

Esta Recomendación trata de la definición de la calidad de funcionamiento de la gestión de elementos de red para las funciones SDH específicas de satélite definidas en la Recomendación UIT-R S.1149 – «Arquitectura de red y aspectos funcionales del equipo de los sistemas digitales de satélite del servicio fijo por satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona».

Uno de los objetivos es garantizar la compatibilidad de dichas características con los sistemas de gestión de las redes de transporte SDH terrenales.

La presente Recomendación se refiere a los detalles del nivel más bajo del concepto de gestión de la red. A ese nivel se le denomina nivel de «elemento de red».

ÍNDICE

Página

1	Alcance		1

1.1	Introducción a la gestión de la calidad de funcionamiento		2

1.1.1	Antecedentes		2

1.1.2	Ejemplos de parámetros de calidad de funcionamiento que puede seleccionar la gestión de la calidad de funcionamiento		2

2	Lista de requisitos de la gestión de la calidad de funcionamiento		3

3	Modelo de gestión de la calidad de funcionamiento		5

3.1	Descripción de las clases de objetos del modelo		7

4	Jerarquía de herencia para clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento		7

5	Definiciones de clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento en formato GDMO		9

5.1	Definiciones contenidas en la Recomendación UIT-T Q.822		9

5.2	Clases de objeto específicas de la tecnología de la SDH		10

5.2.1	Definiciones de la Recomendación UIT-T G.774-01 y 06		10

5.2.2	Clases de objetos de gestión de la calidad de funcionamiento específicas de satélites		12

5.3	Definiciones de paquetes		22

5.4	Atributos		23

5.5	Producciones que soportan ASN.1		27

6	Jerarquía de denominación para clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento		27

6.1	Vinculaciones de nombre del extremo cercano		27

6.1.1	Política de denominación		28

6.2	Vinculaciones de nombre del extremo distante		30

6.2.1	Política de denominación		30

6.3	Vinculaciones de nombre para puntos de supervisión de la calidad de funcionamiento de la jerarquía múltiplex de satélite adicional		35

7	Reglas de subordinación		35

8	Constricciones de puntero		35

## 1.1	Introducción a la gestión de la calidad de funcionamiento

### 1.1.1	Antecedentes

La definición de la gestión de la calidad de funcionamiento (PM – Performance Management) para sistemas de transportes basados en la jerarquía digital síncrona (SDH – Synchronous Digital Hierarchy) figura en las Recomendaciones UIT-T G.774-01 y 06. Las definiciones de clases de objetos de sistemas de satélite contenidas en esta Recomendación siguen muy estrechamente las líneas de la versión más reciente unidireccional de la Recomendación UIT-T G.774-06. Las Recomendaciones UIT-T G.774-01 y 06 se basan en la Recomendación UIT-T Q.822 – «Descripción de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3 para la interfaz Q3 – Gestión de la calidad de funcionamiento».

### 1.1.2	Ejemplos de parámetros de calidad de funcionamiento que puede seleccionar la gestión de la calidad de funcionamiento

La lista que sigue contiene ejemplos de parámetros que se pueden seleccionar mediante las funciones de PM definidas en esta Recomendación. La lista no es exhaustiva ni pretende limitar el conjunto de parámetros que un operador de red puede implementar.

–	Segundos con errores	Se registran parámetros distintos para el extremo cercano y el extremo distante

–	Segundos con muchos errores	Se registran parámetros distintos para el extremo cercano y el extremo distante

–	Segundos indisponibles	Se registran parámetros distintos para el extremo cercano y el extremo distante

–	Deslizamientos controlados	Se registran parámetros distintos para el extremo cercano y el extremo distante

–	Rebasamientos de umbral	Se registran parámetros distintos para el extremo cercano y el extremo distante

Las condiciones en las que se registran los parámetros son importantes y el control de las mismas se incluye en la definición de las funciones de PM.

# 2	Lista de requisitos de la gestión de la calidad de funcionamiento

A continuación se presenta de forma resumida la lista de requisitos de la PM extraída de la Recomendación UIT-T G.774-01.

–	Soporte de la generación de eventos PM por los elementos de red (NE – Network Element).

–	Soporte de la recopilación de eventos PM desde los NE por los sistemas de gestión.

–	Soporte del control del gestor de la iniciación/suspensión/reanudación/reposición/parada de las funciones PM.

–	Soporte de los informes de notificación de la colección de datos de PM de los NE a los gestores.

–	Soporte del almacenamiento de resultados en el NE para su colección posterior por los gestores.

–	Soporte de la recopilación de datos históricos y su almacenamiento por los NE.

–	Soporte de la edición de esos datos históricos.

–	Soporte de los cambios de umbrales en los NE por los gestores.

–	Soporte del envío de notificaciones de calidad de servicio (QoS – Quality of Service) desde los NE cuando se rebasan los umbrales.

Estos requisitos se satisfacen en el entorno terrenal definido en las Recomendaciones UIT-T G.774-01 y 06 creando las clases de objetos gestionados de la SDH cuya relación figura en el Cuadro 1, que muestra también el proceso necesario para actualizar la Recomendación desde una base bidireccional a una base unidireccional.

CUADRO  1

Clases de objeto gestionado de entorno terrenal de la Recomendación UIT-T G.774

| Recomendación UIT-T G.774-01 existente | Recomendación UIT-T G.774-06 revisada (1996) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| sdhCurrentData | sdhCurrentDataUnidirectional | Utilizar para red nueva |
| msCurrentData | msCurrentDataNearEnd | Utilizar para red nueva |
|  | msCurrentDataFarEnd | Continuar utilizando |
| msCurrentDataTR | msCurrentDataNearEndTR | Utilizar para red nueva |
|  | msCurrentDataFarEndTR | Continuar utilizando |
| pathTerminationCurrentData | pathTerminationCurrentDataNearEnd | Utilizar para red nueva |
|  | pathTerminationCurrentDataFarEnd | Continuar utilizando |

CUADRO  1 (Continuación)

| Recomendación UIT-T G.774-01 existente | Recomendación UIT-T G.774-06 revisada (1996) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| pathTerminationCurrentDataTR | pathTerminationCurrentDataNearEndTR | Utilizar para red nueva |
|  | pathTerminationCurrentDataFarEndTR | Continuar utilizando |
| msHistoryData | msHistoryDataNearEnd | Utilizar para red nueva |
|  | msHistoryDataFarEnd | Continuar utilizando |
| pathTerminationHistoryData | pathTerminationHistoryDataNearEnd | Utilizar para red nueva |
|  | pathTerminationHistoryDataFarEnd | Continuar utilizando |
| rsSectionCurrentData |  | Utilizar para PM de extremo cercano solamente |
| rsSectionCurrentDataTR |  | Utilizar para PM de extremo cercano solamente |
| rsHistoryData |  | Utilizar para PM de extremo cercano solamente |
| msAdaptationCurrentData |  | Sin cambios |
| msAdaptationHistoryData |  | Sin cambios |
| NOTA 1 – Las letras TR se refieren a reposición de umbral (threshold reset). NOTA 2 – La clase de objeto, sdhCurrentDataR1, que fue definida en la primera versión del proyecto de Recomendación UIT-T G.774-06, ha sido sustituida por una nueva clase, la sdhCurrentDataUnidirectional, porque no se trataba de una revisión sino de una ampliación del concepto de PM. |  |  |

Se pensó que la lista de requisitos era lo suficientemente general como para abarcar el entorno por satélite, aparte de un requisito adicional de duración de los intervalos de registro. Se consideró que era necesario crear clases de objetos gestionados específicas con las que sustentar equipos SDH de satélites especializados, y esas clases de objetos son las que figuran en el Cuadro 2.

CUADRO  2

Clases de objeto gestionado específico de satélite

| Clase de objeto de satélite | Clase de objeto terrenal equivalente |
| --- | --- |
| satSDHCurrentDataUnidirectional | sdhCurrentDataUnidirectional |
| satMSCurrentDataNearEnd | msCurrentDataNearEnd |
| satMSCurrentDataNearEndTR | msCurrentDataNearEndTR |

CUADRO  2 (Continuación)

| Clase de objeto de satélite | Clase de objeto terrenal equivalente |
| --- | --- |
| satPathTermCurrentDataNearEnd | pathTerminationCurrentDataNearEnd |
| satPathTermCurrentDataNearEndTR | pathTerminationCurrentDataNearEndTR |
| satMScurrentDataFarEnd | msCurrentDataFarEnd |
| satMSCurrentDataFarEndTR | msCurrentDataFarEndTR |
| satPathTermCurrentDataFarEnd | pathTerminationCurrentDataFarEnd |
| satPathTermCurrentDataFarEndTR | pathTerminationCurrentDataTR |
| satMSHistoryDataNearEnd | msHistoryDataNearEnd |
| satPathTermHistoryDataNearEnd | pathTerminationHistoryDataNearEnd |
| satMSHistoryDataFarEnd | msHistoryDataFarEnd |
| satPathTermHistoryDataFarEnd | pathTerminationHistoryDataFarEnd |
| satMSAdaptCurrentData | msAdaptationCurrentData |
| satMSAdaptHistoryData | msAdaptationHistoryData |

El texto completo de las definiciones de esas clases de objetos de satélite, en formato GDMO (directrices para la definición de objetos gestionados – Guidelines for the Definition of Managed Objects) definido en la Recomendación UIT-T X.722, sigue a los Cuadros. Todas las clases de objetos específicas de satélites comienzan con las letras «sat» para distinguirlas de las clases de objetos terrenales.

Los objetos gestionados de PM de la SDH terrenales se pueden utilizar en equipos SDH de las estaciones terrenas de satélite, sobre todo para las funciones SDH cerca de la interfaz terrenal.

Si el equipo físico tiene un alto grado de integración, objetos gestionados de ambos entornos podrían estar ubicados en el mismo equipo.

# 3	Modelo de gestión de la calidad de funcionamiento

Los servicios de gestión de la calidad de funcionamiento se modelan como se ilustra en la Fig. 1. En ella se muestran datos PM actuales que son recopilados desde un elemento de red (NE) supervisado mediante un objeto currentData (datos actuales) durante un periodo de tiempo definido, llamado periodo de granularidad. Al final de cada periodo de medición se puede emitir un informe sumario scanReport (informe de exploración o escaneo) y el resultado se envía también al objeto historyData (datos históricos).

—

FIGURE  1251-01 = 17 cm

Los umbrales se controlan mediante los objetos thresholdData (datos de umbral) y cuando se rebase un umbral, el objeto currentData puede generar una alarma de PM emitiendo un mensaje de notificación. Todos los eventos pueden ser registrados en fichero registro cronológico para referencia futura en un eventRecord (registro de eventos) de la función de fichero registro cronológico y cualquier medición de la calidad de funcionamiento puede ser procesada estadísticamente utilizando los objetos Scanner (escáner).

Los informes de exploración o escaneo pueden incluir diversos tipos contenidos, por ejemplo, una serie temporal de mediciones de un NE o un cierto número de mediciones efectuadas en varios objetos o estadísticas generales correspondientes a un solo objeto o a múltiples objetos a lo largo de una sola o de múltiples instancias temporales.

Los eventos segundos consecutivos con muchos errores (CSES – Consecutive Severely Errored Second) sólo son gestionados en las instancias de la subclase sdhCurrentData (datos actuales de jerarquía digital síncrona) que emplean periodos de granularidad de 15 min. Con ello se trata de evitar la duplicación de la información.

La información de supervisión bidireccional, que pudiera requerirse para compatibilidad hacia atrás, se puede obtener a partir de las mediciones unidireccionales, con lo que se considera que no se necesitan objetos adicionales para proporcionar supervisión bidireccional.

## 3.1	Descripción de las clases de objetos del modelo

El objeto currentData (datos actuales) será una instanciación de la clase de objeto de currentDataR1 y efectuará la acumulación u otra medición del parámetro supervisado durante el intervalo especificado, llamado periodo de granularidad. Al final de cada intervalo, el objeto informará al correspondiente objeto historyData (datos históricos) del resultado para su almacenamiento. También puede emitir una notificación scanReport (informe de exploración o escaneo) que puede hacer que se envíe un informe de evento correspondiente a un sistema gestor (no es obligatorio que el constructivo de discriminador del fichero registro cronológico se configure para que esta notificación sea registrada cronológicamente).

El objeto currentData puede contener un puntero hacia un objeto thresholdData (datos de umbral) si algunos de los umbrales son variables. Cuando se rebasa un umbral, se envía una notificación de alarma QoS (calidad de servicio) al sistema gestor. Este evento puede ser registrado cronológicamente.

El objeto historyData contiene una copia de los resultados de cada periodo de granularidad.

El objeto thresholdData contiene un conjunto de valores umbral y se hace referencia a él mediante un puntero desde el objeto currentData.

En la Recomendación UIT-T X.738 hay varios tipos de escáneres definidos, y se puede utilizar cualquiera de ellos. La función escáner se puede emplear para agregar conjuntos de mediciones de varios objetos currentData o historyData. El escáner puede preparar un scanReport para transferencia masiva de información a un sistema gestor, o puede efectuar algún tratamiento local con el que se reduzca al mínimo el volumen de datos que es preciso transferir, por ejemplo, obtener valores medios o calcular varianzas. El scanReport se puede almacenar también en el fichero registro cronológico para referencia futura.

El tipo de escáneres que se pueden emplear son, por ejemplo, el simpleScanner (escáner simple) o el dynamicSimpleScanner (escáner simple dinámico). Escáneres que pueden efectuar cálculos son el meanScanner (escáner de media), el meanVarianceScanner (escáner de varianza media) y el minMaxScanner (escáner de mínimo máximo).

Para analizar detalladamente un problema difícil quizá sea mejor acceder al objeto historyData directamente, en vez de obtener estadísticas a partir del scanReport. Además, se puede haber sobreescrito en el scanReport del fichero registro cronológico genérico, si ha transcurrido un plazo de tiempo importante o el fichero registro cronológico ha tenido que aceptar un gran número de anotaciones.

# 4	Jerarquía de herencia para clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento

La jerarquía de herencia de PM de los sistemas de transporte SDH es la indicada para la tecnología de la SDH, en tanto que distinta de la jerarquía de PM general definida en la Recomendación UIT-T Q.822.

FIGURE  1251-02 = page pleine

# 5	Definiciones de clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento en formato GDMO

La Recomendación UIT-T Q.822 (1994) contiene las definiciones de las clases de objeto básico que participan en la gestión de la calidad de funcionamiento, esto es, currentData (datos actuales), thresholdData (datos umbral) y historyData (datos históricos). Dichas definiciones se reproducen en la presente Recomendación para ayudar a comprender la gestión de la calidad de funcionamiento (PM), pero la fuente de referencia sigue siendo la Recomendación UIT-T Q.822.

## 5.1	Definiciones contenidas en la Recomendación UIT-T Q.822

currentData		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.739:1993":scanner;

CHARACTERIZED BY	currentDataPkg	PACKAGE

BEHAVIOUR  currentDataBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«La clase de objeto currentData (datos actuales) es una clase de objetos gestionados de soporte que contienen los datos de calidad de funcionamiento actuales. Esta clase objetos es un tipo particular de explorador que explora sus propios atributos (véase la Recomendación UIT-T X.739).

Los parámetros de calidad de funcionamiento se modelan como atributos. Estos atributos aparecen explícitamente en la definición de las subclases de currentData o están contenidos en el lote measurementListPkg si la clase de objeto instanciada es currentData.

Normalmente, los atributos de calidad de funcionamiento se derivan de atributos de contador o calibre y estos últimos se definen en la Recomendación UIT-T X.721. Todos los atributos con una sintaxis de tipo «Count» (por ejemplo, el atributo de segundos con error) serán puestos a cero (reiniciados) localmente al final del periodo de granularidad. Para que los cómputos sean continuos, el granularityPeriod (periodo de granularidad) se puede fijar en un valor arbitrariamente grande utilizando CHOICE (elección).

Si el administrativeState (estado administrativo) está enganchado y el operationalState (estado operativo) está desactivado o el objeto currentData se ha puesto fuera de servicio, los valores de los contadores no están definidos y los objetos historyData (datos cronológicos), si es que se emplean, no son creados al final del periodo de granularidad.»;;

ATTRIBUTES

suspectIntervalFlag	REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

DEFAULT VALUE  Q822-PM-ASN1Module.defaultCurrentDataSuspectIntervalFlag 	GET,

elapsedTime													GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

filterSuppressionPkg			PRESENT IF  "an instance supports it and the zeroSuppressionPkg is not present.",

historyRetentionPkg			PRESENT IF  "historyData objects are to be created at the end of an interval.",

maxSuppressionIntervalsPkg	PRESENT IF  "an instance supports it and at least one of zeroSuppressionPkg or filterSuppressionPkg is present.",

measurementListPkg			PRESENT IF  "an instance supports it or the object class is currentData.",

numSuppressedIntervalsPkg	PRESENT IF  "suppression counts are required and the
filterSuppressionPkg or the zeroSuppressionPkg is present.",

observedManagedObjectPkg	PRESENT IF  "an instance supports it.",

scheduledPMReportPkg		PRESENT IF  "scheduled notifications are to be emitted.",

thresholdPkg				PRESENT IF  "a quality of service alarm notification is to be emitted at threshold crossing.",

zeroSuppressionPkg			PRESENT IF  "an instance supports it and the filterSuppressionPkg is not present.";

REGISTERED AS		{q822ObjectClass 1};

historyData		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.721:1992":top;

CHARACTERIZED BY   historyDataPkg	PACKAGE

BEHAVIOUR   historyDataBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los valores de atributo almacenados en un objeto historyData son la copia exacta de los valores que figuran en el objeto currentData correspondiente al final del periodo de medición.

La hora al final del periodo de medición viene indicada por el valor del atributo periodEndTime.»;;

ATTRIBUTES

historyDataId							GET,

periodEndTime						GET,

granularityPeriod "Recommendation X.739:1993"	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

historyDataMeasurementListPkg		PRESENT IF  "the measurementListPkg is present in the corresponding currentData instance.",

historyDataSuspectIntervalFlagPkg	PRESENT IF  "an instance supports it.",

numSuppressedIntervalsPkg		PRESENT IF  "this package is present in the corresponding currentData instance.",

objectDeleteNotificationPkg		PRESENT IF  "an instance supports it.",

observedManagedObjectPkg		PRESENT IF  "this package is present in the corresponding currentData instance.";

REGISTERED AS		{q822ObjectClass 2};

thresholdData		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.721:1992":top;

CHARACTERIZED BY	thresholdDataPkg	PACKAGE

BEHAVIOUR	thresholdDataBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«La clase de objeto thresholdData (datos de umbral) es una clase de objetos de soporte que contiene los valores umbral correspondientes a los parámetros de gestión de calidad de funcionamiento (PM). Al menos uno de los lotes counterThresholdListPkg o gaugeThresholdListPkg debe ser instanciado.»;;

ATTRIBUTES

thresholdDataId	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

counterThresholdListPkg			PRESENT IF  "an instance supports it and the gaugeThresholdListPkg is not present.",

gaugeThresholdListPkg			PRESENT IF  "an instance supports it and the counterThresholdListPkg is not present.",

thresholdVerificationPkg			PRESENT IF  "an instance supports it.",

attributeValueChangeNotificationPkg
"Recommendation M.3100:1992"		PRESENT IF  "an instance supports it.",

createDeleteNotificationPkg
"Recommendation M.3100:1992"		PRESENT IF  "an instance supports it.";

REGISTERED AS		{q822ObjectClass 3};

## 5.2	Clases de objeto específicas de la tecnología de la SDH

Las siguientes definiciones de clases de objeto se han tomado de la versión unidirección de las Recomendaciones UIT-T G.774-01 y 06 (1996) y se incluyen aquí para ayudar a comprender la gestión de la calidad de funcionamiento aplicada a los sistemas de satélite.

### 5.2.1	Definiciones de la Recomendación UIT-T G.774-01 y 06

sdhCurrentDataUnidirectional		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":currentData;

CHARACTERIZED BY

"ITU-T Recommendation Q.822 1994":zeroSuppressionPackage,

"ITU-T Recommendation Q.822 1994":thresholdPackage,

sdhCurrentDataUnidirectionalPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	sdhCurrentDataUnidirectionalBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«La clase sdhCurrentDataUnidirectional permite definir las características genéricas para la supervisión de la calidad de funcionamiento SDH unidireccional. De esta clase se derivan subclases para retener los cómputos de eventos de calidad de funcionamiento de puntos de supervisión especificados y para soportar la vigilancia de la calidad de funcionamiento de los caminos SDH en las diversas capas descritas en la Recomendación UIT-T G.805.

En la Recomendación UIT-T G.826 se definen los siguientos eventos:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Errores de bloque de fondo (BBE).

Estos eventos se supervisan en dos intervalos de tiempo obligatorios, de 15 min y de 24 h, a los que se denomina periodos de granularidad. Al atributo granularityPeriod (periodo de granularidad) sólo se le puede asignar un valor cuando se crea el objeto.

Esta clase solo puede contener una referencia a un objeto thresholdData en el atributo thresholdDataInstance (ejemplar de datos de umbral). Si se alcanza o se traspasa un umbral, el atributo currentProblemList (lista de problemas actuales) lo indicará con la causa probable «umbral traspasado».

Las subclases de esta clase se utilizan para supervisar los datos de calidad de funcionamiento del extremo próximo o del extremo distante de un camino.

Un periodo de indisponibilidad comienza a partir de 10 eventos SES consecutivos. Se considera que esos 10 s forman parte del periodo de indisponibilidad. Un periodo de disponibilidad comienza a partir de 10 eventos SES consecutivos. Se considera que esos 10 s forman parte del periodo de disponibilidad.

Los estados de indisponibilidad se tienen en cuenta separadamente a efectos de supervisión del extremo próximo y del extremo distante. Esto significa que 10 eventos SES consecutivos en el extremo próximo sólo forman parte de la indisponibilidad del extremo próximo y viceversa.

Para las subclases de reinicialización de umbral de esta clase, se aplican las reglas siguientes:

No se debe emitir más de una alarma de calidad de servicio (QoS) hasta el final de una ventana continua de 15 min sin periodo de indisponibilidad y un número de errores por debajo del umbral inferior de cómputo de errores.

El atributo counterThresholdAttributeList (lista de atributos de umbral de contador) de un ejemplar thresholdDtaInstance de la Recomendación UIT-T Q.822 sirve para proporcionar los valores de umbral inferior y superior.

Si se utiliza el lote unavailableTimeAlarmPackage, se emite una alarma con una causa probable de indisponible cuando se detecte estado de indisponibilidad y el estado debe indicarse en el atributo currentProblemList. Cuando termina el estado de indisponibilidad, se emite una alarma de comunicación con la causa probable de indisponible y una indicación de gravedad de «anulación».

Una situación de disponibilidad viene indicada por la ausencia del estado de indisponibilidad en la currentProblemList. La situación de indisponibilidad no tiene efecto en el operationalState pero los cómputos de eventos de calidad de funcionamiento son neutralizados en el sentido de la transmisión que se marca como indisponible.

Los siguientes lotes condicionales no se utilizan en esta clase: filterSuppressionPkg y observedManagedObjectPkg.

La siguiente regla se aplica a las subclases de esta clase de objeto:

Si una subclase tiene un periodo de granularidad de 15 min, puede tratarse de un ejemplar con la funcionalidad de reinicialización de umbral o de un ejemplar sin esa funcionalidad instanciada (por punto de terminación), pero no ambas a la vez.»;;

ATTRIBUTES

currentProblemList "ITU-T Recommendation M.3100:1992"	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

unavailableTimeAlarmPackage

"Recommendation G.774-01:1993"			PRESENT IF  "It is required that a report is generated at the starting and ending of an unavailable period and the granularity period is 24 h.",

historyPackage  "Recommendation G.774-01:1993"	PRESENT IF  "an instance does not support flexible
assignment of the history length.";

REGISTERED AS		{g774-06MObjectClass 1};

msCurrentDataNearEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		sdhCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

msCurrentDataNearEndPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	msCurrentDataNearEndBehaviour		BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase de objeto sirven para retener los cómputos actuales del registrador del extremo próximo de un punto de terminación de camino de sección múltiplex durante un periodo de recogida.

Se observan las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento:

–	Bloque erróneo (EB).

El evento de calidad de funcionamiento es el BBE, es decir, el error de bloque de fondo.

Para la primitiva EB y para los defectos MS-AIS (señal de indicación de alarma de sección de multiplexación) y error excesivo se definen los siguientes eventos de calidad de funcionamiento:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Segundos indisponibles (UAS), este contador registra solamente la indisponibilidad del extremo próximo.

Además, se definen los siguientes eventos de calidad de funcionamiento facultativos:

–	número de fallos (FC) (extremo próximo),

–	segundos con error de tipo A (ESA) (extremo próximo),

–	segundos con error de tipo B (ESB) (extremo próximo).

Se admitirá sólo un valor de umbral por cada contador de calidad de funcionamiento.

Una alarma de QoS será emitida tan pronto como se alcance o traspase un umbral. Al final del periodo de granularidad, se anula implícitamente la alarma de QoS, siempre que no haya otras alarmas de QoS en curso, y se retira el rebasamiento de umbral de la currentProblemList (es decir, no se emite ninguna notificación). Si el umbral se alcanza o se traspasa de nuevo durante el siguiente periodo de granularidad, se emitirá una nueva alarma de QoS.

Esta clase objeto utiliza la clase de objeto msHistoryDataNearEnd para almacenamiento.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod "ITU-T Recommendation X.739:1993"	REQUIRED VALUES

SDHPMUNIASN1.SDHGranularityPeriod,

bBE	"Recommendation G.774-01:1993"		REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

eS	"Recommendation G.774-01:1993" 		REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

sES	"Recommendation G.774-01:1993"		REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

nearEndUASCurrentDataPackage		PRESENT IF  "If an instance supports it.",

cSESCurrentDataPackage

"Recommendation G.774-01:1993"	PRESENT IF  "an instance supports it and the granularity period is 15 min.",

failureCountsNearEndPackage		PRESENT IF  "an instance supports it.",

eSANearEndPackage			PRESENT IF  "an instance supports it.",

eSBNearEndPackage			PRESENT IF  "an instance supports it.";

REGISTERED AS		{g774-06MObjectClass 2};

### 5.2.2	Clases de objetos de gestión de la calidad de funcionamiento específicas de satélites

#### 5.2.2.1	Datos actuales unidireccionales de la SDH de satélite

satSDHCurrentDataUnidirectional		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":currentData;

CHARACTERIZED BY

"ITU-T Recommendation Q.822 1994":zeroSuppressionPackage,

"ITU-T Recommendation Q.822 1994":thresholdPackage,

satSDHCurrentDataUnidirectionalPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satSDHCurrentDataUnidirectionalBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Esta clase de objeto permite definir las características genéricas para la supervisión unidireccional de la calidad de funcionamiento de sistemas de satélite SDH.

Las subclases de esta clase se utilizan para supervisar separadamente la calidad de funcionamiento del extremo próximo o del extremo distante.

Las subclases efectúan el cómputo de eventos de calidad de funcionamiento de puntos de supervisión especificados. Estos eventos se definen en la Recomendación UIT-T G.826 y en la Recomendación UIT-R S.1062. Los eventos típicos de supervisión de calidad de funcionamiento son:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Errores de bloque de fondo (BBE).

Estos eventos se supervisan en dos intervalos de tiempo obligatorios, de 15 min y de 24 h, a los que se denomina periodos de granularidad. Se pueden utilizar otros periodos de granularidad, a título facultativo, cambiando el atributo granularityPeriod, pero los cómputos de 15 min y de 24 h se deben mantener siempre en curso.

Esta clase sólo puede contener una referencia a un objeto thresholdData en el atributo thresholdDataInstance (ejemplar de datos de umbral). Los contadores/calibre se reinicializan automáticamente al final del periodo de medición. Los resultados de las mediciones se transfieren a un objeto de almacenamiento historyData (datos cronológicos) asociado para almacenamiento a largo plazo.

En la Recomendación UIT-T X.721 se definen los contadores y los calibres.

Cuando se alcanza o transpasa un umbral, se notifica inmediatamente mediante el parámetro thresholdCrossed del atributo currentProblemList.

En la Recomendación UIT-T G.826 se define el periodo de indisponibilidad.

Si se utiliza el lote unavailableTimeAlarmPackage, se emite una alarma con una causa probable de indisponibilidad cuando se detecte estado de indisponibilidad y el estado debe indicarse en el atributo currentProblemList. Cuando termina el estado de indisponibilidad, se emite una alarma de comunicación con una causa probable de indisponible y una indicación de gravedad de «anulación».

Una situación de disponibilidad viene indicada por la ausencia del estado de indisponibilidad en la curentProblemList. La situación de indisponibilidad no tiene efecto en el operationalState pero los cómputos de eventos de calidad de funcionamiento son neutralizados en el sentido de la transmisión correspondiente durante el tiempo de indisponibilidad.»;;

ATTRIBUTES

currentProblemList  "ITU-T Recommendation M.3100:1992":		GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

unavailableTimeAlarmPackage			PRESENT IF  "It is required that a report is generated at the starting and ending of an unavailable period and the granularity period is 24 h.",

historyPackage

"Recommendation G.774-01:1993"		PRESENT IF  "an instance does not support flexible assignment of the history length.";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 01};

#### 5.2.2.2	Clases de objeto del extremo cercano

Sección múltiplex de satélite – Datos actuales – Extremo cercano

satMSCurrentDataNearEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

satMSCurrentDataNearEndPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSCurrentDataNearEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase sirven para retener los cómputos actuales del registrador del extremo próximo de una sección múltiplex.

Es obligatorio que se computen en bloque de 15 min y 24 h las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento definidas en las Recomendaciones UIT-T G.826 y UIT-R S.1062:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Errores en bloque de fondo (BBE).

Facultativamente, se pueden contar los siguientes parámetros de calidad de funcionamiento adicionales:

–	Segundos de indisponibilidad (UAS).

–	Segundos con muchos errores consecutivos (CSES).

–	Segundos con error de tipo A (ESA).

–	Segundos con error de tipo B (ESB).

–	Número de fallos.

–	Datos actuales adicionales.

Estos eventos utilizan la clase de objeto gestionado satMSHistoryDataNearEnd para el almacenamiento de datos cronológicos.

Cuando se alcance o traspase un umbral se debe emitir una alarma de QoS. Esta alarma es anulada implícitamente  al final del periodo de granularidad, siempre que no se hayan emitido otras alarmas de QoS.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod "ITU-T Recommendation X.739 1993":	REQUIRED VALUES

SDHMASN1.SDHGranularityPeriod,

bBE							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

eS							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

sES							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

msCSESNearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msUASNearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msESANearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msESBNearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msFailureCountsNearEndCurrentDataPackage	PRESENT IF  "Required",

satMSAdditionalNearEndCurrentDataPackage 	PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 02};

Sección múltiplex de satélite – Datos actuales – Extremo cercano – Control de umbral

satMSCurrentDataNearEndTR		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

"ITU-T Recommendation G.774-01:1993": thresholdResetPackage,

satMSCurrentDataNearEndTRPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSCurrentDataTRPackageBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Las reglas siguientes se aplican al mecanismo de determinación de umbrales:

–	Segundos con error (SES).

Se definen dos umbrales, uno superior y otro inferior, para soportar el modo de funcionamiento definido en el objeto satMSCurrentData para la emisión y anulación de alarmas de QoS.

–	Segundos con muchos errores (SES).

Sólo se define un umbral, para soportar el modo más sencillo de funcionamiento definido en los objetos satMSCurrentdata para el tratamiento de los eventos de SES, a saber:

Condición inicial: sólo se debe emitir una alarma de QoS hasta que haya transcurrido un intervalo de 15 min sin eventos SES. Tras este intervalo, se emitirá un estado de anulación de alarma de QoS.

Funcionamiento normal: al final del primer intervalo de 15 min sin eventos SES se emitirá una alarma si el cómputo alcanza o traspasa el umbral.

–	Errores de bloque de fondo (BBE).

En este caso, el modo de funcionamiento es el mismo que para segundos con error, por lo que hacen falta dos valores de umbral.

Cualquiera que sea el umbral, no se emitirá ningún estado de anulación de alarma de QoS si el atributo suspectIntervalFlag indica que los datos de supervisión de la calidad de funcionamiento son sospechosos.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod		REQUIRED VALUES	SDHPMUNIASN.1SDHGranularityPeriod,

msBBETR1				REPLACE	GET,

msBBETR2				REPLACE	GET,

msESTR1				REPLACE	GET,

msESTR2				REPLACE	GET,

msSESTR				REPLACE	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

msUASNearEndCurrentDataTR			PRESENT IF  "Required",

msCSESNearEndCurrentDataTR			PRESENT IF  "Required",

msESANearEndCurrentDataTR			PRESENT IF  "Required",

msESBNearEndCurrentDataTR			PRESENT IF  "Required",

msFailureCountsNearEndCurrentDataTR		PRESENT IF  "Required",

satMSAdditionalNearEndCurrentDataTR		PRESENT IF  "Required",

REGISTERED AS		{rRec.1251ManagedObjectClass 03};

Terminación de trayecto de satélite – Datos actuales – Extremo cercano

satPathTermCurrentDataNearEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

satPathTermCurrentDataNearEndPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR	satPathTermCurrentDataNearEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase recogen los cómputos actuales de registrador de los extremos próximos de los trayectos de orden superior y los trayectos de orden inferior.

Las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento, definidas en las Recomendaciones UIT-T G.826 y UIT-R S.1062, se computan en bloques de 15 min y de 24 h:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Errores de bloque de fondo (BBE).

–	Segundos de indisponibilidad (UAS) en el extremo próximo.

–	Señales de indicación de alarma AU-AIS/TU-AIS.

–	Desadaptación de trazas de trayecto.

–	Desadaptación de etiqueta de señal.

–	Pérdida de multitrama de TU (unidad afluente).

Además, se pueden computar facultativamente los siguientes eventos:

–	Número de fallos (FC) (extremo próximo).

–	Segundos con error de tipo A  (ESA) (extremo próximo).

–	Segundos con error de tipo B  (ESB) (extremo próximo).

Esta clase de objetos utiliza la clase de objetos gestionados satPatTermHistoryDataNearEnd para el almacenamiento de datos cronológicos.

Cuando se alcanza o traspasa un umbral, se debe emitir una alarma de QoS. Esta alarma es anulada implícitamente al final del periodo de granularidad, siempre que no se hayan emitido otras alarmas de QoS.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod "ITU-T Recommendation X.739 1993":	REQUIRED VALUES

SDHMASN1.SDHGranularityPeriod,

bBE							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

eS							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

sES							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

pathCSESNearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathUASNearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathESANearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathESBNearEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathFailureCountNearEndCurrentDataPackage	PRESENT IF  "Required",

satPathAdditionalNearEndCurrentDataPackage 	PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 04};

Terminación de trayecto de satélite – Datos actuales – Extremo cercano – Control de umbral

satPathTermCurrentDataNearEndTR		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

thresholdResetPackage,

satPathTermCurrentDataNearEndTRPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satPathTermCurrentDataNearEndTRBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Para la definición de la utilización de los umbrales, véase satMSCurrentDataNearEnd. El cambio de los umbrales se puede efectuar mediante los atributos que se indican a continuación. Pero se plantea la cuestión de saber qué ocurre con el contenido de los contadores en el momento del cambio de un umbral. Esto un asunto que depende de la implementación.»;;

ATTRIBUTES

pathBBETR1			GET	REPLACE,

pathBBETR2			GET	REPLACE,

pathESTR1			GET	REPLACE,

pathESTR2			GET	REPLACE,

pathSESTR			GET	REPLACE;;;

CONDITIONAL PACKAGES

pathCSESCurrentDataNearEndTR			PRESENT IF  "Required",

pathUASCurrentDataNearEndTR			PRESENT IF  "Required",

pathESACurrentDataNearEndTR			PRESENT IF  "Required",

pathESBCurrentDataNearEndTR			PRESENT IF  "Required",

pathFailureCountCurrentDataNearEndTR		PRESENT IF  "Required",

satPathAdditionalCurrentDataNearEndTR		PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 05};

#### 5.2.2.3	Clases de objeto del extremo distante

Sección múltiplex de satélite – Datos actuales – Extremo distante

satMSCurrentDataFarEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

satMSCurrentDataFarEndPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSCurrentDataFarEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase recogen los cómputos actuales del registrador del extremo distante de una sección múltiplex. Las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento, definidas en las Recomendaciones UIT-T G.826 y UIT-R S.1062, se computan en bloques de 15 min y de 24 h:

–	Segundos con error en el extremo distante (FEES).

–	Segundos con muchos errores en el extremo distante (FESES).

–	Errores de bloque de fondo en el extremo distante (FEBBE).

–	Segundos de indisponibilidad en el extremo distante (FEUAS).

Además, se pueden registrar, facultativamente, los siguientes parámetros de calidad de funcionamiento:

–	Número de fallos en el extremo distante (FEFC).

–	Segundos con muchos errores consecutivos en el extremo distante (FECSES).

–	Datos actuales adicionales en el extremo distante (FEACD).

–	Segundos con error de tipo A en el extremo distante (FEESA).

–	Segundos con error de tipo B en el extremo distante (FEESB).

Esta clase de objetos utiliza la clase de objetos satMSHistoryDataFarEnd para el almacenamiento de datos cronológicos.

Cuando se alcance o traspase un umbral, se debe emitir una alarma de QoS. Esta alarma es anulada implícitamente al final del periodo de granularidad, siempre que no se hayan emitido otras alarmas de QoS.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod  "ITU-T Recommendation X.739:1993":	REQUIRED VALUES

SDHMASN1.SDHGranularityPeriod,

fEBBE						REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

fEES							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

fESES							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

msUASFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msCSESFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msESAFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msESBFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

msFailureCountsFarEndCurrentDataPackage	PRESENT IF  "Required",

satMSAdditionalFarEndCurrentDataPackage 	PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 06};

Sección múltiplex de satélite – Datos actuales – Extremo distante – Control de umbral

satMSCurrentDataFarEndTR		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

thresholdResetPackage

satMSCurrentDataFarEndTRPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSCurrentDataFarEndTRPackageBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Para la definición de la utilización de los umbrales, véase satMSCurrentDataNearEnd. El cambio de los umbrales se puede efectuar mediante los atributos que se indican a continuación. Pero se plantea la cuestión de saber qué ocurre con el contenido de los contadores en el momento del cambio de un umbral. Este es un asunto que depende de la implementación.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod  "ITU-T Recommendation X.739:1993":	REQUIRED VALUES

SDHMASN1.SDHGranularityPeriod,

msFEBBETR1					REPLACE	GET,

msFEBBETR2					REPLACE	GET,

msFEESTR1						REPLACE	GET,

msFEESTR2						REPLACE	GET,

msFESESTR						REPLACE	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

msUASCurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

msCSESCurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

msESACurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

msESBCurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

msFailureCountsCurrentDataFarEndTR	PRESENT IF  "Required",

satMSAdditionalCurrentDataFarEndTR	PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 07};

Terminación de trayecto de satélite – Datos actuales – Extremo distante

satPathTermCurrentDataFarEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

satPathTermCurrentDataFarEndPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satPathTermCurrentDataFarEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase sirven para retener los cómputos actuales del registrador de los trayectos de órdenes superior e inferior del extremo distante. Las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento, definidas en las Recomendaciones UIT-T G.826 y UIT-R S.1062, se computan en bloques de 15 min y 24 h.

–	Segundos con error en el extremo distante (FEES).

–	Segundos con muchos errores en el extremo distante (FESES).

–	Errores de bloque de fondo de extremo distante (FEBBE).

Eventos facultativos:

–	Segundos de indisponibilidad en el extremo distante (FEUAS).

–	Segundos con muchos errores consecutivos en el extremo distante (FECSES).

–	Datos actuales adicionales en el extremo distante (FEACD).

Esta clase de objetos utiliza la clase de objetos gestionados satPathTermHistoryDataFarEnd para el almacenamiento de datos cronológicos.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod  "ITU-T Recommendation X.739 1993":	REQUIRED VALUES

SDHMASN1.SDHGranularityPeriod,

fEBBE						REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

fEES							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET,

fESES							REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

pathCSESFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathUASFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathESAFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathESBFarEndCurrentDataPackage		PRESENT IF  "Required",

pathFailureCountFarEndCurrentDataPackage	PRESENT IF  "Required",

satPathAdditionalFarEndCurrentDataPackage	PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 08};

Terminación de trayecto de satélite – Datos actuales – Control de umbral

satPathTermCurrentDataFarEndTR		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		satSDHCurrentDataUnidirectional;

CHARACTERIZED BY

thresholdResetPackage

satPathTermCurrentDataFarEndTRPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satPathTermCurrentDataFarEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Para la definición de la utilización de los umbrales, véase satMSCurrentDataNearEnd. El cambio de los umbrales se puede efectuar mediante los atributos que se indican a continuación. Pero se plantea la cuestión de saber qué ocurre con el contenido de los contadores en el momento del cambio de un umbral. Es un asunto que depende de la implementación.»;;

ATTRIBUTES

granularityPeriod  "ITU-T Recommendation X.739 1993":	REQUIRED VALUES

SDHMASN1.SDHGranularityPeriod,

pathFEBBETR1					REPLACE	GET,

pathFEBBETR2					REPLACE	GET,

pathFEESTR1					REPLACE	GET,

pathFEESTR2					REPLACE	GET,

pathFESESTR					REPLACE	GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

pathCSESCurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

pathUASCurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

pathESACurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

pathESBCurrentDataFarEndTR		PRESENT IF  "Required",

pathFailureCountCurrentDataFarEndTR	PRESENT IF  "Required",

satPathAdditionalCurrentDataFarEndTR	PRESENT IF  "Required";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 09};

Adaptación de sección múltiplex de satélite – Datos actuales

satMSAdaptCurrentData		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		indirectAdaptor  "ITU-T Recommendation G.774 1992":

CHARACTERIZED BY

satMSAdaptCurrentDataPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSAdaptCurrentDataBehaviour		BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase recogen los eventos de justificación de puntero (PJE), los PJE positivos y negativos se computan separadamente. Las siguientes primitivas de calidad de funcionamientos son observadas:

–	pJCHigh,

–	pJCLow.

Esta clase de objetos utiliza la clase de objetos satMSAdaptHistoryData para el almacenamiento de datos cronológicos.»;;

ATTRIBUTES

pCJHigh		REPLACE	GET,

pCJLow		REPLACE	GET;;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 10};

#### 5.2.2.4	Clases de objeto de datos históricos

Sección múltiplex de satélite – Datos históricos – Extremo cercano

satMSHistoryDataNearEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":historyData;

CHARACTERIZED BY

satMSHistoryDataNearEndPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSHistoryDataNearEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase permiten almacenar un historial de cómputos de registrador a partir de ejemplares de la clase de objetos satMSCurrentDataNearEnd. Se almacenan las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Errores de bloques de fondo (BBE).

En ciertos casos, el almacenamiento afecta también a los siguientes eventos:

–	msCSES

–	msUAS

–	msESA

–	msESB

–	msFC

–	msACD.»;;

ATTRIBUTES

bBE			GET,

eS			GET,

sES			GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

msCSESNearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msUASNearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msESANearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msESBNearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msFailureCountsNearEndHistoryDataPackage	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

satMSAdditionalNearEndHistoryDataPackage	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 11};

Terminación de trayecto de satélite – Datos históricos – Extremo cercano

satPathTermHistoryDataNearEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":historyData;

CHARACTERIZED BY

satPathTermHistoryDataNearEndPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR	satPathTermHistoryDataNearEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase permiten almacenar un historial de cómputos de registrador a partir de ejemplares de la clase de objetos satPathTermCurrentDataNearEnd. Se almacenan las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento:

–	Segundos con error (ES).

–	Segundos con muchos errores (SES).

–	Errores de bloque de fondo (BBE).

En ciertos casos, el almacenamiento afecta también a los siguientes eventos:

–	pathCSES

–	pathUAS

–	pathACD

–	pathESA

–	pathESB

–	pathFC

–	satPathAC.»;;

ATTRIBUTES

bBE			GET,

eS			GET,

sES			GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

pathCSESNearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathUASNearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathESANearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathESBNearEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathFailureCountNearEndHistoryDataPackage	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

satPathAdditionalNearEndHistoryDataPackage 	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 12};

Sección múltiplex de satélite – Datos históricos – Extremo distante

satMSHistoryDataFarEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":historyData;

CHARACTERIZED BY

satMSHistoryDataFarEndPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSHistoryDataFarEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase permiten almacenar un historial de cómputos de registrador a partir de ejemplares de la clase de objetos satMSCurrentDataFarEnd. Se almacenan las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento:

–	Segundos con error en el extremo distante (FEES).

–	Segundos con muchos errores en el extremo distante (FESES).

–	Errores de bloque de fondo en el extremo distante (FEBBE).

En ciertos casos, el amacenamiento afecta también a los siguientes eventos:

–	msFECSES

–	msFEUAS

–	msFEACD

–	msFEESA

–	msFEESB

–	msFEFC

–	satMSFEAC.»;;

ATTRIBUTES

fEBBE			GET,

fEES				GET,

fESES				GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

msCSESFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msUASFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msESAFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msESBFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

msFailureCountsFarEndHistoryDataPackage	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

satMSAdditionalFarEndHistoryDataPackage 	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 13};

Terminación de trayecto de satélite – Datos históricos – Extremo distante

satPathTermHistoryDataFarEnd		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":historyData;

CHARACTERIZED BY

satPathTermHistoryDataFarEndPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satPathTermHistoryDataFarEndBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase permiten almacenar un historial de cómputos de registrador a partir de ejemplares de la clase de objetos satMSCurrentDataFarEnd. Se almacenan las siguientes primitivas de calidad de funcionamiento:

–	Segundos con error en el extremo distante (FEES).

–	Segundos con muchos errores en el extremo distante (FESES).

–	Errores de bloques de fondo en el extremo distante (FEBBE).

En ciertos casos, el amacenamiento afecta también a los siguientes eventos:

–	pathFECSES

–	pathFEUAS

–	pathFEACD

–	pathFEESA

–	pathFEESB

–	pathFEFC

–	satPathFEAC.»;;

ATTRIBUTES

fEBBE			GET,

fEES				GET,

fESES				GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES

pathCSESFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathUASFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathESAFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathESBFarEndHistoryDataPackage		PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

pathFailureCountFarEndHistoryDataPackage	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object",

satPathAdditionalFarEndHistoryDataPackage 	PRESENT IF	"Required and present in the source currentData object";

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 14};

Adaptación de sección múltiplex de satélite – Datos históricos

satMSAdaptHistoryData		MANAGED OBJECT CLASS

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822 1994":historyData;

CHARACTERIZED BY

satMSAdaptHistoryDataPackage	PACKAGE

BEHAVIOUR	satMSAdaptHistoryDataBehaviour		BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Los ejemplares de esta clase permiten almacenar un historial de cómputos de registrador a partir de ejemplares de la clase de objetos satMSAdaptCurrentData. El almacenamiento afecta a los siguientes eventos de calidad de funcionamiento:

–	Cómputos de historial PJE High,

–	Cómputos de historial PJE Low.»;;

ATTRIBUTES

pJCHigh			GET,

pJCLow			GET;;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251ManagedObjectClass 15};

#### 5.2.2.5	Sección de regeneración – Datos actuales

No hay clase de objeto para la supervisión de la sección regeneradora del satélite pues las secciones de regeneración no son visibles en la Recomendación UIT-R S.1149.

#### 5.2.2.6	Interfaz física síncrona de satélite – Datos actuales

No hay clase de objeto PM para la interfaz física síncrona de satélite pues es completamente digital. Las clases de objetos que se refieren a interfaces similares en la Recomendación UIT-T G.774-01 sólo se consideran con los parámetros analógicos de las interfaces ópticas, tales como temperatura de láser.

## 5.3	Definiciones de paquetes

#### Segundos indisponibles del extremo distante – Datos actuales – Paquete

farEndUASCurrentDataPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR

farEndUASCurrentDataPackageBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este lote permite definir una función que sirve para almacenar el cómputo de periodos de indisponibilidad de un segundo en el extremo distante.»;;

ATTRIBUTES

fEUAS			REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Package 01};

Segundos indisponibles del extremo distante – Datos históricos – Paquete

farEndUASHistoryDataPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR

farEndUASHistoryDataPackageBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este lote permite definir una función que sirve para almacenar el historial de cómputos de los periodos de indisponibilidad de un segundo en el extremo distante.»;;

ATTRIBUTES

fEUAS			REPLACE-WITH-DEFAULT	GET;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Package 02};

Segundos consecutivos con muchos errores de sección múltiplex – Extremo cercano – Datos actuales

msCSESCurrentDataNearEndPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR

msCSESCurrentDataNearEndPackageBehaviour		BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este lote lleva la cuenta de los eventos CSES (segundos con muchos errores consecutivos) en el extremo próximo de una sección múltiplex. Se registra un evento CSES cada vez que aparecen X segundos SES consecutivos, donde X es el atributo msNCSES y su valor varía entre 2 y 9. Los CSES no se detectan durante los periodos de indisponibilidad.

El atributo msCSESEvent contiene por lo menos 6 eventos con el momento en que ocurren y la duración total de los eventos CSES. Cuando el atributo msCSESEvent está completo, el evento más antiguo es rechazado automáticamente.»;;

ATTRIBUTES

msCSESEvent		REPLACE-WITH-DEFAULT (ZERO)		GET,

msNCSES	PERMITTED VALUES SDHMASN1.NCSESRange		GET-REPLACE;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Package 03};

Segundos consecutivos con muchos errores de terminación de trayecto de satélite – Datos actuales – Extremo cercano – Paquete

pathCSESCurrentDataNearEndPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR

pathCSESCurrentDataNearEndPackageBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este lote lleva la cuenta de los eventos CSES (segundos con muchos errores consecutivos) en el extremo próximo de una terminación de trayecto. Se registra un evento CSES cada vez que aparecen X segundos SES consecutivos, donde X es el atributo pathNCSES y su valor varía entre 2 y 9. Los CSES no se detectan durante el tiempo de indisponibilidad.

El atributo pathCSESEvent contiene por lo menos 6 eventos con el momento en que ocurren y la duración total de los eventos CSES. Cuando el atributo pathCSESEvent está completo, el evento más antiguo es rechazado automáticamente.»;;

ATTRIBUTES

pathCSESEvent		REPLACE-WITH-DEFAULT(ZERO)		GET,

pathNCSES	PERMITTED VALUES SDHMASN1.NCSESRange		REPLACE	GET;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Package 04};

Paquete de alarma de tiempo indisponible

unavailableTimeAlarmPackage		PACKAGE

BEHAVIOUR

unavailableTimeAlarmPackageBehaviour		BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este lote se utiliza cuando se ha de emitir una notificación de alarma de comunicación con una causa probable de indisponible para indicar el comienzo de un periodo de indisponibilidad. El final del periodo de indisponibilidad se indica mediante la anulación del estado de alarma.»;;

NOTIFICATIONS

"ITU-T Recommendation X.733 1992":communicationsAlarm;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Package 05};

satMSAdditionalCurrentDataPackage NE & FE

FFS.

satPathAdditionalCurrentDataPackage  NE & FE

FFS.

satMSAdditionalHistoryDataPackage  NE & FE

FFS.

satPathAdditionalHistoryDataPackage  NE & FE

FFS.

## 5.4	Atributos

Errores de bloque de fondo de sección múltiplex

msBBE		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.721":counter;

BEHAVIOUR

msBBEBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el cómputo de los BBE (errores de bloque de fondo), que es una cuenta de los bloques erróneos que no forman parte de un evento SES, a lo largo del intervalo de medición. El evento BBE se define en la Recomendación UIT-R S.1062.»;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 01};

Segundos con error de sección múltiplex

msES		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.721":counter;

BEHAVIOUR

msESBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el cómputo de los segundos con error (ES) que es una cuenta de los segundos con uno o más bloques erróneos durante el periodo de disponibilidad, a lo largo del intervalo de medición. El evento ES se define en la Recomendación UIT-R S.1062.»;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 02};

Segundos con muchos errores de sección múltiplex

msSES		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.721":counter;

BEHAVIOUR

msSESBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el cómputo de los segundos con muchos errores (SES) que es una cuenta de los segundos que contienen un 30% o más de bloques erróneos durante el periodo de disponibilidad o uno o más periodos gravemente perturbados, a lo largo del intervalo de medición. Un SES contabiliza también como un ES.

El evento SES y la noción de periodo gravemente perturbado se definen en la Recomendación UIT-R S.1062.»;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 03};

Control de umbral de sección múltiplex

msBBETR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

msBBETR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral inferior para el estado de alarma correspondiente al evento BBE.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	msBBETR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 04};

msBBETR2		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

msBBETR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral superior para el estado de alarma correspondiente al evento BBE.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	msBBETR2

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 05};

msESTR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

msESTR1Behaviour		BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral inferior para el estado de alarma correspondiente al evento ES.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	msESTR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 06};

msESTR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

msBBETR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral superior para el estado de alarma correspondiente al evento ES.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	msESTR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 07};

msSESTR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

msSESTR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral para el estado de alarma correspondiente al evento SES.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	msSESTR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 08};

Terminación de trayecto – Control de reposición de umbral

pathBBETR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

pathBBETR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral inferior para el estado de alarma correspondiente al evento BBE de trayectos.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS		pathBBETR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 09};

pathBBETR2		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

pathBBETR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral superior para el estado de alarma correspondiente al evento BBE de trayectos.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	pathBBETR2

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 10};

pathESTR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

pathESTR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral inferior para el estado de alarma correspondiente al evento ES de trayectos.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	pathESTR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 11};

pathESTR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

pathBBETR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral superior para el estado de alarma correspondiente al evento de ES de trayectos.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	pathESTR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 12};

pathSESTR1		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation Q.822":thresholdData;

BEHAVIOUR

pathSESTR1Behaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo representa el umbral para el estado de alarma correspondiente al evento SES de trayectos.

Se utiliza un parámetro con un valor entero.»;;

PARAMETERS	pathSESTR1

WITH INFORMATION SYNTAX    SDHConfASN1.thresholdDefinition

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 13};

Segundos indisponibles del extremo distante

fEUAS		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.721  1992":counter;

BEHAVIOUR	fEUASBehaviour

DEFINED AS

«El valor del atributo fEUAS representa el cómputo de periodos de indisponibilidad de un segundo en el extremo distante.»;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 14};

Periodo de granularidad de satélite

satGranularityPeriod		ATTRIBUTE

DERIVED FROM		"ITU-T Recommendation X.739":granularityPeriod;

BEHAVIOUR

satGranularityPeriodBehaviour	BEHAVIOUR

DEFINED AS

«Este atributo soporta la instalación de un registrador adicional para registrar los segundos con error (ES) durante intervalos de menos de 15 min. Se necesita un registrador adicional porque los cómputos durante 15 min y 24 h se han de mantener como características obligatorias.

La unidad es el segundo.»;;

REGISTERED AS		{rRecS.1251Attribute 15};

## 5.5	Producciones que soportan ASN.1

SATSDHPMUNIASN1  {itu(0)recommendation(0)s(19)1251(1251)satPMUni(xx)informationModel(0)asn1Module(2)
satSDHPMUni(0)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS  ::=

BEGIN

–	EXPORTS everything

IMPORTS

ProbableCause  FROM  Attribute-ASN1Module  {joint-iso-itu ms(9) smi(3) part2(2) asnModule(2)}

TimePeriod  FROM  MetricModule  {joint-iso-itu ms(9) function(2) part11(11) asnModule(2)}

CSES, Integer, SDHGranularityPeriod, SDHPVGranularityPeriod  FROM  SDHPMASN1
{itu(0) recommendation(0) g(7) 774(774) hyphen(127) 01(01)
		PMinformationModel(0) asn1Module(2) sdhpm(0)}

satSDHPMUni  OBJECT IDENTIFIER  ::=	{itu(0) recommendation(0) s(19) 1251(1251)satPMUni(01)
PMinformationModel(0)}

s1251ManagedObjectClass OBJECT IDENTIFIER  ::= {satSDHPMUniManagedObjectClass(3)}

s1251Package OBJECT IDENTIFIER  ::= {satSDHPMUniPackage(4)}

s1251Attribute OBJECT IDENTIFIER  ::= {satSDHPMUniAttribute(7)}

s1251NameBinding OBJECT IDENTIFIER  ::= {satSDHPMUniNameBinding(6)}

End  --  end of SDHPMUNIASN1

# 6	Jerarquía de denominación para clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento

La vinculación de nombre para clases de objeto terrenales figuran en la Recomendación UIT-T G.774-01 y sus enmiendas, incluyendo la gestión de la calidad de funcionamiento unidireccional en la Recomendación UIT-T G.774-06 y también la extensión a la Recomendación UIT-T G.774-01 que añade detalles para la gestión unidireccional. La Fig. 3 ilustra la jerarquía de vinculación de nombre de gestión de la calidad de funcionamiento de SDH.

## 6.1	Vinculaciones de nombre del extremo cercano

satMSCurrentDataNearEnd    --    msTTPSink

satMSCurrentDataNearEnd – msTTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satMSCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774: 1992": msTTPSink    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 01};

satMSCurrentDataNearEndTR    ---    msTTPSink

satMSCurrentDataNearEndTR – msTTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satMSCurrentDataNearEndTR    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774: 1992": msTTPSink    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 02};

FIGURE  1251-03 = 19 cm

### 6.1.1	Política de denominación

Las clases de objeto gestionado vcxxTTPSink se actualizaron al término de la sesión plenaria de 1996 como Revisión 1 y esta última versión ha sido adoptada aquí.

satPathTermCurrentDataNearEnd    ---    vc4TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataNearEnd – vc4TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc4TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 03};

satpathTermCurrentDataNearEnd    ---    vc3TTPSinkR1

satpathTermCurrentDataNearEnd – vc3TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc3TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 04};

satPathTermCurrentDataNearEnd    ---    vc2TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataNearEnd – vc2TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc2TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 05};

satPathTermCurrentDataNearEnd    ---    vc12TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataNearEnd – vc12TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc12TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 06};

satPathTermCurrentDataNearEnd    ---    vc11TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataNearEnd – vc11TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc11TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 07};

## 6.2	Vinculaciones de nombre del extremo distante

satMSCurrentDataFarEnd    --    msTTPSink

satMSCurrentDataFarEnd – msTTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satMSCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774: 1992": msTTPSink    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 08};

satMSCurrentDataFarEndTR    ---    msTTPSink

satMSCurrentDataFarEndTR – msTTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satMSCurrentDataFarEndTR    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774: 1992": msTTPSink    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 09};

### 6.2.1	Política de denominación

Las clases de objeto gestionado vcxxTTPSink se actualizaron al término de la sesión plenaria de 1996 como Revisión 1 y esta última versión ha sido adoptada aquí.

satPathTermCurrentDataFarEnd   ---    vc4TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataFarEnd – vc4TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc4TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 10};

satpathTermCurrentDataFarEnd    ---    vc3TTPSinkR1

satpathTermCurrentDataFarEnd – vc3TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc3TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 11};

satPathTermCurrentDataFarEnd   ---    vc2TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataFarEnd – vc2TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc2TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 12};

satPathTermCurrentDataFarEnd    ---    vc12TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataFarEnd – vc12TTPSinkR1	NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd     AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc12TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS {rRecS.1251NameBinding 13};

satPathTermCurrentDataFarEnd    ---    vc11TTPSinkR1

satPathTermCurrentDataFarEnd – vc11TTPSinkR1    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774": vc11TTPSinkR1    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 14};

satPathTermCurrentDataNearEnd – au4SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – au4SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": au4SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 15};

satPathTermCurrentDataNearEnd – au3SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd - au3SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": au3SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 16};

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu3SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu3SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu3SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 17};

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu2SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu2SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu2SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 18};

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu12SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu12SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu12SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 19};

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu11SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – tu11SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu11SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 20};

satPathTermCurrentDataFarEnd – au4SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataFarEnd – au4SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": au4SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 21};

satPathTermCurrentDataFarEnd – au3SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataFarEnd – au3SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": au3SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 22};

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu3SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu3SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu3SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 23};

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu2SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu2SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu2SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 24};

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu12SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu12SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu12SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 25};

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu11SupervisedCTPSink

satPathTermCurrentDataFarEnd – tu11SupervisedCTPSink    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataFarEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation G.774-05:1995": tu11SupervisedCTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 26};

## 6.3	Vinculaciones de nombre para puntos de supervisión de la calidad de funcionamiento de la jerarquía múltiplex de satélite adicional

Donde	N  1 a 6   y   K  1 a 2.

satPathTermCurrentDataNearEnd – stug2NSupervisedTTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – stug2NSupervisedTTPSink	NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "Recommendation ITU-R S.1250:1997": stug2NSupervisedTTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 27};

satPathTermCurrentDataNearEnd – stug1KSupervisedTTPSink

satPathTermCurrentDataNearEnd – stug1KSupervisedTTPSink	NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satPathTermCurrentDataNearEnd    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "Recommendation ITU-R S.1250:1997": stug1KSupervisedTTPSink
AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation X.739: 1993": scannerId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 28};

Las vinculaciones de nombres para las clases de objetos reiniciación de umbral siguen naturalmente el mismo esquema.

historyData – satSDHCurrentDataUnidirectional

historyData – satSDHCurrentDataUnidirectional    NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS satSDHCurrentDataUnidirectional    AND SUBCLASSES;

NAMED BY

SUPERIOR OBJECT CLASS "ITU-T Recommendation Q.822: 1994": historyData    AND SUBCLASSES;

WITH ATTRIBUTE  "ITU-T Recommendation Q.822: 1994: 1994": historyDataId;

CREATE

WITH-REFERENCE-OBJECT,

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING;

DELETE

DELETES-CONTAINED-OBJECTS;

REGISTERED AS		{rRecS.1251NameBinding 29};

# 7	Reglas de subordinación

Ninguna.

# 8	Constricciones de puntero

Ninguna.