RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1328

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  SISTEMAS  DE  SATÉLITE  QUE  SE  HAN  DE  TENER  EN  CUENTA
EN  LOS  ANÁLISIS  DE  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE  SISTEMAS  DE
SATÉLITES  DE  LA  ÓRBITA  DE  LOS  SATÉLITES  GEOESTACIONARIOS  (OSG)
Y  no  OSG  EN  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE  (SFS)  INCLUIDOS  LOS
ENLACES  DE  CONEXIÓN  PARA  EL  SERVICIO  MÓVIL  POR  SATÉLITE  (SMS)

(Cuestiones UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 y UIT-R 231/4)

(1997)

Rec. UIT-R S.1328

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en sus Resoluciones 116 y 117, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) atribuyó frecuencias al SFS para enlaces de conexión de sistemas del SMS no OSG;

b)	que en su Resolución 118, la CMR-95 contempla la utilización de partes de las bandas de 30/20 GHz en el SFS por el SFS no OSG sin tener en cuenta las limitaciones estipuladas en el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

c)	que en su Resolución 120, la CMR-95 contempla la compartición de partes de la banda de 30/20 GHz en el SFS con enlaces de conexión del SMS no OSG;

d)	que en su Resolución 121, la CMR-95 propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y redes del SFS OSG,

recomienda

1	que en la planificación y creación de nuevas redes del SFS, tanto OSG como no OSG, y enlaces de conexión de los sistemas del SMS que afectan a las atribuciones del SFS, se tengan en cuenta las características técnicas de los sistemas de satélite existentes y planificados que figuran en los Anexos 1 a 6;

2	que en los estudios tendientes a la definición de criterios de compartición entre sistemas de satélites, se utilicen en los análisis de interferencia las características técnicas de los sistemas existentes y planificados que figuran en los Anexos 1 a 6;

3	que se inste a las administraciones que planifiquen modificaciones de esos sistemas o propongan futuras redes de sistemas de satélites en bandas del SFS a someter sus características técnicas al UIT-R para actualizar esta base de datos.

ANEXO  1

CUADRO  1

Características técnicas de redes de satélites LEO y OSG

| Parámetros | SMS no OSG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO A | LEO B | LEO C | LEO D | LEO E |  |  | LEO F |  | LEO G |
| 1. Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular | Circular | Circular | Circular | Elíptica | Circular |  | Circular |  | Circular |
| Altitud (km) | 780 | 10 355 | 2 000 | 1 414 | 7 846  520 | 80-90 |  | 10 355 |  | 1 500 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 86 | 50 | 55 | 52 | 116,6 | 0 |  | 45 |  | 74 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | – | – | – | 47,5 | 3 | 4,8 |  | – |  | – |
| Número de satélites por plano | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |  | 5 |  | 12 |
| Número de planos orbitales | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 2 |  | 4 |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | 32,7 | 90 | 45 | 60 | 72 | 51 |  | – |  | 30 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 31,6 (22) | 30 | – | 7,5 | 36 | – |  | 0 |  | 90 |
| 2. Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 29,1-29,3 | 29,1-29,5 | 5 091-5 250 | 5 091-5 250 | 15,45-15,65 |  |  | 5 100-5 250 |  | 14 |
| Polarización de enlace ascendente | RHCP | LHCP | RHCP/LHCP | LHCP/RHCP | – |  |  | – |  | LHCP |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 19,4-19,6 | 19,3-19,7 | 6 875-7 075 | 6 875-7 055 | 6 875-7 075 |  |  | 6 925-7 075 |  | 11 |
| Polarización de enlace descendente | LHCP | RHCP | RHCP/LHCP | LHCP/RHCP | – |  |  | – |  | RHCP |
| 3. Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 | 400 | 200 | 159/180 | 200 |  | 100 |  | 50 |  |
| 4. Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | AMDF/MDP-4 Velocidad ½, codificada Velocidad 6,25 Mbit/s | AMDC | AMDC/AMDF | AMDC/AMDF | MDP-4 | MDP-4 |  | AMDT/MDP-4 |  | AMDC/AMDF |
| Número de haces de enlace de servicio |  | – | 32 | 16 | 61 | 37 |  | 16,3 |  | – |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización |  | – | 1 | 8 | 31 | 31 |  | – |  | – |
| Anchura de banda de segmento (MHz) |  | – | 12 | 16,5 | 12 | 12 |  | – |  | – |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | 3 000 | 2 500 | 200 | 1 230 | 3 000/7 000 | 3 000/7 000 |  | 25 |  | 5 800 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 4 370 | 2 500 | 2 500 | 1 230 | 3 000/7 000 | 3 000/7 000 |  | 25 |  | 5 800 |
| Relación (C/N0) global por usuario (dB(Hz)) o (C/N) (dB) | – | – | 44,7-46,6 | 44 | – | – |  | 48 |  | 42 (Eb/N0) |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SMS no OSG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO A | LEO B | LEO C | LEO D | LEO E |  |  | LEO F |  | LEO G |
| 4. Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | (ARC) 34,0 a 43,5 | 54,25 | 40,2 | 54 | 50 | 50 |  | 47,5 |  | 49 |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | (ARC) 4,5 a 15,0 | 5,31 | –8,5 | –5 | – | – |  | 0 |  | –6 (nadir) |
| Tipo de transpondedor de satélite | Regenerativo | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |  | – |  | – |
| 5. Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 26,9; relación axial de 2 dB | 35,7 | 3 | 2 | 11 | 15 |  | 13 |  | 5 (nadir) |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 30,1; relación axial de 2 dB | 38,5 | 3 | 2 | 11 | 15 |  | 10 |  | 5 (nadir) |
| Lóbulos principales | Apéndice 29 al RR | – | –3 dB | Flujo ISO  2 dB | – | – |  | Apéndice 30B al RR |  | – |
| Lóbulos laterales | Apéndice 29 al RR | – | –3 dB | –14 dB | –16 dB | –16 dB |  | – |  | – |
| Lóbulos posteriores | – | – | –10 dB | –35 dB | –38 dB | –38 dB |  | – |  | – |
| Antena orientable o no | (Puntería programada) Orientable (4/SAT) | Orientable | No | No | No | No |  | No |  | No |
| 6. Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 56,3 (abertura de haz de 0,24) | 64,8 | 47,7 | 47,5 | 55,3 |  |  | 47,8 |  | 41 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 53,2 (abertura de haz de 0,36) | 60,8 | 50,2 | 50,0 | 48,2 |  |  | 50,7 |  | 42 |
| Diagrama de radiación | Apéndice 29 al RR | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.465 | – |  |  | Rec. UIT-R S.580 |  | 32,3 – 25 log  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | Adquisición 5 8,3 de servicio (seguimiento automático) | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 5 |  | 10 |
| 7. Número de estaciones terrenas y distribución | 25 en todo el mundo 7 en Estados Unidos de América | 8-12 | 50-100 | 100-200 | 20-40 |  | 6-30 |  | 3 o más |  |
| 8. Ley de conmutación de estación terrena | Nom. 10 mín. Actuar previa interrupción |  Ángulo mínimo de elevación | Ángulo máximo de elevación | Seleccionar elevación máxima | Mayor ángulo de elevación y segundo mayor ángulo de elevación |  |  Ángulo mínimo de elevación |  |  |  |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SMS no OSG | SFS OSG |  |  |  |  |  | SMS OSG |  | SFS no OSG |  | SFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO | OSG 1 | OSG 2 | OSG 3 | OSG 13 | OSG 20 |  |  | SAT-1 LEO |  | OSG 30 |  | CASI OSG 31 |
| 1. Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita | Circular |  |  |  | Circular | Circular | Circular |  | Circular |  | Circular |  | Elíptica |
| Altitud (km) | 1 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |  | 700 |  | 36 000 |  | 1 000-43 000 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 83 | – | – | – | 0 | – | – |  | 98,2 |  | – |  | 63 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | – | – | – | – | – | – | – |  | No aplicable |  | – |  | 12 |
| Número de satélites por plano | 1 | – | – | – | 17 | – | – |  | 40 |  | 1 |  | –1 |
| Número de planos orbitales | 7 | – | – | – | 1 (OSG) | – | – |  | 21 |  | 12 |  | –8 |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | – | – | – | – | Por lo menos 2 para cocanal compartición | – | – |  | 9 |  | – |  | – |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | 51,4 | – | – | – | No aplicable | – | – |  | Aleatoria |  | – |  | Varía |
| 2. Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 7 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 |  | 28,6-29,1 |  | 30 |  | 30 |
| Polarización de enlace ascendente | RHCP | Circular | Circular | V y H | Circular con reutilización | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |  | LHCP/RHCP |  | RHCP/LHCP |  | RHCP/LHCP |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 5 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 |  | 18,8-19,3 |  | 19 |  | 19 |
| Polarización de enlace descendente | LHCP | Circular | Circular | V y H | Circular con reutilización | LHCP/RHCP | RHCP |  | LHCP/RHCP |  | RHCP/LHCP |  | RHCP/LHCP |
| 3. Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 50 ascendente 66 descendente | 500 | 500 | 500 | 1 000-2 500 | 1 000 | 500 |  | 500 |  | 1 000-3 200 |  | 1 000-3 200 |
| 4. Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de modulación | AMDC/AMDF | MF/TV | 64 kbit/s | MF/TV | AMDF ascendente AMDF descendente | AMDF/MDP-4 | AMDF/MDP-4 |  | MDP-4 conformada AMDF ascendente AMDT descendente |  | Fase |  | Fase |
| Número de haces de enlace de servicio | – | – | – | – | 48 | 8 | 4 |  | < 49 por satélite |  | – |  | – |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización | – | – | – | – | No aplicable | – | – |  | – |  | – |  | – |
| Anchura de banda de segmento (MHz) | – | – | – | – | No aplicable | – | – |  | – |  | – |  | – |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | 2 050 | 30 000 | 51,2 | 27 000 | 500 ascendente/ 120 000 descendente | 241 ascendente | 1 800 |  | 0,275-35,2 (MHz) |  | 3 200 |  | 3 200 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 2 050 | 30 000 | 51,2 | 27 000 | 340 ascendente/ 81 000 descendente | 1 800 descendente | 1 800 |  | 500 (MHz) |  | 3 200 |  | 3 200 |

CUADRO  1 (Continuación)

| Parámetros | SMS no OSG | SFS OSG |  |  |  |  | SMS OSG | SFS no OSG | SFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEO | OSG 1 | OSG 2 | OSG 3 | OSG 13 | OSG 20 |  | SAT-1 LEO | OSG 30 | CASI OSG 31 |
| 4. Parámetros de transmisión de portadora (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación (C/N0) global por usuario (dB(Hz)) o (C/N) (dB) | 63 | 17,7 | 12,7 | 17,7 | 8,0 ascendente/ 5,0 descendente (Eb/N0) |  |  | 63,3 (dB(Hz)) C/N0 de enlace ascendente 105,4 (dB(Hz)) C/N0 de enlace descendente | – – | – – |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | 42,1 | 85,4 | 48,3 | 86,3 | 32,8-40,8 | 39,0 | 62,0 | 15,2 (90 despejado)- 33,6 (40 mín) | 110 | 110 |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente(dBW) | –5,8 | 30,5 | 0,5 | 50,0 | 59,5 | 61,0 | 57,0 | 47,5 (90), 48,6, 49,7 (40) | 74 | 74 |
| Tipo de transpondedor de satélite | – | – | – | – | Filtrado digital/ encaminamiento | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo |
| 5. Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 3 |  |  |  | 46,5/35,0 | 48,9 | 40,9 | 29,8 (90), 30,9, 32,0 (40) | 55 | 55 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 3 |  |  |  | 46,5/35,0 | 48,9 | 40,9 | 29,8 (90), 30,9, 32,0 (40) | 55 | 55 |
| Lóbulos principales | – |  |  |  | Informe UIT-R S.558 | Apéndice 30B al RR | Apéndice 30B al RR | – | Informe UIT-R S.558 | Informe UIT-R S.558 |
| Lóbulos laterales | – |  |  |  | Informe UIT-R S.558 | – | – | – | Informe UIT-R S.558 | Informe UIT-R S.558 |
| Lóbulos posteriores | – |  |  |  | Informe UIT-R S.558 | – | – | – | Informe UIT-R S.558 | Informe UIT-R S.558 |
| Antena orientable o no | No |  |  |  | No, sistema de puntería fija | Sí | Sí | 64 haces orientables | Sí | Sí |
| 6. Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 43,1 | 57,8 | 51,6 | 62,3 | 44,5/53,3 | 34,0-43,5 | 37,5-43,5 | 36 | 70 | 70 |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 48,5 | 54,0 | 47,7 | 60,2 | 44,5/53,3 | 30,5-40,0 | 34,0-40,0 | 33 | 70 | 70 |
| Diagrama de radiación | 29 – 25 log  | – | – | – | 29 – 25 log  | 32 – 25 log  | 32 – 25 log  | Apéndice 29 al RR, Anexo III | Apéndice 29 al RR | Apéndice 29 al RR |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 10 | – | – | – | 5 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 |
| 7. Número de estaciones terrenas y distribución | 4 o más |  |  |  | Ilimitado, a través de zonas urbanas y suburbanas y ciertas zonas rurales |  |  | Hasta 20 millones, en todo el mundo | Global | Global |
| 8. Ley de conmutación de estación terrena |  |  |  |  | No necesaria/utilizada | No aplicable | No aplicable | Sigue satélite más próximo |  |  |
| ARC: Compensación automática de gama LHCP: Polarización circular levógira RHCP: Polarización circular dextrógira NOTA 1 – Referencia basada en el Cuadro 7 del Informe de la CPM-95. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  2

CUADRO  2

Características técnicas de enlaces de conexión de redes de satélite SMS OSG

| Parámetro | OSG C | OSG D | OSG E | OSG F | OSG G | OSG H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gama de frecuencias (GHz) |  |  |  |  |  |  |
| Enlace ascendente | 12,75-13,25 | 12,75-13,25 | 6 | 28,75-28,6/29,5-30,0 | 27,5-29,5 | 27,5-29,5 |
| Enlace descendente | 10,7-10,95 | 11,2-11,45 | 4 | 18,55-18,80/19,7-20,2 | 18,4-19,7 | 18,4-19,7 |
| 2. Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 | 150 | 50 | 250/500 ascendente 250/500 descendente | 1 300 | 1 300 |
| 3. Parámetros de transmisión de portadora |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de portadora | 600HG1ECF, 2K40G1EDF, 5K25G1EDF, 12K0G1EDF, 56K0G1EDF | 2K40G1EDF, 4K80G1EDF, 32K0M7EDT, 144KG1EDF, 1M25G1EDC | MDP-4/AMDT | MDF/AMDT/MDP-4 ascendente MDT/MDP-4 descendente | MDP-4 | MDP-4 |
| Anchura de banda del receptor (kHz) | 0,75-70 | 3-90 | 30 | 125 000 | 76,8 | 76,8 |
| Anchura de banda atribuida (kHz) | 5-100 | 5-1 250 | 33 | 125 000 | 84,5 | 84,5 |
| (C/N0) global (dB(Hz)) | 32-58 | 41-57 | 48 | 19,4 ascendente/ 14,1 descendente por usuario | 66,6 | 66,6 |
| p.i.r.e./portadora enlace ascendente (dBW) | 34-47 | 36-52,0 | 53,2 | 53,2 | 67,5 | 61,5 |
| p.i.r.e./portadora enlace descendente (dBW) | –8 a 5 | –2 a 14 | 3,8 | 61,8 | 40,6 | 34,6 |
| 4. Parámetros de antena de satélite |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 30 a todas las frecuencias | 30 a todas las frecuencias | 20 | 49,0 | – | – |
| Abertura de haz de 3 dB (grados) | – | – | 17,8 | – | – | – |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | – | – | 20 | 49,0 | – | – |
| Abertura de haz de 3 dB (grados) | – | – | 17,8 | – | – | – |
| Ganancia o diagrama de lóbulo lateral | Fig. 1 | Fig. 1 | Apéndice 30B al RR normalizado | Apéndice 30B al RR | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 |
| Diagrama de caída |  |  | Apéndice 30B al RR normalizado | – | Ley cuadrática | Ley cuadrática |
| Antena orientable o no | Ninguna | Ninguna | No | Puntos fijos |  |  |
| 5. Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 61,3 a 13 GHz | 61,3 a 13 GHz | 50,2 | 57,2 | 49,2 | 55,2 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 60,0 a 11 GHz | 60,0 a 11 GHz | 45,5 | 53,5 | 45,7 | 51,7 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.465 | Rec. UIT-R S.580 | Rec. UIT-R S.580 |
| Ángulo mínimo de elevación (grados) | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 6. Número de estaciones terrenas y distribución | Par con diversidad | Par con diversidad | Hasta 30 | Ilimitado | – | – |

CUADRO  3

Características técnicas de redes de satélite OSG que utilizan bandas de frecuencias del SFS

| 1a. | Banda de frecuencias (GHz) | 6/4 (Conv.) |  |  |  |  | 6/4 (Adjudicada) |  | 14/12 (Conv.) |  |  |  | 14/12 (Adjudicada) |  |  |  | 30/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b. | Sistema | OSG 1 | OSG 2 |  | OSG 5 | OSG 6 |  | OSG 9 |  | OSG 3 |  | OSG 7 |  |  |  | OSG 10 |  |  |  | OSG 11 |  |  |  | OSG 12 |  |  |  |  | OSG 13 |
|  | Número de satélites en la misma ubicación | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Número de haces por satélite y polarización | 2 y RHCP + 2 y LHCP |  |  |  |  |  |  | V y H |  |  |  | V y H |  |  |  | 7V y 7H |  |  |  | 1 polarización circular |  |  |  |  | 24 y RHCP  24 y LHCP |  |  |  |
| 2. | Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 500 |  |  |  |  | 300 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 800 |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 000-2 500 |  |  |  |
| 3a. | Portadora del enlace ascendente | MF/TV |  | 64 kbit/s IDR |  |  |  |  | MF/TV |  | 64 kbit/s |  |  |  |  |  |  | 147 Mbit/s |  |  |  | 65 Mbit/s |  |  |  |  | 384 kbit/s |  |  |
|  | ¿Identificación de haces? | Global | Hemi |  | Global | Hemi |  |  |  | Puntual |  | Puntual |  |  |  |  |  |  |  | Puntual |  |  |  | Puntual |  |  |  |  | Puntual mundial |
|  | Anchura de banda ocupada (Hz) | 30 M | 30 M |  | 51,2 k | 51,2 k |  |  |  | 27 M |  | 51,2 k |  |  |  |  |  |  |  | 110 M |  |  |  | 110 M |  |  |  |  | 500 k |
|  | C/N o Eb/N0 mínima requerida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 3b. | Portadora del enlace descendente | Como enlace ascendente |  |  |  |  | Como enlace ascendente |  | Como enlace ascendente |  |  |  | Como enlace ascendente |  |  |  | Como enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |  | Mux de datos |  |  |  |  |
|  | Anchura de banda ocupada (MHz) | Como enlace ascendente |  |  |  |  | Como enlace ascendente |  | Como enlace ascendente |  |  |  | Como enlace ascendente |  |  |  | Como enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | C/N o Eb/N0 mínima requerida(1) (dB) | 17,7 |  | 9,7 |  |  |  |  | 17,7 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4. | Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia del transmisor a la antena (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | –11,5 a –3,5 (control de potencia) |  |  |  |
|  | Dimensión de la antena de transmisión (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  | Ganancia de la antena de transmisión (dBi) | 57,8 | 57,8 |  | 51,6 | 51,6 |  | 52,5 |  | 62,3 |  | 55,5 |  |  |  | 50,7 |  |  |  | 61,9 |  |  |  | 69,0 |  |  |  |  | 44,3 |
|  | p.i.r.e. (dBW) | 85,4 | 87,8 |  | 48,3 | 46,1 |  | 6,6(2) |  | 86,3 |  | 40,9 |  |  |  | 14,6(2) |  |  |  | 81,9 |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  | 32,8-40,8 (control de potencia) |
|  | G/T de cresta del sistema (dB(K–1)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |
|  | Abertura de haz de la antena de recepción (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –0,9 |  |  |  |
|  | Diagrama del lóbulo lateral de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antena orientable o no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No |  |  |  |
| 5. | Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia del transmisor a la antena (dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
|  | Ganancia de la antena de transmisión de cresta (dBi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  | 46,5 |  |
|  | p.i.r.e. de cresta (dBW) | 30,5 | 35,0 |  | 0,5 | 0,9 |  | –35,6(2) |  | 50,0 |  | 7,7 |  |  |  | –21(2) |  |  |  | 55,5 |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  | 59 |
|  | Abertura de haz de la antena de transmisión (grados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | Dimensión de la antena de recepción (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |
|  | Ganancia de la antena de recepción de cresta (dBi) | 54,0 | 54,0 |  | 47,7 | 47,7 |  | 49,1 |  | 60,2 |  | 53.5 |  |  |  | 49,4 |  |  |  | 58,4 |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  | 41,0 |
| 6. | Segmento del terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de estaciones terrenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |  |  |  |
|  | Distribución de estaciones terrenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hogar y comercial |  |  |  |
| IDR: Velocidad de datos intermedia (1) Para OSG 1 - OSG 12, ésta es la C/N para el enlace global (ascendente y descendente). (2) La p.i.r.e. se expresa en dB(W/Hz). La p.i.r.e. total figura en el Anexo 1 al Apéndice 30B al RR como densidad de p.i.r.e. indicada promediada en la anchura de banda necesaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  3

CUADRO  4

Características técnicas de las redes planificadas del SFS OSG en 30/20 GHz

| Sistema de satélite | A | A’ | B | J | K | L | M | N | S | T | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Número de transpondedores por satélite | 64 | 64 | 48 | 48 | 40 |  |  |  |  |  | 48 |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 120 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 24 | 120 | 54 | 36 |
| Amplificador de potencia del transpondedor (W) | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 |  |  | 95 |  | 40-60 | 60-90 |
| p.i.r.e. del satélite (dBW)(1) | 61 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 60,2 | 54 | 58 | 61 | 51-55 |
| Polarización(2) | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Lineal | Lineal |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | MDT | AMDC | MDT | MDT | MDT | MDT | MDT | MDT | MDT | MDP/ MCPC | MDP/ MCPC |
| Frecuencia central (GHz) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 19,95 | 19,5 | 20,0 | 19,92 | 18,95 |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 92 | 95,04 | 92 | 155 | 92 | 155 | 130 | 40 | 90 | 51,84 | 38,88 |
| Servicio digital(3) | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | TV/ SC | TV/ SC |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –23,6 | –26,6 | –21,3 | –25,9 | –20,8 | –20,8 | –20,9 | –22,0 | –22,6 | –16,3 | –18,0 |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia central (GHz) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,75 | 29,5 | 30,0 | 29,72 | 28,75 |
| Modulación/acceso | AMDC | AMDC | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | TV/MCPC | TV/MCPC |
| Velocidad nominal (kbit/s) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 128 | 384 | 384 | 51 840 | 38 880 |
| Diámetro mínimo de la antena de la estación terrena (m) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,75 | 0,70 | 4,6/0,6 | 4,6/0,6 |
| Discriminación de la antena de la estación terrena en el enlace ascendente/ descendente a 2 (dB) | 22,5/19 | 22,5/19 | 22,5/19 | 22,5/19 | 23/19,5 | 23/19,5 | 22,5/19 | 23,5/20 | 23/19,5 | 40/18 | 40/18 |
| Densidad espectral de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –61,7 | –70 | –60,5 | –58,9 | –57,9 | –57,9 | –65,9 | –63,7 | –58,9 | –61,1 | –61,9 |
| MCPC: Multicanal por portadora SC: Portadora única (1) Valores de p.i.r.e. de cresta estimados de haces puntuales, con borde de cobertura de haces puntuales entre 3 y 5 dB por debajo cresta. (2) Polarizaciones circulares levógira y dextrógira utilizadas para enlaces ascendente y descendente. (3) Las velocidades de datos digitales de banda estrecha pueden ser combinaciones de 64, 128, 384, y 1 544 kbit/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4 (Continuación)

| Sistema de satélite | V | W | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros generales |  |  |  |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Número de transpondedores por satélite |  |  |  |  | 360(1) |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 125 |  |  |  | 25-120 |
| Amplificador de potencia del transpondedor (W) | 40 |  |  |  |  |
| p.i.r.e. del satélite (dBW)(2) | 60-62 | 22,6 | 62,8 |  | 70(3) |
| Polarización(4) | Circular |  |  |  | Lineal |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | MDT | MDT | MDF |  | MDT/MDF/AMDC |
| Frecuencia central (GHz) | 20 | 20 | 20,2 | 17,7-20,2 | (5) |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 92,16 | 0,064 | 1,544/0,384 |  | Por determinar |
| Servicio digital(6) | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha | Datos de banda estrecha |  |  |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –19,1 | –25,5 | –23,1/–16,0 | –63/–38 | –4,1 |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |
| Frecuencia central (GHz) | 30 | 30 | 30 | 27,5-30,0 | (5) |
| Modulación/acceso | MDF | MDF | MDF |  | MDT/MDF/AMDC |
| Velocidad nominal (kbit/s) | 384 | 64 | 1 544/384 |  |  |
| Diámetro mínimo de la antena de la estación terrena (m) | 0,70 | 0,60 | 1,0/0,3 |  | 0,3-12,0 |
| Discriminación de la antena de la estación terrena en el enlace ascendente/descendente a 2 (dB) | 23/19,5 | 21,5/18 | 26/12 |  | Rec. UIT-R S.580 |
| Densidad espectral de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –58,8 | –45,1 | –65,9/–56,8 | –40 | –44,0 |
| (1) Seis o más satélites en la misma posición proporcionan en total 360 transpondedores con anchura de banda de 25 MHz. Si se utilizan anchuras de banda superiores varía el número de transpondedores. (2) Valores de p.i.r.e. de cresta estimados de haces puntuales, con borde de cobertura de haces puntuales entre 3 y 5 dB por debajo cresta. (3) En cumplimiento del número 2578 del RR. (4) Polarizaciones circulares levógira y dextrógira utilizadas para enlace ascendente y descendente. (5) Frecuencia del enlace ascendente: 18,1-18,2/27,5-28,0/28,0-31,0. Frecuencia del enlace descendente: 21,9-22,0(7), 21,4-21,9(7)/18,2-21,2. (6) Las velocidades de datos digitales de banda estrecha pueden ser combinaciones de 64, 128, 384 y 1 544 kbit/s. (7) Explotación del enlace descendente conforme a la Resolución 525 del RR. |  |  |  |  |  |

CUADRO  5

Características técnicas de las redes planificadas del SFS OSG en 30/20 GHz
Sistema de satélite P

| Servicio/tipo de satélite | SFS OSG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de transpondedor | Transparente |  |  | Regenerativo |  |
| Tipo de portadora | Ka-1 | Ka-2 | Ka-3 |  | Ka-4 |
| Enlace ascendente y/o descendente | Ascendente/ descendente | Ascendente/ descendente | Ascendente |  | Descendente |
| Frecuencias (GHz) Tierra-espacio/espacio-Tierra | 30/20 | 30/20 | 30/20 |  | 30/20 |
| p.i.r.e. del enlace ascendente (dBW) Mínima Máxima | 73,0 77,0 | 66,1 70,1 | 37,7 41,7 |  | – – |
| Ganancia de transmisión de cresta de la estación terrena (dBi) | 63,7 | 63,7 | 45,1 |  | – |
| Longitud del trayecto del enlace ascendente en el espacio libre (dB) Mínima Máxima | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 | 213,1 214,2 |  | 213,1 214,2 |
| p.i.r.e. del enlace descendente (dBW) Máxima Mínima | 62,0 58,0 | 57,0 53,0 | – – |  | 62,5 58,5 |
| Ganancia del transmisor/receptor de cresta del satélite (dBi) | 53,2 | 53,2 | 47,7 |  | 46,2 |
| Ganancia de recepción de cresta de la estación terrena (dBi) | 60,1 | 60,1 | – |  | 41,6 |
| Diámetro de la antena del transmisor/receptor de la estación terrena (m) | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 0,66/– |  | –/0,66 |
| Abertura de haz de 3 dB de transmisión/recepción del satélite (grados) | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | –/0,6 |  | 0,6/– |
| Anchura de banda ocupada (MHz) | 186,6 | 186,6 | 0,333 |  | 115 |
| Longitud del trayecto del enlace descendente en el espacio libre (dB) Mínima Máxima | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 | 209,5 210,6 |  | 209,5 210,6 |
| Ángulo de elevación de la estación terrena respecto al satélite (grados) Mínima Máxima | 10 90 | 10 90 | 10 90 |  | 10 90 |
| Enlaces entre satélites (Sí o No) | Sí | Sí | Sí |  | Sí |
| Tratamiento a bordo (Sí o No) | No | No | Sí |  | Sí |
| Tipo de mensaje (voz, datos, vídeo, radiobúsqueda, mensajería, etc.) | Todos | Todos | Todos |  | Todos |
| Velocidad de datos-información de referencia (Mbit/s)(1) | 155,52 | 155,52 | 0,384 |  | 120 |
| Modulación | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |  | MDP-4 |
| FEC (Tipo) | Convolucional ½ | Convolucional ½ | Convolucional ¾ y Reed-Solomon |  | Convolucional 2/3 y Reed-Solomon |
| Factor de conformación del espectro | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |
| Características de funcionamiento de la red (valores de diseño): Velocidad binaria y máscara de calidad de funcionamiento 4% del año 1% del año 0,6% del año 0,5% del año 0,04% del año | 1  10–9 No aplicable 1  10–8 No aplicable 1  10–6 | 1  10–9 No aplicable 1  10–8 No aplicable 1  10–6 | No aplicable 1  10–10 No aplicable 1  10–8 No aplicable |  | No aplicable 1  10–10 No aplicable 1  10–8 No aplicable |
| Umbral BER C/N requerida (dB) Margen requerido (dB) | 1  10–6 6,9 18 | 1  10–6 6,9 12 | 1  10–8 5,8 2,5 |  | 1  10–8 4,8 2,5 |
| (1) Estas velocidades de datos de información pueden variar en función de las necesidades de tráfico/usuario y se han de tomar como referencia para el análisis general. |  |  |  |  |  |

CUADRO  6

Características técnicas de las redes planificadas del SFS OSG en 30/20 GHz que utilizan tratamiento a bordo
Sistema de satélite Q

|  | Terminales residenciales | VSAT comercial | Cabeza de línea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gama de frecuencias y polarización |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 29,5-30,0 | 28,35-30,0 | 28,35-29,5 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 19,7-20,2 | 18,55-20,2 | 18,55-19,7 |
| Polarización del enlace descendente | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP | LHCP/RHCP |
| Espectro en cada sentido (MHz) | Hasta 500 | Hasta 1 500 | Hasta 1 000 |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
| 2. Parámetros de transmisión del enlace ascendente |  |  |  |
| Técnica de acceso | MF-AMDT | MF-AMDT | AMDT |
| Tipo de modulación | MDP-4 O/PFMO | MDP-4 O/PFMO | MDP-4 O/PFMO |
| Velocidad binaria del usuario (Mbit/s) | 0,512-2,048 | 2,048 | 65,536 |
| Anchura de banda nominal de la portadora (MHz) | 0,8-3,0 | 3,0 | 110,0-115,0 |
| Dimensión de la antena de transmisión de la estación terrena (m) | 0,45-0,75 | 1,2-1,8 | 3,0 |
| Ganancia de la antena de transmisión de la estación terrena (dBi) | 41,0-45,5 | 49,5-53,0 | 57,5 |
| p.i.r.e. del enlace ascendente por portadora (dBW) | 44,0-48,5 | 49,5-53,0 | 72,5-79,5 |
| C/N0 típica en cielo despejado (dB(Hz)) | 70,5-74,5 | 82,0 | 103,0 |
| 3. Parámetros de antena de satélite |  |  |  |
| Abertura del haz | 0,55 de diámetro | 0,55 de diámetro | 0,55 de diámetro |
| Forma del haz | Circular | Circular | Circular |
| Ganancia del transmisor/receptor máxima (dBi) | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 | Rec. UIT-R S.672 |
| G/T de cresta del satélite (dB(K–1)) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| p.i.r.e. de cresta del satélite (dBW) | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Tipo de transpondedor | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo | Tratamiento a bordo |
| 4. Parámetros de transmisión del enlace descendente |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDT/MDP-4 | MDT/MDP-4 | MDT/MDP-4 |
| Velocidad binaria del usuario (Mbit/s) | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Anchura de banda nominal de la portadora (MHz) | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Dimensión de la antena receptora de la estación terrena (m) | 0,45-0,75 | 1,2-1,8 | 3,0 |
| Ganancia de la antena receptora de la estación terrena (dBi) | 37,5-42,0 | 46,0-49,5 | 54,0 |
| G/T de la antena receptora de la estación terrena (dB(K–1)) | 14,5-19,0 | 23,0-26,5 | 31,5 |
| C/N0 típica en cielo despejado (dB(Hz)) | 95,0 | 99,0 | 102,0 |
| 5. Parámetros de la estación terrena |  |  |  |
| Número previsto de estaciones terrenas | Millones | Miles | Menos de 50 |
| Ángulo mínimo de elevación (grados) | 10 | 10 | 20 |
| Diagrama de antena | 32 – 25 log  | 32 – 25 log  | 29 – 25 log  |
| 6. Ley de compensación de desvanecimiento | UPC, FEC adaptativa, reducción de velocidad | UPC, FEC adaptativa, reducción de velocidad | UPC, FEC adaptativa, diversidad de emplazamientos |
| PFMO: Modulación de impulsos de frecuencia descentrada UPC: Control de potencia ascendente |  |  |  |

APÉNDICE  1
AL  ANEXO  3

CUADRO  7

Objetivos típicos de disponibilidad de enlace unidireccional (BER de 1  10–9)

| Conexión entre | Disponibilidad en un sentido (%) |
| --- | --- |
| Terminal residencial y terminal residencial | 99,5 |
| Terminal residencial y VSAT comercial | 99,6 |
| Terminal residencial y cabeza de línea | 99,7 |
| Terminal comercial y terminal comercial | 99,7 |
| Terminal comercial y cabeza de línea | 99,8 |
| Cabeza de línea y cabeza de línea | 99,8-99,9 |

ANEXO  4

CUADRO  8

Características técnicas de redes del SFS OSG actuales en 30/20 GHz, sistema de satélite R

| Sistema de satélite | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia nominal (GHz) | 20/30 |  |  |  |  |  |
| Número de transpondedores por satélite(1) | 10 |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) | 100 |  |  |  |  |  |
| Amplificador de potencia del transpondedor (W) | 29 |  |  |  |  |  |
| p.i.r.e. del satélite (dBW)(2) | 55 |  |  |  |  |  |
| Polarización | Circular |  |  |  |  |  |
| Parámetros del enlace descendente |  |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | MDT | MDF | MDF | MDF | MDF | MF |
| Frecuencia central (GHz)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Velocidad de datos (Mbit/s) | 20,4 | 0,032 | 0,032 | 1,544 | 7,2 | No aplicable |
| Servicio digital | Voz, datos y fax | Voz, datos y fax | Voz, datos y fax | Voz, datos y fax | Vídeo digital | TV/MF |
| Densidad espectral de p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –9,1 | –3,1 | –5,3 | –14,6 | –17,0 | –3,9(4) |
| Parámetros del enlace ascendente |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia central (GHz)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Modulación/acceso | AMDT | AMDF | AMDF | AMDF | AMDF | MF |
| Velocidad nominal (Mbit/s) | 20,4 | 0,032 | 0,032 | 1,544 | 7,2 | No aplicable |
| Diámetro mínimo de la antena de la estación terrena (m) | 7,6 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 1,4 | 3,0 |
| Discriminación de la antena de la estación terrena en el enlace ascendente/ descendente a 2 (dB) | Rec. UIT-R S.465 |  |  |  |  |  |
| Densidad espectral de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –31,1 | –23,3 | –25,3 | –27,6 | –28,2 | –14,0(4) |
| (1) Comprende 3 transpondedores conectados a haces puntuales. (2) p.i.r.e. de cresta de haz nacional. (3) No especificado. (4) Modulado por una señal de dispersión de energía de 1 MHz de cresta a cresta. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  5

CUADRO  9

Características técnicas de una red del SFS no OSG planificada a 10,95-11,2,
11,45-11,7/13,75-14,5 GHz

|  | No OSG |
| --- | --- |
|  | FSAT-MULTI 1-B |
| 1. Parámetros orbitales |  |
| Forma de la órbita | Circular |
| Altitud (km) | 1 457 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 55 |
| Coherencia (repetición de la traza (h)) | 665 |
| Número de satélites por plano | 4 |
| Número de planos orbitales | 16 |
| Separación de satélites (grados) dentro del plano | 90 |
| Desfase de satélites entre planos (grados) | No aplicable |
| 2. Gama de frecuencias y polarización previstas |  |
| Frecuencia de enlace ascendente (GHz) | 13-14 |
| Polarización de enlace ascendente | Circular |
| Frecuencia de enlace descendente (GHz) | 11-12 |
| Polarización de enlace descendente | Circular |
| 3. Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 1 000 dentro de esta gama de frecuencias |
| 4. Parámetros de transmisión de la portadora |  |
| Tipo de modulación | AMEE |
| Número de haces de enlace de servicio | < 45 |
| Número de segmentos de enlace de conexión/polarización | – |
| Anchura de banda de segmento (MHz) | – |
| Anchura de banda de receptor (kHz) | Ida: 41 000; Retorno: 5 200 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | Ida: 41 000; Retorno: 5 200 |
| Relación (C/N0) global por usuario (dB(Hz)) o (C/N) (dB) | 4 dB (Eb/N0) |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) | 63,8(1) 68(1) (13,75-14 GHz) 35,5(2) |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) | 90: 17,5(2) 75: 19,7(2) 50: 21,2(2) 32: 23,1(2) 4,8(1) 7,1(1) 8,6(1) 10,2(1) |
| Tipo de transpondedor de satélite | Transparente |
| 5. Parámetros de antena del satélite |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 90: 17,2 75: 19,8 50: 21,7(2) 32: 23 |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 90: 16,9 75: 19,5 50: 21,4 32: 22,7 |
| Lóbulos principales | – |
| Lóbulos laterales | – |
| Lóbulos posteriores | – |
| Antena orientable o no | Sí |
| 6. Parámetros de antena de la estación terrena |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 51,6(1) 54,1(1) (13,75-14 GHz) 33(2) |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 50,5(1) 53(1) (13,75-14 GHz) 31,8(2) |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 Rec. UIT-R S.580 – |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 5 5 10 |
| 7. Número de estaciones terrenas y distribución | Hasta 20 millones |
| 8. Ley de conmutación de estación terrena | Sigue al satélite con la mejor elevación en su zona de funcionamiento |
| (1) Enlace de conexión/cabeza de línea. (2) Enlace de servicio/estación de usuario. |  |

CUADRO  10

Características técnicas de una red de satélites FSAT-MULTI 1A no OSG 
planificada en 30/20 GHz

a)	Parámetros orbitales

Los satélites están distribuidos entre dos tipos de planos como se indica a continuación:

| Número de planos | 161 |
| --- | --- |
| Número de satélites por plano | 1 |
| Nodo de ascensión recta (grados) | 0  1 315 i para i  0-160 |
| Altitud (km) | 1 675 |
| Excentricidad | 0 |
| Inclinación (grados) | 87 1133 |

b)	Parámetros de comunicación

| 2. Gama de frecuencias y polarización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 27,5-30,0 |  |  |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 17,3-20,2 |  |  |
| 4. Parámetros de transmisión de la portadora |  |  |  |
| Tipo de modulación | MDP-4  codificación Viterbi y Reed-Solomon |  |  |
| Velocidad de información (Mbit/s) | 0,384 | 2,048 | 33,0 |
| Anchura de banda de transmisión (MHz) | 0,500 | 2,66 | 42,9 |
| Eb/N0 requerida (dB) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| p.i.r.e./portadora del enlace ascendente (dBW) Mínima Máxima (depende del diámetro de la antena y el ángulo de elevación (compensación de desvanecimientos debidos a la lluvia)) | 32,4 | 29,5 53,4 |  |
| p.i.r.e./portadora del enlace descendente (dBW) depende del ángulo de elevación (borde de 3 dB del haz) | – | – | 41 a 20, 36 a 30, 31,2 a 50, 29,2 a 70 y 28,9 a 90 |
| Tipo de transpondedor de satélite | Tratamiento a bordo |  |  |
| 5. Parámetros de antena de satélite |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) (borde del haz) | 31,7 a 20, 28,6 a 30, 24,5 a 50, 22,7 a 70 y 22,4 a 90 |  |  |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) (borde del haz) | 31,7 a 20, 28,6 a 30, 24,5 a 50, 22,7 a 70 y 22,4 a 90 |  |  |
| Lóbulos principales, laterales y posteriores |  |  |  |
| 6. Parámetros de antena de estación terrena |  |  |  |
| Diagrama de radiación | Rec. UIT-R S.580 (lóbulos laterales), Apéndice 30B al RR (haz principal) |  |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) (depende de la latitud) | 20 en el Ecuador |  |  |

ANEXO  6

CUADRO  11

Parámetros adicionales para los enlaces de conexión de los sistemas del SMS y el SFS no OSG del LEO G

|  | Enlace de conexión SMS |  | Enlace de conexión SFS |  | SFS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Parámetros orbitales |  |  |  |  |  |
| Forma de la órbita |  |  | Circular |  |  |
| Altitud (km) |  |  | 1 500 |  |  |
| Ángulo de inclinación (grados) |  |  | 74 |  |  |
| Satélites por plano |  |  | 12 |  |  |
| Número de planos orbitales |  |  | 4 |  |  |
| Separación entre satélites en el plano (grados) |  |  | 30 |  |  |
| Separación de satélites entre planos (grados) |  |  | 90 |  |  |
| 2. Gama de frecuencias y polarización previstas |  |  |  |  |  |
| Frecuencia del enlace ascendente (GHz) | 19,3-19,6 |  | 28,6-29,1 |  | 28,6-29,1 |
| Polarización del enlace ascendente | LHCP |  | LHCP |  | LHCP |
| Frecuencia del enlace descendente (GHz) | 15,45-15,65 |  | 18,8-19,3 |  | 18,8-19,3 |
| Polarización del enlace descendente | RHCP |  | RHCP |  | RHCP |
| 3. Espectro requerido en cada sentido (MHz) | 200 |  | 300 |  | 200 |
| 4. Parámetros de transmisión de la portadora |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda de recepción (kHz) | 48 000 |  | 64 000 |  | 32 000 |
| Anchura de banda de transmisión (kHz) | 48 000 |  | 64 000 |  | 32 000 |
| Relación C/N0 global por usuario (dB(Hz)) | 46 |  | 46 |  | 46 |
| p.i.r.e./portadora de enlace ascendente (dBW) Máxima Mínima | 67 29,6 |  | 63,9 28,2 |  | 60,9 28,2 |
| p.i.r.e./portadora de enlace descendente (dBW) Máxima Mínima | 24,9 –3,8 |  | 29,1 2,0 |  | 29,7 5,6 |
| 5. Parámetros de antena del satélite |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión máxima (dBi) | 22 | 30 |  | 30 |  |
| Ganancia de recepción máxima (dBi) | 22 | 30 |  | 30 |  |
| Lóbulos principales, laterales y posteriores | Fig. 1 | Fig. 2 |  | Fig. 2 |  |
| Antena orientable o no | Sí | Sí |  | Sí |  |
| 6. Parámetros de antena de la estación terrena |  |  |  |  |  |
| Ganancia de transmisión de cresta (dBi) | 49 | 49 |  | 45 |  |
| Ganancia de recepción de cresta (dBi) | 49 | 49 |  | 45 |  |
| Diagrama de radiación | Fig. 3 | Fig. 4 |  | Fig. 5 |  |
| Ángulo mínimo de elevación de funcionamiento (grados) | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 7. Número de estaciones terrenas y distribución | 6 o más | 6 o más |  | Múltiple |  |
| 8. Ley de conmutación de estación terrena |  Ángulo mínimo elevación |  |  |  |  |