RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1427

METODOLOGÍA  Y  CRITERIO  PARA  EVALUAR  LA  INTERFERENCIA  PRODUCIDA  POR  
TRANSMISORES  DE  REDES  RADIOELÉCTRICAS  DE  ÁREA  LOCAL  (RLAN)*  EN  LOS  
ENLACES  DE  CONEXIÓN  DEL  SMS  NO  OSG  EN  LA  BANDA  DE  5 150-5 250  MHz

(Cuestión UIT-R 248/4)

(2000)

Rec. UIT-R S.1427

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda de 5 150-5 250 MHz está atribuida en todo el mundo al SFS (Tierra-espacio) para su utilización conjunta con los enlaces de conexión del SMS no OSG a título primario sin restricción en el tiempo, según el número S5.447A del RR;

b)	que la banda de 5 150-5 250 MHz también está atribuida, en todo el mundo, a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica;

c)	que la banda de 5 150-5 216 MHz también está atribuida a los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) de conformidad con el número S5.446 del RR;

d)	que la banda de 5 150-5 216 MHz, a reserva del número S5.447B del RR y de las disposiciones del número S9.11A del RR, también está atribuida al SFS (espacio-Tierra) para su utilización por los enlaces de conexión del SMS no OSG en todo el mundo, a título primario;

e)	que en algunos países la banda de 5 150-5 250 MHz está atribuida mediante el número S5.447 del RR al servicio móvil y está sujeta a coordinación a tenor del número S9.21 del RR;

f)	que algunas administraciones están considerando la introducción de las RLAN en la banda de 5 150-5 250 MHz a escala nacional/regional;

g)	que el posible despliegue a gran escala de transmisores RLAN en la banda de 5 150-5 250 MHz podría producir interferencia a los sistemas de satélites SMS no OSG, cuyos enlaces ascendentes de conexión funcionan en esta banda;

h)	que el posible despliegue a gran escala de transmisores RLAN en la banda de 5 150-5 250 MHz podría causar una reducción significativa en la capacidad de los transpondedores de satélites del SMS;

j)	que los fabricantes de RLAN están proponiendo, y algunas administraciones están considerando, que los transmisores RLAN funcionen en la banda de 5 150-5 250 MHz sin licencia;

k)	que la cobertura del haz del enlace de conexión SMS no OSG es de naturaleza regional y/o global;

l)	que sólo se puede tener en cuenta la interferencia RLAN en términos de un incremento combinado y constante en el nivel de ruido del enlace de conexión SMS no OSG y de su influencia en la reducción de la capacidad del satélite;

m)	que la evolución de las RLAN en el mercado se producirá de forma independiente a escala nacional o regional;

n)	que existe la necesidad de proteger los enlaces de conexión SMS no OSG de la interferencia producida por las RLAN,

recomienda

1	que la evaluación de la interferencia proveniente de emisiones RLAN en receptores de los enlaces de conexión de satélites del SMS no OSG, que funcionan en la banda de 5 150-5 250 MHz, se base en el incremento (Tsatélite) de la temperatura de ruido del satélite (Tsatélite);

2	que, para asegurar la adecuada protección de los enlaces de conexión SMS no OSG frente a las emisiones RLAN en la banda de 5 150-5 250 MHz, la Tsatélite/Tsatélite combinada no supere el 3%.

NOTA 1 – También se debe considerar la influencia de la interferencia combinada a largo plazo debida a las RLAN en los enlaces de conexión SMS no OSG, en términos de reducción de la capacidad del satélite SMS no OSG, junto con la metodología propuesta en los recomienda anteriores. Su objeto es asegurar que la potencia de interferencia recibida en los satélites del SMS no OSG debe producir una reducción de la capacidad disponible en el satélite inferior o igual al 1%. Este valor puede requerir estudios ulteriores.

NOTA 2 – El término «combinado» significa que la interferencia al haz receptor del satélite debe calcularse a partir de todos los dispositivos RLAN situados en el campo de visión del haz receptor del enlace de conexión del satélite no OSG.

*	 	En esta Recomendación, RLAN se refiere a redes radioeléctricas de área local, o cualquier otro dispositivo fijo o transportable que ofrece conectividad de red local (por ejemplo, RLAN de alta prestación (HIPERLAN), U-NII, red de área local inalámbrica (WLAN) u otros; véase también la Recomendación UIT-R F.1244).