RECOMENDACIÓN  UIT-R  S.1656

Resumen de la especificación del programa informático para examinar automáticamente la conformidad de las notificaciones de redes
de satélite con el Artículo 5 del Reglamento 
de Radiocomunicaciones

(Cuestión UIT-R 230/4)

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el problema del retraso acumulado en la Oficina de Radiocomunicaciones (Oficina) en la tramitación de notificaciones de redes de satélite se debatió por primera vez en la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), y dio lugar a la adopción de la Resolución 18 (Kyoto, 1994) y posteriormente a las decisiones de la CMR-97 que solucionaron parcialmente este problema;

b)	que si bien el Consejo de 1998 asignó recursos adicionales a la Oficina para solucionar este problema, los fondos no utilizados al final del periodo presupuestario de 1998-1999 no se pudieron transferir al periodo presupuestario de 2000-2001, y este problema sigue sin resolverse;

c)	que si bien en enero de 2000 el Director de la Oficina estableció un Grupo por correspondencia para proponer soluciones a este problema y que, posteriormente éste sería examinado por la CMR-2000, esa Conferencia sólo adoptó unas pocas de las soluciones propuestas;

d)	que aunque en el Consejo de 2000 el Director estableció un Grupo de Expertos en programas informáticos con el fin de proponer soluciones encaminadas a mejorar los programas informáticos que se utilizan para tramitar las notificaciones de redes de satélite, la labor de este Grupo todavía no ha resuelto una parte importante de este problema;

e)	que el retraso de la Oficina en la tramitación de notificaciones de redes de satélite continúa siendo un factor muy importante que afecta a la capacidad de las administraciones y de los operadores para cumplir con los plazos especificados en diversas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

f)	que el retraso de la Oficina en la tramitación de notificaciones de redes de satélite está teniendo una incidencia adversa en la capacidad de dicha Oficina para continuar prestando otros servicios a las administraciones, en particular los facilitados a los países en desarrollo;

g)	que los Informes anuales presentados por el Director de la Oficina al Consejo indican un crecimiento continuo del retraso de la Oficina en la tramitación de notificaciones de redes de satélite;

h)	que los Informes presentados por el Director de la Oficina al Consejo, en cumplimiento concretamente de la Resolución 74 (Minneápolis, 1998), describen posibles soluciones a este problema;

j)	que el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Reforma de la UIT concluye que el retraso de la Oficina en la tramitación de notificaciones de redes de satélite es un problema de esencial importancia para la Unión y que para solucionarlo es necesaria la elaboración y aplicación sistemática de un plan de acción que solucione los numerosos factores que contribuyen al mismo;

k)	que en la reunión del 13-14 de noviembre de 2000 del Grupo Oficioso de Expertos en Programas Informáticos se indicó que para tramitar las notificaciones de redes de satélite son necesarias muchas funciones e interfaces manuales en lo que concierne a los exámenes reglamentarios y que algunas de estas tareas manuales también se realizan en la etapa de validación;

l)	que el examen de la conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias es un proceso manual;

m)	que la automatización de estas verificaciones manuales podría reducir el tiempo que invierte la Oficina en la tramitación de notificaciones de redes de satélite y podría ayudar a las administraciones a comprobar, antes de someterlas a la Oficina, la conformidad de sus propias notificaciones de redes de satélite con las disposiciones del Artículo 5 del RR,

recomienda

1	que se utilice el Anexo 1 a esta Recomendación, que incluye un resumen de los requisitos del programa informático, para elaborar un programa informático que automatice el examen de la conformidad de las notificaciones de redes de satélite de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Artículo 5 del RR) y sus correspondientes números,

invita

1	a la Oficina a asegurarse de que el programa informático se elabore sobre la base de esta Recomendación y de que cuando la Oficina lo ofrezca, éste responda con precisión a las disposiciones del Artículo 5 del RR y se integre eficientemente en los procedimientos de tramitación de notificaciones de redes de satélite;

2	a la Oficina a indicar las comprobaciones manuales adicionales que sigan siendo necesarias y las que se puedan automatizar con objeto de garantizar la comprobación íntegra de la conformidad de las notificaciones de redes de satélite con el Artículo 5 del RR y con las Reglas de Procedimiento.

NOTA 1 – Para el desarrollo comercial de un programa informático es necesario preparar una especificación más detallada que se base en las líneas generales descritas en el Anexo 1.

NOTA 2 – El programa informático que se elabore a partir de esta Recomendación debe diseñarse de modo que sea fácil de integrar en los programas informáticos de la Oficina y las aplicaciones informáticas que utilizan las administraciones.

Anexo 1

Requisitos generales del programa informático para examinar 
la conformidad de las notificaciones de redes de satélite con
el Artículo 5 del RR

# 1	Motivos para el desarrollo de los requisitos del programa informático

Esta Recomendación ofrece una descripción general de un procedimiento y los parámetros utilizados para comprobar automáticamente la conformidad con las disposiciones del Artículo 5 del RR de las notificaciones de frecuencias radioeléctricas presentadas con arreglo al Apéndice 4 del RR, en aras de una mejor eficiencia de la Oficina al examinar dichas notificaciones y una reducción de los errores que cometen las administraciones al elaborarlas. Para ello es necesario crear una base de datos del Artículo 5 del RR y un programa informático que examine automáticamente las notificaciones.

# 2	Usuarios previstos e importancia del programa de verificación

Se prevé que el programa sea utilizado por la Oficina para comprobar la conformidad con las disposiciones del Artículo 5 del RR de las notificaciones de redes de satélite. Además, las administraciones podrán utilizar este programa para verificar sus notificaciones de redes de satélite antes de enviarlas a la Oficina. Asimismo, la base de datos relacional del Artículo 5 del RR se podría utilizar como sistema de referencia para consultar rápidamente información sobre atribuciones en las bandas de frecuencia.

# 3	Archivo de entrada

Las notificaciones de redes de satélite que se deseen examinar automáticamente deberán presentarse en el formato electrónico definido por la Oficina para la notificación electrónica espacial que se describe en la Carta Circular CR/58 y las subsiguientes enmiendas publicadas en el CD-ROM de estaciones espaciales de radiocomunicaciones (SRS en CD-ROM) (véase también la Resolución 55 (CMR-2000)). La base de datos puede contener varias redes que se distinguirán por el número de identificación de notificación («ntc_id» que define actualmente el nombre del campo dentro de un cuadro).

La implementación actual de las notificaciones de redes de satélite tiene hasta cierto punto una estructura jerárquica, de modo que una información corresponde a toda la red, otra a un determinado haz y otra a un grupo concreto de asignaciones de frecuencia.

Además, los datos se pueden haber presentado en formato gráfico y haberse almacenado en la base de datos del Sistema de gestión gráfica de interferencias (GIMS), que es independiente de la base de datos alfanuméricos. En muchos casos el proceso de examen automático debe empezar con la determinación de las zonas de servicio, dado que esta información viene normalmente en forma gráfica para cada haz. Si el cuadro de la zona de servicio correspondiente a una notificación está vacío, es posible utilizar la aplicación informática GIMS para obtener una lista de los territorios que corresponden a una determinada zona de servicio.

Los datos presentados se enumeran exhaustivamente en el Apéndice 4 del RR:

–	La fecha de puesta en funcionamiento (A2).

–	La frecuencia (o frecuencias) asignada y la anchura de banda (C2, C3, C7).

–	La clase o clases de estación (C4).

–	El sentido de la señal (B2).

–	Si es OSG o no OSG (indicador para B3 o B4).

–	La zona o zonas de servicio (C11).

–	También se pueden necesitar las características de potencia de la transmisión (C8) para exámenes posteriores debido a las limitaciones de la p.i.r.e. o de la dfp que figuran en los números del RR.

–	(Se pueden necesitar datos adicionales para algunos servicios, por ejemplo los servicios que pueden ser activos o pasivos, si se trata del espacio lejano, etc. o en casos particulares donde la fecha de recepción por la Oficina pueda ser importante.)

NOTA 1 – Cuando se revise esta Recomendación se podrán añadir nuevos parámetros.

# 4	Base de datos de referencia del Artículo 5 del RR

El programa informático utilizará una base de datos del Artículo 5 del RR que contendrá las atribuciones y límites que figuran en el RR. La base de datos contiene una serie de cuadros interrelacionados que describen las atribuciones en cuanto a los servicios de radiocomunicaciones, bandas de frecuencia, regiones (o subregiones), fechas de entrada en vigor y números correspondientes del RR. El formato de la base de datos figura en el Apéndice 1.

La base de datos incluye además un conjunto de cuadros que representan números del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 del RR, desglosado en sus componentes individuales. Entre estos componentes se pueden citar, por ejemplo, las atribuciones adicionales, las limitaciones y las diferencias regionales. En el Apéndice 2 figura el formato de este Cuadro de base de datos.

# 5	Examen de la conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y los números

El programa informático comprobará la conformidad de cada notificación a través de una secuencia de pasos que dependerá de la estructura de la propia notificación y de la complejidad de la atribución, según figura en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 del RR y los números aplicables a esa o esas atribuciones. Es posible que esta secuencia necesite una serie de iteraciones:

–	Banda de frecuencias indicadas en C2a: Se comprobará con respecto a la gama de frecuencias para cada atribución en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, hasta determinar la gama adecuada. En algunos casos (por ejemplo, el del servicio de radioastronomía) quizá sea necesario utilizar otros parámetros asociados, C2b y C3. Si la atribución es mundial (es decir, en todo el mundo) se procederá a la identificación del servicio de radiocomunicaciones.

–	Servicio atribuido: Se comprobará la correlación entre la clase de estación indicada en C4 para cada grupo y haz de la notificación y los servicios de radiocomunicaciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias utilizando para ello un cuadro de referencia que proporciona esta correlación.

–	Sentido de la transmisión: El sentido de la señal (indicado en el dato B2) tiene que corresponder al sentido que se especifica en la atribución, dado que éste puede estar restringido.

–	Atribución regional: Si se trata de una atribución regional, será necesario identificar en primer lugar los territorios en los que está previsto que transmita la red espacial, es decir, la zona de servicio indicada en C11. Dado que una zona de servicio se puede definir de varias maneras, quizá sea necesario acceder a los datos gráficos y, en este caso realizar un solapamiento de superficies entre la zona de servicio gráfica y el contorno cerrado que define la Región de radiocomunicaciones examinada. Un ejemplo sencillo es una lista de territorios que definen la zona de servicio, la cual deberá ser interior a un contorno cerrado de la Región. Normalmente los números indican una lista de territorios. Nuevamente será necesario realizar la correlación entre las clases de estación y los servicios, a lo que seguirán otras comprobaciones relacionadas con el servicio (sentido, OSG, etc.).

Una vez determinado el servicio de radiocomunicaciones permitido, se determina su estado de protección: si se trata de un servicio primario, secundario o «no definido» (sin interferencia perjudicial; sin protección).

–	Fecha de puesta en funcionamiento: Se verificará con respecto al periodo de aplicabilidad del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 del RR. Esta fecha se define exactamente para cada grupo, independientemente de su ubicación en el Apéndice 4 del RR. Esta misma fecha se comprobará cuando un número especifique fechas (hasta o después de) o un periodo de validez.

Evidentemente, será necesario optimizar la navegación en cada base de datos y entre ellas (Artículo 5 del RR y notificaciones de redes de satélites). Si una atribución tiene un número de servicio adjunto, será necesario comprobarla con respecto al número antes de terminar el examen.

Una atribución a un determinado servicio de radiocomunicaciones se puede extender a lo largo de varias sub-bandas adyacentes del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. En ese caso, la asignación debe tratarse como una atribución continua para este servicio.

En el Apéndice 3 se muestra un ejemplo de algoritmo para comprobar la conformidad.

Obsérvese que la notificación contiene una «clase de estación» para cada asignación y que ésta debe hacerse corresponder con los servicios de radiocomunicaciones adecuados para compararla con la casilla del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias – estos Cuadros forman parte de la base de datos del Artículo 5 del RR y se muestran en el Apéndice 4.

El programa informático comprobará la conformidad del fichero de entrada con los números aplicables para cada asignación. Puede tratarse de números de aviso o de números que no requieren que la Oficina los examine. No obstante, en la mayoría de los casos los números modifican una atribución del Cuadro o añaden restricciones adicionales a su utilización. En el Apéndice 5 se muestran las principales comprobaciones de la conformidad con respecto a los números.

# 6	Información que debe figurar en los resultados

El programa informático generará un Cuadro de datos que contendrá los resultados de cada examen. El Cuadro tendrá los siguientes campos para cada gama de frecuencias de la asignación:

–	la identidad de la red (ntc_id);

–	la identidad de grupo (grp_id);

–	la frecuencia asignada;

–	la conformidad con la comprobación del servicio (positiva/negativa);

–	la indicación del título de la atribución (secundario/primario);

–	la conformidad con el sentido de la transmisión permitido (positiva/negativa);

–	la conformidad con la zona de servicio permitida (positiva/negativa);

–	la conformidad con la fecha de aplicación permitida (positiva/negativa);

–	una lista de números aplicables;

–	la indicación de los números aplicables que no se hayan podido examinar automáticamente.

En el Apéndice 6 se muestra un ejemplo del formato del informe de resultados.

Este Cuadro de datos se puede utilizar en otros procesos (por ejemplo otros exámenes automáticos) o puede presentarse directamente al usuario. No obstante, en aras de la claridad el informe del usuario debe contener únicamente los datos de la notificación sobre los que se detecten incongruencias con el Artículo 5 del RR (el Cuadro o los números adjuntos) o para los cuales no haya sido posible determinar de modo automático la conformidad con el Artículo 5 del RR.

Se debe considerar la posibilidad de elaborar las interfaces de usuario en varios idiomas.

Apéndice 1
al Anexo 1

Formato de la base de datos de referencia 
del Artículo 5 del RR

| Banda de frecuencias |  |  |  | Región | Número | Servicio de radiocomunicaciones | Número de servicio | CMR | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREQ_L |  | FREQ_U |  |  | ID del número (GENERAL) | SERVICIO | ID del número (SERVICIO) |  |  |
| 1930 | - | 1970 | MHz | XR1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FIJO |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | MÓVIL | 5.388A | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  | 5.388 |  |  | 2000 | MOD |
| 1930 | - | 1970 | MHz | XR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FIJO |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | MÓVIL | 5.388A | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  | 5.388 |  |  | 2000 | MOD |
| 1930 | - | 1970 | MHz | XR3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FIJO |  | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  |  | MÓVIL | 5.388A | 2000 | MOD |
|  |  |  |  |  | 5.388 |  |  | 2000 | MOD |

Apéndice 2
Anexo 1

Formato del Cuadro de números 
del Artículo 5 del RR

Apéndice 3
al Anexo 1

Ejemplo de algoritmo para comprobar la conformidad con 
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del RR

while (grp_id X ≤ grp_id MAX) do	! Para cada grupo de la notificación de red

while (seq_no Y ≤ seq_no MAX) do	! Para cada secuencia del grupo

while (stn_cls X,Z ≤ stn_cls X,MAX) do	! Para cada clase de estación del grupo

! Comprobar la frecuencia y el servicio

if (freq_min Y ≥ FREQ_L and freq_max Y ≤ FREQ_U and stn_cls X,Z = SERVICE1) then

[freq Y : service = OK]		! En caso afirmativo, indicar el archivo de 				resultados

if (ALLOC_TYPE = “secondary”) then	! Comprobar el estado secundario

[freq Y : secondary = OK]	! En caso afirmativo, indicarlo

end-if

else

[freq Y : service = NOK]		! Si la atribución o el servicio no concuerdan, indicarlo

end-if

! Comprobar el sentido de transmisión

if (emi_rcp X = “E” and (DXN = “s-E” or DXN = “s-s”)) or (emi_rcp X = “R” and (DXN = “E-s” or DXN = “s-s”)) then

[freq Y : direction = OK]	! Si es correcto, indicarlo

else

[freq Y : direction = NOK]	! Si es incorrecto, indicarlo

end-if

if (REGION = “MW”) or (ctry Y = REGION) then	! Comprobar si la atribución es mundial o     regional

[freq Y : service_area = OK]	! Si la zona de servicio es correcta, indicarlo

else

[freq Y : service_area = NOK]	! Si la zona de servicio es incorrecta, indicarlo

end-if

if (d_rcv Y ≥ EFF_FROM) then	! Comprobar la fecha de recepción con respecto al RR

[freq Y : date-of-application = OK]	! Si la atribución está en vigor, indicarlo

else

[freq Y : date-of-application = NOK]	! Si la atribución no está en vigor, indicarlo

end-if

end-while

end-while

Apéndice 4
al Anexo 1

Correspondencia de la clase de estación con el servicio de radiocomunicaciones

Código de la clase de estación/AP5

| Código de la clase de estación | Indicador de la estación | Código de la clase de estación relacionado | Descripción de la clase de estación | AP5 | Código AP5 Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA | Estación espacial | TA | Estación espacial del servicio de aficionados por satélite |  | SAS |
| EB | Estación espacial | UB | Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora) | SRS | SRS |
| EC | Estación espacial | TC | Estación espacial del servicio fijo por satélite | SFS | SFS |
| ED | Estación espacial | TD,UD | Estación espacial de telemando espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| EE | Estación espacial | UE,UY | Estación espacial del servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite |  | SFTSS |
| EF | Estación espacial | TF,TL | Estación espacial del servicio de radiodeterminación por satélite | SRDS | SRDS |
| EG | Estación espacial | TG,TI | Estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite | SMMS | SMMS |
| EH | Estación espacial | TH,UH | Estación espacial del servicio de investigación espacial |  | SIE |
| EI | Estación espacial | TE,VA | Estación espacial del servicio móvil por satélite | SMS | SMS |
| EJ | Estación espacial | TB,TJ | Estación espacial del servicio móvil aeronáutico por satélite | SMAS | SMAS |
| EK | Estación espacial | TK,UK | Estación espacial de seguimiento espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| EM | Estación espacial | TM,UM | Estación espacial del servicio de meteorología por satélite |  | SMTS |
| EN | Estación espacial | TN,UN | Estación espacial del servicio de radionavegación por satélite |  | SRNS |
| EO | Estación espacial | TO,TZ | Estación espacial del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite |  | SRNAS |
| EQ | Estación espacial | TQ,TX | Estación espacial del servicio de radionavegación marítima por satélite |  | SRNMS |
| ER | Estación espacial | TR,UR | Estación espacial de telemedida espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| ES | Estación espacial | -- | Estación espacial del servicio entre satélites |  | SES |
| ET | Estación espacial | TT,UT | Estación espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| EU | Estación espacial | TU,TY | Estación espacial del servicio móvil terrestre por satélite | SMTS | SMTS |

Código de la clase de estación/AP5 (Continuación)

| Código de la clase de estación | Indicador de la estación | Código de la clase de estación relacionado | Descripción de la clase de estación | AP5 | Código AP5 Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV | Estación espacial | UV | Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (televisión) | SRS | SRS |
| EW | Estación espacial | TW,UW | Estación espacial del servicio de exploración de la Tierra por satélite |  | SETS |
| EY | Estación espacial | UE,UY | Estación espacial del servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite |  | SFTSS |
| RA | Estación terrena | -- | Estación de radioastronomía |  | RA |
| TA | Estación terrena | EA | Estación terrena de operaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite |  | SAS |
| TB | Estación terrena | EJ | Estación terrena aeronáutica, que proporciona un enlace de conexión para el servicio móvil aeronáutico por satélite | SMAS | SMAS |
| TC | Estación terrena | EC | Estación terrena del servicio fijo por satélite | SFS | SFS |
| TD | Estación terrena | ED | Estación terrena de telemando espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| TE | Estación terrena | EI | Estación terrena móvil; es decir, estación terrena del servicio móvil por satélite cuyas emisiones se utilizan para facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento (RLS por satélite) | SMS | SMS |
| TF | Estación terrena | EF | Estación terrena fija del servicio de radiodeterminación por satélite | SRDS | SRDS |
| TG | Estación terrena | EG | Estación terrena de barco, es decir, estación terrena móvil del servicio móvil marítimo por satélite | SMMS | SMMS |
| TH | Estación terrena | EH | Estación terrena del servicio de investigación espacial |  | SIE |
| TI | Estación terrena | EG | Estación terrena costera, que proporciona el enlace de conexión para el servicio móvil marítimo por satélite | SMMS | SMMS |
| TJ | Estación terrena | EJ | Estación terrena de aeronave, es decir, estación terrena móvil (aeronave) del servicio móvil aeronáutico por satélite | SMAS | SMAS |
| TK | Estación terrena | EK | Estación terrena de seguimiento espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| TL | Estación terrena | EF | Estación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por satélite | SRDS | SRDS |
| TM | Estación terrena | EM | Estación terrena del servicio de meteorología por satélite |  | SMTS |
| TN | Estación terrena | EN | Estación terrena fija del servicio de radionavegación por satélite |  | SRNS |
| TO | Estación terrena | EO | Estación terrena móvil del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite |  | SRNAS |

Código de la clase de estación/AP5 (Fin)

| Código de la clase de estación | Indicador de la estación | Código de la clase de estación relacionado | Descripción de la clase de estación | AP5 | Código AP5 Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TQ | Estación terrena | EQ | Estación terrena móvil del servicio de radionavegación marítima por satélite |  | SRNMS |
| TR | Estación terrena | ER | Estación terrena de telemedida espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| TT | Estación terrena | ET | Estación terrena del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| TU | Estación terrena | EU | Estación terrena móvil terrestre, es decir, estación terrena móvil del servicio móvil terrestre por satélite | SMTS | SMTS |
| TW | Estación terrena | EW | Estación terrena del servicio de exploración de la Tierra por satélite |  | SETS |
| TX | Estación terrena | EQ | Estación terrena fija del servicio de radionavegación marítima por satélite |  | SRNMS |
| TY | Estación terrena | EU | Estación terrena de base, que proporciona el enlace de conexión para el servicio móvil terrestre por satélite | SMTS | SMTS |
| TZ | Estación terrena | EO | Estación terrena fija del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite |  | SRNAS |
| UA | Estación terrena | EI | Estación terrena móvil, es decir, estación terrena del servicio móvil por satélite destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados | SMS | SMS |
| UB | Estación terrena | EB | Estación terrena del servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora) | SRS | SRS |
| UD | Estación terrena | ED | Estación terrena móvil de telemando espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| UE | Estación terrena | EE | Estación terrena del servicio de frecuencias patrón por satélite |  | TMSS |
| UH | Estación terrena | EH | Estación terrena móvil del servicio de investigación espacial |  | SIE |
| UK | Estación terrena | EK | Estación terrena móvil de seguimiento espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| UM | Estación terrena | EM | Estación terrena móvil del servicio de meteorología por satélite |  | SMTS |
| UN | Estación terrena | EN | Estación terrena móvil del servicio de radionavegación por satélite |  | SRNS |
| UR | Estación terrena | ER | Estación terrena móvil de telemedida espacial del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| UT | Estación terrena | ET | Estación terrena móvil del servicio de operaciones espaciales |  | SOE |
| UV | Earth Station | EV | Estación terrena del servicio de radiodifusión por satélite (televisión) | SRS | SRS |
| UW | Estación terrena | EW | Estación terrena móvil del servicio de exploración de la Tierra por satélite |  | SETS |
| UY | Estación terrena | EY | Estación terrena del servicio de señales horarias por satélite |  | SFTSS |
| VA | Estación terrena | EI | Estación terrena terrestre, que proporciona un enlace de conexión para el servicio móvil por satélite | SMS | SMS |

Código AP5/Servicio de radiocomunicaciones

| Código AP5 Rev | Servicio de radiocomunicaciones | Sentido | Carácter de la atribución | Dominio | Rec. UIT-R SM.1413 | AP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | (No atribuido) |  | No atribuido | No atribuido |  |  |
| AMTS | MÓVIL AERONÁUTICO |  | Primario | Servicios terrenales | MA |  |
| AMTS | Móvil aeronáutico |  | Secundario | Servicios terrenales | MA |  |
| AOMTS | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  | Primario | Servicios terrenales | MAO |  |
| ARMTS | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  | Primario | Servicios terrenales | MAR |  |
| ARMSS | MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R) (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SMAR |  |
| ARMSS | MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R) (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SMAR |  |
| ARDNTS | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | Primario | Servicios terrenales | DNA |  |
| ARDNTS | Radionavegación aeronáutica |  | Secundario | Servicios terrenales | DNA |  |
| ATS | AFICIONADOS |  | Primario | Servicios terrenales | Z |  |
| ATS | Aficionados |  | Secundario | Servicios terrenales | Z |  |
| ASS | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  | Primario | Servicios espaciales | SZ |  |
| ASS | Aficionados por satélite |  | Secundario | Servicios espaciales | SZ |  |
| ASS | Aficionados por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SZ |  |
| BTS | RADIODIFUSIÓN |  | Primario | Servicios terrenales | B |  |
| SRS | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |  | Primario | Servicios espaciales | SB | SRS |
| SETS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE |  | Primario | Servicios espaciales | SX |  |
| SETS | Exploración de la Tierra por satélite |  | Secundario | Servicios espaciales | SX |  |
| EEASS | Exploración de la Tierra por satélite (activo) |  | Secundario | Servicios espaciales | SX |  |
| SETS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SX |  |
| SETS | Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SX |  |
| SETS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SX |  |
| EEPSS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  | Primario | Servicios espaciales | SX |  |
| EEPSS | Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) |  | Secundario | Servicios espaciales | SX |  |
| SETS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SX |  |

Código AP5/Servicio de radiocomunicaciones (Continuación)

| Código AP5 Rev | Servicio de radiocomunicaciones | Sentido | Carácter de la atribución | Dominio | Rec. UIT-R SM.1413 | AP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETS | Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SX |  |
| SETS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SX |  |
| FTS | FIJO |  | Primario | Servicios terrenales | F |  |
| FTS | Fijo |  | Secundario | Servicios terrenales | F |  |
| SFS | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SF | SFS |
| SFS | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) |  | Primario | Servicios espaciales | SF | SFS |
| SFS | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SF | SFS |
| SFS | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) |  | Primario | Servicios espaciales | SF | SFS |
| SES | ENTRE SATÉLITES |  | Primario | Servicios espaciales | SI |  |
| LMTS | MÓVIL TERRESTRE |  | Primario | Servicios terrenales | MT |  |
| LMTS | Móvil terrestre |  | Secundario | Servicios terrenales | MT |  |
| SMTS | MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SMT | SMTS |
| SMTS | Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SMT | SMTS |
| SMTS | MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SMT | SMTS |
| SMTS | Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SMT | SMTS |
| MMTS | MÓVIL MARÍTIMO |  | Primario | Servicios terrenales | MM |  |
| MMTS | Móvil marítimo |  | Secundario | Servicios terrenales | MM |  |
| MMDTS | MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) |  | Primario | Servicios terrenales | MM |  |
| SMMS | MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SMM | SMMS |
| SMMS | MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SMM | SMMS |
| MRDN | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |  | Primario | Servicios terrenales | MM |  |
| MRDN | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (radiobalizas) |  | Primario | Servicios terrenales | MM |  |
| MRDN | Radionavegación marítima (radiobalizas) |  | Secundario | Servicios terrenales | MM |  |
| MTTS | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  | Primario | Servicios terrenales | W |  |
| MTTS | Ayudas a la meteorología |  | Secundario | Servicios terrenales | W |  |

Código AP5/Servicio de radiocomunicaciones (Continuación)

| Código AP5 Rev | Servicio de radiocomunicaciones | Sentido | Carácter de la atribución | Dominio | Rec. UIT-R SM.1413 | AP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMTS | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SW |  |
| SMTS | Meteorología por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SW |  |
| SMTS | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SW |  |
| SMTS | Meteorología por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SW |  |
| MTS | MÓVIL |  | Primario | Servicios terrenales | M |  |
| MTS | Móvil |  | Secundario | Servicios terrenales | M |  |
| MDTS | MÓVIL (socorro y llamada) |  | Primario | Servicios terrenales | M |  |
| XAMTS | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  | Primario | Servicios terrenales | MX |  |
| XAMTS | Móvil salvo móvil aeronáutico |  | Secundario | Servicios terrenales | MX |  |
| XARMTS | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  | Primario | Servicios terrenales | MXR |  |
| XARMTS | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  | Secundario | Servicios terrenales | MXR |  |
| SMS | MÓVIL POR SATÉLITE |  | Primario | Servicios espaciales | SM | SMS |
| SMS | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SM | SMS |
| SMS | Móvil por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SM | SMS |
| SMS | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SM | SMS |
| SMS | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SM | SMS |
| XSMAS | Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SMX |  |
| RA | RADIOASTRONOMÍA |  | Primario | Servicio de radioastronomía | SA | RA |
| RA | Radioastronomía |  | Secundario | Servicio de radioastronomía | SA | RA |
| SRDS | RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SD | SRDS |
| SRDS | Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SD | SRDS |
| SRDS | RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SD | SRDS |
| SRDS | Radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SD | SRDS |

Código AP5/Servicio de radiocomunicaciones (Continuación)

| Código AP5 Rev | Servicio de radiocomunicaciones | Sentido | Carácter de la atribución | Dominio | Rec. UIT-R SM.1413 | AP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDLTS | RADIOLOCALIZACIÓN |  | Primario | Servicios terrenales | DL |  |
| RDLTS | Radiolocalización |  | Secundario | Servicios terrenales | DL |  |
| RDLSS | RADIOLOCALIZACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SDL |  |
| RDNTS | RADIONAVEGACIÓN |  | Primario | Servicios terrenales | DN |  |
| RDNSS | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  | Primario | Servicios espaciales | SDN |  |
| RDNSS | Radionavegación por satélite |  | Secundario | Servicios espaciales | SDN |  |
| RDNSS | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SDN |  |
| SOE | OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SO |  |
| SOE | OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SO |  |
| SOISS | OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites) |  | Primario | Servicios espaciales | SO |  |
| SOE | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SO |  |
| SOE | Operaciones espaciales (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SO |  |
| SOE | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SO |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial |  | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SRASS | Investigación espacial (activo) |  | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial (espacio lejano) | (espacio lejano) | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) | (espacio lejano) (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio) | (espacio lejano) (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) | (espacio lejano) (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) | (espacio lejano) (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SR |  |

Código AP5/Servicio de radiocomunicaciones (Fin)

| Código AP5 Rev | Servicio de radiocomunicaciones | Sentido | Carácter de la atribución | Dominio | Rec. UIT-R SM.1413 | AP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial (pasivo) |  | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | Primario | Servicios espaciales | SR |  |
| SIE | Investigación espacial (espacio-espacio) | (espacio-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SR |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (10 000 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (15 000 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (2 500 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 000 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (25 000 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFTTS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5 000 kHz) |  | Primario | Servicios terrenales | H |  |
| SFPSHS | Frecuencias patrón y señales horarias (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SH |  |
| SFPSHS | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE (400,1 MHz) |  | Primario | Servicios espaciales | SH |  |
| SFPSHS | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | Secundario | Servicios espaciales | SH |  |
| SFPSHS | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | Secundario | Servicios espaciales | SH |  |
| EEASS | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  | Primario | Servicios espaciales | SX |  |
| SRASS | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  | Primario | Servicios espaciales | SR |  |

Apéndice 5
al Anexo 1

Lista de los principales exámenes que se han de realizar para comprobar la conformidad con los números del RR

| Tipo de limitación del número | Examen | Subcuadros del número |
| --- | --- | --- |
| Atribución | ¿La asignación se ajusta a la correspondiente atribución especificada en el número? | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Atribución Categoría |
| Zona de servicio | ¿La zona de servicio del haz se ajusta a la correspondiente restricción de la zona de servicio especificada en el número? | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Zona geográfica |
| Coordinación | (Aviso; se indica en el fichero de resultados frente a la asignación) | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Referencia al RR Restricción |
| Protección | (Aviso; se indica en el fichero de resultados frente a la asignación) | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Restricción |
| Clase de estación/servicio | ¿La estación terrena se ajusta a la correspondiente restricción sobre el tipo de servicio especificada en el número? | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Allocation Restricción |
| Fecha | ¿La fecha de utilización de la asignación se ajusta a la correspondiente restricción sobre la fecha especificada en el número? | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Restricción |
| Límite de potencia/dfp | (Límite indicado y posible relación con el programa informático de examen de la dfp y la potencia) | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Restricción |
| Tamaño de la antena | (Aviso; se indica en el fichero de resultados frente a la asignación) | Números (subdivididos) Banda de frecuencias normalizada Restricción |

Apéndice 6
al Anexo 1

Ejemplo de datos que deben figurar en los resultados

| Red | Grupo | Frecuencia asignada | Servicio | Categoría del servicio | Sentido | Zona de servicio | Fecha de aplicación | Atribución adicional | Número | Campos adicionales del número |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ntc_id 1 | grp_id 1 | freq 1 | Conforme |  | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | 5.XXX 5.XYX | … … |  |
| . | . | … | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |  |  | … |  |
| . | . | … | Conforme | Conforme | No conforme | Conforme | Conforme |  |  | … | (1) |
| . | . | … | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | 5.XXY | … |  |
| . | grp_id 1 | freq N | Conforme | Conforme | Conforme | No conforme | Conforme |  |  | … |  |
| . | grp_id 2 | freq 1 | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | 5.XYX | … |  |
| . | … | … | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |  | 5.XYZ | … |  |
| . | … | … | Conforme | Conforme | No conforme | Conforme | Conforme |  |  | … |  |
| . | grp_id MAX | freq MAX | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |  |  | … |  |
| (1) Ejemplo: Existe la atribución espacial para esta banda (Servicio: Conforme), la atribución es conforme (Categoría de servicio: Conforme), el sentido de la transmisión es incorrecto (Sentido: No conforme), la zona de servicio es conforme (Zona de servicio: Conforme), y la fecha de recepción es válida (Fecha de aplicación: Conforme). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	Teniendo en cuenta la definición de servicio de operaciones espaciales, las asignaciones presentadas para este servicio pueden estar permitidas en bandas atribuidas a otros servicios. Por consiguiente se deben realizar las siguientes comprobaciones:

Si la asignación del servicio de operaciones espaciales no utiliza una atribución de operaciones espaciales, habrá dos posibilidades:

a)	comprobar automáticamente que la frecuencia de las operaciones espaciales está en la banda de frecuencias atribuida al servicio principal en el cual la estación espacial está funcionando (por ejemplo, el SFS), o

b)	indicar que la atribución se debe comprobar, y que esta comprobación debe hacerse manualmente.