- РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R S.1715

Общие указания, подготовленные в ответ на исследования, порученные в Резолюции 140 (ВКР-03)

(2005)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в Статье 22 Регламента радиосвязи (РР) приводятся пределы э.п.п.м. по системам НГСО ФСС, которые, в случае их соблюдения, защищают сети ГСО ФСС от неприемлемых помех;

b)	что при разработке в Статье 22 РР пределов э.п.п.м. для ФСС в полосе частот 20 ГГц были выполнены различные расчеты для нижней части полосы частот (17,8–18,6 ГГц) по сравнению с верхней частью полосы частот (т. е. 19,7–20,2 ГГц);

c)	что временные характеристики помех, создаваемых сетям ГСО ФСС некоторыми типами систем НГСО ФСС, могут значительно отличаться от тех, которые создаются другими типами систем НГСО ФСС;

d)	что любое использование НГСО ФСС в полосе частот 19,7–20,2 ГГц должно осуществляться в соответствии с п. 5.484A РР;

e)	что зашита сетей ГСО ФСС в полосе частот 19,7–20,2 ГГц от неприемлемых помех может быть обеспечена определенным типом системы НГСО ФСС1, которая не удовлетворяет пределам э.п.п.м. в п. 22.5C (таблица 22-1C) РР, при условии согласия затрагиваемой(ыми) администрацией(ями) в соответствии с п. 22.5CA РР;

f)	что в Резолюции 140 (ВКР-03) МСЭ-R было предложено разработать "критерии, которые бы обеспечили защиту сетей ГСО ФСС в полосе частот 19,7–20,2 ГГц от неприемлемых помех, создаваемых системами ВЭО ФСС, с учетом совокупного влияния помех на линии вниз сетей ГСО ФСС от систем ВЭО ФСС и других систем НГСО ФСС";

g)	что в Резолюции 140 (ВКР-03) администрациям было предложено "рассматривать использование соответствующих рекомендаций МСЭ-R, касающихся защиты спутниковых сетей ГСО ФСС от помех, создаваемых системами НГСО ФСС, как основу для консультаций между администрациями, выполнять свои обязательства согласно п. 22.2 РР в полосе частот 19,7–20,2 ГГц, а также в случае, когда администрация, ответственная за систему НГСО ФСС, запрашивает применение п. 22.5CA РР",

отмечая,

a)	что сети ГСО ФСС с конкретными приемными земными станциями, имеющими очень большие антенны, и системы НГСО ФСС, работающие в полосе частот 19,7–20,2 ГГц, являются предметом координации по п. 9.7A и п. 9.7B РР, как указано в таблице 5-1 Приложения 5 к РР;

b)	что для того, чтобы обеспечить  требуемую защиту сетям ГСО ФСС, долгосрочная часть пределов э.п.п.м. в Статье 22 РР в полосе частот 19,7–20,2 ГГц является примерно на 15 дБ более жесткой, чем соответствующий предел в полосе частот 17,8–18,6 ГГц;

c)	что влияние на совместное использование частот системами НГСО ФСС при наличии некоторых НГСО ФСС систем, удовлетворяющих пределам э.п.п.м. по Статье 22 РР, и при наличии других систем, удовлетворяющих уровням, включенным в данную Рекомендацию, еще пока не определено,

рекомендует,

1	чтобы следующие общие указания могли бы быть применены в ситуации, когда администрация, планирующая для работы в полосе частот 19,7–20,2 ГГц определенный тип системы НГСО ФСС, которая не удовлетворяет пределам э.п.п.м., указанным для этой полосы частот в п. 22.5C (таблица 22-1C) РР, запрашивает применение п. 22.5CA РР в связи с Резолюцией 140
(ВКР-03) по отношению к своей системе:

–	что любая такая система должна обеспечивать защиту сетям ГСО ФСС, эквивалентную той, которая обеспечивается пределами э.п.п.м. при одиночной помехе, указанными в таблице 22-1C п. 22.5C РР для этой полосы;

–	что набор маск э.п.п.м., приведенный в таблице 1, который был получен для определенного типа системы НГСО ФСС, которая никаким другим образом не удовлетворяет пределам э.п.п.м. в полосе частот 19,7–20,2 ГГц, основываясь на цели предоставления сетям ГСО ФСС защиты, эквивалентной той, которая обеспечивается при масках э.п.п.м., содержащихся в п. 22.5C (таблица 22-1C) РР, может быть принят во внимание администрацией, получающей такой запрос для применения п. 22.5CA РР, при условии ее согласия, в любых обсуждениях относительно возможного применения п. 22.5CA;

2	чтобы администрации обратили внимание на то, что если они согласны разрешить системе НГСО ФСС работать с уровнями э.п.п.м. таблицы 1 на своих территориях, они также согласны (см. Примечание 1), по п. 2 раздела решает Резолюции 76 (ВКР-2000), с уровнем совокупной э.п.п.м. на их территории, создаваемым всеми НГСО (включая те, которые указаны в п. 1 раздела рекомендует), который выше, чем соответствующий уровень в таблице 1C Резолюции 76 (ВКР-2000) на величину, которая охватывает более высокие уровни э.п.п.м. в таблице 1 в дополнение к э.п.п.м., создаваемой системами, работающими в соответствии с пределами э.п.п.м. при одиночной помехе в таблице 22-1C п. 22.5C РР;

3	что следующие Примечания следует рассматривать как часть Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Уровни э.п.п.м. при одиночной помехе в таблице 1 выше, чем совокупные долгосрочные пределы в таблице 1 Резолюции 76 (ВКР-03).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Это не означает, что данную альтернативную таблицу следует рассматривать совместно с пределами э.п.п.м. в Статье 22 РР, наоборот, она одна должна использоваться в ситуациях, когда система НГСО ФСС не удовлетворяет пределам э.п.п.м. и запрашивается применение п. 22.5CA РР.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Администрации, эксплуатирующие или планирующие эксплуатировать системы НГСО ФСС, которые опирались бы на п. 22.5CA РР и на данную Рекомендацию для использования полосы частот 19,7–20,2 ГГц, не должны запрашивать защиту или осуществление межсистемной координации с другими совмещенными по частоте системами НГСО ФСС, которые не опираются на п. 22.5CA РР на уровнях, выше тех, которые могла бы запросить система, которая удовлетворяет применимым пределам.

- ТАБЛИЦА 1

Иллюстративный пример э.п.п.м. при одиночной помехе, излучаемой определенным типом  спутниковой системой НГСО ФСС в полосе частот 19,7–20,2 ГГц

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого э.п.п.м. не может быть превышена | Эталонная ширина полосы (кГц) | Диаметр и эталонная диаграмма направленности эталонной антенны (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7–20,2 | –172,4 | 100 | 40 | 70 см Рекомендация МСЭ-R S.1428 |
|  | –158,4 | 100 | 1 000 |  |
|  | –174,0 | 100 | 40 | 90 cм Рекомендация МСЭ-R S.1428 |
|  | –160,0 | 100 | 1 000 |  |
|  | –182,8 | 100 | 40 | 2,5 м Рекомендация МСЭ-R S.1428 |
|  | –168,8 | 100 | 1 000 |  |
|  | –187,6 | 100 | 40 | 5 м Рекомендация МСЭ-R S.1428 |
|  | –173,6 | 100 | 1 000 |  |
| (1) Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности Рекомендации МСЭ-R S.1428 следует использовать только при расчете помехи от спутниковых систем НГСО в ФСС в отношении спутниковых сетей ГСО в ФСС. |  |  |  |  |

1	Системы НГСО ФСС с наклоном между 35° и 145°, апогей выше, чем 18 000 км, работающие в ограниченной активной дуге и не соблюдающие пределы э.п.п.м. в п. 22.5C (таблица 22-1C) РР.