RECOMMANDATION  UIT-R  S.727-1

Discrimination de polarisation croisée des microstations

(Question UIT-R 23-1/4)

(1992-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'assurer la protection des signaux utiles provenant des microstations terriennes par rapport aux signaux en polarisation orthogonale dans le service fixe par satellite;

b)	que la discrimination de polarisation croisée dans les systèmes à antenne parabolique à symétrie axiale et à foyer principal (à alimentation centrale) est généralement supérieure à celle des systèmes paraboloïdes à décalage du foyer principal;

c)	que, pour les antennes de faible ouverture (par exemple, 1,2-2,4 m), la géométrie des antennes à alimentation décalée permet d'obtenir des niveaux de lobe latéraux nettement inférieurs à ceux des antennes à alimentation centrale;

d)	que les antennes à alimentation décalée équipent la plupart des microstations;

e)	que l'on doit tenir compte de la baisse d'efficacité de la réutilisation des fréquences par polarisation double lorsqu'on utilise des antennes à alimentation décalée et à foyer principal avec un découplage de polarisation relativement faible,

recommande

1	que le rapport du gain copolaire dans l'axe sur le gain de polarisation croisée de l'antenne en polarisation linéaire dans la bande de fréquences d'émission attribuée ne soit pas inférieur à:

–	25 dB à l'intérieur du contour à 0,3 dB du faisceau principal, et

–	20 dB entre les contours à 0,3 dB et à 20 dB du faisceau principal;

2	qu'au-delà du contour à 20 dB du faisceau principal de l'antenne, le gain de polarisation croisée satisfasse aux mêmes normes que le gain copolaire.

NOTE 1 – Certaines administrations (y compris des exploitants de satellite) peuvent imposer une discrimination de polarisation croisée plus élevée que spécifiée ci-dessus.

NOTE 2 – Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer l'applicabilité de la présente Recommandation aux microstations terriennes dans les bandes de fréquences supérieures à 18 GHz.