التوصية ITU-R S.731-1

مخطط مرجعي للإشعاع المتقاطع الاستقطاب لمحطة أرضية
لاستخدامه في تنسيق الترددات وفي تقدير التداخلات
في نطاق الترددات من 2 إلى GHz 30 تقريباً

(2005-1992)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذتضع في اعتبارها

أ  )	أن استعمال مخطط للإشعاع المتقاطع الاستقطاب لهوائي المحطة الأرضية قد يكون مفيداً من أجل دراسات التنسيق، ومن أجل تقدير التداخلات المتبادلة فيما بين الأنظمة الساتلية للاتصالات الراديوية وبين المحطات الأرضية لهذه الأنظمة ومحطات الخدمات الأخرى التي تتقاسم نفس النطاق؛

ب)	أن استعمال  مخطط للإشعاع المتقاطع الاستقطاب مبني على المستوى الذي تم تجاوزه بنسبة مئوية صغيرة من ذروات الفصوص الجانبية قد يكون مناسباً لتحديد مسافة التنسيق ولتقدير التداخلات بين المحطات الأرضية ومحطات الأرض؛

ج )	أن التوصية ITU-R S.465 تتضمن مخططاً مرجعياً للإشعاع المتقاطع الاستقطاب للمحطة الأرضية لاستخدامه في تنسيق الترددات وفي تقدير التداخلات؛

د  )	أنه قد أجريت قياسات لأداء الكسب المتقاطع الاستقطاب الخارج عن المحور للمحطات الأرضية ووضعت أنماط إشعاع متشابهة من الناحية الكمية؛

ﻫ  )	أنه من الممكن استعمال مخطط مرجعي واحد للإشعاع المتقاطع الاستقطاب الخارج عن المحور يتضمن المخططات الواردة في الملحق 1؛

و  )	أن استعمال الهوائيات التي لها أفضل مخططات إشعاع يمكن تحقيقها قد يؤدي إلى استخدام طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض على أكفأ وجه،

وإذ تدرك

1	أنه من المستصوب الحصول على معلومات أخرى تتعلق بقياس أداء الإشعاع المتقاطع الاستقطاب؛

2	أن أداء الكسب المقيس الخارج عن المحور لهوائيات المحطات الأرضية يتضمن الإرسال المتقاطع الاستقطاب من الهوائي المصدر؛

3	أن مخططات الإشعاع المتقاطع الاستقطاب تقاس في الحزمة الرئيسية للهوائي المصدر،

توصـي

1	باستعمال مخطط إشعاع مرجعي وحيد في حالة عدم وجود معلومات دقيقة عن نمط الإشعاع المتقاطع الاستقطاب لهوائي المحطة الأرضية المعنية من أجل ما يلي:

1.1	إجراء دراسات عن تنسيق الترددات وتقدير التداخلات بين المحطات الأرضية في الخدمات الثابتة الساتلية ومحطات الخدمات الأخرى التي تتقاسم نفس النطاق الترددي؛

2.1	إجراء دراسات التنسيق وتقدير التداخلات بين شبكات الخدمة الثابتة الساتلية؛

2	استعمال المخطط التالي للإشعاع المتقاطع الاستقطاب، بصفة مؤقتة، وبالنسبة إلى الزوايا التي تقع بين الاتجاهات المعنية ومحور الحزمة الرئيسية في نطاق الترددات من 2 إلى GHz 30:

Gx()  =  23  –  20 log 	dBi	من أجل  r	      7°

Gx()  =  20,2  –  16,7 log 	dBi	من أجل  7°	      26.3°

Gx()  =  32  –  25 log 	dBi	من أجل  6,	      48°

Gx()  =  –10	dBi	من أجل  	      180°

وr يساوي °1 أو 100 /D أيهما أكبر.

3	اعتبار الملاحظات التالية جزءاً من هذه التوصية.

الملاحظة 1 - افتراض أن المخطط المرجعي للإشعاع المتقاطع الاستقطاب متماثل دورانياً.

الملاحظة 2 - ينبغي استعمال المخطط المرجعي للإشعاع المتقاطع الاستقطاب في حالات الاستقطابات المتقابلة.

الملاحظة 3 - يمكن استعمال مخططات الإشعاع المتقاطع الاستقطاب للمحطات الأرضية بالاتفاق بين الإدارات المعنية.

الملاحظة 4 - ينبغي استعمال مخطط الإشعاع المرجعي بحذر في نطاق الزوايا الذي قد يحدث فيه نظام التغذية الخاص المشغل مستويات عالية نسبياً من الفيض، وللهوائيات التي تقل فيها قيمة النسبة D/ عن 50.

الملاحظة 5 - يكمل هذا المخطط للإشعاع المتقاطع الاستقطاب مخطط الإشعاع المتحد الاستقطاب الوارد في التوصية ITU-R S.465.

الملاحظة 6 - يتضمن الملحق 1 عدة مخططات للإشعاع المتقاطع الاستقطاب الخارج عن المحور تتعلق بأغلفة ذروات لخصائص الكسب المقيسة لهوائيات مختلفة دعماً للفقرة 2 من توصي.

الملحق 1

نمذجة خصائص الإشعاع المتقاطع الاستقطاب لهوائي المحطة الأرضية

يقدم هذا الملحق معلومات أساسية تستعمل لوضع مخططات للإشعاع المتقاطع الاستقطاب مستمدة من مخططات نظرية ومقيسة. وقد أخذت القياسات الواردة في المخططات لأقطار هوائيات مختلفة (m 1,2 وm 1,8 وm 2,4 وm 3,5 عند النطاق GHz 12,625 و3,7 عند النطاق GHz 10,7). وقُدم لكل قطر هوائي وصف لمخططات الأغلفة والمخططات المقيسة ذات الصلة. ثم اشتقت المعادلات التي تصف أغلفة الإشعاع المتقاطع الاستقطاب لهوائيات تبلغ فيها النسبة 100  D/ 
و100  D/. ووضعت دالة واحدة يمكن أن تستعمل لوصف مخطط المتقاطع الاستقطاب الخارج عن المحور لجميع الهوائيات.

ويبين الشكلان 1 و2 مخططات للإشعاع المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب محسوبة لهوائيات بتغذية وحيدة متخالفة ودوال الأغلفة ذات الصلة. أما الشكل 3 فيبين آثار وسائط التغذية في حالة ترتيبات متماثلة المحور.

الشكل 1

مخطط الإشعاع المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب لهوائي مفرد قطره m 1,8
بإضاءة متخالفة محسوب عند النطاق GHz 3,95 - مستوي السمت

التوصية ITU-R S.580 (متحد الاستقطاب)

(درجات)

الشكل 2

مخطط الإشعاع المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب لهوائي مفرد قطره m 1,8
بإضاءة متخالفة محسوب عند النطاق GHz 6,175 - مستوي السمت

(درجات)

التوصية ITU-R S.580 (متحد الاستقطاب)

الشكل 3

التحليل النظري لآثار الدعامة في هوائي قطره 6 أمتار
مستقطب خطياً متماثل المحور وذي عاكس مزدوج
عند النطاق GHz 3,95 (أ)-ج)) وGHz 6,175 (د)-ﻫ((

 log 23-20  (متقاطع الاستقطاب)

 log 23-20  (متقاطع الاستقطاب)

ب) مماثل للمبين في أ ) مع دعامتين في المستويين الرأسي والأفقي	أ ) مخطط الإشعاع المتحد الاستقطاب والمتقاطع 					الاستقطاب في مستوي °45 بدون دعامات

 log 23-20  (متقاطع الاستقطاب)

ج) مماثل للمبين في أ ) مع دعامتين في المستويين °45 و°135

 log 21-20 (متقاطع الاستقطاب)

ھ) مخطط الإشعاع المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب في المستوي	د) مماثل للمبين في ج) على نطاق الإرسال
		الأفقي مع دعامتين في المستويين الرأسي والأفقي - نطاق الإرسال

تم الحصول على الغلافين المتحد الاستقطاب G//() والمتقاطع الاستقطاب G+() ذوي الصلة من أجل تقدير أسوأ حالة لتمييز الاستقطاب (عامل عزل الاستقطاب).

أ )	افترض الغلاف المتحد الاستقطاب المستخدم في هذا الملحق على النحو التالي:

للأنظمة ذات النسبة D/λ ≤ 100:

G//(φ)	= 52 – 10 log(D/λ) – 25 log φ – G0	dBi	من أجل   (100 λ/D)°	≤ φ ≤ 48°

= 10 – 10 log(D/λ) – G0	dBi	من أجل   48°	< φ ≤ 180°

للأنظمة ذات النسبة D/λ > 100:

G//(φ)	= 32 – 25 log φ – G0	dBi	من أجل   1°	≤ φ ≤ 48°

= 10 – G0	dBi	من أجل   48°	< φ ≤ 180°

ب)	يجعل مستوى الاستقطاب المتقاطع G+() = G//('1) (مع '1 = 2,2 1 للهوائيات الصغيرة، و'1 = 1,8 1 للهوائيات الكبيرة) من أجل 0° < φ < φ1.

وأخيراً، قد يكون لأنماط الاستقطاب المتقاطع ذات الصلة الأغلفة التالية:

1	الهوائيات الصغيرة (D < 100)

G0	= الكسب الأقصى المتحد الاستقطاب للهوائي (dBi)

G()	=  log   log (D/) 10  52 G0  (dBi)

1	= 100 λ/D (درجات)

1	= 2,2 1  (درجات)

2	=	 25,1

ISO (درجات) =52 − 10 log(Dλ)2510

من أجل 0 <  < 1:

(1)	G+(ϕ) = G(ϕ1')

من أجل 1 <  < 2:

(2)	G+(ϕ) = G(ϕ) − G(ϕ1) − G(ϕ1')  ϕISO − ϕ ϕISO − ϕ1

من أجل φ > φISO:

(3)	G+(ϕ)=52−10 log(Dλ)−25 logϕ−G0

من أجل 2 <  < 180

(4)	G+(φ) = 10 – 10 log(D/λ) – G0

والمخططان المبينان في الشكلين 4 و6 من أجل محطتين لهما هوائيان قطر أحدهما m 1,2 والآخر m 1,8 يعملان على تردد مركزي هو GHz 12,625. والمخططان المقيسان لهذين النوعين من الهوائيات مبينان في الأشكال 5 و7 و8. ويعطى في كل حالة مثال للمخططين المقيسين للإشعاع المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب لكن الغلافين المبينين يمثلان متوسطات لقياسات على عدة هوائيات من نوع واحد.

الشكل 4

هوائي قطره m 1,2، التردد GHz 12,625 =، المخططان المقيسان ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن المحور (درجات)

الإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الإشعاع المتحد الاستقطاب

الشكل 5

هوائي قطره m 1,2، التردد GHz 12,625 =، المخططان المقيسان ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الإشعاع المتحد الاستقطاب

الإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الشكل 6

هوائي قطره m 1,8، التردد GHz 12,625 =، المخططان المقيسان ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن المحور (درجات)

الإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الإشعاع المتحد الاستقطاب

الشكل 7

هوائي قطره m 1,8، التردد GHz 12,625 =، المخططان المقيسان  ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 8

هوائي قطره m 1,8، التردد GHz 12,625 =، المخطط المقيس ذو الصلة للإشعاع
المتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

2	الهوائيات الكبيرة (D ≥ 100λ)

G0 = الكسب الأقصى المتحد الاستقطاب (dBi) للهوائي

G(φ)  =  29 – 25 log φ – G0 (dBi)

φ1  =  1º

=  1,8 φ1ϕ1' (درجات)

φ2  =  20º

φ3  =  33,1º

14,45º102925 ≃ φISO  =

من أجل 0 <   1:

(5)

من أجل 1 <   2:

(6)	G+(ϕ) = G(ϕ) − G(ϕ1) − G(ϕ1')  ϕISO − ϕϕISO − ϕ1

من أجل 2 <   3:

(7)	G+() = 32 – 25 log  – G0

من أجل 3 <   180°:

(8)	G+(ϕ)=−10−G0

المخططات المبينة في الأشكال الواردة أدناه محسوبة لمحطات ذات هوائيات تبلغ أقطارها m 2,4 وm 3,5 على التردد GHz 12,625 وm 3,7 على التردد GHz 10,7. وتبين الأشكال 10 و11 و13 و14 و16 و17 المخططات المقيسة لهذه الأنواع من الهوائيات. ويبين في كل حالة مثال لقياسات لإشعاع متحد الاستقطاب ومتقاطع الاستقطاب لكن الأغلفة المدرجة مستمدة من القيم المتوسطة لعدة هوائيات من نوع واحد.

ويمكن التعبير عن الدوال المدرجة أعلاه لـ  D ≥ 100λو D ≥ 100λ بالنسبة إلى الكسب المطلق. ويمكن تقييس الدوال المقدمة من أجل D ≥ 100λ في دالة متحدة الاستقطاب (32  25 log ) بافتراض (52  10 log ) يساوي 32. ويرد فيما يلي تقدير هذه الدوال باعتبارها كسباً مطلقاً لقيم مختلفة لـ D/:

Gx() = 22,70 + 0,29   25 log      dBi	من أجل      D/ =   25 	(9)

dBi    = 22,69 + 0,37   25 log 	من أجل      D/ =   50 	(10)

dBi    22,87 + 0,42   25 log  =	من أجل      D/ =   75 	(11)

dBi    22,15 + 0,47   25 log  =	من أجل      D/ = 100 	(12)

وترد فيما يلي الزوايا التي تساوي عندها دوال الكسب هذه كسب غلاف الإشعاع المتحد الاستقطاب البالغ (32  25 log ): 31,7 و25,2 و21,4 و20,8  على التوالي. أما الدوال الإضافية التي حددت فهي كما يلي:

Gx() = 20  21 log                dBi	(13)

Gx() = 23,6  20 log             dBi	(14)

Gx() = 22  25 log                dBi	(15)

والمعادلة (15) مبنية على فرضية أن الكسب المتقاطع الاستقطاب أقل من الكسب المتحد الاستقطاب بمقدار dB 10 بالنسبة إلى زاوية لا تتجاوز 7.

وهذه الدوال مبينة في الشكل 18. ووفقاً لهذا الشكل فإن الدالة الوحيدة التي تغطي بشكل مناسب كل الدوال المبينة أعلاه هي التالية:

G() = 23  20 log              dBi	من أجل     r      <      7

= 20,2  16,7 log        dBi	من أجل     7  <     26,3

= 32  25 log              dBi	من أجل     26,3  <        48

=  10                            dBi	من أجل     48  <      180

وتساوي 1  r أو D ≥ 100λ أيهما أكبر.

الشكل 9

هوائي قطره m 2,4، التردد GHz 12,625 =، المخططان المقيسان ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن المحور (درجات)

الإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الإشعاع المتحد الاستقطاب

الشكل 10

هوائي قطره m 2,4، التردد GHz 12,625 =، المخطط المقيس ذو الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 11

هوائي قطره m 2,4، التردد GHz 12,625 =، المخطط المقيس ذو الصلة للإشعاع
المتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 12

هوائي قطره m 3,5، التردد GHz 12,625 =، المخططان المقيسان ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن المحور (درجات)

الإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الإشعاع المتحد الاستقطاب

الشكل 13

هوائي قطره m 3,5، التردد GHz 12,625 =، المخطط المقيس ذو الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 14

هوائي قطره m 3,5، التردد GHz 12,625 =، المخطط المقيس للإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 15

هوائي قطره m 3,7، التردد GHz 10,7 =، المخططان المقيسان ذوا الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب والمتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن المحور (درجات)

الإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الإشعاع المتحد الاستقطاب

الشكل 16

هوائي قطره m 3,7، التردد GHz 10,7 =، المخطط المقيس ذو الصلة للإشعاع
المتحد الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 17

هوائي قطره m 3,7، التردد GHz 10,7 =، المخطط المقيس ذو الصلة للإشعاع المتقاطع الاستقطاب

الكسب النسبي (dBi)

الزاوية عن محور الحزمة الرئيسية (درجات)

الشكل 18

مخطط الكسب المطلق للفصوص الجانبية للهوائي المتقاطع الاستقطاب

كسب الفصوص الجانبية للهوائي Gx (dBi)

الزاوية عن المحور (درجات)

D/λ  =  25    من أجل	G1(φ)	=  22,70 + 0,29φ – 25 log φ

D/λ  =  25    من أجل	G2(φ)	=  22,69 + 0,37φ – 25 log φ

D/λ  =  75    من أجل	G3(φ)	=  22,87 + 0,42φ – 25 log φ

D/λ  =  100  من أجل	G4(φ)	=  22,15 + 0,47φ – 25 log φ

G5(φ)	=  20,0 – 21 log φ

G6(φ)	=  23,6 – 20 log φ

G7(φ)	=  22.0 – 25 log φ

φr  ≤  φ  ≤  7°      من أجل	G8(φ)	=  23,0 – 20 log φ

7° <  φ  ≤  26,3  من أجل		=  20,2 – 16.7 log φ

26,3° <  φ  ≤  48°    من أجل		=  32,0 – 25 log φ

G9(φ)	=  32 – 25 log φ

ــــــــــ