РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  S.731-1

Эталонная диаграмма направленности излучения земной станции 
для кроссполяризации, предназначенная для использования 
в процессе координации частот и для оценки помех 
в диапазоне частот от 2 до примерно 30 ГГц

(1992-2005)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для исследований вопросов координации и оценки взаимных помех между спутниковыми системами радиосвязи и между земными станциями этих систем и станциями других служб, использующих на совместной основе одну и ту же полосу частот, может оказаться полезным применение для антенны земной станции диаграммы направленности для кроссполяризации;

b)	что для определения координационного расстояния и оценки помех между земными и наземными станциями может оказаться подходящей диаграмма направленности для кроссполяризации, основанная на уровне, превышаемом небольшой долей пиков боковых лепестков;

c)	что эталонная диаграмма направленности земной станции для совпадающей поляризации для использования при координации частот и оценки помех приведена в Рекомендации МСЭ-R S.465;

d)	что был проведен ряд измерений характеристик внеосевого коэффициента усиления антенн земных станций для кроссполяризации и были разработаны диаграммы направленности, которые имеют аналогичные количественные значения;

e)	что может использоваться единая эталонная диаграмма направленности внеосевого излучения для кроссполяризации, которая включает положения, представленные в Приложении 1;

f)	что применение антенн, обладающих наилучшими из возможных диаграмм направленности, приведет к более эффективному использованию радиочастотного спектра и орбиты геостационарных спутников,

признавая,

1	что желательно иметь больше сведений о характеристиках кроссполяризации;

2	что измеренные  характеристики внеосевого коэффициента усиления антенн земных станций включают излучение от исходной антенны для кроссполяризации;

3	что диаграммы направленности для кроссполяризации измеряются в главном луче  исходной антенны,

рекомендует,

1	что в отсутствие конкретных данных о диаграмме направленности антенны рассматриваемой земной станции  для кроссполяризации может использоваться  единая эталонная диаграмма направленности для:

1.1	изучения вопросов координации частот и оценки помех между земными станциями фиксированной спутниковой службы и станциями других служб, использующих на совместной основе одну и ту же полосу частот;

1.2	изучения вопросов координации и оценки помех между сетями фиксированной спутниковой службы;

2	что на временной основе может применяться следующая диаграмма направленности для кроссполяризации для углов между рассматриваемым направлением и осью главного луча, на частотах в диапазоне 2–30 ГГц:

Gx()  =  23  –  20 log 	дБи	для  r	      7°

Gx()  =  20,2  –  16,7 log 	дБи	для 7°	      26,3°

Gx()  =  32  –  25 log 	дБи	для  6,	      48°

Gx()  =  –10	дБи	для  	      180°,

причем угол r равен 1° или 100 /D, в зависимости от того, какая из величин больше;

3	что следующие Примечания необходимо рассматривать как часть настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Следует предполагать, что эталонная диаграмма направленности для кроссполяризации является осесимметричной.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Эталонная диаграмма направленности для кроссполяризации должна использоваться в случаях, включающих передачу сигналов с противоположной поляризацией.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – По взаимному согласию между заинтересованными администрациями могут использоваться другие диаграммы направленности земных станций для кроссполяризации.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В диапазоне углов, под которыми конкретная фидерная система может вызывать появление относительно больших уровней приема по боковым лепесткам, и для антенн, у которых D/λ меньше 50, эталонную диаграмму направленности следует использовать с осторожностью.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Данная диаграмма направленности для кроссполяризации дополняет диаграмму направленности для совпадающей поляризации, приведенную в Рекомендации МСЭ-R S.465.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. – В Приложении 1 содержатся сведения о нескольких диаграммах направленности внеосевого излучения для кроссполяризации, соответствующих огибающим пиков, полученных по измеренным характеристикам усиления различных антенн, подтверждающие данные в пункте 2 раздела рекомендует.

Приложение  1

Моделирование характеристик антенны земной станции 
для кроссполяризации

В настоящем Приложении представлена основополагающая информация для разработки диаграмм направленности для кроссполяризации, полученная исходя из теоретических и измеренных диаграмм направленности. Получены результаты измерений диаграмм направленности для антенн различных диаметров (1,2 м, 1,8 м, 2,4 м, 3,5 м на частоте 12,625 ГГц и 3,7 м на 10,7 ГГц). Для каждого диаметра антенны описываются соответствующие измеренные диаграммы направленности и их огибающие. Затем выводятся уравнения, которые описывают относительные огибающие для кроссполяризации для антенн с D/  100 и D/  100. Далее составляется общая функция, которая может использоваться для описания внеосевой диаграммы направленности для кроссполяризации для всех антенн.

Вычисленные диаграммы направленности для антенн с одним смещенным из фокуса облучателем для совпадающей поляризации и кроссполяризации показаны на рисунках 1 и 2, где приведены также соответствующие функции огибающих. Влияние опорных стоек системы питания на осесимметричную структуру показано на рисунке 3.

РИСУНОК 3

Теоретический анализ влияния опорных стоек на работу 6-метровой осесимметричной 
линейно поляризованной антенны с двойным рефлектором 
на частоте 3,95 ГГц (a)–c)) и 6,175 ГГц (d)–e))

Для того чтобы оценить развязку за счет поляризации для наихудшего случая (коэффициент избирательности по поляризации), были получены относительные значения огибающих для совпадающей поляризации G//(φ) и кроссполяризации G+(φ).

a)	Относительная огибающая, используемая в настоящем Приложении, вычисляется следующим образом:

Для систем с отношением D/λ ≤ 100:

G//(φ)	= 52 – 10 log(D/λ) – 25 log φ – G0	дБи	для  (100 λ/D)°	≤ φ ≤ 48°

= 10 – 10 log(D/λ) – G0	дБи	для  48°	< φ ≤ 180°

Для систем с отношением D/λ > 100:

G//(φ)	= 32 – 25 log φ – G0	дБи	для  1°	≤ φ ≤ 48°

= 10 – G0	дБи	для  48°	< φ ≤ 180°

b)	Уровень кроссполяризации таков, что G+(φ) = G//(ϕ1') (при ϕ1' = 2,2 φ1 для малых антенн и 
ϕ1' = 1,8 φ1 для больших антенн) для 0° < φ < φ1.

В конечном счете относительные огибающие для кроссполяризации могут иметь следующие значения:

# 1	Малые антенны (D < 100λ)

G0 =	максимальный коэффициент усиления антенны для совпадающей поляризации (дБи)

G(φ) =	52 – 10 log(D/λ) – 25 log φ – G0 (дБи)

φ1 =	100 λ/D (градусы)

ϕ1' =	2,2 φ1 (градусы)

φ2 =	25,1º

φISO =	1052 − 10 log(Dλ)25  (градусы)

для 0 < φ ≤ φ1:

G+(ϕ) = G(ϕ1')	(1)

для φ1 < φ ≤ φ2:

G+(ϕ) = G(ϕ) − G(ϕ1) − G(ϕ1')  ϕISO − ϕ ϕISO − ϕ1	(2)

для φ > φISO:

G+(ϕ)=52−10 log(Dλ)−25 logϕ−G0	(3)

для φ2 < φ ≤ 180º:

G+(φ) = 10 – 10 log(D/λ) – G0	(4)

Диаграммы направленности, показанные на рисунках  4 и 6, получены для станций с диаметрами антенн 1,2 м и 1,8 м, работающих на центральной частоте 12,625 ГГц. Диаграммы, измеренные для этих типов антенн, показаны на рисунках 5, 7 и 8. В каждом случае приведено по одному экземпляру измеренных диаграмм направленности для совпадающей поляризации и кроссполяризации, но представленные огибающие являются усредненными и получены на основании результатов измерений, выполненных для нескольких антенн одного и того же типа.

РИСУНОК 4

Вычисленные относительные диаграммы направленности для совпадающей поляризации 
и кроссполяризации для антенны диаметром 1,2 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 5

Измеренные относительные диаграммы направленности для совпадающей поляризации 
и кроссполяризации для антенны диаметром 1,2 м,  f  = 12,625 ГГц

РИСУНОК 6

Вычисленные относительные диаграммы направленности для совпадающей поляризации 
и кроссполяризации для антенны диаметром 1,8 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 7

Измеренная относительная диаграмма направленности для совпадающей поляризации 
для антенны диаметром 1,8 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 8

Измеренная относительная диаграмма направленности для кроссполяризации 
для антенны диаметром 1,8 м,  f  = 12,625 ГГц

# 2	Большие антенны (D ≥ 100λ)

G0 = максимальный коэффициент усиления антенны для совпадающей поляризации (дБи)

G(φ) =	29 – 25 log φ – G0 (дБи)

φ1 =	1º

ϕ1' =	1,8 φ1 (градусы)

φ2 =	20º

φ3 =	33,1º

φISO =	102925 ≃ 14,45º

для 0 < φ ≤ φ1:

(5)

для φ1 < φ ≤ φ2:

G+(ϕ) = G(ϕ) − G(ϕ1) − G(ϕ1')  ϕISO − ϕϕISO − ϕ1	(6)

для φ2 < φ ≤ φ3:

G+() = 32 – 25 log  – G0	(7)

для φ3 < φ ≤ 180º:

G+(ϕ)=−10−G0	(8)

Диаграммы направленности, показанные на рисунках, ниже, вычислены для станций со следующими диаметрами антенн и частотами: 2,4 м и 3,5 м на частоте 12,625 ГГц и 3,7 м на 10,7 ГГц. Диаграммы, измеренные для этих типов антенн, показаны на рисунках 10, 11, 13, 14, 16 и 17. В каждом случае приведено по одному экземпляру измеренных диаграмм направленности для совпадающей поляризации и кроссполяризации, но представленные огибающие являются усредненными и получены на основании результатов измерений, выполненных для нескольких антенн одного и того же типа.

Приведенные выше функции для D  100 и D  100 можно выразить в единицах абсолютного усиления. Функции для D  100 можно нормализовать до функции (32 – 25 log  для совпадающей поляризации, если допустить, что величина (52 – 10 log  равна 32. Уравнения для этих функций в качестве абсолютных значений усиления для различных значений D/ имеют следующий вид:

Gx()	=  22,70  +  0,29   –  25 log 	дБи	для  D    25	(9)

=  22,69  +  0,37   –  25 log 	дБи	для  D  =  50	(10)

=  22,87  +  0,42   –  25 log 	дБи	для  D    75	(11)

=  22,15  +  0,47   –  25 log 	дБи	для  D    100	(12)

Углы, при которых эти функции усиления совпадают с огибающей усиления вида (32 – 25 log  для совпадающей поляризации, составляют 31,7°, 25,2°, 21,4° и 20,8°, соответственно. Были сформулированы следующие дополнительные функции:

Gx()	=  20  –  21 log 	дБи		(13)

Gx()	=  23,6  –  20 log 	дБи		(14)

Gx()	=  22  –  25 log 	дБи		(15)

Уравнение (15) основано на том требовании, чтобы для углов больше 7° коэффициент усиления для кроссполяризации был бы на 10 дБ меньше коэффициента усиления для совпадающей поляризации

Эти функции графически изображены на рисунке 18. Из этого рисунка можно вывести единую функцию, которая адекватно охватывает все вышеприведенные функции:

G()	=  23  –  20 log 	дБи	для  r	      

=  20,2  –  16,7 log 	дБи	для  	      ,

=  32  –  25 log 	дБи	для  ,        

=  –10	дБи	для   	      ,

причем угол r равен 1° или 100 /D, в зависимости от того, какая из величин больше.

РИСУНОК 9

Вычисленные относительные диаграммы направленности для совпадающей поляризации 
и кроссполяризации для антенны диаметром 2,4 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 10

Измеренная относительная диаграмма направленности для совпадающей поляризации 
для антенны диаметром 2,4 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 11

Измеренная относительная диаграмма направленности для кроссполяризации 
для антенны диаметром 2,4 м,  f  = 12,625 ГГц

РИСУНОК 12

Вычисленные относительные диаграммы направленности для совпадающей поляризации 
и кроссполяризации для антенны диаметром 3,5 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 13

Измеренная относительная диаграмма направленности для совпадающей поляризации 
для антенны диаметром 3,5 м,  f  = 12,625 ГГц

# РИСУНОК 14

Измеренная относительная диаграмма направленности для кроссполяризации 
для антенны диаметром 3,5 м,  f  = 12,625 ГГц

РИСУНОК 15

Вычисленные относительные диаграммы направленности для совпадающей поляризации 
и кроссполяризации для антенны диаметром 3,7 м,  f  = 10,7 ГГц

# РИСУНОК 16

Измеренная относительная диаграмма направленности для совпадающей поляризации 
для антенны диаметром 3,7 м,  f  = 10,7 ГГц

# РИСУНОК 17

Измеренная относительная диаграмма направленности для кроссполяризации 
для антенны диаметром 3,7 м,  f  = 10,7 ГГц

РИСУНОК 18

Абсолютная диаграмма усиления в боковых лепестках антенны для кроссполяризации

G1(φ)	=  22,70 + 0,29φ – 25 log φ	для  D/λ  =  25

G2(φ)	=  22,69 + 0,37φ – 25 log φ	для  D/λ  =  50

G3(φ)	=  22,87 + 0,42φ – 25 log φ	для  D/λ  =  75

G4(φ)	=  22,15 + 0,47φ – 25 log φ	для  D/λ  =  100

G5(φ)	=  20,0 – 21 log φ

G6(φ)	=  23,6 – 20 log φ

G7(φ)	=  22,0 – 25 log φ

G8(φ)	=  23,0 – 20 log φ 	для  φr	≤  φ  ≤  7°

=  20,2 – 16,7 log φ	для  7°	<  φ  ≤  26,3°

=  32,0 – 25 log φ	для  26,3°	<  φ  ≤  48°

G9(φ)	=  32 – 25 log φ