RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1025*

CRITÈRES  DE  QUALITÉ  DE  FONCTIONNEMENT  POUR  SYSTÈMES  DE  TRANSMISSION  
DE  DONNÉES  ESPACE-TERRE  DANS  LES  SERVICES  D'EXPLORATION  DE  LA  TERRE  
PAR  SATELLITE  ET  DE  MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE  UTILISANT  DES  SATELLITES  
EN  ORBITES  TERRESTRES  BASSES

(Questions UIT-R 139/7 et UIT-R 141/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1025

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le système fictif de référence spécifié dans la Recommandation UIT-R SA.1020 définit les liaisons espace-Terre pour l'acquisition de données directes et enregistrées;

b)	que les objectifs de qualité de fonctionnement pour ces transmissions doivent être cohérentes avec les exigences fonctionnelles en la matière et avec les limites de qualité de fonctionnement propres aux systèmes et aux bandes de fréquences dans lesquels ces exigences seront satisfaites;

c)	que les objectifs de qualité de fonctionnement pour des systèmes représentatifs, fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre et de météorologie par satellite, sont destinés à constituer des directives pour la mise au point de systèmes réels (voir la Note 1);

d)	que ces objectifs de qualité de fonctionnement peuvent être déterminés selon la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1021;

e)	que ces objectifs de qualité de fonctionnement pour l'exploration de la Terre par satellite et la météorologie par satellite sont un préalable à l'établissement des critères de brouillage associés,

recommande

1.	que les transmissions de données d'espace-Terre dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses visent les objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés pour plusieurs bandes de fréquences dans le Tableau 1 ci-après.

TABLEAU  1

Objectifs de qualité de fonctionnement pour liaisons espace-Terre dans les services d'exploration
de la Terre par satellite et de météorologie utilisant des satellites en orbites terrestres basses

(1)	Le service d'exploration de la Terre par satellite n'a une attribution que dans la portion de la bande 1 690-1 710 MHz.

| Bande de fréquences (MHz) | Service par satellite | Modulation | Angles d'élévation applicables | Rapport C/N minimal ou TEB maximal | Pourcentage du temps | Fonction et type de station terrienne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 670(1)-1 710 | Météorologie | Numérique | ³ 5° | 10–3 TEB | 99,99 | Acquisition de données directes et |
|  | et exploration de la Terre | Numérique | ³ 5° | 10–6 TEB | 99,90 | enregistrées, antenne de poursuite |
| 7 450-7 550 |  | Numérique | ³ 5° | 10–3 TEB | 99,99 | Acquisition de données |
|  | Météorologie | Numérique | ³ 5° | 10–6 TEB | 99,90 | enregistrées, antenne de poursuite |
|  |  | Numérique | ³ 5° | 10–3 TEB | 99,99 | Acquisition de données directes et enregistrées, antenne de poursuite |
| 8 025-8 400 | Exploration de la Terre | Numérique | ³ 5° | 10–6 TEB | 99,90 | Acquisition de données enregistrées, antenne de poursuite |
|  |  | Numérique | ³ 5° | 10–5 TEB | 99,00 | Acquisition de données directes, antenne de poursuite |

Note 1 – Les objectifs de qualité de fonctionnement de systèmes spécifiques peuvent différer des objectifs présentés dans cette Recommandation; toutefois, les objectifs définis ici servent de base pour calculer les seuils minimaux de brouillage qui sont admissibles par des systèmes spécifiques.

Note 2 – Les objectifs de qualité de fonctionnement associés à une disponibilité de 99,99% du temps se rapportent à la nécessité de synchroniser le récepteur avec les trames de transmission de données et d'éviter les glissements de bits à l'intérieur des trames. Dans le cadre d'un calcul de critères de brouillage, on peut admettre que ces objectifs sont atteints si l'objectif associé aux niveaux inférieurs de disponibilité sont respectés.

Note 3 – Dans toutes les cellules du tableau, on part du principe que les sites de station terrienne ont été choisis de façon à obtenir des niveaux moyens de bruit radiofréquence d'origine externe à l'intérieur de la bande. Pour les stations d'acquisition de données directes (que diverses entités exploitantes peuvent déployer en grand nombre), le risque existe que des sites choisis au hasard subissent des niveaux de bruit d'origine externe supérieurs à la moyenne (en particulier de bruit artificiel), pouvant empêcher d'atteindre les objectifs de qualité fixes. La variance de ce bruit d'un site à l'autre n'est cependant pas grande en comparaison du bruit thermique des récepteurs même à des fréquences aussi basses que 137-138 MHz, de telle sorte que les objectifs de qualité de fonctionnement peuvent généralement être satisfaits à plus de 95% des sites possibles, avec des marges de puissance de liaison de quelques décibels. Dans le cas des stations d'acquisition de données enregistrées, les sites seront choisis avec soin, de façon à éviter des niveaux de bruit ambiant dépassant le niveau moyen.

_________________

* 	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).