RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1027*

CRITÈRES  DE  PARTAGE  ET  DE  COORDINATION  POUR  LES  SYSTÈMES  DE  TRANSMISSION  
DE  DONNÉES  ESPACE-TERRE  DANS  LES  SERVICES  D'EXPLORATION  DE  LA  TERRE  
PAR  SATELLITE  ET  DE  MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE  UTILISANT  DES  SATELLITES  
EN  ORBITES  TERRESTRES  BASSES

(Questions UIT-R 139/7 et UIT-R 141/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1027

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les bandes de fréquences attribuées aux services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite peuvent être utilisées en partage par plusieurs systèmes, y compris ceux qui fonctionnent dans d'autres services;

b)	que pour les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite, la Recommandation UIT-R SA.1026 spécifie des critères de brouillage pour certaines bandes de fréquences sous forme de niveaux admissibles de brouillage total vers les stations terriennes fonctionnant avec des satellites sur orbites terrestres basses;

c)	que la Recommandation UIT-R SA.1023 décrit une méthode de calcul des critères de partage sur la base de critères de brouillage, du déploiement spatial prévu pour les stations brouilleuses ainsi que des caractéristiques temporelles associées aux signaux brouilleurs;

d)	que le déploiement type des stations brouilleuses peut subir des modifications au cours d'une période de plusieurs années à la suite de l'augmentation du nombre des systèmes et de révisions des attributions de bandes de fréquences, adoptées par des conférences mondiales des radiocommunications;

e)	que les administrations peuvent, en réglementant l'utilisation du spectre radioélectrique sur leur territoire et en coordonnant les assignations de fréquences au niveau international, exercer un certain contrôle quant au nombre de systèmes susceptibles de provoquer des brouillages à des niveaux significatifs;

f)	que l'environnement de brouillage, rencontré par les stations terriennes embarquées sur des navires pour le service de météorologie par satellite n'est sans doute pas plus mauvais que celui qui est rencontré par les stations terriennes fonctionnant à terre;

g)	que la Recommandation UIT-R IS.848 présente la méthode de détermination de la zone de coordination garantie entre stations de réception et d'émission terriennes fonctionnant dans la même bande;

h)	que la Recommandation UIT-R IS.849 présente la méthode de détermination de la zone de coordination garantie entre stations d'émission de Terre et stations terriennes recevant des signaux émis par des engins spatiaux non géostationnaires,

recommande

1.	que les niveaux de brouillage par source unique présentés pour certaines bandes de fréquences dans le Tableau 1 soient utilisés comme critères de partage ou comme base d'autres formes de critères de partage (par exemple sous forme de limites de puissance surfacique), pour la protection de stations terriennes fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite;

2.	que les critères spécifiés dans le § 1 ci-dessus soient utilisés comme base de détermination des seuils de coordination pour les stations terriennes de réception fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant certaines bandes en partage avec des services de Terre;

3.	qu'on utilise une augmentation de 6% de la température équivalente de bruit équivalent de la liaison comme seuil de coordination entre stations spatiales d'émission et stations terriennes de réception fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite;

4.	que le déploiement des brouilleurs spécifiés dans l'Annexe 1 soit périodiquement passé en revue afin de déterminer s'il y a lieu de réviser la définition type de l'environnement de brouillage et donc les critères de brouillage correspondants.

Note 1 – Les assignations de fréquence pour stations terriennes de réception fonctionnant avec des engins spatiaux non géostationnaires font généralement l'objet de consultations conformément au numéro 1047 du Règlement des radiocommunications (RR) dans le cas où des niveaux de brouillage inacceptables pourraient apparaître. En variante, les règles de coordination, figurant dans la Résolution N° 46 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992), peuvent s'appliquer à certaines des bandes visées par la présente Recommandation. Il y aura lieu d'appliquer les critères de partage spécifiés ci-après afin de déterminer si ces consultations ou coordinations peuvent être garanties en l'absence d'autres critères établis.

Note 2 – Les critères de partage figurant dans le Tableau 1 (avec ses notes) sont destinés à être appliqués lors des analyses de partage de fréquences et lors de la coordination des assignations de fréquence (c'est-à-dire sous forme de seuils de brouillage pour les stations terriennes considérées). Dans le processus de coordination, il y a lieu de comparer l'environnement brouilleur réel, tel qu'il est perçu par la station terrienne de réception, avec celui qui est pris comme hypothèse dans l'Annexe 1, afin de déterminer plus facilement s'il est possible d'accepter une puissance de signal brouilleur supérieure au niveau admissible de brouillage par source unique. En général, ce procédé permet d'accepter des niveaux de brouillage par source unique éventuellement aussi élevés que ceux qui sont spécifiés dans les critères de brouillage applicables au niveau total admissible de la puissance du signal brouilleur (Recommandation UIT-R SA.1026).

Note 3 – Le seuil de coordination spécifié dans le § 3 ci-dessus est suffisamment prudent pour garantir que le brouillage sera au-dessous des niveaux admissibles si la coordination n'est pas mise en oeuvre. Pour appliquer ce critère lorsque l'on recherche si le brouillage issu d'un engin spatial émetteur atteint des niveaux non acceptables, on peut adapter la méthode figurant dans l'Appendice 29 du RR et l'appliquer aux stations en question. Afin d'éviter une coordination inutile, les administrations souhaiteront peut-être partir du principe que la station terrienne de réception procure un certain niveau de discrimination d'antenne (par exemple un niveau de discrimination disponible pendant 99,9% du temps).

TABLEAU  1

Critères de partage pour stations terriennes des services d'exploration de la Terre par satellite 
et de météorologie par satellite utilisant des engins spatiaux en orbites terrestres basses

a)  Gamme de fréquences 1 670-1 710 MHz

| Bande de fréquences | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps dans la largeur de bande de référence |  | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps dans la largeur de bande de référence |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| et type de station terrienne | Trajet du signal brouilleur |  | Trajet du signal brouilleur |  |  |
|  | Espace-Terre | De Terre | Espace-Terre | De Terre |  |
| 1 670-1 675 MHz Gain d'antenne 46,8 dBic Acquisition de données enregistrées | –148 dBW par 5 334 kHz | –128 dBW par 5 334 kHz | –122 dBW par 5 334 kHz, p = 0,003 | –121 dBW par 5 334 kHz, p = 0,011 |  |
| 1 670-1 675 MHz Gain d'antenne 29,8 dBic Acquisition de données directes | –161 dBW par 2 668 kHz | –144 dBW par 2 668 kHz | –140 dBW par 2 668 kHz, p = 0,003 | –139 dBW par 2 668 kHz, p = 0,008 |  |
| 1 675-1 690 MHz Gain d'antenne 46,8 dBic Acquisition de données enregistrées | –131 dBW par 5 334 kHz | –131 dBW par 5 334 kHz | –122 dBW par 5 334 kHz, p = 0,010 | –121 dBW par 5 334 kHz, p = 0,005 |  |
| 1 675-1 690 MHz Gain d'antenne 29,8 dBic Acquisition de données directes | –144 dBW par 2 668 kHz | –147 dBW par 2 668 kHz | –140 dBW par 2 668 kHz, p = 0,010 | –139 dBW par 2 668 kHz, p = 0,005 |  |
| 1 690-1 700 MHz Gain d'antenne 46,8 dBic Acquisition de données enregistrées | –131 dBW par 5 334 kHz | –131 dBW par 5 334 kHz | –122 dBW par 5 334 kHz, p = 0,010 | –121 dBW par 5 334 kHz, p = 0,005 |  |
| 1 690-1 700 MHz Gain d'antenne 29,8 dBic Acquisition de données directes | –144 dBW par 2 668 kHz | –144 dBW par 2 668 kHz | –140 dBW par 2 668 kHz, p = 0,010 |  | –139 dBW par 2 668 kHz, p = 0,005 |
| 1 700-1 710 MHz Gain d'antenne 46,8 dBic Acquisition de données enregistrées | –135 dBW par 5 334 kHz | –129 dBW par 5 334 kHz | –122 dBW par 5 334 kHz, p = 0,003 |  | –121 dBW par 5 334 kHz, p = 0,019 |
| 1 700-1 710 MHz Gain d'antenne 29,8 dBic Acquisition de données directes | –151 dBW par 2 668 kHz | –145 dBW par 2 668 kHz | –140 dBW par 2 668 kHz, p = 0,001 |  | –138 dBW par 2 668 kHz, p = 0,002 |

b)  Gamme de fréquences 7 540-8 400 MHz

| 7 450-7 550 MHz Gain d'antenne 54,0 dBic Acquisition de données enregistrées | –131 dBW par 100 MHz | –128 dBW par 100 MHz | –115 dBW par 100 MHz, p = 0,001 | –115 dBW par 100 MHz, p = 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 025-8 400 MHz Gain d'antenne 55,2 dBic Acquisition de données enregistrées | –147 dBW par 100 MHz | –130 dBW par 100 MHz | –118 dBW par 100 MHz, p = 0,005 | –117 dBW par 100 MHz, p = 0,010 |
| 8 025-8 400 MHz Gain d'antenne 36,4 dBic Acquisition de données directes | –151 dBW par 40 MHz | –134 dBW par 40 MHz | –127 dBW par 40 MHz, p = 0,030 | –126 dBW par 40 MHz, p = 0,011 |

Notes relatives au Tableau 1:

Note 1 – La puissance du signal brouilleur (dBW) dans la larguer de bande de référence est donnée pour une réception à des angles d'élévation supérieurs ou égaux à 5°.

Note 2 – Les seuils de puissance du signal brouilleur par source unique (figurant dans ce Tableau) sont les niveaux admissibles de puissance de signal brouilleur qui s'inscrivent à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée. En conséquence, il y a lieu de tenir compte, dans les analyses de partage de fréquence, de la puissance totale des signaux brouilleurs dont la bande est moins large que la bande de référence. Si la largeur de bande du signal brouilleur est supérieure à la largeur de bande de référence ou ne se superpose pas complètement à la bande passante d'un récepteur spécifique examiné, il y a lieu d'appliquer le taux de réjection en fonction de la fréquence dont on dispose, tout en tenant compte des niveaux admissibles de brouillage spécifiés. Il conviendra de consulter les directives indiquées à ce sujet dans les Recommandations applicables.

Note 3 – Les critères de partage présentés dans ce Tableau sont fondés sur des stations terriennes représentatives, ayant les valeurs de gain d'antenne spécifiées. La Recommandation UIT-R SA.1022 présente une méthode pour corriger le niveau admissible de puissance totale du signal brouilleur en fonction d'autres valeurs de gain d'antenne. Les critères pour source unique de brouillage peuvent aussi être corrigés en fonction du gain d'antenne de la station terrienne de la même quantité que dans le cas des critères de brouillage utilisant la méthode de la Recommandation UIT-R SA.1022.

Note 4 – Pour déduire les critères de partage ci-dessus à partir des niveaux admissibles de puissance totale du signal brouilleur, on n'a tenu aucun compte du brouillage dû à des rayonnements non essentiels.

Note 5 – Les critères de partage aussi bien à long terme (20% du temps) qu'à court terme (< 1% du temps) doivent impérativement être observés, de manière que les brouillages ne dépassent pas les niveaux admissibles.

Note 6 – Les critères de brouillage spécifiés pour les trajets de signaux de Terre sont applicables aux stations d'émission des services de Terre et aux stations terriennes d'émission.

ANNEXE  1

Base pour les critères de partage

# 1.	Introduction

Les objectifs des critères de partage sont, d'une part de faire en sorte que les brouillages issus de toutes les sources ne dépassent pas les critères de brouillage applicables (c'est-à-dire les niveaux admissibles de brouillage total) et, d'autre part de permettre un partage efficace, autorisant le plus grand nombre possible de systèmes à partager une même bande dans une même zone de fonctionnement (de préférence en cofréquence dans le même canal). La présente Annexe présente la base permettant de subdiviser les critères de brouillage applicables (voir la Recommandation UIT-R SA.1026) pour les répartir entre les brouilleurs prévus. Le Tableau 2 présente les facteurs utilisés pour répartir le niveau admissible total de brouillage dans chaque bande applicable, selon les catégories de trajet des signaux brouilleurs (espace-Terre et de Terre), ainsi qu'entre les brouilleurs dont on prévoit le nombre dans chacune de ces catégories. Les paragraphes ci-après traiteront de l'environnement de brouillage dans chaque bande.

# 2.	Bande 1 670-1 710 MHz

La bande 1 670-1 675 MHz est attribuée à titre primaire au service de météorologie par satellite (espace-Terre), au service des auxiliaires de la météorologie, au service fixe et au service mobile, y compris le service mobile aéronautique (sol-air). La bande 1 675-1 690 MHz est attribuée à titre primaire au service de météorologie par satellite (espace-Terre); au service des auxiliaires de la météorologie, au service fixe et au service mobile (à l'exception du service mobile aéronautique); et au service mobile par satellite (Terre-espace) dans la Région 2. La bande 1 690-1 700 MHz est attribuée à titre primaire au service de météorologie par satellite (espace-Terre) et à titre secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite (espace-Terre); à titre primaire au service des auxiliaires de la météorologie; à titre primaire au service mobile par satellite (Terre-espace) dans la Région 2; et à titre secondaire, dans la Région 1 ainsi que dans plusieurs autres zones, au service fixe et au service mobile (à l'exception du service mobile aéronautique).

TABLEAU  2

Paramètres utilisés pour calculer les critères de partage d'après les critères de brouillage (version d'avril 1993)

| Bande de fréquences (MHz) |  | 1 670-1 675 |  | 1 675-1 690 |  | 1 690-1 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de station terrienne |  | Antenne à gain de 46,8 dBic (pour acquisition de données enregistrées) | Antenne à gain de 29,8 dBic (pour acquisition de données directes) | Antenne à gain de 46,8 dBic (pour acquisition de données enregistrées) | Antenne à gain de 29,8 dBic (pour acquisition de données directes) | Antenne à gain de 46,8 dBic (pour acquisition de données enregistrées) | Antenne à gain de 29,8 dBic (pour acquisition de données directes) |
| Répartition des critères à court terme entre | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 10 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| catégories de brouilleurs (%) | Trajets des signaux brouilleurs de Terre | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Répartition des critères à long terme entre | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 01 | 01 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| catégories de brouilleurs (%) | Trajets de signaux brouilleurs de Terre | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nombre équivalent de brouilleurs | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| à court terme | Trajets des signaux brouilleurs de Terre | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Nombre équivalent de brouilleurs | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| à long terme | Trajets des signaux brouilleurs de Terre | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 |

TABLEAU  2 (suite)

| Bande de fréquences (MHz) |  | 1 700-1 710 |  | 7 450-7 550 | 8 025-8 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de station terrienne |  | Antenne à gain de 46,8 dBic (pour acquisition de données enregistrées) | Anntenne à gain de 29,8 dBic (pour acquisition de données directes) | Antenne à gain de 54,0 dBic (pour acquisition de données enregistrées) | Antenne à gain de 55,2 dBic (pour acquisition de données enregistrées) | Antenne à gain de 36,4 dBic (pour acquisition de données directes) |
| Répartition des critères à court terme entre | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 25 | 25 | 75 | 20 | 10 |
| catégories de brouilleurs (%) | Trajets des signaux brouilleurs de Terre | 75 | 75 | 25 | 80 | 90 |
| Répartition des critères à long terme entre catégories | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 20 | 20 | 20 | 01 | 01 |
| de brouilleurs (%) | Trajets de signaux brouilleurs de Terre | 80 | 80 | 80 | 99 | 99 |
| Nombre équivalent de | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 |
| brouilleurs à court terme | Trajets des signaux brouilleurs de Terre | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 |
| Nombre équivalent de | Trajets des signaux brouilleurs dans le sens espace-Terre | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| brouilleurs à long terme | Trajets des signaux brouilleurs de Terre | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 |

Les systèmes de transmission espace-Terre dans la bande 1 670-1 675 MHz doivent impérativement limiter leurs émissions afin de protéger le service de radioastronomie fonctionnant dans la bande adjacente, de telle sorte que ce sont les stations de Terre qui émettent la plupart des signaux brouilleurs. Au-dessus de 1 675 MHz, on prévoit que de plus nombreuses stations spatiales fonctionneront et produiront à peu près les mêmes niveaux de brouillage à long terme que les systèmes de Terre et des niveaux de brouillage à court terme relativement plus importants (à cause de variations temporelles du gain d'antenne des stations terriennes de météorologie orientées vers les satellites brouilleurs). La probabilité que les stations terriennes du service mobile puissent apporter une contribution notable sur les trajets des signaux brouilleurs de Terre reçus ne justifie pas des attributions de critères de brouillage différents sur les trajets des signaux brouilleurs de Terre dans la Région 2 car les stations de Terre et les stations terriennes du service mobile ont peu de chances d'utiliser les mêmes fréquences dans la même zone.

# 3.	Bande 7 450-7 550 MHz

La bande de 7 450-7 550 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe par satellite et au service de météorologie par satellite (espace-Terre) et au service fixe et au service mobile (à l'exception du service mobile aéoronautique). Les variations temporelles du gain d'antenne des stations terriennes du service de météorologie par satellite, en direction des stations spatiales géostationnaires dans le service fixe par satellite, justifie l'attribution d'un critère de brouillage à court terme plus élevé sur les trajets des signaux brouilleurs espace-Terre que sur les trajets des signaux brouilleurs de Terre. A long terme cependant, la composante de brouillage de Terre sera généralement prédominante.

# 4.	Bande 8 025-8 400 MHz

La bande 8 025-8 400 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe par satellite (Terre-espace), au service d'exploration de la Terre par satellite (espace-Terre), à titre primaire dans la Région 2 et à titre secondaire ailleurs, et à titre primaire au service fixe et au service mobile. Dans la Région 2, les émissions d'aéronef sont interdites. En outre, le segment 8 175-8 215 MHz est attribué à titre primaire au service de météorologie par satellite (Terre-espace). Etant donné que les seules sources de brouillage sur les trajets espace-Terre se trouvent dans les systèmes d'exploration de la Terre par satellite, on suppose qu'aucun brouillage à long terme n'interviendra sur les trajets espace-Terre (c'est-à-dire que, pendant la plus grande partie du temps, aucun brouilleur ne sera en vue ou bien l'on disposera de niveaux élevés de discrimination par l'antenne de la station terrienne). A court terme, des signaux brouilleurs peuvent apparaître sur des trajets espace-Terre entre systèmes d'exploration de la Terre par satellite, bien que le brouillage sur les trajets des signaux de Terre soit prédominant (surtout pour les stations terriennes d'acquisition de données directes, qui ont une moindre discrimination d'antenne vers l'horizon que les stations d'acquisition de données enregistrées).

_________________

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention des Commissions d'études 2, 4, 8 et 9 des radiocommunications.