РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SA.1027-4

Критерии совместного использования частот для систем передачи данных (космос-Земля) спутниковой службы исследования Земли и метеорологической спутниковой службы, использующих низкоорбитальные спутники

(Вопросы МСЭ-R 139/7 и 141/7)

(1994-1995-1997-1999-2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены критерии совместного использования частот в отношении передач (космос-Земля) с низкоорбитальных спутников, применяемые к спутниковой службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полосы частот, распределенные спутниковой службе исследования земли и метеорологической спутниковой службе могут совместно использоваться несколькими системами включая системы, работающие в других службах;

b)	что для спутниковой службы исследования Земли и метеорологической спутниковой службы Рекомендация МСЭ-R SA.1026 определяет критерии помех для некоторых полос частот в форме допустимых уровней суммарных земным станциям, работающим низкоорбитальными спутниками;

c)	что в Рекомендации МСЭ-R SA.1023 изложена методика получения критериев совместного использования основанных на критериях помех, ожидаемом пространственном размещение мешающих станций и соответствующих временных характеристик мешающих сигналов;

d)	что типичное развертывание мешающих станций может изменяться в течение нескольких лет в результате роста количества и пересмотров распределений полос частот, которые приняты всемирными конференциями по радиосвязи;

e)	что уровни помех, с которыми сталкиваются земные станции на борту морских судов в метеорологической спутниковой службе, вряд ли будут выше, чем уровни помех с которыми сталкиваются земные станции, работающие на суше;

f)	что потенциальные помехи, принимаемые земными станциями спутниковой службы исследования Земли и метеорологической спутниковой службы, представляют собой суммарное влияние нескольких источников, включая системы других служб, распределенные в этих полосах частот, и системы, не распределенные в той же полосе,

рекомендует

1	использовать уровни единичной помехи, предоставленные в таблице 1, как критерии совместного использования для защиты земных станций, работающих в спутниковой службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе;

2	чтобы размещение источников помех, указанное в Приложении 1, использовалось в качестве основы для таблицы 1, которая должна периодически рассматриваться для установления того, следует ли пересматривать типичные уровни помех и следующие из них критерии помех;

3	чтобы ухудшение показателей работы системы вследствие излучений со стороны станций с более низким статусом распределения, чем статус ССИЗ или метеорологической спутниковой службы не превышало 1% от применимых критериев помех.

ТАБЛИЦА 1

Критерии совместного использования полос для спутниковой службы исследования Земли 
и метеорологической спутниковой службы, использующих космический корабль 
на низкой околоземной орбите (см. Примечания 1, 2, 3 и 4)

a)   Полосы частот 137–138 МГц и 400,15–401,00 МГц

| Полоса частот (МГц) | Типы земной станции | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в 20% времени |  | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в р% времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 137–138 | Аналоговый приемник, усиление антенны 2 дБик, прямое считывание данных | –156 дБВт на 50 кГц(1) | –155 дБВт на 50 кГц(1) | –146 дБВт на 50 кГц(1) p  0,0031 | –146 дБВт на 50 кГц(1) p  0,0063 |
|  | Цифровой приемник, усиление антенны 10 дБик, прямое считывание данных | –142 дБВт на 150 кГц | –147 дБВт на 150 кГц | –133 дБВт на 150 кГц p  0,0063 | –134 дБВт на 150 кГц p  0,0063 |
|  | Цифровой приемник, усиление антенны 2 дБик, прямое считывание данных | –147 дБВт на 150 кГц(1) | –146 дБВт на 150 кГц(1) | –137 дБВт на 150 кГц(1) p  0,0031 | –137 дБВт на 150 кГц(1) p  0,0063 |
| 400,15–401,00 | Усиление антенны 0 дБик, прямое считывание данных | –161 дБВт на 177,5 кГц | –163 дБВт на 177,5 кГц | –147 дБВт на 177,5 кГц p  0,0031 | –147 дБВт на 177,5 кГц p  0,0063 |

b)   Полоса частот 1698–1710 МГц

| Полоса частот (МГц) | Типы земной станции | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в 20% времени |  | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в р% времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 1 698–1 700 | Усиление антенны 46,8 дБик, считывание записанных данных | –131 дБВт на 5 334 кГц | –131 дБВт на 5 334 кГц | –122 дБВт на 5 334 кГц p  0,0050 | –121 дБВт на 5 334 кГц p  0,0025 |
|  | Усиление антенны 29,8 дБик, прямое считывание данных | –150 дБВт на 2 668 кГц | –150 дБВт на 2 668 кГц | –138 дБВт на 2 668 кГц p  0,0050 | –138 дБВт на 2 668 кГц p  0,0025 |
|  | Усиление антенны 22,5 дБик, низкоскоростные данные | –147 дБВт на 6 000 кГц | –147 дБВт на 6 000 кГц | –134 дБВт на 6 000 кГц p  0,0050 | –134 дБВт на 6 000 кГц p  0,0025 |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

b)   Полоса частот 1698–1710 МГц

| Полоса частот (МГц) | Типы земной станции | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в 20% времени |  | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в р% времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 1 700–1 710 | Усиление антенны 46,8 дБик, считывание записанных данных | 135 дБВт на 5 334 кГц | –129 дБВт на 5 334 кГц | –122 дБВт на 5 334 кГц p  0,0016 | –121 дБВт на 5 334 кГц p  0,0094 |
|  | Усиление антенны 29,8 дБик, прямое считывание данных | –157 дБВт на 2 668 кГц | –151 дБВт на 2 668 кГц | –139 дБВт на 2 668 кГц p  0,0016 | –138 дБВт на 2 668 кГц p  0,0094 |
|  | Усиление антенны 22,5 дБик, низкоскоростные данные | –154 дБВт на 6 000 кГц | –148 дБВт на 6 000 кГц | –134 дБВт на 6 000 кГц p  0,0016 | –134 дБВт на 6 000 кГц p  0,0094 |

c)   Полоса частот 7750–8400 МГц

| Полоса частот (МГц) | Типы земной станции | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в 20% времени |  | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в р% времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 7 750–7 850 | Усиление антенны 55,2 дБик, считывание записанных данных | –151 дБВт на 10 МГц | –148 дБВт на 10 МГц | –129 дБВт на 10 МГц p  0,0047 | –129 дБВт на 10 МГц p  0,0016 |
|  | Усиление антенны 41,7 дБик, низкоскоростные данные | –144 дБВт на 10 МГц | –141 дБВт на 10 МГц | –126 дБВт на 10 МГц p  0,0047 | –126 дБВт на 10 МГц p  0,0016 |
| 8 025–8 400 | Усиление антенны 54,8 дБик, считывание записанных данных | –165 дБВт на 10 МГц | –148 дБВт на 10 МГц | –133 дБВт на 10 МГц p  0,0025 | –133 дБВт на 10 МГц p  0,0050 |
|  | Усиление антенны 41,7 дБик, прямое считывание данных | –155 дБВт на 10 МГц | –138 дБВт на 10 МГц | –128 дБВт на 10 МГц p  0,0025 | –127 дБВт на 10 МГц p  0,0050 |
|  | Усиление антенны 42,5 дБик, прямое считывание данных | –159 дБВт на 10 МГц | –142 дБВт на 10 МГц | –129 дБВт на 10 МГц p  0,0013 | –129 дБВт на 10 МГц p  0,0056 |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

d)   Полоса частот 25,5–27,0 ГГц

| Полоса частот (МГц) | Типы земной станции | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в 20% времени |  | Мощность мешающего сигнала (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая превышается не более чем в р% времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 25,5–27,0 | Усиление антенны 55,2 дБик, считывание записанных данных | –155 дБВт на 10 МГц | –138 дБВт на 10 МГц | –119 дБВт на 10 МГц p  0,0025 | –119 дБВт на 10 МГц p  0,0050 |
|  | Усиление антенны 42,5 дБик, прямое считывание данных | –159 дБВт на 10 МГц | –142 дБВт на 10 МГц | –121 дБВт на 10 МГц p  0,0025 | –121 дБВт на 10 МГц p  0,0050 |
|  | Усиление антенны 42,5 дБик, прямое высокоскоростное считывание данных | –156 дБВт на 10 МГц | –139 дБВт на 10 МГц | –122 дБВт на 10 МГц p  0,0025 | –122 дБВт на 10 МГц p  0,0050 |
|  | Усиление антенны 58,2 дБик, сохраненные данные целевой задачи | –146 дБВт на 10 МГц | –129 дБВт на 10 МГц | –107 дБВт на 10 МГц p  0,0025 | –107 дБВт на 10 МГц p  0,0050 |
| (1) В этом случае мощности мешающих сигналов (дБВт) в эталонной ширине полосы указаны для приема при углах места  25; во всех других случаях минимальный угол места составляет 5 ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Пороги мощности единичной помехи, создаваемой мешающим сигналом, в таблице, выше – допустимые уровни мощности мешающего сигнала, которые попадают в пределы указанной эталонной ширины полосы. Соответственно, полная мощность помех, полоса которых уже эталонной ширины полосы, должна рассматриваться при анализе совместного использования частот. В тех случаях, когда ширина полосы мешающего сигнала превышает эталонную ширину полосы или полностью не перекрывает полосу пропускания конкретного исследуемого приемника, должна применяться соответствующая частотно-зависимая режекция вместе с указанными допустимыми уровнями помех. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – При получении вышеупомянутых критериев совместного использования, исходя из допустимых полных уровней мощности мешающего сигнала, не было сделано никакой поправки на помехи от побочных излучений. ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Как долговременные (20% времени) так и кратковременные ( p% времени) критерии совместного использования должны выполняться, с тем чтобы уровни помехи были равны допустимым уровням или были ниже их. ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Критерии совместного использования, указанные для наземных трасс сигналов, применимы к передающим станциям в наземных службах и к передающим земным станциям. |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Основа критериев совместного использования

# 1	Введение

Цели критериев совместного использования частот, с одной стороны, состоят в обеспечении того, чтобы помехи от всех источников не превышали применимых критериев помех (т. е. допустимых уровней суммарных помех), а с другой стороны – в обеспечении возможности эффективного совместного использования частот путем предоставления максимальному вероятному числу систем совместного использования полосы в той же рабочей зоне (предпочтительно в совмещенном канале). В данном Приложении предоставлена основа для разделения применимых критерием помех (Рекомендация МСЭ-R SA.1026) по ожидаемым источникам помех. В таблице 2 содержатся параметры, используемые при распределении суммарных допустимых помех в каждой соответствующей полосе между категориями трасс космос-Земля и наземных трасс, а также по ожидаемому числу источников помех в каждой из этих категорий. В пунктах, ниже, рассматриваются уровни помех в каждой полосе.

# 2	Полоса 137–138 МГц

Полоса 137–138 МГц распределена службе космической эксплуатации, метеорологической спутниковой службе и службе космических исследований на первичной основе; подвижной спутниковой (космос-Земля) службе на первичной основе на одних участках полосы и на вторичной основе на других участках полосы; фиксированной службе и подвижной службе (кроме воздушной подвижной (R) службы) на вторичной основе (кроме 35 администраций, где это распределение является первичным).

Большую часть времени космические станции, такие как работающие в подвижной спутниковой службе, могут создавать более высокие уровни помех в местах расположения типовых земных станций метеорологической спутниковой службы, чем наземные станции. Земные станции метеорологической спутниковой службы, использующие антенны с усилением 10 дБик, обеспечат большую избирательность в отношении излучений наземных станций, чем земные станции, на которых применяются антенны с более низким усилением (2 дБик). В краткосрочной перспективе улучшения распространения мешающих сигналов на наземных трассах и изменение местоположения подвижных станций могут приводить к помехам аналогичных уровней со стороны станций (космос-Земля) и наземных станций.

# 3	Полоса 400,15–401,00 МГц

Полоса 400,15–401,00 МГц распределена на вторичной основе службе космической эксплуатации, а на первичной основе – метеорологической спутниковой службе, службе космических исследований и подвижной спутниковой службе (космос-Земля); службе космических исследований (космос-космос); и вспомогательной службе метеорологии. Кроме того, в некоторых администрациях эта полоса распределена также фиксированной службе и подвижной службе на первичной основе.

Большую часть времени космические станции, такие как работающие в подвижной спутниковой службе, могут создавать более высокие уровни помех в местах расположения типовых земных станций метеорологической спутниковой службы, чем наземные станции. В краткосрочной перспективе улучшение распространения мешающих сигналов на наземных трассах и изменение местоположения подвижных станций и станций вспомогательной службы метеорологии могут приводить к помехам аналогичных уровней от станции (космос-Земля) и наземных станций.

# 4	Полоса 1698–1710 МГц

Полоса 1690–1700 МГц (в которой полоса 1698–1700 МГц используется негеостационарными метеорологическими спутниками) распределена метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе и спутниковой службе исследования Земли (космос-Земля) на вторичной основе; вспомогательной службе метеорологии на первичной основе; фиксированной службе и подвижной службе (за исключением воздушной подвижной службы) в Районе 1 и нескольких других зонах на вторичной основе.

Полоса 1700–1710 МГц распределена метеорологической спутниковой службе (космос-Земля), фиксированной службе и подвижной службе (за исключением воздушной подвижной службе) на первичной основе и спутниковой службе исследования Земли (космос- Земля) на вторичной основе.

Ожидается, что будет эксплуатироваться большее количество космических станций, которые будут создавать примерно те же уровни долговременных помех, что и наземные системы.

# 5	Полосы 7750–7850 МГц

Полоса 7750–7850 МГц распределена негеостационарной метеорологической спутниковой (космос-Земля) службе, фиксированной службе и подвижной службе (за исключением воздушной подвижной службы) на первичной основе. Что касается долговременных помех, то предполагается, что линии космос-Земля будут создавать только незначительный вклад, поскольку спутник быстро проходит через главный луч антенны. Следовательно, поэтому основной вклад в отношении кратковременных помех ожидается со стороны линий космос-Земля.

# 6	Полоса 8025–8400 МГц

Полоса 8025–8400 МГц распределена фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе спутниковой службе исследования Земли (космос-Земля) на первичной основе, фиксированной службе и подвижной службе на первичной основе. В Районе 2 передачи воздушных судов запрещены. Кроме того, участок 8175–8215 МГц распределен метеорологической спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе. Поскольку на трассах космос-Земля единственными источниками помех являются системы спутниковой службы исследования Земли, то не предполагается возникновение долговременных помех на трассах космос-Земля (т. е. в течение большей части времени в поле зрения нет никакого источника помех или отсутствуют высокие уровни избирательности антенны земной станции). В краткосрочной перспективе могут возникать помехи в системах спутниковой службы исследования Земли на трассах космос-Земля, хотя будут преобладать помехи на наземных трассах передачи сигналов (особенно земным станциям прямого считывания данных, которые имеют меньшую избирательность антенны в направлении горизонта, чем станции сбора записанных данных). Что касается помех со стороны земных станций ФСС, работающих в направлении Земля-космос, критерии совместного использования частот, указанные для наземных трасс передачи сигналов, должны также применяться к передающим станциям наземных служб и передающим земным станциям.

# 7	Полоса 25,5–27,0 ГГц

Полоса 25,5–27,0 ГГц распределена спутниковой службе исследования Земли, службе космических исследований (космос-Земля), фиксированной службе, подвижной службе и межспутниковой службе. Возможными источниками помех на трассах космос-Земля спутниковой службы исследования Земли являются другие спутники спутниковой службы системы исследования Земли, спутники межспутниковой службы и наземные системы фиксированной службы и подвижной службы. Не предполагается возникновение долговременных помех на трассах космос-Земля спутниковой службы исследования Земли из-за постоянного движения спутников (т. е. в течение большей части времени в поле зрения нет никакого источника помех или высоких уровней избирательности антенны земной станции). В краткосрочной перспективе могут возникать помехи между системами спутниковой службы исследования Земли и межспутниковой службы на трассах космос-Земля, хотя будут преобладать помехи на наземных трассах передачи сигналов.

ТАБЛИЦА 2

Параметры, используемые для получения критериев совместного использования частот на основе критериев помех

| Полоса частот (МГц) | Тип земной станции | Долговременное распределение между категориями источников помех |  | Кратковременное распределение между категориями источников помех |  | Эквивалентное количество долговременных источников помех |  | Долговременное количество кратковременных источников помех |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 137–138 | Усиление антенны 2 дБик Прямое считывание данных Аналоговые и цифровые приемники | 60% | 40% | 50% | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Усиление антенны (с отслеживанием) 10 дБик | 75% | 25% | 50% | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400,15–401,00 | Усиление антенны (фиксированной) 0 дБик Прямое считывание данных | 75% | 25% | 50% | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 698–1 700 | Усиление антенны 46,8 дБик Считывание записанных данных | 50% | 50% | 80% | 20% | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Усиление антенны 29,8 дБик Прямое считывание данных | 50% | 50% | 80% | 20% | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Усиление антенны 22,5 дБик Низкоскоростные данные | 50% | 50% | 80% | 20% | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 700–1 710 | Усиление антенны 46,8 дБик Считывание записанных данных | 20% | 80% | 25% | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Усиление антенны 29,8 дБик Прямое считывание данных | 20% | 80% | 25% | 75% | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Усиление антенны 22,5 дБик Низкоскоростные данные | 20% | 80% | 25% | 75% | 2 | 2 | 2 | 1 |

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

| Полоса частот (МГц) | Тип земной станции | Долговременное распределение между категориями источников помех |  | Кратковременное распределение между категориями источников помех |  | Эквивалентное количество долговременных источников помех |  | Долговременное количество кратковременных источников помех |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  | Трасса мешающего сигнала |  |
|  |  | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная | космос-Земля | наземная |
| 7 750–7 850 | Усиление антенны 55,2 дБик Считывание записанных данных | 20% | 80% | 75% | 25% | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Усиление антенны 41,7 дБик Антенна размером 2 м для высокоскоростной передачи данных | 20% | 80% | 75% | 25% | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 025–8 400 | Усиление антенны 54,8 дБик Считывание записанных данных | 1% | 99% | 20% | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Усиление антенны 42,5 дБик Прямое считывание данных | 1% | 99% | 10% | 90% | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Усиление антенны 41,7 дБик Прямое считывание данных | 1% | 99% | 20% | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 500–27 000 | Усиление антенны 55,2 дБик Считывание записанных данных Прямое считывание данных | 1% | 99% | 20% | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Усиление антенны 42,5 дБик Прямое считывание данных | 1% | 99% | 20% | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Усиление антенны 42,5 дБик Прямое высокоскоростное считывание данных | 1% | 99% | 20% | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Усиление антенны 58,2 дБик Сохраненные данные целевой задачи | 1% | 99% | 20% | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 |

_______________